表2-1-1  國外文獻建議之港埠績效指標分類

| 分類 | 指標名稱 | 定義 | 標註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 樸 隆 里 作 業 績 效 指 標 | 裝卸作業績效指數(Cargo Performance Index) | 指開工裝卸到裝卸完成時間內，平均每小時裝卸貨物之數量，如噸／小時、個／小時、TEU／小時。 | CPI |
|  | 船席作業績效指數(Berth Performance Index) | 指船舶靠泊船席時間內，平均每小時裝卸貨物之數量。如噸／小時、個／小時、TEU／小時。 | BPI |
|  | 港埠作業績效指數(Port Performance Index) | 指船舶在港時間內，平均每小時裝卸貨物之量。如噸／小時、個／小時、TEU／小時。 | PPI |
|  | 船舶壅塞指數(Ship Congestion Index) | 指船舶等候靠泊船席時間與靠泊船席時間之百分比，通常以5％為理想標準。 | SCI |
|  | 貨物存倉指數(Cargo Dwell Index) | 指貨物在堆置場平均堆放天數，通常數值越小越有利於土地之使用價值。 | CDT |
| 荷 夫 曼 營 運 作 業 績 效 指 標 | 船席使用率(Ship Occupancy Rate) | 指船舶靠泊船席所使用之總時間除以船席數與可靠泊時間之乘積所得之百分比。 | SOR |
|  | 船席裝卸量(Berth Throughput) | 指單位時間單位設施之作業量，例如：公噸／公尺、年或TEU／公尺／天。 | BT |
|  | 船舶運轉時間(Ship Turn-round Time) | 指船舶自進港、靠泊、裝卸、出港等階段之時間。 | STT |
|  | 生產力(Productivity) | 指港埠設施單位時間之貨物處理量。 | P |
|  | 滯留時間 (Dwell Time) | 指貨物在港滯留時間。 | DT |
|  | 機具使用率(Utilization Rate) | 指機具全年度實際使用時間，佔全年該機具最大可使用時數之百分比。 | UR |
| 湯 姆 斯 營 運 作 業 指 標 | 生產力指標(Indicators of Output) | 本項指標主要包含船席生產量、船舶生產量、吊桿生產量等。 | － |
|  | 服務指標(Indicators of Service) | 指船舶運轉時間(包含船舶等待及靠泊時間)，通常用以測度港埠之服務品質。 | － |
|  | 使用指標(Indicators of Utilization) | 通常指船舶或機具之使用程度，如船席使用率、船席作業時間等。 | － |
|  | 生產力指標(Indicators of Productivity) | 指港埠作業所投入資源之單位時間作業量，例如：公噸／人小時、TEU／機具小時。 | － |

表2-2-1  港口營運績效指標分類表

| 類 別 項 目 |  | 計 算 公 式 | 單 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、港灣指標 | 1.平均船舶等候時間 | Σ(每船等待船席時間) | 小時／艘 |
|  |  | Σ(碇泊艘數) |  |
|  | 2.平均船舶在港時間 | Σ(每船在港時間) | 小時／艘 |
|  |  | Σ(碇泊艘數) |  |
|  | 3.裝卸作業停頓時間 | Σ(每船在港不作業時間) | 小時／艘 |
|  |  | Σ(碇泊艘數) |  |
|  | 4.平均船舶在港時間之裝卸量 | Σ[每船裝卸噸(櫃)數] | 噸(櫃)／小時 |
|  |  | Σ(每船在港時間) |  |
|  | 5.擁塞指標(註) | Σ(每船等待時間) | 小時／艘 |
|  |  | Σ(每船在港時間) |  |
| 二、船席指標 | 1.船舶平均靠泊船席時間 | Σ(每船靠泊船席時間) | 小時／艘 |
|  |  | Σ(碇泊艘數) |  |
|  | 2.船席使用率 | Σ(每船靠泊船席時間) | ％ |
|  |  | 船席可供停靠時間 |  |
|  | 3.平均靠泊船席時間裝卸量 | Σ[每船裝卸噸(櫃)數] | 噸(櫃)／小時 |
|  |  | Σ(每船泊靠船席時間) |  |
|  | 4.船席週轉率 | Σ(碇泊艘數) | 艘／船席 |
|  |  | Σ(船席數) |  |
| 三、裝卸指標 | 1.每船裝卸噸(櫃)數 | Σ[裝卸噸(櫃)數] | 噸(櫃)／艘 |
|  |  | Σ(碇泊艘數) |  |
|  | 2.平均延人工時作業噸數 | Σ[機裝卸噸(櫃數) | 噸(櫃)／人小時 |
|  |  | Σ(延人工時) |  |
|  | 3.平均延機工時作業噸數 | Σ[機裝卸噸(櫃數) | 噸(櫃)／機小時 |
|  |  | Σ(延機工時) |  |
|  | 4.單位船席生產力 | 全年裝卸噸(櫃)數 | 噸(櫃)／單、公尺 |
|  |  | Σ(船席長度) |  |
| 四、倉儲指標 | 1.倉儲週轉率 | Σ[進倉貨物噸(櫃)數] | 次／年(月) |
|  |  | 有效堆置貨物容量 |  |
|  | 2.倉儲使用率 | Σ[延日存倉貨物噸(櫃)數] | ％ |
|  |  | Σ[延日有效堆置貨物容量] |  |
|  | 3.貨物平均存倉日數 | Σ[延日存倉貨物噸(櫃)數] | 天／噸(櫃) |
|  |  | Σ[進倉貨物量] |  |
|  | 4.貨物平均進出倉比率 | Σ[進倉貨物噸(櫃)數] | ％ |
|  |  | Σ[貨物裝卸噸(櫃)數] |  |

資料來源：台灣地區國際港埠作業效率比較分析，交通部運研所（1992）

註：本研究採用樸隆尼船舶擁塞指標(SCI)，與運研所之擁塞指標定義不同

表2-2-2  貨櫃基地各項評估指標列表

| 分 類 | 指數 |  | 數式 | 單 位 | 數式說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 記號 | 名稱 |  |  | 記號 | 定義 |
|  | α | 個數→TEU 換算係數 | α=200−β100 α=200100+β | TEU | β β’ | 20’貨櫃對全部櫃數之％ 20’貨櫃對全部TEU數之％ |
| 裝 卸 能 率 | Ec | container crane 之裝卸能率 | Ec=α60×60γcTc | TEU / 時 | Tc | 貨櫃吊桿理論Cycle time(秒)理論→實際Cycle time之修正係數(c＞1) |
|  | Ey | Yard機器之裝卸能率 | Ey=α60×60γyTc | TEU / 時 | Ty | Yard機器理論Cycle time(秒)理論→實際Cycle time之修正係數(y＞1) |
|  | ny | Yard機器所需台數(為container crane 之backup) | Ny≧EcEy | － |  |  |
|  | W | 貨櫃吊桿配置率 | W=Lwnc | m | Lw nc | 貨櫃基地船席長(m) Lw之區間配置貨櫃吊桿數 |
|  | Ys Yt | Yard機器裝備率 | Ys=Csny Yt=Ctny | TEU | Cs Ct ny | M.Y.總Ground slot數(TEU) M.Y.總貯存量數(TEU) M.Y.內配置Yard機器台數 |
| 取 出 率 | S | 取出率 | 可取出 不能取出 0～1 | 1 0 |  | 1隨時可以取得 0無法隨時取得 0～1需吊移他櫃方可取得 |
|  | T | 機疊之貨櫃取出時所需之Cycle time | T=δTos Y=δs | 秒 | To δ | 中央，最上層貨櫃，取出時之cycle time(秒) 此係數，一般小於1 |

資料來源：西太平洋主要港埠之比較，交通部運研所（1993）

表2-2-2  貨櫃基地各項評估指標列表(續)

| 分 類 | 指數 |  | 數式 | 單 位 | 數式說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 記號 | 名稱 |  |  | 記號 | 定義 |
| 土地利用率 | Ls | 土地利用率 | Ls=100×100×Csat 或=100×100×Csam 或=100×100×Csan ε=anat β=anam | TEU / ha | at am an | 貨櫃基地全部面積(㎡) M.Y.全部面積(㎡) M.Y.之淨面積(㎡) |
| 搬運能力 | At | 年搬運量 |  | TEU /年 |  | 受前線與後線配置及船期所影響，請參照文內說明。 |
|  | Aw | 碼頭長度年搬運量 | Aw=AtLw | TEU /年 |  |  |
|  | Ac | 貨櫃起重機年搬運量 | Ac=Atnc | TEU /台年 | h d n | 每日作業時數(小時) 年間作業日數(日) 碼頭使用率，小於1 |
|  |  |  | Ac=n×h×d×Ec |  |  |  |
| 貯存能力 | Cs | Ground slot數 |  | TEU | Csi Ti T | 現貨櫃性質而區分之各slot數(TEU) 現貨櫃之性質而堆疊層數 M.Y.全體之平均層數 |
|  | Ct | 貯存量 | Ct=(Csi×ti) =Cs×t | TEU |  |  |
| 處 理 能 力 | H | 貨櫃基地單位面積年運量 | N=Atat | TEU /ha年 |  |  |
|  | N | M.Y.年回轉率 | Ns=Atat Nt=AtCt Nt=Ns×1 | 1/年 | Ns Nt | Ground slot之年平均回轉率 貯存空間之年平均回轉率 |
|  | D | 貨櫃平均最大可能留日數 | Ds=365Ns Dt=365Nt Dt=Ds× Dt≧Dat | 日 | Ds Dt Dat | Ground slot之平均留日數 貯存空間之平均留日數 貨櫃之實際平均留日數 |

資料來源：西太平洋主要港埠之比較，交通部運研所（1993）