# 第二章  相關文獻回顧

由於港埠間之競爭日益明顯，因此如何提昇營運作業效率、吸引客戶和發揮港埠最大營運能量，成為港埠經營管理者之首要任務。故經營管理者除應有完善之營運規劃及執行行為外，事後之檢討，為找出營運瓶頸及研擬改進對策不可或缺之動作。因此如何將各類港埠作業實際之營運資料，加以統計整理分析後，獲得一些能將港埠作業各個不同階段之績效表現出來之有意義數據，亦即所謂之營運作業績效指標(Operation Performance Indicators)，便成為許多學者專家研究探討之重點。但因港埠活動極複雜且多樣化，故不同之專家學者及不同之研究計畫，都使用不同之績效指標去評估各港或各項港埠作業之績效。以下僅就國內外相關文獻之回顧作一摘要整理。

## 國外文獻

參考國外專家學者對港埠營運績效指標之建議，綜合整理於表2-1-1中，各指標之定義詳如後述說明：

### 樸隆里(Plumlee, Carl L. P.E.)作業績效量測指標[20]

西元1971年美國加州輝尼米港(Port of Hueneme)樸隆里先生倡導以港埠作業績效指標作為港口作業效率之評定標準。此項將港埠實際作業中船舶到港、靠泊船席、開工裝卸、裝卸完工、駛離船席、貨物裝卸噸量以及影響進出港因素等資料結合起來加以編列而成之作業績效評析方法逐漸受到世界上各港口之重視。樸隆里先生建議之作業績效指數共分成下列五種作業績效指標，港埠管理者藉由這些指標可容易瞭解港埠全盤之作業狀況，更可藉此探討分析癥結之所在，以作研擬改善對策之依據。

- 裝卸作業績效指標(Cargo Performance Index)

裝卸作業績效指標(CPI)，係指船舶開始裝卸至裝卸完畢，平均每小時裝卸貨物之噸數。此一績效指標可瞭解作業機具與作業人員之效率。

- 船席作業績效指數(Berth Performance Index)

船席作業績效指標(BPI)，係指船舶靠泊船席起至駛離船席為止之時間內，平均每小時裝卸貨物之噸數。BPI與CPI績效指標之差別度，主要控制於船舶靠泊船席後準備開工以及裝卸完畢準備駛離船席這段無裝卸作業時間之長短。如果靠船席後能於最短時間內開始裝卸作業，且於裝卸完畢後能即時駛離船席，因靠船席時無裝卸作業時間縮短，則BPI值愈接近CPI。

- 港埠作業績效指標(Port Performance Index)

港埠作業績效指標(PPI)，係指船舶到港至離港這段時間內，平均每小時裝卸貨物之噸量。PPI與BPI績效指標之差別，在於船舶到港須等待船席、接受安全檢查及檢疫；同時進出港以及靠離船席等操航動作均須花費時間。若船席不壅塞、安檢迅速、引水人引領船舶進出港作業順利，則此段在港但不靠船席之時間能儘量縮短，PPI值將愈接近BPI值。

- 船舶壅塞指標(Ship Congestion Index)

船舶壅塞指標(SCI)，係指船舶不靠船席時間與靠泊船席時間之百分比。樸隆里先生認為各類船舶壅塞指標若能保持在百分之五以內為理想值，此指標值若低於百分之十，稱為稍壅塞(Minor Congestion) ，百分之十至百分之二十，稱為中度壅塞(Marginal Congestion) ，若超過百分之二十以上，則稱為嚴重壅塞(Serious Congestion)。

- 貨物存倉時間(Cargo Dwell Time)

貨物存倉時間(CDT)，係指貨物自進倉棧(場)至出倉棧(場)止之平均天數。此指標值愈小，顯示倉棧(場)之週轉愈快，在同一倉棧(場)容量條件下，愈不會造成倉棧(場)之壅塞。

### 荷夫曼(Hoffman, P.)營運作業績效指標[18]

- 船席使用時間(Berth Occupancy)

船席使用時間表示船舶佔用船席時間之長短，也就是自船舶靠抵船席開始，直至確實離開船席這段期間。由於碼頭及相關設施之投資金額龐大，為港務當局或投資經營者一項非常沈重之財務負擔，站在港埠經營者之立場，船席使用時間之長短為非常重要之指標。因為船席使用時間愈長，可收到之船席碇泊費愈多。

船席使用率(Berth Occupation Rate) 為每天同類型船席總共使用時間除以船席數與一天二十四小時之乘積所得之百分比。由於不同貨物種類裝卸特性不同，需使用不同之機具及設備，故在指標值之統計分析上不能混為一談，因此將整個港所有之船席總合起來計算船席使用率並無太大意義。因此應該依不同貨種之船席(如散裝貨、一般雜貨、貨櫃等) 分門別類計算船席使用率。

船席使用率可再細分為以船舶停靠船席後，實際裝卸作業之時間來表示之淨船席使用時間(Net Berth Occupation Rate)，這項指標對於港埠管理者亦非常重要，因為它可以作為監測在去除影響裝卸作業之不良週邊效應後，顯示實際作業良竄之指標工具。

- 船席裝卸量(The Volume of Cargo Handled at Berth)

船席裝卸量用來表示某座船席或某類型船席之實際裝卸量，通常可以公噸/公尺*年，公噸/公尺*月或公噸/公尺*天來表示。

貨櫃船席之裝卸量，可以採用下列三種方式來統計；但因為空櫃之數量在貨櫃轉運終站中通常占有相當大之比例，所以建議採用個/公尺或TEU/公尺來表示較佳。

- 每公尺船席裝卸噸量， 公噸/公尺。

- 每公尺船席處理貨櫃個數，個/公尺。

- 每公尺船席處理貨櫃TEU數，TEU/公尺。

- 船舶運轉時間(Ships Turnround Time)

船舶運轉時間之長短，直接關係到船席使用時間及船席裝卸量，故船公司或者船務代理行對這項作業指標均十分重視，可藉此項作業指標來評估港埠整體效率，從而排定船舶之航次。船舶運轉時間之估算包括下述分項：

- 船舶淨工作時間(Net Working Time)，也就是船舶停靠船席實際作業時間。

- 船舶等待作業時間(Waiting Time)，包括因機具故障、碼頭工人不足、碼頭工人休息、開關艙蓋、天候影響等無法作業時間。

- 船舶航行及海關檢查時間(Manoeuvering and Clearance Time)，包括作業前及作業後之時間，例如進出港航行、靠離船席及解繫纜、海關檢查以及移民局檢查、檢疫時間等。

在統計船舶運轉時間時，最好能將上述各項分別詳加計算。此項指標可以提供港埠經營者(Port Operator)及港埠使用者(Port User)評估界定港埠作業優劣程度之參考；如果此等績效指標均優良，則港埠管理者能利用此數據，作為與港埠使用者談判之籌碼。

- 生產力(Productivity)

生產力為港埠各項指標中較受一般人重視之一項，此指標顯示船舶靠泊該港各類船席每小時能處理貨物之噸數或單位數(Unit)，生產力可再區分為毛生產力(Gross Productivity)及淨生產力(Net Productivity)，計算毛生產力時包括所有之等待時間；而計算淨生產力時則必須先扣除所有之等待時間。

生產力之計算不能以整個港埠包含所有貨種整體來進行統計，必須根據貨種(Groups of Cargo)之性質來劃分，例如分為貨櫃貨、乾散裝貨物、液態貨、一般雜貨、墊板化貨物、袋裝貨物等。

生產力必須定義成每延人工時所處理之貨物噸數或貨櫃個數或TEU數(Tonnage or TEU Handled Per Man-Hour)，亦有以不同吊桿之組合來作為指標，例如： Tonnage Handled Per Gang-Hour，但因為其牽涉到碼頭工人數目以及使用機具種類及性能，較易混淆產生誤解。

生產力指標能讓港埠管理者作下列有關事項之比較：

- 比較不同作業班之作業效率。

- 比較不同公司之效率。

- 分析企業實施合理化制度後之成效。

- 量測實施員工訓練後之成效。

- 滯留時間(Dwell Time)

此項指標係指貨物在港滯留時間，進行此項資料之統計及分析上有許多困難，但仍然不失為一項重要之指標。此項指標在港口想規劃新的貨物儲存區域時，是一項重要之參考資料，除此之外，亦可作為港務當局與船公司或貨物託運人及受貨人，談判時之重要依據。滯留時間指標以ton/m2表示，最好按貨物種類加以區分。此項指標在計算時會遭遇下述困難：

- 貨物單位化程度(例如墊板化)及貨物種類會影響貨物堆高層數(二層或三層)。

- 貨物之單位重量(例如有些貨物體積大但重量較輕；有些則體積小但重量大)。

- 船公司有時候將出口貨物在港滯留時間視為比船舶本身之作業更重要。

面對上述計算困難點，在雜貨方面只有按商品種類個別處理才較易化解。但就貨櫃而言，此項指標之計算則比較簡單，因為貨櫃為完全單位化之貨種，且其在不同櫃場之堆積高度均很確定，惟一須要注意的僅是計算時最好將貨櫃區分為出口貨櫃、進口貨櫃以及空櫃，因為不同性質之貨櫃，通常有有不同之在港停留時間。

一般而言，儲存貨物之面積或容量，不宜超過其所有可儲存面積或容量之80～85%，不管是倉庫、露天堆置場或者是貨櫃堆儲場，太高之儲存百分比，往往會造成貨物反覆堆置(Restowage of Cargo)、尋找貨物以及損壞等不良之後果，這些現象除對經營者有負面影響外、且會降低港埠生產力。有了這項作業指標，管理者才能決定是否增建或擴建新的儲存設施，以增加儲存能量、降低貨物在港之滯留時間。

- 機具使用(Utilization of Equipment)

各類型機具使用率(Utilization-Rata)為港埠管理者一項重要之參考數據。此項指標表示機具全年度實際使用時間或維修時間，佔該機具全年最大可使用時數之百分比。於計算此項指標時，仍應將各類機具分開計算，如一般堆高機、重型堆高機、船邊吊桿(Quay Crane)、跨載機、換載機(Transtainer)等。

如果上逑兩項百分比(使用率及維修率)之和達到80%，這表示該類機具已達到平均最高使用能量。如果使用率永遠超過最高使用能量，則該類機具之營運成本將持續增加，逐漸高於每年為投資新機具所攤列之折舊成本。

### 2.1.3	湯姆斯(Thomas, B.J.)營運作業績效指標[21]

- 生產量指標(Indicators of Output)

此項指標主要包括船席生產量、船舶生產量、吊桿生產量等，其可顯示各類裝卸工作之量(Quantity)。欲計算此項指標必須有完整之船舶裝卸量以及作業時間之資料，由這些資料可以計算不同之船舶生產量，例如：船舶在港、在船席以及裝卸時每小時裝卸之噸量，亦可以由此項資料計算每副吊桿之延機工時裝卸量。

- 服務指標(Indicators of Service)

此項指標用來量測港埠所提供服務之品質，例如：船舶運轉時間(Turn Round Time)，包含船舶等待時間及停泊於船席之時間。

- 使用指標(Indicators of Utilization)

此項指標可以量測船席或機具設備使用之強度(Intensity)，例如：船席佔有時間、船席作業時間。船席作業時間可顯示船舶停靠船席時最大工作時間及最少閒置時間之指標。主要造成作業延誤或船舶閒置之原因可以經由此指標來檢討之，以期船舶運轉時間能進一步減少、船席之機具及設備能作更好的運用。

- 生產力指標(Indicators of Productivity)

此項指標為成本效率指標(Indicators of Cost-Effectiveness)例如：處理每噸貨物之勞力成本或處理每噸貨物之總成本。亦即利用分析某一船席在某一段期間之總成本(包括勞力成本、機具維護、燃料費用，以及船席之全部之出費用，例如租金、業務管理、廣告等等)，以及該船席在同一期間之裝卸量，來估算處理每噸貨物之勞力成本及總成本。但在台灣各港，因某一船席在某一段期間之勞力成本及總成本之估算並非十分容易，故此項指標不易取得精確之值。

## 2.2	國內文獻

### 2.2.1	吳榮貴博士之貨物裝卸作業績效指標[1]

吳榮貴博士(1990年)之生產力指標係利用生產函數之分析方法，將所有與該項生產力有關之變數列出。其用來評估港埠營運績效之指標有財務指標及實質指標兩種。港埠實質之營運指標涵蓋：船席使用率(每天計算船席佔用時數比例)、船席裝卸量(每天每公尺船席裝卸量)、船舶運轉時間(船舶等候靠泊等時間)、船舶生產力(裝卸量/小時)、勞動生產力(裝卸量/人工小時)及其他倉儲方面等指標。

港埠營運績效指標可以港埠服務之生產函數來表示：

Q＝f(K，L，N，O)

Q＝	(1)貨物量

(2)船舶

K：機具設備	｛岸上機具

｛船上機具

L：人力

N：船席長度或船席個數

O：其他相關之變數，無則免之。

港埠服務生產指標(以平均生產力觀點而言，公噸/小時)，令Q代表貨物量，則

APK ：Q/K	{ K為船上機具：則代表船舶生產力指標

{ K為岸上機具：代表船席上機具生產力指標

APL ：Q/L	→勞動力指標

APN ：Q/N	→船席裝卸量指標(公噸/公尺*天)

令Q代表船舶在港接受服務之時間，則1/Q即為船舶服務之指標。另外船席使用率可以分為淨船席使用率(Net Berth Occupancy)及毛船席使用率(Gross Berth Occupancy) 。

淨船席使用率：Q’小時/N 小時

＝Q’/N個船席×24小時×365天

毛船席使用率：Q”小時/N小時

Q’：開工至完工之裝卸時間

Q”：停靠船席時間

### 2.2.2	交通部運輸研究所使用之績效指標[2、7、8]

交通部運輸研究所(1992年)在「台灣地區國際港埠作業效率之比較分析」[2]研究中將港口營運績效指標分為港灣績效指標、船席績效指標、裝卸績效指標、以及倉儲績效指標四大類別，其細分之分類如表2-2-1。另該所(1993年)在「西太平洋主要港埠評估」[7]報告下冊，將貨櫃船席作業績效指標分為裝卸能力、取出率、土地利用率、搬運能力、及處理能力等六大類，其細分類指標見表2-2-2。

該所(1993年)在「台灣港埠整體發展及深水化研究－基隆港之整體開發計畫」[8]委託研究案，對基隆港貨櫃作營運績效模擬使用之指標包括：平均每船等候船席時間、平均每百櫃或每百噸之在港時間、平均船席使用率、平均裝卸機具使用率、平均年裝卸量、平均年進出港艘次。

### 2.2.3	陳武正博士之裝卸機具服務品質指標[10]

國立交通大學交通運輸研究所陳武正博士在[10]「基隆港裝卸機具服務品質指標之研究」中依機具特性、操作方法、以及專家和使用者意見等，釐定下列裝卸機具之服務品質指標：包括裝卸速度、故障率、搶修能力、數量不足率、上工延誤時間、貨櫃損壞率、貨物漏損率。

### 郭塗城博士等之作業績效指標[12、19]

郭塗城博士在「Development of a container Terminal Simulation Model and Its Application in an Analysis of 18 Ports of Seattle」論文[19]中，以模擬方法探討西雅圖18號貨櫃碼頭之營運績效，該文中使用之港埠績效指標包括時間相關績效、成本相關績效、擁塞程度指標、使用率指標、及其他指標。

國立海洋大學航管系(1998年)進行省府交通處委託研究計畫(計畫主持人為郭塗城博士)「建立各國際(內)商港港灣作業與棧埠作業績效服務指標委託調查分析研究」[12]中，採用港灣指標、船席指標、裝卸指標、倉儲指標、服務指標等五大類，其指標之選擇著重在港灣及棧埠之服務品質，如領港、聯檢、開工之配合程度；機具設施之堪用能力；貨物損壞率與裝卸事故率等。同時該研究亦使用等待理論研訂設施合理之使用率。

### 2.2.5	朱金元等之貨櫃碼頭營運作業績效指標[5]

朱金元等(1991年)在「高雄港貨櫃碼頭營運作業績效指標之研究」[5]一文中利用「高雄港全貨櫃裝卸記錄撮綜與效能檢討表」及「高雄港船舶運轉資料」，並配合現場調查，加以統計分析，對高雄港全貨櫃船席進行評比，其監測指標包括：1. 船席裝卸量:每天每公尺船席所裝卸之貨櫃數量；2. 生產力：每小時所裝卸之貨櫃數量，以PPI、BPI、CPI作為衡量；3. 船舶運轉時間：以SCI及平均等候時間除以平均停靠船席時間(AWT/AST)兩項指標作為衡量；4. 船席使用率；5. TEU數/個數比值統計：即20呎貨櫃站全部貨櫃之比率。至於其他成本指標則因航商大多不願提供，故該研究並未列入研究範圍內。

### 2.2.6	丁吉峰之貨櫃碼頭營運作業績效指標[11]

丁吉峰(1997年)在「貨櫃碼頭營運作業績效評估之研究」[11]論文中以多準則評估方法，評估基隆港三大貨櫃場之優劣，其所選定作業績效之評估指標包括：1. 港灣績效：採用擁塞指標；2. 船席績效：包括船席使用率、船席作業生產力；3. 裝卸效率：包括橋式機配置率、橋式機使用率、橋式機生產力；4. 倉儲績效：包括儲位使用率、儲位周轉率、儲位生產力；5. 安全績效：採用理賠金額。

### 2.2.7	楊文賢之貨櫃碼頭營運績效指標[6]

楊文賢(1993年)在「基隆港貨櫃碼頭營運績效之研究」[6]論文中採用處理能力、搬運能力、儲存能力、配置率、土地利用率等五種營運績效指標，來評估基隆港貨櫃船席營運績效。

### 2.2.8	高傳凱之貨櫃碼頭營運績效指標[9]

高傳凱(1994年)在「基隆港貨櫃基地營運績效評估」[9]論文中以基隆港三個貨櫃基地為研究對象，其選定之營運績效評估指標包括：1. 港灣績效：採用擁塞指標；2. 船席績效：包括營運船席使用率、船席週轉率；3. 裝卸效率：包括每部橋式機裝卸櫃數、裝卸效率；4. 儲位績效：採用儲位周轉率；5. 安全績效：包括裝卸事故率、裝卸事故嚴重性。其透過問卷調查結果訂定各評估指標之標準與各績效指標間之相對重要度。然後以階層分析法與灰關聯模型評估法建立港埠貨櫃基地營運績效整體性評估值。