# 民營化前後各項營運

# 績效指標差異性分析

## 評估貨種之研選

依據第四章有關各項營運資料調查統計，進出高雄港之貨種共分為油品、乾貨、榖類、貨櫃及雜貨五類。

油品大部份係由中油公司之碼頭自行卸載，少部份為台塑、華夏等民營公司自行卸載，由於其為管道貨，影響裝卸效率之主要因素為裝卸機具及儲運設施，因此此向貨種之營運績效指標，不會受到裝卸作業民營化之影響，故本研究不將其列入評估貨種。

至於乾貨及穀類因其為散裝貨，大多需利用卸料機(Ship Unloader)來卸載，而且大多利用特定之碼頭由民營公司自行辦理，裝卸作業民營化前亦係自僱碼頭工人作業，故民營化後對其作業並無影響，因此裝卸作業民營化對此兩項貨種之營運績效指標影響亦不大，故本研究亦不將其列為評估之貨種。

考慮碼頭工人僱用制度合理化、且裝卸作業民營化後，對營運績效指標影響最大之貨種首推一般雜貨，因其裝卸效率受到人為或人力因素之影響最大。雖高雄港大部份貨櫃碼頭為出租貨櫃碼頭，其作業效率本來就相當高，且因其裝卸作業大都靠機械設備進行，故受到碼頭工人之影響理論上應小於一般雜貨，但碼頭工人仍為影響效率之重要因素，另在裝卸作業民營化同時，港務局亦開放讓出租貨櫃碼頭可卸載其他航商之貨櫃船隻，故研判貨櫃貨之營運績效指標應該會受到某種程度之影響。裝卸作業民營化，高雄港成立一般雜貨及貨櫃裝卸承攬業，並僱用現有碼頭工人繼續在港區作業，作業型態由公營體系轉成民營獨立作業，其影響較為顯著。基此，本研究僅將貨櫃及一般雜貨列為評估之對象貨種。

## 民營化前後貨櫃及雜貨各項營運績效指標整理比較

經由5.1節說明，本研究研選貨櫃及一般雜貨作為後續評估之主要探討對象，並根據4.3～4.5節各項營運績效指標之分析結果，彙整貨櫃及雜貨碼頭86年及87年各項指標之差異，詳如表5-2-1所示。

表5-2-1  各項營運指標全年平均值(貨櫃及雜貨)

| 營運指標 碼頭及年別 |  | 擁塞指標 (%) | 平均靠泊船席時間裝卸貨量 (櫃(噸)/小時) | 船席使用率 (%) | 延人工時裝卸貨量 (櫃(噸)/人-小時) | 延機工時裝卸貨量 (櫃(噸)/機-小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃碼頭 | 86年 | 3.69 | 37.32 | 53.04 | 4.86 | 30.42 |
|  | 87年 | 3.91 | 35.78 | 57.49 | 4.74 | 29.39 |
| 雜貨碼頭 | 86年 | 11.46 | 85.69 | 74.86 | 9.18 | 83.52 |
|  | 87年 | 5.60 | 89.65 | 71.21 | 5.36 | 94.63 |

註：貨櫃碼頭船席使用率包含公用碼頭及租用碼頭共18座

## 各項營運績效指標差異分析及原因探討

### 港灣績效

本研究選取擁塞指數為港灣績效之評估項目，茲將民營化前後86年及87年高雄港貨櫃及一般雜貨碼頭各月份及全年之擁塞指標，比較如圖5-3-1所示。

1.	貨櫃

由表4-3-1之統計成果顯示，高雄港貨櫃碼頭之擁塞指數由民營化前86年之3.69%略微提昇至87年之3.91%，兩者僅相差0.22%，且均在標準5%以內，顯見裝卸作業民營化對貨櫃碼頭作業影響不大。

由圖5-3-1顯示，貨櫃碼頭民營化前後各月份擁塞指標互有優劣，惟10月份較之民營化前高出甚多，主要原因為87年10月貨櫃船舶等候時間長達1,136小時(參閱表4-1-5)，較其他月份高出數倍之多，造成該月份擁塞情形特別嚴重。

究其原因主要為貨櫃碼頭包含租用碼頭及公用碼頭，其中租用碼頭原本即交由航商營運，船舶調度在民營化之前即由出租貨櫃航商自行調配，民營化之後亦無改變，87年較86年略昇0.22%，其原因主要為船舶到港艘數及裝卸貨櫃量增加所致，與開放民營化較無直接關聯，且高雄港之貨櫃營運以租用碼頭為主，整體而言民營化之差異在貨櫃碼頭作業上不易表現出來。

2.	一般雜貨

如圖5-3-1所示，裝卸作業民營化後雜貨碼頭各月份之擁塞指數普遍獲得改善；全年之平均擁塞指數已由86年之11.46%大幅下降至87年之5.60%，顯見裝卸作業民營化對雜貨碼頭而言，其擁塞狀況獲得明顯改善。

由於高雄港目前之雜貨碼頭皆為公用碼頭，裝卸作業開放民營之後，因市場競爭刺激裝卸效率之提昇，致船舶靠泊作業時間及平均等待時間均降低，故擁塞指數大幅下降，明顯反映出民營化對港灣績效帶來之正面效應。

### 船席績效

1.	平均靠泊船席時間裝卸貨量

茲將86及87年高雄港貨櫃碼頭及雜貨碼頭各月份及全年之平均靠泊船席時間裝卸貨量比較如圖5-3-2所示。

(1)貨櫃

由表4-4-1分析結果顯示，貨櫃碼頭平均靠泊船席時間裝卸貨量由86年37.32櫃／小時略降至87年35.78櫃／小時。但由圖5-3-2顯示民營化初期貨櫃碼頭之平均裝卸櫃數明顯下降，惟自87年7月後已逐漸回升，且超越86年同月之平均裝卸櫃數。

由於平均靠泊船席時間之裝卸貨量主要受裝卸效率之影響，亦即受到延機工時作業量及延人工時作業量之影響，而此兩項目民營化前後之差異性與平均靠泊船席時間裝卸量之差異性雷同，故本項指標差異原因，將併入後述之裝卸績效指標差異分析中一起探討。

(2)一般雜貨

由圖5-3-2及表4-4-1顯示，雜貨碼頭平均靠泊船席時間裝卸貨量87年各月普遍較86年高，全年平均由86年之85.69噸／小時提昇至87年之89.65噸／小時。雜貨碼頭裝卸量提昇主要為延機工時作業量提昇所致，其原因併入後述之延機工時作業量差異性一起探討。

2.	船席使用率

茲將86年及87年高雄港貨櫃碼頭及雜貨碼頭各月份及全年之船席使用率比較如圖5-3-3所示，其中貨櫃碼頭包含公用碼頭及租用碼頭。

(1)	貨櫃

由表4-4-2顯示租用貨櫃碼頭之平均船席使用率由86年之59.02%提高至87年之67.28%；但公用貨櫃碼頭之平均船席使用率卻反而由86年之41.09%略為降低至87年之37.89%，此現象可能因裝卸作業民營化後，公用貨櫃碼頭裝卸效率提高，致使船舶停靠碼頭時間略為縮短，故船席使用率亦隨之降低。

(2)	一般雜貨

表4-4-3顯示公用雜貨船席使用率由86年之74.86%略為降低至87年之71.21%；但由表4-1-2可知86年及87年高雄港雜貨裝卸貨量分別為1,954萬噸及1,924萬噸，兩者差異不大，研判造成一般雜貨碼頭船席使用率下降之原因應與公用貨櫃碼頭相似，民營化後裝卸效率提高，減短雜貨船舶停靠作業時間，因此船席使用率呈現下降現象。

### 裝卸績效

1.	平均延人工時作業貨物噸(櫃)數

茲將86及87年高雄港貨櫃碼頭及雜貨碼頭各月份及全年之延人工時作業量比較如圖5-3-4所示。

(1)	貨櫃

由表4-5-1可知高雄港貨櫃碼頭平均每人每小時裝卸貨櫃數量由86年4.86櫃／人-小時略降至87年4.74櫃／人-小時。經分析民營化後公用碼頭作業效率雖略有提昇，但因租用碼頭作業效率降低，且本港貨櫃作業以租用碼頭為主，租用貨櫃碼頭數及作業量均佔大多數，致整體平均值仍呈小幅降低。但由圖5-3-4顯示貨櫃碼頭延人工時裝卸櫃數自87年下半年起已超過86年同期之效率。

經檢討分析租用碼頭87年上半年裝卸效率降低之原因，主要為裝卸作業民營化前，各出租貨櫃碼頭工人工作獎金高，因此工人工作意願高、效率也相對較高，致全港貨櫃作業效率較高。

民營化後因出租貨櫃碼頭工人亦由裝卸業者僱用，工資合理化，由於缺乏高額效率獎金誘因，加上民營化初期，各公司之作業工人重新編組，人數精減，作業量有增無減，工人心理與工作方式調適不易，而原碼頭工會部分會員也醞釀反撲，導致作業效率降低。

惟在民營化之前，高雄港務局已針對相關問題研擬各種對策(如加強與航商及工會溝通、協調，訓練預備人手，演練作業因故中斷時之替代方案等)，且在民營化實施後，港務局更積極訪問航商及裝卸業者，蒐集資訊，調和航商、裝卸業者、工人及港務局之緊張關係，此過渡期約為半年，在大家逐漸適應新制後，作業效率已從87年8月起逐漸回昇，並超越86年同期之水準，但全年平均仍較86年略差。

(2)一般雜貨

由表4-5-1及圖5-3-4顯示高雄港雜貨碼頭之延人工時作業量民營化後反而較差，一般雜貨裝卸量由86年全年平均之9.18噸／人-小時降為87年之5.36噸／人-小時，經探討分析一般雜貨裝卸效率低落之原因可概分為：

A.	裝卸公司削價競爭攬貨，營業利潤降低，因而壓低工人工資，延長工人工作時間，直接影響工作效率。

B.	民營化前按噸計算工資，具有獎勵作用，較易刺激工人工作意願；民營化後工資被打折扣，工人雖不致怠工，但工作意願明顯降低。有關民營化前後碼頭工人工人平均工資變化如表5-3-1所示。

C.	民營化後工作時間不受限制，工作時間被拉長，船邊提交貨車輛貨源經常不繼，造成延人工時增加，實際效率降低。

2.平均延機工時作業貨物噸(櫃)數

茲將高雄港貨櫃碼頭及雜貨碼頭86年及87年各月份及全年平均之延機工時作業量整理比較如圖5-3-5所示。

(1)貨櫃

由表4-3-1顯示貨櫃碼頭平均每機每小時裝卸貨櫃數量民營化後有略微降低之現象，由86年之30.42櫃／機-小時略降至87年之29.39櫃／機-小時。但由圖5-3-5各月份之資料顯示貨櫃碼頭在民營化過渡初期效率雖較86年為差，然自87年7月起已逐步回升並超過86年同期之水準；

分析其主要原因應為裝卸作業開放民營化後，人力及機具因業者配合自由攬貨，裝卸作業安排變化較大，且在改制初期大家均在調適階段，導致上半年裝卸效率較低。有關上半年延機工時效率降低之原因分析如下：

A.	裝卸作業民營化後，航商營運限制亦加以解除(如聯營船、共同使用人)，租用碼頭之承包公司除裝卸自有船隻之貨物外，同時招攬其他公司船隻作業，新增之非自有公司船舶及貨櫃，造成停靠船舶多元化，排艙或進儲貨櫃場計畫配合難度較高，故過渡時期效率較低。

B.	貨櫃儲存場儲轉多家公司貨櫃，儲位安排複雜化，增加翻櫃動作，影響進出場效率，並直接影響裝卸船效率。

C.	民營化之後，出租貨櫃碼頭之經營限制均已解除，業者因應未來貨櫃船大型化趨勢，更換較大型之橋式貨櫃起重機(GC)及更新場地機具、設施等，工程施工期間影響作業效率，且因新機具及不同種類之新車機(如跨載機改為門型吊運機)，初期因操作未臻熟練，亦影響裝卸效率。

D.	境外航運中心航行船舶多屬數千噸級之小型貨櫃船，此種既小又老舊船舶，於裝卸貨櫃及外舷有他船通過時，船身容易搖晃，加上老船艙內貨櫃導槽破損變型，貨櫃對正不易，作業效率較低。目前境外航運雖均以小船為主，但此項開創業務將帶動未來兩岸航運發展，前景可期。

E.	船多貨少，為招攬貨物延後結關，造成船舶等候時間延長。

(2)	一般雜貨

由表4-3-1及圖5-3-5顯示雜貨碼頭延機工時作業量87年普遍較86年為佳，由86年全年平均之83.52噸／機-小時提高為87年之94.63噸／機-小時，增加幅度達13.3%，顯示裝卸作業民營化後因業者可自行攬貨及市場開放自由競爭，導致雜貨船席作業效率明顯提昇。

此結果對航商而言，可縮短船舶靠泊作業時間，減少航商各項港灣費率支出；對裝卸業者而言，裝卸作業時間縮短，增加船席週轉率及作業船舶艘數，提高裝卸貨量，創造更多利潤；對港務局而言，隨著裝卸效率的提昇，作業時間的減少，港埠整體的服務品質及服務水準更易獲得航運業者的認同，對港埠的未來可營造更有利的發展條件。