第三章  系統定義

由於研究範圍的限制，本研究係探討單一路線直達式的國道客運業者調整營運班次問題，業者可以根據過去的營運資料做未來班次調整時的參考，這些資料包括乘客抵達率、班車行駛時間、班車迴車時間、既有車隊規模。此外，競爭對手的相關資訊：發車班距、班車行駛時間、票價等客觀容易衡量與取得的資訊亦是業者在做班距調整時的考量依據。然而，由於本研究是站在特定業者的角度，因此路線的整體旅運需求量、乘客地理位置分佈、競爭對手的成本資訊並不容易取得，故本系統在調整未來營運班次時將無法參考這類資訊。

本研究的基本假設如下：

1.為簡化模式本研究所探討業者及競爭對手的票價為單一票價。

2.相同路線的競爭對手僅有一家。

3.乘客對於業者排班結果的反應是立即、沒有時間遞延的效果。

4.受限於資訊來源的取得，本研究不考慮兩家業者相互影響的互動行為。

5.業者僅提供發車班距資訊，並不提供確切發車時刻，因此，本研究假設乘客抵達行為具有隨機性，而不會集中於某一特定時刻。

3.1 影響排班因素

影響排班的因素可以分成三類：環境因素、業者可控制因素、獲利因素。環境因素又可細分成兩類：交通因素與旅運需求因素，前者包含路線行駛距離、班車行駛速率、迴車時間，後者包含競爭運具吸引力、乘客流失率、乘客抵達率、乘客人數。業者可控制因素為車輛容量、發車班距、車隊規模。獲利因素包含票箱收入、營運成本、淨利。系統分析架構圖如圖3.1所示，其中陰影方框表示會隨時間而改變不具有固定數值的變數。

1 乘客抵達率(Passenger Arrival Rate, λ)：

單位時間內乘客抵達車站等車的人數(人/單位時間)。若是經營路線在營業時間期間的乘客抵達均為固定的，則旅運需求呈現均勻分配的型態：乘客抵達率為固定常數λ(如圖3.2a)；當旅運需求有尖峰特性時，抵達率即非固定常數λ，而是會隨時間而改變的λt，成為時間的函數(如圖3.2b)。旅運需求型態不一定為對稱分佈，可以右偏也可以是左偏，視路線特性而定。另外，路線出現尖峰的次數可能不只有一次，且出現尖峰的強度也可以不一樣(如圖3.2c)。

本研究對於旅運需求變動的討論，將先探討營運時間內乘客皆呈均勻抵達的情況，再探討旅運需求出現一次尖峰時的因應方式；最後針對多次尖峰的旅運需求做多時段的切割，並以時段內抵達率均等、不同時段抵達率不同的方式做發班策略討論。

圖3.1 系統分析架構圖

a.均勻抵達

b.單峰分佈

c.雙峰分佈

圖3.2 旅運需求型態

2 迴車時間(Circulation Time, TC)：

即班車從被派出使用至回到原發車地點，再度可供利用所需的時間。為調度時間 (Terminal Time)：班車在場站更換駕駛、行車人員休息、上下乘客所需之時間與班車行駛時間(Operating Time)：由一端場站至另一端場站所需的時間的函數。而車輛的行駛速率可能會受到交通環境間離峰特性的影響，使得不同時間行駛速率不相同。

理想的狀況為：交通環境固定不變，如行駛路線車流量在各個時點上的變化不大，或是車輛行駛路線設有公車專用道不受其他車流干擾，則每輛班車去程與回程的時間為固定，且迴車時間亦為為固定常數(如圖3.3a)，業者容易預期車輛回到場站的時間，方便做車輛的排班與調度。然而交通環境會隨時間變化，每輛班車的迴車時間亦會隨著時間而改變(如圖3.3b)；在交通尖峰時刻營運的班車，其迴車時間會比離峰時刻營運的班車長。若是交通環境變異越大，則班車的迴車時間變異越大，所須要準備的車隊數就越多。

(a)交通環境固定不變                               (b)交通環境隨時間變化

圖3.3 迴車時間時空圖

本研究將先討論迴車時間固定不變的情況下，業者的最佳排班策略。其次，再討論迴車時間具有變異特性時的最佳排班策略。

3 車輛容量(Capacity, K)：

將承載率納入考量的前提下，班車可以裝載容納乘客的最大數目。一般來說為座位數和立位數的總和，但由於本研究在探討國道客運，僅只能使用座位，高速公路行駛途中為安全考量並不允許乘客站立，因此車輛容量為班車座位數，又本研究在探討營運班次調整問題，故班車的容量為已知的。

4 班距(Headway, Ht)：

兩班車分派時間的差距，為迴車時間、乘客抵達率、車輛容量的函數。又前二者會因為時間而變動，因此班距的決定亦有可能因為時間而改變，以反應迴車時間與旅運需求尖離峰時間變異特性。

H t= f (TCt , λt ,K )	(3.1)

班距可分為固定班距與彈性班距兩種。固定班距：在營業時間內，所有的班車均依照固定的時間間隔H發車；彈性班距：班車發車間距非固定常數，將營運時間分成幾個時段，每個時段的發車班距Ht不相同(Lee, Kuo, Schonfeld, 1995)。然而，關於班距的制訂業者並不能完全由營運成本的角度作考量，應還考慮到乘客會因為班距過長失去耐心而移轉至其他運具的可能(Tapiero & Zuckerman, 1979)。

5 競爭對手吸引力(Competitor , M)

M=f(H,P,Y,Hm,Pm,Ym)	(3.2)

其中，H：業者發車班距

P：票價

Y：業者班車行駛時間

Hm：競爭對手發車班距

Pm：競爭對手票價

Ym：競爭對手班車行駛時間

競爭對手的有無，對於業者與乘客均有影響。可以是相同類型的運具，例如：其他的國道客運業者；也可以是不同類型的運具，例如：鐵路、航空。若是無競爭對手存在：乘客成為業者的「俘虜」(Forced Riders)，較沒有乘客因為業者所提供的服務水準低落而流失的顧慮。有競爭對手存在，特別是當業者提供的班距密集度相對低於競爭對手時，乘客可能會因此而移轉使用競爭對手。

3.2 影響業者獲利因素

就乘客的角度而言，會希望業者所提供的班車發車班距越短越好，亦即等候時間越短越好，然而當班距高於某一定的時段長度時，乘客可能會因為不耐久候而搭乘移轉到其他的運具，使得公司收入減少。就公司的角度而言，會希望提供的服務效能越高越好，亦即達到班班滿載，以最低的成本換取最高的收入。從業者的供給與乘客的需求來看，發車班距與旅運需求的關係(如圖3.4)。

1 供給＝需求(如圖3.4a)

在乘客可接受的等候時間之內，公司提供乘客所需要的服務，且沒有資源浪費的情況產生，為最理想的情況，對公司與乘客而言均為最佳的狀況。

2 供給＜需求(如圖3.4b)

公司所提供的服務無法滿足乘客的需求，乘客可能會因為不耐久後而離去，乘客流失會造成公司收入減少，進而使得公司的營業淨利下降。對公司與乘客皆不利。

3 供給＞需求(如圖3.4c)

業者所提供的服務太過密集，可以滿足乘客的需求，但是卻會造成資源浪費，減少公司營業淨利。對乘客有利但不利公司。

(a)供給＝需求              (b)供給＜需求                (c)供給＞需求

圖3.4 供給與需求示意圖

因此發車班距與業者營業淨利之間權衡取捨的的關係如圖3.5所示。

營

業

獲

利                                 發車班距

圖3.5 發車班距與營業淨利關係圖