第七章 範例解析與比較

本章在驗證前述構建模式的合理性， 7.1節說明範例系統中參數值的設定，再針對不同情境下的排班作業進行討論；7.2節主要討論單一班距排班作業方式，先進行數學解析與每小時發車班數為整數的限制，最後再將迴車時間變異納入考慮；7.3節則是探討多時段班距排班作業方式，先利用多時段營運模式求解程序，探討旅運需求具有時間變異下的最佳可行發車班次數，後再將迴車時間變異納入並進行求解；7.4節則進行範例之比較分析；7.5節針對部分變數進行敏感度分析。

7.1系統參數值之設定

本節將定義分析範例中之各項參數值，範例中業者的經營路線僅起迄兩端場站供乘客上、下車，在路線途中並無停靠站的設置，同時有一家競爭對手存在，但受限於資料來源的取得，對於競爭對手的相關成本、車隊規模、乘客抵達率等項目業者本身無從得知，但關於競爭對手的發車班距、票價、行駛時間等資料則可蒐集得到。

表7-1為業者的基本營運資料，成本項目中固定成本為業者每天所需支付的成本費用，單位車隊成本、單位車輛折舊成本則需視使用車隊規模的多寡，以決定每日所需支付的車隊成本費用。

表7-1、基本營運資料

| 固定成本 | CO= 150000 元 |
| --- | --- |
| 單位車隊成本 | CF= 5200 元 |
| 單位車輛折舊成本 | D = 4000 元 |
| 單位班車行駛成本 | CV= 350 元 |
| 原有車隊規模 | F0= 16 輛 |
| 營運時間長度 | TT= 18小時 |

有關業者乘客抵達率資料，可依照乘客抵達率有無時間變異來探討；當乘客抵達率無明顯的時間變異，全天乘客抵達率為2.35人/分，當乘客抵達率具有時間變異特性時，各時刻的乘客抵達率記錄如表7-2與圖7-1中所示。

表7-2、乘客抵達率

| 無時間 變異 | 全天平均 抵達率 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 時刻t | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 有時間 | 抵達率rt | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 變異 | 時刻t | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|  | 抵達率rt | 1.5 | 1.7 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 |

圖7-1 各時刻乘客抵達率

迴車時間亦可分成是否有變異產生來討論。當班車的迴車時間為固定不變時，每班班車的迴車時間為4小時。若具變異性，假設最小迴車時間tC為2小時，隨機變數x為迴車時間扣除自由車流狀態下的最小迴車時間，服從珈瑪分配x~Gamma分配（參數λ=3、r=6），其平均為2小時，標準差為0.67小時。隨機變數x=tC−tC次數分配與機率密度圖形如圖7-2所示，轉換成為迴車時間的機率與累積機率圖形如圖7-3所示。

表7-3、業者的迴車時間變異

| 固定迴車時間 | 3小時 |
| --- | --- |
| 隨機迴車時間 | x=(tC−tC)~Gamma(3,6) |

圖7-2 迴車時間次數分佈與珈瑪分配機率密度函數圖形

圖7-3 迴車時間機率與累積機率

在服務水準項目如發車班距、票價、行駛時間以及因為服務水準差異導致乘客流失的調整係數等資訊如表7-4所示。其中，業者的發車班距為本模式的決策變數，故暫時無法列出。

表7-4、業者與競爭對手服務項目以及服務項目調整係數

| 服務項目 | 業者 | 競爭對手 |
| --- | --- | --- |
| 班距 | 決策變數 | Hm=10分 |
| 票價 | P= 160元 | Pm=150元 |
| 行駛時間 | Y= 100分 | Ym= 110分 |
| 移轉因素調整係數 | 0.04 |  |
| 班距比調整係數 | 0.08 |  |
| 票價比調整係數 | 0.2 |  |
| 旅行時間比調整係數 | 0.4 |  |

7.2單一班距排班作業

本節主要討論單一班距排班作業方式，分成三個階段討論。首先，進行第四章數學解析求解的示範，其次為了與旅運需求時間變異相比較，加入了每小時發車班數為整數的限制，最後再將迴車時間變異納入系統考慮中。

7.2.1單一班距數學解析示範

根據7.1節基本參數值，可以得知兩個狀態交界點為：

δF=⇒H∗(1,δW)TC/F0=18016=12.25H∗(0,δW)TC/F0=18016=12.25

δW=1    λH∗(δF,1)K0    λH∗(δF,0)K⇒H∗(δF,1)K/λ=332.35=14.02H∗(δF,0)K/λ=332.35=14.02

利用本研究第四章單一班距分析流程圖的求解程序，可以分別得到四個狀態的可行解區間以及獲利函數曲線：

狀態一：增購車隊、完全載運乘客

可行解區間  ：H(0,0)<11.25

最佳班距    ：H(0,0)=11.25−

最佳車隊規模：F(0,0)=16

最佳獲利    ：π(0,0)=123042

獲利函數曲線如圖7-4所示

圖7-4 單一班距排班作業狀態一獲利曲線函數

狀態二：增購車隊、未能完全載運乘客

可行解區間  ：H(0,1)<11.25

H(0,1)≥14.02

最佳班距    ：不存在

最佳車隊規模：不存在

最佳獲利    ：不存在

不存在

獲利函數曲線如圖7-5所示

圖7-5 單一班距排班作業狀態二獲利曲線函數

狀態三：現有車隊充足、完全載運乘客

可行解區間  ：11.25≤H(1,0)≤14.02

最佳班距    ：14.02

最佳車隊規模：12.83

最佳獲利    ：155194

獲利函數曲線如圖7-6

所示

圖7-6 單一班距排班作業狀態三獲利曲線函數

狀態四：現有車隊充足、未能完全載運乘客

可行解區間  ：H(0,1)>14.02

最佳班距    ：14.02

最佳車隊規模：12.83

最佳獲利    ：155194

獲利函數曲線如圖7-7所示

圖7-7 單一班距排班作業狀態四獲利曲線函數

由上述分析，可以知道當全天抵達率為2.35人/分時，整體獲利函數是由狀態一、狀態三、狀態四所組成，如圖7-8所示。

最佳班距    ：14.02   分

最佳車隊規模：12.83   輛

最佳獲利    ：155194 元/天

圖7-8 單一班距排班作業整體曲線函數

7.2.2單一班距加入發車班數為整數限制

由7.2.1節可以得到理論最佳發車班距，然而業者在實際營運時若是以每小時作為排班調度基礎時，先前所推得的理論最佳發車班距在操作作業上較為複雜，因此有必要加入小時發車班數為整數的限制。

由圖7-8可以發現，整體獲利曲線呈現開口向下有唯一最佳解的特性，因此，在搜尋次佳解作為可行解時可從曲線最佳解往兩端尋找。由理論最佳發車班距14.02分可以推得每小時的發班次數為60/14.02=4.27輛，因此加入發車班數為整數限制後的最佳可行發車次數為4（輛/小時）或5輛（輛/小時）。前者所對應的發車班距為15分，後者所對應的發車班距為12分。其中，前者屬於狀態三，後者屬於狀態四，分別代入所對應的狀態獲利函數，可以得到最佳可行發車次數為5（輛/小時），最佳可行發車班距為12分，車隊規模為15輛，獲利為133297元/天。

各時刻的發車班次、累積發車班數、累積迴車數、各時刻車隊需求數如表7-5所示。由於迴車時間固定為3小時，從表7-5可以發現，5時所發出的車輛在8時結束時已全部回到場站，累積迴車數為累積發車班數遞延後三小時的數量。

表7-5、單一班距各時刻班車調度情形

| 時刻 | 發車班次數 | 累積發車班數 | 累積迴車數 | 車隊需求數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| 8 | 5 | 20 | 5 | 15 |
| 9 | 5 | 25 | 10 | 15 |
| 10 | 5 | 30 | 15 | 15 |
| 11 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| 12 | 5 | 40 | 25 | 15 |
| 13 | 5 | 45 | 30 | 15 |
| 14 | 5 | 50 | 35 | 15 |
| 15 | 5 | 55 | 40 | 15 |
| 16 | 5 | 60 | 45 | 15 |
| 17 | 5 | 65 | 50 | 15 |
| 18 | 5 | 70 | 55 | 15 |
| 19 | 5 | 75 | 60 | 15 |
| 20 | 5 | 80 | 65 | 15 |
| 21 | 5 | 85 | 70 | 15 |
| 22 | 5 | 90 | 75 | 15 |

7.2.3單一班距迴車時間具有變異性

承7.2.2節之結果，將迴車時間變異性納入系統考量，則可以將問題轉換成多時段班距排班作業問題，只是本問題為多時段班距排班作業問題的特例--每小時的乘客抵達率均為2.35（人/分）進行求解。

推導所得各時刻的發車班次、累積發車班數、累積迴車數、各時刻車隊需求數如表7-6所示。最佳可行發車班距依然為12分，發車次數為5（輛/小時），但由於迴車時間具有變異性，由表7-6中8時與9時的累積迴車數，可以發現3小時前所發出的5班車輛，有3部車輛是在2～3小時內返回，而有2部車則是在3～4小時內返回。因此，車隊規模為17輛，獲利為119097元/天。

表7-6、具有迴車變異時單一班距各時刻班車調度情形

| 時刻 | 發車班次數 | 累積發車班數 | 累積迴車數 | 車隊需求數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| 8 | 5 | 20 | 3 | 17 |
| 9 | 5 | 25 | 8 | 17 |
| 10 | 5 | 30 | 13 | 17 |
| 11 | 5 | 35 | 18 | 17 |
| 12 | 5 | 40 | 23 | 17 |
| 13 | 5 | 45 | 28 | 17 |
| 14 | 5 | 50 | 33 | 17 |
| 15 | 5 | 55 | 38 | 17 |
| 16 | 5 | 60 | 43 | 17 |
| 17 | 5 | 65 | 48 | 17 |
| 18 | 5 | 70 | 53 | 17 |
| 19 | 5 | 75 | 58 | 17 |
| 20 | 5 | 80 | 63 | 17 |
| 21 | 5 | 85 | 68 | 17 |
| 22 | 5 | 90 | 73 | 17 |

7.3多時段班距排班作業

本節主要討論為因應旅運需求的時間變異特性，業者採取多時段班距排班作業方式，依照迴車時間有無變異性分成兩階段。首先，假設迴車時間為固定時間長度時，利用第五章多時段班距模式求解程序，求出各個時刻的最佳可行發車班距與頻次，以及全日最大車隊需求量與最佳獲利。其次再將迴車時間變異納入系統考慮中，利用第六章計算期望迴車數的方式，取代固定迴車時間下的迴車數重新求解。

7.3.1多時段班距固定迴車時間排班作業

首先在不考慮車隊規模限制的前提下，計算各時刻的的發車班次ft、累積發車班數fC、累積迴車數fr、各時刻車隊需求數fd、Gt函數變動值dGt以及函數Gt值作為起始解，所得結果如表7-7所示。最大車隊需求時刻為18時，全天最大車隊需求量為24輛，獲利為83284元/天。

以表7-7的發班頻次作為起始解，自最大車隊需求時刻18時起，往前推算4個小時，搜尋可以減少發車班次以減少車隊規模同時增加獲利的時刻，從表中可以發現16時的Gt函數變動值dGt為最小，因此減少16時的發車班次進行下一次的搜尋，如表7-7所示。

表7-7、多時段班距固定迴車時間求解結果

| Iteration | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.74 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.13 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.53 |
| 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0 | 14924.55 |
| 9 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 14017.63 |
| 10 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 11 | 4 | 30 | 19 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 12 | 4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 13 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 12347.74 |
| 15 | 4 | 44 | 34 | 10 | 363.5 | 14017.63 |
| 16 | 8 | 52 | 37 | 15 | 264.1 | 33451.02 |
| 17 | 9 | 61 | 40 | 21 | 2658.8 | 40665.96 |
| 18 | 7 | 68 | 44 | 24 | 3654.7 | 31814.81 |
| 19 | 6 | 74 | 52 | 22 | 0 | 23705.46 |
| 20 | 5 | 79 | 61 | 18 | 0 | 20224.34 |
| 21 | 4 | 83 | 68 | 15 | 0 | 15831.47 |
| 22 | 4 | 87 | 74 | 13 | 0 | 14017.63 |
|  | tM= | 18 | FD= | 24 | prft= | 83284.59 |

| Iteration | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.74 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.13 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.53 |
| 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0 | 14924.55 |
| 9 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 14017.63 |
| 10 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 11 | 4 | 30 | 19 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 12 | 4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 13 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 12347.74 |
| 15 | 3 | 43 | 34 | 9 | 5365.2 | 13654.11 |
| 16 | 7 | 50 | 37 | 13 | 5103.6 | 33186.97 |
| 17 | 9 | 59 | 40 | 19 | 2658.8 | 40665.96 |
| 18 | 7 | 66 | 43 | 23 | 3654.7 | 31814.81 |
| 19 | 6 | 72 | 50 | 22 | 0 | 23705.46 |
| 20 | 5 | 77 | 59 | 18 | 0 | 20224.34 |
| 21 | 4 | 81 | 66 | 15 | 0 | 15831.47 |
| 22 | 4 | 85 | 72 | 13 | 0 | 14017.63 |
|  | tM= | 18 | FD= | 23 | prft= | 87757.03 |

| Iteration | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.74 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.13 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.53 |
| 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0 | 14924.55 |
| 9 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 14017.63 |
| 10 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 11 | 4 | 30 | 19 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 12 | 4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 13 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 12347.74 |
| 15 | 3 | 43 | 34 | 9 | 5365.2 | 13654.11 |
| 16 | 7 | 50 | 37 | 13 | 5103.6 | 33186.97 |
| 17 | 8 | 58 | 40 | 18 | 5091.5 | 38007.12 |
| 18 | 7 | 65 | 43 | 22 | 3654.7 | 31814.81 |
| 19 | 6 | 71 | 50 | 21 | 0 | 23705.46 |
| 20 | 5 | 76 | 58 | 18 | 0 | 20224.34 |
| 21 | 4 | 80 | 65 | 15 | 0 | 15831.47 |
| 22 | 4 | 84 | 71 | 13 | 0 | 14017.63 |
|  | tM= | 18 | FD= | 22 | prft= | 90198.19 |

| Iteration | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.74 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.13 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.53 |
| 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0 | 14924.55 |
| 9 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 14017.63 |
| 10 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 11 | 4 | 30 | 19 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 12 | 4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 13 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 12347.74 |
| 15 | 3 | 43 | 34 | 9 | 5365.2 | 13654.11 |
| 16 | 7 | 50 | 37 | 13 | 5103.6 | 33186.97 |
| 17 | 7 | 57 | 40 | 17 | 5139.3 | 32915.57 |
| 18 | 6 | 63 | 43 | 20 | 5153.0 | 28160.08 |
| 19 | 6 | 69 | 50 | 19 | 0 | 23705.46 |
| 20 | 5 | 74 | 57 | 17 | 0 | 20224.34 |
| 21 | 4 | 78 | 63 | 15 | 0 | 15831.47 |
| 22 | 4 | 82 | 69 | 13 | 0 | 14017.63 |
|  | TM= | 18 | FD= | 20 | prft= | 91651.91 |

| Iteration | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.74 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.13 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.53 |
| 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0 | 14924.55 |
| 9 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 14017.63 |
| 10 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 11 | 4 | 30 | 19 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 12 | 4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 13 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 12347.74 |
| 15 | 3 | 43 | 34 | 9 | 5365.2 | 13654.11 |
| 16 | 7 | 50 | 37 | 13 | 5103.6 | 33186.97 |
| 17 | 8 | 58 | 40 | 18 | 5091.5 | 38007.12 |
| 18 | 6 | 64 | 43 | 21 | 5153.0 | 28160.08 |
| 19 | 6 | 70 | 50 | 20 | 0 | 23705.46 |
| 20 | 5 | 75 | 58 | 17 | 0 | 20224.34 |
| 21 | 4 | 79 | 64 | 15 | 0 | 15831.47 |
| 22 | 4 | 83 | 70 | 13 | 0 | 14017.63 |
|  | TM= | 18 | FD= | 21 | Prft= | 91643.44 |

| Iteration | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | DG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.74 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.13 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.53 |
| 8 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0 | 14924.55 |
| 9 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 14017.63 |
| 10 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 11 | 4 | 30 | 19 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 12 | 4 | 34 | 23 | 11 | 0 | 14924.55 |
| 13 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 13240.93 |
| 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 0 | 12347.74 |
| 15 | 3 | 43 | 34 | 9 | 5365.2 | 13654.11 |
| 16 | 6 | 49 | 37 | 12 | 5165.0 | 28083.32 |
| 17 | 7 | 56 | 40 | 16 | 5139.3 | 32915.57 |
| 18 | 6 | 62 | 43 | 19 | 5153.0 | 28160.08 |
| 19 | 6 | 68 | 49 | 19 | 0 | 23705.46 |
| 20 | 5 | 73 | 56 | 17 | 0 | 20224.34 |
| 21 | 4 | 77 | 62 | 15 | 0 | 15831.47 |
| 22 | 4 | 81 | 68 | 13 | 0 | 14017.63 |
|  | tM= | 18 | FD= | 19 | prft= | 91648.25 |

經過反覆的搜尋，由可以發現在第4次的搜尋結果為獲利最高的點，自第5次搜尋之後所得到的獲利都較第4次搜尋所得的獲利要差，因此，最佳的車隊規模為20輛，獲利91651（元/天）為最大獲利。

搜尋過程各時段發車班次數以及車隊需求量的變化如圖7-9、圖7-10所示。

圖7-9 多班距固定迴車時間搜尋過程各時刻發車班次數變化情形

圖7-10 多班距固定迴車時間搜尋過程各時刻車隊需求量變化情形

7.3.2多時段班距迴車時間具變異特性

本節將迴車時間變異納入系統考慮中，並利用第六章計算期望迴車數的方式，取代固定迴車時間下的迴車數重新求解，所得結果如表7-8所示。在不考慮車隊規模的前提下，根據各時刻的Gt函數求最佳可行班距作為起始解，此時最大車隊需求時刻發生在18時，車隊需求量為25輛，獲利為77920元/天。

自最大車隊需求時刻18時起，往前推算4個小時，搜尋可以減少發車班次以減少車隊規模同時增加獲利的時刻，從表中可以發現15時的Gt函數變動值dGt為最小，但因為減少15時的發車班次卻無法降低18時的車隊需求量，因此，改採減少17時的發車班次，並進行下一次的搜尋如表7-8所示。

經過反覆的搜尋，由表7-8我們可以發現在第5次的搜尋結果為獲利最高的點，自第6次搜尋之後所得到的獲利都較第5次搜尋所得的獲利要差，因此，最大車隊需求時刻為18時，全天最大車隊需求量為21輛，獲利為86253元/天。

表7-8、多時段班距迴車時間反覆變異求解結果

| Iteration | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 4 | 44 | 32 | 12 | 363.5 | 14017.6 |
| 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 5103.6 | 33187 |
| 17 | 9 | 60 | 38 | 22 | 2658.8 | 40666 |
| 18 | 7 | 67 | 42 | 25 | 3654.7 | 31814.8 |
| 19 | 6 | 73 | 48 | 25 | 0 | 23705.5 |
| 20 | 5 | 78 | 56 | 22 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 82 | 64 | 18 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 86 | 70 | 16 | 0 | 14017.6 |
|  | tM= | 18 | FD= | 25 | prft= | 77920.6 |

| Iteration | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 3 | 43 | 32 | 11 | 5365.2 | 13654.1 |
| 16 | 7 | 50 | 35 | 15 | 5103.6 | 33187 |
| 17 | 9 | 59 | 38 | 21 | 2658.8 | 40666 |
| 18 | 7 | 66 | 42 | 24 | 3654.7 | 31814.8 |
| 19 | 6 | 72 | 48 | 24 | 0 | 23705.5 |
| 20 | 5 | 77 | 55 | 22 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 81 | 63 | 18 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 85 | 69 | 16 | 0 | 14017.6 |
|  | TM= | 18 | FD= | 24 | prft= | 82657 |

| Iteration | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 3 | 43 | 32 | 11 | 0 | 13654.1 |
| 16 | 7 | 50 | 35 | 15 | 5103.6 | 33187 |
| 17 | 8 | 58 | 38 | 20 | 5091.5 | 38007.1 |
| 18 | 7 | 65 | 42 | 23 | 3654.7 | 31814.8 |
| 19 | 6 | 71 | 47 | 24 | 298.7 | 23705.5 |
| 20 | 5 | 76 | 55 | 21 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 80 | 62 | 18 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 84 | 68 | 16 | 0 | 14017.6 |
|  | tM= | 19 | FD= | 24 | prft= | 79998.2 |

| Iteration | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 3 | 43 | 32 | 11 | 5365.2 | 13654.1 |
| 16 | 7 | 50 | 35 | 15 | 5103.6 | 33187 |
| 17 | 8 | 58 | 38 | 20 | 5091.5 | 38007.1 |
| 18 | 6 | 64 | 42 | 22 | 5153.0 | 28160.1 |
| 19 | 5 | 69 | 47 | 22 | 0 | 23406.7 |
| 20 | 5 | 74 | 54 | 20 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 78 | 61 | 17 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 82 | 66 | 16 | 0 | 14017.6 |
|  | tM= | 18 | FD= | 22 | prft= | 86244.7 |

| Iteration | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 3 | 43 | 32 | 11 | 5365.2 | 13654.1 |
| 16 | 7 | 50 | 35 | 15 | 5103.6 | 33187 |
| 17 | 8 | 58 | 38 | 20 | 5091.5 | 38007.1 |
| 18 | 7 | 65 | 42 | 23 | 3654.7 | 31814.8 |
| 19 | 5 | 70 | 47 | 23 | 0 | 23406.7 |
| 20 | 5 | 75 | 55 | 20 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 79 | 62 | 17 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 83 | 67 | 16 | 0 | 14017.6 |
|  | tM= | 18 | FD= | 23 | prft= | 84799.4 |

| Iteration | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 3 | 43 | 32 | 11 | 5365.2 | 13654.1 |
| 16 | 7 | 50 | 35 | 15 | 5103.6 | 33187 |
| 17 | 7 | 57 | 38 | 19 | 5139.3 | 32915.6 |
| 18 | 6 | 63 | 42 | 21 | 5153.0 | 28160.1 |
| 19 | 5 | 68 | 47 | 21 | 0 | 23406.7 |
| 20 | 5 | 73 | 54 | 19 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 77 | 60 | 17 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 81 | 66 | 15 | 0 | 14017.6 |
|  | tM= | 18 | FD= | 21 | prft= | 86253.2 |

| Iteration | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | ft | fc | fr | fd | dG | Gt |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19308.7 |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22971.1 |
| 7 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22055.5 |
| 8 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0 | 14924.6 |
| 9 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0 | 14017.6 |
| 10 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 12 | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | 14924.6 |
| 13 | 3 | 37 | 24 | 13 | 0 | 13240.9 |
| 14 | 3 | 40 | 28 | 12 | 0 | 12347.7 |
| 15 | 3 | 43 | 32 | 11 | 5365.2 | 13654.1 |
| 16 | 6 | 49 | 35 | 14 | 5165.0 | 28083.3 |
| 17 | 7 | 56 | 38 | 18 | 5139.3 | 32915.6 |
| 18 | 6 | 62 | 42 | 20 | 5153.0 | 28160.1 |
| 19 | 5 | 67 | 47 | 20 | 0 | 23406.7 |
| 20 | 5 | 72 | 53 | 19 | 0 | 20224.3 |
| 21 | 4 | 76 | 59 | 17 | 0 | 15831.5 |
| 22 | 4 | 80 | 65 | 15 | 0 | 14017.6 |
|  | tM= | 18 | FD= | 20 | prft= | 86249.5 |

搜尋過程各時段發車班次數、累積發車班次數、累積迴車數、各時刻車隊需求量的變化如所示。

圖7-11 多班距迴車時間變異搜尋過程各時刻發車班次數變化情形

圖7-12 多班距迴車時間變異搜尋過程各時刻累積發車班次數變化情形

圖7-13 多班距迴車時間變異搜尋過程各時刻累積迴車數變化情形

圖7-14 多班距迴車時間變異搜尋過程各時刻車隊需求數變化情形

7.4範例比較

在7.3節中，除了對單一時段進行數學解析解的示範外，依照乘客抵達率是否具有時間變異及迴車時間是否具有變異，又分成4個範例，在本節主要針對這5個範例作比較，依照最佳發車班次數（班距）、累積發車班數、累積迴車數、各時刻車隊需求數、最大車隊需求時刻、最佳車隊規模、最佳獲利進行比較。

表7-9與圖7-15為各示範例題最佳發車班次數（班距）之比較，由表中可以發現，當全天旅運需求總量固定不變的情況下，若乘客抵達率不具時間變異性，則單班距例題所算出來的最佳發車班次數（班距）在各個時刻皆相同；其中由於數學解析範例未加入每小時發車班數為整數的限制條件，因此發車的頻次較其他單班距範例短。

若乘客抵達率具有時間變異特性，則多班距例題所求得的最佳發車次數（班距）會因應不同時間的乘客抵達率而變動。其中，由於範例五含迴車時間變異性，而範例四則無，因此，在達到全天獲利最大的時候，範例五19時的發車班次較範例四少發一班車。

表7-9、各示範例題最佳發車班次數（班距）比較表

| 時間 | 範例一： 數學解析 | 範例二： 單班距 迴車無變異 | 範例三： 單班距 迴車有變異 | 範例四： 多班距 迴車無變異 | 範例五： 多班距 迴車有變異 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 5(12) |
| 6：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 5(12) |
| 7：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 5(12) |
| 8：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 4(15) | 4(15) |
| 9：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 4(15) | 4(15) |
| 10：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 3(20) | 3(20) |
| 11：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 4(15) | 4(15) |
| 12：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 4(15) | 4(15) |
| 13：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 3(20) | 3(20) |
| 14：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 3(20) | 3(20) |
| 15：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 3(20) | 3(20) |
| 16：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 7(8.57) | 7(8.57) |
| 17：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 7(8.57) | 7(8.57) |
| 18：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 6(10) | 6(10) |
| 19：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 6(10) | 5(12) |
| 20：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 5(12) |
| 21：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 4(15) | 4(15) |
| 22：00 | 4.27(14.02) | 5(12) | 5(12) | 4(15) | 4(15) |

圖7-15 各示範例題最佳發車班次數（班距）比較圖

累積發車次數會受到各時刻的發車班次所影響，表7-10與圖7-16為各示範例題累積發車次數之比較。範例一的累積車次數76.86輛為最少；其次為乘客抵達率具有時間變異時採取多班距發車方式的範例四與範例五，其累積發車次數為81輛；而採取單班距發車的範例二和範例三其累積發車次數更達到91輛之多。

表7-10、各示範例題累積發車次數比較表

| 時間 | 範例一： 數學解析 | 範例二： 單班距 迴車無變異 | 範例三： 單班距 迴車有變異 | 範例四： 多班距 迴車無變異 | 範例五： 多班距 迴車有變異 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5：00 | 4.27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6：00 | 8.54 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7：00 | 12.81 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8：00 | 17.08 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 9：00 | 21.35 | 25 | 25 | 23 | 23 |
| 10：00 | 25.62 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| 11：00 | 29.89 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 12：00 | 34.16 | 40 | 40 | 34 | 34 |
| 13：00 | 38.43 | 45 | 45 | 37 | 37 |
| 14：00 | 42.7 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 15：00 | 46.97 | 55 | 55 | 43 | 43 |
| 16：00 | 51.24 | 60 | 60 | 49 | 50 |
| 17：00 | 55.51 | 65 | 65 | 56 | 57 |
| 18：00 | 59.78 | 70 | 70 | 62 | 63 |
| 19：00 | 64.05 | 75 | 75 | 68 | 68 |
| 20：00 | 68.32 | 80 | 80 | 73 | 73 |
| 21：00 | 72.59 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| 22：00 | 76.86 | 90 | 90 | 81 | 81 |

圖7-16 各示範例題累積發車次數比較圖

表7-11與圖7-17為各示範例題累積迴車數之比較。其中以採取單班距發車的範例二和範例三之累積迴車次數分別為75、73輛為最多；其次為乘客抵達率具有時間變異時，採取多班距發車方式的範例四與範例五，其累積迴車數分別為69、66輛；範例一的累積迴車數64.04輛最少。

表7-11、各示範例題累積迴車數比較表

| 時間 | 範例一： 數學解析 | 範例二： 單班距 迴車無變異 | 範例三： 單班距 迴車有變異 | 範例四： 多班距 迴車無變異 | 範例五： 多班距 迴車有變異 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5：00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6：00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7：00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8：00 | 4.27 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9：00 | 8.54 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 10：00 | 12.81 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 11：00 | 17.08 | 20 | 18 | 19 | 17 |
| 12：00 | 21.35 | 25 | 23 | 23 | 21 |
| 13：00 | 25.62 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 14：00 | 29.89 | 35 | 33 | 30 | 28 |
| 15：00 | 34.16 | 40 | 38 | 34 | 32 |
| 16：00 | 38.43 | 45 | 43 | 37 | 35 |
| 17：00 | 42.7 | 50 | 48 | 40 | 38 |
| 18：00 | 46.97 | 55 | 53 | 43 | 42 |
| 19：00 | 51.24 | 60 | 58 | 50 | 47 |
| 20：00 | 55.51 | 65 | 63 | 57 | 54 |
| 21：00 | 59.78 | 70 | 68 | 63 | 60 |
| 22：00 | 64.05 | 75 | 73 | 69 | 66 |

圖7-17 各示範例題累積迴車數比較圖

表7-12與圖7-18為各示範例題在各時刻車隊需求數數之比較，其中以範例一由數學解析所求得的最大車隊需求量12.81輛為最少；而以採取單班距發車的範例二和範例三之最大車隊需求量分別為15、17輛為最多；當乘客抵達率具有時間變異時，採取多班距發車方式的範例四與範例五，其最大車隊需求量分別為19、21輛。

表7-12、各示範例題在各時刻車隊需求數比較表

| 時間 | 範例一： 數學解析 | 範例二： 單班距 迴車無變異 | 範例三： 單班距 迴車有變異 | 範例四： 多班距 迴車無變異 | 範例五： 多班距 迴車有變異 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5：00 | 4.27 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6：00 | 8.54 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7：00 | 12.81 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8：00 | 12.81 | 15 | 17 | 14 | 16 |
| 9：00 | 12.81 | 15 | 17 | 13 | 15 |
| 10：00 | 12.81 | 15 | 17 | 11 | 13 |
| 11：00 | 12.81 | 15 | 17 | 11 | 13 |
| 12：00 | 12.81 | 15 | 17 | 11 | 13 |
| 13：00 | 12.81 | 15 | 17 | 11 | 13 |
| 14：00 | 12.81 | 15 | 17 | 10 | 12 |
| 15：00 | 12.81 | 15 | 17 | 9 | 11 |
| 16：00 | 12.81 | 15 | 17 | 12 | 15 |
| 17：00 | 12.81 | 15 | 17 | 16 | 19 |
| 18：00 | 12.81 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 19：00 | 12.81 | 15 | 17 | 18 | 21 |
| 20：00 | 12.81 | 15 | 17 | 16 | 19 |
| 21：00 | 12.81 | 15 | 17 | 14 | 17 |
| 22：00 | 12.81 | 15 | 17 | 12 | 15 |

圖7-18 各示範例題在各時刻車隊需求數比較圖

從全天獲利、全天累積發車數、全天累積迴車數、全天最大車隊需求、車隊產能與利用率、最大車隊需求時刻等方面做五個範例的比較，詳見表7-13所示。

從全天獲利來看，利用數學解析所得到的全天獲利為最高。乘客抵達率不具時間變異特性（範例二、範例三）的全天獲利，較乘客抵達率具時間變異（範例四、範例五）的全天獲利高。相同乘客抵達率分佈型態時，考慮到時間變異特性，業者必須多準備車輛以因應晚到的班車，因此，全天單一抵達率下範例二的全天獲利較範例三高，在乘客抵達率具有時間變異特性時，範例四的全天獲利較範例五高。

從全天累積發車班數以及平均班車獲利來看，範例一的全天累積發車數76.86輛為最小，但平均班車獲利2019.17元/車卻為最高；而範例五為具有雙重變異特性，因此平均班車獲利1064.85元/車為最小。

從全天累積迴車數以及營業時間結束平均迴車率來看，由於不同的乘客抵達率型態（有、無時間變異），有不同的發車班次無法直接以平均迴車率做比較；但在相同的乘客抵達率型態下，可以發現迴車時間具有變異性的迴車率較低：範例二平均迴車率83.33%較範例二平均迴車率81.11%高，範例四平均迴車率84.15%較範例二平均迴車率81.48%高。

從車隊的利用以及獲利能力來看，範例一全天最大車隊需求12.81輛為最低，乘客抵達率無時間變異的全天最大車隊需求較有時間變異高，而迴車時間不具變異性的全天最大車隊需求較具變異特性高，同時具有雙重變異特性的範例五全日最大車隊需求量為21輛。承上述分析，所使用的班車平均獲利能力以範例一12115.07元/車為最高，同時具有雙重變異特性的範例五為最低4107.29元/車。

由於範例一與範例二的全天最大車隊需求量均小於原有車隊規模，所業者所持有的車隊規模依然為16輛，因為營運時間長度的關係，其車隊產能為全天能提供90班次。而範例三、範例四與範例五的全天最大車隊需求量超過原有車隊規模，因此業者所持有的車隊規模會較原有車隊規模高，其車隊產能亦較90班次為高。然而，在車隊產能利用率方面以範例二100%最高，範例三因迴車時間具有變異特性，需多準備2輛班車，故利用率較範例二略低。範例四與範例五的利用率則更低。

最後，從最大車隊需求時刻來看，單班距作業迴車時間不具變異性的時刻較迴車時間有變異特提早1個小時。多班距作業，由於考量到旅運需求的尖離峰特性，故最大車隊需求時刻均發生在18時。

表7-13、五項範例比較分析表

|  | 範例一： 數學解析 | 範例二： 單班距 迴車無變異 | 範例三： 單班距 迴車有變異 | 範例四： 多班距 迴車無變異 | 範例五： 多班距 迴車有變異 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全天獲利 | 155194 | 133297 | 119097 | 91651 | 86253 |
| 全天累積 發車數 | 76.86 | 90 | 90 | 82 | 81 |
| 平均每班次獲利 | 2019.17 | 1481.07 | 1323.23 | 1131.49 | 1064.85 |
| 全天累積 迴車數 | 64.05 | 75 | 73 | 69 | 66 |
| 平均 迴車率 | 83.33% | 83.33% | 81.11% | 84.15% | 81.48% |
| 全天最大 車隊需求 | 12.81 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 平均每輛班車獲利 | 12115.07 | 8886.47 | 7005.71 | 4823.74 | 4107.29 |
| 車隊產能 | 90 | 90 | 96 | 108 | 120 |
| 車隊產能利用率 | 85.40% | 100.00% | 93.75% | 75.93% | 67.50% |
| 最大車隊 需求時刻 | 7：00 | 7：00 | 8：00 | 18：00 | 18：00 |

7.5 敏感度分析

本節的目的在於探討本模式外生變數對於決策變數—班距(Headway)、車隊規模(Fleet Size)以及目標值—獲利(Profit)的影響。由第三章圖3.1系統分析架構圖可得知，乘客抵達率(AR)、迴車時間(TC)、競爭對手班距(Hm)、班距比調整參數(B1)等為影響班距與車隊規模的主要因素，本節將針對這四個外生變數進行敏感度分析。由於多時段營運模式的系統較為複雜，會隨時刻變化的變數亦較多，為了簡化敏感度分析、凸顯外生變數對於決策變數以及目標值的影響，本研究僅針對單時段營運模式進行敏感度分析。

1.乘客抵達率(AR)與迴車時間(TC)

乘客抵達率與迴車時間為影響班距與車隊規模的主要因素，乘客抵達率越高則業者應以較密集的發車班距提供服務，所需的車隊規模也將提高；迴車時間越長，會影響到業者車輛的使用，若要維持相同的發車班距則迴車時間越長需要較大的車隊規模。在此先探討個別因素對班距、車隊規模、獲利的影響，之後同時進行兩個因素的敏感度分析。

圖7.19上半部顯示在其他條件不變的情況下，乘客抵達率越高發車班距越密集；車隊規模會隨著乘客抵達率的上升而越大，但不同的迴車時間下，增加車隊規模的斜率並不相同，迴車時間越短，車隊的使用率較高，所需要增加的車隊規模較少，反之則所需要增加的車隊規模較大；乘客抵達率的上升使得業者的票箱收入增加，所需要的車隊規模較大使得支付的車隊成本較高，但因為票箱收入的增加大過於車隊成本的增加，因此，乘客抵達率越高業者獲利亦越高。

圖7.19下半部則顯示在其他條件不變的情況下，迴車時間的長短對於發車班距並沒有影響，但乘客抵達率越高發車班距越短；另外，迴車時間越長影響到車輛的使用率越低，所需的車隊規模越大，在不同的乘客抵達率下，增加車隊規模的斜率並不相同，乘客抵達率越大，車隊規模的斜率越高；在相同乘客抵達率的情形下，獲利回隨著迴車時間的增加而遞減，乘客抵達率越高獲利越高，但遞減的斜率越大。

同時考慮乘客抵達率與迴車時間的影響，所得的敏感度分析結果如圖7.20所示。發車班距僅會隨著乘客抵達率的高低而發生變化，車隊規模則會因為乘客抵達率與迴車時間的增加而增加，獲利則會因為乘客抵達率增加與迴車時間縮短而增加。

2.競爭對手班距(Hm)與班距比調整參數(B1)

競爭對手的班距與班距比調整參數會決定有多少比例的乘客流失移轉到競爭對手去。當業者的發車班距固定時，競爭對手的班距越短，乘客流失將增加，若班距比調整參數越大，表示乘客因為競爭對手縮短班距而流失的人數將越快速增加。

圖7.21上半部顯示當競爭對手班距越長，則業者的發車班距越長、車隊規模越小、獲利越高。圖7.21下半部顯示當班距吸引參數值越高，業者的發車班距越短、車隊規模越大、獲利越高。

同時考慮乘客抵達率與迴車時間的影響，所得的敏感度分析結果如圖7.22所示。競爭對手班距越短、班距吸引參數值越高則發車班距越短、車隊規模越大；競爭對手班距越長、班距吸引參數值越高則獲利越大。

圖7.19 乘客抵達率與迴車時間個別敏感度分析

圖7.20 乘客抵達率與迴車時間交叉分析

圖7.21 競爭對手班距與班距吸引參數個別敏感度分析

圖7.22 競爭對手班距與班距吸引力參數交互分析