第五章 多時段營運模式

本研究在第四章之模式構建中，只考慮全天乘客抵達率為一固定數值的情形，亦即假設在營運時間內路線的旅運需求均相等。然而，在現實生活中不同時刻乘客的抵達率不盡相同，旅運需求具有時間變異的特性。若是以相同的班距來服務不同時段下不同乘客抵達率。因此，在班距的設定上應盡量配合不同時段的乘客抵達率。為因應旅運需求的尖離峰特性，過去的研究提出採用多時段班距的方式，在不同時段不同乘客抵達率下提供相對應的最佳班距，然而過去的研究對於時段的切割方式、時段長度、時段乘客抵達率均假設為已知，並將車隊成本視為固定成本，不會隨著車隊數的多寡而改變，且對於車隊規模的計算並未考慮到所擁有的車隊是否足夠。

本研究將在5.1節探討切割時段數為已知時的切割方式，再探討切割時段數不做限定時的切割方式，並比較本研究所發展出來切割時段方法的適用範圍及優、缺點。由於採用多時段班距的作業方式，目標函數中的成本項應區分為每日所必需支付的固定成本（營業成本和車隊成本）以及不同時段下的變動成本（發車成本），無法直接將各時段最佳獲利的總和作為每日最佳獲利，關於多時段班距模式構建的部分將在5.2節做說明。此外，各時段的最佳班距與最佳車隊規模無法僅利用單一數學式表達，必須加入各時段的發車班數為整數的限制，並發展求解最佳解的演算法，此部分將在5.3節做討論。

5.1切割時段法

由過去營運所蒐集到的乘客抵達數(率)，業者可以瞭解路線旅運需求的時間變異特性，配合採取多時段班距的排班方式，可符合不同時段下的旅運需求，避免乘客等候過長移轉流失以及班車運能的損失，進而達到營業淨利最大的目標。欲採行多時段班距的排班方式，業者必須決定時段的切割時點以及乘客抵達率的訂定，才能進一步制訂不同時段下的發車班距。

切割時段的方法，按業者對於多重班距數是否為已知，以及其時段分割依據--以抵達率為基礎或以時間順序為基礎，共有四種切割時段的分類方式，本研究共發展了六種切割時段法：全天單一抵達率法、累計比例切割法、固定切割組距法、時間順序最小誤差切割法、統計顯著差異切割法、時間順序容忍值切割法，相對應於四種切割時段的分類方式，整理如表5.1所示。

本節將討論這六種切割時段的執行步驟，並輔以流程圖說明。之後以簡例數據，測試六種切割時段方式的時段切割結果。最後針對時段切割方法作適用條件與比較分析。

表5.1 切割時段方法分類表

|  |  | 切割時段依據 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以抵達率為基礎 | 以時間順序為基礎 |
| 多重班距數 | 已知 | 方法一：全天單一抵達率法 方法二：累計比例切割法 方法三：固定切割組距法 | 方法四：時間順序最小誤差切割法 |
|  | 未知 | 方法五：統計顯著差異切割法 | 方法六：時間順序容忍值切割法 |

5.1.1 六種切割時段方法介紹

方法一：全天單一抵達率（如圖5.1）

步驟1.	蒐集單位營運時間（任意時間長度，可以為兩小時、一小時、半小時…蒐集一次資料）內的乘客抵達人數Qt∈T。

步驟2.	計算各個單位營運時間乘客抵達率是否有統計顯著差異：

若無顯著差異以全天平均乘客抵達率λT=tQt/tTt為排班基礎；

若有顯著差異進行步驟3。

步驟3.	將各單位營運時間內乘客抵達人數Qt除以全天乘客抵達人數QT ：QT=t∈TQt

各單位營運時間乘客抵達佔全天人數的比率nt：

nt=Qt/QT=Qt/tQt

步驟4.	以nt為比較基礎，將各單位營運時間進行遞增排序。

步驟5.	計算各排序的累計乘客抵達比率Nt’。

步驟6.	找出特定百分位所對應的單位營運時間乘客抵達率作為排班基礎。

圖5.1 全天單一抵達率時段切割法流程圖

方法二：累積比率切割法（圖5.2）

步驟1.	計算平均單位營運時間（任意時間長度，可以為兩小時、一小時、半小時…蒐集一次資料）內的乘客抵達人數QtT

步驟2.	將各單位營運時間內乘客抵達人數Qt除以全天乘客抵達人數QT ：QT=t∈TQt

各單位營運時間乘客抵達佔全天人數的比率nt：

nt=Qt/QT=Qt/tQt

步驟3.	以nt為比較基礎，將各單位營運時間由多至寡進行排序

步驟4.	計算累積乘客抵達比率Nt’

步驟5.	欲切割成a個時段，

若Nt'∈(i−1a,ia]，則t'∈pi

步驟6.	每個時段pi的乘客抵達率λPi=t'∈piQt'/t'∈piTt'

方法三：固定切割組距法（圖5.3）

步驟1.	根據過去蒐集資料可計算各單位營運時間的抵達率rt

步驟2.	將步驟1的結果進行遞減排序，可得到全日單位營運時間的最大乘客抵達率r與最小乘客抵達率r

步驟3.	計算r−r

步驟4.	將過去所蒐集的資料進行分組，欲切割成a個時段，則組距為r=r−ra

步驟5.	若rt∈[i−1⋅r+r，i⋅r+r)∀i=1~a，則單位營運小時t屬於第pi組。其中，最大乘客抵達率的時段屬於第pa組。

步驟6.	每個時段分割區pi的乘客抵達率λPi=t∈piQt/t∈piTt

圖5.2 累積比率切割法流程圖

圖5.3 固定切割組距法流程圖

方法四：時間順序最小誤差切割法

欲切割成a個時段

Minpit∈piλpi−rt

其中，λPi為第pi時段的乘客抵達率，λPi的計算以及時段pi的切割方式如下：

λPi=t∈piQt/t∈piTt

pi=t∈(xi−1,xi]，x0=t0，xi=ti~tT−a+i∀i=1~a−1

pa=t∈(xa−1,xa]，xa=tT

假設欲分割成四個時段，其分割時點的排列順序與流程圖見圖5.4、圖5.5。

圖5.4 切割時點分析順序圖

圖5.5 時間順序最小誤差切割法

方法五：統計顯著差異切割法

步驟1.	檢定各蒐集時段的均質性。

若檢定結果各蒐集時段並不均質，則不可使用LSD方法。

若檢定通過進行步驟2

步驟2.	構建變異數分析表(ANOVA Table)，利用F-test檢定各蒐集時段的平均抵達率是否相等。

若檢定結果各蒐集時段平均抵達率沒有顯著差異，則以單一抵達率代表即可。

若檢定結果為顯著，則進行步驟3

步驟3.	計算最小顯著差異（Least Significant Difference）或Duncan 多重距離（Duncan’s Multiple Range）：

其中，Least Significant Difference：

LSD=tα/2,N−a2MSEn

α：顯著水準

N：所有樣本數

n：資料蒐集天數

T：每日營業小時數

Duncan’s Multiple Range：

Rq=rα(q,υ)St  for p=2,3,…,T

rα(q,υ)：由 Duncan’s table of significant ranges可以得知

α：顯著水準

υ：誤差項的自由度

St=MSEn

步驟4.	進行C2T的兩兩比較。

若i時刻的乘客抵達率ri與j時刻的乘客抵達率rj超過最小顯著差異，即ri−rj>LSD (或ri−rj>Rq)i時刻與j時刻應屬於不同時段。

反之，若ri−rj≤LSD(或ri−rj>Rq)則i時刻與j時刻應屬於相同時段。

步驟5.	每個時段分割區pi的乘客抵達率λPi=t∈piQt/t∈piTt

圖5-6 統計顯著差異切割法示意圖

方法六：時間順序容忍值切割法（圖5.7）

步驟1.	以t=1時刻的抵達率r1為起始比較點，令t1∈p1

步驟2.	令z表示可容忍的抵達率差距

rpi為組成第i分割時區之單位營運時間集合中最大抵達率

rpi為組成第i分割時區之單位營運時間集合中最小抵達率

且rp1−rp1z

步驟3.	依時間先後順序將t+1的抵達率rt+1和最近的時段pi做比較，計算rt+1−rpi和rt+1−rpi

若Maxrt+1−rpi,rt+1−rpiz，則t+1∈pi

若Maxrt+1−rpi,rt+1−rpiz，則t+1∈pi+1

圖5.7 時間順序容忍值切割法流程圖

5.1.2 切割時段簡例範例

假設根據過去營運所蒐集每小時(單位營運時間Tt=1)平均乘客抵達率如表5.2所示：

表5.2 前期營運資料表

| 時刻t | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抵達人數Qt | 138 | 162 | 156 | 108 | 102 | 96 | 108 | 108 | 96 |
| 抵達率rt | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 時刻t | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 抵達人數Qt | 96 | 102 | 234 | 282 | 222 | 168 | 144 | 114 | 102 |
| 抵達率rt | 1.5 | 1.7 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 |

（單位：人/分）

將各小時的平均乘客抵達率和營運時間繪圖如圖5.8：

圖5.8 抵達率與時間關係圖

利用先前的六種時段切割方式，可以得到表5.3、表5.4的結果。其中表5.3是按照蒐集資料由大到小排列，表5.4則是按時間先後順序排列的結果。

由於方法一、二、三、五是以乘客抵達率為進行時段切割的基礎，因此透過表5.3較能瞭解其時段切割的結果，方法四、六是按照時間順序進行時段切割，因此透過表5.4較能表現其切割方式。由表5.4我們可以發現，在多重班距數已知且以時間順序為基礎的方法四，全天發車的變動次數為最小，業者在車輛調度作業上較為方便，適合具有路網規模的業者採行。方法五、六則最能顯現旅運需求的尖、離峰特性。六種切割方式的結果見。

表5.3 時段分割與抵達率給定結果（依抵達率大小順序排列）

| 抵達率順序 | 時間 | 需求量 Qt | 需求比例nt | 累積比例Nt | 乘客抵達率rt | 時段抵達率λt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 方法1 | 方法2 | 方法3 | 方法4 | 方法5 | 方法6 |
| 1 | 17:00 | 282 | 0.1114 | 0.1114 | 4.7 | 2.34 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.7 |
| 2 | 16:00 | 234 | 0.0924 | 0.2038 | 3.9 |  |  |  |  | 3.8 | 3.9 |
| 3 | 18:00 | 222 | 0.0877 | 0.2915 | 3.7 |  | 2.95 | 3.7 |  |  | 3.7 |
| 4 | 19:00 | 168 | 0.0664 | 0.3578 | 2.8 |  |  | 2.56 | 2.2 | 2.56 | 2.8 |
| 5 | 6:00 | 162 | 0.0640 | 0.4218 | 2.7 |  |  |  | 2.53 |  | 2.65 |
| 6 | 7:00 | 156 | 0.0616 | 0.4834 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20:00 | 144 | 0.0569 | 0.5403 | 2.4 |  | 2.04 |  | 2.2 |  | 2.4 |
| 8 | 5:00 | 138 | 0.0545 | 0.5948 | 2.3 |  |  |  | 2.53 |  | 2.3 |
| 9 | 21:00 | 114 | 0.0450 | 0.6398 | 1.9 |  |  | 1.71 | 1.9 | 1.71 | 1.8 |
| 10 | 11:00 | 108 | 0.0427 | 0.6825 | 1.8 |  |  |  | 1.69 |  | 1.69 |
| 11 | 8:00 | 108 | 0.0427 | 0.7251 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12:00 | 108 | 0.0427 | 0.7678 | 1.8 |  | 1.66 |  |  |  |  |
| 13 | 9:00 | 102 | 0.0403 | 0.8081 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 15:00 | 102 | 0.0403 | 0.8484 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22:00 | 102 | 0.0403 | 0.8887 | 1.7 |  |  |  | 2.2 |  | 1.8 |
| 16 | 10:00 | 96 | 0.0379 | 0.9266 | 1.6 |  |  |  | 1.69 |  | 1.69 |
| 17 | 13:00 | 96 | 0.0379 | 0.9645 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 14:00 | 90 | 0.0355 | 1.0000 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.4 時段分割與抵達率給定結果（依時間順序排列）

| 時間 | 抵達率 | 方法1 | 方法2 | 方法3 | 方法4 | 方法5 | 方法6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | 2.30 | 2.34 | 2.04 | 2.56 | 2.53 | 2.56 | 2.3 |
| 06:00 | 2.70 |  | 2.95 |  |  |  | 2.65 |
| 07:00 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |
| 08:00 | 1.80 |  | 2.04 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.69 |
| 09:00 | 1.70 |  | 1.66 |  |  |  |  |
| 10:00 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 | 1.80 |  | 2.04 |  |  |  |  |
| 12:00 | 1.80 |  | 1.66 |  |  |  |  |
| 13:00 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | 3.90 |  | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.90 | 3.9 |
| 17:00 | 4.70 |  |  |  |  | 4.70 | 4.7 |
| 18:00 | 3.70 |  | 2.95 | 3.70 |  | 3.70 | 3.7 |
| 19:00 | 2.80 |  |  | 2.56 | 2.20 | 2.56 | 2.8 |
| 20:00 | 2.40 |  | 2.04 |  |  |  | 2.4 |
| 21:00 | 1.90 |  |  | 1.71 |  | 1.71 | 1.8 |
| 22:00 | 1.70 |  | 1.66 |  |  |  |  |

圖5.9 六種時段切割結果

圖5.10 六種時段切割結果(續)

5.1.3 切割時段方法比較、分析

當業者希望全天都是以單一班距發車時（或多重班距數=1），可以採用方法一--全天單一抵達率法。若各個單位營運時間乘客抵達率沒有統計顯著差異時，可以計算全天平均抵達率作為排班的基礎；若有統計顯著差異時，可以選定某特定百分位（如75%）的單位營運時間乘客抵達率作為排班基礎，如此可以保證業者至少能夠服務到75%的乘客，然訂定的百分位越高雖可服務到的乘客比率也會增加，但相對所提供運能的浪費也將越多。

方法二--累計比例切割法與方法三--固定組距切割法的選定，主要取決於原始資料的分佈型態。前者以特定的累積百分比率作為分割依據，後者則是依照特定的組距進行時段的分割，分割的依據以能使組內變異最小、組間變異最大為最大考量，如圖5.11所示。圖5.11a的資料型態顯示，採用方法二（粗虛線）較方法三（粗實線）為佳，特別是在第三、四組的切割結果。圖5.11b的資料型態顯示，採用方法三（粗實線）較方法二（粗虛線）為佳，特別是在第二、三組的切割結果。

(a)	(b)

圖5.11 時段切割法方法二、三資料型態適用比較

在多重班距數已知且以時間順序為基礎的方法四，全天發車的變動次數為最小，業者在車輛調度作業上較為方便，特別是對於營運路線具有路網規模的業者而言，若是其他經營路線的旅運需求亦具有時間變異時，減少車輛調度的頻次可以降低營運作業的複雜度，且對於車隊規模的推估較為容易。

方法五是利用統計方法進行時段的切割，使用的先前假設為各單位營運時間的乘客抵達率具有均質性，且全天各時刻的乘客抵達率具有顯著差異，對於切割結果的發車班距數不可掌控。然而，利用統計方法可以幫助我們辨別不同單位營運時間乘客抵達率是否具有顯著差異，不會單純的被數字大小所蒙蔽。

方法六是採用時間順序容忍值的方式進行時段的切割，切割結果的發車班距數不可掌控，而時段切割的依據在於容忍值的給定。當容忍值為無限大時，全天為單一時段；當容忍值趨近於零時，若全天各個單位營運時間的抵達率又不相同，則時段切割的結果為每個單位營運時間為一時段，失去利用時段切割方法，將近似抵達率的時間合併以減少調度作業頻率的意義。

5.2 多時段模式構建

本研究由業者獲利最大的角度探討多時段班距調整的問題（獲利架構圖參照圖4.1所示）。在進行多時段模式構建時，所使用的變數定義與計算方式都和第四章相同，但由於採行多時段班距的營運方式，在獲利架構中大多數的變數都會因時間而異，包括期望收入Rt、行駛成本CVt、乘客流失Lt、未載運乘客Wt，獲利架構中不會隨著營運時刻而改變的變數僅營運成本CO與車隊成本CF兩項。相關變數的關係與數學式討論如下：

1 期望收入R

期望收入為票價P乘上單位營運時間Tt內期望抵達的人數λtTt，其中，t時刻的的乘客抵達率λt是根據上節時段切割結果所給定的乘客抵達率。因此，可以求得業者在各個時刻t的期望收入Rt：

Rt=PλtTt	(5.1)

將全日所有時刻的期望收入Rt加總起來，便可得到業者全日期望收入R：

R=t=1TRt=PTtt=1Tλt	(5.2)

2 成本C

本研究所考慮到的成本項目主要有行駛成本CV、營運成本CO與車隊成本CF三項，其中，行駛成本一項因為業者在各個時刻的發車班數不同，因此會隨著營運時刻不同而有所變動；車隊成本則是由全日最大車隊需求量FM所決定，相關成本計算與說明如下：

(1) 行駛成本CV

行駛成本係指每發一班次所引發的變動成本。若業者在t時刻的發車班距為Ht分/車，則業者單位營運時間Tt內共發出TtHt輛車，將單位行駛成本CV乘上發車數便可以得到業者在t時刻的行駛成本CVt：

CVt=CV⋅TtHt	(5.3)

將全日所有時刻的行駛成本CVt加總起來，便可得到業者全日行駛成本CV：

CV=t=1TCVt=t=1TCV⋅TtHt=CV⋅Tt⋅t=1T1Ht	(5.4)

(2) 營運成本CO

營運成本為業者每日必須固定支付的成本，為單位營運成本CO乘上業者每天的營運時間長度，而每天的營運時間長度為單位營運時間長度Tt乘上每天營運時段的長度T，便可得到每日營運成本CO：

CO=t=1TCOt=t=1TCO⋅Tt=CO⋅T⋅Tt	(5.5)

(3) 車隊成本CF

在營運時間t時刻開始時，場站所儲存的可用車隊數為營運時間t−1時刻結束時場站的剩餘車隊數Ft−1，假設業者在t時刻的發車班距為Ht，則可求出在t時刻的發車班數：

ft=TtHt	(5.6)

而迴車時間TC為單位時間Tt的整數a倍

a=TCTt	(5.7)

則t−a時刻所發出的班車將在a個單位時間後返回發車場站再度利用，因此，在t時刻結束時場站剩餘車隊數：

Ft=Ft−1−ft+ft−a	(5.8)

舉例說明，假設迴車時間TC為3小時，單位營運時間Tt為1小時，則可以推得a=3。在尚未營運(t=0)時，業者可用的車隊數為原有車隊規模F0，亦即所有的車輛都在場站中，因此第一個營運小時(t=1)初始可用的車隊數為原有車隊規模F0。而在第一個營運小時(t=1)的發車班距為H1分，故在這一小時內共發了f1=60H1輛班車，由於在此之前並沒有班車發出，因此第一個營運小時(t=1)結束時的剩餘車隊數F1=F0−f1。因為迴車時間TC為3小時，故這第一個營運小時(t=1)所發出的班車將在第四個營運小時(t=4)結束時完全回到場站。關於各時刻可用車隊數、發車班數、剩餘車隊數如表5.5所示。

表5.5 車隊使用狀況

| 時間 | 可用車隊數 | 發車班數 | 剩餘車隊數 |
| --- | --- | --- | --- |
| t=0 | F0 | 0 | F0 |
| t=1 | F0 | f1 | F1=F0−f1 |
| t=2 | F1 | f2 | F2=F1−f2 |
| t=3 | F2 | f3 | F3=F2−f3 |
| t=4 | F3 | f4 | F4=F3−f4+f1 |
| t=5 | F4 | f5 | F5=F4−f5+f2 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| t | Ft−1 | ft | Ft=Ft−1−ft+ft−3 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

假設在τ時刻起連續a個單位營運小時的班車需求量為全日最高。自τ時刻至τ+a−1時刻結束時的剩餘車隊如下：

t=τ	Fτ=Fτ−1−fτ+fτ−a

t=τ+1	Fτ+1=Fτ−fτ+1+fτ−a+1

t=τ+2	Fτ+2=Fτ+1−fτ+2+fτ−a+2

⋮		⋮

t=τ+a−1	Fτ+a−1=Fτ+a−2−fτ+a−1+fτ−1

Fτ+a−1=Fτ−1−fτ+fτ+1+fτ+2+⋯+fτ+a−1+fτ−a+fτ−a+1+fτ−a+2⋯+fτ−1Fτ−1−t=ττ+a−1ft+t=τ−aτ−1ft

(5.9)

⇒t=ττ+a−1ft−t=τ−aτ−1ft=Fτ−1−Fτ+a−1

∵全日最大車隊需求量FM=t=ττ+a−1ft	(5.10)

∴t=ττ+a−1ft−t=τ−aτ−1ft≥0	(5.11)

⇒Fτ+a−1≤Fτ−1	(5.12)

(a)Fτ+a−1≥0 ⇒0≤Fτ+a−1≤Fτ−1	(5.13)

表示在τ+a−1時刻場站仍有剩餘車隊Fτ+a−1輛可供運用，若原有車隊規模F0剛好足以供應τ時刻起連續a個單位營運小時的全日最大班車需求量，亦即FM=F0，則業者不需要購買車輛。此時由於車輛全派出服務了，故場站剩餘車隊Fτ+a−1=0。

若原有車隊規模F0較全日最大班車需求量高，即FM<F0。則業者將不需要購買車輛，同時在τ+a−1時刻場站的剩餘車隊Fτ+a−1>0。

(b) Fτ+a−1<0 ⇒Fτ+a−1<0≤Fτ−1 或Fτ+a−1≤Fτ−1<0	(5.14)

表示車隊規模F未能滿足全日最大車隊需求量，以致在τ+a−1時刻場站出現負的剩餘車隊數。此時業者有幾種因應之道，一為增購ΔF輛車，但業者需要把增購車輛的車隊成本納入獲利函數中。另一者為調整發車班距，將班距拉大使得發車班數降低，但需要考慮班距拉大後因為服務水準下降乘客流失所造成的獲利損失，另外也需要考慮調整班距後，全日最大車隊需求量可能在其他的時刻發生。業者也可以考慮同時採行上述兩種方式，只增購部分的車輛，同時也對班距做拉長調整，但應還是以業者的獲利最大為考量依據。

若業者考慮增購ΔF輛車，使得在τ+a−1時刻場站的剩餘車隊為0時，(5.14)式可以改成下式：

Fτ+a−1+ΔF=0 ⇒0=Fτ+a−1+ΔF<ΔF≤Fτ−1+ΔF	 (5.15)

或0=Fτ+a−1+ΔF≤Fτ−1+ΔF<ΔF	(5.16)

若業者不打算增購車隊，改以考慮調整拉長班距以降低全日最大車隊需求量時，假設拉長班距後全日最大車隊需求量仍發生在τ時刻至τ+a−1時刻，只是全日最大車隊需求量由FM=t=ττ+a−1ft變成調整班距後的車隊需求量FM'=t=ττ+a−1ft'，其中t=ττ+a−1ft'<t=ττ+a−1ft。直到滿足F'τ+a−1=0>Fτ+a−1，(5.16)式可以改成下式：

F'τ+a−1=0 ⇒0=F'τ+a−1≤Fτ−1	(5.17)

由(1)、(2)的討論得知若車隊規模F能滿足全日最大車隊需求量，則亦能滿足其他時段的車隊需求。因此，當系統達到獲利最佳時，最佳車隊規模F∗必大或等於系統最佳時的全日最大車隊需求量，如下式所示：

F∗t=ττ+a−1ft∗	(5.18)

根據以上的討論，假設在τ時刻起連續a個單位營運小時的班車需求量為全日最高時，若計算出來的全日最大車隊需求FM大或等於原有車隊規模F0時(FM≥F0)，業者需要增購車隊，此時車隊規模狀態變數δF=0，反之δF=1，亦即業者僅需支付多餘車隊(F0−FM)的折舊成本。因此可以推論得到全日所需支付的車隊成本CF為：

CF=CF⋅FM+δF(F0−FM)⋅DCF⋅t=ττ+a−1TtHt+δF(F0−t=ττ+a−1TtHt)⋅D	(5.19)

將行駛成本CV、營運成本CO、車隊成本CF相加，可得到每日所需支付的成本C如下式：

C=t=1TCVt+CO+CFCV⋅Tt⋅t=1T1Ht+CO⋅T⋅Tt+CF⋅Tt⋅t=ττ+a−11Ht+δF⋅(F0−Tt⋅t=ττ+a−11Ht)⋅D

(5.20)

3 乘客流失L

由於業者採行多時段班距的營運方式，各個時段採行不同的發車班距班距Ht，再加上若是競爭對手亦採取相同的營運方式，在不同時刻也有不同的發車班距Hmt，則各個時段競爭對手的吸引力會隨營運時刻不同而有所改變Mt，因此，在不同時刻乘客流失所造成的收入損失亦會隨著改變成為Lt：

Lt=PλtTtMt=PTtt=1TλtMt	(5.21)

Mt=β0HtHmtβ1HmtPPmβ2YYmβ3	(5.22)

令常數ut=β01Hmtβ1HmtPPmβ2YYmβ3	(5.23)

Lt=PTtλtutHtβ1Hmt	(5.24)

將全日各個時刻的乘客流失導致的獲利損失Lt加總起來，便可得到業者全日乘客流失獲利損失L：

L=t=1TLt=PTtt=1TλtutHtβ1Hmt	(5.25)

4 未載運乘客W

當業者提供的載運量小於實際的旅運需求量時，必須將為載運乘客所造成的收入損失自期望收入中扣除，不同時刻因抵達率與發車班距有所不同，因此必須分開來計算各個時刻未載運乘客的收入損失Wt，當t時刻有未載運乘客的情況發生時，狀態變數δWt=1，反之δWt=0。

Wt=δWt(λtHt−K)PTtHt	(5.26)

將全日各個時刻的為載運乘客所導致的收入損失Wt加總起來，便可得到業者全日為載運乘客收入損失W：

W=t=1TWt=t=1TδWt(λtHt−K)PTtHt=PTtt=1TδWt(λtHt−K)1Ht	(5.27)

5. 營業淨利π

由以上的分析可知道期望收入Rt、行駛成本CVt、乘客流失Lt、未載運乘客Wt會因時間而異，營運成本CO與車隊成本CF兩項則不會隨著營運時刻而改變。為了方便進行各時刻最佳班距分析，本研究定義函數Gt如下：

Gt=Rt−CVt−Lt−Wt	(5.28)

⇒Gt=PTtλt−CVTtHt−PTtλtutHtβ1Hmt−δWt(λtHt−K)PTtHt	(5.29)

將各個時刻的Gt加總便可得到G：

G=R−CV−L−W=t=1T(Rt−CVt−Lt−Wt)PTtt=1Tλt−CVTtt=1T1Ht−PTtt=1TλtutHtβ1Hmt−PTtt=1TδWt(λtHt−K)1Ht

(5.30)

各個時刻的獲利πt可由各時刻的期望收入Rt、成本Ct、乘客流失Lt、未載運乘客Wt計算求得，但由於各時段的成本Ct中，僅行駛成本CVt會因時段不同而改變，營運成本CO和車隊成本CF可以平均攤提到各個時刻，因此各時刻的獲利πt為函數Gt扣除固定常數項(CO+CF)/T，如下式：

πt=Rt−Ct−Lt−WtRt−CVt+COT+CFT−Lt−WtGt−CO+CFT	(5.31)

因此業者全日獲利函數π為：

π=R−C−L−W=G−CO−CF=t=1TGt−CO−CF	(5.32)

有關最佳班距與車隊規模的求解程序與討論將於5.3節闡述。

5.3多時段班距模式求解程序

關於多時段班距模式的求解，主要有六個步驟。首先，先不考慮車隊成本與固定成本，利用函數Gt求出最佳班距Ht∗，但因多時段營運方式會發生時段切換時，期望收入有重複計算的問題，因此，調整發車班距使發車頻率為整數。再根據各個時刻的最佳可行發車班次，推得全日最大車隊需求量FM，由FM計算所引發的車隊成本CF。

藉由縮減全日最大車隊需求量FM所導致的車隊成本支出下降，以及拉長班距所導致的行駛成本與期望收入減少，三者進行權衡取捨，找出達到全日獲利最高時各個時刻發車最佳可行班距ht**，以及最佳可行車隊規模F**，其求解順序說明如下。

步驟1. 函數Gt最佳班距Ht∗

由上節的討論，我們可以發現函數Gt含有是否完全載運乘客的狀態變數δWt，因此，函數Gt是由兩種狀態所組成的，而這兩種狀態有其相對應的可行解區間，分別討論如下：

(1)λtHt−K≤0⇒δWt=0，Ht≤Kλt	(5.33)

將函數Gt整理成為Ht的多項式的型式：

Gt=PλtTt−CVTtHt−PTtλtutHtβ1Hmt=−PλtTtutHtβ1Hmt−CVTtHt−1+PλtTt

(5.34)

函數Gt對Ht之一階微分為：

∂Gt∂Ht=−PλtTtutβ1HmtHtβ1Hmt−1+CVTtHt−2=Ht−2(−PλtTtutβ1HmtHtβ1Hmt+1+CVTt)

(5.35)

由於函數為連續型多項式函數型態，令函數Gt的一階微分式為零，可以得到函數Gt曲線有唯一切線斜率為零時的班距Ht'：

∂Gt∂Ht=0⇒Ht'=CVPλtutβ1Hmt1β1Hmt+1	(5.36)

limHt→0∂Gt∂Ht→+∞  limHt→∞∂Gt∂Ht→−∞	(5.37)

由中間值定理(Mean Value Theorem)得知任一Ht的函數Gt曲線切線斜率都介於−∞,+∞，因此，函數Gt在δWt=0時為開口向下的連續曲線，若曲線頂點在可行解區間內Ht'≤Kλt，則t時刻的最佳班距即為曲線頂點Ht∗|δWt=0=Ht'；若曲線頂點不在可行解區間Ht'>Kλt，則t時刻的最佳班距會落在可行解區間的邊界點上Ht∗|δWt=0=Kλt。

(2)λtHt−K>0⇒δWt=1，Ht>Kλt	(5.38)

將函數Gt整理成為Ht的多項式的型式：

Gt=PλtTt−CVTtHt−PTtλtutHtβ1Hmt−(λtHt−K)PTtHt=−PλtTtutHtβ1Hmt−(CV−PK)TtHt−1	(5.39)

函數Gt對Ht進行一階微分為：

∂Gt∂Ht=−PλtTtutβ1HmtHtβ1Hmt−1+(CV−PK)TtHt−2=Ht−2(−PλtTtutβ1HmtHtβ1Hmt+1+(CV−PK)Tt)	(5.40)

令函數Gt的一階微分式為零，可以得到函數Gt曲線切線斜率為零時的班距Ht'：

∂Gt∂Ht=0⇒Ht'=CV−PKPλtutβ1Hmt1β1Hmt+1	(5.41)

∵CV<PK∴Ht'不存在

又limHt→0∂Gt∂Ht→−∞、limHt→∞∂Gt∂Ht→0−	(5.42)

由中間值定理(Mean Value Theorem)得知任一Ht的函數Gt曲線切線斜率都介於−∞,0−，故函數Gt在δWt=1時曲線為嚴格遞減函數，最佳班距落在邊界點上Ht∗|δWt=1=Kλt+。

由(1)、(2)的分析我們可知，函數Gt是由兩種曲線組合而成，且為開口向下之連續曲線，如圖5.12所示：

圖5.12函數Gt曲線

步驟2. 由函數Gt最佳班距Ht∗推得最佳可行班距ht∗

採行多時段營運方式時，若僅由Ht∗作為發車班距，會發生在時段改變期望收入重複計算的問題（如圖5.13中網狀區域所示）。且業者在執行時若依照Ht∗，則在應屬於t時段的最後一班班車將在t+1時段發車，而所服務到的乘客僅灰色面積。因此，必須調整發車班距為ht∗使發車頻率為整數，利用Ht∗作為起始解求得最佳可行的發車班次ft∗。

由最佳班距Ht∗，可以得到最佳發車班數TtHt。令ft表示TtHt的整數上限值(Integer ceiling)，ht為其所對應的班距；ft表示TtHt的整數下限值(Integer floor)，ht為其所對應的班距。兩者關係與數學型式如下所示：

ft≥ft，當TtHt為整數時等號成立	(5.43)

ft=TtHt⇒ht=Ttft	(5.44)

ft=TtHt⇒ht=Ttft	(5.45)

∴ht≤ht，當TtHt為整數時等號成立	(5.46)

a	b

c	d

圖5.13 調整營運班距使發車頻率為整數

最佳可行班距ht∗與最佳可行發車班次ft∗為：

(1)當TtHt為整數時

ht∗Ht∗，ft∗TtHt	(5.47)

(2)當TtHt不為整數時

Gt(ht)≥Gt(ht)⇒ht∗ht，ft∗ft=TtHt (如圖5.14a所示)	(5.48)

Gt(ht)<Gt(ht)⇒ht∗ht，ft∗ft=TtHt (如圖5.14b所示)	(5.49)

其中，(5.48)式等號成立時，ft∗ft或ft∗ft，而ft=ft+1，雖然業者以不同的發車班次進行服務，對於函數Gt的貢獻是相同的，但是最終的目標是要讓業者的獲利π為最大，多發一班車最終將會使業者多負擔一班班車的車隊成本，因此取ft∗ft作為最佳可行發車班次。

圖5.14 ht∗由ht、ht決定

步驟3. 找出全日最大車隊需求時刻τ與最大車隊需求量FM

由步驟2.最佳可行發車班次ft∗可以得到全日T個營運時刻的各個最佳發車班次，以及全日最大車隊需求發生時刻τ與最大車隊需求量FM。

步驟4. 計算車隊成本CF

(1)F0≥FM ⇒δF=1， CF=CF⋅FM+(F0−FM)⋅D	(5.50)

(2)F0<FM ⇒δF=0， CF=CF⋅FM	(5.51)

步驟5. 計算業者營業淨利π

π=t=1TGt(ht∗)−CF	(5.52)

步驟6. 檢查是否達到最大獲利

比較採行最佳可行班距ht∗，最大車隊需求量為FM，業者的營業淨利π是否較目前的最佳營業淨利大。若無，則表示新的最佳可行班距ht∗、最大車隊需求量為FM所帶來的營業淨利較上一階段差，應停止演算，業者應採行上一階段所求得的最佳可行班距。若有，則減少最大車隊需求量為FM−1，藉由縮減全日最大車隊需求量FM所導致的減少成本支出，以及拉長班距導致行駛成本與期望收入的降低，三者進行權衡取捨找出達到全日獲利最高時的各個時刻發車班距ht**以及最佳的車隊規模F**。

減少最大車隊需求量為FM−1表示自t=τ至t=τ+a−1中，有一時刻t'必須調整發車班次。時刻t'的決定方式為，檢討t=τ至t=τ+a−1中的各個時段，若都減少發車班次一班時，函數Gt產生變動量ΔGt：

ΔGt=Gt(ft∗)−Gt(ft∗−1) 	(5.53)

時刻t'為函數Gt變動量ΔGt最小者：

t'∈Mint∈τ,τ+a−1Gt(ft∗)−Gt(ft∗−1)	(5.54)

多時段班距模式求解程序，如圖5.15所示。

圖5.15 多時段班距模式求解程序