第六章  迴車時間變異對車隊規模之影響

班車自發車場站到迄端再度回到發車場站提供下一趟次旅運服務的時間為迴車時間，其包含班車的往、返行駛時間、車廂清潔、駕駛休息等時間在內。承前章節，本研究對於迴車時間都是採固定數值（無迴車變異）的方式表示，亦即假設班車能在特定時間長度回到發車場站供業者再度使用。然而，班車的行駛會受到行駛路線的交通環境因素所影響，以致迴車時間有特定的分佈與變異存在。車隊規模的計算，除了和發車班距有關外也受到迴車時間的影響。

圖6.1 車隊規模計算問題分類

過去的研究以及本研究第四章探討採行單一班距的排班作業時（如圖6.1斜線區域），對於車隊規模的計算是以迴車時間TC除以發車班距H來表示：

F=TCH	(6.1)

然而，當班車迴車時間為特定分佈型態的隨機變數時(如圖6.1單時段班距有迴車變異區域)，必須將迴車時間分佈的平均值與變異數納入考慮才行。

在迴車時間固定不變的情況下，當業者為因應旅運需求時間變異特性而採行多時段班距的排班作業時（如圖6.1多時段班距無迴車變異區域），由本研究第五章對於車隊規模的討論中，可以得知業者在t時刻場站剩餘車隊數Ft為上一時刻(t−1)的場站剩餘車隊數Ft−1扣除t時刻的發車班次數ft，加上班車迴車數(t−a時刻的發車班數ft−a)，即：

Ft=Ft−1−ft+ft−a	(6.2)

若自時刻τ起連續a小時的累計發車數為全日最大，則業者的車隊規模為：

FM=t=ττ+a−1ft	(6.3)

然而若將迴車時間變異納入考慮，同時採取多時段班距的作法（如圖6.1多時段班距有迴車變異區域），則班車回到場站的時間將不會是固定a小時抵達，在t時刻的迴車數也將不再是ft−a，而必須改以期望迴車數來表示。

本章將先發展多時段班距且有迴車變異之車隊規模計算通式，適用於多時段班距與單時段班距，以及有迴車時間變異與無迴車時間變異的所有組合情形。之後，並針對其特例—單時段班距且迴車變異為常態與指數分配，進行車隊規模的推導。

6.1 迴車時間變異下之車隊規模

由迴車時間的歷史資料，可將迴車時間分佈配適成適當的機率密度函數與累積機率函數，再利用迴車時間的分佈計算各時刻的迴車數。其過程如圖6.2所示。針對各個時刻t，計算出欲使t時刻的發車正常所需要的車隊規模FDt，再從各時刻找出最大的FDt作為全日最大車隊需求數FM。

假設迴車時間的分佈為p(tc)，則可以進一步推算迴車時間介於t~t+1的機率P(t≤tC<t−1)以及迴車時間小於t小時的累積機率P(tC≤t)：

P(t≤tC<t−1)=t−1tp(tC)dtC	(6.4)

P(tC≤t)=0tp(tC)dtC	(6.5)

t時刻場站剩餘車隊數Ft為上一時刻(t−1)的場站剩餘車隊數Ft−1，扣除t時刻的發車班次數ft加上期望班車迴車數，t時刻期望班車迴車數為t時刻以前(含t時刻)的發車數乘上迴車機率：

F1=F0−f1+f1⋅01p(tC)dtC

F2=F1−f2+f2⋅01p(tC)dtC+f1⋅12p(tC)dtC	(6.6)

F3=F2−f3+f3⋅01p(tC)dtC+f2⋅12p(tC)dtC+f1⋅23p(tC)dtC

⋮

Ft=Ft−1−ft+i=1tfi⋅t−it−i+1p(tC)dtC	(6.7)

將1~t時刻的場站剩餘車隊數加總可得t時刻場站剩餘車隊數Ft：

Ft=F0−i=1tfi+i=1tfi⋅0t−i+1p(tC)dtC	(6.8)

令Ft加上實數k為0：

Ft+k=F0−i=1tfi+i=1tfi⋅0t−i+1p(tC)dtC+k=0

⇒F0+k=i=1tfi−i=1tfi⋅0t−i+1p(tC)dtC	(6.9)

圖6.2 利用迴車時間推算車隊規模

令FDt表示欲使t時刻的發車正常（在t時刻結束時場站剩餘車隊數需大或等於0）所需要的車隊規模，則FDt為原有車隊規模F0加上整數Δft輛車：

FDt=F0+Δf=i=1tfi−i=1tfi⋅0t−i+1p(tC)dtC	(6.10)

若Δft>0，表示原有車隊規模F0不足，需增購Δft輛車才可以使t時刻發車正常。若Δft≤0，表示原有車隊規模F0充足，可以使t時刻發車正常。假設t時刻FDt值為全日最高，則全日最大車隊需求量FM為：

FM=FDt=F0+Δf=i=1tfi−i=1tfi⋅0t−i+1p(tC)dtC	(6.11)

當業者採行全日單一班距排班作業方式時，各時刻的發車數皆為f，則由(6.11)可以求得全日最大車隊需求量FM為：

FM=F0+Δf=i=1tf−i=1tf⋅0t−i+1p(tC)dtC	(6.12)

當行駛路線距離較長時，令隨機變數x為迴車時間扣除自由車流狀態下的最小迴車時間TC，則隨機變數x將趨近於珈瑪分配x~Gamma(α,γ)，欲利用珈瑪分配推估車隊規模，必須先用歷史迴車時間資料校估出珈瑪分配的兩個參數。其機率密度函數為：

fX(x;α,γ)=αγxγ−1e−αxΓ(γ) ∀x=tC−TC>0	(6.13)

Γ(γ)=0∞xγ−1e−xdx      ∀γ>0

珈瑪分配的期望值與變異數分別為：

μX=E(X)=γ/α	(6.14)

σX2=Var(X)=γ/α2	(6.15)

由於多時段班距作業在各個時刻乘客抵達率不同，導致各時刻發車數不盡相同，因此，本章將先討論單班距具迴車變異下的車隊規模變化情形。

6.2 常態迴車時間分配

當行駛路線距離短時，迴車時間趨近於常態分配tC~N(μ,σ2)時，其機率密度函數與累積機率函數特性如圖6.3所示。

圖6.3 常態分配機率密度函數與累積機率函數特性

當迴車時間超過平均迴車時間加上三倍標準差時，班車的累積迴車機率為0.9985趨近於1，因此，我們僅需要計算t=μ+3σ時刻的車隊需求量FDt即可作為全日最大車隊需求量FM。令t為平均迴車時間μ扣除三倍標準差的時刻，t為平均迴車時間μ加上三倍標準差的時刻，t為自營運開始至某特定時刻的時間長度時間長度，其關係如下：

t=μ+3σt=μ−3σ	(6.16)

令FDt表示欲使業者自營運開始至t時刻的發車都能正常（在t時刻結束時場站剩餘車隊數需大或等於0）的情況下，業者所需要的車隊規模，則時刻t的車隊需求量FDt為：

FDt=i=1tf−i=1tf⋅0t−i+1p(tC)dtC	(6.17)

其中，

i=1t0t−i+1p(tC)dtC01p(tC)dtC+02p(tC)dtC+⋯+0μ−3σ−1p(tC)dtC+0μ−3σp(tC)dtC+0μ−3σ+1p(tC)dtC+⋯+0μ−1p(tC)dtC+0μp(tC)dtC+0μ+1p(tC)dtC+0μ+2p(tC)dtC+⋯+0μ+3σp(tC)dtC	(6.18)

由於隨機變數tC為常態分配，(6.18)式中累積機率項可分成以下二類：

0tp(tC)dtC→0                            ，∀t<μ−3σ	(6.19)

因此，(6.18)式可化簡為：

i=1t0t−i+1p(tC)dtC=0+(μ+3σ)−μ⋅1+0.5=3σ+0.5	(6.20)

將(6.20)式代入(6.17)式可得到當迴車時間為常態分配時，採行單班距時t時刻的車隊需求量FDt為：

FDt=t⋅f−f⋅i=1t0t−i+1p(tC)dtC=(μ+3σ)−(3σ+0.5)⋅f(μ−0.5)⋅f	(6.21)

以迴車時間常態分配所推得的車隊規模較迴車時間為固定常數值的車隊規模多出了ΔF：

ΔF=FDt−F=μ−0.5⋅f−af=(μ−a)⋅f−0.5⋅f	(6.22)

當平均迴車時間μ小時與固定迴車時間a小時相等時，則由(6.22)式可得知全日最大車隊需求量與ΔF為：

FM=(a−0⋅σ)−0a−mσp(tC)dtC⋅f=(a−0.5)⋅f	(6.23)

ΔF=μ−a⋅f−0.5⋅f=−0.5⋅f	(6.24)

6.3 指數迴車時間分配

當業者營運路線具有專用路權時，迴車時間tC將趨近於指數分配，大部分車輛都會在最小迴車時間TC內抵達場站，但有部分車輛的迴車時間則有可能延後抵達。蒐集迴車時間的歷史資料，找出最小迴車時間長度TC，計算班車的迴車車時間長度tC與最小迴車時間長度TC的差值作為延滯時間x，其計算方式如(6.25)式所示。

x=tC−TC	(6.25)

經過(6.25)式的轉換可以進而求得平均迴車延滯時間，再將班車延滯時間配適成指數分配的機率密度函數，從機率密度函數可推得累積機率函數，其過程如圖6.4所示。

當迴車時間TC為隨機變數時，則班車延滯時間長度x亦為服從指數分配的隨機變數，其機率密度函數zX(x)與累積機率函數ZX(x)如(6.26)式、(6.27)式：

zX(x)=x⋅e−θx    	(6.26)

ZX(x)=1−e−θx	(6.27)

E(X)=1θ，Var(X)=1θ2

其中：θ為每輛車的平均迴車延滯抵達時間(hr/veh)

x表示迴車延滯抵達時間(hr)

利用迴車延滯抵達時間來進行車隊規劃有幾點好處：

1.班車與班車的迴車時間彼此間為獨立，符合指數分配的精神。

2.由迴車時間資料可得到迴車延誤抵達時間。

3.計算容易，由指數分配的機率密度函數p.d.f.推導累積機率函數c.d.f.較其他分配容易求得。

圖6.4 利用迴車延滯抵達時間推算車隊規模

在營運開始的前TC個小時，由於尚未有車輛回到場站再度使用，因此，各小時場站的剩餘車隊數如下所示：

F1=F0−f1	(6.28)

F2=F1−f2

⋮

FTC=FTC−1−fTC

在t=TC+1時刻結束時，場站已有迴車延滯時間小於1小時t=1時刻的班車抵達場站可以再度使用，因此，在t=TC+1時刻共有f1⋅z1輛車回到場站(zi表示延滯時間介於i−1~i小時的機率)。在t=TC+2時刻結束時，場站已有迴車延滯時間小於1小時t=2時刻的班車抵達場站，以及迴車延滯時間介於1到2小時t=1時刻的班車，可以再度使用，因此，在t=TC+2時刻共有f2⋅z1+f1⋅z2輛車回到場站，依此類推：

FTC+1=FTC−fTC+1+f1z1	(6.29)

FTC+2=FTC+1−fTC+2+f2z1+f1z2

FTC+3=FTC+2−fTC+3+f3z1+f2z2+f1z3

⋮

t時刻場站剩餘車隊數Ft為上一時刻(t-1)的場站剩餘車隊數Ft−1扣除t時刻的發車班次數ft加上班車迴車數(t−TC時刻的發車班數ft−TC)：

Ft=Ft−1−ft+i=1t−TCfi⋅zt−TC+1−i	(6.30)

將1~t時刻的場站剩餘車隊數加總可得t時刻場站剩餘車隊數：

Ft=F0−i=1tfi+i=1t−TCfi⋅Zt−TC+i−1	(6.31)

令Ft加上實數k為0：

Ft+k=F0−i=1tfi+i=1t−TCfi⋅Zt−TC+i−1+k=0

⇒F0+k=i=1tfi−i=1t−TCfi⋅Zt−TC+i−1	(6.32)

令FDt表示欲使業者自營運開始至t時刻的發車都能正常（在t時刻結束時場站剩餘車隊數需大或等於0）的情況下，業者所需要的車隊規模，則FDt為原有車隊規模F0加上整數Δft輛車：

FDt=F0+Δft=i=1tfi−i=1t−TCfi⋅Zt−TC+i−1	(6.33)

若Δft≤0，表示原有車隊規模F0充足，可以使t時刻發車正常。若Δft>0，表示原有車隊規模F0不夠，需增購Δft輛車才可以使t時刻發車正常。假設t時刻FDt值為全日最高，則全日最大車隊需求量FM為：

FM=FDt=i=1tfi−i=1t−TCfi⋅Zt−a+i−1	(6.34)

當業者採行全日單一班距排班作業方式時，各時刻的發車數皆為f，則時刻t的場站剩餘車隊數為：

Ft=F0−i=1tfi+i=1t−TCfi⋅Zt−TC+i−1=F0−t⋅f+f⋅i=1t−TCZi	(6.35)

其中，i=1t−TCZi=i=1t−TC1−e−θ⋅i=(t−TC)−(e−θ+e−2θ+e−3θ+⋯+e−(t−TC)θ)=(t−TC)−1−e−(t−TC)θ⋅e−θ1−e−θ	(6.36)

將(6.36)式代入(6.35)式可得：

Ft=F0−t⋅f+f⋅i=1t−TCZi=F0−t⋅f+f⋅(t−TC)−(1−e−(t−TC)θ)⋅e−θ1−e−θ=F0−f⋅TC−f⋅(1−e−(t−TC)θ)⋅e−θ1−e−θ	(6.37)

由(6.37)式我們可以得到，當業者採行全日單一班距排班作業方式時，全日最大車隊需求量FM為：

FM=F0+Δf=f⋅TC+f⋅(1−e−(t−TC)θ)⋅e−θ1−e−θ	(6.38)

由(6.1)式，若固定的迴車時間剛好為a=TC小時，則(6.1)式可以改寫成：

F=TCH=TCTtf=TCTt⋅f=a⋅f	(6.39)

令TC=a，則以迴車延滯時間所推得的車隊規模較固定迴車時間多出了：

FM−F=a⋅f+f⋅(1−e−(t−a)θ)e−θ1−e−θ−a⋅ff⋅(1−e−(t−a)θ)e−θ1−e−θ	(6.40)