第一章  緒  論

1.1  研究動機

由於經濟的發展使得台灣地區城際間的旅運需求量大幅成長，私人運具持有率亦逐漸提高，然而，現有公路系統的增建並無法趕上需求量的成長，若不致力於發展大眾運輸、鼓勵民眾搭乘大眾運輸、降低私人運具的使用，很快的公路系統就會面臨癱瘓的危機，連帶的會影響到國家經濟。現有的城際大眾運輸系統主要有航空、鐵路與公路系統，其中，國道客運為公路客運系統中最高等級的服務型態，在交通部於84年頒佈的運輸政策白皮書中，將國道客運定位為短、中程的運輸工具，並在同年二月開放多條國道客運路線於多家客運業者經營。

根據交通部於民國84年所發佈的「國道客運路線開放申請實施要點」及「國道客運路線申請經營審議作業原則」，客運業者必須提出需求申請，經審議委員會審議通過並公告核定的開放路線，有意經營的客運業者須提出經營申請計劃書。業者於是根據過去的研究報告，或是委託顧問公司進行未來旅運需求量的預估，以撰寫營業時間、營運班次、配置車輛及車種等營運計劃。

通常規劃階段所提的旅運需求、班車迴車時間多為預估的，所訂定的營運班距、車隊規模也只是較為粗糙的計算結果，在經營一段期間後會發現當初提出申請所預估的旅運需求與實際有所出入（如高估或是低估）；旅運需求發生改變（如成長或是衰退）；市場結構改變（如新的業者加入或是舊有業者的退出）；交通環境發生變化（如迴車時間縮短或拉長）等，以致車輛不足以提供服務，或車輛過剩造成浪費；發車班距過短未充分利用，或班距太長讓乘客久候。因此，業者實有必要定期重新調整營運計劃，以維持服務水準、降低成本、提昇效率與效能使公司營業淨利最大。

旅運需求與迴車時間為影響客運業者制訂發車班距提供服務的主要因素；運輸業為服務業之一，應以滿足乘客的需求為目標。因此，路線的規劃、營業時間、發車班距都應配合旅運需求。另外，交通環境會影響到班車的行駛時間，而班車行駛時間會影響到班車迴車時間，進而影響到車輛的調度使用。當交通環境發生變化，如車流量增加或減少，會使得班車的行駛時間變得不確定，進而影響到業者的車隊規劃與調度，一旦車隊準備不足時，業者便無法按照班表發車，使得乘客的等候時間增加，服務水準降低，乘客可能會因為不耐久候而移轉到其他的運具，使得公司的營業淨利降低。

旅運需求與迴車時間均具有時間變異(Temporal Variation)與空間變異(Spatial Variation)的特性。在時間變異方面，乘客的抵達有尖離峰現象，另外，行駛路線的交通環境在不同時點的交通量也不同，因此使得班車的行駛時間產生變異。在空間變異方面，在同一時點起迄端點的旅次需求量不同。若是將時間變異與空間變異同時考慮，對於車輛調度與班次排定的影響將更形複雜。因此，目前業者採行的作法主要包含：接駁轉運(Feeder and Transfer) 、混合車隊(Mixed-Fleet)、多時段班距(Multi-period Headway)等三種。

接駁轉運係將乘客集中至轉運站，再重新派車前往目的地，這種作法可以增加車輛的乘載率、降低營運成本；目前有台汽、統聯客運兩家國道客運業者在台中朝馬地區設置轉運站，於夜間提供乘客旅運服務；此外，台汽客運公司自民國八十五年五月起在中壢服務區每天約提供一百四十三個轉乘班次，試辦機場客運線轉乘台中、高雄等十四條南下客運線服務，定時派車接駁中壢休息站與中正機場的旅客。由於試辦成效良好，政府為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，交通部運輸研究所於89年一月召開中山高速公路中壢轉運站試辦檢討會議，並確定正式設立中壢服務區客運轉運站，開放國道客運業者在該地提供民眾轉乘服務，方便入出境民眾搭乘。

混合車隊係業者提供服務的班車容量不相同，在旅運需求尖峰時刻提供大型（四排座椅45人座）的車輛，在平時則是提供標準（三排座33人座）車輛。目前三重、新竹客運、建明客運即採取此方式。

多時段班距則是因應經營路線旅運需求尖離峰特性的作法，在旅運需求尖峰時刻採取較密集的發車班距，以減少乘客的等候時間；在旅運需求離峰時刻則採取較長的班距，在乘客累積到達一定的數量時才發車，以減少業者的營運成本。目前大多數的國道客運業者均採用此方式。

以上三種措施，接駁轉運的作法適合經營路線多且具有網路型態的業者，然而業者須要額外多考量接駁運具、接駁成本，目前也有相關的研究進行探討（游政霖，1996；藍武王與林祥生，1997）；然而，大多數國道客運業的新進業者所經營的路線多為單一路線，或路線數過少不具網路型態，因此，較多業者採行後兩項措施。

由於大型車輛與標準車輛的購車成本與能源消耗方面相差不多，採行混合車隊對於業者藉由降低成本提高營業獲利並無太大的幫助；而採行混合車隊會使業者在車隊管理與調度作業更形複雜化。因此，本研究將針對第三種作業方式—多時段班距做深入的探討。

過去關於客運業的排班問題的研究大多是站在系統的角度，以追求系統成本（業者、乘客、社會成本）最小或是社會福利最大化為目標，此種規劃方式適合用於政府管制或是單獨由政府經營的情況，但並不適用於現今的營運環境。此外，過去的研究多未考慮到競爭運具的影響，即使有也僅考慮到競爭運具的班距，並未將票價、行駛時間等因素納入考量範圍。至於對車隊規模的計算，過去的研究多以先算出符合系統成本最小化或社會福利最大化的最佳班距，再反推最佳車隊規模，此種作業方式適合在初期申請路線規劃作業時採行，但對於營運一段時間後欲做班次與車隊規模調整，過去的作法將無法作為業者增購車隊、以及購買多少車輛的決策依據。最後，在多時段的排班作業方面，過去的研究在時段的切割方式、時段長度、時段乘客抵達率均為「已知」或是「假設」，並未有過深入的探討。因此，本研究將針對上述幾點進行討論。

1.2  研究目的

本研究探討迴車時間變異與旅運需求時間變異特性對於業者排班的影響，主要的研究課題包括：

1.以業者的營業利潤最大為目標，探討國道客運業者的排班作業，供業者在取得經營路權後，為因應市場變化做班距調整的參考。

2.考慮競爭運具對業者的影響，將班距、票價、行駛時間作為業者在排班作業時的考量依據。

3.因應迴車時間的變異特性，在系統架構中將車隊成本納入考量中，作為業者建置車隊、以及購買車輛的決策依據。

4.因應旅運需求的時間變異特性採行多時段班距的發車方式，並探討時段的切割方式、時段長度與特定時段下乘客抵達率的訂定等。

5.探討迴車時間變異對車隊規模的影響。

1.3  研究範圍

排班問題依決策制訂的時間點可分為規劃營運班次、即時派車、調整營運班次三種問題。規劃營運班次係指公司尚未正式營運之前，利用起迄兩端的社會經濟變數，預估未來的潛在乘客需求量，並提供適當的服務。即時派車則是公司正式營運後，針對某一特定時點的營運狀況、交通環境與乘客需求，機動調度車輛提供服務。調整營運班次為公司營運一段時間後，由於規劃階段預估的需求量與實際營運有出入、交通環境發生變化（交通環境惡化，迴車時間拉長）、市場結構改變（需求量增加、競爭者加入與退出），必須蒐集過去乘客抵達與迴車時間的資料，對未來營運的發車班次做調整。三個問題以時間軸來看，可以圖1.1說明。本研究主要在探討調整營運班次的問題。

圖1.1 決策時點與排班問題

依照經營路線網路型態可分為：單一路線(single route)與多重路線(multiple route)兩種。單一路線係指所經營的路線沒有共用的場站（如圖1.2a、b）。而多重路線則為所經營的路線共用到一個以上的場站（如圖1.2c、d）。本研究主要探討的經營路線網路型態為單一路線型態。

(a)           (b)                       (c)                 (d)

單一路線                                   多重路線

圖1.2 經營路線網路型態

依照班車停靠站上下乘客的型態又可分為：迴圈式、直達式、停靠式三種。迴圈式：僅一場站發車，起迄端地區道路路段設有停靠站（如圖1.3a），在乘客可以在迄端停靠站上車、下車。直達式：兩場站對向發車，乘客僅能在起、迄端場站上車、下車（如圖1.3b）。停靠式：兩場站對向發車，中途國道沿線沒有停靠站，但起迄端地區道路路段有停靠站可供乘客上車與下車（如圖1.3c）。本研究對象為國道客運，因此主要探討的路線型態為直達式。

(a)迴圈式

(b)直達式

(c)停靠式

圖1.3 經營路線停靠型態

因此，本研究所探討的範圍為單一路線直達式國道客運營運班次調整問題。

1.4  研究方法與流程

圖1.4 研究流程圖