- 推動民間參與投資高速公路建設

----以北宜高速公路頭城蘇澳段為例

4.1宜蘭地區之背景

依據「北宜高速公路頭城蘇澳段工程規劃報告」資料整理如下：

- 4.1.1地理位置

宜蘭縣位於台灣東北隅，東臨太平洋、南接中央山脈與花蓮縣及台中縣相隔，西接雪山山脈與台北縣、新竹縣、桃園縣相隔，形成三面環山一面臨水，自成一封閉地理區域，全縣面績為2137.46平方公里。全境山地面績廣達1638.15平方公里（約佔75%），平地僅499.31平方公里（約佔25%）。平原部份多屬河川沖積平原，以蘭陽平原為主，地勢由西向東逐漸降低，蘭陽溪貫穿其間，是一條主要河川， 將蘭陽平原化分為南北兩半。

4.1.2現況發展

1.人口

宜蘭縣目前人口數約46萬人，主要集中於蘭陽平原內，成長率極低，主要因為缺少吸引人口之誘因，以致無法留住當地人口，使人口有外移現象。

表4.1宜蘭地區各鄉鎮人口成長表         單位：人

| 鄉鎮別 年度 | 82年度 | 年成長比例% |
| --- | --- | --- |
| 宜蘭市 | 89649 | 0.68 |
| 頭城鎮 | 34692 | -.010 |
| 礁溪鄉 | 38944 | 0.25 |
| 員山鄉 | 32257 | 0.00 |
| 狀圍鄉 | 25839 | 0.43 |
| 大同鄉 | 5580 | -0.60 |
| 羅東鎮 | 65678 | 1.01 |
| 蘇澳鎮 | 50927 | -0.71 |
| 五結鄉 | 37513 | 0.31 |
| 冬山鄉 | 51069 | 0.65 |
| 三星鄉 | 24278 | -0.04 |
| 南澳鄉 | 6083 | 0.84 |
| 合計 | 462509 | 0.32 |

2.產業

台灣北部區域的農林漁牧及礦業之重要來源為宜蘭縣及新竹縣兩地，宜蘭地方生活圈一直維持一級及二級產業為主的結構，而羅東地方生活圈則由早期一、二期產業為主的農工型態，蛻變為以二、三級產業為主的工商型態。

3.空間結構

宜蘭縣地廣人稀，人口粗密度為212人/平方公里，分佈於全縣12個市鄉鎮，除了南澳鄉及大同鄉位於山區外，其餘市鄉鎮均在蘭陽平原內，蘭陽平原北側以宜蘭市為中心都市，形成宜蘭地方生活圈，南側則以羅東為中心都市，形成羅東地方生活圈，為宜蘭地區空間結構發展之特性。

4.所得及車輛持有

宜蘭地區所得水準在民國82年度的年戶所得為77萬元，約為北部區域平均值的80%，顯示其所得偏低。

宜蘭縣每千人之小客車持有率約128.5部，其總數雖較台北市、縣、桃園縣低很多，但近十年北部區域各縣市車量成長率，卻以宜蘭縣為最高。

5.土地利用

宜蘭地區於民國82年底已公佈的都市計畫區計20處，總面積約9900公頃，其中農業區所佔比例相當高，僅次於保護區，其次為住宅區、公共設施用地，工業用地與商業用地所佔比例最小，可見宜蘭地區未來都市發展空間仍相當充欲。

表4.2宜蘭都市計畫土地利用分區面積統計表     單位：公頃

| 類別 | 住宅區 | 商業區 | 工業區 | 公共設施 | 農業區 | 保護區 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面積 | 1355.7 | 166.3 | 614.0 | 1585.8 | 2723.1 | 2970.8 | 473.4 | 9901.9 |
| 百分比% | 13.7 | 1.7 | 6.2 | 16.0 | 27.5 | 30.0 | 1.8 | 100.0 |

6.觀光特性

宜蘭地區素以風景優美著稱，觀光資源豐富，發展潛力雄厚，由於觀光業蓬勃發展則為本路段建設之重大資源。宜蘭地區有五大遊憩據點，包括冬山河中游之親水公園，太平山森林區、梅花湖風景區、蘇澳漁港、五峰旗瀑布區，其範圍包括礁溪溫泉區。

- 4.2北宜高速公路頭城蘇澳段工程規劃內容

參據「北宜高速公路頭城蘇澳段工程規劃報告」資料整理如下〔18〕〔19〕：

- 4.2.1路線概述及工程特性

本路段全線之地理位置位於宜蘭縣境內，北銜北宜高速公路南港頭城段，南續未來國道東部公路蘇澳花蓮段。本路段起自北宜高速公路南港頭程段終點之頭城交流道，沿台九省道東側約五公里處往南延伸，跨越蘭陽平原至蘇澳；全線分別規劃有8公里長路堤及16公里長橋梁，總長24公里，延線除頭城交流道外，再佈設宜蘭、羅東及蘇澳三處交流道，並規劃設置匝道收費。（如圖4.1）

圖4.1  北宜高速公路頭城蘇澳段示意圖

表4.3北宜高速公路頭城蘇澳段工程特性

| 路段名稱 | 交流道間距 （公里） | 工程特性（公里） |  |  | 用地面積 （公頃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路堤 | 橋梁 | 隧道 |  |
| 頭城--宜蘭 | 8.925 | 8 | 16.4 | 0 | 193 |
| 宜蘭--羅東 | 8.55 |  |  |  |  |
| 羅東--蘇澳 | 6.925 |  |  |  |  |
| 小計 | 24.4 |  |  |  |  |

- 4.2.2主線交通量分析與車道數配置

經交通量分析預測，本路段在目標年110年時，每日由頭城至宜蘭之間有小客車40428輛、小貨車10985輛、大貨車7889輛、大客車1074輛，由宜蘭至羅東之間有小客車48384輛、小貨車12423輛、大貨車6721輛、大客車1062輛，由羅東至蘇澳之間有小客車33706輛、小貨車9266輛、大貨車5292輛、大客車843輛。

表4.4主線交通量預測           目標年：110年

| 路段名稱 | 小客車 | 小貨車 | 大貨車 | 大客車 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 頭城--宜蘭 | 40428 | 10985 | 7889 | 1074 |
| 宜蘭--羅東 | 48384 | 12423 | 6721 | 1062 |
| 羅東--蘇澳 | 33706 | 9266 | 5292 | 843 |

單位：輛/日

綜合上述考量因素，全線先行規劃以四車道施工，可滿足通車年至目標年110年的運輸需求；同時考量宜蘭地區長期發展需求，可先行取得六車道用地，以作為未來拓寬之用。

- 4.2.3設計速率與標準斷面

1.設計速率

本路段規劃路線行經地區均位於蘭陽平原內，依交通部頒「公路路線設計規範」之規定，高速公路行經平原區之最低設計行車速率應介於120kph至80kph，今考量本路段係北銜北宜高速公路南港頭城段，其設計行車速率僅80kph，且未來本路段計畫將接續國道東部公路蘇澳花蓮段，其屬山嶺區國道公路等級，設計行車速率也不可能高於80kph，為避免本路段之行車速率變化過大，故本路段設計速率定為100kph。

2.標準斷面

本路段橫斷面規劃為3.50公尺，中央分隔帶在非都市計畫區內採5.0公尺寬之植生綠帶，行經都市計畫區內則採紐澤西式混泥土護欄寬0.8公尺，內側路肩寬1.0公尺，外側路肩寬2.5公尺。

4.2.4建設時程

本路段預定由政府先行規劃，再辦理民間參與建設之公告招商作業以甄選特許公司，與之協商簽約後，由特許公司辦理工程設計，並由政府取得用地後，交由特許公司施工，至完工通車開始營運總共需時六年，而給予特許公司營運特許年期30年。

表4.5建設時程

|  | 規劃設計及興建期 | 營運期 |
| --- | --- | --- |
| 年 | 86—91 | 92—121 |

- 4.2.5興建經費

本路段興建經費以民國85年幣值為基準，暫依每年3.5%物價指數成長率估算工程經費，以每年12%漲幅另加四成獎勵金，及每公頃再加120萬元之配合施工獎勵金估算用地費，各分年興建資金總需求共計283億元。

表4.6興建成本             單位：百萬元

| 項目 | 當年幣值 |
| --- | --- |
| 規劃設計費 | 186 |
| 工地工程費 | 21682 |
| 監造管理費 | 801 |
| 用地及拆遷補償費 | 5677 |
| 合計 | 28346 |

- 4.2.6營運期收費費率

假設本路段未來交由民間營運時實施匝道收費，依據用路人行駛本路段所節省之行車時間和行車成本，換算為匝道收費費率，營運開始年（民國92年）行駛每公里小型車收費5.87元，大型車收費14.08元，目標年（110年）行駛每公里小型車收費9.92元，大型車收費26.16元。

表4.7營運期收費費率〔18〕      單位：元/車/公里

|  | 營運年（92年） |  | 目標年（110年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 |
| 費率 | 5.87 | 14.08 | 9.92 | 26.16 |

- 4.2.7營運期支出

1.維修管理費

（1）維修管理種類

維修管理成本主要用於管理人員、收費員等薪資費用和公路設施維護及材料供應等項目，參考交通部高速公路局所預估之北宜高速公路維護管理成本一覽表，其中每年維修管理費用項目包含如下：

表4.8維修管理費用項目〔18〕

| 項 目 | 單 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 一般性維護管理成本 | 每公里4百萬元 | 每年物價上漲率4% |
| 橋梁結構整修 | 每公里0.6百萬元 | 通車15年後開始計算，每5年調整經費 |
| 路面整修 | 每公里0.9百萬元 | 通車7年後開始計算，每5年調整經費 |

（2）維修管理費

參考上述編列原則，推估北宜高速公路頭城蘇澳段每年每公里之維修管理費如下表：

表4.9維修管理費〔18〕

| 營運年度 | 92年 | 102年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 維修管理費（百萬元/公里） | 5.9 | 8.3 | 11.7 |

2.重置費

（1）重置種類

參考交通部高速公路局預估之北宜高速公路維護管理成本一覽表，其需重置項目費用如下表：

表4.10重置費用項目〔18〕

| 項目 | 單價 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 交控設備 | 每10年更新設備為原興建工程之1.48倍 | 設備包含交通管制、閉路電視、中央電腦、資料收集、資訊可變標誌等交控相關子系統 |
| 通信系統更新 | 每10年更新設備為原興建工程之1.48倍 | 設備包含有線電話傳輸及電力等 |
| 無線電系統更新 | 每12年更新設備為原興建工程之1.6倍 |  |

（2）重置費

參考上述編列原則，推估北宜高速公路頭城蘇澳段每年每公里之重置費如下表：

表4.11重置費用〔18〕

| 營運年度 | 92年 | 102年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重置費（百萬元/公里） | -- | 58 | 86 |

4.3北宜高速公路南港頭城段工程規劃內容

北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫之財務績效若不佳，無法吸引民間參與投資建設時，除了利用獎參條例的優惠辦法，還會考量搭配各種增加收益之替選方案，其中包括將北宜高速公路南港頭城段以OT方式，一併納入頭城蘇澳段之BOT方案中，亦即由政府興建北宜高速公路南港頭城段，再交由參與投資興建營運頭城蘇澳段之特許公司一併營運；因此以下參據「北宜高速公路細部設計報告」資料介紹北宜高速公路南港頭城段之工程規劃背景〔18〕：

4.3.1路線概述及工程特性

北宜高速公路南港頭城段計畫西以南港系統交流道與北二高銜接，經石碇、坪林、止於宜蘭縣頭城鎮，路線穿越雪山山脈，採隧道及橋樑為主體，全長30.5公里，其中隧道五座總長約20.1公里（約佔65%），大小橋樑四十餘座，總長約5.4公里（約佔20%），其餘5公里為路工段（約佔15%）；全線設置南港系統交流道、石碇交流道、頭城交流道共三處及坪林行控中心專用道一處，另於石碇設休息站一處。

表4.12北宜高速公路南港頭城段工程特性

| 路段名稱 | 交流道間距 （公里） | 工程特性（公里） |  |  | 用地面積 （公頃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路堤 | 橋梁 | 隧道 |  |
| 南港--石碇 | 5 | 5.0 | 5.4 | 20.1 | 139 |
| 石碇--坪林 | 10.5 |  |  |  |  |
| 坪林--頭城 | 15 |  |  |  |  |
| 小計 | 30.5 |  |  |  |  |

4.3.2主線交通量

經交通量分析預測，本路段在目標年110年時，每日由南港至石碇之間有小型車34232輛、大型車8657輛，由石碇至坪林之間有小型車32590輛、大型車8627輛，由坪林至頭城之間有小型車36026輛、大型車8405輛。

表4.13主線交通量預測        目標年：110年

| 路段名稱 | 小型車 | 大型車 |
| --- | --- | --- |
| 南港—石碇 | 34232 | 8657 |
| 石碇—坪林 | 32590 | 8627 |
| 坪林—頭城 | 30026 | 8405 |

4.3.3建設時程

本路段業由政府規劃設計並取得用地，目前正在施工中，共需時12年，完工後交由參與投資興建營運頭城蘇澳段之特許公司一併營運，並給予特許公司營運特許年期30年。

表4.14建設時程

| 期間 | 規劃設計及興建期 | 營運期 |
| --- | --- | --- |
| 年 | 80—91 | 92—121 |

4.3.4營運期收費費率

假設本路段未來交由民間營運時實施匝道收費，依據用路人行駛本路段所節省之行車時間和行車成本，換算為匝道收費費率，營運開始年（民國92年）行駛每公里小型車收費5.87元，大型車收費14.08元，目標年（110年）行駛每公里小型車收費9.92元，大型車收費26.16元。與頭城蘇澳段每公里收費費率相同。

4.15營運期收費費率〔18〕    單位：元/車/公里

|  | 營運年（92年） |  | 目標年（110年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 |
| 費率 | 5.87 | 14.08 | 9.92 | 26.16 |

4.3.5營運期支出

- 1.維修管理費

（1）維修管理種類

參考交通部高速公路局所預估之北宜高速公路維護管理成本一覽表，其中每年維修管理費用項目包含如下表：

表4.16維修管理費用項目〔18〕

| 項目 | 單價 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一般性維護管理成本 | 每公里4百萬元 | 每年物價上漲率4% |
| 橋梁結構整修 | 每公里0.6百萬元 | 通車15年後開始計算，每5年調整經費 |
| 路面整修 | 每公里0.9百萬元 | 通車7年後開始計算，每5年調整經費 |
| 隧道電費 | 以容量17000仟瓦計算基本電費，流動電費以40%基本容量，即6800度計算，逐年增加0.5% |  |

- （2）維修管理費

參考上述編列原則，推估北宜高速公路南港頭城段每年每公里之維修管理費如下表：

表4.17維修管理費用〔18〕

| 營運年度 | 92年 | 102年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 維修管理費（百萬元/公里） | 9.5 | 13.4 | 19.0 |

- 2.重置費

（1）重置種類

參考交通部高速公路局所預估之北宜高速公路維護管理成本一覽表，其需重置項目費用如下表：

表4.18重置費用項目〔18〕

| 項目 | 單價 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 交控設備 | 每10年更新設備為原興建工程之1.48倍 | 設備包含交通管制、閉路電視、中央電腦、資料收集、資訊可變標誌等交控相關子系統 |
| 通信系統更新 | 每10年更新設備為原興建工程之1.48倍 | 設備包含有線電話傳輸及電力等 |
| 隧道機電更新 | 每10年更新設備為原興建工程之1.48倍 | 設備包含隧道電力、通風、照明消防、火警及監控等 |
| 無線電系統更新 | 每12年更新設備為原興建工程之1.6倍 |  |

- （2）重置費

參考上述編列原則，推估北宜高速公路南港頭城段每年每公里之重置費如下表：

表4.19重置費用〔18〕

| 營運年度 | 92年 | 102年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重置費（百萬元/公里） | -- | 335 | 499 |