國立交通大學

運輸工程與管理學系

碩 士 論 文

整合公路平面與縱斷線形幾何設計最佳化之研究

研 究 生：陳謂熊

指導教授：吳水威

中華民國八十九年六月

整合公路平面與縱斷線形幾何設計最佳化之研究

學生：陳謂熊                          指導教授：吳水威

國立交通大學運輸工程與管理學系

摘          要

公路之設計過程中常缺乏以符合成本最佳化設計，一般設計皆是先由踏勘、初測、定測，然後依照工程師經驗以符合設計速度之幾何設計規範設計，故需要花費大量的人工不斷的修正，以期能達到最好的設計。而在地勢起伏的丘陵與山嶺區公路幾何設計之過程複雜及需要大量數據運算，相當費時、費力、費資，且由於設計工作複雜，以人工設計能滿足規範設計已屬不易，尚無法運用有效的系統方法設計出成本最佳化設計。而一般幾何設計規範皆以平面座標觀點規定平面線型之直線、緩和曲線、圓曲線、超高、曲線半徑、設計速度與縱坡度之凸豎曲線、凹豎曲線規範，至於平面與縱斷線形立體之整合觀點，目前只有定性方面的描述，且一般也常被設計者所忽略。因此本研究以整合平面線形與縱斷線形觀點，以達到行車安全及視覺下，構建數學規劃模式，求解整合成本最佳化問題，以達到路工費用、行車與養護費成本最小化的目標。

本研究將考慮行車視距、行車速率、超高、摩擦力、平曲線半徑、緩和曲線、縱坡度、豎曲線參數為因素，納入公路平面線形與縱斷線形之限制範圍，例如最大縱坡度、曲線關係、切線轉點與縱坡度變化點關係、最短視距、豎曲線最小縱坡、最大超高、設計速率等，而整合公路平面線形與縱斷線形之成本最佳化設計，並以工程成本、行車成本及養護成本最小化為目標。最後推導出定量限制與目標式數學規劃模式，利用現有套裝程式Lingo於Pentum電腦WindowNT系統下進行修正單純法求解。並應用Surfer6套裝程式進行三度空間（3-D）繪製公路立體圖。經由本研究可建立起一套有系統的符合平面及縱斷線形之幾何設計模式，有效精簡人力、物力、財力，以達到成本最佳化的目的。本模式先以例題測試可用性後，再以公路設計實例進行實測分析。

The Study of Coordinating Highway Horizontal and Vertical Geometry Alignment Optimization

Student：Wei-Hsiung Chen         Advisors：Shoei-Uei Wu

Institute of Transportation Engineering and Management

National Chiao Tung University

ABSTRACT

Designing highway procedure usually lack of accomplishing optimal cost design. It always previously apply reconnaissance, preliminary survey, final location survey, then according it’s designing velocity and geometry specification to design highway by engineer experience. Therefore it must consume amount of labor to revise, expecting to achieve best designation. Because of mountainous and hilly terrain contenting up and down topography, so it needs complex geometry designation and a mount of data to calculate. It wastes of time, labor and money.

Due to geometry designation and specification viewing 2–dimention space concepts of horizontal alignment (line, transition curve, curve), super elevation, radius, designing velocity and vertical alignment (crest and sag curve), 3-dimention space design only qualify statement, none of quantitative analysis and guideline.

In this research, on the circumstance of driving and view safety , we coordinate horizontal and vertical 3-dimention space to lay out highway earthwork designation and formulate mathematical models in order to optimizing achieve the minimum cost of earthwork、retaining wall、operation and maintain goal. In considering of sight distance, speed, super elevation, friction, curve radium, transition, grade line, crest parameters elements, we contain horizontal and vertical alignment restraints, ex., maximum grade line, curve relationship, tangent transitional point, grade line variation point relationship, minimum sight distance, vertical alignment minimum gradient, maximum super elevation etc.. Finally we formulate certain object and constraint mathematical models and make use of lingo program under window NT system by revised simplex method, 3-d graph by sufer6 program.

This research can establish available coordinating horizontal and vertical alignment geometric model, efficiently condense labor, material, goods, to achieve optimal cost objection. This model firstly test by example in order to regard it’s practice, then we apply practical designing highway case to practical analysis.

誌謝

本論文能順利完成，指導教授吳水威博士的諄諄教誨，細心指導，居功蹶偉。師恩浩瀚，非數語能道盡。

口試期間，承蒙龍天立教授、陳武正教授之逐字斧正，並提供許多寶貴意見，使本論文得以呈現更完整的面貌。他們謙沖的風範以及對後學晚輩的提攜態度，我將永遠銘記在心。

求學與寫論文期間，感謝惠如與凱傑同學慷慨提供寶貴資源與協助，致使在昏暗的天空中露出曙光，也使得一切困頓化成柳暗花明又一村，最後能夠度過重重困難，完成學業。

求學期間，感謝張新立博士、卓訓榮博士、王晉元博士、謝尚行博士、吳宗修博士、韓復華博士、許巧鶯博士師長之諄諄教誨，特此深表謝意。

最後，謹以本論文獻給敬愛父母及所有親愛的好友。

目           錄

頁次

中文摘要………………………………………………………..   Ⅰ

英文摘要………………………………………………………..   Ⅱ

誌謝    ………………………………………………………..    Ⅲ

目錄    ………………………………………………………..    Ⅳ

表目錄  ………………………………………………………..   Ⅵ

圖目錄  ………………………………………………………..   Ⅶ

第一章 諸論…………………………………………………….   1

1.1研究動機………………………………………………….    1

1.2研究目的………………………………………………….    2

1.3研究內容與項目…………………………………………     2

1.4研究方法與流程…………………………………………     4

1.4研究方法與流程…………………………………………     4

第二章 文獻回顧…………………………………………….    7

2.1公路平面幾何設計理論及運用…………………………     7

2.2公路縱斷幾何設計理論與運用………………………..    13

2.3整合公路平面與縱斷幾何設計理論及應用…………..    17

2.4最佳化理論及求解……………………………………..    20

2.5 小結…………………………………………………….     21

第三章 模式之構建………………………………………..    23

3.1基本概念……………………………………………….     23

3.2基本假設……………………………………………….     24

3.3參數及決策變數分析…………………………………      25

3.4目標函數………………………………………………      29

3.5限制式……………………………………………….       33

3.6小結…………………………………………………………. 38

第四章 模式之測試與求解………………………………     42

4.1 模式求解方法分析……………………………………     42

4.2 測試與求解………………………………………………   46

4.3 求解特性驗證………………………………………….    54

4.4 敏感度分析……………………………………………..   57

第五章 模式實測應用…………………………………..     58

5.1前言……………………………………………………     58

5.2模式基本資料說明……………………………………     58

5.3實測結果………………………………………………     60

5.4實測結果分析…………………………………………     72

第六章 結論與建議………………………………………     74

6.1結論……………………………………………………     74

6.2建議…………………………………………………..     75

參考文獻……………………………………………………     76

附錄A………………………………………………………      79

附錄B………………………………………………………      84

簡歷………………………………………………………        89

表           目           錄

頁次

表3.1目標式彙總表………………………………………….    39

表3.2限制條件彙總表………………………………………     40

表4.1測試例參數表    …………………………………...    48

表4.2工程費用參數表    ………………………………….    49

表4.3例題測試規模與求解時間…………………………...    49

表4.4例題測試求解結果…………………………………..     50

表4.5豎曲線坡度差核對表………………………………...    53

表4.6例題測試求解結果…………………………………...    54

表4.7借土與棄土單價成本變動測試規模與求解時間…….    56

表4.8借土與棄土單價成本變動測試一測試求解結果…..     56

表4.9借土與棄土單價成本變動測試二測試求解結果…..     57

表5.1實例參數表……………………………..…………..     59

表5.2工程費用參數表    …………………………..…..     60

表5.3實例1規模與求解時間   …………………………..    61

表5.4實例1求解結果    ………………………………...    61

表5.5實例2規模與求解時間   …………………………….    65

表5.6實例2求解結果    …………………………………...    65

表5.7實例3規模與求解時間………………………………...    68

表5.8實例3求解結果    …………………………………...    68

表5.9實例原設計結果    ……………………………………   71

圖           目           錄

頁次

圖1.1研究流程圖……………………………………………..    6

圖1.2研究架構圖…………………………………………..      7

圖3.1決策變數示意圖   …………………………………..    29

圖3.2整樁橫斷面示意圖   ……………………………….     30

圖3.3工程費用函數分段線性逼近與平移示意圖   …...     32

圖3.4淨土方函數ghi(Yi-Hi)與Yi-Hi關係示意圖 .…..     33

圖4.1模式求解流程圖………………………………………..   44

圖4.2工程費用函數分段線性逼近示意圖………………...    46

圖4.3例題測試結果平面與縱斷面圖……………………..     51

圖4.4例題測試結果立體圖………………………………..     52

圖4.5本研究模式與李宇欣模式比較圖…………………..     55

圖5.1實例1縱斷面成果圖………………………………..     63

圖5.2實例1平面成果圖 …………………………………..    63

圖5.3實例1立體成果圖 ………………………………...     64

圖5.4實例2縱斷面成果圖…………………………………..   67

圖5.5實例2立體成果圖 …………………………………..    67

圖5.6實例3縱斷面成果圖 ………………………………..    70

圖5.7實例3立體成果圖 ……………………………….….    71

- 諸論

- 1 研究動機

公路規劃方面可預先依照各種蒐集資料建立起GIS各層電子地圖資料，再採取避開房屋密集地區、地質不良區(含有斷層、地下水位高、沉泥、破碎地帶..等)、生態保護區、景觀維護區、文化古蹟區、環境影響評估有影響區、影響都市機能區、影響交通路網區，最後篩選出最可行公路路線走廊，根據此再進一步踏勘修訂路線。經選線踏勘(Reconnaissance)在1/5000~1/25000地形圖或航空攝影圖上取得幾條大略可行之路線、估算大略工程費用、並考量交通、政治、經濟、軍事..等評估優缺點，供初測(Preliminary Survey)選用其中最理想一條或二條路線；初測即在1/2500~1/5000地形圖上決定平面線形位置，並再詳細測量縱橫斷面，求出挖填面積，計算土石方數量，比較各線優劣，以便選出最合適的路線供細部設計用，最後完成座標計算，確定路線位置；最後再進行定測(Final Location Survey)即在1/500~1/1000地形圖上檢討路線之優劣，修正不合理之處，重新檢討平面線形與縱斷線形之配合，計算土石方數量及中心線上各樁點座標，而後至現場定出中心線位置，實地測量縱橫斷面供最後調整，再做橋樑、隧道、箱涵等結構物之詳細設計，繪製土積圖，分配土石方數量，計算工程費用。這些公路設計可輔以電腦輔助繪圖軟體AutoCAD顯示地形及路線三度空間圖，並以程式語言AutoLISP或TURBO C來設計公路線型設計模組，並引用已紀錄為X.Y.Z直角座標之地面各主要之里程、高程，且經內差推值而成為一規則網格方式之點位資料，將之建成資料檔案，以提供各種不同圖層應用之數值地型(Digital Terrain Model)做電腦化自動標準公路線形設計[25,37 ,38]。

但是整個設計仍只是憑著個人經驗與現有公路路線設計規範手冊作2-D設計，故常常可能設計出許多各式各樣不同的設計，但是均不是最佳化設計。所設計出來的結果常常是因設計者與決策者不同而異，無法達到符合3-D幾何設計之最佳化設計，不但無法節省建造經費與維護經費，也無法完全使行車達到舒適，而且最後完成後常常發生肇事，無法達到運輸安全功能。考慮道路沿線安全與視覺，最佳方法就是同時考慮平面線形與縱斷線形。一般幾何設計皆事先決定平面線形幾何設計後，再調整縱斷線形設計，故個人安全無法由對道路造成危害的環境中呈現出來。Kihlber和Tharp(1968)在一項美國的研究中發現存在著類似兩個或更多個因素(坡度、曲線、交叉路口、建築物)使得事故率上升，幾何要素組合的存在較個別的因素有較高的事故率[25]，因此公路沿線平面與縱斷的一致性是非常重要的。由於地形地物之複雜與設計者之習慣等因素，常忽略公路沿線平面與縱斷的一致性，忽略了如何使設計出來的公路能達到整合平面與縱斷效果的最佳化幾何設計，常常會發生設計出之公路無法達到安全、美觀目的，施工時遭到民眾抗爭，需要變更設計，費時、費力、費錢。更是有時受到政治因素影響，倉促趕緊趕工完成，但俟完工通車後即因為當初未考慮完整幾何設計，行駛道路無法保持安全，致常常發生車禍，最後只能以交通工程亡羊補牢方法改善。而交通工程改善方法雖然能有急速改善效果，但是仍無法根本有效解決問題，其間所花費之社會成本與大眾福利已是無法由任何方式來彌補。因此本研究擬發展出一套模式可以兼顧到平面與縱斷觀念，設計出最佳化的路工，並提供相關後續研究之重要參考，係一值得研究課題。

1.2  研究目的

本研究的主要目的在於應用最佳化模式，以解決符合公路平面與縱斷幾何最佳化設計問題。因此，本研究的目的為：

（1）公路平面、縱斷線形幾何設計基本要素之特性分析。

（2）分析數學規劃模式變數與曲線半徑、超高、速度、視距、縱坡

度….等要素之間的關係。

（3）構建具有整合平面與縱斷線形幾何設計之數學規劃最佳化模

式。

(4) 最佳化模式求解探討與運用。

（5）實測分析。

1.3 研究內容與項目

本研究內容可依研究步驟說明如下：

(1)界定研究範圍與內容
    為了進行本項研究，應對研究範圍與內容予以界定，俾助於研究之進行。而研究範圍係限制於適用於丘陵與山嶺區郊區雙車道公路使用，並以我國公路路線規範及AASHTO為藍本,針對公路平面與縱斷之整合無橋樑與隧道路工最佳化問題研究，並構建最佳化模式，經測試之後再以實例作研究分析。

主要研究內容：（1）公路平面、縱斷線形幾何設計基本要素之特性分析。（2）模式之構建。(3)模式之測試與求解。(4)模式實測應用。

(2)研究方法
       本研究所採用方法為：
   (1)數學規劃方法與最佳化理論

(2)數學規劃方法構建整合平面與縱斷線形幾何設計模式，並最佳化求解之。

(3)電腦程式LINGO運用於構建模式運算成果與分析，並以SURFER6套裝軟體繪製3-D公路立體圖。

(3)文獻回顧
     蒐集國內外相關文獻，並進行回顧研析，而主要文獻有：
（1）平面幾何設計之探討
（2）縱斷幾何設計之探討
 (3）整合平面與縱斷幾何設計之探討

(4) 最佳化理論及求解

(4)整合平面與縱斷幾何設計模式之建立
    依循本研究模式架構、行車安全與視覺及路線幾何設計邏輯、我國公路路線設計與AASHTO規範，建立整合平面與縱斷幾何設計模式，包括目標函數與限制式之建立。

(5)模式測試求解與實證應用
    研析整合設計模式之最佳化求解方法，進而針對構建模式實施測試求解，以了解構建之模式可用性，最後再以實際案例運用模式運算成果並分析。

(6)結論與建議
    將本研究綜合做成結論與建議，預期研究成果將有實用價值，並可提供後續相關研究之重要參考。

  - 研究方法與流程

本研究主要利用數學模式，建立整合公路平面與縱斷線形幾何設計模式並以最佳化求解之，而本模式之規劃目標為路工成本及行車、養護成本最小化，目標函數包括挖方、填方、棄土、借土、擋土牆結構、邊坡穩定處理之工程費與行車、養護費用，再以數學規劃方法尋找對於平面及縱斷之行車安全、路線視覺、及我國公路路線規範在路線幾何設計中之限制，建立起相關限制式。前述經邏輯推演可建立起數學規劃模式與研析求解方法，最後再利用構建之數學規劃模式對假設案例與蒐集實例，應用LINGO電腦程式求解，再以SURFER6套裝程式繪製3-D立體圖。

至於本研究之研究流程圖如1.1圖所示，首先確定研究目的，界定研究範圍與內容，提出研究方法，然後回顧相關文獻，藉由相關文獻之研讀激發出相關本研究之理念與研究架構，依據研究理念與架構循序漸進推導及構建出數學規劃模式，然後進行模式測試求解與實證應用，最後提出結論與建議，供後續研究者參考。

本研究架構可以1.2圖表示，即先對相關公路平面與縱斷幾何設計做探討，再來進行工程成本目標建立：包括挖方、填方、擋土牆、邊坡處理及借土、填土工程成本最小化之建立。分析及建立設計速率、摩擦係數、最短視距、平曲線最小半徑、超高限制與平面行車路線限制關係及最大縱坡度、豎曲線最短長度與設計高程限制關係。完成建立整合平面與縱斷幾何設計模式之後，先進行測試求解與實證應用，俟求得成效與成果後，最後再做結論與建議。

研究目的

構建模式

模式測試求解

界定研究範圍與內容

研究方法

文獻回顧

整合平面與縱斷幾何設計之探討

平面幾何設計

之探討

縱斷幾何設計

之探討

建立模式架構

數學規劃

模式實證應用

資料收集

結論與建議

圖1.1 研究流程圖

工程成本 行車成本 挖方、填方 擋土牆 IP與VP關係 凸與凹豎曲線半徑關係 邊坡處理 借土、棄土 養護成本 最大縱坡度與合成坡度 豎曲線最小縱坡差 曲線長受視距限制 數學規劃最佳化理論 最 小 成 本 目 標 式 限 制 式 圖1.2 研究架構圖

公路幾何

設計探討

最短視距

超高

曲線關係

設計速度

摩擦係數

平曲線半徑

模式

測

試

與

求

解

結

論

與

建

議

第二章 文獻回顧

本研究係探討公路平面、縱斷設置最佳化幾何設計問題，因此對公路平面幾何設計、縱斷幾何設計、整合公路平面與縱斷幾何設計方面之理論與應用進行文獻回顧與分析。

  - 公路平面幾何設計理論及應用

平面幾何設計主要因素為設計速率、視距、曲線半徑、超高、緩和曲線。其說明如下：

(1)設計速率

設計速率是指在狀況良好的公路上，車輛能安全行駛之最高速率。此一速度應配合自然地形、交通量、經濟條件、兩旁土地使用及公路型式而決定。設計速率一旦確定後，公路各部分設計項目均應以此一速率為依據，藉以設計出平衡系統。因此所有各部分設計項目皆應隨設計速率之變異而增減[1][2][29][31]。

我國公路路線設計規範規定公路等級依最低設計速率、地區分類與功能系統、行政系統等因素，分為六級。六級路在特殊地形之山嶺區，其最低設計速率得採用25km/hr。[35]

(2)視距

視距為駕駛人沿著公路前方能看見的距離，乃指車輛駕駛員，視及公路上之障礙物，開始煞車而至停車，或躲避障礙物，或超越障礙物，而由車上1.2公尺之高度，到車道中心線10公分高的障礙物頂點，沿車道中心線所量的距離。[2][3][28]

視距可分為停車視距，超車視距及應變視距，分別簡敘述如下：

停車視距為駕駛員在設計速率行駛狀態中，能有足夠的視距發現前面障礙物，開始煞車而安全地煞停於路線障礙物之前[31]。停車視距可分成兩部分，第一部份是由看到障礙物到開始踩煞車所行距離Dp=0.278Vt，另一部份是由煞車到完全停止所行的距離。依設計觀點，一般假設前後發生時間為2.5秒，最初感覺時間為1.5秒，後來煞車的反映時間為1秒 [30][2]。

超車視距為設計供在雙向車道上運行之車輛，能安全完成超車動作之視距[31][1]。視距出發點的高度即為駕駛人在駕駛台上眼睛的高度，一般以1.1公尺計算，以此高度標準來量度超車視距，以便車輛在迎面來車相遇之前，回到自己原來一側的車道上，同時又不致攔截被超車車輛之通行。[2][30]

應變視距為在路況中非預期或較複雜的資訊、障礙，可能影響辨識或認知其潛在危險性，駕駛人得以安全有效地選擇適當車道、車速，完成安全駕駛之視距。[35]

我國公路路線規範規定依設計速率分別訂出停車視距、應變視距、超車視距之最小值與標準值，在一般情況宜採取標準值。視距丈量規定駕駛人視點高為1.05公尺，目標物高停車視距0.15公尺、應變視距0.15公尺、超車視距1.30公尺，以內線車道中心丈量平縱面視線方向可視距離之最小值[35]

(3)曲線半徑

曲線半徑受車輛長度、視距、行車速度及路面摩擦力之限制所影響，說明如下：[28][2][3]

曲線半徑受車輛長度所限制：設計公路彎路時，必須考慮使大卡車、拖車、貨車等長度車輛能自由通行。如車輛長度大，則曲線半徑大。

曲線半徑受視距所限制：公路於曲線區域，高速行駛之車輛，當視及對面來車後即煞車，應可安然避免互撞而停車。故於曲線部分，視距為限制曲線半徑之主要因素。

曲線半徑受行車速度及路面摩擦力所限制：車輛在曲線部份以較高速度行駛時，曲線半徑直接與車速、超高及路面摩擦阻力有關。

在做幾何設計時，首需建立設計速率、曲線半徑以及超高間的互相關係式。[2][30]

Rmin=Vd2127(emax+fs)     我國公路路線規範規定平面線最小半徑依設計速率及最大超高而編訂[35]。

(4)超高

凡物體作圓周運動時均會產生離心力，汽車以高速行駛於圓曲線上時亦然，因此離心力將使汽車逸出路基外之趨勢，為防止車輛傾倒、逸出路外及路面受磨損，乘車人員舒適感等因素，需設超高，以抵抗離心力[2][30]。

超高值通常由1%到10%。影響超高值選定的因素，計有結冰問題限制了最大超高值，以及排水問題限制了超高最小值[2][30]。AASHTO將最大超高值分為五級：0.04-0.06，0.06-0.08，0.08-0.10，0.10-0.12[1]。

我國公路路線規範規定超高限制方面有：最小超高依正常路拱規定(公路局所轄公路系統於設計時，正常路拱採2%);最大超高範圍依區位及氣候規定分為三級，鄉村一般地區：0.08-0.10，鄉村冰雪地區；0.06-0.08，都市計劃地區：0.04-0.08[35]。全超高值計算基於車輛行駛平均速率(Vr)不等於道路設計速率及避免摩擦力過大使乘客駕駛不舒服，故假設摩擦係數之變化以車輛行駛平均速率時，當離心力與最大超高平衡時之平曲線半徑Rr為分界，依不對稱拋物線配置來推算所需超高值。

Rr=Vr2127emax

(5)緩和曲線

R∗L=Aalignl2      依水平曲率與逐漸變化的超高作為基礎，使車輛能隨著道路變化，順利進入與離開圓曲線[2][30]。最常用的緩和曲線為克羅梭曲線。該曲線是螺旋曲線之一種，是由某種形的路線將轉變於曲線時，最適宜行車的路線形式，因它的線形不但視覺上非常美觀，而乘車人在感覺上亦頗舒適。且駕駛人在行車時，可不必精神過分關注方向盤，而能順其自然輕鬆的駕駛自如。現在日本、德國歐洲各國都已普遍採用克羅梭曲線，我國亦大量使用。克羅梭曲線形狀隨曲線延長而曲率亦隨比例增大。

A：克羅梭參數,R：克羅梭終點之圓曲線半徑，L：克羅梭之長度[28]

對於公路平曲線選擇應盡可能以曲線設置，然後以緩和曲線(一般為克羅梭曲線)連接，以避免採用直線過長，對駕駛員形成單調枯燥無味，精神鬆懈，注意力廢馳，發生車禍[28]。

我國公路路線規範規定最短緩和曲線不得短於超高漸變段，一般情況宜採用標準值。[35]

平面幾何設計相關研究論文敘述如下：

(1)Harwood And Lamm [5]針對1990 AASHTO規定小客車與卡車平面曲線之選取半徑、超高、緩和曲線設計與幾何設計規範所考慮駕駛者舒適度、摩擦力需求、滾動門檻因素做說明，並以滑動與滾動基本假設評估AASHTO Green Book Table Ⅲ6高速度開放公路與AASHTO Green Table Ⅲ17低速度叉路口與轉換道路之滑動與滾動安全範圍 。所謂安全範圍為增加側向加速度使車輛可忍受不滑動或滾動之增加側向加速度範圍。

滑動狀況基本假設：卡車、客車以設計速度行駛於固定半徑道路；客車煞車摩擦係數為0.4(32km/hr)-0.28(113km/hr),潮濕為0.65，實際路面輪胎摩擦係數為1.45倍車輪煞車摩擦係數；客車安全範圍為濕路面輪胎摩擦(1.45倍AASHTO車輪煞車係數)減去最大容許側加速度fmax。卡車有效摩擦為0.1倍之客車最大容許側加速度fmax，卡車輪胎與路面摩擦為0.7倍客車輪胎與路面摩擦；卡車安全範圍為輪胎與路面摩擦減有效摩擦。

滾動狀況基本假設：客車有高滾動門檻為1.2g。大部分不穩定卡車有滾動門檻為0.27-0.4g，大部分卡車有實體較高的滾動門檻。安全範圍為滾動門檻值減去最大容許側加速度。

經核算結果發現目前AASHTO Green Book Table Ⅲ6平面曲線設計規範對郊區與高速市區道路提供合適滑動與滾動安全範圍；AASHTO Green Table Ⅲ-16、-17平面曲線設計規範對一般行駛於低速度叉路口、轉換道路與低速市區道路小客車相當合適，但對於所有卡車就不適合。

(2)Fitzpatrick[7]對相關平曲線之橫向摩擦係數、緩和曲線與超高幾何設計歷史與文獻回顧，以得知平曲線設計之需要。

e+f=V2127R回顧超高方面：質點方程式(Point-Mass Equation)以超高及橫向摩擦係數決定曲線最小半徑、

設計曲線半徑大於最小半徑時，Green Book提供5種依不同半徑取得超高與摩擦方法。方法1線性相關；方法2以最大摩擦力抵抗離心力，以曲率線性相關求取超高，直到最大超高；方法3只以超高抵抗離心力直到最大超高，以曲率線性相關求取摩擦力，直到最大摩擦力；方法4與前法相同，但以平均行駛速率替代設計速率；方法5超高與橫向摩擦採曲線相關。高速率設計採方法5；低速率設計採方法2，因為城市區域駕駛較能容忍不舒適，因此可以增加摩擦力來設計平面曲線。

橫向摩擦係數為車輛行駛於曲線上輪胎與路面受不平衡側向力所產生，橫向摩擦係數不得超過急迫滑動摩擦係數，可提供駕駛者舒適與安全。

緩和曲線由切線延伸段(Tangent Runout)與超高漸變段(Super elevation Runoff)組成，由正常路拱至超高為零之超漸變長度為切線延伸段，由超高為零至全超高之超漸變段為超高漸變段。

文獻回顧郊區公路及高速市區道路： 1920 AASHTO超高為0.08；1941 AASHTO最大超高規定為0.12下雪結冰為0.08，此目前仍沿用。從1954開始曲線半徑大於最小半徑之分配超高方法不變。橫向摩擦係數1990 Green Book是由1930與1940一些研究資料以線性相關取得。超高漸變段1941 AASHTO依駕駛接近曲線足夠避免形狀扭曲，所有速度超高漸變率為1/200，1954 AASHTO 對設計速度80.4 kph 使用超高漸變率為1/200，其他設計速度各有不同超高漸變率。1954 AASHTO亦規定最短超高漸變段約為設計速度行駛2秒距離與多於雙車道之係數。1984 AASHTO有切線延伸段規定。

低速城市街道：1984與1990 AASHTO最大超高規定為0.04或0.06。超高與曲率分布依照假設離心力以直接比例橫向摩擦力抵抗直到最大摩擦力，故超高以直接比例使用直到最大超高。摩擦曲線是基於忍受不舒服程度與提供在正常城市環境駕駛下抵抗滑動合理安全範圍。超高漸變段長度以包括橫向摩擦係數改變率C之方程式計算得到。

交叉路段：50年來最大超高沒重要改變，1940 AASHTO超高規定轉換速率64.4kph與80.4kph為0.1；48.3kph為0.05。1954，1965，1984，1990最大超高一般規定在0.06至0.12。1940 AASHTO規定32.2kph摩擦安全係數為1.3，80.4kph摩擦安全係數為1.6，1954 AASHTO不使用安全係數用不同摩擦係數，以後1965，1984，1990沒改變。1990與1984 AASHTO  以雙車道邊沿與中心線相關改變率計算超高漸變段。並對摩擦力、質點方程式、卡車設計實際效果最近研究文獻提出簡要說明。

橫向摩擦係數之選擇在於行駛於限制速度下能確保行車舒適，緩和曲線長度是由不太快速變化之超高外形與行車舒適決定。最後提出超高設計使用橫向摩擦係數大多採用車輛乘客舒適度為選擇準則，即假設駕駛員在曲線上限制車速，以確保車輛乘客舒適與不平衡橫向摩擦導致不舒服的準則。並建議在超高設計使用橫向摩擦係數方面，郊區公路及高速市區道路、低速城市街道、轉換道路與交叉路段平曲線設計方面及緩和曲線長度方面可再作研究。因為目前大都基於有限實驗資料與現存操作而無支持材料，不同設計準則亦能提供增加設計者在設計公路時，有能力嘗試設計出符合現存駕駛道路之公路。

(3)kontaratos, Psarinos,and Yotis[8]對於決定曲線最小半徑提出Enriched Bicycle Model,(描述車輛行駛之駕駛模式)此模式不同於一般將車假設為簡單質點，道路為無縱坡曲面，車輛行駛由設計規範決定側摩擦值之車路模式(Vehicle-Road Model)，而是假設車輛有高度、內外車輪受力相同，受力前後輪依賴車輛駕駛型態而定，以三度空間受力情形分析內動力：即考慮行駛速度與縱坡；分析外動力：即考慮各國與地點不同車輛特性(重心軸距、車高)與路面狀況。摩擦係數受輪胎型式狀況、路面型式狀況、氣候狀況、汽車與駕駛行駛與煞車狀況影響亦隨車速而減小；RAS(1984)規範之摩擦係數比AASHTO(1990)小些。經數量分析發現平曲線半徑與縱坡有強烈關係，因此設計時平面與縱坡應一並考慮；增加縱坡度將增加最小曲線半徑；最小曲線半徑增加則速度與縱坡度增加；最小曲線半徑AASHTO(1990)與RAS(1984) 規範比實際低。

(4)Lamm and Smith [4]鑑於公路彎道與緩和曲線區段肇事死亡者最多及多車道較為安全，故本文即在探討郊區雙車道平曲線問題。首先是TRB meeting(1992) H. Lunenfeld依據人因提出兩種安全評估準則以判斷平曲線是否為良好、普通、不好。第一種評估準則是對兩連續設計元素(切線到曲線或曲線到曲線)之行車速度與肇事風險作多重回歸分析而得各前後線段觀測85%速率差絕對值範圍評估。第二種評估準則為單一設計元素(切線或曲線)之設計速率(Vd)與觀測85%之速率(V85)差絕對值範圍評估。前兩種評估準則速度差絕對值小於等於10kph為曲線可期望Good，界於10kph與20kph之間或等於20kph為考慮摩擦滑動Fair，大於20kph為非曲線Poor。平曲線考慮道路特性一致性極為重要，在美國平曲線主要是取得公路美觀與安全，平面與縱斷可取得美觀3D空間設置。AASHTO Green Book(1990)提出：所有適切的公路特性應相關於設計速率並取得平衡；改變增加設計速率不得比16kph大；使用較大視距或良好平曲線最好；平曲線使用短曲線應避免，因會導致駕駛不佳；已設計速率設置使用最大曲率曲線應避免，設計者應企圖使用一般平坦曲線，以保持最大臨界狀況；一致性的設置應尋找，長切線終點不應有尖短曲線，突然改變於平坦曲線應避免。在德國道路系統是以道路網路功能與不同群族種類、交通品質容量需求分類；在長道路段設計速率保持常數，改變道路特性則相對改變設計速率；Vd與V85在設計段皆應有一致性，並應有曲線選擇為佳與不佳等則相關設計，在長道路連續相同道路群和種類有一致性的曲線設置是非常重要，車流和道路斷面、駕駛視覺、道路特性影響極大。

(5)林蓁[34]對高速公路交流道平面線形以直線、曲線、緩和曲線為基本組成元素，在各種組合成最佳化數學模式過程中，不斷地選擇不同的圓或直線，並以小幅度改變其幾何屬性，再配置適合的緩和曲線連接以保持各匝道的完整性；對於兩匝道之最短安全側距做限制並判斷與計算最短距離、決定臨界距離；以達成交流道總用地面積或交流道總長度最小化為目的，並以啟發式演算法之門檻接受法求解研究。在模式驗證中，以三個不同的交流道分別對門檻接受法應用於本模式效果、在最佳化的同時模式在兩匝道間最短距離限制上判斷的正確性、中山高速公路台南系統交流道部分匝道的平面線形進行最佳化三方面，驗證模式的正確性與計算效率。由模式驗證結果得知，研究提出之模式可有效設計出高速公路交流道的平面線形。

2.2 公路縱斷幾何設計理論及應用

縱斷幾何設計主要因素有縱坡度、凸豎曲線與凹豎曲線。

(1)縱坡度

為路面縱斷面之傾斜度，通常以兩點間距離與兩點間高度之比表示之[28]。坡度會影響速率、容量以及運行費用。[30]公路縱坡度為考慮安全與效益有最大縱坡度與坡道之臨界長度限制[31]。在交通量多而坡度較陡的地形，應視實地情況設置爬坡道，專供卡車等重車通行[29]。為利於公路路面排水，以避免影響交通效率及公路壽命，設有最小坡度限制。

我國公路路線規範規定開挖路段考慮排水之路塹最小縱坡度以0.3%-0.5%為宜。最大縱坡度按設計速率規定，一般採標準值。但冰雪地區不得大於8%，多雨地區不得大於10%。[35]

(2)凸豎曲線

公路路線上相鄰兩縱坡度，其坡度差大於某值時，為避免車輛發生撞擊，消除交角，使行車舒適，增加視距，以增交通安全，於坡度變化處插入凸形二次拋物線。為避免撞擊力設置豎曲線長度，為確保交通安全必須要有充分視距，可分為豎曲線長度大於安全視距時與豎曲線長度小於安全視距時。

(3)凹豎曲線

在地下道與曲線上有跨越結構物時，需考慮安全視距，可分為豎曲線長度大於安全視距時與豎曲線長度小於安全視距時。[28]

縱斷幾何最佳化設計相關研究論文敘述如下：

(1)Hayman(1970)[16] 將高速公路的設計分為數個步驟，令各樁均為縱坡變化點。以最經濟土方費為目標，道路構築成本包括挖方、填方、運土、借土費用之初始工程成本為目標函數。其中挖、填土費用由挖、填土方量乘以挖、填土單位成本得到；搬運費用則以挖方量乘以搬運一單位土方費率，再乘以搬運距離而定；借土費用則以總借土量乘土方單價求得。道路中心線的設計高程為決策變數。限制式則包括：相鄰兩樁間最大縱坡度限制；豎曲線設置限制則遵照1965年版AASHTO規範中視距與車輛垂直加速度限制規定，以求豎曲線設置不致重疊；邊坡穩定限制式規定在原地面坡度已知的情形下，路寬加上修築邊坡所需寬度必須小於開挖面寬度，並分別限制挖方與填方邊坡的最大設計坡度；土方平衡限制式在規定挖方與借土量之和，須大於填方與棄土量之和。構建非線性數學模式，在平曲線已知的前提下，並提出一梯度搜尋(Gradient Search)數值方法求解流程，由一初始解開始，搜尋其梯度步幅或方向，逐次改善目標數值，最後可求得一全區或一區域近似最佳解。

(2) Easa(1988)[17]由設計者決定縱坡度變化點位置及高程上下限，假設其可能之設計高程為等距分布於上下限間之離散點，然後逐次分析全部可能的縱坡度設計組合，以最小路工成本為目標函數，公路設計規範及挖、填方平衡為限制，考慮所有可行的坡度，構建線性規劃模式加以求解。原始構想是想改進土積圖無法使設計者很快的設計出土方最佳解。因為需要不斷的尋找所有可行坡度再求最佳解，求解過程繁雜，相當費時費力。

(3) Goh,Chew,Fwa(1988) [18] 對公路縱坡設計最佳化提出以動態規劃模式(Dynamic Programming Model)及狀態參數模式(State Parameterization Model) 求解。離散動態規劃模式為假設縱斷面由水平長度相同之路段組成，原地面高程與設計高程點亦位於垂直長度相等之格點上，各路段的成本為土方工程費用、行車成本、用地成本、舖面成本之和；但因為用地成本與舖面成本假設固定不變與決策變數設計高程獨立故不含在目標函數內；土方工程費用包括挖方、填方；行車成本為坡度值函數。目標函數即以求得各路段成本最小化之總和。限制式為最大容許縱坡、豎曲線最大容許坡度變化、起點與終點邊界已知高程限制。由於離散動態規劃模式須分割格子致需要處理大量資料，對電腦資料處理費時，故發展以道路起點為原始點的卡式座標，並可將其標準化及以一系列立體雲型規方程式(Cubic Spline Function)參數化，以曲線函數描述公路縱斷面形狀，構建狀態參數連續模式求解最佳化縱坡度設計。以土方工程費用與行車成本為目標式，起點與終點已知高程、最大坡度與曲度為限制式，以連續二次方規劃軟體NLPQL求解。

(4)Fwa(1989)[19]  假設縱斷面由水平長度相同長度相同之線段組成。縱斷面上原地面及設計高程點，皆位於相等間距之格點上，事先選擇水平位置確定。以所有成本：土方工程、土地取得、材料與行車成本，最小化為目標，採用動態規劃方法構建數學模式求解。探討不同的最大縱坡度、容許縱坡度差、挖填方單價對設計結果之影響。

(5)Moreb(1996)[20] 針對Easa提出之模式只能分別對各種可能縱坡做土方費計算，再求其最佳化，相當費時費力之缺點改進。改以結合縱坡度設計與土方費用計算，將整個設計路段分為若干小段，數學模式中以一個二維座標(終點之里程數，原地面平均高)來描述一個小段；設計者事先決定縱坡線數目、各縱坡變化點位置與設計路段小段數，以線性規劃模式求解最佳縱坡度。以挖方、填方、借土、棄土費用為目標式，運填區分判、挖填土高度限制相符、借土與填土受限於借填土區容量、連續點兩端連續不斷、斜率與斜距最低最高限制為限制式，最後求解縱坡斜率與斜距、最佳化費用、挖方與填方數量。

(6)Lee,Cheng.(1997)[21]  以混合整數規劃構建公路縱坡度最佳化設計模式，以線性逼近方式描述成本函數，並考慮重行車輛容許速差。令設計縱斷面由整樁組成，坡度變化點位於整樁上，目標函數為起、終點樁與之間各樁挖方、填方、擋土牆與邊坡穩定之工程成本及各順向、逆向懲罰係數乘坡度決定懲罰成本，限制式包括片段線性成本函數分斷逼近、土方平衡，最大縱坡度與合成坡、豎曲線、坡度連續限制，模式中假設縱坡度變化點位置未知，而同時求解縱坡度變化點位置及縱坡度大小。

(7)施能豪[32]已知平面線形、地面高程、起終點設計高程與坡度，假設原地面線為梯形，橋樑或隧道置於其中，以建造橋樑或隧道成本最小化為目的，利用Lee,Cheng發展之一般路工模式再加入設置橋樑隧道之可能，並藉由路工與橋隧成本互相競爭，限制式再加入隧道最小覆土深度與橋樑最低高度、判斷整樁是否位於橋樑隧道內、控制橋樑或隧道之起點、終點高程與位置、隨整樁位置對應一般路工成本成本或橋隧成本之限制，以混合整數規劃求解，決定最佳橋隧段的布設與最佳縱坡度設計。

(8) 伍裕華[33]已知平面線形地面高程、起終點設計高程與坡度，假設設計路段屬於無橋樑或隧道單純路工，利用Lee,Cheng路工模式加入設置爬坡道可能，再加入設置爬坡道速度限制、爬坡道終點豎曲線相關限制、爬坡道起終點位置相關限制、爬坡道設置相關限制，利用一般道路段與爬坡車道段成本互相競爭，以便決定使用一般公路或爬坡道公路，並決定爬坡道起終點，建立起整合式公路縱坡度與爬坡車道設置最佳化模式。

(9)鄭瑞富[36]在主線與匝道交流道形式及平面線形、主線縱坡度、匝道單位長度成本與其自基面起算之高度成線性關係，但各樁之成本函數可以不同、各匝道坡度變化點大略位置已知的假設下，考慮工程成本、設計規範、匝道間之相對位置等因素，採用混合整數規劃構建交流道縱坡度設計模式。目標式為設計高程與基面差線性工程成本，限制式為平面連接樁(匝道與匝道，匝道與主線)、立體交叉樁(匝道與匝道，匝道與主線)、縱坡度變化樁、豎曲線、最大縱坡度、最低或最高高程、非負限制與整數限制。此模式能夠同時求解立體交叉之最佳佈設方式，匝道的坡度變化點，並一併解得匝道的最佳縱坡度設計。

2.3 整合公路平面與縱斷幾何設計理論及應用

AASHTO[2][29]對整合公路平面與縱坡度幾何設計，有定性方面的描述如下：

(1)優良之線形設計，賴乎平面線形與縱斷線形兩者配合之得當，故定線前必須徹底考慮研究，藉收相輔相成之效。

(2)要考慮選擇能使駕駛員及乘客，易為四周景色及路線迴旋所吸引之良好線形。

(3)切須注意設計之線形，絕對不能使路面有積水之情形發生。

(4)平面線形與縱斷線形一併考慮設計，乃最佳之方法，但切要避免在凸形豎曲線之頂部設置急彎之平面曲線，則平面曲線不應隱匿在凸形豎曲線以內，如將豎曲線全部置於平面曲線地段內，此項缺點可免除。

(5)凹形豎曲線之底處，切勿使用急彎的平面曲線。

(6)同一平面曲線內，切勿使用凹凸反覆之縱斷線形，應以僅設一豎曲線為理想。

(7)分開車道線形乃由於車道分道而形成，車道間所設分向島，一般設計係將分向島置於路面中央，以其可以節省用地及工程費用(特別在平坦地形上)。實際上分向島(或分隔地帶)與來往車道並不限定須在同一平面線形及縱斷線形上。

整合公路平面與縱斷幾何設計相關研究論文敘述如下：

(1) Hassan,Easa and Halim[15]以有限元素法將3-D結合平面與縱斷面設置為矩形形狀方程式元素，基於曲線參數元素總合為全部，再以行車視線與元素相交處之可用視距，以數學x,y,z相交求解為切線時視距，可為方程式設計，如此可得到正確的視距，以期避免使用由平面與縱斷各取視距，以最小者為可用視距之2-D視距，影響行車安全。

(2)Hassan, Halim and Easa應用有限元素法將公路平面與縱斷面分割成許多矩形元素，再以車輛頭燈所能照射之4面分析模式對頭燈視距建立3-D模式，如此可取得最大視距，並已設計成電腦程式使用[12]。以駕駛者行駛車輛，所能觀看到的來車與路障，建立3-D模式(HLSDIST軟體)使平曲線與凹豎曲線能符合日夜間安全視距設計[10]。一般皆以2-D圖型技術分析雙車道不可超車區費時，昂貴，又有人為誤差。本研究以程式MARKS與MARKC軟體分別分析可超越與不可超越雙車道之2-D與3-D視距作比較，發現以3-D設計較能決定出視距，以軟體程式分析可減少人為誤差，省時，省錢，使設計者對改變設置較有彈性，與容易檢查超車區效果[13][14]。

(3)Smith and Lamm[6] 對德國與美國規範說明以平面圖、縱斷面圖與3-D透視圖設計元素之各種組合運用與應注意要點，如此可使設計者預先設計出兼顧安全與美觀之公路。由透視圖可取得影響交通安全之路面與駕駛空間之視覺良好。平面設計元素包括切線與曲線。德國手冊規定切線限制長為設計速度的20倍，可以凹豎曲線長距與大半徑取代，在兩曲線間短切線應避免，如需要則以最小長度連接兩曲線，約為4-6倍設計速度。兩直線間之短曲線應避免，應以長平曲線連接。縱斷設計方面規定，兩凹豎曲線接短切線造成壓力應避免，應使用長凹豎曲線，凸豎曲線亦同。在兩長固定坡度間加短凹豎曲線應避免，應避免部分道路路況可由駕駛視見即跳躍式看見，跳躍、分散、破壞豎曲線。美國以拋物線設計豎曲線，德國基於較易計算之故以圓弧設計。L=KA,R=30K,美國規定在丘陵區凸豎曲線半徑大於凹豎曲線，因為凸豎曲線須較長視距提供駕駛安全；在平緩區高差小於10M以下則凹豎曲線大於凸豎曲線，因可看很遠故使駕駛者緩和滿足看得更多道路；多頻率的凸凹豎曲線應避免。德國規定平面半徑R/豎曲線半徑Hw應越小越好，1/5<=R/Hw<=1/10,在平原地形凹凸豎曲線半徑大於平面半徑，平面與縱斷變化點相符合為同點。丘陵或山嶺地形區使平面彎曲點於凸豎曲線起點附近，使駕駛者預知平面彎曲，目的要使駕駛者預知曲線彎曲，故應於凸凹豎曲線前置平面彎曲點。美國規定長平曲線不應有短凹凸豎曲線，長曲線配合長凹凸豎曲線；兩同向凸豎曲線接短切線不好，加500M長切線於平曲線；平面與縱斷變化點相配合，平面與縱斷不應相同點，平曲線點應比豎曲線點稍長，豎曲線應在平曲線內；合理滿足型態為平曲線與豎曲線頂點相距不超過1/4相位。切要避免在凸豎曲線頂部設置急彎平曲線，因為在此駕駛者無法取得水平位置改變之視覺，尤其是夜間因車燈為直線更無法有知覺，平曲線在豎曲線變化之前，如設計平曲線比豎曲線長，亦可以最小設計速率取得設計。對凹豎曲線亦同，因為道路前頭短少，平緩曲線可提供無預期扭曲形狀，且特別是卡車在坡度底車速高，不尋常駕駛會發生尤其是在夜間。

(4)Sanchez[9]使用停車視距(SSD)規範決定高速公路間匝道(大型)交叉之平面與縱斷面之幾何設計。匝道連接長時通常需要避免困難的平面與縱斷面障礙，因此使用最小標準設計平曲線與豎曲線相當正常。以InRoads軟體應用在數值地形(DTMs)及分成許多小三角形面之交叉連接模式即結合最小平面、縱斷幾何與縱向交通障礙及坡度，以3-D分析匝道交叉連接之SSD,並可以圖形方法在駕駛視野3-D環境下看各種視距，當所有3-D模式旋轉並由不同角度觀看，視線被縱向障礙物阻擋，駕駛者視野顯示斷面坡度影響可用SSD 極大。因此當結合平縱斷線曲線(包括縱斷坡度)，則視線不被道路面阻擋。此模式可使設計者再決定最後組合前看各種不同幾何設計，也可使設計者能在實際建造前看出終極結果，因此可以減少現場改變費用。以3-D環境計算SSD，計算結果與2-D計算結果無特別不同，在匝道連接段平曲線比豎曲線較有控制幾何特性。

(5)Hassan and Easa[11]平曲線不能起始在相關豎曲線區域，因為其中可使用視距比停車視距或應變視距小，此區稱為危險區，這可以使用3-D分析視距來選擇幾何設置(對於日夜間狀況皆有說明)。危險區為豎曲線BVD+d1 到EVD+d2之範圍，應變視距在直線S1設為75m,100m,125m,在曲線段S2為RΔπ/180,在緩和曲線段S2=Ls+(Δ-δ)Rπ/180  Δ>δ, S2=(2As2Δπ/180)1/2    Δ<δ,d1為從BVC大於應變視距到等於需要應變視距之距離，d2為從EVC小於應變視距到等於需要應變視距距離。運用擾度角度Δ、S2、S2及各R半徑之S1之d1,d2，制定表格以分析日夜間危險區(Red Zones)之超高率、平曲線、豎曲線、緩和曲線轉換方向應變視距敏感度。並檢查危險區之緩和曲線與切割坡度位置之日間停車視距效益。本研究表示如何以3-D分析可以用以證明現存組合幾何設置危險區或避免形成危險區做新設置。

(6)Chew,Goh and Fwa [23]將公路設計各點以三維空間向量參數表示並標準化，運用連續非線性立體雲形規多項式方程式(Cubic Spline Function)構建狀態參數模式(State Parameterization Model)，以土方成本、路面成本，使用者成本可量化為目標式，以縱斷坡度、縱斷曲度、水平曲度、難接近區域為限制式求解，以NLPQL數學規劃軟體求解，最後並以舉例求解示範平面與縱斷面成果。

2.4最佳化理論及求解

為使構建之數學規劃模式能實際求解出問題，並得到模式求解結果以供使用，因此需要特別回顧及介紹最佳化理論及求解方法，以備實際需求。最佳化理論及求解回顧及介紹如下：

最佳化理論一般皆以目標式最大化或最小化為目標，並符合所有限制式之數學規劃方法求最佳解。變數有些規定為整數其他不是時，則為混合整數規劃(mixed integer program)問題,但一般實際問題大部分是組合最佳化(combinatorial optimization)問題。組合最佳化問題特性是決策變數為離散(discrete)，如解答為一組序列整數或其他離散目標[22]。具有一個由一組限制式所定義的可行解區間，一個極小化或極大化的目標函數，以及一組整數或非整數決策變數。求解的目標則是要求使得目標函數最大或最小的可行解。[37]

混合整數規劃是NP-hard問題，很難求解出真正最佳解，一般可以啟發式解法(Heuristic method)求解最佳近似解。啟發式解法一般而言可分為三類：(1)構建式(Constructive Base)啟發式解法。(2)改善式(Improved Based)啟發式解法。(3)人工智慧型(AI Based)啟發式解法。

構建式啟發式解法通常是以貪心法為原則，先將變數之權重依序排列，再依照權重之高低依序搜尋可行解區域。改善式啟發式解法則是以一已知的可行解為起點，以交換法的方式，設法持續改善所獲得之可行解，而常用的交換法則有2-opt、3-opt、or-opt等。人工智慧啟發式解法則為近年來較為流行之方法，其加入人工智慧的特性，使可行解搜尋的過程有機會能跳脫區域最佳解(Local Optimal)的情況。較常用的有鄰近搜尋法。

相關此方面研究有：(1)針對組合最佳化問題的性質與應用，其目標為如何利用該組合最佳化問題為模型作為決策輔助。(2)針對求解演算法本身的研究，其目標為嘗試發展新演算法，改良既有演算法，探討演算法的性質。

研究演算法的方法有：(1)解析法：利用分析、推導的方法研究演算法的求解過程與績效。(2)測試法：利用電腦測試並同時觀測求解過程的方法達到類似的目標。[37]

鄰近搜尋法一般包括模擬退火法(Simulated annealing),禁忌搜尋法(Tabu search)為一種演算策略，可附加在其他鄰近搜尋法上，門檻接受法(Threshold accepting) ,基因法(Genetic Algorithm)，類神經法(Artificial Neural Networks)等。

對於最佳解演算法可歸納出下列各類解法：分支定限法(Branch and Bound  Method)、切平面法(Cutting  Plane  Method)、分支切面法(Branch and Cut Method)、及位置搜尋法(Location Search Algorithm)；演算法步驟可分為：前置處理(Preprocessing)、模式鬆弛求解(LP Solver)、啟發式解法求取可行解(Heuristic)、產生有效不等式(Constraint Generator)。

2.5 小結

回顧公路平面、縱斷與整合平面和縱斷幾何設計相關文獻，發現大部分整合平面與縱斷為針對以3D思考方向去計算行車視距；及以三維卡氏座標轉換為立體雲型規方程式(Cubic Spline Function)參數化表示非線性連續設計路面立體座標，而只是以土方費與行車成本為最小化目標並以數學一次微分為最大坡度限制、二次微分為最大曲率限制式最佳化設計,而無關於平面與縱坡安全與視覺方面幾何設計限制；或者是設計時分別以平面、縱斷、立體圖形互相比較表達，藉以提供設計者做事先模擬比較修改，以達預先洞悉避開日後使用美觀與安全不良問題，並皆只是以質量化描述結合平面與縱斷幾何設計須注意事項與原則。由於回顧所有文獻皆無法將公路整合平面及縱斷之精華-符合安全與視覺，一併量化於規劃數學模式，以供最佳化設計使用。故本研究企圖發展一套結合符合平面與縱斷安全與視覺規範限制之最佳化模式，以供設計者使用，希望能結合理論使研究成果有工程實用價值。

第三章 模式構建

3.1 基本概念

本研究為考慮在丘陵與山嶺地形之道路常為較複雜崎嶇婉延道路，在路線幾何設計上占極重要地位，且有需要建立起整合平面與縱斷數學模式之必要性與價值，故本模式發展以限定在丘陵與山嶺地形郊區雙車道公路使用。因此本研究模式可由上述條件依據我國公路路線設計規範[35]取得設計速度、摩擦係數、最短視距、平面最小半徑、超高等限制範圍。

本模式為應用已完成踏勘、初測、定測公路路線資料，再以路線平面切線轉折點間所對應之曲線距離Dj為平面決策變數，縱方向決策變數為設計高程Yi，其與原地面平均高程Hi間高程差為Yi-Hi。應用非整數決策變數以求得總工程成本、行車與養護成本最小化為目標，並依據我國公路路線設計規範 [35]及AASHTO[1](兼顧安全與視覺)取得限制式，構建起線性數學規劃模式。經過模式成本最佳化求解出之平面路線如有變化，則需要再依據求解結果重新測量，以取得相關新平面與縱斷面地面高程資料，再重新輸入模式重新求解。

本研究目標之道路工程費用、土方量計算及豎曲線限制方面，係引用及修改Lee,Cheng[21] 在公路縱坡度設計之研究中，所發展之一般道路縱坡度設計模式。

一般路工總成本應包括用路者安全成本、環境污染成本、行車成本、用地拆遷費、養護成本、工程成本[17]，因為用路者安全成本與環境污染成本分析涉及其他方面評估方法與研究領域且對總成本影響不大，故本研究不納入討論；用地拆遷費因路線用地寬度變化不大，幾乎為固定，且與設計平面與縱斷決策變數無太大關係，故本研究不于討論；工程成本包括土方挖方、填方、借土、棄土費、擋土牆成本、邊坡穩定成本、路面鋪面成本(包括瀝青混泥土、粘層、透層、碎石級配底層)、道路排水設施成本。路面鋪面成本因路面寬度及厚度固定，成本變化不大，故本研究不加以討論。道路排水設施成本因隨道路鄰近地理環境變化差異而設計不同種類設施，且一般變化不大，故本研究亦不加以討論。

故本研究目標式包括工程成本、行車成本、養護成本。工程成本為土方挖方、填方、借土、棄土費、擋土結構成本、邊坡穩定成本。土方挖方、填方費、擋土結構、邊坡穩定成本皆隨深度或高度增減一齊變化之成本函數，在各深度或高度區段中分別有總成本斜率Chki。借土、棄土費為總借土量bmp、總棄土量bmm乘以借土單價Pbmp、棄土單價Pbmm。行車成本與養護成本為行車單價Pd與養護單價Pm乘以里程X。

為避免產生平面線形與縱坡線形在安全與視覺上不相符，故本研究模式萃取AASHTO[1]規範在丘陵區凸豎曲線半徑需大於凹豎曲線半徑(因為凸豎曲線在丘陵區需較長視距，以提供駕駛者安全)、平面彎曲點應於凸與凹豎曲線起點附近，使駕駛者預知平面彎曲以期達到安全駕駛目的、平曲線應比豎曲線稍長點、豎曲線應在平面曲線內等規定限制，使其達到符合3-D安全與視覺效果。

依據我國路線規範規定最大縱坡度Gmax與合成坡度I限制、豎曲線最小縱坡差限制含設計路段容許縱坡變化決策點r、起點連接之第一縱坡度rf、終點連接最後縱坡度rl、不容許縱坡變化點s限制式。經由模式建立與求解之後，即可同時得到花費成本最小並符合3-D安全與視覺之最佳化縱坡度變化點VP位置及其設計高程、平面切線轉折點IP位置。平面位置可由模式求出之各IP點前後段路線長度與已知之偏角決定，至於各切線與IP點內銜接緩和曲線與圓曲線繪圖設計已有電腦程式可做自動標準平面設計[24]，故本研究不再討論之。

實際上工程成本、行車成本、養護成本，所針對對象及性質各不相同，在決策者執行決策時，分別有不同權重，如要分析個別權重大小，須再應用A.H.P.、問卷調查、統計分析等方法求得權重。本研究為單純化起見，假設各種成本權重皆相同。

3.2 基本假設

本研究是針對一般丘陵與山嶺地形郊區雙車道設計，並限定於無橋樑或隧道的單純路工路段。其平面線形之起點、終點為已知點，圓曲線結合緩和曲線之切線轉折點IP為預知座標點，起點與終點之設計高程與相接路段之坡度，縱坡變化點里程位置及其路段間各整樁之樁號、間距、原地面橫斷面及標準設計斷面均屬已知，如有超高、路拱仍以道路中心線之斷面平均高為縱坡基準，並以道路中心線為平面位置基準。因為各整樁間距與位置並未設定為固定，且為便於模式運算，故本模式假設起點、終點、坡度變化點VP位於整樁之上。

地面高程、地形地物位置及高程可由GPS或傳統測量取得、圓曲線結合緩和曲線切線轉折點IP之偏角θ及IP座標點,可由定測時設計者依據地形圖判斷選取路線行進方向取得，且IP點皆位於整樁上；挖方、填方、擋土牆、邊坡處理、借土、棄土單價為已知；行車與養護單價以平均單價表示為已知。

3.3 參數及決策變數分析

3.3.1 參數與函數定義

(1)地形參數

Ei：第i整樁之路面橫向坡度(超高或路拱)。

Gb：設計路段起點之前所連接路段之縱坡度。

Gf：設計路段終點之後所連接路段之縱坡度。

Ho：設計路段起點之原地面平均高程。

Hi：第i整樁之原地面平均高程。

HNs：設計路段終點之原地面平均高程。

Xo：設計路段起點之里程數。

Xi：第i整樁之里程數。

XNs：設計路段終點之里程數。

(2)設計參數

θj：第j偏角。

K  ：調整平面與縱斷線形相配合里程。

L  :分段里程。

Pd :行車平均單價。

Pm :養護平均單價。

Fs :摩擦係數。

Sd:應變視距。

Rmin:平曲線最小半徑。

Emax:最大超高。

Ai：第i整樁與前一整樁在最大容許縱坡度之設計高程差之絕對值。

Gmax：最大容許縱坡度。

I   ：最大容許合成坡度。

Ksv：凹型豎曲線參數。

Kcv：凸型豎曲線參數。

Pbm：土方量不平衡時額外支出單價。

Pbmm：棄土單價。

Pbmp：借土單價。

Vd  ：設計路段之設計速率。

(3)視距參數

Sd：公路設計速率之應變視距。

(4)土方函數之參數

Ahi：第i整樁淨土方量與Yi-Hi線性迴歸關係式之斜率。

Bho：設計路段起點之淨土方量。

Bhi：第i整樁淨土方量與Yi-Hi線性迴歸關係式在Yi-Hi為零時之 截距。

BhNs：設計路段終點之淨土方量。

(5)工程費用函數之參數

C0  ：設計路段起點之工程費用。

Ch0i：分段線性逼近後，函數fci(Yi-Hi)在Yi-Hi+Δi為零之成本截距。

Chki：分段線性逼近後，函數fci(Yi-Hi)在第k分段之成本斜率。

CNs  ：設計路段終點之工程費用。

YMki：分段線性逼近後，函數fci(Yi-Hi)在第k分段右端點的橫座標。

Δi ：第i整樁費用函數的平移量。

(6)其他參數

M  ：與所有限制式中的所有數值相較，相對極大之正值。

MN ：與所有限制式中的所有數值相較，相對極小之正值。

Nm：分段線性逼近函數fci(Yi-Hi)之分段總數。

Ns：設計路段整樁間距總數。

N  :切線轉折點數。

Curvej：第j轉折點平曲線曲線長。

Tj：各j轉折點平面路線直線段里程長。

Tf：最後一段平面路線直線段里程長。

(7)函數

fhi()：第i樁工程費用函數。

ghi()：第i樁淨土方量函數。

Z    ：目標函數。

3.3.2 決策變數定義

- 非整數變數

Dj：第j轉折點與前轉折點間里程。

bmm  ：總棄土量。

bmp  ：總借土量。

Chi ：第i整樁之工程費用。

r   ：除第0整樁與第Ns整樁外，容許縱坡度變化之整樁。

rf：設計路段起點之後第一個容許縱坡度變化之整樁。

rl：設計路段終點之前最後一個容許縱坡度變化之整樁。

s：不容許縱坡度變化之整樁。

Y0：設計路段起點之設計高程。

YNs：設計路段終點之設計高程。

Yi：第i整樁之設計高程。

Xki：第i整樁之第k 個新增決策變數。

3.3.3 決策變數說明

本研究模式令各整樁之設計高程為決策變數Yi，地面高程為Hi，縱坡變化點為VPj，切線轉折點IPj，偏角為θj，相對之里程為決策變數Dj。其表示方法可由圖3.1表達。

IP1                        IPn

X2      θ1                      θn

X0         X1          X3             Xns-2  Xns-1

X4

Xns

平面圖

圖3.1   決策變數示意圖

3.4 目標函數

本研究路工工程成本包括挖方、填方、棄方、借土、擋土牆、邊坡處理等工程費用，其計算方式可依如圖3.2整樁橫斷面所示採下列方法計算之：

路寬W

設計高程         h1

ψ1

h2      Yi-Hi

ψ2                     地面高程

道路中心線

圖3.2 整樁橫斷面示意圖

資料來源：李宇欣、鄭瑞富[21]

(1)挖方及填方費用

為整樁橫斷面上挖方或填方面積與前樁橫斷面上挖方或填方面積平均得挖方或填方平均面積，乘以整樁與前樁距離，再乘以挖方或填方單價，可求得該段挖方及填方費用。

(2)借土或棄土費用

先由各樁橫斷面挖方與填方面積相抵後之淨土方面積與前樁淨土方面積平均得淨土方平均面積，乘以其與前樁距離，求得該段淨土方量後，累積各段淨土方量，即得整個設計路段的工程總土方量，將此總土方量乘以借土或棄土之單價，便可求得總借土或總棄土之費用。

(3)擋土結構費用

以整樁橫斷面上，如圖3.2中之h1、h2之高度來判斷是否需要施設上、下邊坡之擋土牆結構。整樁橫斷面擋土牆結構之h1、h2高度與前樁橫斷面擋土牆結構h1、h2高度平均得平均高度，乘以其與前樁距離，再乘以擋土牆結構單位面積之單價，可求得該段擋土牆結構費用。其中擋土牆結構單位面積之單價，隨擋土牆結構的高度增加而增加。

4.邊坡處理費用

由整樁橫斷面上邊坡長度與前樁邊坡長度平均得平均邊坡長度，乘以其與前樁距離，再乘以邊坡處理單價，可求得該段邊坡處理費用。

3.4.1挖方、填方、擋土結構、邊坡處理成本目標函數

目標式數學模式之建立首先以工程費用與Yi-Hi(設計高程與原地面平均高程之差)之間關係建立起目標函數之數學模式。對挖方、填方、擋土結構、邊坡穩定工程費用，因為工程費用隨Yi-Hi絕對值增加而增加，減少而減少，故可將上述四項工程費用合計為一工程費用凸函數fhi(Yi-Hi)。為使目標函數保持線性，在模式中採用分段線性方式逼近原工程費用函數，各段分別有成本截距與斜率，如圖3.3所示，採用多個線性目標函數之和取代原來非線性目標函數。此外為滿足在分段線性逼近之決策變數Yi-Hi皆大於零限制下，將原工程費用函數軸沿決策變數軸左平移適當量Δi。

其中Chki：分段線性逼近後函數fhi(Yi-Hi)在第k分段之成本斜率。Ymki：分段線性逼近後函數fhi(Yi-Hi)在第k分段右端點之橫座標。

MinimizeZ1=[i=1Ns−1fhi(Yi−Hi)+0.5C0+0.5CNs]∗L........(3.1) 因此將各區段前後橫斷面之挖方、填方、擋土結構、邊坡處理等四項合計工程費平均後再乘以間距可得上述分段成本，將各段分段成本累加則可得該項總成本，整個考慮挖方、填方、擋土結構、邊坡處理等四項工程費之目標函數可表示為：(Ns代表整樁間距總數，L代表分段長度，C0為起點橫斷面成本，CNs為終點橫斷面成本)

MinimizeZ1=[i=1Ns−1Ch0i+k=1NmChki∗Yki+0.5C0+0.5CNs]∗L.....(3.2)上式為方便處理與運算採用分段線性方式逼近原工程費用函數後，如圖3.3所示分析結果，目標函數可表示為：

資料來源：李宇欣、鄭瑞富[21]

(Nm代表分段線性逼近函數之分段數。)

為符合上述成本函數，限制式須增加：

- Yi−Hi+Δi=k=1NmYki....................(3.3)決策變數各分段總和限制式

i=1~Ns-1

2.使各分段在分段成本斜率內限制式

Y1i<=YM1i   與  Yki<=YMki-YM(k-1)i………………..(3.4)

K=2.3………….Nm-1

3.4.2借土、棄土成本目標函數

對於借土與棄土之目標式建立，可先建立淨土方量函數ghi(Yi-Hi)與Yi-Hi成線性關係，如圖3.4所示。

ghi(Yi-Hi)

填方F

ghi(Yi-Hi)=Ahi(Yi-Hi)+Bhi

Yi-Hi

挖方C

圖3.4 淨土方量函數ghi(Yi-Hi)與 Yi-Hi關係示意圖

資料來源：李宇欣、鄭瑞富[21]

MinimizeZ2=Pbm∗i=1Ns−1AhiYi−Hi+Bhi+0.5Bh0+0.5BhNs借土或棄土之工程費用目標函數可以採累積各分段整樁間淨土方量乘以土方量不平衡時之單價Pbm表示：

………………………………………………………………………(3.5)

依實際狀況再將累積之淨土方量分為大於或等於零之總借土量bmp與總棄土量bmm，並限制其和等於總淨土量，因此上式可分析為：

Minimize Z2=Pbmp * bmp + Pbmm * bmm

bmp−bmm=i=1Ns−1Ahi(Yi−Hi)+Bhi+0.5Bh0+0.5BhNs並增加限制式：

………………………………………………………….(3.6)

3.4.3行車與養護成本目標函數與總成本目標函數

行車與養護成本目標函數可以表示成：行車成本Z3為行車平均單價Pd乘以里程X；養護成本Z4為養護平均單價Pm乘以里程X。

MinimizeZ=Z1+Z2+Z3+Z4=[i=1Ns−1Ch0i+k=1NmChki∗Yki+0.5C0+0.5CNs]+[Pbmp∗bmp+Pbmm∗bmm]+Pd∗X+Pm∗X     因此總成本目標函數包括挖方、填方、擋土結構、邊坡處理、借土、棄土工程費及行車、維護費用目標函數可以下列式子表示：

…………………………………………………………(3.7)

3.5限制式

本研究係依據我國現行公路路線設計規範[35]及AASHTO[1]建立數學模式之限制式，對於各限制式處理方式及相關說明如下：

3.5.1 設計速率範圍

因為本研究係針對丘陵與山嶺區地形郊區雙車道公路幾何設計使用，故依據我國現行公路路線規範規定，設計速度可採用五級路至六級路丘陵或山嶺區規定，由規範1.6表查得設計速度Vd限制。

(30kph)Vd1 <= Vd <=Vd2(40kph)……….(3.8)

在地勢起伏崎嶇不平之丘陵與山嶺區郊區雙車道公路，為了避免車速太快致常發生車禍，及配合起伏不平之地形，並依據一般設計者經驗與邏輯得知在設計過程中常因採用之公路等級過高，致依據規範所要求曲線半徑太大，無法達到完全配合行經路線地形地物要求，需開發更多附近地區與破壞自然生態，且新增設設施過多、增加許多工程技術困難及費用增加龐大問題。因此最低設計速度本研究限制在五級路至六級路丘陵或山嶺區規定使用，以符合實際需求。

3.5.2 摩擦係數範圍

我國公路路線規範中對於摩擦係數與設計速度有相對關係規定，由於本研究設計速度Vd採用30kph <= Vd <= 40kph之間，故依據規範3.2表查得橫向摩擦係數fsm。

(0.17)fs1 <= fs <=fs2 (0.164)…………..(3.9)

摩擦係數雖然因車速、天氣氣候、溫度、溼度、車輛輪胎、路面性質、轉彎等因素影響，但是為取得重要影響因素及可立即查得數據，故本研究採取以設計速度為決定橫向摩擦係數fs之影響依據。

3.5.3 最短視距範圍

由於在丘陵與山嶺區雙線郊區公路地形崎嶇起伏，駕駛員能在此環境安全行駛，最重要的是在路況終非預期或較複雜的資訊、障礙，可能影響辨識或認知其潛在危險性，駕駛人得以安全有效的選擇適當車道、車速、完成安全駕駛之視野,因此本研究最短視距採用我國公路路線規範規定應變視距Sd標準值。由於本研究設計速度Vd採用30kph <= Vd <= 40kph之間，故依據規範3.3.1表查得應變視距Sd標準值。

(115 m)Sd1 <= Sd<= Sd2(155 m)…………..(3.10)

3.5.4 平曲線半徑限制

Rj≥Rjmin=Vd2127(emax+fs)..............................................(3.11)  平曲線半徑R需大於或等於平曲線最小半徑Rmin，而平曲線最小半徑Rmin可以下列數學公式表示：

因此Rj>=Rjmin為平曲線半徑限制式

3.5.5 超高限制

公路設計路段之超高e需小於或等於最大超高emax，由於依據我國公路路線規範3.5.1表規定本研究適用鄉村地區之一般地區，依規定最大超高emax範圍在0.08<= emax <=  0.10之間，為研究配合一般我國適合地形與國情，最大超高不宜設置過高，增加施工困難與影響鄰近房屋人員車輛進出，遭致居民抗爭，故本研究採用emax=0.08m。超高e<=emax=0.08………………………..(3.12)

3.5.6 平曲線切線轉折點IP與豎曲線縱坡變化點VP關係

為達到平面彎曲點應於凸與凹豎曲線起點附近，使駕駛者預知平面彎曲以期達到安全駕駛目的、平曲線應比豎曲線稍長點、豎曲線應在平面曲線內規定限制，使其達到符合3-D安全與美觀效果。本研究定義Xvpj=>Xipj+K…………………………………(3.13)

式子中Xvpj 代表第j豎曲線縱坡變化點里程，Xipj 代表第j平曲線切線轉折點里程，K代表調整平面與凸與凹豎曲線相配合里程。

3.5.7 曲線關係式

在丘陵或山嶺區通常採用直線與曲線段相配合，但是直線段較少使用,故為配合實際狀況本研究平面大部分由平曲線切線連成路線里程較少有直線段。已知j轉折點平面曲線之曲線長度可由半徑與偏角求得。

即Cj=Rj (Θj/2)….(3.14)

Dj=2CJ+TJ,Df=Cf+Tf.................................(3.15)Dj代表各j轉折點平面路線段里程長，Cf，Tf代表最後一段平面路線曲線，直線段里程長，n代表轉折點數。

3.5.8 曲線長受最短視距限制

由於所有曲線長度皆需大於最短視距之半，使駕駛員得以有足夠視距，以應付各種駕駛狀況，避免發生車禍。故本研究建立曲線長度Dj>=應變視距Sd/2限制式………..(3.16)，以符合行車安全。

3.5.9 凸豎曲線半徑大於凹豎曲線半徑限制

為滿足凸豎曲線在丘陵區需較長視距，以提供駕駛者安全需求，故本模式取所有凸豎曲線半徑大於凹豎曲線半徑限制式，即可建立凸型豎曲線半徑Rcv>凹型豎曲線半徑Rsv限制式…….(3.17)

3.5.10 最大縱坡度與合成坡度

在此最大縱坡度與最大合成坡度設置限制，應採用兩者較小者為限制式；亦即採用滿足兩者中較嚴格者。

第i整樁與其前一整樁在最大容許縱坡度下之設計高程差之絕對值Ai的數學型式可表示為：

Ai=minGmax(Xi−Xi−1)(I100)2−(Ei100)212(Xi−Xi−1),,i∈1,2,3.....Ns.......................(3.18)

Yi−Y(i−1)≤Ai,i∈1,2,3.....Ns.......................................................(3.19)其中超高百分數E(%)與縱坡度G(%)所構成之合成坡度I(%),可由畢氏定理求得。最大縱坡度Gmax為已知設計參數，故Ai為常數，而為使限制式具有線性之特性，此限制又可改寫為：

Yi−Y(i−1)≥−Ai,i∈1,2,3.....Ns....................................................(3.20)

3.5.11豎曲線最小縱坡差

設計路段中，在坡度變化點為預留豎曲線配置空間所需之最短縱坡長度，配合凸型豎曲線參數Kcv與凹型豎曲線參數Ksv，可以分別考慮下列限制式：

Yr−Yr−1Xr−Xr−1−Yr+1−YrXr+1−Xr≤1200Kcv*min(Xr−Xr−1),(Xr+1−Xr.......................(3.21) (1)設計路段容許縱坡變化決策點(r)，此表示所有設計路段中，除      起點與終點外，所有容許坡度變化的整樁。限制式表示如下：

Yr−Yr−1Xr−Xr−1−Yr+1−YrXr+1−Xr≥−1200Ksv*min(Xr−Xr−1),(Xr+1−Xr...................(3.22)

(2)與設計路段起點連接之第一個縱坡段(rf)為預留豎曲線配置空間所需之最短縱坡長度，限制式可以表示如下：

Gb−Yrf−Y0Xrf−X0≤1200Kcv∗(Xrf−X0).....................................................(3.23)

Gb−Yrf−Y0Xrf−X0≥−1200Ksv∗(Xrf−X0)............................................(3.24)

上述限制式中Gb表示設計路段起點之前所連接路段之縱坡度；rf表示設計路段起點之後第一個容許縱坡度變化之整樁。

(3)與設計路段終點連接之最後一個縱坡段(rl)為預留豎曲線配置空間所需之最短縱坡長度，限制式可以表示如下：

YNs−YrlXNs−Yrl−Gf≤1200Kcv(XNs−Xrl)..........................................................(3.25)

YNs−YrlXNs−Yrl−Gf≥−1200Ksv(XNs−Xrl)......................................................(3.26)

上述限制式中，Gf表示設計路段之後所連接路段之縱坡度；rl表示設計路段終點之前最後一個容許縱坡度變化之整樁。

(4)不容許縱坡變化之整樁(S)限制式，可以採取其前段與後段坡度相同表示之。

Ys−Ys−1Xs−Xs−1=Ys+1−YsXs+1−Xs.........................................................(3.27)

上述限制式中，S表示不容許縱坡度變化之整樁。

3.6小結

本模式是以路工成本最小化為目標函數，公路幾何設計規範為藍圖，構建成整合平面與縱斷線形之模式。模式之結果列表如表3.1、3.2所示。

表3.1 目標式彙總表

| Z1=[i=1Ns−1Ch0i+k=1NmChki∗Yki+0.5C0+0.5CNs]∗L項目1 | 挖方、填方、擋土結構、邊坡處理成本 |
| --- | --- |
| 項目2 | 借土、棄土成本 Z2= Pbmp * bmp + Pbmm * bmm |
| 項目3 | 行車成本 Z3= Pd * X |
| 項目4 | 養護成本 Z4= Pm * X |

表3.2 限制條件彙總表

| Yi−Hi+Δi=k=1NmYki項目1 | 決策變數各分段總和限制式 |
| --- | --- |
| 項目2 | 使各分段在分段成本斜率內限制式 Y1i<=YM1i 與 Yki<=YMki-YM(k-1)i |
| bmp−bmm=i=1Ns−1Ahi(Yi−Hi)+Bhi+0.5C0+0.5CNs項目3 | 總借土量加總棄土量等於總淨土量限制式 |
| 項目4 | 設計速度限制 (30kph)Vd1 <= Vd <=Vd2(40kph) |
| 項目5 | 摩擦係數範圍 (0.17)fs1 <= fs <=fs2 (0.164) |
| 項目6 | 最短視距範圍 (115 m)Sd1 <= Sd<= Sd2(155 m) |
| 項目7 | 平曲線半徑限制 |
| R≥Rmin=Vd2127(emax+fs)項目8 | 超高限制 e<=emax=0.08 |
| 項目9 | 平曲線切線轉折點IP與豎曲線縱坡變化點VP關係 VPj=IPj+K |
| Dj=2CJ+TJ,Df=Cf+Tf項目10 | 曲線關係式 Cj=Rj (Θj/2), |
| 項目11 | 曲線長受最短視距限制 Dj>=Sd/2 |
| 項目12 | 凸豎曲線半徑大於凹豎曲線半徑限制 Rcv>Rsv |
| 項目13 | 最大縱坡度與合成坡度 |
| 項目Yr−Yr−1Xr−Xr−1−Yr+1−YrXr+1−Xr≤1200Kcv*min(Xr−Xr−1),(Xr+1−Xr1Yi−Y(i−1)≤Ai,i∈1,2,3.....NsYi−Y(i−1)≥−Ai,i∈1,2,3.....Ns4 | 豎曲線最小縱坡差 設計路段容許縱坡變化決策點(r) |
| Yr−Yr−1Xr−Xr−1−Yr+1−YrXr+1−Xr≥−1200Ksv*min(Xr−Xr−1),(Xr+1−XrGb−Yrf−Y0Xrf−X0≤1200Kcv∗(Xrf−X0)項目15 | 豎曲線最小縱坡差 與設計路段起點連接之第一個縱坡段(rf)為預留豎曲線配置空間所需之最短縱坡長度 |
| Gb−Yrf−Y0Xrf−X0≥−1200Ksv∗(Xrf−X0)項目16 | 豎曲線最小縱坡差 與設計路段終點連接之最後一個縱坡段(rl)為預留豎曲線配置空間所需之最短縱坡長度 |
| YNs−YrlXNs−Yrl−Gf≤1200Kcv(XNs−Xrl)YNs−YrlXNs−Yrl−Gf≥−1200Ksv(XNs−Xrl)項目17 | 豎曲線最小縱坡差 不容許縱坡變化之整樁(S)限制式 |

Ys−Ys−1Xs−Xs−1=Ys+1−YsXs+1−Xs

第四章 模式之測試與求解

4.1 模式求解方法分析

由於本研究模式為數學線性規劃模式，且求解之變數不限定為整數解，因此在求解過程中以修正單純法(Revised Simplex Method)求最佳解最為常用，其求解步驟分別敘述如下[40]：

(1)起始步驟：將起始BFS之原始變數為非基數，再加上寬鬆變數、剩餘變數或人工變數為基變數。

(2)最佳測試：Z列之所有係數c*B-1*A - c均為非正值，則此解即為最佳解，程序停止，否則繼續。

(3)反覆步驟：首先決定進入變數，即選擇具最正Z列係數c*B-1*ai - ci的變數為進入變數。再由限制式之基變數常數項值B-1*b除以其在進入變數欄之值B-1*ai，然後選擇比例最小之基變數為決定離開變數。根據以上非基變數與基變數之變動可產生新的修正單純表，再重複回到步驟2。

本研究求解流程如圖4.1所示，首先依據測試例題以LINGO軟體程式語言建立變數、資料常數函數組，輸入原地形與平面線形資料，輸入設計參數，構建數學模式，程式語言語法修正，以修正單純法求解LP問題，求解後判斷是否有完全最佳解，如果有即輸出設計結果結束求解，如果無法求得完全最佳解，則將模式做簡化及修正處理，再重複求解直到尋得完全最佳解為止。

在求解過程中模式常常無法一下子即取得最佳解，需經由許多次的非基數進入限制式與基數離開至目標式之替換循環，最後才可取得使目標式值為極大或極小之最佳解。由於本研究求解最佳解之替換循環次數非常龐大，需要經過相當多次替換循環計算才可取得最佳解，因此本研究採用數學規劃套裝LINGO語言程式電算求解[26,27]，以符合精確與有效求解目的。

圖4.1模式求解流程圖

在求解過程中簡化及修正處理是其中較重要的步驟，其內容敘述如下：

將模式中多餘的變數及限制條件加以去除，亦可將多餘變數定義為零且將重複或多餘條件去除，使運算過程中不會出現，以達到模式精簡化目的。另外亦可將限制條件放寬，即是將限制式右邊常數值(RHS)縮小或放大，或是將目標式簡化，如此可以使可行解區域加大，或是使整個模式能得到可行解區域，較容易提供求得最佳解。

本研究原模式在挖方、填方、擋土結構、邊坡處理成本目標式中，採用移動縱軸(成本) 由橫軸(設計高程減地面高程) 原點往負數方向移動一些數量，使成本函數之橫軸皆為正數。由於各橫斷面點之成本函數截距C0各不相同，且難以事先求得，為得以運用原模式求解，本研究嘗試在求解過程中假設各成本函數截距為相同且為最大數值，經實際運算後仍無法取得可行解，這是因為各橫斷面點之成本函數截距並不相同，前述假設並不合邏輯之故。因此本研究採取另一種思考方式，即是不移動原點，而是將成本函數對應之橫軸正值區域與負值區域分別設定為不同變數，亦即是將原橫軸變數，依正值與負值分割成兩個變數如圖4.2所示，分別去求解，經實際求解之後可得到全部最佳解。

挖方、填方、擋土結構、邊坡處理成本模式經上述簡化修正處理後可得下列目標式與限制式：

MinimizeZ1=[i=1Ns−1k=1NpmChki∗Ypki+i=1Ns−1k=1NnmChki∗Ynki+0.5C0+0.5CNs]∗L.........(4.1)目標式：

限制式：

Yi−Hi=k=1NpmYpki−k=1NnmYnki....................(4.2)(1)決策變數各分段總和限制式

i=1~Ns-1

(2)使各分段在分段成本斜率內限制式

Yp1i<=YpM1i   與  Ypki<=YpMki-YpM(k-1)i………………..(4.3)

K=2.3………….Nm-1

Yn1i<=YnM1i   與  Ynki<=YnMki-YnM(k-1)i………………..(4.4)

K=2.3………….Nm-1

原先本研究並未將限制平面變化點里程位置範圍納入模式中，致經求解結果後發現，求解之平面變化點里程位置變化非常大，有些段里程很短，有些段里程卻很長；起點與終點設計高程如為未知高程，則求解出之縱斷面設計高程差異性非常大；起點至終點之總里程長如未設定為已知，在平面方面無法控制，模式將無法產生出可行解區域無法求解，為克服此種不合理現象，在平面與縱斷面模式變化控制點方面，為期模式求解中能控制路線與縱坡之選取能符合邏輯，事先即必須先依地形地物選取平面與縱坡之變化點里程位置範圍，作為模式之控制與限制範圍，起點與終點設計高程為已知高程，起點至終點之總里程長設定為已知，如此才可以使模式能求解出較合理之設計成果。

4.2 測試與求解

為使本研究數學模式驗證出求解結果的正確性，以驗證本研究數學模式的可用性，本研究採李宇欣、伍裕華[33]所假設測試例題提供參數資料，實際運用本研究模式運算求解，並探討測試結果驗證模式之可用性並與李宇欣、伍裕華所解得成果做分析比較。

4.2.1 測試例資料說明

測試例以總長2000公尺之設計路段，設計路段內包括21個整樁，各整樁間距為100公尺，平面轉折點IP及偏角θ有3個，測試例所使用之地形、設計、視距等參數整理如表4.1所示，工程費用方面之參數整理如表4.2所示。

表4.1 測試例參數表    資料來源：李宇欣、伍裕華[33]

| 參數名稱 |  | 參數值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形參數 |  |  |  |  |
| Ei | 第I整樁之路面橫向坡度 |  | 3 | % |
| Gb | 設計路段起點之前所連接路段之縱坡度 |  | 2 | % |
| Gf | 設計路段終點之後所連接路段之縱坡度 |  | -0.5 | % |
| 設計參數 |  |  |  |  |
| Rmin | 最小曲線半徑 |  | 300 | m |
| Θ1 | 第1轉折點偏角 |  | 88.504 | 度R |
| Θ2 | 第2轉折點偏角 |  | 45.258 | 度R |
| Θ3 | 第3轉折點偏角 |  | 61.675 | 度L |
| D1 | 第1轉折點前長度範圍 |  | 600 | m |
| D2 | 第2轉折點前長度範圍 |  | 500 | m |
| D3 | 第3轉折點前長度範圍 |  | 500 | m |
| D4 | 第3轉折點後長度範圍 |  | 400 | m |
| L | 各整樁間距 |  | 100 | m |
| Gmax | 最大容許縱坡度 |  | 4.5 | % |
| I | 最大容許合成坡度 |  | 1.05 | % |
| Ksv | 凹型述曲線參數 |  | 40 | m/% |
| Kcv | 凸型述曲線參數 |  | 70 | m/% |
| Vd | 設計路段之設計速率 |  | 90 | Km/hr |
| 樁號2、6、11、16為縱坡變化點 |  |  |  |  |
| 視距參數 |  |  |  |  |
| Sd | 公路設計速度之應變視距 |  | 350 | m |

表4.2 工程費用參數表  資料來源：李宇欣、伍裕華[33]

金額單位：千元

| 參數名稱 |  | 參數值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pbmm | 棄土單價 | 0.130 | kNT$/m3 |
| Pbmp | 借土單價 | 0.150 | kNT$/m3 |
|  | 邊坡處理單價 | 0.4 | kNT$/m3 |
| 擋土結構 | 高度(m) |  |  |
|  | 2-4 | 2.0 | kNT$/m2 |
|  | 4-5 | 3.0 | kNT$/m2 |
|  | 5-6 | 3.5 | kNT$/m2 |
|  | 6-7 | 4.0 | kNT$/m2 |
|  | 7-9 | 4.5 | kNT$/m2 |
|  | 9-11 | 5.0 | kNT$/m2 |
|  | 11-13 | 7.0 | kNT$/m2 |
|  | 13- | 9.0 | kNT$/m2 |
| C0 | 起點成本 | 0 | kNT$ |
| Cns | 終點成本 | 0.101 | kNT$ |
| Pd | 行車費用 | 0.02 | kNT$/m |
| Pm | 養護費用 | 0.45 | kNT$/m |

4.2.2測試結果驗證

例題測試規模與求解時間如表4.3所示，求解結果可整理如表4.4與圖4.3與圖4.4所示。

表4.3  例題測試規模與求解時間

| 變數 | 377 |
| --- | --- |
| 求解循環次數 | 685 |
| 限制式 | 449 |
| 產生器使用記憶 | 87k |
| 求解時間 | 1秒 |

表4.4 例題測試求解結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(TP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 311.12 | 311.12 | 2 |  |
| 1 | 100 | 311.43 | 313.32 | 2.2 |  |
| 2 | 200 | 312.75 | 315.53 | 2.2 | VP1 |
| 3 | 300 | 313.47 | 317.02 | 1.49 |  |
| 4 | 400 | 312.29 | 318.51 | 1.49 | 直線1長368.2965 |
| 5 | 500 | 315.38 | 319.996 | 1.49 | 曲線1長231.7035 |
| 6 | 600 | 318.997 | 321.49 | 1.49 | R1:300 TP1 VP2 |
| 7 | 700 | 325.16 | 322.26 | 0.78 | 曲線1長231.7035 |
| 8 | 800 | 327.58 | 323.04 | 0.78 |  |
| 9 | 900 | 330.90 | 323.81 | 0.78 | 直線2長149.8111 |
| 10 | 1000 | 334.22 | 324.59 | 0.78 | 曲線2長118.4854 |
| 11 | 1100 | 330.18 | 325.36 | 0.78 | R2:300 TP2 VP3 |
| 12 | 1200 | 332.35 | 325.42 | 0.06 | 曲線2長118.4854 |
| 13 | 1300 | 333.17 | 325.49 | 0.06 |  |
| 14 | 1400 | 331.67 | 325.55 | 0.06 | 直線3長220.0494 |
| 15 | 1500 | 328.97 | 325.61 | 0.06 | 曲線3長161.4652 |
| 16 | 1600 | 328.74 | 325.67 | 0.06 | R3:300 TP3 VP4 |
| 17 | 1700 | 326.51 | 325.02 | -0.65 | 曲線3長161.4652 |
| 18 | 1800 | 325.37 | 324.37 | -0.65 | 直線長238.5348 |
| 19 | 1900 | 324.31 | 323.71 | -0.65 |  |
| 20 | 2000 | 323.31 | 323.06 | -0.65 |  |

本研究模式以例題測試求解結果包括表4.4所列及總借土量bmp為零，總棄土量bmm為18.853m3，總成本為14,939,000元。

圖4.3例題測試結果平面與縱斷面圖

圖4.4例題測試結果立體圖

本例題以本研究模式測試結果之正確性討論如下：

(1)設計高程：內容包括最大縱坡度、豎曲線坡度差絕對值與坡度之連續性核對正確性。

(1) 最大縱坡度：

由表4.4之樁前坡度欄可知，所有整樁之樁前坡度絕對值，均未超過最大容許坡度4.5%。

(2) 豎曲線坡度差絕對值：

設計路段起點、終點與各坡度變化點之前後路段坡度差之絕對值，必須小於最大可配置豎曲線之縱坡長所對應之坡度差絕對值，其核對如表4.5所示。

表4.5  豎曲線坡度差核對表

| 樁號 | 最大可配置之豎曲線長度 |  |  |  | 設計高程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 縱坡長 | 線形參數 |  | 容許坡度差絕對值 | 樁前坡度 | 樁後坡度 | 坡度差絕對值 |
|  | m | M/% |  | % | % | % | % |
| 0 | 100 | 凸 | 70 | 1.4286 | 2 | 2.2 | 0.2 |
| 2 | 100 | 凹 | 40 | 2.5000 | 2.2 | 1.49 | 0.71 |
| 6 | 200 | 凸 | 70 | 5.0000 | 1.49 | 0.78 | 0.71 |
| 11 | 250 | 凸 | 70 | 3.5714 | 0.78 | 0.06 | 0.72 |
| 16 | 250 | 凸 | 70 | 3.5714 | 0.06 | -0.65 | 0.71 |
| 21 | 250 | 凹 | 40 | 6.2500 | -0.65 | -0.5 | 0.15 |

由表4.5核對發現設計結果之各整樁坡度差絕對值，均小於最大可配置豎曲線之縱坡長所對應之坡度差絕對值，故模式設計之高程無豎曲線無法配置或重疊情形發生。

(3) 坡度之連續性：

由表4.4可核對設計路段中除坡度變化之整樁外，其餘各整樁之樁前坡度，皆與前後整樁之前後坡度相同，符合坡度不可變化之整樁處坡度應連續限制。

(2)設計平面：內容包括平曲線最小半徑、曲線關係、最短視距之核對求解之正確性。

(1)平曲線最小半徑：

由表4.4可核對出所有平曲線半徑皆為300m，符合大於或小於本例題已知設計最小半徑300m之規定。

(2)曲線關係：

由表4.4可核對各平面轉折點前後段之曲線段長與直線長和與轉折點位置相符合，並與本例題已知設計轉折點各控制點條件相符合。

(3)最短視距：

由表4.4可核對各轉折點曲線長皆大於應變視距之一半，故足以維持行車安全。

以上核對測試結果與平面、縱斷幾何設計規定相符合，足以證實本模式之可行性與正確性。如以本模式求解結果與李宇欣、伍裕華之不考慮設置爬坡車道模式測試結果 (如表4.6及圖4.5所示)相比較，可以發現本研究求得之總棄土量為18.853m3、總成本為14,939,000元，比李宇欣、伍裕華之模式求得之總棄土量為47,320m3、總成本為69,418,690元，更符合挖填方平衡與成本較小之目的。

表4.6 例題測試求解結果(資料來源李宇欣、伍裕華)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 311.12 | 311.12 | 2 | 全部為直線段 |
| 1 | 100 | 311.43 | 312.75 | 1.625 | 全部為直線段 |
| 2 | 200 | 312.75 | 314.37 | 1.625 | 全部為直線段 |
| 3 | 300 | 313.47 | 316.04 | 1.6708 | 全部為直線段 |
| 4 | 400 | 312.29 | 317.71 | 1.6708 | 全部為直線段 |
| 5 | 500 | 315.38 | 319.38 | 1.6708 | 全部為直線段 |
| 6 | 600 | 318.997 | 321.05 | 1.6708 | 全部為直線段 |
| 7 | 700 | 325.16 | 321.86 | 0.8022 | 全部為直線段 |
| 8 | 800 | 327.58 | 322.26 | 0.8022 | 全部為直線段 |
| 9 | 900 | 330.90 | 323.46 | 0.8022 | 全部為直線段 |
| 10 | 1000 | 334.22 | 324.26 | 0.8022 | 全部為直線段 |
| 11 | 1100 | 330.18 | 325.06 | 0.8022 | 全部為直線段 |
| 12 | 1200 | 332.35 | 325.46 | 0.3991 | 全部為直線段 |
| 13 | 1300 | 333.17 | 325.86 | 0.3991 | 全部為直線段 |
| 14 | 1400 | 331.67 | 326.26 | 0.3991 | 全部為直線段 |
| 15 | 1500 | 328.97 | 326.66 | 0.3991 | 全部為直線段 |
| 16 | 1600 | 328.74 | 327.06 | 0.3991 | 全部為直線段 |
| 17 | 1700 | 326.51 | 326.06 | -1.000 | 全部為直線段 |
| 18 | 1800 | 325.37 | 325.06 | -1.000 | 全部為直線段 |
| 19 | 1900 | 324.31 | 324.06 | -1.000 | 全部為直線段 |
| 20 | 2000 | 323.31 | 323.06 | -1.000 | 全部為直線段 |

例題測試求解結果包括表4.6所列及總借土量bmp為零，總棄土量bmm為47,320m3，總成本為69,418,690元。 (無平面設計)

圖4.5 本研究模式與李宇欣模式比較圖

4.3 求解特性驗證

對於模式中借、棄土單價成本，調整數值並以本研究模式求解後，探討此二部分參數值變動對模式求解的影響及其他參數變動對模式求解之影響。

4.3.1 借土與棄土單價及其他參數變動對求解結果影響

由文獻知各項工程費以借土與棄土單價成本對縱坡度設計最為敏感，同時也是工程成本中相當重要項目，故本研究變動模式中借土與棄土單價變動其成本後求解，探討其變動對模式求解之影響。

測試借土與棄土單價成本變動，仍以4.1例題中除調整借土與棄土單價外，其餘所有參數路段數值皆相同，原例題借土單價為150NT$/M3、棄土單價為130NT$/m3；測試變動一為增加10倍，即借土單價為1500NT$/M3、棄土單價為1300NT$/m3；測試變動二為減少10倍，即借土單價為15NT$/M3、棄土單價為13NT$/m3。

測試變動一與二結果如表4.7、表4.8、表4.9所示。

表4.7  借土與棄土單價成本變動測試規模與求解時間

| 項目 | 測試變動一 | 測試變動二 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 377 | 377 |  |
| 求解循環次數 | 672 | 685 |  |
| 限制式 | 449 | 449 |  |
| 產生器使用記憶 | 87k | 87K |  |
| 求解時間 | 1秒 | 1秒 |  |

表4.8 借土與棄土單價成本變動測試一測試求解結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(TP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 311.12 | 311.12 | 2 |  |
| 1 | 100 | 311.43 | 313.32 | 2.2 |  |
| 2 | 200 | 312.75 | 315.53 | 2.2 | VP1 |
| 3 | 300 | 313.47 | 317.02 | 1.49 |  |
| 4 | 400 | 312.29 | 318.51 | 1.49 | 直線1長368.2965 |
| 5 | 500 | 315.38 | 319.996 | 1.49 | 曲線1長231.7035 |
| 6 | 600 | 318.997 | 321.49 | 1.49 | R1:300 TP1 VP2 |
| 7 | 700 | 325.16 | 322.26 | 0.78 | 曲線1長231.7035 |
| 8 | 800 | 327.58 | 323.04 | 0.78 |  |
| 9 | 900 | 330.90 | 323.81 | 0.78 | 直線2長149.8111 |
| 10 | 1000 | 334.22 | 324.59 | 0.78 | 曲線2長118.4854 |
| 11 | 1100 | 330.18 | 325.36 | 0.78 | R2:300 TP2 VP3 |
| 12 | 1200 | 332.35 | 325.42 | 0.06 | 曲線2長118.4854 |
| 13 | 1300 | 333.17 | 325.49 | 0.06 |  |
| 14 | 1400 | 331.67 | 325.55 | 0.06 | 直線3長220.0494 |
| 15 | 1500 | 328.97 | 325.61 | 0.06 | 曲線3長161.4652 |
| 16 | 1600 | 328.74 | 325.67 | 0.06 | R3:300 TP3 VP4 |
| 17 | 1700 | 326.51 | 325.02 | -0.65 | 曲線3長161.4652 |
| 18 | 1800 | 325.37 | 324.37 | -0.65 | 直線長238.5348 |
| 19 | 1900 | 324.31 | 323.71 | -0.65 |  |
| 20 | 2000 | 323.31 | 323.06 | -0.65 |  |

例題測試求解結果包括表4.8所列及總借土量bmp為零，總棄土量bmm為18.853m3，總成本為14,961,050元。

表4.9  借土與棄土單價成本變動測試二測試求解結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(TP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 311.12 | 311.12 | 2 |  |
| 1 | 100 | 311.43 | 313.32 | 2.2 |  |
| 2 | 200 | 312.75 | 315.53 | 2.2 | VP1 |
| 3 | 300 | 313.47 | 317.02 | 1.49 |  |
| 4 | 400 | 312.29 | 318.51 | 1.49 | 直線1長368.2965 |
| 5 | 500 | 315.38 | 319.996 | 1.49 | 曲線1長231.7035 |
| 6 | 600 | 318.997 | 321.49 | 1.49 | R1:300 TP1 VP2 |
| 7 | 700 | 325.16 | 322.26 | 0.78 | 曲線1長231.7035 |
| 8 | 800 | 327.58 | 323.04 | 0.78 |  |
| 9 | 900 | 330.90 | 323.81 | 0.78 | 直線2長149.8111 |
| 10 | 1000 | 334.22 | 324.59 | 0.78 | 曲線2長118.4854 |
| 11 | 1100 | 330.18 | 325.36 | 0.78 | R2:300 TP2 VP3 |
| 12 | 1200 | 332.35 | 325.42 | 0.06 | 曲線2長118.4854 |
| 13 | 1300 | 333.17 | 325.49 | 0.06 |  |
| 14 | 1400 | 331.67 | 325.55 | 0.06 | 直線3長220.0494 |
| 15 | 1500 | 328.97 | 325.61 | 0.06 | 曲線3長161.4652 |
| 16 | 1600 | 328.74 | 325.67 | 0.06 | R3:300 TP3 VP4 |
| 17 | 1700 | 326.51 | 325.02 | -0.65 | 曲線3長161.4652 |
| 18 | 1800 | 325.37 | 324.37 | -0.65 | 直線長238.5348 |
| 19 | 1900 | 324.31 | 323.71 | -0.65 |  |
| 20 | 2000 | 323.31 | 323.06 | -0.65 |  |

例題測試求解結果包括表4.9所列及總借土量bmp為零，總棄土量bmm為18.853m3，總成本為14,936,790元。

經上述測試結果對照可知，借土與棄土單價成本變動並不會影響本模式設計高程與平面幾何設計，總借土與棄土量亦不變動，只是總成本隨該項成本變動增減，並不影響整個模式應用，其他工程費用(邊坡處理、擋土結構、起與終點成本、行車費用、養護費用)單價變動經測試亦只是總成本跟隨增減，其他不變;擋土牆相同單價之高度範圍變化，將使平面半徑、曲線、直線及總成本變動；平面偏角及最小半徑變化，將使平面位置變動，其他不變；最大縱坡度變化，將使設計高程變動其他不變，因此足以證明本研究發展之模式是一種穩定模式，可以實際使用，且可知平面限制條件影響平面設計，縱斷限制條件影響縱斷設計，其間不互相影響。

4.4 敏感度分析

經由目標式之變數係數及限制式之RHS變動對最佳目標成本之影響變動範圍分析，可提供使用者明瞭在何種外界環境變化範圍下，目標成本將改變，須再重新擬定模式，或者根本不影響目標成本，不需要重新擬定模式。

本模式經實例測試敏感度分析得知如下：

- 各限制式之RHS之dual price 皆為零，即表示所有限制式RHS為非敏感度,RHS之增加或減少不影響最佳目標值。

- 目標式變數係數只有借土方量變數之係數(借土單價)，有敏感度外其他變數皆為非敏感度變數。

借土方量變數之係數(借土單價)敏感度範圍為-0.13~1.925*10^12。

第五章 模式實測應用

5.1 前言

本研究蒐集市竹3線段拓寬工程原設計圖資料與運用本模式求解資料相比較，以驗證本研究模式之可用性。該工程位於新竹縣北埔鄉之台3線叉路口至寶山鄉間五級路山嶺區道路雙車道拓寬，設計速度為30Kph，Emax為8%，路線設計資料由顧問工程公司實地測量與設計，詳細資料如下節說明。

5.2 模式基本資料說明

實例以總長760公尺之設計路段，設計路段內包括39個整樁，起點已知樁高程為143.3m，終點已知樁高程為130.9m，各整樁間距為20公尺，平面轉折點IP及偏角θ有6個，實例所使用之地形、設計、視距等參數整理如表5.1所示，工程費用方面之參數整理如表5.2所示。

表5.1 實例參數表   (本研究整理)

| 參數名稱 |  | 參數值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形參數 |  |  |  |  |  |
| Ei | 第I整樁之路面橫向坡度 |  | 2 | % |  |
| Gb | 設計路段起點之前所連接路段之縱坡度 |  | 11 | % |  |
| Gf | 設計路段終點之後所連接路段之縱坡度 |  | -1.5 | % |  |
| 設計參數 |  |  |  |  |  |
| Rmin | 最小曲線半徑 |  | 30 | m |  |
| Θ1 | 第1轉折點偏角 |  | 100.577 | 度R |  |
| Θ2 | 第2轉折點偏角 |  | 71.86 | 度L |  |
| Θ3 | 第3轉折點偏角 |  | 33.438 | 度R |  |
| Θ4 | 第4轉折點偏角 |  | 65.377 | 度L |  |
| Θ5 | 第5轉折點偏角 |  | 44.999 | 度R |  |
| Θ6 | 第6轉折點偏角 |  | 14.129 | 度L |  |
| D1 | 第1轉折點前長度範圍 |  | 195.185 | m |  |
| D2 | 第2轉折點前長度範圍 |  | 109.68 | m |  |
| D3 | 第3轉折點前長度範圍 |  | 80.35 | m |  |
| D4 | 第4轉折點前長度範圍 |  | 101.89 | m |  |
| D5 | 第5轉折點前長度範圍 |  | 115.4 | m |  |
| D6 | 第6轉折點前長度範圍 |  | 81.3 | m |  |
| D6 | 第6轉折點後長度範圍 |  | 65.48 | m |  |
| L | 各整樁間距 |  | 20 | m |  |
| Gmax | 最大容許縱坡度 |  | 11 | % |  |
| I | 最大容許合成坡度 |  | 12.5 | % |  |
| Ksv | 凹型述曲線參數 |  | 4 | m/% |  |
| Kcv | 凸型述曲線參數 |  | 3 | m/% |  |
| Vd | 設計路段之設計速率 |  | 30 | Km/hr |  |
| 樁號12、29為縱坡變化點 |  |  |  |  |  |
| 視距參數 |  |  |  |  |  |
| Sd | 公路設計速度之應變視距 |  | 115 |  | m |

表5.2 工程費用參數表  (本研究整理)

金額單位：千元

| 參數名稱 |  | 參數值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pbmm | 棄土單價 | 0.6 | kNT$/m3 |
| Pbmp | 借土單價 | 0.5 | kNT$/m3 |
|  | 邊坡處理單價 | 0.4 | kNT$/m3 |
| 擋土結構 | 高度(m) |  |  |
|  | 2-4 | 3.25 | kNT$/m2 |
|  | 4-5 | 4.25 | kNT$/m2 |
|  | 5-6 | 5.25 | kNT$/m2 |
|  | 6-7 | 5.75 | kNT$/m2 |
|  | 7-9 | 7.5 | kNT$/m2 |
|  | 9-11 | 10 | kNT$/m2 |
|  | 11-13 | 12 | kNT$/m2 |
|  | 13- | 13 | kNT$/m2 |
| C0 | 起點成本 | 3.238 | kNT$ |
| Cns | 終點成本 | 0.06 | kNT$ |
| Pd | 行車費用 | 0.02 | kNT$/m |
| Pm | 養護費用 | 0.45 | kNT$/m |

5.3實測結果

如使用原先已知起點設計高程執行求解，發現無法求得可行解，須將原已知起點設計高程定在143.3m以上方可求得最佳解(如實例1)，再經測試發現如使用原已知高程，並將坡度變化點12號整樁之豎曲線最小坡度變化限制解除(如實例2)，則可求得最佳解，但是與顧問公司設計完全不同，如將坡度變化點12、29號整樁之豎曲線最小坡度變化限制解除(如實例3)，則求解出各整樁設計高程最佳解與顧問公司設計相同，但是平面線形則不相同。

將原已知起點高程定在143.3m實例1之規模與求解時間如表5.3所示，求解結果可整理如表5.4與圖5.1與圖5.2、圖5.3所示。

表5.3  實例1規模與求解時間

| 變數 | 731 |
| --- | --- |
| 求解循環次數 | 1098 |
| 限制式 | 858 |
| 產生器使用記憶 | 154k |
| 求解時間 | 1秒 |

表5.4  實例1求解結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(TP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 141.05 | 143.30 | 11 |  |
| 1 | 20 | 146.1 | 143.56 | 1.31 |  |
| 2 | 40 | 147.1 | 143.82 | 1.31 |  |
| 3 | 60 | 149.53 | 144.09 | 1.31 |  |
| 4 | 80 | 151.7 | 144.35 | 1.31 |  |
| 5 | 100 | 153.42 | 144.61 | 1.31 |  |
| 6 | 120 | 155.4 | 144.87 | 1.31 |  |
| 7 | 140 | 157.47 | 145.13 | 1.31 |  |
| 8 | 160 | 159.15 | 145.39 | 1.31 | 直線1長168.854 |
| 9 | 180 | 160.03 | 145.66 | 1.31 | 曲線1長26.33 |
| 10 | 200 | 160.33 | 145.92 | 1.31 | R1:30 IP1 |
| 11 | 220 | 160.73 | 146.18 | 1.31 |  |
| 12 | 240 | 161.16 | 146.44 | 1.31 | VP1 |
| 13 | 260 | 160.78 | 146.03 | -2.04 | 直線2長64.536 |
| 14 | 280 | 159.61 | 145.62 | -2.04 | 曲線2長18.81 |
| 15 | 300 | 158.23 | 145.22 | -2.04 | R2:30 IP2 |
| 16 | 320 | 156.83 | 144.81 | -2.04 |  |
| 17 | 340 | 155.07 | 144.40 | -2.04 | 直線3長52.783 |
| 18 | 360 | 153.17 | 143.99 | -2.04 | 曲線3長8.75 |
| 19 | 380 | 151.52 | 143.58 | -2.04 | IP3 |
| 20 | 400 | 149.35 | 143.18 | -2.04 |  |
| 21 | 420 | 146.49 | 142.77 | -2.04 |  |
| 22 | 440 | 143.56 | 142.36 | -2.04 | 直線長76.02 |
| 23 | 460 | 140.40 | 141.95 | -2.04 | 曲線3長17.12 |
| 24 | 480 | 136.94 | 141.54 | -2.04 | R:30 IP4 |
| 25 | 500 | 133.80 | 141.13 | -2.04 |  |
| 26 | 520 | 130.97 | 140.73 | -2.04 |  |
| 27 | 540 | 127.97 | 140.32 | -2.04 | 直線5長65.198 |
| 28 | 560 | 127.42 | 139.91 | -2.04 | 曲線5長11.78 |
| 29 | 580 | 126.86 | 139.50 | -2.04 | R:30 IP5 VP2 |
| 30 | 600 | 127.47 | 138.55 | -4.78 | 直線6長65.82 |
| 31 | 620 | 128.59 | 137.59 | -4.78 | 曲線6長3.70 |
| 32 | 640 | 128.78 | 136.63 | -4.78 | R:30 IP6 |
| 33 | 660 | 129.72 | 135.68 | -4.78 | 曲線6長3.70 |
| 34 | 680 | 130.09 | 134.72 | -4.78 | 直線長57.5 |
| 35 | 700 | 130.26 | 133.77 | -4.78 |  |
| 36 | 720 | 130.25 | 132.81 | -4.78 |  |
| 37 | 740 | 130.60 | 131.86 | -4.78 |  |
| 38 | 760 | 130.61 | 130.90 | -4.78 |  |

本研究模式以實例測試求解結果包括表5.4所列及總借土量bmp為零，總棄土量bmm為54.092m3，總成本為30,494,020元。

圖5.1實例1縱斷面成果圖

圖5.2實例1平面成果圖

圖5.3實例1立體成果圖

使用原已知高程，並將坡度變化點12號整樁之豎曲線最小坡度變化限制解除，實例2之規模與求解時間如表5.5所示，求解結果可整理如表5.6與圖5.4與圖5.5所示。

表5.5  實例2規模與求解時間

| 變數 | 731 |
| --- | --- |
| 求解循環次數 | 1247 |
| 限制式 | 856 |
| 產生器使用記憶 | 153k |
| 求解時間 | 1秒 |

表5.6  實例2求解結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(TP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 141.05 | 138.3 | 11 |  |
| 1 | 20 | 146.1 | 139.95 | 8.25 |  |
| 2 | 40 | 147.1 | 141.60 | 8.25 |  |
| 3 | 60 | 149.53 | 143.25 | 8.25 |  |
| 4 | 80 | 151.7 | 144.90 | 8.25 |  |
| 5 | 100 | 153.42 | 146.55 | 8.25 |  |
| 6 | 120 | 155.4 | 148.20 | 8.25 |  |
| 7 | 140 | 157.47 | 149.85 | 8.25 |  |
| 8 | 160 | 159.15 | 151.50 | 8.25 | 直線1長168.854 |
| 9 | 180 | 160.03 | 153.15 | 8.25 | 曲線1長26.33 |
| 10 | 200 | 160.33 | 154.80 | 8.25 | R1:30 IP1 |
| 11 | 220 | 160.73 | 156.45 | 8.25 |  |
| 12 | 240 | 161.16 | 158.10 | 8.25 | VP1 |
| 13 | 260 | 160.78 | 157.03 | -5.32 | 直線2長64.536 |
| 14 | 280 | 159.61 | 155.97 | -5.32 | 曲線2長18.81 |
| 15 | 300 | 158.23 | 154.91 | -5.32 | R2:30 IP2 |
| 16 | 320 | 156.83 | 153.84 | -5.32 |  |
| 17 | 340 | 155.07 | 152.78 | -5.32 | 直線3長52.783 |
| 18 | 360 | 153.17 | 151.72 | -5.32 | 曲線3長8.75 |
| 19 | 380 | 151.52 | 150.65 | -5.32 | IP3 |
| 20 | 400 | 149.35 | 149.59 | -5.32 |  |
| 21 | 420 | 146.49 | 148.53 | -5.32 |  |
| 22 | 440 | 143.56 | 147.46 | -5.32 | 直線4長133.24 |
| 23 | 460 | 140.40 | 146.40 | -5.32 | 曲線4長17.12 |
| 24 | 480 | 136.94 | 145.34 | -5.32 | R:30 IP4 |
| 25 | 500 | 133.80 | 144.27 | -5.32 |  |
| 26 | 520 | 130.97 | 143.21 | -5.32 |  |
| 27 | 540 | 127.97 | 142.15 | -5.32 | 直線5長0 |
| 28 | 560 | 127.42 | 141.08 | -5.32 | 曲線5長11.78 |
| 29 | 580 | 126.86 | 140.02 | -5.32 | R:30 IP5 VP2 |
| 30 | 600 | 127.47 | 139.01 | -5.07 | 直線6長65.82 |
| 31 | 620 | 128.59 | 137.99 | -5.07 | 曲線6長3.70 |
| 32 | 640 | 128.78 | 136.98 | -5.07 | R:30 IP6 |
| 33 | 660 | 129.72 | 135.97 | -5.07 | 曲線6長3.70 |
| 34 | 680 | 130.09 | 134.95 | -5.07 | 直線長61.78 |
| 35 | 700 | 130.26 | 133.94 | -5.07 |  |
| 36 | 720 | 130.25 | 132.93 | -5.07 |  |
| 37 | 740 | 130.60 | 131.91 | -5.07 |  |
| 38 | 760 | 130.61 | 130.90 | -5.07 |  |

本研究模式以實例測試求解結果包括表5.6所列及總借土量bmp為20.031m2，總棄土量bmm為零，總成本為16,269,770元。

圖5.4實例2縱斷面成果圖

圖5.5實例2立體成果圖

如將坡度變化點12、29號整樁之豎曲線最小坡度變化限制解除，實例3之規模與求解時間如表5.7所示，求解結果可整理如表5.8與圖5.6與圖5.7所示，而實例原設計結果可整理如表5.9所示。

表5.7  實例3規模與求解時間

| 變數 | 731 |
| --- | --- |
| 求解循環次數 | 1364 |
| 限制式 | 854 |
| 產生器使用記憶 | 153k |
| 求解時間 | 1秒 |

表5.8  實例3求解結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(IP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 141.05 | 138.3 | 11 |  |
| 1 | 20 | 146.1 | 140.50 | 11.00 |  |
| 2 | 40 | 147.1 | 142.70 | 11.00 |  |
| 3 | 60 | 149.53 | 144.90 | 11.00 |  |
| 4 | 80 | 151.7 | 147.10 | 11.00 |  |
| 5 | 100 | 153.42 | 149.30 | 11.00 |  |
| 6 | 120 | 155.4 | 151.50 | 11.00 |  |
| 7 | 140 | 157.47 | 153.70 | 11.00 |  |
| 8 | 160 | 159.15 | 155.90 | 11.00 | 直線1長168.854 |
| 9 | 180 | 160.03 | 158.10 | 11.00 | 曲線1長26.33 |
| 10 | 200 | 160.33 | 160.30 | 11.00 | R1:30 IP1 |
| 11 | 220 | 160.73 | 162.50 | 11.00 |  |
| 12 | 240 | 161.16 | 164.70 | 11.00 | VP1 |
| 13 | 260 | 160.78 | 162.50 | -11.00 | 直線2長64.536 |
| 14 | 280 | 159.61 | 160.30 | -11.00 | 曲線2長18.81 |
| 15 | 300 | 158.23 | 158.10 | -11.00 | R2:30 IP2 |
| 16 | 320 | 156.83 | 155.90 | -11.00 |  |
| 17 | 340 | 155.07 | 153.70 | -11.00 | 直線3長52.783 |
| 18 | 360 | 153.17 | 151.50 | -11.00 | 曲線3長8.75 |
| 19 | 380 | 151.52 | 149.30 | -11.00 | IP3 |
| 20 | 400 | 149.35 | 147.10 | -11.00 |  |
| 21 | 420 | 146.49 | 144.90 | -11.00 |  |
| 22 | 440 | 143.56 | 142.70 | -11.00 | 直線4長133.24 |
| 23 | 460 | 140.40 | 140.50 | -11.00 | 曲線4長17.12 |
| 24 | 480 | 136.94 | 138.30 | -11.00 | R:30 IP4 |
| 25 | 500 | 133.80 | 136.10 | -11.00 |  |
| 26 | 520 | 130.97 | 133.90 | -11.00 |  |
| 27 | 540 | 127.97 | 131.70 | -11.00 | 直線5長0 |
| 28 | 560 | 127.42 | 129.50 | -11.00 | 曲線5長11.78 |
| 29 | 580 | 126.86 | 127.30 | -11.00 | R:30 IP5 VP2 |
| 30 | 600 | 127.47 | 127.70 | 2.00 | 直線6長65.82 |
| 31 | 620 | 128.59 | 128.10 | 2.00 | 曲線6長3.70 |
| 32 | 640 | 128.78 | 128.50 | 2.00 | R:30 IP6 |
| 33 | 660 | 129.72 | 128.90 | 2.00 | 曲線6長3.70 |
| 34 | 680 | 130.09 | 129.30 | 2.00 | 直線長61.78 |
| 35 | 700 | 130.26 | 129.70 | 2.00 |  |
| 36 | 720 | 130.25 | 130.10 | 2.00 |  |
| 37 | 740 | 130.60 | 130.50 | 2.00 |  |
| 38 | 760 | 130.61 | 130.90 | 2.00 |  |

本研究模式以實例測試求解結果包括表5.8所列及總借土量bmp為零，總棄土量bmm為14.776m3，總成本為2,345,649元。

圖5.6實例3縱斷面成果圖

圖5.7實例3立體成果圖

表5.9  實例原設計結果(本研究整理)

| 樁號 | 里程 Xi(m) | 地面高程 GH(m) | 設計高程 DH(m) | 樁前坡度 (%) | 平面轉點(IP) 縱坡轉點(VP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 141.05 | 138.3 | 11 |  |
| 1 | 20 | 146.1 | 140.50 | 11.00 |  |
| 2 | 40 | 147.1 | 142.70 | 11.00 |  |
| 3 | 60 | 149.53 | 144.90 | 11.00 |  |
| 4 | 80 | 151.7 | 147.10 | 11.00 |  |
| 5 | 100 | 153.42 | 149.30 | 11.00 |  |
| 6 | 120 | 155.4 | 151.50 | 11.00 |  |
| 7 | 140 | 157.47 | 153.70 | 11.00 |  |
| 8 | 160 | 159.15 | 155.90 | 11.00 | 直線1長146.88 |
| 9 | 180 | 160.03 | 158.10 | 11.00 | 曲線1長57.05 |
| 10 | 200 | 160.33 | 160.30 | 11.00 | R1:85 IP1 |
| 11 | 220 | 160.73 | 162.50 | 11.00 |  |
| 12 | 240 | 161.16 | 164.70 | 11.00 | VP1 |
| 13 | 260 | 160.78 | 162.50 | -11.00 |  |
| 14 | 280 | 159.61 | 160.30 | -11.00 | 曲線2長52.63 |
| 15 | 300 | 158.23 | 158.10 | -11.00 | R2:125 IP2 |
| 16 | 320 | 156.83 | 155.90 | -11.00 |  |
| 17 | 340 | 155.07 | 153.70 | -11.00 |  |
| 18 | 360 | 153.17 | 151.50 | -11.00 | 曲線3長27.72 |
| 19 | 380 | 151.52 | 149.30 | -11.00 | R3:95 IP3 |
| 20 | 400 | 149.35 | 147.10 | -11.00 |  |
| 21 | 420 | 146.49 | 144.90 | -11.00 |  |
| 22 | 440 | 143.56 | 142.70 | -11.00 |  |
| 23 | 460 | 140.40 | 140.50 | -11.00 | 曲線4長74.17 |
| 24 | 480 | 136.94 | 138.30 | -11.00 | R4:130 IP4 |
| 25 | 500 | 133.80 | 136.10 | -11.00 |  |
| 26 | 520 | 130.97 | 133.90 | -11.00 |  |
| 27 | 540 | 127.97 | 131.70 | -11.00 |  |
| 28 | 560 | 127.42 | 129.50 | -11.00 | 曲線5長41.23 |
| 29 | 580 | 126.86 | 127.30 | -11.00 | VP2 |
| 30 | 600 | 127.47 | 127.70 | 2.00 |  |
| 31 | 620 | 128.59 | 128.10 | 2.00 | R:105 IP5 |
| 32 | 640 | 128.78 | 128.50 | 2.00 |  |
| 33 | 660 | 129.72 | 128.90 | 2.00 |  |
| 34 | 680 | 130.09 | 129.30 | 2.00 | 曲線6長40.075 |
| 35 | 700 | 130.26 | 129.70 | 2.00 | R:325 IP6 |
| 36 | 720 | 130.25 | 130.10 | 2.00 |  |
| 37 | 740 | 130.60 | 130.50 | 2.00 |  |
| 38 | 760 | 130.61 | 130.90 | 2.00 |  |

5.4 實測結果分析

由實例1、2、3所假設狀況分別以本研究發展之模式求解可發現，顧問公司設計平面與縱斷面設計與本模式求解成果在平面與縱斷面設計有所不同，由5.3節中實測結果可分析出平面與縱坡設計有相關影響，因為實例1將已知起點高程提高，經模式求解發現平面與縱坡皆產生變化，與其他原設計實例與實例2、3平面與縱坡設計完全不同。至於原設計實例與實例2、3假設起、終點高程相同，設計、地形、視距、工程等參數皆相同，經模式求解發現，實例2、3在平面設計求解皆相同，這表示平面設計不受縱斷條件限制所影響；至於原設計並不考慮在平面採最小化，故其設計成果與本模式求解結果皆不相同。在縱斷設計分析方面，因實例2只簡化不考慮第12整樁(變化點)豎曲線最小坡度變化限制，而原設計實例與實例3則是簡化不考慮所有豎曲線最小坡度變化限制，分析上述實例成果則發現實例2縱坡度變化較緩和，原設計實例與實例3最貼近原地面成本最低。

討論實際實例與實例1、2、3實測成果，可探討出模式應可針對所使用對象不同，而使最小縱坡差限制式有所差異。在丘陵與山嶺區為避免大量土方開挖與水土保持觀點而言，設計高程越接近地面越好，成本也較低，至於不符合最小縱坡差，將會使駕駛者駕駛時感覺不舒服，但是比較其他影響因素，實例3仍算是相當好的設計成果。因此綜合上述分析了解本模式確實可實際運用於公路路工設計上，並可設計出最小成本與符合安全之公路路工幾何設計。

第六章 結論與建議

由我國公路路線幾何設計與AASHTO規範中，萃取公路路線幾何設計重要因素，以發展出符合平面與縱斷線形模式，藉此模式可以使設計者在複雜的地形丘陵、山嶺中，設計出符合行車安全與最小成本之公路幾何設計，不但可以避免浪費人力與物力，且可使公路路線設計邁進自動化標準化的目的。

經回顧過國內外有關公路平面與縱斷路線幾何之研究與應用，並針對國內外實際使用之平面與縱斷幾何設計，本研究構建出一套符合我國實務運用之整合公路平面與縱斷路線幾何設計模式。經由以上各章分析結果，本研究提出以下結果與建議。

6.1 結論

(1)經由模式運用例題與實例成果可知，本研究發展出之整合平面與縱斷線形幾何設計模式確實可運用於實際設計，運用該模式可以免除許多人為錯誤，可以設計出最小成本又符合交通安全之公路幾何設計。

(2)由測試之參數變動影響分析得知，工程費用參數變動不影響平面與縱斷設計，平面限制條件影響平面設計，縱斷限制條件影響縱斷設計，其間不相關。

(3)由本研究之模式運用在實例1、2、3上發現，已知縱斷高程變化對設計平面位置與設計縱段高程互相有影響，但是在限制條件方面則平面與縱斷各自限制不相關。

(4)平面轉折點與縱坡變化點仍應先參考地形、地物、地質、環境保護區、動植物保護區、文化古物保護區等事先選擇，避開敏感地帶，經可行性評估完全後，再決定已知控制點，並取得所有地形、設計與工程參數之後，才可使用本模式進行設計。

(5)在運用本模式求解時，可能因已知起點或終點高程與地形高程差距過大，根本不存在可行解，或無法找出最佳解，此時應修正已知起點或終點高程，以便於在符合所有限制式之可行解範圍中，得以取得最佳解。

6.2 建議

(1)實際公路設計應包括道路、橋樑與隧道設計，而本研究完全針對於道路路工平面與縱斷幾何最佳化設計，對於橋樑與隧道之平面與縱斷幾何最佳化設計並未加以研究，後續應可加以繼續研究。

(2)由於本研究模式採用LINGO數學規劃求解，各求解出之變數值可以直接轉出至EXCEL與SURFER6使用，雖可直接將求解變數值畫圖並分析，但是仍嫌不夠自動化普遍化，尤其是一般畫圖皆是以AUTOCAD畫圖，未來應可研究數學規劃程式求解變數結果可直接轉換至 AUTOCAD內，藉以提供工程設計使用。

(3)本研究模式運用仍相當學術專業化，無法使一般設計者直接輸入使用，日後應可發展以直接交談方式，即非常簡單的由主畫面輸入數據，由主畫面直接選取所需要之結果，即可取得所有設計圖與成果資料。

(4)國內目前使用之公路路線規範是交通部於民國75年公佈，內容為依據民國49年頒布之公路路線設計標準規範、AASHTO(1977年版)、日本道路構造令(昭和58年版)、德國道路設計規範(1970年版)為藍本編訂，至今不但歷時已久，且許多規定多是引用外國現成規範，實際針對於我國公路與國外公路路線之規範差異性與可用性之研究及公路平面與縱斷幾何設計要素方面之相關研究極為缺乏，亦可供後續研究之另一研究方向。

參考文獻

1.“A Policy on Geometric Design of Highways and Streets”(Green Book)， American Association of State Highway and Transportation Officials , Washington , D .C . , 1990.

2“A Policy on Geometric Design of Rural Highways ”，American Association of State Highway and Transportation Officials,Washington,D.C.,1965 .

3.“A Policy on Design of Urban Highways and Arterial Streets”，American Association of State Highway and Transportation Officials , Washington  , D.C.,1990.

4. Lamm R. and B.L. Smith,“Curvilinear Alignment：An Important Issue for More Consistent and Safer Road Characteristic”,Transportation Research Record ,n 1445 Dec 1994.PP. 12-20.

5.Harwood W. D. and R. Lamm, “Horizontal Curve Design for Passenger Car and Trucks”,Transportation Research Record , n 1445 Dec 1994. PP. 22-33.

6.Smith B. L. and  R. Lamm, “Coordination of Horizontal and Vertical Alignment with Regard to Highway Esthetics”,Transportation  Research Record , n 1445 Dec 1994. PP. 73-87.

7. Fitzpatrick k., “Horizontal Curve Design：An Exercise in Comfort and Appearance”,Transportation Research Record , n 1445 Dec 1994. PP. 47- 45.

8. Kontaratos  M., B Psarianos., A. Yotis, “Minimum Horizontal Curve Radius as Function of Grade Incurred by Vehicle Motion in Driving Mode”,Transportation Research Record , n 1445 Dec 1994. PP. 86-95.

9. Sanchez E., “Three-Dimensional Analysis of Sight Distance on   Interchange Connectors ”,Transportation Research Record , n 1445 Dec 1994. PP. 101-107.

10.Hassan Y. and S. M. Easa “Design of Sag Vertical Curves in Three-Dimension Alignment”,Journal of transportation engineering ,Jan/Feb 1998. PP. 52-58.

11. Hassan Y. and S. M. Easa “Design Considerations of Sight Distance Red Zones on Crest Curves ”,Journal of transportation engineering , July/Aug 1998. PP. 343-351 .

12.Hassan Y., S. M. Easa, and A. O.A.E. Halim,“Modeling Headlight Sight Distance on Three-Dimensional Highway Alignments”，Transportation Research Record,n1579 1997,PP. 79-88.

13.Hassan Y.,A.O.A.E. Halim, and S.M. Easa“Application for Automated Determination of Passing and No-passing Zones ：A Case Study”, Can . J.Civ.Eng., Vol.24,1997,PP. 276-287.

14．Hassan Y.,A.O.A.E. Halim , and S.M. Easa“Automation of Determination Passing and No-passing Zones on Two-Lane  Highway 〞, Can . J. Civ. Eng., Vol.24,1997,PP. 263-275.

15. Hassan Y., S.M. Easa and A.O.A.E. Halim,“Analytical Model for Sight Alignments  Distance Analysis on Three-Dimensional  Highway” , Transportation Research Record ,n1523 ,1996,PP. 1-10.

16.Haman R.W. ,“Optimization of Vertical Alignment for Highways Through Mathematical Programming”,Transportation Research Record , n306 , 1970,PP. 1-9 .

17.Easa S. M.,“Selection of Roadway Grades that Minimize Earthwork Cost Using Linear Programming ”, Transportation Research , Part A, Vol. 22A.NO.2,1988,PP. 121-136.

18.Goh C.J.,E.P.Chew,and T.F.Fwa ,“Discrete and Continuous Models for Computation of Optical Vertical Highway Alignment, Transportation Research ,Part B,Vol.22B,NO.5,1988,PP.399-409.

19.Fwa T.F.,“Highway Vertical Alignment by Dynamic Programming”, Transportation Research Record,n1239,1989,PP. 1-9.

20.Moreb A.A.,“Linear Programming Model for Finding Optimal Roadway that Minimize Earthwork Cost”,European Jounal of Operational Grades Research,Vol.93,NO.1,1996,PP. 148-154.

21.Lee  Y . and J . F . Cheng , 1997,〝Modeling the Highway Vertical         Alignment Design Process〞, Proceedings of XIIIth IRF word meeting , Canada.

22.Colin R.R. Modern Heuristic Techniques For Combinatorial        Problems, Hasted Press：an Imprint of John Wiley & Sons,Inc. New York Toronto 1993.

23.Chew,E.P., C.J. Goh and T.F. Fwa “Simultaneous Optimization of

Horizontal and Vertical Alignments for Highways,“,Transportation Research ,Part B,Vol 23B,NO.5,PP. 315-329,1989.

24.Walton D.J.,D.S.Meek,“Computer-Aided Design for Horizontal Alignment“，Jounel of Transportation Engineering,Vol.115,NO.4 P411-424,July, 1989.

25.Ogden K.W.,Safer Roads：A Guide to Road Safety Egineering, Printed in Great Britain at the University Press,Cambridge,1997.

26.Optimization Modeling with Lingo，Lindo System,INC..

27.Lingo User’s Guide， Lindo System,INC..

28.溫宏政，公路工程，大中國圖書公司印行，民國74年10月增訂版。

29.陳精微，高速公路設計，科技圖書股份有限公司總經銷，民國84年9月增訂版。

30.鍾金龍譯，運輸工程，原著者：美國運輸工程師協會，乾泰圖書有限公司出版，民國77年3月增訂版。

31.周義華，運輸工程，鼎漢國際工程顧問股份有限公司出版，民國85年8月出版。

32.施能豪，「公路縱坡度設計之最佳化橋樑隧道設置」，國立成功大學土木工程學研究所碩士論文，民國86年6月。

33.伍裕華，「整合式公路縱坡度與爬坡車道設置最佳化模式」，國立成功大學土木工程學研究所碩士論文，民國87年6月。

34.林蓁，「高速公路交流道平面線形最佳化模式」，國立成功大學土木工程學研究所碩士論文，民國87年6月。

35.交通部，公路路線設計規範， 幼獅文化事業公司，民國75年印行。

36.李宇欣，鄭瑞富， 「交流道縱坡度最佳化設計模式」，中華民國運輸學會第十三屆論文研討會，中華民國八十七年十二月。

37.李宇欣，陳立文，「對鄰近搜尋法的新測試」，中國土木水利工程學會，第10卷，第4期，民國87年。

38.李瑞清，「AutoCAD & AutoLISP 應用於公路線形設計模式」，國立成功大學土木工程學研究所碩士論文，民國79年6月。

39.王曉明，「公路幾何線形設計個人電腦化(PC)化」，國立成功大學土木工程學研究所碩士論文，民國81年6月。

40.廖慶榮，作業研究，三民書局印行，民國83年5月初版。

附錄A

對於例題以本研究模式測試LINGO程式書寫如下

MODEL:

SETS:

CUTSECTION/1..9/:

SLOPEP,SLOPEN;

POINT/1..19/:

DESIGNH,GROUNDH;

LINKS(CUTSECTION,POINT):YP,YN;

IP/1..3/:

RADIAM,CURVE,ANGLE,STRAIT,DISTANCE;

ENDSETS

DATA:

GROUNDH=   311.43  312.75   313.47  312.29   315.38   318.997

325.16  327.58   330.90   334.22

330.18   332.35   333.17    331.67   328.97

328.74   326.51    325.37    324.31  ;

SLOPEP=     0.4      2.0     3.0     3.5     4.0      4.5

5.0      7.0      9.0 ;

SLOPEN=     0.4      2.0      3.0      3.5    4.0    4.5

5.0      7.0    9.0;

ANGLE=88.504  45.258    61.675;

ENDDATA

MIN =

@SUM(CUTSECTION(I):SLOPEP(I)*

@SUM  (POINT(J):YP(I,J)))*L +

@SUM(CUTSECTION(I):SLOPEN(I)*

@SUM  (POINT(J):YN(I,J)))*L +

0.5*(C0+CN)*L+

0.15*BMP+0.13*BMM+

0.47*X;

C0=0;

CN=0.101;

L= 100  ;

BH0=0;

BHNS=0;

DESIGNH0=311.12 ;

DESIGNHNS=323.06;

X=2000;

!  COST DOMAN CONSTRAIN;

@FOR(POINT(J) :

@SUM(CUTSECTION(I):  -YN(I,J)+YP(I,J))=DESIGNH(J)-GROUNDH(J));

@FOR(POINT(J):

YP(1,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YN(1,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(2,J)<=2   );

@FOR(POINT(J):

YN(2,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(3,J)<=1    );

@FOR(POINT(J):

YN(3,J)<=1 );

@FOR(POINT(J):

YP(4,J)<=1      );

@FOR(POINT(J):

YN(4,J)<=1 );

@FOR(POINT(J):

YP(5,J)<=1   );

@FOR(POINT(J):

YN(5,J)<=1);

@FOR(POINT(J):

YP(6,J)<=2   );

@FOR(POINT(J):

YN(6,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(7,J)<=2   );

@FOR(POINT(J):

YN(7,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(8,J)<=2     );

@FOR(POINT(J):

YN(8,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(9,J)<=2   );

@FOR(POINT(J):

YN(9,J)<=2 );

! NET EARTHWORK CONSTRAIN;

BMP-BMM=0.5*(@SUM(POINT(J):DESIGNH(J)))-0.5*(@SUM(POINT(J):GROUNDH(J)))+0.5*BH0+0.5*BHNS;

! PLAN   CONSTRAIN;

@FOR(IP(K): RADIAM(K)>=300);

@FOR(IP(K): CURVE(K)=RADIAM(K)*ANGLE(K)/2*3.1416/180);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#1 :CURVE(K)+STRAIT(K)>=175);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#1 :CURVE(K)+STRAIT(K)<=600);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#2:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=175);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#2:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=500);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#3:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=175);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#3:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=500);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#3:CURVE(K)+STRAITNS>=175);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#3:CURVE(K)+STRAITNS<=400);

X=2* @SUM(IP(K):CURVE(K))

+@SUM(IP(K):STRAIT(K))

+STRAITNS;

DISTANCE(1)=CURVE(1)+STRAIT(1);

@FOR(IP(K)|K  #GE#2  :DISTANCE(K)=CURVE(K-1)+STRAIT(K)+CURVE(K));

DISTANCENS=STRAITNS+CURVE(3);

!VERTICAL   CONSTRAIN;

@FOR(POINT(J) | J #LE# 18 :

DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)<=4.5);

@FOR(POINT(J) | J #LE#18 :

DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)>= -4.5);

DESIGNH(1)-DESIGNH0<=4.5;

DESIGNH(1)-DESIGNH0>=-4.5;

DESIGNH(19)-DESIGNHNS<=4.5;

DESIGNH(19)-DESIGNHNS>=-4.5;

- DESIGNH(1)+2*DESIGNH(2)-DESIGNH(3)<=0.714;

- DESIGNH(1)+2*DESIGNH(2)-DESIGNH(3)>=-1.25;

- DESIGNH(5)+2*DESIGNH(6)-DESIGNH(7)<=0.714;

- DESIGNH(5)+2*DESIGNH(6)-DESIGNH(7)>=-1.25;

- DESIGNH(10)+2*DESIGNH(11)-DESIGNH(12)<=0.714;

- DESIGNH(10)+2*DESIGNH(11)-DESIGNH(12)>=-1.25;

- DESIGNH(15)+2*DESIGNH(16)-DESIGNH(17)<=0.714;

- DESIGNH(15)+2*DESIGNH(16)-DESIGNH(17)>=-1.25;

0.02-(DESIGNH(2)-DESIGNH0)/200<=0.014;

0.02-(DESIGNH(2)-DESIGNH0)/200>= -0.025;

(DESIGNHNS-DESIGNH(16))/400-(-0.005)<=0.029;

(DESIGNHNS-DESIGNH(16))/400-(-0.005)>= -0.05;

@FOR(POINT(J)| J #EQ# 1 :

(DESIGNH(J)-DESIGNH0)=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 5  #AND#  J # GE#3:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 10  #AND#  J #GE#7:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 15 #AND#  J # GE#12:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 18 #AND#  J # GE#17:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #EQ#19:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNHNS-DESIGNH(J)));

END

附錄B

對於實例1以本研究模式實用LINGO程式書寫如下

MODEL:

SETS:

CUTSECTION/1..9/:

SLOPEP,SLOPEN;

POINT/1..37/:

DESIGNH,GROUNDH;

LINKS(CUTSECTION,POINT):YP,YN;

IP/1..6/:

RADIAM,CURVE,ANGLE,STRAIT,DISTANCE;

ENDSETS

DATA:

GROUNDH=    146.10  147.10  149.53  151.70  153.42  155.40

157.47 159.15  160.03  160.33  160.73  161.16

160.78  159.61  158.23  156.83 155.07  153.17

  - 149.35  146.49  143.56 140.40  136.94

  - 133.80  130.97  127.97 127.42  126.86

  - 127.47  128.59  128.78  129.72  130.09

  - 130.26  130.25 130.60 ;

SLOPEP=     0.4      3.25     4.25    5.25     5.75     7.5

10      12     13 ;

SLOPEN=     0.4      3.25     4.25    5.25     5.75     7.5

10      12     13  ;

ANGLE=  100.577  71.86  33.438  65.377  44.999  14.129;

ENDDATA

MIN =

@SUM(CUTSECTION(I):SLOPEP(I)*

@SUM  (POINT(J):YP(I,J)))*L +

@SUM(CUTSECTION(I):SLOPEN(I)*

@SUM  (POINT(J):YN(I,J)))*L +

0.5*(C0+CN)*L+

0.6*BMP+0.5*BMM

+0.47*X;

C0=3.238;

CN=0.06;

L= 20 ;

BH0=0;

BHNS=0;

DESIGNH0=143.30;

DESIGNHNS=130.9;

X=720;

!  COST DOMAN CONSTRAIN;

@FOR(POINT(J) :

@SUM(CUTSECTION(I):  -YN(I,J)+YP(I,J))=DESIGNH(J)-GROUNDH(J));

@FOR(POINT(J):

YP(1,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YN(1,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(2,J)<=2   );

@FOR(POINT(J):

YN(2,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(3,J)<=2    );

@FOR(POINT(J):

YN(3,J)<=2  );

@FOR(POINT(J):

YP(4,J)<=2      );

@FOR(POINT(J):

YN(4,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(5,J)<=1   );

@FOR(POINT(J):

YN(5,J)<=1);

@FOR(POINT(J):

YP(6,J)<=1   );

@FOR(POINT(J):

YN(6,J)<=1);

@FOR(POINT(J):

YP(7,J)<=1   );

@FOR(POINT(J):

YN(7,J)<=1);

@FOR(POINT(J):

YP(8,J)<=2     );

@FOR(POINT(J):

YN(8,J)<=2 );

@FOR(POINT(J):

YP(9,J)<=2   );

@FOR(POINT(J):

YN(9,J)<=2 );

! NET EARTHWORK CONSTRAIN;

BMP-BMM=0.5*(@SUM(POINT(J):DESIGNH(J)))-0.5*(@SUM(POINT(J):GROUNDH(J)))+0.5*BH0+0.5*BHNS;

! PLAN   CONSTRAIN;

@FOR(IP(K): RADIAM(K)>=30);

@FOR(IP(K): CURVE(K)=RADIAM(K)*ANGLE(K)/2*3.1416/180);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#1 :CURVE(K)+STRAIT(K)>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#1 :CURVE(K)+STRAIT(K)<=195.185);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#2:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#2:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=109.68);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#3:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#3:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=80.35);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#4:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#4:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=101.89);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#5:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#5:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=115.4);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#6:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#6:CURVE(K)+CURVE(K-1)+STRAIT(K)<=81.3);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#6:CURVE(K)+STRAITNS>=57.5);

@FOR(IP(K)| K  #EQ#6:CURVE(K)+STRAITNS<=65.48);

X=2* @SUM(IP(K):CURVE(K))

+@SUM(IP(K):STRAIT(K))

+STRAITNS;

DISTANCE(1)=CURVE(1)+STRAIT(1);

@FOR(IP(K)|K  #GE#2  :DISTANCE(K)=CURVE(K-1)+STRAIT(K)+CURVE(K));

DITANCENS=STRAITNS+CURVE(6);

!VERTICAL   CONSTRAIN;

@FOR(POINT(J) | J #LE# 36 :

DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)<=2.2);

@FOR(POINT(J) | J #LE#36 :

DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)>= -2.2);

DESIGNH(1)-DESIGNH0<=2.2;

DESIGNH(1)-DESIGNH0>= - 2.2;

DESIGNH(37)-DESIGNHNS<=2.2;

DESIGNH(37)-DESIGNHNS>=-2.2;

- DESIGNH(11)+2*DESIGNH(12)-DESIGNH(13)<=0.67;

- DESIGNH(11)+2*DESIGNH(12)-DESIGNH(13)>=-0.05;

- DESIGNH(28)+2*DESIGNH(29)-DESIGNH(30)<=0.67;

- DESIGNH(28)+2*DESIGNH(29)-DESIGNH(30)>=-0.05;

0.11-(DESIGNH(12)-DESIGNH0)/240<=0.4;

0.11-(DESIGNH(12)-DESIGNH0)/240>= -0.3;

(DESIGNHNS-DESIGNH(29))/180-(-0.015)<=0.3;

(DESIGNHNS-DESIGNH(29))/180-(-0.015)>= -0.225;

@FOR(POINT(J)| J #EQ# 1 :

(DESIGNH(J)-DESIGNH0)=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 11  #AND#  J # GE#2:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 28  #AND#  J #GE#13:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #LE# 36 #AND#  J # GE#30:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNH(J+1)-DESIGNH(J)));

@FOR(POINT(J)| J #EQ#37:

(DESIGNH(J)-DESIGNH(J-1))=(DESIGNHNS-DESIGNH(J)));

END

簡歷

姓名：陳謂熊

籍貫：台灣省新竹市

出生日期：民國46年7月19日

聯絡地址：新竹市文雅街80巷75號

聯絡電話：(03)5337842

學歷：

中原理工學院畢業

國立交通大學畢業

經歷：

台灣鐵路管理局台北工務段 工務員

台灣省公路局西濱北工處 幫工程司

交通部公路局第一區工程處 副工程司