表2.5 不同研究課題對路網型態之分類

| 研究課題 | 路網分類 |
| --- | --- |
| 1. 路網分析 | Directed (具方向性路網)、Undireted (不具方向性路網) Dense and sparse network Connected graph |
| 2. 航空領域 | 空間網路、時空網路、概念性網路 |
| 3. 理想路線系統 | Ref: Holroyd, 1996 |
| 4. 交通指派 | 真實路網 -簡化與複雜 虛擬路網 -規則、大小、複雜度、密度、方向性… 依規則度分：規則圖形(Regular Graphs)、不規則圖形(unRegular Graphs) 依大小分：大路網(large network)、小路網 依複雜度分：複雜型路網、簡單型路網 依密度分：dense and sparse network 依方向性分：Directed (具方向性路網)、Undirected (不具方向性路網) |
| 5. 都市運輸路線系統 | 格子式或棋盤式路網 (Grid-type or Rectangular networks) 輻射式環狀路網 (radial-circumferential networks) 綜合式路網 (Combination networks) -輻射式與正切式路線之綜合路網 (radial. Crosstown networks) 幾何型路網 不規則路網 (Irregular networks) |
| 6. 都市計畫 | 都市路網、郊區路網、城際間高/快速公路路網 |

資料來源：本研究整理

依上述路網型態種類，考慮本研究之目的先以客觀性、主觀性為分類觀點，客觀分類下再分成結構、幾何、真實性、區域性等路網型態分類，並訂其準則整理成下表。主觀則以路網熟悉度來做考量。未來可依此為根據，繪製代表之虛擬路網以供建構駕駛模擬器實驗路網使用。

表2.6 路網型態之分類

|  | 分類 | 分類細項 | 準則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客觀 | 結構 | 依規則度分：規則圖形、不規則圖形 | 分支度是否固定 |
|  |  | 依大小分：大路網、小路網 | 相對節點、節線數目 |
|  |  | 依複雜度分：複雜型路網、簡單型路網 | 分支度或含兩個以上之分類細項 |
|  |  | 依密度分：dense and sparse network | 分支度大小 |
|  |  | 方向性路網：具方向性路網、不具方向性路網 | 是否具方向性 |
|  | 幾何 | 輻射式環狀路網 格子式或棋盤式路網 綜合式路網 幾何型路網 | 形狀 |
|  | 真實性 | 真實路網 虛擬路網 | 真實性 |
|  | 區域性 | 都市道路 郊區道路 城際高速或快速道路 | 地域 |
| 主觀 | 認知 | 熟悉路網 不熟悉路網 | 對所提供資訊之熟悉程度或是否具有多次實際旅運經驗 |

資料來源：本研究定義

2.3 駕駛模擬實驗環境交通資料來源

在駕駛模擬器中，由於研究目的與用處不同，所使用的交通資料來源大致可分為下列四種：

- 假設資料

若目的僅為探討資訊與使用者之關係，則以假設狀況下之資訊以測知不同資訊下駕駛者之反應。不過此類資訊較不具信服性，必須再透過其他方式來驗證其結果。此類應用如Iida[25] 設定不同起始基本的交通條件觀察駕駛者的路徑決策行為。另外一般在做簡單實驗練習時，重點在於操作流程，為簡化工作，有時亦會使用簡略之假設資料。

- 先前歷史資料

在實驗之前先蒐集實驗者特性，(如採用實驗者之旅運經驗)，再以合適之方式預估取得所需資訊。如Iida[25]以駕駛者之旅運經驗及提供資訊預估旅行時間。

此外，當討論某一真實區域、道路、路段時，為了使資料來源較有根據、研究更具擬真效果，因此採用實際歷史資料，亦即以實際產生的交通資訊為主。通常道路交通狀況以平均數採用之。隨著時間點的不同，如上午尖離峰、下午尖離峰，交通狀況可能有明顯不同的呈現，隨著研究所需，系統內部可能同時放有幾個不同時段的資料庫以供使用。

- 歷史資料＋隨機變數

在短時間裡，由於資訊具有變動性，交通資訊可能也有些微的改變，而非一成不變，。因此，以歷史資料為基準，再透過隨機變數的方式作擾動調整，以達符合交通資訊變動之效果。例如系列研究所發展之SIM1.0即採用此法[3]。

- 車流模擬

路網上交通的呈現，主要是由車流的活動所引起的，車流間的影響是不容忽視，一般車流模擬採用具車流特性之模式來產生交通資訊。透過良好車流模擬的方式，在歷史資料為基礎下，可產生符合真實情況下之即時性交通資訊。車流模擬軟體即皆屬此類。

系列研究中，所發展之駕駛模擬器是以第三種方式--歷史資料加上一擾動因子 (隨機變數) 作為模擬實驗交通資訊的來源，如此之交通資訊具備變動性，但卻未必具擬真效果。究竟採用何種方式來產生交通資訊，需視其需要而定，愈是後者應用範圍愈廣，但所花成本愈大。例如陳士邦的研究主題在於觀察駕駛者面臨系統給予資訊下的反應，台北市真實路網只是實驗測試之路網，原本系統之資訊來源產生方式對其研究成果--駕駛行為模式之建立並未有所影響。然而，為了將路網作為控制實驗因素，本研究將路網特性作分離，建立多個虛擬路網，為了產生合理化之交通資訊，則必需藉由結合車流模擬方式才得以模擬出路網中車流狀況資訊。

2.4 車流模擬

車流模擬主要是藉由各項基本條件 (包含路網、交通情境的設立)的輸入，經過適當車流模式的運用，以模擬實驗路網中車流運行狀況，其模擬結果可能包含整體路網運行績效、道路狀況呈現…。依照不同的研究模擬對象，車流模擬可分為微觀 (Microscopic) 與巨觀 (Macroscopic) 兩種，以個體車輛為研究對象並作運行處理者，稱為微觀模擬；若以車流 (非個體車輛) 為研究對象並作運行處理者，則為巨觀模擬。若以車隊為研究模擬對象，同時考量巨觀與微觀之特性，此派想法稱為中觀 (Mesoscopic)。例如在路網道路車流的運行模式以巨觀來表達，但又考慮個別車輛的影響 (如駕駛行為特性)。巨觀模擬主要目的在於評估，而非在模擬過程；而微觀模擬則用來研究車輛、道路路網、駕駛行為等駕駛特性之影響；中觀則可模擬出巨觀的路網狀況以及微觀中例如路網中某一設施、位置的狀況。此外，依照引用不同的研究模式，又分為連續模擬 (Continuous Simulation) 與離散模擬 (Discrete Simulation)；連續模擬多將車流視為總體行為；而離散模擬，依照狀態變數改變的準則，又可分為Time Scan與Even Scan。固定一段時間及掃瞄一次系統狀態，此為Time Scan，由於程式撰寫較易，車流模擬常採用此法；而當事件發生時，便掃瞄一次系統改變狀態，此為Even Scan，此適用於事件發生較不頻繁之系統。表2.7為目前所發展的一些交通模擬軟體依其模擬特性之彙整表。

駕駛模擬器Sim1.0主要用以研究在車內資訊導引下駕駛者動態決策行為，亦即系統提供即時交通資訊觀察駕駛者在各決策路口中，透過車內資訊導引進而做出決策行為。本研究希望採用之車流模擬，能夠反映出路網中車流在接收即時資訊下之狀況。

此外，系列研究重點在於研究駕駛人之駕駛行為，若車流模擬同時具有考量駕駛行為特性，則未來可進一步與發展系統達成相輔相成之效果，例如將駕駛行為模式在駕駛模擬器與車流模擬中以回饋方式作多次運算以求駕駛行為模式之改善與修正。

表2.7 交通模擬軟體彙整表

| 特性 模擬軟體 | Discrete Time Scan | Discrete Event Scan | 微觀Micro | 中觀Mecro | 巨觀Macro | 即時資訊 | 駕駛行為 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # NETSIM |  |  |  |  |  |  | 設定族群百分比 |
| NETFLO |  |  |  |  |  |  | X |
| FREFLO |  |  |  |  |  |  | X |
| FRESIM |  |  |  |  |  |  | 設定族群百分比 |
| CORSIM |  |  |  |  |  |  | 設定族群百分比 |
| DYNASMART |  |  |  |  |  |  | 個別車輛考慮 |
| PARAMICS |  |  |  |  |  |  | 設定族群百分比 |

資料來源：[41]＋本研究整理

在一般交通模擬軟體對於決策路口駕駛行為的處理，多以機率分配作車輛轉向選擇的準則，又如NETSIM所考慮的駕駛行為，是將駕駛人分為七種類型，以百分比的方式將駕駛人作歸類，進而產生其決策行為，此與本系列研究欲發展方向不同；本研究所考慮之駕駛行為，希望能以駕駛者個別情形以一規則作決策判斷，在DYNASMART車流模擬中，系統在提供駕駛者旅行時間與建議最短路徑資訊下，駕駛者有其判斷規則，以建議路徑與原有預設路徑減少的旅行時間是否超過某一門檻值做為變換路徑的決策依據。而在車流模擬方面，則以個別車輛所集成之群體運行、交互影響所呈現之結果作為路網中交通狀況，符合本研究欲結合車流模擬產生交通背景資料庫之需求。由於DYNASMART兼具即時資訊以及駕駛行為規則之特性，因此，本研究將採用DYNASMART作為駕駛模擬器結合之車流模擬對象。

2.5 小結

研究駕駛行為由於相關研究對於路網因素缺乏具體討論，在本章節中，主要在對於路網型態分類作相關蒐集與整理，整理結果如表2.5、表2.6所示。，在駕駛模擬器部份，由相關文獻的應用說明交通資訊來源的方式大概有假設資料、先前歷史資料、歷史資料另加擾動處理、車流模擬等四種方式。最後在各項車流模擬軟體比較中，以兼具即時資訊及駕駛行為規則特性為原則，選擇DYNASMART為本研究長期發展目標之適合車流模擬。