# 第一章  緒論

## 1.1 研究背景

在運輸規劃與分析的過程中，交通量指派乃扮演著一個重要的角色。當在進行運輸規劃時，為了分析、評估各種交通措施與路網之設計，我們必須先求得路網中各路段及路徑的運輸需求量，而為了求得路網中各路段及路徑的運輸需求量，我們必須先對道路使用者的路徑選擇（Route Choice）行為作一適當的假設，再根據這些假設建立分析的模式，利用旅次起迄需求量預測未來之各路段及路徑的交通量，這個過程即稱為交通量指派。交通量指派問題即在探討道路使用者如何選擇其起迄點間最佳路徑的行為，並進行分析及預測路網均衡（Network Equilibrium）時，各路段及路徑的交通量。

運輸的路網設計或規劃，如道路的興建、拓寬或號誌控制等，若有很多替代方案（Alternatives），透過路網的敏感性分析（Network Sensitivity Analysis）的方法，不需要每次都要計算路網均衡，直接可得到分析結果。路網的敏感性分析，是指路網上的流量因些微的路網容量改變（例如號誌的時制些微變動或是路段容量的稍微改變），或旅次起迄需求量的改變，對整個路網流量的影響程度。另外，敏感性分析可視為用路人受外在決策變數改變（如號誌時制改變）所產生的行為反應（如選擇另外路徑等）。因此在二階層路網設計時，一般我們無法掌握的下階層用路人對上階層決策變數所產生的反應數（Reaction Function），可以應用敏感性分析產生的結果，建立反應函數的近似函數（Approximation Function）。

Tobin和Friesz（1988）已經證明了在他們對路網型態的假設下，利用變分不等式所建立的路網均衡流量模式，經過敏感性分析後，路網微擾結果和選擇哪一組路徑流量無關，也就是不論選取哪一組路徑流量所得到的路網微擾結果都一樣。以下舉一個簡單的例子說明：

圖1、簡單路網圖（一）

圖1是一個小型路網圖，由起點A、B到迄點C，共有4條路段：路段1、路段2、路段3、路段4；2組起迄對：{A，C}、{B、C}，4組路徑：路徑1 →{1，3}、路徑2 →{1，4}、路徑3 →{2，3}、路徑4 →{2，4}。則路段／路徑投影矩陣與起迄對／路徑投影矩陣分別為

Δ=1100001110100101	(1)

Λ=11000011	(2)

而路徑流量h與路段流量f和路徑流量h與起迄對流量T的矩陣轉換公式分別為

Δh=f	(3)

Λh=T	(4)

假設1～4路段的使用成本相同，今有10輛車由A到C，10輛車由B到C，則均衡流量為分別有10輛車經過1、2、3、4路段：

f=10101010	(5)

T=1010	(6)

因此，我們可以得到：

Δh=f→1100001110100101h=10101010	(7)

Λh=T→11000011h=1010	(8)

這樣的均衡路網，其路段流量f是唯一的，但滿足式（7）和式（8）的路徑流量h卻有無數組解。表1中不同的路徑流量組皆滿足式（7）和式（8）的限制。

表1、路徑分配表

| 路徑 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1，3] | 5 | 4 | 0 | 2 | …. |
| [1，4] | 5 | - 6 | - 10 | 8 | …. |
| [2，3] | 5 | - 6 | 10 | 8 | …. |
| [2，4] | 5 | 4 | 0 | 2 | …. |

對於相同路段流量有不同路徑流量的情形可以分為兩種：第一種如表1中的第一組與第二組，其所選取的路徑相同（路徑1、2、3和4皆有流量），但是路徑流量不同。第二種則是表1中的第三組與第四組，其所選取的路徑不同（第三組選取路徑2和3，第四組選取路徑1、2、3和4），路徑流量亦不相同。所謂路徑選取的不同就是指式（1）中所選取的路段／路徑投影矩陣不同。

## 1.2 研究目的

Tobin和Friesz（1988）已經證明了在路徑流量是非退化的假設下，以線性規劃法求解敏感性分析之路徑流量的獨立性。在線性規劃方法中，非退化性的假設即是所求得之路徑正流量的路徑數必須小於或等於路段正流量的路段數加上起迄對數。但是，在一般的路網狀態下，路段數一定會大於路徑數。而卓訓榮（1991，1992）所提出的廣義反矩陣與最短距離的分析方法無此假設，因此，本研究希望證明廣義反矩陣方法和最短距離方法所求得之敏感性分析也具有路徑流量及路徑選取的獨立性。也就是不論選取哪一路徑組，所得到的結果都相同。

本研究主要的目的在探討以線性規劃方法、最短距離方法及廣義反矩陣方法求解變分不等式的均衡路網流量模式，以及經過敏感性分析之微擾的結果是否和路徑流量與路徑的選取無關。

## 1.3 研究方法

由數值例子運算的結果可以看出路徑的選擇與微擾的結果無關，因此本研究希望利用線性代數中的矩陣特性證明其獨立性。本研究之研究方法大致如下：

- 文獻回顧：

回顧目前已發展的均衡路網流量模式的敏感性分析方法，瞭解其理論架構的發展，並研究其相關的理論基礎。包括了：均衡路網流量模式、變分不等式、敏感性分析、線性規劃方法、最短距離法、廣義反矩陣法等文獻。

- 模式間相關性的研究：

線性規劃方法、最短距離方法及廣義反矩陣方法所引用的理論架構皆不同，所得到的敏感性分析方程式型態相似，我們希望能瞭解模式間的相關性、相異處、優缺點、以及如何求解。

- 數值例子演算：

經過上述之整理以及整合之後，本研究將舉一路網應用例題從頭演算一遍，以說明本研究獨立性證明的意義。

- 路徑的獨立性：

由文獻中得知路徑流量的獨立性已經有相關之研究，而路徑的選取是否也具有獨立性的相關研究至今尚未有人探討。雖然由發展出的均衡路網流量模式的敏感性分析方程式中我們無法直接看出其獨立性的存在，但由數值例子的演算過程中，可以明顯的看出路徑的選取與敏感性分析的結果無關。本研究希望能證明路徑的獨立性。

1.4 研究流程

以下為本研究的流程圖：

圖2、研究流程圖

## 1.5 研究內容

第二章的文獻回顧包括路網流量模式的發展過程以及變分不等式敏感性分析的相關定理；第三章介紹變分不等式敏感性分析的求解方法；第四章描述Tobin和Friesz的線性規劃方法中獨立性的證明，並提出廣義反矩陣方法和最短距離方法的路徑流量及路徑選取之獨立性證明；第五章以數值例子證實變分不等式之敏感性分析與路徑流量與路徑選取無關；第六章為結論與建議。

# 第二章  路網流量模式及敏感性分析之文獻回顧

在本文章中，我們首先將針對道路使用者行為的假設作一文獻回顧，其次回顧依使用者均衡之行為準則所建立的模式。最後再針對變分不等式問題作較詳細的介紹。

## 2.1 數學符號與定義

以下是本研究將使用到的一些數學符號，在此先定義：

a	：表示路網中的路段a

i,j	：表示路網節點i或節點j

p	：表示路網中的路徑p

Pij	：表示路網中起點為i，迄點為j之所有路徑的集合

fa	：表示路網中路段a的交通流量

f	：(f1,f2,...,fa)，表示路網中所有路段交通流量的向量

hp	：表示路網中路徑p的交通流量

h	：(h1,h2,...,hp)，表示路網中所有路徑交通流量的向量

uij	：表示路網中起點為i，迄點為j的最小旅行成本

u	：(u1,u2,...,uij)，表示路網中所有不同起迄點最低旅行成本的向量

Tij	：表示路網中起點為i，迄點為j的需求量

δap	：路徑與路段指標，當路網中的路段a屬於路徑p時為1，否則為0

Δ	：(...δap...)，路徑與路段指標矩陣，或稱為路段與路徑投引矩陣（incidence matrix）

Λ	：起迄點與路徑投引矩陣，當路網中的路徑屬於某一起迄點則為1，否則為0

Rn	：n度空間所有實數的集合

## 2.2 道路使用者行為準則

所謂路網到達均衡狀態，是指各路段及路徑上的交通流量不具有變動傾向的狀態。Wardrop（1952）在道路使用者有路網的完全資訊（Full Information）的假設下，首先提出道路使用者均衡（User Equilibrium）之行為準則。路網使用者的兩種行為準則如下：

- Wardrop第一使用準則（Wardrop’s First Principle）：

又可稱為使用者均衡準則（User Equilibrium）。對任一起迄點而言，當路網達到使用者均衡時，所有被使用的路徑，其旅行成本皆相同，而且最小或等於其他未被使用的旅行成本。使用者均衡假設每一道路使用者皆以降低自己的旅行成本為目標來選擇路徑，而不與其他人協調合作。當路網達到均衡時，道路使用者無法經由單獨改變路徑降低其旅行時間。此準則較符合實際之使用者行為，適用於公路路網上之小客車指派課題，在對真實世界之觀察廣泛地被接受。

- Wardrop第二使用準則（Wardrop’s Second Principle）：

又可稱為系統最佳（System Optimum）。當路網達到均衡時，系統總旅行成本最小。系統最佳僅在所有道路使用者經由全體協調合作，來選擇旅行路徑時，才有可能達成。所以，系統最佳不適合真實的都市路網，通常用於其他交通工具，如鐵路、海運及空運等系統。本研究僅以Wardrop第一準則作為依據，探討交通流型態。

由於各路段旅行成本為路段交通量之函數，以致道路使用者之間的選擇將有交互影響之效果，所以上述的準則亦可以遊戲理論（Game Theory）中的Cournot-Nash均衡（Cournot-Nash Equilibrium）來說明，也就是把道路使用者之間對路徑的選擇行為看做是一種不合作的競賽（Non-cooperative Game），當達到均衡狀態時即稱為Cournot-Nash均衡，其假設包括下列幾點（李治綱，1989）：

- 每個道路使用者的起迄點已知，其可行策略即為其起點至其迄點之間所有可行路徑。

- 每個道路使用者均追求其旅行成本最小，而其所選擇的路徑旅行成本為其所經過路段成本的總和。

- 每個道路使用者獨立完成其選擇的行為。

- 每個道路使用者有完全資訊，因此可以預期使用者所選擇路徑的旅行成本。

Cournot-Nash的均衡條件（Equilibrium Condition；簡稱EC），可以下列數學式表示：

hp>0	,p∈Pij→cp=uij	,∀i,j	(9)

cp>uij	,p∈Pij→hp=0	,∀i,j	(10)

hp=Tij	,∀i,j	(11)

hp≥0	,∀i,j	(12)

式（9）說明對起迄點間以使用的路徑（即路徑流量大於零），其旅行成本為最小起等於該組起迄點間最小的旅行成本。式（10）說明若路徑的旅行成本大於該組起迄點間的最小旅行成本，則該路徑不會被使用（即路徑流量為零）。式（9）加上式（10）即表示上述的Wardrop使用者均衡準則。式（11）為流量守恆，及每組起迄點間所有路徑的流量和等於該組起迄點間的運輸需求量。式（12）則表示所有路徑流量有非負的限制。

## 2.3 使用者均衡路網流量模式

### 2.3.1 數學規劃法

在Wardrop提出使用者均衡之行為假設後，Beckmann（1956）首先構建出第一準則之數學規劃模式（Mathematical Programming，簡稱MP），假設路段的成本函數是可分離的（Separable），就是說路段（Arc）的使用成本只受到路段車流的影響。在這個模式中，成功地將原本所求解的路網均衡問題，轉換為一求解極值的數學規劃問題，其模式如下：

minfZ(f)	(13)

= minfaCa(x)dx	(14)

s.t.f∈Ω	(15)

其中

Ω=f|f=Δh,Λh=T,h≥0	(16)

導出上面所述非線性規劃方程式的K-K-T條件（Karush-Kuhn-Tucker），可以得出求解此一數學規劃式的必要條件（Necessary Condition），其K-K-T條件如下：

(cpij−uij)⋅hpij=0	∀i,j,p∈Pij	(17)

cpij−uij≥0	(18)

上述之數學模式符合Wardrop第一準則。式（17）和式（18）加上式（14）和式（16）的限制式，相當於式（9）至式（12）所描述的，因此我們可以將求解的路網均衡指派問題轉換成求解上述之數學規劃問題。我們也可以將式（17）和式（18）轉換成：

若hpij>0⇒cpij=uij	∀i,j,p∈Pij	(19)

若cpij>uij⇒hpij=0	∀i,j,p∈Pijj	(20)

式（19）說明若由起點i到迄點j之路徑p如已經被使用（即路徑流量大於零），則其旅行成本cp等於起點i到迄點j之最小旅行成本uij。式（20）則說明若路徑p的旅行成本大於由起點i到迄點j最小的路徑旅行成本則路徑p不被使用（即路徑流量等於零）。

Beckmann假設路段成本是可分離的。但事實上，若考慮十字路口不同方向的路段，則路段的使用成本會受到其他路段的車流量影響且影響的程度亦不同，因此成本可分離的假設並不合理。Dafermos（1972）證明路段旅行成本的Jacobian矩陣是對稱的，這個對稱的假設准許某路段成本函數可以包含其他路段流量。以A和B兩路段為例，A路段增加（或減少）一單位流量對B路段的影響，必須等於B路段增加（或減少）一單位流量對A路段的影響，即：

∂Ca(f)∂fb=∂Cb(f)∂fa

但是，就一個十字路口而言，如果臨近路段道路的路寬不同，則影響的程度必定不同；即使路寬一樣，若成本函數中之其他影響因子使得邊際函數不同，則分別增加一單位流量產生的邊際效果也不同，因此這個假設也不合理。Dafermos（1980）也曾放鬆路段成本是可分離的條件，將使用者均衡路網的模式改成線積分形式：

minf,haf0Ca(x)dx	(21)

在式（21）中，影響路段旅行成本的因素，除了本身路段的流量外，也可以受其他相關路段流量的影響。

### 2.3.2 非線性互補問題

Aashtiani（1979）放棄路段旅行成本可分離的假設，建立了以路徑為變數的數學模式，稱為非線性互補問題（Nonlinear Complementarity Problem，簡稱NCP）。在NCP模式中，路段成本函數可以是任何型式，沒有任何的假設條件。其模式構建如下：

cpij−uij⋅hpij=0	∀i,j,p∈Pij	(22)

cpij−uij≥0	(23)

h∈Ω	(24)

其中

Ω'=h|Λh=T,h≥0	(25)

由方程式可以看出求解非線性互補問題所得到的解亦滿足路網均衡條件。所以，我們可以藉由非線性互補問題來描述均衡路網交通量指派問題。上述方程式雖然和式（17）、式（18）類似，但是路段的成本函數卻不需要數學規劃模式中的假設條件。

Aashtiani所提出的非線性互補問題模式，其路段成本函數已無數學模式的假設條件，但是，非線性互補問題模式在求解過程中，必須以路徑流量為變數。而在真實世界中的路網問題，路徑的數目十分龐大，所以非線性互補問題不適合用在求解大型的路網。李治綱（1989）也指出，非線性互補問題模式的求解，在某種路網流量類型下不易收斂到較好的精確度。

### 2.3.3 變分不等式問題

Smith（1979）及Dafermos（1980）放鬆了路段旅行成本可分離的假設，以路徑和路段為變數分別建立變分不等式模式（Variational Inequality Problem，簡稱VIP），即是本研究所要討論的模式。此模式可以以路段為變數之方程式型式，表示如下：

求f∈Ω，使得下式成立

c(f)(f−f)≥0      對所有f∈Ω	(26)

其中

Ω=f|f=Δh,Λh=T,h≥0	(27)

當其可行解區間為非負的空間時，我們可以推導出變分不等式問題的解滿足非線性互補問題，反之亦然。由於非線性互補問題所得到的解滿足路網均衡時的條件，所以變分不等式問題的解也滿足路網均衡時的條件。因此，我們也可以利用變分不等式問題來描述均衡路網流量問題。

利用變分不等式所建立的路網均衡流量模式，不需要路段成本可分離或路段成本函數的Jacobian矩陣為對稱性的假設條件。而且其模式是以路段為變數，尤其是在考慮大型路網的分析工作時，這個特性將原本龐大的路徑變數轉換成較少的路段變數。

Tobin（1986）提出了變分不等式的敏感性分析的定理，但是，因為均衡路網流量的問題不滿足敏感性分析方法的唯一性條件（Uniqueness Condition），因此無法直接應用在均衡路網流量的敏感性分析上。在均衡路網中，路段（Arc）的流量是唯一的，但路徑（Path）的流量卻非唯一的。而Tobin的敏感性分析是分析路徑（Path）的變動狀況，所以我們無法直接應用Tobin的定理。Tobin和Friesz（1988）以線性規劃方法（Linear Planning Method），利用路段流量求出一組路徑流量後，對該組路徑流量作敏感性分析，解決了唯一性的問題。但是，該研究所假設的非退化（Nondegenerate）特性，使得正流量的路徑數必須小於或等於正流量路段數加上起迄點數的和。而我們知道，在較大型的路網當中，路徑的數目遠大於路段的數目。所以，這個假設只能應用於簡單或較小的路網，所以該方法的使用範圍並不廣泛。在此假設下Yang（1994）、Yang和Yagar（1995）以及Yang和Lam（1996）已將其用在交通控制。

但是，在一般的路網狀態下，Tobin和Friesz所證明的路徑流量獨立性並不存在，卓訓榮（1991）為解決非退化性的問題，以廣義反矩陣方法將可行解空間由路徑轉到路段，再以路段的可行解空間分析敏感性問題，也避免了唯一性的困擾，且結果已被Cho和Lee（1998），Cho和Lo（1999）用在求解路網設計。卓訓榮（1992）亦提出最短距離方法，在已知一組路徑正流量解及微擾程度並不大的假設下進行可行解集合的轉換。下面將介紹變分不等式的分析問題。

## 2.4 變分不等式之敏感性分析

本節將討論對變分不等式參數微擾（parameters perturbation）的充分條件。以下是Tobin（1986）所得到的結果，本文將摘錄部份重要結果而不加以證明。

令 F:Rn→Rn 是連續的

g:Rn→Rm 是可微分的

h:Rn→Rp 是線性的

並且定義

K=x∈Rn|g(x)≥0,h(x)=0	(28)

若一向量x∈K，使得下式成立

F(x)T(x−x)≥0	∀x∈K	(29)

則x可稱為變分不等式（29）在K的一組解。

定理2.1：有解的必要條件。若向量x∈K對變分不等式（29）是一組解而且在gi(x)=0的梯度∇gi(x)，i從1到m，和梯度∇hi(x)，i從1到p，是線性獨立，則存在λ∈Rm，μ∈Rp使得下列各式成立：

F(x)−∇g(x)Tλ−∇h(x)Tμ=0	(30)

λTg(x)=0	(31)

λ≥0	(32)

定理2.2：有解的充分條件。若gi(x)是凸函數而且x∈K，λ∈Rm，μ∈Rp滿足（30）、（31）、（32）式，則x是變分不等式（29）的一組解，式中i從1到m。

定理2.3：區域性單一解的充分條件。若定理2.2的充分條件滿足，且F函數是可微的，而且對所有y≠0，下式成立：

yT∇F(x)y>0	(33)

並使得下列各式成立：

∇gi(x)y≥0	對使gi(x)=0的所有i	(34)

∇gi(x)y=0    對使λi>0的所有i	(35)

∇hi(x)y=0    式中i是從1到p	(36)

則x對變分不等式（29）是一區域性單一解。

令F(x,ε)對(x,ε)是一次連續可微的；

g(x,ε)對x是凸函數，和對(x,ε)是兩次連續可微的；

h(x,ε)對x是線性的，和對ε是一次連續可微的。

考慮下列參數變分不等式，寫成VI(ε)。求xε∈(ε) 使得下式成立：

F(xε,ε)T(x,xε)≥0  對所有x∈K(ε)	(37)

式中K(ε)滿足下式：

K(ε)=x|g(x,ε)≥0,h(x,ε)=0	(38)

定理2.4：隱函數定理。設VI(0)滿足定理2.3中的條件而VI(0)中F(x)，g(x)，h(x)，λ，μ分別以F(x,0)，g(x,0)，h(x,0)，λ，μ取代，且當gi(x,0)=0時其梯度∇gi(x,0)，i=1,...m，和∇hi(x,0)，i=1,...p，為線性獨立，此外並設嚴格鬆弛互補條件（strict complementary slackness condition）成立，當gi(x,0)=0時，滿足λi>0。則可得到下列結果：

- λ和μ是唯一；

- 在ε=0的一鄰域中，存在一唯一的連續可微函數 [x(ε)T,λ(ε)T,μ(ε)T]T，其中x(ε)是VI(ε)的區域性唯一解，λ(ε)和μ(ε)為對應於x(ε)的乘數（multipliers），滿足定理2.3的條件，且x(0)T,λ(0)T,μ(0)TT=xT,λT,μTT；

- 在ε=0的鄰域中約束不等式（binding inequalities）不改變，嚴格互補鬆弛性成立且約束條件（binding constraint）的梯度在x(ε)為線性獨立。

若ε=0， xT,λT,μTT=xT,λT,μTT，根據定理2.1我們可以得到：

F(x,ε)−i=1mλi∇gi(x,ε)T−i=1pμi∇hi(x,ε)T=0	(39)

λigi(x,ε)=0,i=1,...,m	(40)

hi(x,ε)=0,,i=1,...,p	(41)

（39）、（40）、（41）對y=(x,λ,μ)和對ε的Jacobian 矩陣分別以Jy和Jε表示。

系2.1：若定理2.4的假設成立，即Jy存在且(x,λ,μ)對ε的導數為

∇εy=Jy−1−Jε	(42)

系2.2：若定理2.4的假設成立則在ε=0的鄰域中，x(ε)T,λ(ε)T,μ(ε)TT的一階近似為

x(ε)λ(ε)μ(ε)=xλμ+Jy−1Jεε	(43)

其中

x,λ,μ=x(0),λ(0),μ(0)	(44)

Jy=Jy(0)

Jε=Jε(0)	(45)

## 2.5 變分不等式之均衡路網流量模式

變分不等式問題的數學模式是求均衡路網流量一般化的模式。可以表示如下：

求f∈Ω，使得下式成立：

c(f)T(f−f)≥0	∀f∈Ω	(46)

其中

Ω=f|Δh=f,Λh=T,h≥0	(47)

c(f)是嚴格單調（strictly monotone），則知均衡路段流量向量f *是唯一，微擾（perturbed）均衡路網流量問題可寫成下列變分不等式：

求fε∈Ω(ε)使得下式成立：

c(fε,ε)T(f−fε)≥0	∀f∈Ω(ε)	(48)

其中

Ω(ε)=f|Δh=fε,Λh=T(ε),h≥0	(49)

而是微擾參數向量。因為均衡路徑流量不是唯一的，而是包含在凹多胞形（convex polytope）中：

Γ(ε)=h|Δh=fε,Λh=T(ε),h≥0	(50)

對任意向量ε，在Γ(ε)的路徑流量解集合是一凹集合，一組解h對微擾參數（perturbation parameters）的導數不存在。雖然路段流量是單一，但因為路段流量是由路徑流量加總求得，所以路徑的非唯一性使得定理2.3不能用。

因此，卓訓榮的的廣義反矩陣方法（1991）和最短距離方法（1992），將路徑變數可行解空間轉換為路段變數可行解空間，而均衡路網之路段具唯一性，如此，就可以應用定理2.3求解。下一章節將分別介紹Tobin和Friesz（1988）提出的線性規劃法以及卓訓榮提出的廣義反矩陣法和最短距離法。

# 第三章  變分不等式敏感性分析方法之比較

變分不等式敏感性分析方法，基本上是以路徑流量為基礎之研究，是故如何由路段流量求取路徑流量，又能滿足敏感性分析之條件是一困難的問題，故本章首先將討論如何以線性規劃方法（Tobin和Friesz；1988）求得路徑流量之方法及其缺點。接著將討論如何以廣義反矩陣及最短距離方法來避開路徑流量而以路段流量取代之方法，並比較三種方法之優缺點。

## 3.1 線性規劃方法

路網的均衡流量可以利用VIP模式求得，但是，所得到的解是路段流量。我們知道路段流量是經過該路段的所有路徑流量之加總。當我們觀察路網的敏感性分析時，必須觀察路徑流量的變動情形，將路徑之變動加總後，即可得路段的變動。但是，路段流量是唯一解，路徑流量卻非唯一解。如果要應用Tobin所提出的變分不等式之敏感性分析的一般化模式，必須滿足唯一性的條件。因此，Tobin和Friesz（1988）以線性規劃法求得一組正流量後，再利用此組路徑正流量進行敏感性分析。

首先，假設線性規劃的解是滿足Ω(0)的非退化（Non–degenerate）的端點，也就是所求得之路徑正流量的路徑數必須小於或等於路段正流量的路段數加上起迄數。根據上述條件求解線性規劃問題，可以得到一組路徑正流量h*，如下：

min.bh

s.t.h∈Γ(0)

h≥0	(51)

其中，b是為了使h滿足的假設向量。令h是在Ω(0)中的一個非退化端點，所以h是在ε=0中的一組解。根據定理2.4，系統存在一組解：

c'(h,0)−π−ΛTμ=0	(52)

πTh=0	(53)

Λh−T(0)=0	(54)

π≥0	(55)

因為我們限制了路網中對任一路徑的路段流量必須為正流量，使得cp'(h,0)=uw且π=0。而將h中為正流量的部份定義為h0∗，其相對的起迄／路徑矩陣定義為Λ0。上述之系統可以簡化為：

c'(h,0)−ΛTμ=0	(56)

Λh0∗−T(0)=0	(57)

我們可以很容易的看出Λ0T是線性獨立的，而且μ 是唯一的。所以系統（56）及（57）可以滿足定理3.4的條件，h0∗ 對ε 的導數即可計算。上述系統在ε=0時，對(h0,μ) 的Jacobian矩陣即為

Jh0,μ=∇c(h,0)−Λ0TΛ00	(58)

而系統對ε的Jacobian矩陣為

Jε=∇εc(h,0)−∇εT(0)	(59)

令

Jh0,μ−1=B11B12B21B22	(60)

其中

B11=∇c(h,0)−1I−Λ0TΛ0∇c(h,0)−1Λ0T−1Λ0∇c(h,0)−1

B12=∇c(h,0)−1Λ0TΛ0∇c(h,0)−1Λ0T−1

B21=−Λ0∇c(h,0)−1Λ0T−1Λ0∇c(h,0)−1

B22=Λ0∇c(h,0)−1Λ0T−1

所以

∇εh0∇εμ=B11B12B21B22−∇εc(h,0)∇εT(0)	(61)

我們可以得到路徑流量在ε=0時，對ε的導數如下：

∇εh0=−B11∇εc(h,0)+B12∇εT(0)	(62)

接下來，將路徑成本函數轉為路段成本函數。先令

∇hc(h,0)=Δ0T∇fc(f,0)Δ0	(63)

則B11和B12可以轉換為

B11'=[Δ0T∇c(f,0)Δ0]−1[I−Λ0T[Λ0[Δ0T∇c(f,0)Δ0]−1Λ0T]−1Λ0[Δ0T∇c(f,0)Δ0]−1]

B12'=[Δ0T∇c(f,0)Δ0]−1Λ0T[Λ0[Δ0T∇c(f,0)Δ0]−1Λ0T]−1

且

∇εf0=Δ0∇εh0	(64)

∇εc(h,0)=Δ0T∇εc(f,0)	(65)

因此，路段流量對ε=0的導數可寫成

∇εf0=−Δ0B11'Δ0T∇εc(f,0)+Δ0B12'∇εT(0)	(66)

線性規劃方法所推導的敏感性分析方法是由路段資訊求得一組路徑資訊，再根據此路徑資訊進行路網敏感性分析。但是，為了達到此目的，採用線性規劃方法求得一組路徑正流量必須假設所求得的的路徑正流量的路徑數目小於或等於路段正流量的路段數目加上起迄對的數目。這個假設使得該方法只適用在較小型的路網上。

## 3.2 廣義反矩陣方法

這個方法是利用廣義反矩陣求出路段流量變數和路徑流量變數之間的適當關係。假設所考慮的路徑包括所有最低成本的路徑，這些路徑的流量均為正的，因為正流量為導數存在的必要條件。因為如果有一最小路徑成本的流量為零，經過微擾後可能為正，另外亦假設路段流量為正，因為流量為零之路段經過微擾後仍為零，可以刪除。最後假設路徑數大於路段數。

利用廣義反矩陣的特性由路段流量推估路徑流量之前，首先說明廣義反矩陣的定義與定理（Graybill，1970）。

定義3.1：令A是m乘n矩陣，若一矩陣A− 滿足下列四個條件，則定義為A的廣義反矩陣：

- AA−是對稱的；

- A−A是對稱的；

- AA−A = A；

- A−AA− = A−。

定理3.1：對每一個矩陣A，存在唯一矩陣A−滿足定義3.1。

定理3.2：若A是m乘n矩陣，且其秩（rank）為m，A−=AT(AAT)–1且AA−=I。

定理3.3：對系統Ax=g有解的充分條件是：矩陣A的廣義反矩陣A−使

AA−g=g

定理3.4：A是m乘n矩陣，對系統Ax=g有解。對每一n×1向量k，向量X0是一解，其中

X0=A−1g+(I−A−A)k	(67)

k不是一對一，不同k會對到相同的X0。且系統Ax=g的每一解可用某種向量k以（67）式表示。

定理3.5：若A是m乘n矩陣，且其秩（rank）為m，則系統Ax=g之解為以下形式：

X=AT(AAT)−1g+(I−AT(AAT)−1A)k	(68)

在微擾均衡路網流量問題的可行解路段流量和路徑流量有下列關係：

Δhε=fε	(69)

Λhε=T(ε)	(70)

將Δ切成兩個子矩陣（submatrices）Δ=ΔoΔr，其中Δ0是使得ΔoΛ為最大列滿秩（full row rank）矩陣，且Δr為一非空矩陣。令

Δ0hε=fε0	(71)

Λhε=T(ε)	(72)

式中f0是f切割後的一部份，即f=f0fr，而f0是與Δ0有關的部份。由定理3.5可得

hε=Δ0Λ−fε0T(ε)+I−Δ0Λ−Δ0Λk	(73)

式中

Δ0Λ−=Δ0ΛT	(74)

k是使得hε為正的任意矩陣向量，可由定理3.4得知存在k使得hε的所有元素為正。給一組任意k，則可行解路段流量可寫成

Ω(ε)=	(75)

為方便起見，令

Δ0Δ0TΔ0ΛTΛΔ0TΛΛT−1=A11A12A21A22	(76)

則可得

hε=C'+Δ0ΛTA11A12A21A22fε0T(ε)，對某些k	(77)

式中

C'=k−Δ0ΛTA11A12A21A22Δ0Λk	(78)

因此

Ω(ε)=f|ΔrC'+Δ0ΛTA11A12A21A22fε0T(ε)=fεr,f≥0	(79)

若再定義

B1=ΔrΔ0TA11+ΔrΛTA21	(80)

B2=ΔrΔ0TA12+ΔrΛTA22	(81)

C=ΔrC'	(82)

則可得最後之可行解集合型態

Ω(ε)=f|C+B1fε0+B2T(ε)=fεr,f≥0	(83)

對於微擾均衡路網流量問題可以用變分不等式表示，即求fε∈Ω(ε)，使得下式成立：

c(fε,ε)T(f−fε)≥0	∀f∈Ω(ε)	(48)

其中

Ω(ε)=f|C+B1fε0+B2T(ε)=fεr,f≥0	(83)

因為fε是式（48）的解，根據定理2.4，下列系統存在解：

c(fε,ε)−λ(ε)−B1,−ITμ(ε)=0	(84)

λ(ε)Tfε=0	(85)

C+B1fε0+B2T(ε)=fεr	(86)

式中λ是非負限制式的向量乘數，μ(ε)是維持路網流量限制式的向量乘數。

因假設系統的路段流量皆為正，所以非負限制部份可刪除，上述系統可改寫為：

c(fε,ε)−B1,−ITμ(ε)=0	(87)

C+B1fε0+B2T(ε)−fεr=0	(88)

可以很簡單的看出此系統滿足定理2.3和定理2.4，因此fε對ε的導數即可計算。在系統（87）、（88）中對y=(f,μ)的Jacobian矩陣是

Jy=∇c(fε,ε)−[B1,−I]TB1,−I0	(89)

且系統對ε的Jacobian矩陣是

Jε=∇εc(fε,ε)B2∇εT(ε)	(90)

得到

∇εy=Jy−1−Jε	(91)

## 3.3 最短距離方法

Dafermos和Nagurney（1984）指出若運輸成本函數是強單調（strong monotone），則運輸成本的些微變動會使得均衡流量的變動跟隨成本的變動而連續的變動。假如運輸成本只是些微的變動，則流量型態的改變應該也是些微的變動，而且非常接近原來的流量。基於此一觀點產生一個可行解子集合，使得它非常靠近原來的可行解集合。而且這個新的可行解集合只有包含路段變數，沒有路徑變數，如此一來，即可在此新的可行解集合內討論路網敏感性問題。

以下將利用最短距離的觀念以數學規劃的方法進行可行解集合的轉換。首先假設已知一組路徑最佳解是h，而h(ε)是微擾後的解，則求下列數學規劃問題：

min.h(ε)h(ε)−hTh(ε)−h

s.t.Δ0h(ε)=fε0

Λh(ε)=T(ε)	(92)

式中Δ0矩陣是將矩陣Δ分割成Δ0Δr，使得Δ0Λ是列滿秩（Full Row Rank），而f0是相對應於Δ0的流量，即

Δ=Δ0Δr	(93)

f=f0fr	(94)

利用Lagrangean將（92）式改寫成：

£=h(ε)-hTh(ε)-h+λTfε0T(ε)−Δ0Λ⋅h(ε)	(95)

（95）式對h(ε)微分如下式：

∂£∂h(ε)=2h(ε)−h−Δ0ΛTλ=0	(96)

對λ微分則得到

∂£∂λ=fε0T(ε)−Δ0Λh(ε)=0	(97)

式（96）和式（97）則分別改寫為

h(ε)−h=Δ0ΛTλ	(98)

Δ0Λh(ε)=fε0T(ε)	(99)

將式（98）兩邊同乘上Δ0Λ，則可以得到

Δ0Λh(ε)−h=Δ0ΛΔ0ΛTλ	(100)

Δ0Λh(ε)−Δ0Λh=Δ0ΛΔ0ΛTλ	(101)

由式（99）將式（101）改為

fε0T(ε)−Δ0Λh=Δ0ΛΔ0ΛTλ	(102)

因為Δ0Λ是列滿秩，所以Δ0ΛΔ0ΛT−1存在，因此式（102）可寫為

λ=Δ0ΛΔ0ΛT−1fε0T(ε)−Δ0Λh	(103)

利用式（103）將式（98）之λ取代，得到

h(ε)−h=Δ0ΛTλ=Δ0ΛTΔ0ΛΔ0ΛT−1fε0T(ε)−Δ0Λh

h(ε)=h+Δ0ΛTΔ0ΛΔ0ΛT−1fε0T(ε)−Δ0Λh

h(ε)=I−Δ0ΛTΔ0ΛΔ0ΛT−1Δ0Λh+Δ0ΛTΔ0ΛΔ0ΛT−1fε0T(ε)

也可以寫成

h(ε)=Δ0Λ−fε0T(ε)+I−Δ0Λ−Δ0Λh	(104)

以上所求解路徑解是滿足分割以後的部份系統，即Δ0Λ是列滿秩的部份。但是剩餘的系統，即Δr的部份必須滿足，所以路段可行解集合可以寫成：

Ω(ε)=	(105)

令

Δ0Δ0TΔ0ΛTΛΔ0TΛΛT−1=A11A12A21A22

式中

A11=Δ0Δ0T−1+Δ0Δ0T−1Δ0ΛTΛΛT−ΛΔ0TΔ0Δ0T−1Δ0ΛT−1ΛΔ0TΔ0Δ0T−1

A12=−Δ0Δ0T−1Δ0ΛTΛΛT−ΛΔ0TΔ0Δ0T−1Δ0ΛT−1

A21=−ΛΛT−ΛΔ0TΔ0Δ0T−1Δ0ΛT−1ΛΔ0TΔ0Δ0T−1

A22=ΛΛT−ΛΔ0TΔ0Δ0T−1Δ0ΛT−1

則可得

h(ε)=k'+Δ0ΛTA11A12A21A22fε0T(ε)	(106)

式中

k'=h−Δ0ΛTA11A12A21A22Δ0Λh	(107)

因此

Ω(ε)=f|Δrk+Δ0ΛTA11A12A21A22fε0T(ε)=fεr,f≥0	(108)

若再定義

B1=ΔrΔ0TA11+ΔrΛTA21

B2=ΔrΔ0TA12+ΔrΛTA22

C=Δrk'

則可得可行解集合的最後型態為

Ω(ε)=f|C+B1fε0+B2T(ε)=fεr,f≥0	(109)

同樣地，以最短距離方法所求出之可行解空間也符合Tobin所證明的敏感性分析定理。因此，其對y=(f,μ)的Jacobian矩陣亦為

Jy=∇fc(fε,ε)−[B1,−I]TB1,−I0	(110)

且系統對的Jacobian矩陣為

Jε=∇εc(fε,ε)B2∇εT(ε)	(111)

並得到

∇εy=Jy−1−Jε	(112)

# 第四章  路徑的獨立性

路徑資訊的獨立性包含了兩個特性：路徑流量的獨立性和路段／路徑投影矩陣選取的獨立性。路徑流量的獨立性是指選取相同的路徑，但路徑流量不同，經過微擾之後所得到的新的均衡路網之路段流量卻相同。而路段／路徑投影矩陣選取的獨立性是指選取不同的路段／路徑投影矩陣，路徑流量亦不同，經過微擾之後所得到的新的均衡路網之路段流量卻相同。

本章將用數學方法證明路徑流量的獨立性與路段／路徑投影矩陣切割的獨立性，也就是進行敏感性分析時，不論選取哪一組路徑流量，或是不同的路段／路徑投影矩陣切割，都不會影響最後的結果。

第一小節為Tobin所提出之線性規劃方法的證明，路徑流量在非退化假設下，利用微分的觀念證明其獨立性。第二小節則是廣義反矩陣方法與最短距離方法其路徑流量獨立性的證明，並且由路徑流量獨立性的證明，我們也得到了兩種方法之可行解空間相同的證明。因此，第三節之路段／路徑投影矩陣切割之獨立性證明則利用矩陣的特性證明其獨立性。

## 4.1 線性規劃方法

Tobin和Friesz已證明路徑流量在非退化假設下，利用線性規劃法所求得之敏感性分析結果亦獨立於路徑流量變數。以下簡述Tobin的證明過程：

首先，Tobin和Friesz先定義對∇εh0的偏微分：

∂hp0∂εi=limδ→0[hp0(δei)−hp0∗]δ	(113)

其中，ei是維度向量，δ>0是一個純量。當ε很小，令f(ε)是式（48）、（49）的唯一解。如h是非退化的，則在以B為基點的Γ(ε)存在一極點（extreme point）解h(ε)。而

fa(ε)=pΔaphp0∗(ε)	(114)

因此我們可以得到

∂fa∂εi=pΔap∂hp0∂εi	(115)

再利用（114）將（115）改寫為

∂fp∂εi=pΔaplimδ→0[hp0(δei)−hp0∗]δ	(116)

∂fp∂εi=limδ→0	(117)

∂fp∂εi=limδ→0[fa(δei)−fa]δ	(118)

然而，式（118）的右邊獨立於極值的選取。所以，∇εf0的計算與極值的選取無關。

## 4.2 路徑流量的獨立性

廣義反矩陣方法和最短距離方法都是先將可行解空間由路徑變數轉換成路段變數，使得路徑變數不存在，則路段流量符合定理中的唯一性。兩者的不同可以由式（73）與式（104）看出，其中式（73）是由廣義反矩陣求得，式（104）為最短距離法求得，兩者最大的差異就是向量k和向量h的不同。廣義反矩陣法是由列滿秩的條件下求得，而最短距離法是在一組已知的h下選擇h使h與h最接近。兩者所求得的敏感性分析結果是相同的。

此二式都是在相同的假設下求得，其結果都是一樣的。唯一的不同是最短距離方法是在一組已知的h下選擇h使得h與h最接近。而廣義反矩陣則是由任意的一組k求得h。以下將先證明k和h獨立於路段可行解空間：

證明4.1：k和h獨立於路段可行解空間Ω(ε)

式（75）及式（105）分別為廣義反矩陣法及最短距離法的路段可行解集合，亦可將其分別改寫為式（119）及式（120）：

Ω(ε)=	(119)

Ω(ε)=	(120)

因為Δr是由Δ切割，使得Δ0Λ為最大列滿秩（full row rank），所以Δr與Δ0Λ線性相依，故存在矩陣M1和M2，使得

Δr=M1Δ0+M2Λ=M1M2Δ0Λ	(121)

因此

ΔrI−Δ0Λ−Δ0Λ

=M1M2Δ0ΛI−Δ0Λ−Δ0Λ

=M1M2Δ0Λ−Δ0ΛΔ0Λ−Δ0Λ

=M1M2Δ0Λ−Δ0Λ

= 0

最後我們可以得到

ΔrI−Δ0Λ−Δ0Λk=0

ΔrI−Δ0Λ−Δ0Λh=0

則廣義反矩陣法和最短距離法的可行解空間可以簡化為

Ω(ε)=	(122)

Ω(ε)=	(123)

因此，廣義反矩陣法中的常數項k和最短距離法中的路徑流量變數h均獨立於路段可行解空間Ω(ε)。我們也可以由式（122）和式（123）得到以廣義反矩陣法以最短距離法所求得之路段可行解空間是相同的。下一節我們將證明路徑型態選取的獨立性。

## 4.3 路段／路徑投影矩陣切割的獨立性

廣義反矩陣方法和最短距離方法都是將可行解空間轉換，使得路徑變數不存在，只留下路段變數，避免路徑流量為非退化的假設。且路段流量是唯一解，滿足Tobin之定理的要求。由上一節我們證明了進行敏感性分析時，廣義反矩陣方法中的k和最短距離方法中的h將不影響微擾結果，也就是敏感性分析之結果獨立於路徑流量變數。我們也可以由式（122）與式（123）得到以廣義反矩陣方法及以最短距離方法所得到的分析結果會相同，因此，接下來我們只須證明其中一個方法具有路徑選取型態的獨立性即可。

我們關心的是將Δ切割成不同的路段／路徑投影矩陣Δ0，經過微擾之後，是否會得到相同的結果。在進行敏感性分析時，對於所求得之路徑解分別為

hε=Δ0Λ−fε0T(ε)+I−Δ0Λ−Δ0Λk	(73)

h(ε)=Δ0Λ−fε0T(ε)+I−Δ0Λ−Δ0Λh	(104)

式中I−Δ0Λ−Δ0Λk項及I−Δ0Λ−Δ0Λh相對於ε為常數項，將不造成影響，所以會造成影響的只有Δ0Λ−fε0T(ε)項了。以下將證明選取相同的路段／路徑投影矩陣Δ，切割成不同的Δ0，會得到相同的敏感性分析結果。

假設在同一個路網當中，已知起迄流量T，經過均衡路網流量計算後，得到了一組唯一的路段流量f。已知路徑與路段的轉換方程式為Δh=f，且f是唯一的；而路徑與起迄對轉換方程式為Λh=T，T亦是唯一的。我們也可以將這兩個方程式寫成：

Δm×nΛk×nhn×1=fm×1Tk×1	(124)

而又可以分割成Δr×n0Δr，使得Δr×n0Λk×n為列滿秩（Full Row Rank），f0是相對應於Δ0的流量。得到

Δ0Λ(r+k)×nhn×1=f0T(r+k)×1	(125)

由路段／路徑投影矩陣Δ切割成兩組不同路徑型態分別為[Δ10]r×n和[Δ20]r×n。f10和f20為相對應於[Δ10]r×n和[Δ20]r×n的路段流量。如果式（126）成立，則路徑／路段投影矩陣的切割則不會影響敏感性分析結果。

Δ10Λ−f10T(ε)=Δ20Λ−f20T(ε)	(126)

在證明獨立性之前，我們要先證明一個定理，以便之後的證明之用。

引4.1：若[Δ10]r×n，[Δ20]r×n為分別由[Δ]m×n切割，使得[Δ10]r×n，[Δ20]r×n為最大列獨立，則存在一矩陣B，使得

[B](r+k)×(r+k)[Δ10]r×n=[Δ20]r×n	(127)

證明：

令

[Δ10]r×n=Ar+k=A1⋮Ar+k

[Δ20]r×n=Cr+k=C1⋮Cr+k

[Δ]m×n=D

因為A，C為分別由D切割而來，使得A，C為最大列獨立，所以A的列空間（Row Space）等於C的列空間，即

RS(A)=RS(C)	(128)

因此，對於所有的Ci而言存在

Ci=αi1×A1+αi2×A2+…+αir×Ar，∀i=1~r，α1i~αri∈R	(129)

則

C1⋮Cr=α11…α1r⋮⋱⋮αr1…αrrA1⋮Ar	(130)

令

B=α11…α1r⋮⋱⋮αr1…αrr	(131)

則

BA=C

故

BΔ10=Δ20	(132)

引4.1得證。

定理4.2：選取不同的路徑型態Δ0所得到的微擾結果會相同。

證明：

已知Δm×n，其秩為r，任取最大列獨立之[Δ10]r×n和[Δ20]r×n，[Δ10]r×n、[Δ20]r×nΔm×n。且

Δ10Λ(r+k)×nhn×1=f10T(ε)(r+k)×1

Δ20Λ(r+k)×nhn×1=f20T(ε)(r+k)×1

將式（127）轉置（Transpose）則得到

Δ10[B]T=Δ20	(133)

接下來，將式（127）兩邊同乘上h

[B]Δ10h=Δ20h	(134)

得到

Bf1T(ε)=f2T(ε)	(135)

又

Δ20Λ−f20T(ε)=Δ20ΛTΔ20ΛΔ20ΛT−1f20T(ε)	(136)

因此，式（136）可以利用式（133）和式（135）作以下的轉換：

Δ20Λ−f20T(ε)

=Δ20ΛTΔ20ΛΔ20ΛT−1f20T(ε)

=Δ10[B]T[B]Δ10ΛΔ10ΛT[B]T−1[B]f10T(ε)	(137)

利用矩陣的特性，將[B]Δ10ΛΔ10ΛT[B]T−1拆解得到

[B]Δ10ΛΔ10ΛT[B]T−1=[B]T−1Δ10ΛΔ10ΛT−1[B]−1	(138)

因此

Δ20Λ−f20T(ε)

=Δ10[B]T[B]T−1Δ10ΛΔ10ΛT−1[B]−1[B]f10T(ε)	(139)

又[B]為方形矩陣，因此

[B]T[B]T−1=I

[B]−1[B]=I

可以將式（139）改寫成

Δ10[B]T[B]T−1Δ10ΛΔ10ΛT−1[B]−1[B]f10T(ε)

=Δ10Δ10ΛΔ10ΛT−1f10T(ε)

=Δ10Λ−1f10T(ε)

因此，我們就得到

Δ20Λ−f20T(ε)=Δ10Λ−1f10T(ε)

選取不同的路徑型態Δ0所得到的微擾結果會相同即得證。

# 第五章  敏感性分析之應用

本章將舉路網例題說明路徑流量及路徑型態的獨立性。第一節舉一個線性規劃法的應用例題，說明線性規劃法之敏感性分析過程。第二節舉一個簡單的應用例題，說明如何應用廣義反矩陣法進行敏感性分析；第三節將舉一個實際路網的例子，說明最短距離方法的應用。後兩個實例說明了廣義反矩陣與最短距離法的應用範圍較廣，而線性規劃法只能應用在有限的路網上。且不論選擇哪一組路徑流量資料，或哪一組路段／路徑投影矩陣，我們都可以得到相同的敏感性分析結果。

## 5.1 線性規劃方法

圖3中共有3個節點，4條路段（Arc），4條路徑（Path），1組起迄對（O-D pair）。表2、表3、表4為利用敏感性分析之估計結果與實際結果之比較。首先，假設路段的成本函數為

路段1

路段4

路段3

路段2

B

A

C

ca(f)=(αa+εa1)+(βa+εa2)fa4

圖3、簡單路網圖（一）

其中

α=[4,20,1,30]T，β=[1,5,30,1]T，起迄需求量為T=10+ε3。當該路網達到均衡時，路段流量唯一：f=[6,4,3,7]，路段／路徑投引矩陣為

Δ=1010010110010110

路徑分別為p1=1,3，p2=2,4，p3=1,4和p4=2,3。而起迄對／路徑投引矩陣Λ=1,1,1,1。選取兩條不同的路徑分別為h1=[0,1,6,3]和h2=[3,4,3,0]。

則當ε1=0和ε2=0時，對於路段成本函數對路段的導數為

∇fc(f,0)=864000012800000324000001372

而對路徑成本函數對路徑的導數分別為

∇hc(h1,0)=265213721280137222360128004520

∇hc(h2,0)=4104086402652137286413722236

路徑對ε11，ε12和ε3的導數分別為

∇εh1=5×10−40.60450.1060−5×10−4−0.60450.5965000.2975

∇εh2=000.29755×10−40.60450.4035−5×10−4−0.60450.2990

路段對ε11，ε12和ε3的導數為

∇εf=−5×10−4−0.60450.59655×10−40.60450.4035000.2975000.7025

表2、估計結果與實際結果之比較（一）

| - ε=0 |  | - ε11=0.2 |  | - ε11=0.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實際結果 | 估計結果 |  | 實際結果 | 估計結果 |
|  | 6 | 5.9999 | 5.9999 |  | 5.9998 | 5.9998 |
|  | 4 | 4.0001 | 4.0001 |  | 4.0002 | 4.0002 |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |
| h11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h12 | 1 | 1.0001 | 1.0001 |  | 1.0002 | 1.0002 |
| h13 | 6 | 5.9999 | 5.9999 |  | 5.9998 | 5.9998 |
| h14 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h21 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h22 | 4 | 4.0001 | 4.0001 |  | 4.0002 | 4.0002 |
| h23 | 3 | 2.9999 | 2.9999 |  | 2.9998 | 2.9998 |
| h24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

表3、估計結果與實際結果之比較（二）

| - ε=0 |  | - ε12=0.2 |  | - ε12=0.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實際結果 | 估計結果 |  | 實際結果 | 估計結果 |
|  | 6 | 5.8894 | 5.8791 |  | 5.7952 | 5.7582 |
|  | 4 | 4.1106 | 4.1209 |  | 4.2048 | 4.2418 |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |
| h11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h12 | 1 | 1.1106 | 1.1209 |  | 1.2048 | 1.2418 |
| h13 | 6 | 5.8894 | 5.8791 |  | 5.7952 | 5.7582 |
| h14 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h21 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h22 | 4 | 4.1106 | 4.1209 |  | 4.2048 | 4.2418 |
| h23 | 3 | 2.8894 | 2.8791 |  | 2.7952 | 2.7582 |
| h24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

表4、估計結果與實際結果之比較（三）

| - ε=0 |  | - ε3=0.2 |  | - ε3=0.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實際結果 | 估計結果 |  | 實際結果 | 估計結果 |
|  | 6 | 6.1194 | 6.1193 |  | 6.2389 | 6.2386 |
|  | 4 | 4.0806 | 4.0807 |  | 4.1611 | 4.1614 |
|  | 3 | 3.0595 | 3.0595 |  | 3.1191 | 3.1190 |
|  | 7 | 7.1405 | 7.1405 |  | 7.2809 | 7.2810 |
| h11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h12 | 1 | 1.0211 | 1.0212 |  | 1.0421 | 1.0124 |
| h13 | 6 | 6.1194 | 6.1193 |  | 6.2389 | 6.2386 |
| h14 | 3 | 3.0595 | 3.0595 |  | 3.1191 | 3.1190 |
| h21 | 3 | 3.0595 | 3.0595 |  | 3.1191 | 3.1190 |
| h22 | 4 | 4.0806 | 4.0807 |  | 4.1611 | 4.1614 |
| h23 | 3 | 3.0599 | 3.0598 |  | 3.1198 | 3.1196 |
| h24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

## 5.2 廣義反矩陣方法

例題中包括四個節點A、B、C、D，六條路段1、2、3、4、5、6，以及八條路徑，如圖4所示。當均衡時，路段流量如表5所示，本研究任取兩組路徑正流量分別為（3，0，2，1，0，0，0，4）和（0，3，3，0，0，0，2，2），利用敏感性分析所得到的估計結果與實際結果的比較如表9、表10和表11所示。

路段1

路段4

路段3

路段5

路段6

路段2

B

A

D

C

圖4、簡單路網圖（二）

表5、路段成本、旅次需求及均衡流量

| 路段成本函數 | 均衡路段流量 |
| --- | --- |

起迄旅次需求

TAD = 10 + D

表6、路徑資料

路徑定義

路徑1 = { (1), (3), (5) }

路徑 2 = { (1), (3), (6) }

路徑 3 = { (1), (4), (5) }

路徑 4 = { (1), (4), (6) }

路徑 5 = { (2), (3), (5) }

路徑 6 = { (2), (3), (6) }

路徑 7 = { (2), (4), (5) }

路徑 8 = { (2), (4), (6) }

表7、路網投影矩陣

|  | 路段／路徑投影矩陣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路徑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 路段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

|   |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8、切割後之路網投影矩陣

|  | 切割後之路段／路徑投影矩陣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路徑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 路段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

|  | 路徑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| r  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

以下為矩陣的運算過程：

∇fc(fε,ε)=86400000012800000003240000000137200000015000000001500

∇εc(fε,ε)=1129600000000000012560000000000001810000000000001240100000000000016250000000000001625

B1=−1000−1000−1

B2=111

Jy=∇fc(fε,ε)−B1,−ITB1,−I0=86400000100012800000100003240000010000137200010000015000001000001500001−1−1000000000−1−1000000000−1−1000

Jε=∇εc(fε,ε)B2∇εT(ε)	=1129600000000000001256000000000000018100000000000001240100000000000001625000000000000016250000000000000100000000000010000000000001

∇εy=∇εf∇εμ=[Jy]−1[−Jε]=−12144−81134121448670000000040671214481134−12144−8670000000027670000−14612−814612146122401461200003431153000014612814612−14612−240146120000810115300000000−1300−5241300052412000000001300524−13000−52412−4067−5184067−276700000000034560670000−3431153−277831153−8101153−194481011530000−1111320115300000000−12−6252−12−6252−750

表9、估計結果與實際結果之比較（四）

|  |  | 實際結果 | 估計結果 |  | 實際結果 | 估計結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 5.99991 | 5.99991 |  | 5.99981 | 5.99981 |
|  | 4 | 4.00009 | 4.00009 |  | 4.00019 | 4.00019 |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |
|  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| h11 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h13 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| h14 | 1 | 0.99991 | 0.99991 |  | 0.99981 | 0.99981 |
| h15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h18 | 4 | 4.00009 | 4.00009 |  | 4.00019 | 4.00019 |
| h21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h22 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h23 | 3 | 2.99991 | 2.99991 |  | 2.99981 | 2.99981 |
| h24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h27 | 2 | 2.00009 | 2.00009 |  | 2.00019 | 2.00019 |
| h28 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |

表10、估計結果與實際結果之比較（五）

|  |  | - 實際結果 | 估計結果 |  | 實際結果 | 估計結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 5.88935 | 5.8791045 |  | 5.79516 | 5.758209 |
|  | 4 | 4.11065 | 4.1209855 |  | 4.20484 | 4.241791 |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 |
|  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| h11 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h13 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| h14 | 1 | 0.88935 | 0.8791045 |  | 0.79516 | 0.758209 |
| h15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h18 | 4 | 4.11065 | 4.1209855 |  | 4.20484 | 4.241791 |
| h21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h22 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| h23 | 3 | 2.88935 | 2.8791045 |  | 2.79516 | 2.758209 |
| h24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| h27 | 2 | 2.11065 | 2.1209855 |  | 2.20484 | 2.241791 |
| h28 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |

表11、估計結果與實際結果之比較（六）

|  |  | ε1β=0.2，ε3β=0.2，ε5β=0.2，εD=2 |  | ε1β=0.2，ε3β=0.2，ε5β=0.2，εD=4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 實際結果 | 估計結果 | 實際結果 | 估計結果 |
| f1 | 6 | 7.06303 | 7.07313 | 8.23813 | 8.26716 |
| f2 | 4 | 4.93697 | 4.92687 | 5.76187 | 5.73284 |
| f3 | 3 | 3.5919 | 3.59146 | 4.1886 | 4.18643 |
| f4 | 7 | 8.4081 | 8.40854 | 9.8114 | 9.81357 |
| f5 | 5 | 5.9516 | 5.9583 | 6.94353 | 6.9583 |
| f6 | 5 | 6.0484 | 6.0417 | 7.05647 | 7.0417 |
| h11 | 3 | 3.5919 | 3.59146 | 4.1886 | 4.18643 |
| h12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h13 | 2 | 2.3597 | 2.36684 | 2.75493 | 2.85527 |
| h14 | 1 | 1.11143 | 1.11483 | 1.2946 | 1.30886 |
| h15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h18 | 4 | 4.93697 | 4.92687 | 5.76187 | 5.73284 |
| h21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h22 | 3 | 3.5919 | 3.59146 | 4.1886 | 4.18643 |
| h23 | 3 | 3.47113 | 3.48167 | 4.04953 | 4.08073 |
| h24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h27 | 2 | 2.48047 | 2.47663 | 2.894 | 2.87757 |
| h28 | 2 | 2.4565 | 2.45024 | 2.86787 | 2.85527 |

## 5.3 最短距離方法

第三個例子是比較複雜的路網，本研究舉了Sioux Falls城的路網為例，如圖5所示。該路網包含了24個節點，76條路段，共有552組起迄點，每個起迄點的需求如所示，為估計結果與實際結果的比較。

以下為路段的成本函數：

Ci=(ai+εiα)+bi×(Fici+εiβ)4

其中

Ci	：i路段之成本

ai、bi、ci	：i路段參數

Fi	：i路段原始流量

εiα、εiβ	：i路段微擾參數

圖5、Sioux Falls城路網圖

表12、Sioux Falls 城之路段資訊

| 路段編號 | ai | bi | ci | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.06 | 0.0090 | 25.9002 | 0.6002740E-01 |
| 2 | 0.04 | 0.0060 | 23.4035 | 0.4020570E-01 |
| 3 | 0.06 | 0.0090 | 25.9002 | 0.6002790E-01 |
| 4 | 0.05 | 0.0075 | 4.9582 | 0.7112830E-01 |
| 5 | 0.04 | 0.0060 | 23.4035 | 0.4020350E-01 |
| 6 | 0.04 | 0.0060 | 17.1105 | 0.4539760E-01 |
| 7 | 0.04 | 0.0060 | 23.4035 | 0.4043200E-01 |
| 8 | 0.04 | 0.0060 | 17.1105 | 0.4540690E-01 |
| 9 | 0.02 | 0.0030 | 17.7828 | 0.2583880E-01 |
| 10 | 0.06 | 0.0090 | 4.9088 | 0.7695180E-01 |
| 11 | 0.02 | 0.0030 | 17.7828 | 0.2587400E-01 |
| 12 | 0.04 | 0.0060 | 4.9480 | 0.1001260E+00 |
| 13 | 0.05 | 0.0075 | 10.0000 | 0.1275240E+00 |
| 14 | 0.05 | 0.0075 | 4.9582 | 0.7147800E-01 |
| 15 | 0.04 | 0.0060 | 4.9480 | 0.1005010E+00 |
| 16 | 0.02 | 0.0030 | 4.8986 | 0.2204500E+00 |
| 17 | 0.03 | 0.0045 | 7.8418 | 0.7711980E-01 |
| 18 | 0.02 | 0.0030 | 23.4035 | 0.2112510E-01 |
| 19 | 0.02 | 0.0030 | 4.8986 | 0.2227560E+00 |
| 20 | 0.03 | 0.0045 | 7.8418 | 0.7632040E-01 |
| 21 | 0.10 | 0.0150 | 5.0502 | 0.1955030E+00 |
| 22 | 0.05 | 0.0075 | 5.0458 | 0.1312840E+00 |
| 23 | 0.05 | 0.0075 | 10.0000 | 0.1278350E+00 |
| 24 | 0.10 | 0.0150 | 5.0502 | 0.1937040E+00 |
| 25 | 0.03 | 0.0045 | 13.9158 | 0.6987030-01 |
| 26 | 0.03 | 0.0045 | 13.9158 | 0.7047060E-01 |
| 27 | 0.05 | 0.0075 | 10.0000 | 0.1528160E+00 |
| 28 | 0.06 | 0.0090 | 13.5120 | 0.1752990E+00 |
| 29 | 0.05 | 0..0075 | 5.1335 | 0.2685550E+00 |
| 30 | 0.08 | 0.0120 | 4.9935 | 0.2017190E+00 |
| 31 | 0.06 | 0.0090 | 4.9088 | 0.7798360E-01 |
| 32 | 0.05 | 0..0075 | 10.0000 | 0.1500840E+00 |
| 33 | 0.06 | 0.0090 | 4.9088 | 0.1568910E+00 |
| 34 | 0.04 | 0.0060 | 4.8765 | 0.1752290E+00 |
| 35 | 0.04 | 0.0060 | 23.4035 | 0.4042730E-01 |
| 36 | 0.06 | 0.0090 | 4.9088 | 0.1580300E+00 |
| 37 | 0.03 | 0.0045 | 25.9002 | 0.3043860E-01 |
| 38 | 0.03 | 0.0045 | 25.9002 | 0.3045110E-01 |

表12、Sioux Falls 城之路段資訊（續）

| 路段編號 | ai | bi | ci | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 0.04 | 0.0060 | 5.0913 | 0.2096550E+00 |
| 40 | 0.04 | 0.0060 | 4.8765 | 0.1772990E+00 |
| 41 | 0.05 | 0.0075 | 5.1275 | 0.1505790E+00 |
| 42 | 0.04 | 0.0060 | 4.9248 | 0.1126220E+00 |
| 43 | 0.06 | 0.0090 | 13.5120 | 0.1766760E+00 |
| 44 | 0.05 | 0.0075 | 5.1275 | 0.1526270E+00 |
| 45 | 0.04 | 0.0060 | 15.6508 | 0.5660770E-01 |
| 46 | 0.04 | 0.0060 | 10.3150 | 0.1127810E+00 |
| 47 | 0.05 | 0.0075 | 5.0458 | 0.1319230E+00 |
| 48 | 0.05 | 0.0075 | 5.1335 | 0.2710510E+00 |
| 49 | 0.02 | 0.0030 | 5.2299 | 0.1163230E+00 |
| 50 | 0.03 | 0.0045 | 19.6799 | 0.3406760E-01 |
| 51 | 0.08 | 0.0120 | 4.9935 | 0.2016690E+00 |
| 52 | 0.02 | 0.0030 | 5.2299 | 0.1159620E+00 |
| 53 | 0.02 | 0.0030 | 4.8240 | 0.7945190E-01 |
| 54 | 0.02 | 0.0030 | 23.4035 | 0.2113950E-01 |
| 55 | 0.03 | 0..0045 | 19.6799 | 0.3412820E-01 |
| 56 | 0.04 | 0.0060 | 23.4035 | 0.4509530E-01 |
| 57 | 0.04 | 0.0060 | 15.6508 | 0.5674880E-01 |
| 58 | 0.02 | 0.0030 | 4.8240 | 0.7906260E-01 |
| 59 | 0.04 | 0.0060 | 5.0026 | 0.1158570E-01 |
| 60 | 0.04 | 0.0060 | 23.4035 | 0.4511090E-01 |
| 61 | 0.04 | 0.0060 | 5.0026 | 0.1164300E-01 |
| 62 | 0.06 | 0.0090 | 5.0599 | 0.9750730E-01 |
| 63 | 0.05 | 0.0075 | 5.0757 | 0.8988120E+00 |
| 64 | 0.06 | 0.0090 | 5.0599 | 0.9615810E+00 |
| 65 | 0.02 | 0.0030 | 5.2299 | 0.4386980E-01 |
| 66 | 0.03 | 0.0045 | 4.8854 | 0.1509180E+00 |
| 67 | 0.04 | 0.0060 | 10.3150 | 0.1123380E+00 |
| 68 | 0.05 | 0.0075 | 5.0757 | 0.8988270E-01 |
| 69 | 0.02 | 0.0030 | 5.2299 | 0.4373420E-01 |
| 70 | 0.04 | 0.0060 | 5.0000 | 0.1524420E+00 |
| 71 | 0.04 | 0.0060 | 4.9248 | 0.1124210E-01 |
| 72 | 0.04 | 0.0060 | 5.0000 | 0.1505790E+00 |
| 73 | 0.02 | 0.0030 | 5.0785 | 0.4251760E+00 |
| 74 | 0.04 | 0.0060 | 5.0913 | 0.2094340E+00 |
| 75 | 0.03 | 0.0045 | 4.8854 | 0.1486120E+00 |
| 76 | 0.02 | 0.0030 | 5.0785 | 0.4197760E-01 |

表13、估計結果與實際結果之比較（七）

| 路段編號 | 原始均衡流量 | ε1α=0.0006和ε1β=0.259 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估計結果 | 實際結果 |
| 1 | 0.6002740E-01 | 0.6041886E-01 | 0.6062600 E-01 |
| 2 | 0.4020570 E-01 | 0.4020907 E-01 | 0.40250540 E-01 |
| 3 | 0.6002790 E-01 | 0.6041528 E-01 | 0.6002780 E-01 |
| 4 | 0.7112830 E-01 | 0.7112835 E-01 | 0.7101030. E-01 |
| 5 | 0.4020350 E-01 | 0.4020350 E-01 | 0.4020200 E-01 |
| 6 | 0.4539760 E-01 | 0.4539760 E-01 | 0.4539580 E-01 |
| 7 | 0.4043200 E-01 | 0.4004053 E-01 | 0.4043110 E-01 |
| 8 | 0.4540690 E-01 | 0.1501948 E-01 | 0.4538900 E-01 |
| 9 | 0.2583880 E-01 | 0.2545138 E-01 | 0.2583350 E-01 |
| 10 | 0.7695180 E-01 | 0.7695113 E-01 | 0.7694810 E-01 |
| 11 | 0.2587400 E-01 | 0.2548254 E-01 | 0.2585940 E-01 |
| 12 | 0.1001260E+00 | 0.1001267 E+00 | 0.1005160E+00 |
| 13 | 0.1275240 E+00 | 0.1275240 E+00 | 0.1273700 E+00 |
| 14 | 0.7147800 E-01 | 0.7141463 E-01 | 0.7157640 E-01 |
| 15 | 0.1005010 E+00 | 0.1005017 E+00 | 0.1004470 E+00 |
| 16 | 0.2204500 E+00 | 0.2204500 E+00 | 0.2201770 E+00 |
| 17 | 0.7711980 E-01 | 0.7711641 E-01 | 0.7710580 E-01 |
| 18 | 0.2112510 E-01 | 0.2112510 E-01 | 0.2112720 E-01 |
| 19 | 0.227560 E+00 | 0.2227560 E+00 | 0.2224910 E+00 |
| 20 | 0.7632040 E-01 | 0.7632040 E-01 | 0.7644450 E-01 |
| 21 | 0.1955030 E+00 | 0.1955030 E+00 | 0.1958090 E+00 |
| 22 | 0.1312840 E+00 | 0.1312840 E+00 | 0.1308960 E+00 |
| 23 | 0.1278350 E+00 | 0.1278350 E+00 | 0.1278150 E+00 |
| 24 | 0.1937040 E+00 | 0.1937040 E+00 | 0.1938560 E+00 |
| 25 | 0.6987030 E-01 | 0.4987030 E-01 | 0.6982150 E-01 |
| 26 | 0.7047060 E-01 | 0.7047060 E-01 | 0.7045210 E-01 |
| 27 | 0.1528160 E+00 | 0.1528160 E+00 | 0.1527080 E+00 |
| 28 | 0.17532990 E+00 | 0.1752990 E+00 | 0.1753070 E+00 |
| 29 | 0.2685550 E+00 | 0.2685550 E+00 | 0.2686540 E+00 |
| 30 | 0.2017190 E+00 | 0.2017190 E+00 | 0.2017170 E+00 |
| 31 | 0.7798360 E-01 | 0.7798360 E-01 | 0.7793060 E-01 |
| 32 | 0.1500840 E+00 | 0.1500840 E+00 | 0.1500950 E+00 |
| 33 | 0.1568910 E+00 | 0.1568910 E+00 | 0.1569980 E+00 |
| 34 | 0.1752290 E+00 | 0.1752290 E+00 | .0.1751110 E+00 |
| 35 | 0.4042730 E-01 | 0.4042730 E-01 | 0.4042580 E-01 |
| 36 | 0.1580300 E+00 | 0.1580300 E+00 | 0.1583950 E+00 |
| 37 | 0.3043860 E-01 | 0.3043860 E-01 | 0.3043790 E-01 |
| 38 | 0.3045110 E-01 | 0.3045110 E-01 | 0.3045070 E-01 |

表13、估計結果與實際結果之比較（七）（續）

| 路段編號 | 原始均衡流量 | ε1α=0.0006和ε1β=0.259 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估計結果 | 實際結果 |
| 39 | 0.2096550E+00 | 0.2096550 E+00 | 0.2097650 E+00 |
| 40 | 0.1772990 E+00 | 0.1772990 E+00 | 0.1769620 E+00 |
| 41 | 0.1505790 E+00 | 0.1505790 E+00 | 0.1508100 E+00 |
| 42 | 0.1126220 E+00 | 0.1126220 E+00 | 0.1126580 E+00 |
| 43 | 0.1766760 E+00 | 0.1766760 E+00 | 0.1767400 E+00 |
| 44 | 0.1526270 E+00 | 0.1526270 E+00 | 0.1526160 E+00 |
| 45 | 0.5660770E-01 | 0.5660770 E-01 | 0.5660460 E-01 |
| 46 | 0.1127810 E+00 | 0.1127810 E+00 | 0.1128050 E+00 |
| 47 | 0.1319230 E+00 | 0.1319230 E+00 | 0.1320250 E+00 |
| 48 | 0.2710510 E+00 | 0.2710510 E+00 | 0.2708500 E+00 |
| 49 | 0.1163230 E+00 | 0.1163230 E+00 | 0.1164510 E+00 |
| 50 | 0.3406760 E-01 | 0.3406760 E-01 | .0.3406220 E-01 |
| 51 | 0.2016690 E+00 | 0.2016690 E+00 | 0.2016680 E+00 |
| 52 | 0.1158290 E+00 | 0.1158290 E+00 | 0.1159620 E+00 |
| 53 | 0.7939290 E-01 | 0.7939290 E-01 | 0.7945190 E-01 |
| 54 | 0.2114000 E-01 | 0.2114000 E-01 | 0.2113950 E-01 |
| 55 | 0.3412540 E-01 | 0.3412540 E-01 | 0.3412820 E-01 |
| 56 | 0.4509980 E-01 | 0.4509880 E-01 | 0.4509530 E-01 |
| 57 | 0.5674660 E-01 | 0.56784660 E-01 | 0.5674880 E-01 |
| 58 | 0.7899910 E-01 | 0.7899910 E-01 | 0.7906260 E-01 |
| 59 | 0.1159260 E-01 | 0.1159260 E-01 | 0.1158540 E-01 |
| 60 | 0.4511520 E-01 | 0.4511520 E-01 | 0.4511090 E-01 |
| 61 | 0.1167390 E-01 | 0.1167390 E-01 | 0.1167300 E-01 |
| 62 | 0.9746070 E-01 | 0.9746070 E-01 | 0.9750730 E-01 |
| 63 | 0.8992630 E+00 | 0.8992630 E+00 | 0.8988120 E+00 |
| 64 | 0.9616700 E+00 | 0.9616700 E+00 | 0.9615810 E+00 |
| 65 | 0.4386270 E-01 | 0.4386270 E-01 | 0.4386980 E-01 |
| 66 | 0.1507530 E+00 | 0.1507530 E+00 | 0.1509180 E+00 |
| 67 | 0.1123810 E+00 | 0.1123810 E+00 | 0.1123380 E+00 |
| 68 | 0.8985230 E-01 | 0.8985230 E-01 | 0..8988270 E-01 |
| 69 | 0.4371260 E-01 | 0.4371260 E-01 | 0.4373420 E-01 |
| 70 | 0.1521310 E+00 | 0.1521310 E+00 | 0.1524420 E+00 |
| 71 | 0.1123330 E-01 | 0.1123330 E-01 | 0.1124210 E-01 |
| 72 | 0.1502490 E+00 | 0.1502490 E+00 | 0.1505790 E+00 |
| 73 | 0.4252820 E+00 | 0.4252820 E+00 | 0.4251760 E+00 |
| 74 | 0.2092170 E+00 | 0.2092170. E+00 | 0.2094340 E+00 |
| 75 | 0.1486220 E+00 | 0.1486220 E+00 | 0.1486120 E+00 |
| 76 | 0.4196490 E-01 | 0.4196490 E-01 | 0.4197760 E-01 |

表14、估計結果與實際結果之比較（八）

| 路段編號 | 原始均衡流量 | ε1α=0.0006、ε2α=0.0004、ε1β=0.259、ε2β=0.234 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估計結果 | 實際結果 |
| 1 | 0.2583880E-01 | 0.604211 E-01 | 0.6062600 E-01 |
| 2 | 0.7695180 E-01 | 0.4021279 E-01 | 0.4059630 E-01 |
| 3 | 0.2587400 E-01 | 0.6041381 E-01 | 0.6002760 E-01 |
| 4 | 0.1001260 E-01 | 0.7112835 E-01 | 0.7114860 E-01 |
| 5 | 0.4020350 E-01 | 0.4020350 E-01 | 0.4020200 E-01 |
| 6 | 0.4539760 E-01 | 0.4539760 E-01 | 0.4538210 E-01 |
| 7 | 0.4043200 E-01 | 0.4003828 E-01 | 0.4043150 E-01 |
| 8 | 0.4540690 E-01 | 0.4502095 E-01 | 0.4539730 E-01 |
| 9 | 0.2583880 E-01 | 0.2545285 E-01 | 0.2582610 E-01 |
| 10 | 0.7695180 E-01 | 0.7695113 E-01 | 0.7691200 E-01 |
| 11 | 0.2587400 E-01 | 0.2548028 E-01 | 0.2586170 E-01 |
| 12 | 0.1001260 E+00 | 0.1001267 E+00 | 0.1004640 E+00 |
| 13 | 0.1275240 E+00 | 0.1275240 E+00 | 0.1274620 E+00 |
| 14 | 0.7147800 E-01 | 0.7147091 E-01 | 0.7152300 E-01 |
| 15 | 0.1005010 E+00 | 0.1005017 E+00 | 0.1007470 E+00 |
| 16 | 0.2204500 E+00 | 0.2204500 E+00 | 0.2200900 E+00 |
| 17 | 0.7711980 E-01 | 0.7711270 E-01 | 0.7706920 E-01 |
| 18 | 0.2112510 E-01 | 0.2112510 E-01 | 0.2112450 E-01 |
| 19 | 0.2227560 E+00 | 0.2227560 E+00 | 0.2223030 E+00 |
| 20 | 0.7632040 E-01 | 0.7632040 E-01 | 0.7630910 E-01 |
| 21 | 0.1955030 E+00 | 0.1955030 E+00 | 0.1957540 E+00 |
| 22 | 0.1312840 E+00 | 0.1312840 E+00 | 0.1311770 E+00 |
| 23 | 0.1278350 E+00 | 0.1278350 E+00 | 0.1278380 E+00 |
| 24 | 0.1937040 E+00 | 0.1937040 E+00 | 0.1938170 E+00 |
| 25 | 0.6987030 E-01 | 0.6987030 E-01 | 0.6984310 E-01 |
| 26 | 0.7047060 E-01 | 0.7047060 E-01 | 0.7044920 E-01 |
| 27 | 0.1528160 E+00 | 0.1528160 E+00 | 0.1529450 E+00 |
| 28 | 0.1752990 E+00 | 0.1752990 E+00 | 0.1752480 E+00 |
| 29 | 0.2685550 E+00 | 0.2685550 E+00 | 0.2685630 E+00 |
| 30 | 0.2017190 E+00 | 0.2017190 E+00 | 0.2017190 E+00 |
| 31 | 0.7798360 E-01 | 0.7798360 E-01 | 0.7799410 E-01 |
| 32 | 0.1500840 E+00 | 0.1500840 E+00 | 0.1501630 E+00 |
| 33 | 0.1568910 E+00 | 0.1568910 E+00 | 0.1570110 E+00 |
| 34 | 0.1752290 E+00 | 0.1752290 E+00 | 0.1753230 E+00 |
| 35 | 0.4042730 E-01 | 0.4042730 E-01 | 0.4042580 E-01 |
| 36 | 0.1580300 E+00 | 0.1580300 E+00 | 0.1583910E+00 |
| 37 | 0.3043860 E-01 | 0.3043860 E-01 | 0.3043910 E-01 |
| 38 | 0.3042110 E-01 | 0.3045110 E-01 | 0.3045150 E-01 |

表14、估計結果與實際結果之比較（八）（續）

| 路段編號 | 原始均衡流量 | ε1α=0.0006、ε2α=0.0004、ε1β=0.259、ε2β=0.234 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 估計結果 | 實際結果 |
| 39 | 0.2096550E+00 | 0.2096550 E+00 | 0.2099260 E+00 |
| 40 | 0.1772990 E+00 | 0.1772990 E+00 | 0.1772160 E+00 |
| 41 | 0.1505790 E+00 | 0.1505790 E+00 | 0.1506960 E+00 |
| 42 | 0.1126220 E+00 | 0.1126220 E+00 | 0.1127760 E+00 |
| 43 | 0.1766760 E+00 | 0.1766760 E+00 | 0.1766920 E+00 |
| 44 | 0.1526270 E+00 | 0.1526270 E+00 | 0.1526260 E+00 |
| 45 | 0.5660770 | 0.5660770 E-01 | 0.5661880 E-01 |
| 46 | 0.1127810 E+00 | 0.1127810 E+00 | 0.1127290 E+00 |
| 47 | 0.1319230 E+00 | 0.1319230 E+00 | 0.1319670 E+00 |
| 48 | 0.2710510 E+00 | 0.2710510 E+00 | 0.2710180 E+00 |
| 49 | 0.1163230 E+00 | 0.1163230 E+00 | 0.1162950 E+00 |
| 50 | 0.3406760E-01 | 0.3406760 E-01 | 0.3406490 E-01 |
| 51 | 0.2016690 E+00 | 0.2016690 E+00 | 0.2016690 E+00 |
| 52 | 0.1158290 E+00 | 0.1158290 E+00 | 0.1157980 E+00 |
| 53 | 0.7939290 E-01 | 0.7939290 E-01 | 0.7938240 E-01 |
| 54 | 0.2114000. E-01 | 0.2114000 E-01 | 0.2113870 E-01 |
| 55 | 0.3412540 E-01 | 0.3412540 E-01 | 0.3412590 E-01 |
| 56 | 0.4509880 E-01 | 0.4509880 E-01 | 0.4510080 E-01 |
| 57 | 0.5674660 E-01 | 0.5674660 E-01 | 0.5675860 E-01 |
| 58 | 0.7899910 E-01 | 0.7899910 E-01 | 0.7898670 E-01 |
| 59 | 0.1159260 E-01 | 0.1159260 E-01 | 0.1158920 E-01 |
| 60 | 0.4511520 E-01 | 0.4511520 E-01 | 0.4511800 E-01 |
| 61 | 0.1167390 E-01 | 0.1167390 E-01 | 0.1168110 E-01 |
| 62 | 0.9746070 E-01 | 0.9746070 E-01 | 0.9748940 E-01 |
| 63 | 0.8992630 E+00 | 0.8992630 E+00 | 0.8988430 E+00 |
| 64 | 0.9616700 E+00 | 0.9616700 E+00 | 0.9614170 E+00 |
| 65 | 0.4386270 E-01 | 0.4386270 E-01 | 0.1390780 E-01 |
| 66 | 0.1507530 E+00 | 0.1507530 E+00 | 0.1509730 E+00 |
| 67 | 0.1123810 E+00 | 0.1123810 E+00 | 0.1123370 E+00 |
| 68 | 0.8985230 E-01 | 0.8985230 E-01 | 0.8988610 E-01 |
| 69 | 0.4371260 E-01 | 0.4371260 E-01 | 0.4377320 E-01 |
| 70 | 0.1521310 E+00 | 0.1521310 E+00 | 0.1519840 E+00 |
| 71 | 0.1123330 E-01 | 0.1123330 E-01 | 0.1124680 E-01 |
| 72 | 0.1502490 E+00 | 0.1502490 E+00 | 0.1503440 E+00 |
| 73 | 0.4252820 E+00 | 0.4252820 E+00 | 0.4249250 E+00 |
| 74 | 0.2092170 E+00 | 0.2092170 E+00 | 0.2094320 E+00 |
| 75 | 0.1486220 E+00 | 0.1486220 E+00 | 0.1486650 E+00 |
| 76 | 0.4196490 E-01 | 0.4196490 E-01 | 0.4198310 E-01 |

# 第六章  結論與建議

## 6.1 結論

就一個大型的路網而言，均衡路網之路段流量是唯一解，但是路徑流量卻可以有無限多組解，因此，在進行敏感性分析時，依Tobin和Friesz所提出的方法，在求解線性代數時，必須滿足非退化性之假設，在實務上要選取哪一組路徑流量才能符合實際的情形，使規劃者困擾不已。廣義反矩陣法和最短距離法即是利用敏感性分析的方法，對於某些路段的拓寬或道路的新增，不需要每次都要計算路網均衡，透過路網的敏感性分析，直接可得到分析結果。

廣義反矩陣方法與最短距離方法，其所求得的均衡路網之敏感性分析，路徑流量無非退化性的假設，但假設敏感性分析具有路徑資訊之獨立性，且其結果已被應用在求解路網設計上。本研究即在證明廣義反矩陣方法和最短距離方法所求得之敏感性分析具有路徑流量和路徑選取的獨立性，補足以廣義反矩陣方法及最短距離方法求取路網敏感性分析之假設前提的證明，也就是不論選取哪一組路徑，最後所得到的敏感性分析是一樣的。因此，我們只要找到任意一組正路徑流量解，就可以該組路徑流量進行敏感性分析，本研究已完成此證明。

本研究使得廣義反矩陣方法和最短距離方法的推導過程更加完整。如此，研究學者可以將此兩種路網敏感性分析的方法繼續應用在路網設計、交通控制等研究上。本研究所得到結論簡述如下兩點：

- 路網的敏感性分析可應用於二階段路網設計問題，但在路網敏感性分析方法論中，對路網資訊（即路段、路徑、路徑流量等）方法一直有爭議性（Tobin 和Friesz，1988；Cho和Lee，1998；Cho和Lo，1999）。本研究提供了一簡單的選擇方法。

- 本研究證明了所提供方法對於選擇路網資訊的獨立性，也就是證明了我們所建議方法找到的不同路段／路徑投影矩陣，對於路網敏感性分析結果相同，而且和路徑流量無關。

## 6.2 建議

- 本研究所提到的敏感性分析方法，其假設皆為當需求量為些微的改變，或路網容量的些微變動時，對整個路網的影響程度。但是本研究並未探討敏感性分析的適用範圍，當ε大於多少時，可接受敏感性分析的結果。建議以後的研究可以針對此一問題加以探討，使本研究課題更趨於完整。

- 本研究所探討的路網的變動在於需求量及路網容量的改變，建議未來的研究可以更進一步探討如何利用路網敏感性分析所產生的資訊於動態路網指派和動態路網設計及各種智慧型運輸系統（ITS）的應用。

# 參考文獻

- Wardrop J. G., “Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research,” Proceedings of Institute of Civil Engineers, Part II, pp. 325-378, 1952.

- Beckmann M. J., C. B. McGuire and C. B. Winston, Studies in the Economics of Transportation, Yale University Press. New Haven, Conn., 1956.

- Graybill, F. A., Theory and Application of the Linear Models, Colorado State University,（1970）.

- Dafermos S. C., “The Traffic Assignment Problem for Multiclass-user Transportation Network,” Transportation Science, Vol. 6, pp. 73-87, 1972.

- Ashtiani H. Z., The Multi-modla Traffic Assignment Problem, Ph.D. Dissertation, M. I. T., 1979.

- Smith M. J., “The Existence, Uniqueness and Stability of Traffic Equilibria,” Transportation Research B, Vol. 13, pp. 295-304, 1979.

- Dafermos S. C., “Traffic Equilibrium and Variational Inequalities,” Transportation Science, Vol 14, pp. 42-54, 1980.

- Dafermos S. C. and A. Nagurney, “Sensitivity Analysis for the General Spatial Economic Equilibrium Problem,” Operations Research 32, pp.1069-1086, 1984b.

- Tobin R. L., “Sensitivity Analysis for Variational Inequalities,” Journal of Optimization Theory and Applications, Vol.48, pp. 191-204. 1986.

- Tobin R. L. and T. L. Friesz “Sensitivity Analysis for Equilibrium Network Flow,” Transportation Science, Vol.22 (4), pp.242-250. 1988.

- Yang, H. and S. Yagar, “Traffic Assignment and Traffic Control in General Freeway-Arterial Corridor Systems,” Transportation Research, 28B, 463-486,（1994）.

- Yang, H. And S. Yagar, “Traffic Assignment and Signal Control in Saturated Road Network,” Transportation Research, 29A, 125-139,（1995）.

- Yang, H. and W. H. K. Lam, “Optimal Road Tolls Under Conditions of Queuing and Congestion,” Transportation Research, 30A, 319-332, （1996）

- Cho, H-J and J-H Lee, “Solving Bilevel Network Design Problem without Nondegeneracy Assumption,” International Journal of Optimizations and Quantitative Management,（accepted 1998）.

- Cho, H-J and S-C, Lo, “Solving Bilevel Network Design Problem Using Linear Reaction Function without Nondegeneracy Assumption,” Transportation Research Record, in revise.（1999）.

- 李治綱，「用路人路徑選擇問題之研究」，成功大學交通管理科學研究所研究報告，民國七十八年。

- 卓訓榮，「以廣義反矩陣方法探討均衡路網流量的敏感性分析」，運輸計劃季刊，第二十卷，第一期，頁1-頁14，民國八十年。

- 卓訓榮，「最短距離方法與廣義反矩陣敏感性分析方法之比較」，運輸計劃季刊，第二十一卷，第一期，頁23-頁34，民國八十一年。

- 卓訓榮，林文斌，「FRANK-WOLFE演算法計算效率在提昇-以交通網路均衡指派為例」，運輸計劃季刊，第二十二卷，第二期，頁189-頁202，民國八十二年。

- 卓訓榮，「均衡路網流量之敏感性分析與路段、路徑空間轉換模式之探討」，國科會研究報告，國立交通大學，民國八十三年。

- 卓訓榮，李治輝，「靜態路網交通量指派模式與求解法之回顧」，運輸計劃季刊，第二十四卷，第三期，頁283-頁298，民國八十四年。

- 卓訓榮，羅仕京，「以廣義反矩陣的特性推導路徑非負流量之研究」，運輸學刊，第十一卷，第二期，頁41-頁50，民國八十八年。