6.2 總要素生產力分析

本節係以第三章(3.3節)「總要素生產力研究方法」為基礎，依據本研究所構建之台北市聯營公車受補貼路線成本函數，推估並分析現行補貼措施實施三個年度六期以來，公車處及其他民營單位受補貼路線生產力變化之情形。

6.2.1 總要素生產力成長效果之分解

由3.3.3節之推導結果可知，在受補貼情況下，公車路線之成本曲線移動與總要素生產力成長之關係式為：

TFP=−t+1−ECY⋅Y+−ECh⋅h		(6-5)

由式(6-5)即可推求總要素生產力之成長。其中等式右邊第一項為「技術變動效果」；第二項為「規模經濟效果」，而第三項則是「補貼效果」。各項效果之來源及與成本曲線之關係如下：

1. 技術變動效果

式(6-5)等號右邊第一項為「技術變動效果」，可用以測度技術變動對公車單位生產力成長之影響，此效果將反應在平均成本曲線整條「線」的移動上。

而根據前6.1.1節之檢定結果顯示：公車處受補貼路線，在本研究分析期間(86~88年度)內，技術進步並非呈中立；因此，其總要生產力成長應包含技術變動效果。而聯營公車受補貼路線，此分析期間內則呈技術進步中立狀態；亦即，其技術變動效果並不顯著。因此，

在營聯公車總要素生產力成長之探討中，將可直接摒除「技術變動效果」一項。

2. 規模經濟效果

式(6-5)等號右邊第二項為「規模經濟效果」，為產出成本彈性(ECY≡∂lnC∂lnY)與產出成長(Y≡dlnYdt)之乘積。規模經濟效果對生產力的影響則可由平均成本曲線上「點」的移動看出。

3. 補貼效果

式(6-5)等號右邊第三項是為「補貼效果」，可直接反應政府之營運虧損補貼對公車單位各路線生產力所造成之影響。此部份效果乃取決於補貼成本彈性(ECh≡∂lnC∂lnh)與補貼水準之變動程度(h≡dlnhdt)，而此項補貼效果亦會直接對成本函數之垂直位移量造成影響。

6.2.2 公車處受補貼路線生產力變化分析

公車處受補貼路線之生產力在近三年內之變動狀況，可由相關圖表(表6-13至表6-15及圖6.1至圖6.2)之觀察，歸納出以下幾點結論與趨勢：

1. 技術變動效果造成總要素生產力略為下降

由圖6.1與圖6.7可知，分析期間內公車處生產力之變動，主要乃歸因於「技術變動效果」，約佔總效果之92%。而相較於技術變動效果，其他兩項效果對生產力成長之貢獻，則顯得非常微小。

以各期平均值而言，技術變動造成大、小型公車總要素生產力略為下降，大約減少1%。

2. 公車處營運狀況近以固定規模報酬

由上述各表中規模經濟效果之估算值可知：公車處不論大、小型車在近三年之營運大致處於「固定規模報酬」狀況。

若就各期平均值來看，大型自強公車之規模經濟效果為正，小型車之規模經濟效果為負，惟兩者之絕對值均甚小，均近似於零。而此估算結果亦與前述(6.1.5節)市公車規模經濟(SE)之分析結果一致。

3. 補貼效果每下愈況

補貼效果對生產力之貢獻程度乃為本研究探討之重點所在。然而，由估算結果可知：在當前的補貼水準及分配方式下，補貼對公車處之生產力影響其實很有限。以各期平均值而言，大型車之補貼效果是負的；小型車之補貼效果則為正效果，兩者之絕對值均約為0.2%，並不大。

另外，較值得注意的是補貼效果之變動趨勢。由圖6.2、圖6.4及圖6.6之觀察可知，公車處之補貼效果有由正轉負之趨勢，且近兩期內持續下降，此現象以大型公車尤為明顯，值得注意。

4. 大、小型車生產力變動狀況略有不同

詳細觀察可知，公車處大、小型車在此期間內生產力之變動其實略有不同。除了技術變動效果在各期內的起浮因大、小型車而稍有不同外，規模經濟效果及補貼效果亦然。惟就變動趨勢而言，大、小型車趨於一致。大體而言，近三年來，大型車生產力下降幅度較小型車為大，相差約0.7%。

表6-13 公車處受補貼路線生產力變化分析(1)－大型車及小型車[1]

| 期 別 | 技術變動效果 −t |  | 規模經濟效果 1−ECYY |  | 補貼效果 −EChh |  | 生產力成長 TFP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2期 | -0.0395 (87.75%) |  | 0.0003 (0.68%) |  | 0.0052 (11.57%) |  | -0.0340 |  |
| 第3期 | 0.0332 (99.08%) |  | 0.0003 (0.77%) |  | 0.0000 (0.14%) |  | 0.0334 |  |
| 第4期 | -0.0878 (99.79%) |  | 0.0001 (0.08%) |  | -0.0001 (0.13%) |  | -0.0878 |  |
| 第5期 | 0.0764 (94.23%) |  | 0.0002 (0.27%) |  | 0.0045 (5.50%) |  | 0.0811 |  |
| 第6期 | -0.0384 (86.37%) |  | 0.0002 (0.56%) |  | -0.0058 (13.08%) |  | -0.0440 |  |
| 平均值 | -0.0112 (92.14%) |  | 0.0002 (1.81%) |  | 0.0007 (6.05%) |  | -0.0103 |  |

[1] 生產力變化係為與前一期比較之結果；各項效果及生產力成長之單位為%

：效果為正；：效果為負；( )內數值表示該項效果佔總效果之比例

圖6.1  公車處受補貼路線生產力變化分析(1)－大型車及小型車

技術變動效果(%)	規模經濟效果(%)

補貼效果(%)	TFP變動(%)

圖6.2  公車處受補貼路線生產力變動之趨勢分析(1)－大型車及小型車

表6-14 公車處受補貼路線生產力變化分析(2)－大型車[1]

| 期 別 | 技術變動效果 −t |  | 規模經濟效果 1−ECY⋅Y |  | 補貼效果 −ECh⋅h |  | 生產力成長 TFP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2期 | -0.0879 (94.23%) | t | 0.0006 (0.65%) |  | 0.0048 (5.12%) |  | -0.0825 | t |
| 第3期 | 0.0447 (97.35%) |  | 0.0007 (1.49%) |  | 0.0005 (1.16%) |  | 0.0459 |  |
| 第4期 | -0.0963 (98.56%) | t | 0.0004 (0.45%) |  | 0.0010 (0.99%) |  | -0.0949 | t |
| 第5期 | 0.1065 (96.53%) |  | 0.0004 (0.39%) |  | -0.0034 (3.08%) | t | 0.1035 |  |
| 第6期 | -0.0330 (68.73%) | t | 0.0006 (1.26%) |  | -0.0144 (30.02%) | t | -0.0469 | t |
| 平均值 | -0.0132 (82.17%) | t | 0.0006 (3.45%) |  | -0.0023 (14.38%) | t | -0.0150 | t |

[1] 生產力變化係為與前一期比較之結果；各項效果及生產力成長之單位為%

：效果為正；：效果為負；( )內數值表示該項效果佔總效果之比例

圖6.3  公車處受補貼路線生產力變化分析(2)－大型車

技術變動效果(%)	規模經濟效果(%)

補貼效果(%)	TFP變動(%)

圖6.4  公車處受補貼路線生產力變動之趨勢分析(2)－大型車

表6-15 公車處受補貼路線生產力變化分析(3)－小型車[1]

| 期 別 | 技術變動效果 −t |  | 規模經濟效果 1−ECY⋅Y |  | 補貼效果 −ECh⋅h |  | 生產力成長 TFP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2期 | -0.0073 (56.57%) | t | 0.0001 (0.81%) |  | 0.0055 (42.62%) |  | -0.0017 | t |
| 第3期 | 0.0255 (98.23%) |  | 0.0000 (0.10%) |  | -0.0004 (1.67%) | t | 0.0251 |  |
| 第4期 | -0.0821 (98.78%) | t | -0.0002 (0.21%) |  | -0.0008 (1.01%) |  | -0.0832 | t |
| 第5期 | 0.0563 (85.21%) |  | 0.0001 (0.12%) |  | 0.0097 (14.67%) |  | 0.0661 |  |
| 第6期 | -0.0420 (99.78%) | t | 0.0000 (0.03%) |  | -0.0001 (0.19%) |  | -0.0421 | t |
| 平均值 | -0.0099 (78.17%) | t | 0.00000 (0.02%) |  | 0.0028 (21.81%) |  | -0.0072 | t |

[1] 生產力變化係為與前一期比較之結果；各項效果及生產力成長之單位為%；

：效果為正；：效果為負；( )內數值表示該項效果佔總效果之比例

圖6.5  公車處受補貼路線生產力變化分析(3)－小型車

技術變動效果(%)	規模經濟效果(%)

補貼效果(%)	TFP變動(%)

圖6.6  公車處受補貼路線生產力變動之趨勢分析(3)－小型車

圖6.7  公車處受補貼路線生產力變化分析(4)－大、小型比較

6.2.3 聯營公車受補貼路線生產力變化分析

聯營公車受補貼路線在研究期間內之變動狀況，可由表6-16至表6-18及圖6.8至圖6.10之觀察加以分析，茲就聯營公車整體、各單位及公、民營之比較分析如下：

1. 聯營公車整體生產力變動狀況

如前所述(5.1.3節)，本研究對聯營公車受補貼路線之分析僅包含公、民營七個單位之持續接受補貼路線。由表6-16及圖6.8可知：補貼四期以來，使得聯營公車整體受補貼路線之生產力成長由正轉為負，且有每下愈況之趨勢，由圖6.9之變動趨勢觀之，不難發現此乃因「補貼」所導致。

2. 各單位生產力成長比較

若以聯營公車各單位來做比較，由如表6-17及圖6.9所示可發現補貼四期以來，生產力呈正向變動者有四個單位，其程度大小依序為：指南客運＞光華巴士＞大有巴士＞台北客運，此恰與其補貼之正向效果大小順序相同；而生產力呈下降的單位則有公車處、欣欣客運及大南巴士等三家，其補貼效果也同時均為負值。而以各單位平均而言，補貼效果佔總效果之比例約為29%。另外，較值得關著的是公車處及欣欣客運兩家歷年度所獲得之補貼金額都分居當年度第一、二位（見表4-6）。

而分析結果亦顯示，除光華巴士一家外，其除單位之「規模經濟效果」與「補貼效果」均呈同向變動，進而擴大了生產力變動的幅度。

3. 公、民營單位生產力成長比較

由公車處與民營單位生產力變化之比較，如表6-17及圖6.9所示，可明顯看出：民營業者近年來「規模經濟效果」相較於公車處，呈現

大幅度的下降；而就「補貼效果」言之，整體聯營公車為負向變動，亦即補貼造成聯營公車生產力下降，約0.3%，惟公車處下降幅度大於民營公車。

4. 綜合分析

綜合上述三項分析，本研究對於聯營公車受補貼路線持續四期接受補貼後之生產力變化有以下發現：

(1) 補貼造成平均生產力的下降，且有每下愈況之趨勢。

(2) 民營公車業者近兩年來，雖仍處於規模報酬遞增狀況，但有大幅下降之情況。

(3) 受補貼較多之單位其補貼路線之生產力下降幅度也相對較大。

(4) 若就公、民營來做比較，則公車處因補貼所致之生產力負向變動大於民營單位。

表6-16 聯營公車受補貼路線生產力變化分析(1)－公、民營[1、2]

| 期 別 | 規模經濟效果 1−ECY⋅Y |  |  | 補貼效果 −ECh⋅h |  |  | 生產力成長 TFP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3期 | -0.0001 | (0.74%) |  | 0.0171 | (99.26%) |  | 0.0170 |  |
| 第4期 | -0.0145 | (84.39%) | t | -0.0027 | (15.61%) | t | -0.0171 | t |
| 第5期 | -0.0115 | (32.14%) |  | -0.0242 | (67.86%) | t | -0.0356 | t |
| 平均值 | -0.0091 | (71.18%) | t | -0.0037 | (28.82%) | t | -0.0129 | t |

[1] 生產力變化係為與前一期比較之結果；各項效果及生產力成長之單位為%

：效果為正；：效果為負；( )內數值表示該項效果佔總效果之比例

[2] 民營單位僅包含：欣欣、大南、大有、光華、指南及台北等六家

圖6.8  聯營公車受補貼路線生產力變化分析(1)－公、民營

規模經濟效果(%)	補貼效果(%)

TFP 變動(%)

圖6.9  聯營公車受補貼路線生產力變動之趨勢分析

表6-17 聯營公車受補貼路線生產力變化分析(2)－各單位比較[1]

| 第3~5期 平均值 | 規模經濟效果 1−ECY⋅Y |  |  | 補貼效果 −ECh⋅h |  |  | 生產力成長 TFP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車處-大型車 | -0.0050 | (70.69%) |  | -0.0021 | (29.31%) |  | -0.0071 |  |
| 公車處-小型車 | 0.0003 | (5.27%) |  | -0.0055 | (94.73%) | t | -0.0052 | t |
| 公車處 | -0.0018 | (30.54%) |  | -0.0041 | (69.46%) |  | -0.0060 |  |
| 欣 欣 | -0.0295 | (42.60%) | t | -0.0397 | (57.40%) | t | -0.0692 | t |
| 大 南 | -0.0892 | (83.96%) |  | -0.0171 | (16.04%) |  | -0.1063 |  |
| 大 有 | 0.0121 | (28.85%) |  | 0.0300 | (71.15%) |  | 0.0421 |  |
| 光 華 | -0.0078 | (13.08%) |  | 0.0517 | (86.92%) |  | 0.0439 |  |
| 指 南 | -0.0629 | (42.28%) |  | 0.0858 | (57.72%) |  | 0.1487 |  |
| 台 北 | 0.0270 | (81.14%) |  | 0.0063 | (18.86%) |  | 0.0333 |  |
| 平均值 | -0.0091 | (71.18%) | t | -0.0037 | (28.82%) | t | -0.0129 |  |

[1] 生產力變化係為與前一期比較之結果；各項效果及生產力成長之單位為%

：效果為正；：效果為負；( )內數值表示該項效果佔總效果之比例

圖6.10  聯營公車受補貼路線生產力變化分析(2)

表6-18 聯營公車受補貼路線生產力變化分析(3)－公、民營比較[1]

| 第3~5期 平均值 | 規模經濟效果 1−ECY⋅Y |  |  | 補貼效果 −ECh⋅h |  |  | 生產力成長 TFP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 車 處 | -0.0018 | (30.54%) |  | -0.0041 | (69.46%) |  | -0.0060 |  |
| 民營單位[2] | -0.0260 | (90.68%) | t | -0.0027 | (9.32%) | t | -0.0287 | t |
| 平 均 值 | -0.0091 | (71.18%) |  | -0.0037 | (28.82%) |  | -0.0129 |  |

[1] 生產力變化係為與前一期比較之結果；各項效果及生產力成長之單位為%

：效果為正；：效果為負；( )內數值表示該項效果佔總效果之比例

[2] 民營單位僅包含：欣欣、大南、大有、光華、指南及台北等六家

圖6.11  聯營公車受補貼路線生產力變化分析(3)

6.3 本章小結

茲將本章針對台北市聯營公車受補貼路線成本函數之經濟特性及受補貼下生產力變動效果所做之分析結果，歸納整理成以下六點：

1. 公車處受補貼路線在分析期間內，呈技術進步中立狀態；而聯營公車部分技術進步則不為中立，亦即在此段期間內，聯營公車受補貼路線成本函數之變動應包含著產出或投入要素擴大(augument)效果。

2. 在三項投入要素中，以勞務價格之變動對營運成本的影響最大。而在要素價格自身彈性方面，是以資本要素的彈性值最大；中間要素的彈性最小。在要素間的關係上，勞務與資本具互補關係、與中間要素具替代關係，而資本與中間要素亦具替代關係，惟由彈性之絕對值觀之，三者間之替代或互補關係均不強。

3. 在規模經濟的分析上，在分析期間內，聯營公車之受補貼路線各期均呈現遞增規模報酬之營運狀況；而公車處方面則趨近於固定規模報酬狀況。

4. 本研究特將「補貼額」納入成為成本函數另一重要投入項，由補貼成本彈性值之估計結果可知：補貼前三期使得公車處營運成本小幅下降，近三期則造成營運成本的增加。而聯營公車部分，則呈現近三期之補貼有使成本下降之趨勢且變動效果較公車處方面為顯著。

5. 在公車處受補貼路線之生產力變動方面，分析結果顯示：(1)在分析期間內，技術變動效果造成總要素生產力略為下降；(2)補貼對生產力之效果有每下愈況之趨勢。惟大、小型車之狀況略有不同。

6. 在聯營公車受補貼路線之生產力變動方面，較重要之發現為：(1)受補貼較多之單位，生產力下降幅度也相對較大；(2)公車處因補貼所致之生產力負向變動大於民營單位。