# 緒  論

  - 研究動機

隨著所得增加，私人運具的擁有率也逐漸提升。然而道路的面積有限，若小汽車維持持續高成長，而道路容量無法適量地提升以為因應，最後必將導致道路系統的癱瘓。基於上述理由，各國無不致力於發展大眾運輸系統，期望將旅客導入大眾運輸工具中，並降低私人運具使用率，藉此改善道路擁擠的情況。

一個良好且有效率的大眾運輸系統應提供乘客低費率、可及性高、班次密集的服務，進而吸引來自其它私人運具的旅客，抑止小汽車的成長率。但基於經濟效益上的考量，單一大眾運輸運具往往無法直接服務所有旅客之起迄點，也就是無法如私人運具一般提供及戶（door to door）的運輸服務 。因此，為了增加大眾運輸系統對私人運具的競爭力，必須有效整合各大眾運輸系統，充分滿足旅客之旅次需求。

通常鐵路與公車的經營業者分別追求自利的最大化是很正常的，但是業者終將發現私人運具才是他們共同的競爭者，他們彼此之間的合作關係將更甚於競爭關係。例如台北捷運興建完成後，公車公司終將把與捷運重疊的公車路線調整或修正為與捷運接駁的路線，甚至朝向票證、排班或組織的進一步整合，其目的也是方便民眾的轉運。而高鐵將來也會面臨到這些問題，例如高鐵在新竹地區所選取的站位是位於竹北市的六家站，未來將提供新竹縣市民眾城際及科學園區就業便捷的聯外運輸，為使高鐵能真正發揮高效率之運輸功能，必須配合地方的公車接駁網路，以便在適時化轉運作業之下，有效的接送旅客並刺激高鐵需求量。

讓旅客轉運的優點有：一、可避免大眾運輸路線直接連接所有旅客的起迄點需求，以減少業者營運成本及多數旅客的時間；二、可將旅客集中在主要路線上，利用高速度的運具做有效率的運送。因此在設計或整合大眾運輸路網時，讓長程的旅客經過轉運（公車轉公車或公車轉火車等），就系統營運的效率而言是可以被接受的，而如何研擬一套有效率的班距整合方式與轉運機制，遂成為大眾運輸路網整合成敗的關鍵。

一般而言，轉運旅客常以完成轉運的等候時間長短來衡量此轉運系統的服務水準。減少旅客轉運的時間有兩種方法，一是增加發車的密集度，也就是縮短發車間距，但這會使業者相對增加服務路線的車輛數及營運成本；另一方法是尋求適時化轉運（timed transfer）。依據Gary，（1989）定義，所謂適時化轉運就是於一特定轉運站，整合各不同路線班表，設計各路線運具同時到達，並在幾分鐘後同時離開，使旅客轉運等候的時間最少。在進行適時化轉運過程，可於班表中加入寬容時間與延遲發車時間作為調節因子。所謂寬容時間（slack time）為預先於規劃的班表中設計的一段時間，其目的是在降低公車因道路上交通狀況的變異而無法於轉運站發車時間之前抵達之機率，並以此寬容時間作為緩衝進行轉運，當預定的發車時刻一到，各路線車輛便可同時離開轉運站。延遲發車時間（holding time）乃當火車遲到時，設計在轉運站上公車等候遲到火車的一段時間，若遲到火車於此延遲發車時間內抵達，兩運具將可成功轉運並同時離開轉運站；若火車於延遲發車時間之後抵達，則公車將先行離去，火車轉運旅客將無法成功轉運，但公車延遲發車，會導致班距的增加，影響正常的發車，故必須採取一些補償的措施來修正公車班距。

為了吸引旅客使用大眾運輸系統，增進旅客轉運的方便為一重要的因素，因此鐵、公路業者的合作關係顯得相當的重要。在政府鼓勵大眾運輸的前提下，鐵、公路業者可以聯盟的型式整合，配合政府對路線的規劃與控制等協助，可發展出一套較有效的鐵、公路班表整合方式及適時轉運機制，同時兼顧業者及旅客的轉運成本與非轉運成本，使系統的總成本降到最低，以維持大眾運輸系統的順利運行。

  - 研究目的與範圍

本研究在針對公車與鐵路於轉運站的班表整合方式及適時轉運機制進行理論性的探討，俾構建一套火車與公車路線於轉運站適時化轉運之最佳班距整合模式，主要的研究課題包括：

- 在一條公車路線與一條火車路線相交於一轉運站的情況下，依最小化總系統成本的原則，設計一火車與公車之適時轉運機制（於公車班表加入寬容時間及延遲發車時間）。

- 探討在不同車輛營運情況下（車輛運行週期），可採用的班距整合方式及所對應的最佳營運班表。

圖1-1是本研究所界定的轉運系統，此基本系統包含一條火車路線與一條公車路線，兩者相交於一轉運車站；相同的分析模式，未來也可擴充為多條公車路線與一火車路線之間在單一轉運站位的作業情況。

圖1-1 公車路線與鐵路路線交於單一轉運站之基本路網圖

  - 研究方法與流程

本研究將構建出鐵、公路轉運系統的各項成本函數，其中包含轉運成本與非轉運成本兩部份。在車輛（包含火車及公車）的到站時間服從常態分配的假設下，推導出最佳的整合班距、寬容時間與延遲發車時間。

本研究採解析性數學模式推估最佳的寬容時間、延遲發車時間及各服務路線的整合班距，並針對系統中的關鍵變數進行敏感度分析，以瞭解在不同的交通情況下，何種班距整合方式及適時化轉運機制可使轉運系統作業之成本最小。

圖1-2 為本研究之研究流程圖：

圖1-2 研究流程圖

# 文獻回顧與評析

本研究將所蒐集之轉運適時化的相關文獻，區分為：（1）公車可靠性之分析；（2）車輛抵達時間的機率分配；（3）轉運排班策略；（4）轉運路線及區位選擇；與（5）適時化轉運。各類文獻概要彙整如下：

- 2.1 公車可靠性分析

民眾是否搭乘大眾運輸工具有一重要的考量，就是此運具所提供服務的可靠性，以下文獻就是討論造成公車服務不可靠之原因及改善的方式。

- Turnquist（1980） 探討造成公車服務不可靠（unreliability）的原因，其中兩項最重要的是（1）公車有結隊（bunch together）行駛的現象；（2）路網的結構（棋盤式或輻射狀）。導致公車結隊行駛的原因有三：（1）班次密度；（2）旅客需求量；（3）公車於路網旅行時間的變異程度；而路網的結構也會影響轉運的便利性。於班表加入寬容時間雖可增加轉運成功的機率，但也會導致旅行時間的增加，並減少公車的生產力。針對以上原因，改善公車的可靠性有四種策略，其目標均是減少旅客的等候時間及在公車上的時間，表2-1便是這四種策略的特性：

表2-1 改善公車可靠性策略之特性

| 改善策略 |  | 使用時機 | 使用目的 | 配合條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操控車輛 | 以班表為基準的操控 | 低發車密度 | 防止公車結隊行駛 確保轉運成功 | 有可靠的班表 |
|  | 以班距為基準的操控 | 中發車密度 |  | 有準確的行車監控系統 |
| 減少公車的停站次數 | 延長站距 | ---- | 減少旅行時間 減少上下車時間 | 考量乘客可及性 與公車優先號誌配合 |
|  | 路線分區 | 中、低 發車密度 |  | 有快速道路經過 |
| 使用公車優先號誌 |  | 中發車密度 | 增加行駛速率 減少旅行時間差異 | 與延長公車站距配合 |
| - 使用公車專用道 |  | 高發車密度 | - 增加旅行速率 減少旅行時間差異 | - 與公車優先號誌配合 |

- Turnquist（1980）構建一套衡量控制公車班距策略之模式，其以在公車上乘客及在站牌等候旅客之時間最小化為模式之目標，並以兩種極端的公車發車情況作為探討的對象，一是公車班距由於受到乘客清站時間影響較大，導致班距呈現一長一短的規則性循環，另一種情況是班距長短完全為隨機的，並計算此兩種極端狀況使用班距控制策略時得到之效益；這兩種效益也是班距控制策略效益之上下限。

- 2.2 車輛抵達時間機率分配推演

增進公車的準點性是改進公車服務水準的的方法之一，因此瞭解公車到站時間的機率分佈與班表排定時間的關係相當重要。

- Turnquist（1978）構建一公車與旅客抵達車站的模式，並推測公車抵達車站的機率分配符合對數常態（Lognormal）分配。

- Talley 與 Becker（1987）使用指數分配計算公車晚到X分鐘的機率及早到Y分鐘的機率。

- Guenthner 與 Hamat（1990） 蒐集Milwaukee Country Transit System（MCTS）中的四條公車路線的班車準點性資料（若公車早到記為負；晚到則為正），並用此資料進行適合度檢定，發現公車到達的機率分佈符合珈瑪（Gamma）分配。（如圖2-1）

圖2-1 珈瑪（Gamma）分配圖（Guenthner & Hamat, 1990）

圖2-1 珈瑪（Gamma）分配左尾較短的原因是當公車發現可能會早到時，司機可以減慢速度，因此不會有過早到達的機率發生；右尾較長的原因是當公車司機發現可能會遲到，但由於受限於道路狀況，無法做有效改善之故。

- 2.3 整合轉運排班策略

為了協調各路線間的排班整合，增進旅客轉運的效率，有些文獻便著手於各種排班整合策略的探討。

- Bookbinder 與 Desilets（1992）提到有兩種方式可以減少旅客於轉運路網所花費轉運時間：

- 適時化轉運（timed transfer）：

適時化轉運是在轉運站整合各路線之班表使之同時到達，並於班表內設計時間窗（time windows），確保配對路線間能成功銜接。

- 轉運最佳化（transfer optimization）：

各路線於轉運站並不一定要同時到達，轉運最佳化是先在發車站整合各路線的班距，進而求得整個路網之最小轉運成本。

Bookbinder 假設公車遲到時間為指數分配，並使用轉運最佳化及模擬的方法，求解使旅客等候時間最小之公車班表。

- 彭增光（民 85）研擬有效率的排班及營運策略的整合，讓使用者的轉乘時間與營運者所需負擔的成本最小化。此研究探討大眾運具到離站的時間為確定時各項可能之等候時間，以及考量若到離站時間不確定時，對於轉乘的影響與對營運者的成本影響。

- Abkowitz..等（1987）使用模擬的方法來探討在不同的路線特性下（班距、轉運旅客數、公車起站與轉運站之距離），所應採取的轉運策略；他們所研擬的四種轉運策略為：

(1) 沒有整合班表。

(2) 班表整合（設計車輛同時抵達轉運站），但車輛有延誤時，不互相等候。

(3) 班表整合，且低發車頻率路線之車輛須等候高發車頻率路線之車輛抵達。

(4) 班表整合，各路線車輛互相等候。

該研究顯示若原本路線的班表是不相容的（incompatibility）且班距及公車起站與轉運站之距離越長，則使用班表整合策略效果較佳。當路線的班表可相容（compatible）時，使用班表整合且互相等候的策略會較其它策略為佳。

- 2.4 轉運路線及區位選擇

有效的轉運必須包含良好的路線安排及優良的轉運機制，以下文獻即針對轉運路線之安排加以探討。

- 阮如芸（民 82）研究捷運車站與接駁車站相對區位的配置關係以及捷運系統與公車系統之間的接駁關係，並從營運者與使用者兩方面考量，以總系統成本與總加權旅行時間之最小為設置捷運車站與公車站區位之依據。其模擬的結果發現市中心區具有較短的捷運站距，且接駁車站的確有助於紓解捷運車站大量的旅客。

- 朱正祺（民 85）構建數學模式推求高速公路城際客運路線轉運方式及轉運站位置。其系統考量的層級分為四部分，第一部份單由業者層面考量，第二部分單由乘客層面考量，第三部份同時兼顧業者與乘客，第四部分則加入設站成本考量。其以台汽國光號作為分析對象發現，若單由業者層面考量僅有三條路線維持直達之營運方式；由旅客層面考量，則有六條路線維持直達；若兼顧兩者則有兩條路線直達；最後一層級由於設站成本過於龐大，無法與業者和乘客所得之利益相較，因而並未討論。

- 許書耕等（民 87）研究在一條高速公路上設置轉運站，使既有之大眾運輸直達路線網轉型成線性軸-輻路網，並將轉運系統整體問題切割為排程、排班、區位及站數四個層級。其以台汽實例資料進行分析，發現設置四處轉運站約可減少30 ~ 40%延車公里，但會造成平均每位旅客需轉乘0.33次。

- 邱裕鈞（民 87）構建一線性軸輻路網模式，整合區位選擇、路線規劃及排班設計三個層次，並依問題特性分為路網最佳化與轉運最佳化兩模式。其轉運最佳化是採用等班距策略，並以數學解析法求解，而區位選擇最佳化則研擬一套啟發式解法進行求解。其以台汽資料實證分析發現在等班距整合策略下實施轉運之路線不多，但若能降低旅客轉車不便的成本，則可提高轉運的可行性。

- 2.5 適時化轉運模式

轉運排班最佳化是指不同路線之運具其發車間距經過整合，使旅客能順利完成轉運，並使轉運候車的時間縮至最短。適時化轉運是於班表中設計寬容時間（slack time）以銜接因旅行時間變動而遲到之轉運旅次。由於適時化轉運係使不同路線之車輛同時集中於轉運站，因此轉運路網中的路線必須有相同的班距（各路線的旅運需求相差不多）或使用整數比（integer-ratio）的班距整合，以下為相關之文獻：

- Hall（1985） 將路網分為主線（transfer line）及支線（feeder line），車輛抵達轉運站的延遲時間符合指數分配，為增加轉運成功的機率，於公車的班表中加入寬容時間（slack time）。其目標函數為乘客轉運時間的最小，決策變數為寬容時間。結果發現旅客所花費轉運時間的函數為一凸函數（convex function），當公車班距越長及預期公車遲到的時間越短時，乘客的延遲時間會對寬容時間越敏感（如圖2-2所示）。

圖2-2 旅客預期等候時間與寬容時間之關係

- Bookbinder 與 Desilets（1992）首先定義一等候時間指標來衡量在某一班表下旅客轉運的不便性，並求得最佳解。此最佳化的問題可視為二次指派問題（Quadratic Assignment Problem），由於求得一最佳解的機率很小，故採用尋優演算法。其研究結果顯示，旅行時間變異越大，轉運效益越低；轉運路線之班距越大，轉運效益越高。

- Lee 與 Schonfeld（1991）使用解析性數學分析方法，建立公車路線及鐵路路線的接駁轉運模式，目標函數為系統轉運成本最小。其火車到達的時間為固定的，亦即火車為準點到站，公車到站的時間分佈則分別假設為離散分配、Gumble 分配、常態分配，並於公車班表內設計寬容時間。結果顯示當班距相當短或車輛到達時間的變異程度超過一範圍時，於公車班表內設計寬容時間所得到的效果將不顯著。

- Lee（1993）分析四種不同班表整合的方式於多路線交會的轉運站。整合的方式有：

- 各路線獨立運行，不加以整合。

- 各路線使用相的的班距，並加以整合。

- 各路線使用整數比的班距，例如1：2、2：3 等，並加以整合。

- 路線部分整合，也就是部分路線仍獨立運行，部分路線則採班距整合策略。

其結果顯示班距、車輛到達時間的變異程度、轉運旅客量、旅客的時間價值及車輛的營運成本皆會影響最佳的寬容時間，特別是車輛到達時間的變異程度，若車輛到達時間的變異很高，則最佳寬容時間幾乎為零。而不同的班表整合方式也各有其適用的狀況，例如在尖峰時刻，旅客需求量高，各路線運具的班次相當密集，旅客轉運等候的時間也相當短，此時使用班表的整合策略所得到的效益將不顯著。因此在高需求量、高班次密度的情況中，路網中各路線應各自獨立求解其最佳之班距。

- Lee 與 Schonfeld（1991）構建車輛抵達轉運站後所應採取的即時派車控制策略。目標函數為最小化因延遲公車派車時間（holding time）所造成乘客多等候發車的成本及晚到車輛之旅客無法成功轉運的成本。其結論為：

- 若到站的車輛屬於乘客數較高，則應馬上發車，而不應等候遲到且運量較低的車輛。

- 若晚到車輛到達時間的變異程度相當大，則已到站的車輛應馬上發車，不等候遲到的車輛。

- 在預設（pre-planned）的最佳班距較長時使用即時發車的控制策略會較有效益。

- 當旅客需求量很低時，不預設寬容時間且使用即時發車控制策略的成本會較設置寬容時間而不採用即時發車控制策略為低。

- Ting（1997）研析大眾運輸路網之協調轉運，此研究考慮路網中所有之轉運站，其以數學解析性方法及啟發式解法，分別探討在不同轉運策略下（等班距或整數倍班距）最佳之轉運模式，最後構建一套即時的派車決策模式。

- 2.6 轉運旅客轉移運具行為

Wang（1997）研究內陸水運的需求模式，水運的運量需求會受水道閘門關閉時間長短，以及是否有事先告知貨船閘門關閉的時間所影響。在其模式中，分別假設（1）水運需求量不會受等候閘門開啟時間影響；（2）若閘門關閉，運量全部轉移至鐵路運輸；（3）水運需求量只有部分會因等候時間增加，而轉移至鐵路運輸。然後探討這三種情況，對水運系統成本之影響。

- 2.7 文獻評析

閱讀完這些相關文獻後，發現公車由於受限一般道路狀況之影響，無法提供乘客完全準點的服務，一些改善公車可靠性的策略也無法完全改善此缺點。在轉運站中，為使旅客能順利的轉運，因此有許多排班整合策略出現，目的就是希望各路線運具能成功的銜接。最後則衍生出適時化轉運的問題，也就是如何在車輛抵達轉運站班表已整合的情況中，構建一套轉運模式，降低因車輛到達之不確定性所造成系統之轉運成本。

先前大部分有關轉運適時化的文獻，大多是針對公車路線間的整合，較少研究是完全針對鐵路與公路適時化轉運的整合，先前的研究也忽略了下列幾點轉運的因素：

- 轉運旅客因候車時間太長而轉搭其它運具所造成對轉運系統的衝擊。先前的研究均假設轉運旅客不會轉乘其它運具，但實際上轉運旅客由於其時間價值的不同，會有轉運旅客選擇搭乘費率較高的運具抵達目的地。

- 火車與公車基本的運行特性有其差異性，在考量適時化轉運時，所需考慮因素與公車間的轉運應是不同的。先前的研究因大都針對公車路線間的整合，並在各公車路線均設計寬容時間。本研究是針對鐵、公路轉運系統進行研究，而火車的運行成本相當高，故不適合於火車班表設計寬容時間。

本研究希望尋求當鐵、公路的適時化轉運最佳模式，此模式除了在公車班表中除了設計寬容時間，本研究也希望研擬出：

- 若火車遲到，公車應等候遲到火車之最佳延遲發車時間，使鐵、公路轉運機制能更加完善。

- 在轉運成本的考量，也對轉運旅客流失的成本進行討論，期使整個轉運流程更符合實際的情況。

# 第三章 轉運系統分析與成本構建

在轉運站中，若各路線的車輛能整合班表，亦即各路線車輛能在同一時間抵達轉運站，並在同一時間離開轉運站，必能大幅減少旅客等候轉運的時間。但車輛在道路上會受一般道路狀況所影響（號誌時制、流量型態等），其旅行時間不會是固定的，因此，各轉運路線若要在轉運站達到適時化轉運的目的，則必須在班表中加入一些調節因子，例如寬容時間、延遲發車時間，以增加轉運成功的機率，但這些調節因子也相對會增加一些成本。本章將構建一個包含一條火車路線與一條公車路線的適時化轉運系統，在考量總系統成本最低的情況下，求出最佳的班距整合型式、最佳的寬容時間與延遲發車時間。

- 3.1 系統定義

在班表未整合的情況下，火車與公車路線是依總系統成本（非轉運成本及轉運成本），個別求取最佳的班距。在班表整合的情況下，最佳的整合班距、寬容時間及延遲發車時間的求取，也是以最低總系統成本為基礎，而最佳的寬容時間與延遲發車時間將使系統的總轉運成本最小。班表的整合型式可分為兩種，等班距整合與整數比班距整合。因此，本研究所分析的班表整合型式共可分為三類（1）班表不整合（2）等班距整合（3）整數比班距整合。

本研究總系統成本可分為兩類：系統總非轉運成本及系統總轉運成本兩部分。非轉運成本部分包含車輛在路線上的運行成本、旅客候車的成本、旅客的車內旅行時間成本，這三部分佔總系統成本最大的比例，也是決定車輛班距長短主要的依據。而轉運成本部分，則是旅客與車輛在轉運站上有關的等候成本。

由於公車行駛於一般道路中，容易受一般道路交通狀況，如塞車、交通號誌等的影響，因此公車的旅行時間會有較大的變異性且較難控制。相較於公車，由於火車行駛於軌道上，有其專屬的路權不受外在交通狀況的影響，所以影響其旅行時間的變數除了一些無法控制的突發狀況外，最主要的就是旅客的清站時間，因此旅行時間的變異程度會較小，也具有較高的準點性。由於公車行駛特性的關係，公車到站時間的變異會較大，為了減少由於公車到站時間的不確定性所造成其無法與火車成功的接駁轉運的機率，可於公車班表中加入寬容時間（slack time），這是一種是調節因子（safety factors），藉以降低因公車遲到使公車轉運旅客無法搭上接駁火車的機率（令公車平均到站的時間早於接駁火車的平均到站時間一個寬容時間長），但相對的加入寬容時間也會增加公車旅客等候轉運時間，過長的寬容時間會導致轉運旅客等候的時間增加並減少公車的生產力；反之，若寬容時間太短，獲得的效益也將不顯著。

另一方面，若火車遲到，本研究將採用延遲公車發車的方式，來增加公車與遲到火車銜接上的機率。當火車誤點時，本研究設計一延遲公車發車時間（holding time），亦即延遲已在轉運站的公車的發車時間，增加火車轉運旅客搭上其欲接駁公車的機率。同樣地，延遲公車發車的時間也會相對的增加一些額外的時間成本。當延遲公車發車後，為了不增加下游站位旅客的候車時間，本研究考慮透過公車優先號誌的方法，減少公車的旅行時間，使其恢復成原來的發車班距。相對的，利用修改號誌時制的方式讓公車優先通行，必會增加橫向車流的延誤時間，這一部份的成本也將在模式中一併考量。

由於火車的準點性、營運成本與旅客量均較公車為高，故較不適合在火車班表中加入寬容時間與延遲發車時間。因此，在本研究所分析的轉運系統中，只在運量較低且營運成本較低的公車班表中加入寬容時間與延遲發車時間。

本研究主要在探討與分析三種班表整合型式下（班表不整合、等班距整合與整數比班距整合）的總系統成本。在非轉運成本部分，三種不同整合方式的非轉運成本皆包含車輛運行成本、旅客候車的成本、旅客車內旅行時間成本等三項。而轉運成本部分，在班表未整合的情況，系統的轉運成本為當轉運旅客是隨機抵達轉運站，轉運旅客在站上所花費的候車時間。在使用班表整合方式下（等班距整合及整數比班距整合）本研究構建出各項轉運成本函數，這些轉運成本會受寬容時間或延遲發車時間所影響，並在系統總轉運成本最小的前提之下，尋求最佳之寬容時間及延遲公車發車的時間。最後，本研究歸納出在不同火車運行週期下（長程或短程），所應採用的最佳班距整合與轉運方式（最佳的寬容時間與延遲發車時間）；圖3-1 為本研究轉運模式之概念示意圖。

圖3-1 研究概念示意圖

- 3.2 基本假設

在構建轉運適時化模式的過程中，本研究界定以下的基本假設：

- 場站清站時間：

在轉運站中，影響清站時間（dwell time）的因素包括：旅客人數、車輛的特性及二運具停站區位的距離均為固定的常數值，由於此因素並不會影響最佳班距、寬容時間及延遲發車時間，同時，班表中的寬容時間也涵蓋清站時間造成的變異，因此為了簡化模式，本研究假設清站時間為0，即在以班距、寬容時間及延遲發車時間為決策變數的轉運成本函數中，不考慮清站時間。

- 鐵路與公車相互獨立：

本研究假設鐵路與火車的運行是相互獨立的，主要是因為鐵路與公車的運行的路線環境不相同，不會互相影響。

- 抵達時間的機率分配：

車輛抵達場站時間的機率分配傾向右偏，例如：Lognormal、Gamma分配等，但由於火車的準點性高，遲到與早到的時間差距相當小，故可視為常態分配。特別是在尖峰時刻，司機無法任意控制車速，車輛到站時間會趨向常態分配。而當路線屬於長程路線，車輛到站之時間也會趨於常態分配。因此為了減少運算參數的個數，降低計算的複雜度，本研究假設火車與公車抵達時間的機率分配均為常態分配（normal distributions），且公車或火車遲到的時間超過其班距的機率可忽略。

- 旅客的需求量：

假設旅客的需求量不因時間而改變，所以公、鐵路運具的班距都是固定的，不因時間而有任何變動。

- 轉運場站獨立：

轉運場站不受上游場站車輛發車延遲的影響，路網中各場站的發車情況獨立。

- 轉運旅客的流失：

假設只有火車轉運旅客會因等候時間過長而改搭其它運具，公車轉運旅客由於火車替代性較低，無法改乘其它運具。

- 運具的容量

假設公車與火車的容量皆能滿足旅客的需求。

- 運行週期

火車與公車的運行週期均為自起始站位出發，經轉運站後，循原路線或其它路線返回起始站位，繞行一週所需的的時間。

- 3.3 系統成本之推演

根據模式的定義，模式可區分為（1）班表不整合；（2）班表用相同班距整合；與（３）班表用整數比班距整合。表3-1 為模式中各符號之定義。

總系統成本（Ct）可分為系統總非轉運成本（Cn）及系統總轉運成本（Cf）。

Ct = Cn+ Cf                                          （3.1）

圖 3-2 為班距整合下系統成本架構圖，在各種不同的班距整合方式之下，總成本均包含轉運成本及非轉運成本，其非轉運成本的組成項目都是相同的，均包含車輛的運行成本、旅客於場站候車的成本及旅客車內的旅行時間成本；而轉運成本部分，使用等班距整合與整數比班距整合時，轉運成本的考量也是相同的，唯在使用整數比班距整合之轉運成本的構成項目會較使用相同班距整合策略多出一項成本項目，此成本是由於公車與火車班次無法完全的銜接配合，導致某些班次轉運旅客需多等候一段時間。在公車與火車班距為整數比的情況下，會有某些公車班次無對應銜接的火車，搭乘這些公車班次的轉運旅客則需花較長的時間等候火車。

以下本研究分別構建出系統的各項成本：

表3-1 模式中各變數之定義

| 符號 | 定義 |
| --- | --- |
| A | 橫向車流到達率（輛/分） |
| a | Incomplete Gamma Function 參數 |
| ab | 公車固定單位運行成本的固定係數（$/輛-分） |
| ar | 火車固定單位運行成本的固定係數（$/輛-分） |
| Bb | 公車單位營運成本（bus operation cost）（$/輛-分） |
| Br | 火車單位營運成本（train operation cost）（$/輛分） |
| C | 號誌週期（分） |
| Cd | 班表延遲成本（scheduled delay cost） （$/-分） |
| Cdb | 火車遲到，公車轉運旅客所需額外增加的等候時間成本（dispatching delay cost for passenger transferring from bus to train）（$/分） |
| Cdr | 公車遲到，火車轉運旅客所需額外增加的等候時間成本（dispatching delay cost for passenger transferring from train to bus） （$/分） |
| Cf | 系統總轉運成本（total transfer cost）（$/分） |
| Ch | 延遲發車成本（holding delay cost）（$/分） |
| Clr | 公車遲到使火車轉運旅客流失的成本（passenger from train to bus lose cost if buses are late）（$/分） |
| Cmb | 公車旅客轉運失敗的成本（missed connection cost for passenger transferring from bus to train）（$/分） |
| Cmr | 火旅客轉運失敗的成本（missed connection cost for passenger transferring from train to bus）（$/分） |
| Cn | 系統非轉運成本（total non-transfer cost）（$/分） |
| Co | 車輛運行成本（vehicle running cost）（$/分） |
| Cp | 由於火車與公車班距不相同，所導致轉運旅客等候轉運的成本（$/分） |
| Cs | 轉移運具所增加成本（$/分） |
| Csd | 轉移運具乘客在站上等候之成本（$/分） |
| Crh | 橫向車流的延滯成本（$/分） |
| Ct | 系統總成本（total system cost） （$/分） |
| Cu | 班表未整合情形下，系統成本（total system cost of uncoordinated operation）（$/分） |
| Cub | 公車旅客轉運成本（$/分） |
| Cur | 火車旅客轉運成本（$/分） |
| Cv | 旅客旅行時間成本（user in vehicle cost）（$/分） |
| Cw | 車輛於場站等候時間成本（user waiting cost）（$/分） |
| D | 橫向車流疏散率（輛/分） |
| fb | 公車旅客轉運比率 |
| fr | 火車旅客轉運比率 |
| f(tb) | 公車到達之機率密度函數 |
| f(tr) | 火車到達之機率密度函數 |
| G | 轉移運具旅客抵達目的地，公車與計程車平均費率差（$/人） |
| h | 當火車遲到公車延後發車之時間（holding time）（分） |
| Hb | 公車發車間距（分/輛） |
| Hr | 火車發車間距（分/輛） |
| Nb | 服務此路線公車車輛數（fleet size for bus）（輛） |
| Nr | 服務此路線火車車輛數（fleet size for train）（輛） |
| pb | 公車之承載率 |
| pr | 火車之承載率 |
| P(a,x) | Incomplete gamma function |
| Qb | 公車之旅客數（人/分） |
| Qr | 火車之旅客數（人/分） |
| Qbr | Qb×fb=公車轉運至火車旅客數（人/分） |
| Qrb(tw) | Qr×fr=火車轉運至公車旅客數（其為等候時間之函數）（人/分） |
| Qs | 轉移運具旅客人數（人/分） |
| Qst | 總轉移運具的人數佔原轉運人數之比例 |
| Qsp(a,tw) | 轉移運具旅客人數佔原來轉運旅客數之比例 |
| Qu | 公車非轉運旅客（人/分） |
| R | 紅燈時相（分） |
| ri | 旅客隨機到達，等候i路線車輛平均時間（分） |
| rb | 公車轉運旅客平均候車之時間（分） |
| rr | 火車轉運旅客平均候車之時間（分） |
| Sb | 公車車輛之容量（人/輛） |
| Sr | 火車車輛之容量（人/輛） |
| Tb | 公車旅客平均搭乘火車時間（分） |
| Tr | 火車旅客平均搭乘火車時間（分） |
| Tra | 競爭運具之旅行時間/公車旅行時間 |
| Fra | 競爭運具之平均費率/公車之平均費率 |
| Tcb | 公車之運行週期（分） |
| Tcr | 火車之運行週期（分） |
| tr | 火車到達時間（分鐘） |
| tw | 火車轉運旅客候車時間（分） |
| Uh | 單位延遲公車發車的成本 |
| V | 旅客平均時間成本（$/人-分） |
| Vi | 旅客於車輛內時間價值（$/人-分） |
| Vs | 轉移運具旅客時間價值（$/人-分） |
| w | 介於公車排定到達時間與火車排定到達時間之寬容時間（slack time） （分鐘） |
| y | 基本的間距（分鐘） |
| zb | 公車固定單位運行成本變數之係數（$/座位-分） |
| zr | 火車固定單位運行成本變數之係數（$/座位-分） |
| Zbr | 使用整數比班距整合，導致公車轉運旅客平均等候的時間（分） |
| Zrb | 使用整數比班距整合，導致火車轉運旅客平均等候的時間（分） |
| β | 車輛等候的單位時間成本（$/輛-分） |
| σb | 公車班距的標準差 |
| σr | 火車班距的標準差 |

- 3.3.1 班表未整合

在班表未整合的情況下，火車與公車的班表各自獨立運行，在此情況下，總成本（Cu）包含非轉運成本（Cn）及轉運成本（Cf）：

Cu = Cn+ Cf                                         （3.2）

其中Cu = 班表未整合情況下，系統總成本（＄/分）

Cn = 非轉運成本（$/分）

Cf = 轉運成本（$/分）

- 非轉運成本部分（Cn）

非轉運成本部分，本研究引用Lee（1993）所構建的成本項。非轉運成本（Cn）包括車輛行駛於路線上運轉成本（Co）、旅客於場站的候車時間（Cw），以及旅客於車輛內（in-vehicle）的旅行成本（Cv）。

非轉運成本Cn = Co+ Cw+ Cv。                           （3.3）

其中Cn = 非轉運成本（$/分）

Co = 車輛運行成本（$/分）

Cw = 旅客於場站等候時間（$/分）

Cv = 旅客車內旅行時間成本（$/分）

車輛的運行成本（Co）包含火車及公車的運行成本，本研究假設火車單位運行成本為Br，公車單位運行成本為Bb，Nr及Nb分別為火車及公車的車隊數。本研究假設單位車輛的運行成本皆為線性函數（Jansson，1980），其與車輛容量成正向關係，如下所示：

Co = Nr Br+ Nb Bb                                   （3.4）

Br = ar+zrSr

Bb = ab+zbSb

Sr = QrHr/pr

Sb = QbHb/pb

Nr = Tcr/Hr

Nb = Tcb/Hb

其中Nr = 服務此路線火車的車輛數（輛）

Nb = 服務此路線公車的車輛數（輛）

Br = 火車運行成本（$/輛-分）

Bb = 公車運行成本（$/輛-分）

ar（ab）=火車（公車）單位運行成本的固定係數（$/輛-分）

zr（zb）=火車（公車）單位運行成本變數之係數（$/座位-分）

Sr（Sb）=火車（公車）車輛之容量（座位/輛）

Qr（Qb）=火車（公車）之旅客數（人/分）

pr（pb）=火車（公車）之承載率

Hr（Hb）=火車（公車）之班距（分）

Tcr（Tcb）=火車（公車）之運行週期（分）

Co = (Tcr/Hr)Br + (Tcb/Hb)Bb = (arTcr/Hr + zrqrTcr/pr) + (abTcb/Hb + zbqbTcb/pb) (3.5)

根據系統的定義，旅客的候車時間只包含旅客在起始站位的候車時間，不包含其在轉運站等候轉運的時間，在轉運站等候轉運的時間則屬於轉運成本部分。當旅客是隨機抵達車站，旅客平均的候車時間為1/2個班距，因此旅客候車時間成本（Cw）的計算如下：

Cw = QrV（0.5Hr）+ QbV（0.5Hb）                        （3.6）

其中Qr = 火車旅客人數（人/分）

Qb = 公車旅客人數（人/分）

V = 旅客時間價值（$/人-分）

Hr = 火車班距（分）

Hb = 公車班距（分）

旅客旅行時間成本（Cv）是旅客花在車上的旅行時間成本，計算方式如下：

Cv = QrViTr+ QbViTb                                  （3.7）

其中Tr = 火車旅客平均搭乘火車旅行時間（分）

Tb = 公車旅客平均搭乘公車旅行時間（分）

Vi = 旅客在車內的時間價值（$/人-分）

系統的非轉運成本（Cn）= Co+ Cw+ Cv

= [(arTcr/Hr+zrqrTcr/pr) + (abTcb/Hb+zbqbTcb/pb)]

+ [QrV(Hr/2)+QbV(Hb/2)] + (QrViTr+QbViTb)     （3.8）

- 轉運成本部分（Cf）

在班表無整合的情況下，火車與公車到達轉運站的時間各自獨立，因此可視轉運旅客是隨機抵達轉運站以等候接駁的班車。假設接駁車輛的抵達符合一機率分配，其到站時間平均值為班表上的發車間距，班距的變異程度為其標準差。在這種情況下，旅客轉運的平均等候時間，本研究乃依據Osuna & Newell（1972）構建的計算公式：

ri = 0.5E（Hi）{1+σi2/[E（Hi）2]                        （3.9）

其中ri = 隨機到達之旅客，等候接駁路線i車輛之平均等候時間（分）

E（Hi）=i 路線車輛班距之期望值

σi2 = i 路線車輛班距之變異數

班表在無整合的情況的轉運成本是所有旅客在轉運站等候的時間成本。因此，此系統總轉運成本（Cf）為公車旅客轉運花費的等候時間成本（Cub）加上火車轉運旅客花費的等候時間成本（Cur）：

Cf = Cub + Cur                                      （3.10）

Cub = QbrVrb

Cur = QrbVrr

其中Cf = 總轉運成本（$/分）

Cub = 公車旅客轉運成本（$/分）

Cur = 火車旅客轉運成本（$/分）

Qbr = 公車旅客轉運量（人/分）

Qrb = 火車旅客轉運量（人/分）

V = 旅客時間價值（$/分）

rb = 公車轉運旅客平均等候火車之時間（分）

rr=火車轉運旅客平均等候公車之時間（分）

Cf = QbrV[E(Hr)/2 +σr2/2E(Hr)] + QrbV[E(Hb)/2 +σb2/2E(Hb)]

（3.11）

在班表未整合的況下，總系統成本為（3.5）（3.6）（3.7）（3.10）式的總和，即：

Ct = Co+ Cw+ Cv+ Cf

= [(arTcr/Hr + zrqrTcr/pr) + (abTcb/Hb + zbqbTcb/pb)]

+ [QrV(Hr/2) + QbV(Hb/2)] + (QrViTr + QbViTb)

+ QbrV[E(Hr)/2 +σr2/2E(Hr)] + QrbV[E(Hb)/2 +σb2/2E(Hb)]（3.12）

火車與公車的個別的最佳班距可由總系統成本（Ct）分別對火車班距與公車班距偏微分，並令其為0而得，即：

∂Ct/∂Hr = -arTcr/Hr2 + QrV/2 + QrbV[1/2 - 1/2(σr2/Hr2)] = 0 （3.13）

∂Ct/∂Hb = -abTcb/Hb2 + QbV/2 + QbrV[1/2 - 1/2(σb2/Hb2)] = 0（3.14）

最佳的火車班距=2arTcr+VQrbσr2V(Qr+Qrb)                           （3.15）

最佳的公車班距=2abTcb+VQbrσb2V(Qb+Qbr)                            （3.16）

總系統成本對火車班距（Hr）的二階偏微分為

∂2Ct/∂Hr2 = 2 arTcr/Hr3 + QrbV (σr2/Hr3) > 0             （3.17）

（3.17）為一正的值，因為二階偏微分為一非負的值，所以於（3.15）最佳的火車班距可使總系統成本達到最小。

同樣地，總系統成本對公車班距（Hb）的二階偏微分也為一正值，因此（3.16）最佳的公車班距亦可使總系統成本達到最小。

- 3.3.2 火車、公車班表使用相同的班距整合：

一個適時化轉運系統，通常須整合火車與公車的班表，其中最簡單的一種整合方式就是令兩運具的發車班距相同。當不同運具的發車間距相同時，可整合其於相同時間到達轉運站，每一班次皆有對應的轉運班次，藉以減少轉運旅客的候車時間。使用相同班距整合的時機，應是在旅客需求不隨時間改變且需求量較低的情況下（Lee，1993），公車與火車可使用相同的發車間距來整合。

由於火車的載客量、營運成本與準點性皆較公車為高，因此不適合設計火車較早到，去等待接駁的公車。因此在轉運系統中寬容時間應設計於公車班表中。設立寬容時間的目的就是希望公車平均到達轉運站的時間早於接駁火車的到站的時刻，以確保兩個方向的轉運旅客都能成功轉運。當寬容時間設計不夠長時，會使公車較火車晚到的機率增加，使得公車轉運旅客必須等待下一班轉運火車；另一方面，火車轉運乘客雖可成功的轉運，但也必須多花費一些時間等候遲到的公車。

若公車無法及時接駁火車轉運旅客，隨著火車轉運旅客等候公車的時間增加，會使旅客因不耐久候而轉乘其它運具（例如計程車），因而使得轉運旅客必需多花費一些成本以抵達相同目的地。

若公車抵達轉運站時，火車尚未抵達，為增加火車旅客轉運成功的機率，可採取延遲公車發車的策略，也就是在火車遲到而公車準點的情況下，設計公車多等候遲到的火車一段時間。這裡延遲公車派車的時間（holding time）和Lee 與Schonfeld（1985）所採用的接駁策略（dispatching strategies）並不相同，Lee的接駁策略分為兩種，一是公車不等候遲到的火車，一是公車會一直等候遲到的火車。而本研究是設計延後公車發車時間為一固定的時間間距，在此間距內若遲到的火車抵達，則兩不同路線轉運旅客皆可成功的轉運，但若火車到站時間超過此間距時，公車便逕行離去。

在使用相同班距的班表整合方式下，總系統成本（Ct）也分為非轉運成本（Cn）及轉運成本（Cf）。

1. 非轉運成本部分（Cn）

系統的非轉運成本部分和班表無整合時的非轉運成本部分相同（3.3.1的1部份）。

由於系統轉運成本佔總系統成本的比例相當小（Lee，1993），因此在求取最佳的整合班距時，本研究首先單只考量系統的非轉運成本，並以此整合班距為最佳整合班距的上限，最佳整合班距的求法將於本節最後加以討論。以等班距整合火車與公車班表時，系統的非轉運成本可將（3.8）中的火車班距（Hr）與公車班距（Hb）以共同的班距（H）取代，如（3.18）所示：

系統的非轉運成本（Cn）= Co + Cw + Cv

= (arTcr/H + zrqrTcr/pr)

+ (abTcb/H + zbqbTcb/pb)]

+ [QrV(H/2) + QbV(H/2)] + (QrViTr + QbViTb)  （3.18）

同理，將（3.18）對H做一階偏微分，並令其等於0，如下式所示：

∂Cn/∂H = -arTcr/H2- abTcb/H2 + QrV/2 + QbV/2 = 0        （3.19）

因此，單考量非轉運成本最佳的整合班距 =2(arTcr+abTcb)V(Qr+Qb)       （3.20）

系統的非轉運成本對H做二階偏微分為：

∂2Cn/∂H2 = 2 arTcr/H3 + 2 abTcb/H3 > 0                 （3.21）

（3.21）為一正值，所以二階偏微分為一非負的值，所以（3.20）為使非轉運成本最小的班距。。

- 2. 轉運成本部分（Cf）

系統的轉運成本部分，為在轉運站上所發生的各項成本，這些成本項均會受公車的寬容時間及延遲發車所影響。相較於非轉運成本，轉運成本佔系統總成本的比例較低，原因是非轉運成本包含路線上所有車輛的運行及旅客時間成本，而轉運成本只包含發生在轉運站上的成本。

本研究探討的重點是構建一套公車在轉運站上的適時派車模式，使系統的轉運成本達到最小，由於非轉運成本項目均不會受寬容時間與延遲發車時所影響，所以在公車派車模式的最佳化過程，只考慮系統的轉運成本，不包含非轉運成本。

在系統的轉運成本部分，本研究仍採用Lee（1993）所構建的型式，但由於系統基本的假設與構建與之有所差異，因此各成本項將作修正並增加一些成本項，例如公車延遲發車的成本（Ch）與火車轉運旅客流失的成本（Clr）。系統的轉運成本（Cf）包括班表的延遲成本（Cd）、火車旅客轉運失敗的成本（Cmr）、公車旅客轉運失敗的成本（Cmb）、火車遲到，公車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdb）、公車遲到，火車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdr）、火車轉運旅客流失的成本（Clr）、以及延遲公車發車的成本（Ch），這些成本均會受寬容時間與延遲發車時間影響。圖3-3 為使用相同班距整合時，轉運旅客所會發生的各種轉運情況之分類。

系統轉運成本Cf = Cd + Cmr+ Cmb + Cdb + Cdr + Clr + Ch     （3.22）

其中Cf = 系統轉運成本（$/分）

Cd = 班表的延遲成本（$/分）

Cmr = 火車旅客轉運失敗的成本（$/分）

Cmb = 公車旅客轉運失敗的成本（$/分）

Cdb = 火車遲到，公車轉運旅客因而增加的等候時間成本（$/分）

Cdr = 公車遲到，火車轉運旅客因而增加的等候時間成本（$/分）

Clr = 火車轉運旅客流失的成本（$/分）

Ch = 延遲公車發車的成本（$/分）

圖3-2 班距整合下成本架構圖

圖3-3 旅客轉運情況之分類

- 班表延遲的成本（Cd）

當公車班表加入寬容時間（w）後，會增加公車旅客（Qb）的等候時間及公車業者的營運成本（Bb），而公車旅客包含公車轉運（Qbr）及非轉運旅客（Qu）。班表延遲的成本（Cd）代表當加入寬容時間後，公車轉運旅客及公車營運成本平均會增加一個寬容時間（w）的成本，其計算方式如下：

Cd = (QbV+Bb/Hb)w                          （3.23）

其中Bb = 公車的營運成本（$/班次-分）

Hb = 公車發車班距（分/班次）

V = 旅客的時間價值（$/人-分）

w = 寬容時間（分）

- 火車旅客轉運失敗的成本（Cmr）

由於火車與公車抵達時間的機率分佈，在系統定義時已假設其為相互獨立，故其聯合機率密度函數只需將兩機率密度函數相乘。火車旅客轉運失敗的成本為火車轉運旅客因搭不上欲接駁的公車，而必須等候下一班接駁公車所花費的時間。此外，火車轉運旅客數Qrb(tw)其為等候時間（tw）的函數，隨等候時間（tw）的增加Qrb會減少，代表會有旅客轉搭其它運具，此部分成本在（6）的部分會加以討論。火車旅客轉運失敗的機率情況可分為以下三種：

（1） 公車準時到達而火車在延遲發車時間之後到達

圖3-4 公車準時到達而火車在公車延遲發車時間之後到達之聯合機率分佈

圖3-4上方A部分斜線面積代表公車準時到站的機率，下方B部分斜線面積代表火車遲到（在公車延遲派車時間之後抵達）之機率，由於兩條路線彼此相互獨立，所以火車旅客轉運失敗的機率為A部分乘以B部分之機率。在此情況下火車旅客轉運失敗的成本為：

火車旅客轉運失敗成本： Qrb(tw)V(Hb - tr - w)−HbwhHrf(tr)dtr(ftb)dtb      （3.24）

其中Qrb(tw) = 火車轉運旅客數（人/分），其為等後時間之函數

tw = 火車轉運旅客平均候車之時間（分）

Hr = 火車發車班距（分/班次）

h = 延遲公車發車時間（分）

f(tb) = 公車到達之機率分佈

tb ＝ 公車到站之時間

f(tr) = 火車到達之機率分佈

tr = 火車到站之時間

(Hb-tr-w) = 火車轉運旅客等候至下一班接駁公車到達的時間

（2） 公車在w~w+h間到達而火車在公車延遲發車時間之後到達

圖3-5 公車在w~w+h間到達而火車在公車延遲發車時間之後到達之聯合機率分佈

圖3-5 A部分面積代表公車在延遲派車時間（h）之前、寬容時間（w）之後抵達之機率，B部分面積代表火車遲到（在公車延遲派車時間之後抵達）之機率，此時雖然公車也是遲到，不過公車仍會等候到延遲派車的時間到達才離去，而此時火車由於仍未到站，火車旅客也是無法成功轉運。在此情況下火車旅客轉運失敗的成本為：

火車旅客轉運失敗成本：Qrb(tw)V(Hb - tr - w)ww+hhHrf(tr)dtrf(tb)dtb	（3.25)

（3） 公車在延遲發車時間之後到達，而火車比公車晚到

圖3-6 公車在延遲發車時間之後到達，而火車比公車晚到之聯合機率分佈

圖 3-6 中tb為公車到站時間，A部分代表公車遲到且晚於延遲派車時間之機率，B部分代表火車遲到且晚於公車到站時間之機率。在此情況下火車旅客轉運失敗的成本為：

火車旅客轉運失敗成本：Qrb(tw)V(Hb - tr- w)w+hHbtb−wHrf(tr)dtrf(tb)dtb      （3.26）

綜合以上三種情況，火車旅客轉運失敗的成本（包含公車延遲發車的成本）為（3.24）、（3.25）、與（3.26）式之總和。

Cmr = Qrb(tw)V(Hb - tr - w)−HbwhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ Qrb(tw)V(Hb - tr - w)ww+hhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ Qrb(tw)V(Hb - tr - w)w+hHbtb−wHrf(tr)dtrf(tb)dtb              （3.27）

- 公車旅客轉運失敗之成本（Cmb）

公車轉運旅客轉運失敗發生的原因是公車遲到，而火車在公車到達之前到達，因此公車旅客無法搭上接駁的火車，而必須等候至下一班火車到站才能完成轉運，圖3-7 為其聯合機率分佈情況：

圖3-7公車旅客轉運失敗之聯合機率分佈

圖 3-7 中tb為公車到站時間，斜線部分A代表公車遲到（於時間w之後到達）且晚於火車到站時刻的機率，B部分代表火車較公車早到之機率，此時公車旅客無法成功轉運，轉運失敗的成本為轉運旅客必須等候至下一火車班次的時間成本。公車旅客轉運失敗的成本（Cmb）為：

Cmb = QbrV(Hr - tb + w)wHb−Hrtb−wf(tr)dtrf(tb)dtb               （3.28）

- 火車遲到，公車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdb）

此項成本是由於火車遲到，但公車比火車早到，導致公車轉運旅客無法正常如預定班表搭上火車，而必須多等候一段時間以等候遲到的火車，因而增加的等候成本，其聯合機率分佈如圖3-8及圖3-9所示：

圖3-8 火車遲到公車準時，公車乘客成功轉運之聯合機率分佈

圖3-9 火車與公車均遲到，公車乘客成功轉運之聯合機率分佈

圖3-8 中A部分代表公車準時到站之機率，B部分代表火車遲到之機率。在此種情況下，轉運成本為公車轉運旅客多等候的時間成本（公車的發車時間與火車到站時間之差值）。

圖3-9 中，A部分為公車遲到，但仍早於火車之機率，B部分為火車遲到之機率，此時公車旅客所需的等候時間為火車到站與公車到站時間之差；其成本計算如下：

Cdb = QbrVtr−Hbtw0Hrf(tr)dtrf(tb)dtb + QbrV(tr + w - tb)wtr+w0Hrf(tr)dtrf(tb)dtb         （3.29）

- 公車遲到，火車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdr）

此項成本是由於公車遲到，而火車比公車早到，導致火車轉運旅客無法正常如預定班表搭上公車，而必須多等候一段時間以等候遲到的公車，所增加的等候成本，其聯合機率分佈如圖3-10 圖3-11所示。此外，如同（2）火車旅客轉運失敗的情況，隨等候時間增加也會有旅客轉乘其它運具，轉移運具的成本將在（6）中加以討論。

圖3-10 公車遲到火車準時，火車乘客成功轉運之聯合機率分佈

圖3-11 公車與火車均遲到，火車乘客成功轉運之聯合機率分佈

圖 3-10 中，A部分代表公車遲到之機率，B部分代表火車準時抵達之機率。此情況下，火車轉運旅客必須等候遲到公車抵達，也會有因不願意等候公車而流失的轉運旅客。

圖 3-11 B部分為火車遲到但仍早於公車到站之機率，A部分為公車遲到且晚於火車到站之機率。此情況下，火車旅客需等候此班晚到的火車，同樣的，此時也會有旅客轉移運具的成本。

火車轉運旅客多等候的時間成本（Cdr）為：

Cdr = Qrb(tw)V(tb - w)wHb−Hr0f(tr)dtrf(tb)dtb

+ Qrb(tw)V(tb - w - tr)wHb0tb−wf(tr)dtrf(tb)dtb         （3.30）

- 火車轉運旅客流失的成本（Clr）

在系統定義中，本研究假設火車轉運旅客會因等候接駁公車的時間的增加而轉乘其它運具，若火車轉運旅客數（Qrb）為其候車時間（tw）的函數，其函數圖形如圖3-12所示。

火車轉運公車旅客數（Qrb）會隨等候時間（tw）的增加而減少；相對的轉乘其它運具的旅客數（Qs）會隨等候時間（tw）的增加而增加；而在任一時間Qrb與Qs的總和均等於最初火車轉轉運旅客數，亦即等候時間為0時的轉運旅客數Qrb（0）。

圖3-12 火車轉運旅客轉移運具函數圖

在推導轉乘其它運具的旅客數（Qs）時，本研究首先假設兩種極端的情況，一為競爭運具有相當大的吸引力（高速度、低票價、班距短），一為競爭運具的吸引力相當低（低速度、高票價、班距短），則轉移此兩種運具的旅客數的函數，如圖3-13所示：

圖3-13 競爭運具吸引力極大與極小之轉移運具旅客函數圖

當火車轉運旅客發現接駁的公車無法準時到站，使其必須多花一段等候的時間等待接駁的公車，此時，若公車的競爭運具擁有班次多、高速度且低票價的特性，對於轉運旅客會有相當大的吸引力，因此轉運旅客會馬上轉乘此競爭運具，不再等候公車。

相反的，若競爭運具的特性是速度慢且高票價，此時轉運的旅客會選擇繼續留在轉運站上等候接駁的公車。

以上是兩種極端的情況，實際的情況應是介於此兩種極端值之間。因此轉乘其它運具的旅客數的函數（Qs），本研究應用不完整的珈瑪函數（Incomplete Gamma Function） 推導，不完整珈瑪函數的定義如下：

P（a,x）γ(a.x)Γ(a)≡1Γ(a)0xe−tta−1dt （a>0）               （3.31）

P（a,0）= 0 and P（a,∞）= 1

不完整的珈瑪函數圖形如圖3-14所示：

圖3-14 不完整珈瑪函數對應不同參數a值之圖形

現在定義tw= 旅客等候時間，而Qsp（a,tw）= 轉移運具旅客人數佔原來轉運旅客數之比例，因此轉移運具的旅客數（Qs）= QspQrb(0)。

轉移運具的旅客數除了受等候時間的影響，也會考量搭乘運具的舒適性、習慣性、安全性，因此即使高費率且高旅行時間的運具，仍會有旅客搭乘。

至於參數a，本研究定義其為競爭運具的吸引力指標，其受競爭運具的旅行時間與費率等的影響。當a值越大，代表競爭運具的吸引力越小，旅客隨等候時間的增加而轉移運具的旅客也較少；相對的，當a值越小，競爭運具的吸引力越大，旅客隨等候時間的增加而轉移至此競爭運具的旅客會越多。

當a值甚小（如a = 1）時，顯示競爭運具相較於公車有相當高的吸引力，公車可能具有班距短、費率低或旅行時短等優勢，因此公車一旦有延誤，火車轉運旅客會迅速的移轉至此競爭運具上。

當a值較大（如a = 20）時，顯示此競爭運具相較於公車的吸引力並不大，而在現實上應不會存在此種運具，理由是低速率且高費率的運具是無法吸引旅客搭乘的。

a值的大小受競爭運具的旅行時間、費率與公車的班距所影響，本研究定義前兩項變量如下：

- 旅行時間比（Tra）：

- Tra = 競爭運具之旅行時間/公車旅行時間 （抵達同一目的地之平均旅行時間）

- 費率比（Fra）：

- Fra = 競爭運具之平均費率/公車之平均費率 （抵達同一目的地之平均費率）

參數a（競爭運具吸引力）可由旅行時間比（Tr）、費率比（Fr）及公車班距（hb）決定，即：

a = P1（Trk1Frk2/hbk3）+ P2……………………………………（3.32）

其中調整係數P1 = 8  P2 = 0.25  k1 = 0.5  k2= 1  k3 = 0.5  (本研究自訂)

至於總轉移運具的人數佔原轉運人數之比例上限（Qst）與參數a的關係如下：

Qst = 10.5a+1……………………………………………….（3.33）

當a越大，競爭運具的吸引力越小，轉移運具旅客的上限將越低。

舉一個範例說明，若火車轉運旅客搭乘公車的競爭運具抵達目的地，平均所花費的時間為為搭乘公車的1/4則旅行時間比（Tr）= 1/4，而其平均所花費的費率為搭乘公車的5倍則費率比（Fr）= 5，此時根據式子（3.32）可得此競爭運具的吸引力指標a = 5.41，根據式子（3.33）可得總轉移運具的人數最多佔原轉運人數之比例為（Qst）= 0.51。

轉移運具旅客數佔原轉運旅客的比例Qsp(a,tw)可表示為：

Qsp(a,tw) = QstP(a,tw)…………………….……………………（3.34）

圖3-15 為不同a值下之Qsp(a,tw)函數圖形：

圖3-15 轉移運具乘客比率與等候時間關係圖

由圖3-15得知當a越小，競爭運具吸引力越大，旅客隨等候時間增加會大量轉移至該競爭運具；當a越大，競爭運具吸引力越小，隨等候時間增加只有少部分旅客會轉移至該競爭運具。

轉移運具的旅客人數函數（Qs）為：

Qs(tw) = Qrb(0) Qsp(a,tw)…………………………………（3.35）

而仍然搭乘公車的火車旅客轉運人數（Qrb）為：

Qrb(tw) = Qrb(0)-Qs= Qrb(0)[1- Qsp(a,tw)]………………..（3.36）

其中Qrb(0) = 為原有的轉運旅客數

Qsp = 轉移至其它運具旅客佔原轉運旅客之比例

火車轉運旅客流失的成本（Clr）的計算分成兩部分：

Clr = Csd + Cs……………………………………………………（3.37）

其中Csd = 欲轉移運具乘客在站上的等候時間成本（$/分）

Cs = 轉移運具所增加的成本（$/分）

- 欲轉移運具乘客在站上的等候時間成本（Csd）

此部分成本計算欲轉移運具的乘客由到達轉運站後至其轉搭其它運具所花費的時間成本。

Csd = QsVstw/2                                      （3.38）

其中Qs = 轉移運具旅客人數（人/分）

Vs = 轉移運具旅客之時間價值（較未轉移乘客高）（＄/人-分）

tw/2 = 轉移運具乘客在轉運站平均等候時間（分）

- 轉移運具所增加的成本（Cs）

當旅客轉搭其它運具（計程車），目的就是希望不因公車接駁時間的延遲而延誤完成旅次，因此轉移運具旅客願意多花費一些成本（較高的乘車費率）乘坐其它運具，以準時抵達其目的地，所以成本Cs的計算方式如下：

Cs = QsG                                           （3.39）

其中G = 抵達旅客目的地，搭乘公車與競爭運具平均費率差（＄/人）

而火車轉運旅客流失的成本（Clr）的情況可分為兩種：

- 當火車旅客轉運失敗時

如圖3-4 ~ 3-6 的情況，旅客不願意等候至下一班公車再轉運，因而轉移至其它運具，其轉移運具成本的計算如下：

[Qs(tw)(Vstw/2 + G)]−HbwhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+[Qs(tw)(Vstw/2 + G)]ww+hhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ [Qs(tw)(Vtw/2 + G)]w+hHbtb−wHrf(tr)dtrf(tb)dtb               （3.40）

其中tw = Hb - tr - w為火車轉運旅客等至下一班公車所花時間

- 當公車遲到，火車轉運旅客因而增加等候的時間

如圖3-10 與圖3-11 所示，火車轉運旅客不願等候遲到的公車，因而轉搭其它運具，其轉移運具成本的計算如下：

[Qs(tw)(Vstw/2 + G)]wHb−Hr0f(tr)dtrf(tb)dtb

+ [Qs(tw)(Vstw/2 + G)]wHb0tb−wf(tr)dtrf(tb)dtb               （3.41）

其中tw = 為火車轉運旅客等候遲到公車所花時間

火車轉運旅客流失的成本（Clr）=式（3.40）+ 式（3.41）

= [Qs(tw)(Vstw/2 + G)]−HbwhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ [Qs(tw)(Vstw/2 + G)]ww+hhHrf(tr)dtrf(tb)dt

+ [Qs(tw)(Vstw/2 + G)]w+hHbtb−wHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ [Qs(tw)(Vstw/2 + G)]wHb−Hrtb−wf(tr)dtrf(tb)dtb

+ [Qs(tw)(Vstw/2 + G)]wHb0tb−wf(tr)dtrf(tb)dtb                （3.42）

- 延遲公車發車成本（Ch）

當火車遲到時，本研考慮進一步以延遲公車發車的方式（此時公車已在站上）來增加其與遲到火車接駁成功的機率。但一旦延遲公車發車會造成原本固定班距的增加，甚至使其與後來的班車形成結隊的現象時，將使得下游站位的旅客候車時間增加。因此，系統必須採取一些措施，促使公車能依照正常班距行駛。在此本研究假設可透過公車優先號誌的使用，縮短公車於轉運站至下一場站的旅行時間，使其能配合其原來班表運行。

在公車行駛的方向使用公車優先號誌策略，增加轉運站下游路線各路口橫向道路車流的號誌紅燈時間，而增加此方向車流等後的成本。利用圖3-16及圖3-17說明：

圖3-16 累積車輛與等候時間關係圖

圖3-16 A為車輛平均到達率，D為車輛的平均疏解率，R為有效紅燈長度，Δt為綠燈開始後至所有車隊消散所花時間。三角形斜線面積（d0）為路線下游路口橫向車流的總等候時間。

Δt = RA/(D - A)                                   （3.43）

d0 = A（R + Δt）R/2                                 （3.44）

圖3-17 為當公車於轉運站延遲發車h分時，使用公車優先號誌減少公車旅行時間對橫向車流所造成的影響。

圖3-17 使用公車優先號誌，橫向車流累積車輛數與等候時間關係圖

圖3-17 中之h為轉運站所延遲公車的發車時間，現在於公車行駛方向使用公車優先號誌，延長其綠燈時相h分鐘會造成橫向的紅燈時相必須增加h分鐘，此時，會增加車流的消散時間與總等候的時間，計算如下：

Δt1 =（R + h）A/(D - A)                              （3.45）

d1 = A（R + Δt1）（R + h）/2                          （3.46）

因此d1/d0=（R + h）2/R2                                 （3.47）

由上式得知公車延遲發車時會造成橫向車流的等候成本增加，若紅燈時相為固定常數時，增加的等候成本會與h2成正比。

本研究假設在轉運站下游的第一個路口，該班延遲發車的公車就能在該路口透過優先號誌控制，將延長的發車班距導正為正常的班距，因此延遲公車發車的成本會受到此路口橫向車流（A）及其號誌週期（C）所影響，以下式表示：

Crh = A（1/C）βh2                                 （3.48）

其中Cr h= 橫向車流的延滯成本（$/分）

A = 橫向車流到達率（輛/分）

β = 橫向車流等候的單位時間成本（$/輛-分）

C = 號誌週期（分）

H = 延遲發車時間（分）

而延遲公車發車成本（Ch）為橫向車流的延遲成本（Crh）加上公車的單位營運成本（Bb/Hb）乘以公車延遲發車的時間及非轉運旅客等候的時間成本，如下式所示：

Ch = Crh + [(Bb/Hb) + QnV]h                        （3.49）

其中Crh = 橫向車流的延滯成本（$/分）

h = 公車延遲發車時間（分）

（Bb/Hb）=公車的單位營運成本（$/分2）

Qn = 公車非轉運旅客數（人/分）

延遲公車發車成本（Ch）的計算如圖3-4及圖3-5所示，火車到站的時間晚於既定的公車延遲發車時間，此時公車比火車早到，所以公車會等候火車至延遲發車時間才離開轉運站，但仍無法與對應的火車班次成功接駁。

在圖3-4的情況中，公車會等候遲到的火車h分鐘，但仍無法與火車成功的銜接（火車晚於設定的延遲發車時間（h）抵達）。在圖3-5中，公車也會等候遲到的火車，但此時公車延遲發車的時間不是h分鐘，而是公車的到站時間至預設的延遲發車時間。延遲發車的成本計算如下：

{Crh + [(Bb/Hb) + QnV] h}−HbwhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ {Crh + [(Bb/Hb) + QnV](w + h - tb)}ww+hhHrf(tr)dtrf(tb)dtb （3.50）

此外，在圖3-18 及圖3-19 的情況中，也會因為延遲公車發車而產生延遲公車發車的成本。

圖3-18 公車準時到達，火車於延遲發車時間內到達之聯合機率分佈

圖3-19 兩者皆於延遲發車時間內到達，公車早於火車到站之聯合機率分佈

在圖3-18 公車準時到達轉運站，遲到的火車也於公車延遲發車的時間內到站，因此，公車會延遲發車並與遲到的火車成功的接駁。在圖3-19 的情形下，公車與火車都遲到皆於延遲發車時間內抵達，且公車的到站時間早於火車的到站時間，因此，公車也會等候遲到的火車而成功的接駁。其成本計算如下：

{Crh + [(Bb/Hb) + QnV] tr}−Hbw0hf(tr)dtrf(tb)dtb

+ {Crh + [(Bb/Hb) + QnV](tr + w - tb)}wtr+h0hf(tr)dtrf(tb)dtb   （3.51）

延遲公車發車成本（Ch）為式（3.50）+（3.51）

Ch = {Crh + [(Bb/Hb) + QnV] h}−HbwhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ {Crh + [(Bb/Hb) + QnV] (w + h - tb)}ww+hhHrf(tr)dtrf(tb)dtb

+ {Crh + [(Bb/Hb) + QnV] tr}−Hbw0hf(tr)dtrf(tb)dtb

+ {Crh + [(Bb/Hb) + QnV](tr + w - tb)}wtr+h0hf(tr)dtrf(tb)dtb    （3.52）

當系統的轉運成本及非轉運成本構建完成後，接著就是尋求總系統成本的最佳解。求解過程中的決策變數包含班距、寬容時間及延遲發車時間。

由於系統轉運成本部分無法求得一精確解，本研究採用啟發式解法求解。首先，經由系統的非轉運成本可求得一使非轉運成本最小的最佳班距，而此班距可視為求解系統最佳班距的上限，理由是在系統的轉運成本部分，當整合的班距越短，最佳的轉運成本也越小，因此班距與轉運成本是呈正向的關係。在考量系統的最小總成本之下，可以此班距為系統最佳班距的上限，再向下修正此班距，以便尋求使總系統成本最低的班距與相對應的寬容時間及延遲發車時間。求解流程如下：

步驟1、 計算單考量非轉運成本的最佳整合班距。

步驟2、 以此班距為上限，修正（減少）此班距，導入系統。

步驟3、 計算非轉運成本。

步驟4、 求解最佳寬容時間及延遲發車時間，使轉運成本最小。

步驟5、 求得系統總成本（加總步驟3及步驟4的非轉運成本與轉運成本）

步驟6、 重複步驟2~步驟5，直到系統總成本無法再減少。

步驟7、 求得系統最佳班距、寬容時間及延遲發車時間。

- 3.3.3 火車、公車班表使用整數比（integer –ratio）的班距整合

所謂整數比的班距整合是假設火車與公車的班距成整數倍數，例如2：1或3：1，利用此班表整合方式是考量火車與公車的旅客人數及其操作型態不盡相同，其發車班距也不會一樣（通常火車之班距較長），若採用相同班距整合，在實際上會有操作的困難，而以整數比班距整合較能符合實際狀況。

為使火車與公車之班表也能整合，因此設定其班距為整數倍數。此時公車與火車不再和使用相同班距整合一樣，每一班次各有其對應接駁的對象，以圖3-11 為例，當公車與火車的班距比例是1：3，在完全準點的情況下，公車每三班次才有一班恰好與火車班次銜接，而火車每一班次皆有對應銜接的公車。

系統的轉運成本Cf較與使用相同班距整合的情況多出一項成本項Cp，Cp就是由於火車與公車班次無法完全的銜接，導致轉運旅客所必須增加的等候時間。

總轉運成本Cf = Cd+ Cmr + Cmb + Cdb + Cdr + Clr + Ch + Cp   （3.53）

其中Cp = 由於火車與公車班距成整數比，導致某些班次轉運旅客沒有對應接駁班車，而增加的等候轉運成本（$/分）

至於火車旅客轉運失敗的成本（Cmr）、公車旅客轉運失敗的成本（Cmb）、火車遲到，公車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdb）、公車遲到，火車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdr）、火車轉運旅客流失的成本（Clr）、以及延遲公車發車的成本（Ch）等，則由於班次無法完全銜接的關係，需做一些修正。班表延遲的成本（Cd）則與使用相同班距整合時相同。

由於火車與公車班距不相同，所導致轉運旅客等候轉運的成本（Cp）為：

Cp = VQbrZbr + VQrbZrb                                （3.54）

其中Zbr = 使用整數比班距整合，公車轉運旅客平均等候的時間（分）

Zrb = 使用整數比班距整合，火車轉運旅客平均等候的時間（分）

根據Lee（1993）所歸納出使用整數比班距整合，導致轉運旅客平均等候的時間的計算公式如下：

Zbr = gy[（Hr/2gy）- 0.5]                              （3.55）

Zrb = gy[（Hb/2gy）- 0.5]                              （3.56）

其中g = Hb/y與Hr/y之最大公因數

y = 基本的間距

以圖3-12為例，火車與公車的班距比為3：1，公車轉運旅客由於班次無法完全銜接，平均所需多等候的時間Zbr = 1y[（3y/2y）- 0.5] = y；而火車轉運旅客平均需多等候的時間Zrb = 1y[（y/2y）- 0.5] = 0。

圖3-20 公車與火車採用1：3班距整合之機率分佈

至於最佳的整數比班距整合班距，由於系統中只包含火車與公車兩條路線，本研究採取較簡化的作法，步驟如下：

步驟1、 火車與公車各自獨立由其非轉運成本求的最佳的發車班距（Hr* 與Hb*），在本研究中公車的班距通常會較小。

步驟2、 以公車的最佳班距為基準，選取一基本班距（y）。

步驟3、 此基本班距（y），修正公車與火車的最佳班距對公車的最佳班距，修正方法如下：

0< Hr* 或Hb* <=1×2y                Hr* 或Hb* = y

1×2y< Hr* 或Hb* <=2×3y            Hr* 或Hb* = 2y

⋮

(n−1)×ny< Hr* 或Hb* <=n×(n+1)y    Hr* 或Hb* = ny

步驟4、 將Hr* 與 Hb* 增加或減少一個基本班距（y），計算系統總成本，並選取成本較小者。

步驟5、 增加或減少基本班距（y），並重複步驟2~4 直到系統成本無法顯著降低為止。

步驟6、 求得最佳的等班距整合班距、寬容時間與延遲發車時間。

# 第四章 模式基本測試

本章將針對第三章所構建之轉運模式進行測試。首先先從二種不同的轉運方式進行測試：單純在公車班表中設計寬容時間及在公車班表中同時設計寬容時間與延遲發車時間，探討寬容時間及延遲發車時間對系統成本造成的影響；其次測試競爭運具吸引力對系統造成的衝擊；最後分析整合班距對於模式的適用性以及整數比班距整合的轉運模式。

4.1節首先由最簡單的模式開始，假設公車是隨機到轉運站的而火車是完全準點，並於公車班表中加入寬容時間；4.2節假設公車與火車均隨機到站，並在公車班表設計寬容時間；4.3節假設公車與火車均隨機到站，且在公車班表設計寬容時間及延遲發車時間；4.4節在固定寬容時間下，探討延遲發車時間與系統轉運成本之關係；4.5節對競爭運具吸引力的大小進行討論；4.6節測試班距的長短對系統造成的影響；4.7節則測試以整數比班距整合公車與火車班表的情況。

- 4.1火車準點，而公車班表具有寬容時間之情況

在此節本研究假設火車到站是完全準點的，而公車到站的時間是呈一常態分配，其分配圖形如圖4-1所示：

f（t）=[1/（2Π）0.5s]exp（-0.5t2/s2）

T： 預定發車時間（火車到站時間）

w：寬容時間

圖4-1 公車到站時間符合常態分配機率密度函數圖

本節在探討於公車班表內加入寬容時間後，對各項成本以及寬容時間的長短對整個轉運系統所造成的影響，而對於非轉運成本部分，因其不受公車班表加入寬容時間的影響，故不予以討論。

以下為本研究輸入模式的基本參數假設值，參數值的選取原則是以合理且符合實際情況為主要考量。

公車班距（Hb）=火車班距（Hr）= 15分 = 0.25小時

公車轉運旅客（Qbr）= 2.5人/分 = 150人/小時

火車轉運旅客（Qrb）= 3.5人/分 = 210人/小時

旅客時間價值（V）= 0.133$/人-分 = 8$/人-小時

公車單位營運成本（Bb）= 0.667$/輛-分 = 40$/輛-小時

公車到站時間的標準差（Sb）= 4分

火車到站時間得標準差（Sr）= 0分

本範例首先假設火車轉運旅客不會有流失的情況。由於火車完全準點，火車轉運旅客一定可搭上欲接駁的公車，故無火車旅客轉運失敗成本（Cmr），且因火車一定準時到站，公車轉運旅客無須多花費時間等候，因此也無公車轉運旅客延遲的成本（Cdb）。

圖4-2為輸入上述基本參數後，寬容時間與各項轉運成本之間的關係；其中公車旅客轉運失敗的成本（Cmb）及火車旅客延遲的成本（Cdr）隨著寬容時間的增加而減少，而班表延遲成本（Cd）也隨著寬容時間的增加而增加。

在本分析中，系統總轉運成本是呈現一U字形，故在此模式下存在一最佳解，即當寬容時間 = 3.25分鐘時，系統的最低總轉運成本為 $1.6828/分。當寬容時間很高時，Cmb及Cdr均趨近於0，顯示設計寬容時間確實可有效的降低公車旅客轉運失敗的成本（Cmb）及火車旅客延遲的成本（Cdr），但相對的設立寬容時間也會增加班表的延遲成本（Cd）。由Cmb、Cdr及Cd隨寬容時間的消長情況，可決定出一最佳的寬容時間。

圖4-2 在火車準點的情況下，寬容時間與轉運成本之關係圖

- 4.2 公車與火車到站時間為常態分配之狀況

本節將放寬火車為完全準點的假設，除了在公車班表設計寬容時間，並假設火車與公車到站時間的機率均符合常態分配，但由於火車準點性較高，到站時間標準差會較公車到站時間的標準差小。

下列則為輸入模式的基本參數：

公車班距（Hb）= 火車班距（Hr）= 30分= 0.5小時

公車轉運旅客（Qbr）= 2.5人/分 = 150人/小時

火車轉運旅客（Qrb）= 3.5人/分 = 210人/小時

公車非轉運旅客（Qn）= 2人/分 = 120人/小時

旅客時間價值（V）= 0.133$/人-分 = 8$/人-小時

轉移運具旅客時間價值（Vs）= 0.2$/人-分= 12$/人-小時

公車單位營運成本（Bb）= 0.667$/輛-分= 40$/輛-小時

公車到站時間的標準差（Sb）= 3分

火車到站時間得標準差（Sr）= 1分

橫向車流等候的單位時間成本（β）= 0.25$/輛-分

橫向車流到達率（A）= 30輛/分

號誌週期（C）= 1分

公車與計程車平均費率差（G）= 3＄/人

旅行時間比（Tr）= 0.25

費率比（Fr）= 5

此模式中，轉運系統成本包括班表延遲的成本（Cd）、火車旅客轉運失敗的成本（Cmr）、公車旅客轉運失敗的成本（Cmb）、火車遲到，公車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdb）、公車遲到，火車轉運旅客因而增加的等候時間成本（Cdr）以及火車轉運旅客流失的成本（Clr）。

圖4-3 顯示隨著寬容時間的增加，Cmb及Cdr呈現一下降的趨勢；Cd則呈現上升的趨勢；Clr隨寬容時間增加而減少最後趨於平緩；而Cmr會隨寬容時間增加而增加，不過上升的幅度漸趨平緩。

此模式中，總成本曲線呈一U字形，當寬容時間設為為2.4分鐘時，可得一最低轉運成本 $5.212/分。

圖4-3火車與公車到站時間符合常態分配，系統轉運成本與寬容時間關係圖

寬容時間較短時，公車與遲到火車接駁成功機率

寬容時間較長時，公車與遲到火車接駁功機率

由前述分析所衍生的問題是：為何隨著寬容時間的增加，無法降低火車旅客轉運失敗的成本，甚至還隨寬容時間的增加而增加?原因是寬容時間的增加會令公車平均到站的時間越早於火車平均到站的時間，但若當火車遲到，公車晚於遲到火車到達的機率就會相對減少，因此會導致火車轉運旅客轉運失敗成本（Cmr）的增加，其說明如圖4-4所示：

圖4-4 寬容時間與火車轉運旅客接駁成功機率關係圖

圖4-4 斜線部分面積為寬容時間較短時，當火車遲到時，火車轉運旅客仍能接駁成功的機率；網點部分面積代表寬容時間較長時，當火車遲到時，火車轉運旅客仍能接駁成功的機率。因此，在此模式下，隨寬容時間增加，火車轉運旅客失敗的成本會增加。

  - 公車班表具有寬容時間與延遲發車時間之狀況

本節中除了考量公車班表的寬容時間外，本研究將於公車班表另設一延遲準時到達公車的發車時間（holding time），來增加遲到火車與其銜接成功的機率。此外，在系統的轉運成本中還要針對旅客流失的成本進行分析。

以下為輸入模式的基本參數假設值：

公車班距（Hb）= 火車班距（Hr）= 30分 = 0.5小時

公車轉運旅客（Qbr）= 2.5人/分 = 150人/小時

火車轉運旅客（Qrb）= 3.5人/分 = 210人/小時

公車非轉運旅客（Qn）= 2人/分 = 120人/小時

旅客時間價值（V）= 0.133$/人-分 = 8$/人-小時

轉移運具旅客時間價值（Vs）= 0.2$/人-分 = 12$/人-小時

公車單位營運成本（Bb）= 0.667$/輛-分 = 40$/輛-小時

公車到站時間的標準差（Sb）= 3分

火車到站時間得標準差（Sr）= 1分

車輛等候的單位時間成本（β）= 0.25$/輛-分

橫向車流到達率（A）= 30 輛/分

號誌週期（C）= 1分

公車與計程車平均費率差（G）= 3＄/人

旅行時間比（Tr）= 0.25

費率比（Fr）= 5

延遲公車發車時間（h）= 0.5分

若在班表中設計公車延遲發車時間（h）為0.5分鐘，系統轉運成本與寬容時間的關係如圖4-5：

圖4-5 延遲發車時間為0.5分鐘，系統轉運成本與寬容時間關係圖

當設計延遲發車時間為0.5分鐘，寬容時間為2.4分鐘時，系統最低的轉運成本為 $4.096/分。

圖4-5顯示，於公車班表加入延遲發車時間後，可大幅降低火車旅客轉運失敗的成本（與圖4-3比較），而系統的總轉運成本曲線的最低點也較圖4-3未加入延遲發間時為低。

由上述分析，若單純於公車班表加入寬容時間雖可降低系統的轉運成本，但相對的會提高火車旅客轉運失敗的機率。若再於公車班表加入一延遲發車時間，則可明顯降低火車旅客轉運失敗的成本，進而降低系統總轉運成本。因此，在鐵、公路適時轉運的模式中，若能在公車班表設計寬容時間之外，同時還考量公車的延遲發車時間，將能有效改善系統的總轉運成本，而其中如何準確推估路線優先號誌控制所衍生的成本，將是影響總轉運成本的重要關鍵。

  - 固定寬容時間下延遲發車時間與系統轉運成本關係

本節將探討在固定的寬容時間下，轉運成本與寬容時間的關係。輸入模式的基本參數與4.3節相同，唯原先固定的延遲發車時間（0.5分鐘）改為固定的寬容時間（1.5分鐘）。

圖4-6 寬容時間為1.5分鐘，系統轉運成本與延遲發車時間關係圖

圖4-6 的成本曲線只繪出會因延遲發車時間改變而變動的成本項，包含火車旅客轉運敗成本、火車旅客流失成本、延遲公車發車成本以及總成本。其它的轉運成本項則維持不變，故未在圖形中顯示。

圖4-6 顯示隨著延遲發車時間的增加，會減少火車旅客及火車旅客流失的成本，且當延遲發車時間大於3.2分鐘時，火車旅客就無轉運失敗的情況，此時延遲發車的成本也不再增加。當延遲發車時間為0.8分鐘時，系統的最小轉運成本為 $4.19/分。

  - 競爭運具吸引力對轉運系統的影響

本研究假設火車轉運旅客由於運具的選擇較多，因此會有旅客不願等候公車而轉移至其它競爭的情況，而火車旅客流失的人數會受其等候時間的長短與競爭運具的吸引力（a）所影響。本節將探討競爭運具吸引力（a）的大小對轉運系統造成的影響。系統中其它輸入的參數與上節相同。

由圖4-7可看出，當競爭運具的吸引力越大（a越小），旅客轉移運具的人數與成本將會越大。隨著寬容時間的增加，會降低旅客流失的成本，且由曲線的斜率變化得知，當競爭運具的吸引力越大，設立寬容時間的效果將越明顯。

圖4-7 競爭運具吸引力（a）與火車旅客流失成本關係圖

圖4-8為在不同競爭運具的吸引力（a）下，系統轉運成本與寬容時間的關係圖，該圖顯示，當競爭運具吸引力越高（a越小），最佳寬容時間將越長，而系統的最佳轉運成本也越低（a = 0.5時，最佳寬容時間 = 2.6分鐘，轉運成本 = $3.661/分；當a = 10時，最佳寬容時間 = 2.3分鐘，轉運成本 = $4.443/分）。

圖4-8 競爭運具吸引力（a）與系統總轉運成本關係圖

因此，當競爭運具吸引力很大時，公車班表加入寬容時間可有效的降低系統的轉運成本；而競爭運具的吸引力較小時，公車班表加入寬容時間降低系統成本的效果將較不明顯。

  - 班距對轉運系統的影響

本節探討以相同班距整合火車與公車班表時，整合班距的長短對轉運系統造成的影響。決定火車與公車班距長短的考量因素並不完全相同，但為使兩運具能順利的完成接駁，最簡單的方式就是令火車與公車以相同的班距運行，圖4-9 是不同整合班距下系統轉運成本與寬容時間關係圖。

圖4-9 班距與轉運成本關係圖

由上圖得知當班距太短時（小於10分鐘），加入寬容時間並無法降低系統的轉運成本；而隨著班距的增加，加入寬容時間的效益將更加明顯。

圖4-10 為不同整合班距與對應的最佳寬容時間關係圖，該圖顯示最佳的寬容時間會隨班距的增加而增加，唯其增加率與班距間呈現遞減的關係。

圖4-10 班距與最佳寬容時間關係圖

  - 整數比班距整合測試

在實際的狀況，火車與公車的班距通常是個別求取最佳的班距，因此若不是由轉運系統的角度決定火車與公車的班距，其個別的班表很難以相同的班距加以整合。所以採用整數比的班距整合方式來整合火車與公車班表，能使其更符合實際的營運情況。

圖4-11 為火車與公車班距以2：1的整數比班距整合的轉運成本（公車班距= 15分鐘，火車班距 = 30分鐘）與寬容時間關係圖，而其它輸入模式的基本參數與4-3節相同（延遲發車時間為0.5分鐘）。

圖4-11 班距比1：2的系統轉運成本與寬容時間關係圖

由上圖得知以整數比班距整合火車與公車班表，且於公車班表加入寬容時間與延遲發車時間可降低系統的轉運成本，其系統總轉運成本曲線也與寬容時間呈一U字形的關係，其中存在一最佳解。

圖4-11 顯示火車旅客轉運失敗的成本（Cmr）與火車轉運旅客流失的成本（Clr），較以等班距整合情況時，佔系統總成本的比例較低，原因是以整數比班距整合，公車的班距會較短，當火車遲到時，火車轉運旅客所需等候下一班公車的時間也較短，因此火車旅客轉運失敗與火車轉運旅客流失的成本均較小。

# 第五章 範例解析與比較

本章在探討前述構建模式的合理性，並在求得公車派車模式的最佳解後，針對一些可控制的外生變數進行敏感度分析。5.1節為系統參數之界定；5.2節為班表不整合狀況下之系統分析；5.3節為等班距整合下之作業分析；5.4節為整數比班距整合下之作業分析；5.5為各整合作業之比較分析；5.6節則進行敏感度分析。

- 5.1 系統參數之界定

本節將定義分析範例中之各項參數值，各參數值之訂定將以考量實際情況為原則，力求各設定數值的合理性。本範例中包含一條火車路線與一條公車路線，兩條路線相交於一轉運站。

表5.1 為公車與火車有關運行成本的各項設定參數，公車營運成本部分係參照Lee（1993）之研究資料；火車的單位營運成本，假設其較公車單位營運成本為高，理由是一列火車包含多個車廂，故單位營運成本的固定係數較公車為高；車輛的承載率公車設定值較高為0.9，而火車為0.7；在運行週期方面，本範例設定火車為中程的區間車營運路線，公車為一般的地區性公車。火車到站的準點性高，其班距的標準差為1分鐘；而公車的準點性較差，其班距標準差為3分鐘。

表5-1 基本運行參數表

| 參 數 | 公 車 | 火 車 |
| --- | --- | --- |
| 單位營運成本 | Bb = 0.667 + 0.0042 Sb | Br = 4.0 + 0.01 Sr |
| 承載率 | Pb = 0.9 | pr = 0.7 |
| 運行週期 | Tcb = 90分 | Tc r= 150分 |
| 班距標準差 | σb = 3 | σr = 1 |

表5.2 為有關旅客的各項基本參數值，公車平均的旅客量為5人/分鐘，較火車12人/分鐘為低；而轉運旅客比例方面，公車旅客轉運比為0.5，即公車轉運旅客數為2.5人/分；火車旅客轉運比為0.3，即火車轉運旅客數為3.6人/分；旅客站位等候的時間價值為0.113$/分-人，而在車內的時間價值又較車外等候的時間價值為低，旅客在車內的時間價值為0.1$/分-人，而轉移運具旅客具有的時間價值最高為0.2$/分-人；旅客的平均搭車時間則以車輛運行週期的二分之一加以估算，因此公車旅客的平均搭乘時間為45分鐘，而火車旅客的平均搭乘時間為75分鐘。

表5-2 旅客基本參數表

| 參 數 | 公車旅客 | 火車旅客 |
| --- | --- | --- |
| 旅客量 | 5人/分 | 12人/分 |
| 轉運比率 | 0.5 | 0.3 |
| 轉運人數 | 2.5人/分 | 3.6人/分 |
| 候車時間價值 | V = 0.113$/分-人 | V = 0.113$/分-人 |
| 車內時間價值 | Vi = 0.1$/分-人 | Vi = 0.1$/分-人 |
| 轉移運具旅客時間價值 | ------ | Vs = 0.2$/分-人 |
| 平均搭車時間 | 45分 | 75分 |

表5.3 為有關火車旅客流失的參數設定值，本範例假設公車的競爭運具僅包括計程車一種。旅客搭乘競爭運具抵達目的地平均花費時間為搭乘公車的0.8倍；旅客抵達相同目的地，搭乘競爭運具之費率為搭公車8倍；由3.32式計算可求得不完整珈瑪函數的參數a = 3.90，因此由3.33式計算轉移運具旅客數上限為原來轉運旅客數之0.58倍。

表5-3 競爭運具的各項參數

| 旅行時間比（Tra） | 0.8 |
| --- | --- |
| 費率比（Fra） | 8 |
| 不完整珈瑪函數參數a | 3.90 |
| 轉移運具比例（Qst） | 0.58 |
| 計程車與公車平均費率差（G） | 3.0$/人 |

最後與延遲公車發車成本有關的各參數，本研究假設若公車在轉運站上有延遲發車的情況發生時，則在抵達轉運站下游的第一個站位之前，就必須透過一系列路口公車優先號誌控制的方法，將因延遲發車而增加的班距，縮短成為正常的班距，表5-4為有關的各項參數值。在交叉路口橫向車流的到達率是同時考量雙向的車流，其車流量為25輛/分；交叉路口的號誌週期為1分鐘；橫向車流車輛單位的延遲成本為0.4$/輛-分。

表5-4 交叉路口參數

| 橫向車流的到達率（A） | 25輛/分 |
| --- | --- |
| 號誌週期（C） | 1分鐘 |
| 橫向車輛單位時間成本（β） | 0.4$/輛-分 |

- 5.2 班表不整合情況下之系統分析

在班表不整合的情況下，火車與公車的最佳班距是獨立求解的，兩者的個別最佳班距及系統成本分析結果如表5-5 所示。

表5-5 班表未整合下之系統分析表

| 公車班距（Hb） | 12.03（分） |
| --- | --- |
| 火車班距（Hr） | 26.10（分） |
| 車輛運行成本（Co） | 55.79（$/分） |
| 旅客候車成本（Cw） | 21.09（$/分） |
| 旅客旅行時間成本（Cv） | 112.5（$/分） |
| 非轉運成本（Cn） | 189.39（$/分） |
| 轉運成本（Cf） | 6.29（$/分） |
| 系統總成本（Ct） | 195.68（$/分） |

表列資料顯示，系統的非轉運成本為 $189.39/分鐘，系統的轉運成本為$6.29/分鐘，由於系統轉運成本只包含旅客在轉運站的候車成本，所以系統的轉運成本佔總系統成本的比例不大。

- 5.3 相等班距下之作業分析

- 5.3.1 最佳等班距整合班距

要求得火車與公車等班距整合下的最佳班距，首先須將火車與公車的非轉運成本一併考量，在最低總成本之下，求得最佳整合班距的上限；整合班距與系統非轉運成本的關係如圖5-1所示。

H*=22

圖5-1 班距與非轉運成本關係圖

由上圖得知若整合的班距相當短，系統的非轉運成本相當大，系統在整合班距 = 26分鐘時，非轉運成本最低為 $190.67/分。

當同時考量系統非轉運成本及轉運成本時，在非轉運成本部分，班距越短，轉運成本會越小，因此系統最佳的整合班距應較26分鐘為短，當整合班距 = 25分時，可使系統總成本最小為 $190.73/分。

- 5.3.2 等班距整合下之作業分析

在獲得系統的最佳整合班距後，本節將對系統的轉運成本部分進行分析。當整合班距為25分鍾時，若在公車班表中加入寬容時間及延遲發車時間，則兩者與轉運成本的三維關係如圖5-2與圖5-3所示。圖5-2為系統總轉運成本與寬容時間及延遲發車時間的關係圖，圖5-3 為系統總轉運成本的等成本線圖。

圖5-2 轉運成本與寬容時間及延遲發車時間關係圖

4.25($/分)

4.74($/分)

圖5-3 系統總轉運成本等成本線圖

圖5-3 最內圈的成本最低，隨著等成本線的擴散，總轉運成本會逐漸增加。該圖左半邊等成本線的密度較大，顯示此時延遲發車時間微量的增加，可明顯降低系統的轉運成本。當寬容時間 = 2分鐘、延遲發車時間 = 0.9分鐘時，最佳系統總轉運成本 = 4.25（$/分）。

因此在等班距整合之下，系統的分析結果如表5-6所示。

表5-6 相同班距整合的系統

| 公車班距（Hb） | 25（分） |
| --- | --- |
| 火車班距（Hr） | 25（分） |
| 公車寬容時間（w） | 2.0（分） |
| 公車延遲發車時間（h） | 0.9（分） |
| 非轉運成本（Cn） | 190.73（$/分） |
| 轉運成本（Cf） | 4.25（$/分） |
| 系統總成本（Ct） | 194.98（$/分） |

- 5.4 整數比班距整合下之作業分析

- 5.4.1 最佳整數比整合班距

本研究利用3.3.3節所述之啟發式解法求解最佳整數比班距，結果最佳的整數比整合班距為公車班距Hb = 13分鐘、火車班距Hr = 26分鐘，亦即火車與公車是以班距比為2：1的方式整合，公車連續兩班中只有一班會有對應接駁的火車。此時系統的最佳非轉運成本為 $189.31/分，總系統轉運成本為 $193.61/分。

- 5.3.2 等班距整合下轉運系統分析

當火車班距與公車班距以26分鐘與13分鐘整合時，系統轉運成本與公車寬容時間及延遲發車時間的關係如圖5-4與圖5-5所示。圖5-4 為系統總轉運成本與寬容時間及延遲發車時間的關係圖，圖5-5 為系統總轉運成本的等成本線圖。

圖5-4 轉運成本與寬容時間及延遲發車時間關係圖

圖5-5 系統總轉運成本等成本線圖

44

4.30($/分)

4.47($/分)

圖5-5 顯示，當寬容時間 =0.7 分、延遲發車時間 = 0.9分時，最佳系統的轉運成本 = 4.30$/分鐘。因此系統以整數比班距整合的情況下，系統分析結果如表5-7 所示：

表5-7 整數比班距整合下之系統分析表

| 公車班距（Hb） | 13（分） |
| --- | --- |
| 火車班距（Hr） | 26（分） |
| 公車寬容時間（w） | 0.7（分） |
| 公車延遲發車時間（h） | 0.9（分） |
| 非轉運成本（Cn） | 189.31（$/分） |
| 轉運成本（Cf） | 4.30（$/分） |
| 系統總成本（Ct） | 193.61（$/分） |

- 5.5 派車決策作業之比較分析

前述各節分別探討班距不整合、等班距整合以及整數比班距整合等三種策略，本節將對這三種班表整合型式做一整體比較分析。

表5-8為三種不同班表整合型式下非轉運成本比較表。

表5-8 不同班表整合型式系統非轉運成本比較表

|  | 班表不整合 | 等班距整合 | 整數比班距整合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公車班距（Hb） | 12.03（分） | 25（分） | 13（分） |
| 火車班距（Hr） | 26.10（分） | 25（分） | 26（分） |
| 車輛運行成本（Co） | 55.79（$/分） | 54.22（$/分） | 55.51（$/分） |
| 旅客候車成本（Cw） | 21.09（$/分） | 24.01（$/分） | 21.30（$/分） |
| 旅客旅行時間成本（Cv） | 112.5（$/分） | 112.5（$/分） | 112.5（$/分） |
| 非轉運成本（Cn） | 189.39（$/分） | 190.73（$/分） | 189.31（$/分） |

本分析範例中係假設火車屬於中程路線，而公車則為一般地區接駁公車，因此在車輛的運行成本部分，兩運具差異相當大。此外班距又是決定車輛運行成本重要的因素之一，因此在班表未整合的情況下，火車與公車的各自獨立的最佳班距差異也較大（火車班距 = 26.1分鐘，公車班距 = 12.03分鐘）。

為了增進轉運的效率，首先採用相同班距整合火車與公車班表，並應用適時化轉運的方式，使火車與公車能在同一時刻到達轉運站，並在同一時間離開轉運站。在本範例中，使用相同班距整合的最佳班距 = 25分鐘，與班表為整合的班距比較，公車班距由原來12.03分鐘增加為25分鐘，而火車班距只從原來26.1分鐘減少為25分鐘，兩種運具班距消長的幅度各不相同，其原因是火車營運成本遠較公車營運成本為高，若火車減少班距，則必須增加營運的車輛數，因而大幅增加其營運成本。故若要以等班距策略整合火車與公車班表，則應由公車班表去配合火車的班表。

其次使用整數比班距整合火車與公車班表，其最佳的整合班距為火車班距 = 26分鐘，公車班距 = 13分鐘，兩者班距以2：1 的整數比整合。由分析所得最佳的整合班距發現，其與班表未整合下的班距相差不大，因此系統的非轉運成本，由班表未整合下的 $189.39/分變為 $189.31/分，兩者幾無變化。

表5-9 為不同班距整合方式下，系統轉運成本比較表。

表5-9 不同班表整合型式系統轉運成本比較表

|  | 班表不整合 | 等班距整合 | 整數比班距整合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公車寬容時間（w） | --- | 2.0（分） | 0.7（分） |
| 公車延遲發車時間（h） | --- | 0.9（分） | 0.9（分） |
| 班表延遲成本（Cs） | --- | 1.38（$/分） | 0.43（$/分） |
| 旅客轉運失敗成本（Cmb+Cmr） | --- | 1.33（$/分） | 1.23（$/分） |
| 旅客延遲轉運成本（Cdb+Cdr） | --- | 0.16（$/分） | 0.20（$/分） |
| 火車旅客流失成本（Clr） | --- | 0.06（$/分） | 0.09（$/分） |
| 公車延遲發車成本（Ch） | --- | 1.32（$/分） | 0.51（$/分） |
| 整數比班距旅客候車成本（Cp） | --- | ---- | 1.84（$/分） |
| 轉運成本（Cf） | 6.29（$/分） | 4.25（$/分） | 4.30（$/分） |

在班表不整合的情況下，公車班表並不設計寬容時間與延遲派車時間，而系統的轉運成本也不採用班距整合方式下所構建的各項轉運成本，而是直接由（3.10）式計算而得。比較等班距整合下與班距不整合下的轉運成本，發現轉運成本由原來$6.29/分下降至 $4.25/分，下降幅度達33%。因此，使用等班距整合方式整合火車與公車的班表可大幅減少系統的轉運成本。

比較整數比班距與等班距整合下的系統轉運成本，發現使用整數比班距整合下的轉運成本為 $4.30/分較等班距整合的轉運成本為 $4.25/分略高。觀察其轉運成本項，發現使用整數比班距整合時，公車延遲發車的成本為 $1.32/分，而使用整數比班距整合時，公車的延遲發車成本將減少為 $0.51/分，減少的原因是在使用整數比班距整合時，平均每兩班公車只有一班有對應接駁的火車，延遲公車發車的機率會較使用等班距整合下減少1/2，因此其延遲發車的成本會較小。使用整數比班距整合時所多出的一項轉運成本，是旅客候車成本（Cp），這是因為公車班次無法如同等班距整合的情況，每一班皆有對應接駁的火車，因而增加公車轉運旅客候車的成本。

整數比班距整合下，系統最佳的公車班表寬容時間為0.7分鐘，較以等班距整合時為短，其原因也是每兩班次公車只有一班次有對應銜接的火車，因此最佳寬容時間會較每一班公車皆有對應接駁火車時的最佳寬容時間小。至於最佳公車的延遲發車時間是相同的，原因是每一班火車，不論是在等班距或整數比整合班距下，皆有對應的接駁公車，因此在其它狀況不變的前提下，兩種整合方式具有相同的最佳延遲發車時間。

表5-10 不同班表整合型式總系統成本比較表

|  | 班表不整合 | 等班距整合 | 整數比班距整合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統總非轉運成本（Cn） | 189.39（$/分） | 190.73（$/分） | 189.31（$/分） |
| 系統總轉運成本（Cf） | 6.29（$/分） | 4.25（$/分） | 4.30（$/分） |
| 總系統成本（Ct） | 195.68（$/分） | 194.98（$/分） | 193.61（$/分） |

由表5-10 所示，整數比班距整合方式下的總系統成本為 $193.61/分，較等班距整合時的總系統成本為 $194.98/分低，也較班表不整合時的總系統成本$195.68/分為低。

綜合來說，在本範例中最佳的班距整合方式為使用整數比班距整合方式整合火車與公車班表，並在公車班表加入0.7分鐘的寬容時間與0.9分鐘的延遲發車時間，如此可使系統成本達到最小。

- 5.6 敏感度分析

本節的主要目的是探討在轉運站上公車的適時派車模式，所考量的決策變數是會造成系統轉運成本變動的公車寬容時間與延遲發車時間，以下將針對一些重要參數，在使用等班距整合作業下，對最佳寬容時間及延遲發車時間進行敏感度分析。輸入模式的基本參數與5.1節相同。

- 5.6.1 旅客候車時間價值

在本小節中探討旅客候車時間價值與最佳寬容時間與延遲發車時間的關係，而最佳的等班距整合班距也因旅客時間價值的不同而重新最佳化； 圖5-6 為旅客候車時間價值與最佳等班距整合班距的關係圖。

圖5-6 旅客候車時間價值與最佳整合班距關係圖

由圖5-6 得知最佳的整合班距將隨著旅客候車時間價值的增加而減少，顯示若旅客時間價值越高，旅客候車的成本將越高，因此最佳的班距將縮短，以減少旅客候車的成本。

圖5-7 為旅客時間價值與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖。

圖5-7 旅客時間價值與與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖

由圖5-7 得知隨著旅客時間價值的增加，最佳的寬容時間會逐次遞減。由於旅客時間價值越高，將愈使整合班距縮短（如圖5-6），因此，結合縮短班距與增加旅客時間價值兩項效果，也將縮短最佳的寬容時間。

當旅客時間價值大於$0.4/人-分時，最佳的延遲發車時間將由原來的0.9分逐漸增加；當公車的寬容時間減少，若火車遲到，需延遲公車發車的機率也會相對減少，因此，此時最佳的延遲發車時間會延長，增加遲到火車旅客成功轉運的機率。

- 5.6.2 旅客轉運量

本節探討旅客轉運量（包含公車與火車轉運旅客）改變，對最佳寬容時間及最佳延遲發車時間造成的影響。本節中火車與公車的最佳整合班距並不因旅客轉運量的變化而重新求解，理由是轉運旅客量對求解最佳班距時影響甚小，故仍以使用原本的最佳整合班距25分鐘為基礎。

圖5-8 為公車轉運旅客數與最佳寬容時間關係圖，在5.1節系統設定公車旅客人數為5人/分，而每一公車轉運旅客數皆對應一轉運比，故當轉運比為0.5則公車轉運旅客數為2.5人/分；轉運比為0.9則公車轉運旅客數為4.5人/分。

圖5-8 公車旅客轉運人數與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖

圖5-8 顯示，由於公車轉運旅客數的變化不會影響最佳延遲發車時間的設定，所以圖形上每一點所對應的最佳延遲發車時間皆為0.9分。

當公車旅客轉運比為0.1時，公車旅客的轉運量為0.5人/分，此時最佳的寬容時間為0，顯示若公車旅客的轉運量過小，班表是不適合設計寬容時間的，也就是此時班表不需加入寬容時間，只需考慮設計延遲發車時間。而隨著公車旅客轉運量的增加，最佳的寬容時間也會增加。當公車轉運旅客人數相當高時，最佳寬容時間的增加率則逐漸呈一遞減的趨勢。

圖5-9 為火車旅客的轉運量與最佳延遲發車時間關係圖，在系統中火車旅客數為12人/分，與公車轉運旅客相同，每一火車轉運旅客數也對應一轉運比。

圖5-9 火車轉運旅客數與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖

圖5-9 中，由於火車旅客轉運量不會影響最佳寬容時間的設定，因此，每一點所對應的最佳寬容時間皆為2分鐘。

由圖5-9 得知，隨火車轉運旅客的增加，最佳的延遲發車時間也增加，不過增加率呈一遞減的趨勢。

旅客轉運量的多寡會影響最佳寬容時間與延遲發車時間的設定。但當公車轉運旅客與火車轉運旅客相當大時，最佳的寬容時間與延遲發車時間就不會再隨著轉運旅客量的增加而增加。造成此種情況的原因乃是本研究假設公車與火車到站機率是服從常態分配，隨著寬容時間的增加，會使公車遲到的機率減少之故，雖然公車的轉運旅客再繼續增加，但設計的寬容時間已可大幅增加轉運成功的機率，因此，若再繼續延長寬容時間對於減少公車遲到機率的效果將不顯著，最佳的寬容時間也不會再隨公車轉運旅客量的增加而增加。同樣的情況，最佳的延遲發車時間也不會再隨火車旅客轉運量的增加而增加，進步增加延遲發車時間所得到的效果也不明顯。

- 5.6.3 到站時間標準差

本節探討公車與火車到站時間的標準差對最佳寬容時間及最佳延遲發車時間造成的影響。

圖5-10為公車到站時間標準差與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖，圖中顯示公車到站時間標準差的變動，並不會影響最佳延遲發車時間的設定，在圖中每一公車到站時間標準差值所對應的最佳延遲發車時間皆為0.9分鐘。

圖5-10 公車到站時間標準差與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖

圖5-10 顯示最佳的寬容時間首先隨公車到站時間標準差的增加而增加，亦即當公車到站的不確定性開始逐漸增加時，在公車班表加入寬容時間減少公車遲到的機率可以達到較大的效果。然而，當標準差大於3.5分鐘後，轉運系統會傾向縮短寬容時間，導致公車轉運旅客有較高轉運失敗的機率。

而當公車到站時間標準差超過一臨界值後，最佳的寬容時間等於0，顯示當公車到站的不確定性太高時，加入寬容時間便無法再降低系統的轉運成本，此時便不需設計寬容時間。因此，當公車到站時間的不確定性較低時，於公車班表加入寬容時間較為適當。

圖5-11 為火車到站時間標準差與最延遲發車時間及寬容時間關係圖。

圖5-11 火車到站時間標準差與最佳延遲發車時間及寬容時間關係圖

由圖5-11 得知，最佳延遲發車的時間，起初隨著公車到站時間的標準差增加而增加，但當標準差超過0.75分時，最佳延遲發車時間隨標準差的增加而遞減，遞減的幅度會趨於平緩。

火車到站時間標準差的改變會同時影響最佳寬容時間及延遲發車時間，最佳的寬容時間會隨火車到站時間標準差的增加而減少。若火車完全準點（到站時間標準差為0），設置寬容時間將有最大的效果，若火車到站時間的不確定性增加，設置寬容時間的效果將不明顯，故最佳寬容時間也隨之遞減。

火車到站時間標準差與最佳延遲發車時間的關係呈一右尾較長的形狀，原因是當單獨考量火車轉運旅客時，若公車遲到，則部份火車轉運旅客會轉搭其它競爭運具，因而不單只是等候下一班公車，而對系統轉運成本的影響較大。故即使火車到站時間的不確定性相當高，最佳的寬容時間也會延長，以減少火車旅客流失的機會。

- 5.6.4 火車運行週期與不同班距整合型式之關係

在本節中探討不同的火車運行週期（長程或短程的班車），與公車班距整合的最佳方式及對系統轉運成本的影響。

圖5-12 顯示，隨著火車運行週期的增加，總系統成本也會增加。

圖5-12 火車運行週期與總系統成本關係圖

為了方便圖形觀察，本研究將火車的運行週期區分為短、中程及長程兩類，當火車運行週期小於90分屬於短、中程，大於90分則屬於長程，在不同班距整合形式下，總系統成本與運行週期的關係如圖5-13 及5-14 所示。

圖5-13 短、中程火車運行週期與總系統成本關係圖

在圖5-13 當火車運行週期小於45分鐘時（火車班距小於14分鐘），使用等班距整合可使總系統成本達到最小。當火車運行週期大於45分鐘時，採用整數比班距整合（公車與火車班距比為2：3）的方式為最佳。

當火車的運行週期為45分鐘時，在班表未整合的情況，火車的最佳班距為14.2分鐘，而公車的最佳班距（運行週期為90分鐘）為12.03分鐘，兩者差距不大，且火車運行成本較公車為高，進行班距整合時，應由公車班表配合火車班表。因此，當火車運行週期小於45分鐘時，應以等班距整合。

當火車的運行週期大於45分鐘時，兩者獨立求解之最佳班距便有些差距，此時採用2：3的整數比整合公車與火車班距，為最佳的整合方式。

圖5-14 長程火車運行週期與總系統成本關係圖

當火車運行週期大於150分鐘，最佳的班距整合形式為公車與火車班距以1：2的整數比方式整合。火車運行週期為150分鐘時，其獨立求解之最佳班距為26.1分鐘，而公車獨立求解最佳班距仍為12.03分鐘，兩者差距接近2倍；因此以1：2的整數比整合可使總系統成本達到最小。

綜合來說，當火車屬於短程服務的路線，在班表未整合的情況下，其班距與公車相差不多，或是小於公車班距，此時若使用等班距整合可使總系統成本達到最小。當火車屬於中、長途路線，且在班表未整合的情況下，個別求解最佳班距之差距相當大，則以採用整數比班距整合較佳。

若單就系統總轉運成本來看，使用不同班距整合方式時，火車運行週期與系統總轉運成本的關係如圖5-15 所示。

圖5-15 火車運行週期與系統總轉運成本關係

圖5-15 顯示系統總轉運成本均會隨火車運行週期增加而增加（火車班距增加），而系統總轉運成本在班表未整合的情況下始終最高。

當火車運行週期小於150分鐘時，利用整數比班距整合（2：3的班距整合方式）可使系統總轉運成本達到最小。若火車運行週期大於150分鐘時，則採用等班距整合方式可使系統總轉運成本達到最小。

火車運行週期較長時，最佳的整合班距也會延長。若使用整數比班距整合，沒有對應接駁的火車或公車班次的轉運旅客需要等候的時間會延長，因而增加系統的轉運成本。故當火車的班距太長，就轉運成本考量，應採用等班距整合方式，以減少轉運旅客等候轉運的時間。

總之，以系統的總轉運成本來看，利用班距整合及適時化轉運的機制確可明顯降低系統的轉運成本（由圖5-15 得知）。至於公車運行週期長短與不同整合班距型式之關係，在此並不加以討論，理由是公車運行週期雖會影響公車個別最佳班距之求解，但在進行最佳整合班距之求解過程，由於火車的運行成本皆較公車高出許多，因此，最佳班距整合的方式仍是由公車獨立求解之班距來配合火車獨立求解之班距。所以，當公車運行週期改變而導致公車獨立求解班距所產生的變化對最佳班距整合型式的影響不大。

# 第六章 結論與建議

- 6.1 結論

本研究針對公車與鐵路於轉運站的班表整合方式及適時轉運機制進行理論性的探討，並以三種不同火車與公車班距整合的方式—班距不整合、等班距整合與整數比班距整合為分析的基礎。在班距整合的情況下，設計一鐵、公路適時轉運的模式，希望藉由於公車班表加入寬容時間及延遲發車時間來減少系統的轉運成本。最後，分析在不同火車的運行週期下（長程或短程班車），所對應的最佳班距整合的型式。

綜合本研究過程所獲得之結果，整理如下：

- 轉運系統所應考量的成本包含非轉運成本與轉運成本兩部分：

- 非轉運成本部分：

包含車輛的運行成本、旅客於場站的候車成本及旅客在車內的旅行時間成本，這部份的成本佔總系統成本最大的比例。

- 轉運成本部分：

在班表未整合的情況，旅客於轉運站所花之等候時間成本會較大。而在班表整合的情況下，於公車班表加入寬容時間與延遲發車時間，雖會造成一些公車營運成本與旅客候車成本的增加（班表延遲成本與延遲發車成本），但相對的可減少火車或公車轉運旅客轉運失敗與流失的機率及轉運旅客等候轉運的成本，進而減少系統的總轉運成本。

- 本研究與先前相關文獻最大的差異在於接駁運具性質的不相同，所考量的適時轉運模式也不盡相同。

- 由於火車班表並不加入寬容時間，公車延遲發車時間的設計，可減少火車轉運旅客轉運失敗及流失的成本。當公車與火車屬於班距較短的情況，班表整合及適時轉運模式仍能適用，只是公車班表並不加入寬容時間，只設計公車延遲發車時間。

- 考量火車旅客流失的成本後，於公車班表設計延遲發車時間所獲得之效果將更顯著。當競爭運具之吸引力愈大，延遲發車時間降低系統轉運成本的效果也將愈明顯。

- 本研究在結果分析上，可歸納為下列幾點：

- 在鐵、公路轉運的過程，將火車與公車班表加以整合，同時利用適時轉運模式進行轉運，可降低系統的總轉運成本。

- 由於系統的非轉運成本相當大，本研究利用適時轉運機制所能改善的成本只包含轉運成本。因此以總系統成本來看，單純在轉運站位上採用適時轉運機制所能改善總系統成本的幅度不大。

- 若以轉運成本考量，利用班表整合的方式與適時轉運機制，相較於班表不整合時，可明顯改善系統總轉運成本，並減少旅客在轉運站上所花費之成本。

- 若旅客的時間價值很高，最佳整合的班距也將會減短，以減少旅客的候車成本。而在整合班距較短的情況下，設計寬容時間之效果將不明顯。

- 旅客轉運人數也會影響最佳寬容時間與最佳延遲發車時間之決定。其結果如下：

- 當公車旅客轉運量很大時，設計寬容時間將可明顯降低公車旅客轉運失敗的成本。

- 當火車旅客轉運量很大時，設計延遲發車時間也能大幅減少的火車旅客轉運失敗成本及火車旅客流失成本。

- 車輛到站時間的準點性會影響最佳寬容時間與最佳延遲發車時間：

- 若公車到站時間的標準差太高，最佳的寬容時間為0。顯示若公車到站的不確定太高，亦即公車的準點性太低時，是不適合設計寬容時間的。

- 若火車到站時間標準差太高，最佳的延遲發車時間也會為0。因此，當火車到站準點性太低時，也不適合設計延遲發車時間。

- 不同火車的運行週期，所應採用的最佳班距整合方式，其結果如下：

- 考量鐵、公路轉運時，若不整合火車與公車班表，系統總轉運成本及總系統成本皆會較班距整合時為高。

- 公車屬於一般市區公車，當火車屬於短程的通勤班次，其運行週期較及班距皆較短，而公車與火車獨立求解之個別最佳班距差異將不大，因此利用等班距整合方式為最佳。

- 若火車屬於中、長程的路線，其獨立求解之最佳班距與公車班距差異將增加，此時，最佳的班表整合方式是採用整數比班距整合。整合的方式是以火車個別最佳班距為基準，修正公車的班距，使其能以整數比班距相互整合。當火車與公車個別之最佳班距差異越大，火車與公車最佳整合班距之比值也會增加。

- 6.2 後續研究建議

鐵、公路轉運系統之規劃包含的範圍相當廣泛，本研究的主要課題是在單一火車與公車路線在單一轉運站上設計一適時轉運的模式，後續仍有許多可待研究發展的課題。以下針對本研究之限制及後續可研究之方向提出幾點建議：

- 本研究是在轉運站站位已知的情況下，進行模式的構建，未來可將轉運區位的選擇一併納入模式進行討論。

- 在整合的運具方面，本研究乃針對火車與公車進行討論，將來也可於航空站中，對飛機與公車的轉運進行研究。或是於單一轉運站，同時整合多種運具（例如：公車、火車與捷運）。

- 在車輛抵達轉運站時間的機率分配部分，可蒐集實際車輛到站時間的資料，以掌握火車與公車實際到站時間的機率分配函數，使系統更能符合實際的情況。

- 火車的營運成本部分，本研究假設其型式與公車的營運成本一樣，為一線性函數，但火車營運者與公車營運者所考量的項目應不盡相同。因此，尋求實際之火車之營運成本函數為一相當重要的課題。

- 本研究旅客於站上候車時間是假設其為發車班距的1/2，在本研究中，火車應有排定的班表，故旅客到站的時間應不是隨機到達，其平均候車時間應不是班距的1/2。因此，本研究對於旅客於場站候車的成本有高估的傾向，後續的研究者可將此因素納入考量。

- 本研究研究的對象只包含一條火車路線與一條公車路線，將來可將模式擴展成多條公車路線與一火車路線進行班距的整合。當公車的路線增加，適時轉運所獲得之效果也將增加，反應至總系統成本上效果將越明顯。

- 本研究只就單一轉運站進行討論，未來也可將研究範圍擴展至整個路網，其中包含多個轉運站，站位之間車輛的運行情況不再互相獨立，而是會相互影響。

# 參考文獻

英文部分：

- Abkowitz, M.,R Josef, J. Tozzi,and M.K.Driscoll,”Operational Feasibility of Timed Transfer in Transit Systems”,Journal of Transportation Engineering,Vol.113,No2, pp.168-177, 1987.

- Bookbinder,J.H. and A. Desilets,”Transfer Optimization in a Transit Network”, Transportation Science,Vol.26,No2,pp.106-118,1992.

- Gary,B.H.,（Editor）, Urban Transportation Glossary，Transportation Research Board, National Research Council, Washinhton ,D.C.1989.

- Guenthner,R.P. and K. Hamat,”Distribution of Bus Transit On-Time Performance “,Transportation Research Record 1202, pp.1-8,1989.

- Hall,R.W.,”Vehicle Scheduling at a Transportation Terminal with Random Delay en Route”,Transportation Science ,Vol.19,No3, pp.308-320,1985.

- Lee,K.T.,and P.Schonfeld,”Optimal Slack Time for Timed Transfers at a Transit Terminal “,Journal of Advanced Transportation ,Vol.25, No.3,pp.281-308,1991.

- Lee,K.T.,”Optimization of Timed Transfer in Transit Terminals”, Ph.D. dissertation, Civil Engineering Department,University of Maryland, College Park,1993.

- Lee,K.T.,and P.Schonfeld,”Real-Time Dispatching Control for Coordinated Operation in Transit Terminals”,Transportation ResearchRecord ,No.1433,pp.3-9, 1994.

- Talley,W.K.and A.J.Becker,”On-Time Performance and Exponential Probability Distribution”,Transportation Research Record ,1108,pp.22-26,1987.

- Ting C.J.,”Transfer Coordination in Transit Networks”,Ph.D. Dissertation,Civil Engineering Department, University of Maryland,College Park,1997.

- Turnquist,M.A.,”A Model for Investigating the Effects of Service Frequence and Reliability on Bus passenger Waiting Times”, Transportation Research Record,663, pp.70-73,1978.

- Turnquist,M.A.,”Evaluating Potential Effectiveness of Headway Control Strategies for Transit System”,Transportation Research Record,746,pp.25-29,1980.

- Turnquist,M.A.,”Strategies for Improving Reliability of Bus Transit Service”, Transportation Research Record,818,pp.7-13,1980.

- Wang,S.L,”Water Demand Response to Lock Maintenance Closure”,scholarly paper of Civil Engineering Department,University of Maryland,College Park,1997

中文部分：

- 朱正祺，高速公路城際客運轉運操作最佳化模式之構建與求解，國立交通大學碩士論文，民國85年。

- 阮如芸，捷運車站與接駁車站多目標區位選擇之研究，國立交通大學碩士論文，民國82年。

- 邱裕鈞，線性軸輻路網轉運區位、路線與排班最適整合模式之研究，中華民國運輸學會第七屆校際運輸學術聯誼研討會論文集，pp.223-240，民國87年。

- 許書耕、陳茂南、邱裕鈞，高速公路客運轉運系統之研究，運輸計畫季刊，第27卷，第2期，pp.315-338，民國87年。

- 彭增光，都會區大眾運輸系統整合排班營運策略之研究，國立中央大學碩士

論文，民國85年。

- 鼎華科技有限公司，高鐵車站特定區與聯外交通系統規劃，台灣高速鐵路年股份有限公司委託，民87年

# 目錄

中文摘要…………………………………………………………………………………i

英文摘要………………………………………………………………………………...ii

目錄……………………………………………………………………………………..iii

圖目錄………………………………………………………………………………...…v

表目錄………………………………………………………………………………….vii

第一章 緒  論	1

1.1 研究動機	1

1.2 研究目的與範圍	2

1.3 研究方法與流程	3

第二章 文獻回顧與評析	5

2.1 公車可靠性分析	5

2.2 車輛抵達時間機率分配推演	6

2.3 整合轉運排班策略	7

2.4 轉運路線及區位選擇	7

2.5 適時化轉運模式	8

2.6 轉運旅客轉移運具行為	10

2.7 文獻評析	10

第三章 轉運系統分析與成本構建	12

3.1 系統定義	12

3.2 基本假設	15

3.3 系統成本之推演	16

第四章 模式基本測試	50

4.1火車準點，而公車班表具有寬容時間之情況	50

4.2 公車與火車到站時間為常態分配之狀況	52

4.3 公車班表具有寬容時間與延遲發車時間之狀況	54

4.4 固定寬容時間下延遲發車時間與系統轉運成本關係	56

4.5 競爭運具吸引力對轉運系統的影響	57

4.6 班距對轉運系統的影響	58

4.7 整數比班距整合測試	60

第五章 範例解析與比較	61

5.1 系統參數之界定	61

5.2 班表不整合情況下之系統分析	64

5.3 相等班距下之作業分析	65

5.4 整數比班距整合下之作業分析	67

5.5 派車決策作業之比較分析	69

5.6 敏感度分析	73

第六章 結論與建議	84

6.1 結論	84

6.2 後續研究建議	87

參考文獻	88

# 圖目錄

圖1-1 公車路線與鐵路路線交於單一轉運站之基本路網圖	3

圖1-2 研究流程圖	4

圖2-1 珈瑪（Gamma）分配圖（Guenthner & Hamat, 1990）	6

圖2-2 旅客預期等候時間與寬容時間之關係	9

圖3-1 研究概念示意圖	14

圖3-2 班距整合下成本架構圖	26

圖3-3 旅客轉運情況之分類…………………………………………………….27

圖3-4 公車準時到達而火車在公車延遲發車時間之後到達之聯合機率分佈	28

圖3-5 公車在w~w+h間到達而火車在公車延遲發車時間之後到達之聯合機率分佈	29

圖3-6 公車在延遲發車時間之後到達，而火車比公車晚到之聯合機率分佈	30

圖3-7公車旅客轉運失敗之聯合機率分佈	31

圖3-8 火車遲到公車準時，公車乘客成功轉運之聯合機率分佈	32

圖3-9 火車與公車均遲到，公車乘客成功轉運之聯合機率分佈	32

圖3-10 公車遲到火車準時，火車乘客成功轉運之聯合機率分佈	33

圖3-11 公車與火車均遲到，火車乘客成功轉運之聯合機率分佈	34

圖3-12 火車轉運旅客轉移運具函數圖	35

圖3-13 競爭運具吸引力極大與極小之轉移運具旅客函數圖	36

圖3-14 不完整珈瑪函數對應不同參數a值之圖形	37

圖3-15 轉移運具乘客比率與等候時間關係圖	39

圖3-17 使用公車優先號誌，橫向車流累積車輛數與等候時間關係圖	43

圖3-18 公車準時到達，火車於延遲發車時間內到達之聯合機率分佈	45

圖3-19 兩者皆於延遲發車時間內到達，公車早於火車到站之聯合機率分佈	45

圖3-20 公車與火車採用1：3班距整合之機率分佈	48

圖4-1 公車到站時間符合常態分配機率密度函數圖	50

圖4-2 在火車準點的情況下，寬容時間與轉運成本之關係圖	52

圖4-3火車與公車到站時間符合常態分配，系統轉運成本與寬容時間關係圖	53

圖4-4 寬容時間與火車轉運旅客接駁成功機率關係圖	54

圖4-5 延遲發車時間為0.5分鐘，系統轉運成本與寬容時間關係圖	55

圖4-6 寬容時間為1.5分鐘，系統轉運成本與延遲發車時間關係圖	56

圖4-7 競爭運具吸引力（a）與火車旅客流失成本關係圖	57

圖4-8 競爭運具吸引力（a）與系統總轉運成本關係圖	58

圖4-9 班距與轉運成本關係圖	59

圖4-10 班距與最佳寬容時間關係圖	59

圖4-11 班距比1：2的系統轉運成本與寬容時間關係圖	60

圖5-1 班距與非轉運成本關係圖	65

圖5-2 轉運成本與寬容時間及延遲發車時間關係圖	66

圖5-3 系統總轉運成本等成本線圖	66

圖5-4 轉運成本與寬容時間及延遲發車時間關係圖	68

圖5-5 系統總轉運成本等成本線圖	68

圖5-6 旅客候車時間價值與最佳整合班距關係圖	73

圖5-7 旅客時間價值與與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖	74

圖5-8 公車旅客轉運人數與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖	75

圖5-9 火車轉運旅客數與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖	76

圖5-10 公車到站時間標準差與最佳寬容時間與延遲發車時間關係圖	77

圖5-11 火車到站時間標準差與最佳延遲發車時間及寬容時間關係圖	78

圖5-12 火車運行週期與總系統成本關係圖	79

圖5-13 短、中程火車運行週期與總系統成本關係圖	80

圖5-14 長程火車運行週期與總系統成本關係圖	81

圖5-15 火車運行週期與系統總轉運成本關係	82

表目錄

表2-1 改善公車可靠性策略之特性	5

表3-1 模式中各變數之定義	17

表5-1 基本運行參數表	61

表5-2 旅客基本參數表	62

表5-3 競爭運具的各項參數	63

表5-4 交叉路口參數	63

表5-5 班表未整合下之系統分析表	64

表5-6 相同班距整合的系統	67

表5-7 整數比班距整合下之系統分析表	69

表5-8 不同班表整合型式系統非轉運成本比較表	70

表5-9 不同班表整合型式系統轉運成本比較表	71

表5-10 不同班表整合型式總系統成本比較表	72