- 緒論

1.1 研究背景

SIMMOD 機場與空域模擬模式為美國聯邦航空總署於七０年代所發展之模擬模式，為發展和分析機場與空域模式之完整系統。不論航路空中交通（En Route Air Traffic）、終端區域空中交通（Terminal Area Air Traffic）、機場與航空公司之地面作業，皆能透過SIMMOD模擬模式進行分析研究。

範圍從單獨機場的機門作業至包含數個機場的空域航路網路﹐SIMMOD均可模擬出每一架航空器的行進路程﹐並對航行或滑行路徑的每一個階段進行時間和油料消耗的追蹤以及衝突點（Conflicts）的解析。基於上述之功能﹐分析者能透過SIMMOD而預測出任何空中交通作業改變對系統所造成的影響﹐並將機場作業、航空器延滯、旅行時間和油量消耗以數量方式表示。

表1-1 SIMMOD模擬模式可行之研究課題列表

| 航空運量 | - 新航空公司的加入 - 航線之增減 | - 航班增減之影響 |
| --- | --- | --- |
| 機場設施 | - 現存設施之擴充或移位 - 新設施之衝擊 | - 機門重新指派 |
| 機場廠站 設計和程序 | - 地面路線計畫之修正 - 跑道和滑行道之型態 - 新跑道之構建 - 高速跑道之分析 - 跑道和滑行道之待命行為 | - 平行與密集起降 - 助航設施配置 - 停機坪作業 - 等候策略與離場規則 - 降低跑道佔用時間 |
| 空域設計 和程序 | - 隔離標準之修正 - 速度與高度限制 | - 航路與終端空域之重新組合 - 空域外型與航線之更新 |
| 航空管制 操作項目 | - 軸輻網路之操作 - 交通需求與混合機隊 - 尖峰小時之離場順序重新分配 - 普通航空與商用航空之隔離 | - 目視飛航與儀器飛航程序 - 機場間之交互影響 - 航管程序修正 - 排班修正 |

目前已知的SIMMOD模擬模式可應用之課題如表1-1﹐並有許多國外成功之應用實例﹐不論在學術上或實際應用上﹐其價值皆獲得肯定。

1.2 研究動機與目的

發展臺灣成為亞太營運中心是我國既定之重大政策，其中尤以空運中心為近年來發展之重點。然而成立空運中心，就需有完善之評估工具，能正確衡量出空運中心將對臺灣機場與空域所造成之衝擊，進而提出相關之因應措施。回顧近年來國外發展情況，在航空運量的巨幅成長下，學者與民航當局廣泛應用SIMMOD模擬模式於機場與空域規劃、操作績效與軸幅路網（Hub and Spoke）等相關問題之分析研究，充分發揮了SIMMOD模擬模式強大之評估與分析功能。（應用實例請參見第二章文獻回顧）

綜覽國內航空領域，針對機場課題之分析研究仍屬少數，且大多為跑道分析或靜態流量管理等問題 [劉韻珠1978, 周雅蕊1995, 李穗玲 1997, 陳朝文1997]，缺乏機場整體規劃之概念。其中僅陳朝文君之論文是應用SIMMOD模擬模式來估計跑道容量外，尚未見其他相關之文獻付梓，然而陳君論文僅針對跑道容量進行分析，而忽略空域部份之探討，且未完整描述SIMMOD模擬模式之構建與操作細節。故以能對機場作整體性動態規劃之SIMMOD模擬模式，尚未能於國內航空界發揮其各種分析與評估之功能，實屬遺憾。有鑑與此，本研究對SIMMOD模擬模式在國內機場模擬應用之可行性，進行評估與探討。

由於SIMMOD之應用，需要大量的輸入資料，且其編輯器因撰寫年代久遠，極欠缺親和性，使之在實際應用上有許多困難。礙於國情之不同，其在國內之適用性，可能會因資料取得不易或提供格式不相符，而具有不確定性。且SIMMOD模擬模式所能夠提供之輸出資料繁多，相較之下何種資料對國內相關研究較具有意義，至今也未見研究學者探討。基於上述之原因，本研究探討SIMMOD模擬模式於國內適用性及輸出資料之可用性，並對最具應用效果之方向提出具體建議。

本研究亦選取松山機場作為應用個案，訪談航管人員以蒐集該機場之相關資料，以建立松山機場模擬模式之簡例。蒐集之相關資料包括：空邊節點、空邊滑行路段、滑行路線、機門配置、航站設施、機場鄰近空域等相關資料。並對模式進行測試與修正（Calibration），再將模擬結果與現況資料比對，進行驗證（Validation）分析，以確實了解該系統之適用性。此外，配合國內機場發展與運量成長，建立若干發展情境（Scenario），並進行該機場之模擬分析。希冀本研究的成果能提供國內後續航空運輸研究者對未來應用SIMMOD之有效參考借鏡。

1.3 研究內容

本研究之內容可分為兩部份，第一部份為模擬邏輯與模式執行之探討，藉由此部份之探討，期能得到正確且完整之模擬執行與分析資訊；第二部份則為模擬模式之應用分析，以松山機場作為個案機場，進行模擬模式之構建，並配合國內空運之發展現況，完成發展情境之建立與分析。

在第一部份模擬邏輯與模式執行之探討中，本研究應用SIMMOD系統維護公司SABRE所提供之美國聖地牙哥機場資料，建立簡例測試機場，作為模式探討之分析工具。探討之模擬原理包括有空邊與空域結構之構建原則、航機滑行之路徑選擇、航機在空域中移動之原則與空域中節點控制參數（FIFO、Multi-Fit、Speed-Fit）之邏輯原理等。輸入資料之敘述則包括有空域、空邊、事件與連結等資料之取得方式與輸入之步驟順序與方法說明。在輸出資料分析方面，則以結構化之方式，將SIMMOD模擬模式的輸出（Output）分類為書面資料報告（Data Detail Report）、圖形與動畫顯示（Presentation Graphics and Animation）和其他等三類，以此分類來討論和整理其所能提供之資訊。並利用聖地牙哥機場模式之輸出數據，分別對SIMMOD 1.2和2.2版之模擬模式的架構與輸出進行比較，而提出適用國內現況之版本與輸出指標之適用性的具體建議。

第二部份之應用分析中，利用台北飛航情報區飛航指南（AIP）所提供之資料配合實地之訪談，建構松山機場模擬模式。而後利用航管自動化系統資料庫配合實地之目測調查資料，進行該機場模式之測試與修正。而後以航管自動化系統資料庫之隔週同一選取日的資料配合實地觀測之資料，進行模式與現況之驗證比較。最後配合國內空運發展現況，以松山機場模式，進行發展情境之構建與分析。

1.4 研究方法與流程

本研究之研究方法執行步驟與流程如圖1-1所示，茲說明如下：

- 相關文獻之蒐集與回顧

- 機場容量分析、機場模擬、航空管制及機場空域之相關文獻蒐集與回顧。

- SIMMOD模擬模式應用之相關文獻蒐集與回顧。

- SIMMOD模擬模式之內容理論探討

深入瞭解SIMMOD模擬模式之基本原理與運作架構。

- SIMMOD模擬模式輸入資料之結構分析

分析國內資料之可獲性與資料格式之配合性，其中輸入資料包括：

- 空域資料（Airspace）

- 空邊資料（Airfield）

- 事件資料（Events）

- 連結資料（Bank）

- 模擬執行分析

應用SABRE所提供之美國聖地牙哥機場資料，建立簡例測試機場。藉由建構過程，確實瞭解輸入之資料格式與方法步驟。

- SIMMOD模擬模式之輸出資料結構分析

應用簡例測試機場對SIMMOD模擬模式之輸出資料進行探討，除瞭解各績效評估指標之定義，而提出試用國內現況之評估指標的具體建議外，並利用簡例測試模式對SIMMOD1.2與2.2版模擬模式之架構與輸出資料進行比較。

- 應用分析之松山機場構建-第一階段訪談與實地資料蒐集

- 藉由台北飛航情報區飛航指南（AIP），對松山機場進行基本資料之收集與分析。

- 對松山機場進行第一階段訪談。除瞭解機場與航管作業之實務運作外，並界定跑道、滑行道、空域與航道的範圍，進行資料之收集與實地觀察。

- 利用收集之資料構建松山機場模擬模式。

- 應用分析之模式執行-測試與修正

選取非週末例假日之一天，以該天航管自動化系統資料庫之資料，配合現場之調查結果，進行應用模式之理想值、尖峰時段與離峰時段之測試並適度修正。

- 應用分析之模式驗證分析

- 基於修正後之應用模式的模擬結果，選取隔週之同一選取日，以該日航管自動化系統資料庫與現場實地觀測之資料，並透過SIMMOD事後分析之動畫功能，對模擬結果進行驗證與合理性之探討。

- 適當修正模式參數。

- 應用模式之模擬結果分析

以完成驗證之應用模式，進行松山機場之相關分析，包含有尖峰小時機場運作之探討和起降延滯、滑行時間、滑行延滯與機場衝突點等分析。

- 配合國內空運現況，進行發展情境之預測分析

以國內空運現況為基礎，對松山機場模擬模式，進行運量成長配合剩餘機門使用之情境預測分析。

- 結論與建議

根據前述各步驟所得結果，提出具體結論與建議，供國內學術界、政府當局及民航業者參考，並建議未來後序之研究方向。

圖1-1 研究流程圖

第二章 文獻回顧

回顧國外近年來有關SIMMOD模擬模式應用在各方面之文獻，有德國航太研究署導航部門的Knabe等人，利用SIMMOD模擬模式進行法蘭克福機場容量增加之細部研究報告。報告中收集了建立法蘭克福機場模式之相關資訊，並對SIMMOD模擬模式提出一些觀點。[Knabe 1991]

Mumayiz等人應用SIMMOD模擬模式進行芝加哥大湖區之空域模擬與分析，主要之目的在評估新機場建立之替選區位，並在研究中選定航班延滯為其績效指標之衡量指標。在模式構建步驟中，省略了機場空邊之完整結構，而直接建構空域基本結構模式，而後收集連續七日之航空器飛航管制條（約80,000張），藉由資料的分析，挑選出一代表日，進行模式之修正工作，並利用SIMMOD模擬模式之動畫功能，進行模式驗證的工作。[ Mumayiz and Hayter 1993]

美國FAA垂直飛航小組的Rakas等人應用SIMMOD模擬模式進行Tilt-roter與傳統航空器在相同終端管制區內之干擾分析，研究中以波士頓與紐約終端管制區作為模擬區域，探討兩種航空器之間的干擾行為，並得到在每小時未超過20架Tilt-roter之運作，將不會增加傳統航空器的延滯之模擬結果。[Rakas et al. 1995]

美國柏克萊大學Kanafani等人以SIMMOD模擬模式探討機場系統的複雜特性，以及如何重新規劃干擾現行航空器作業之結構建築。在研究中提出空邊重新規劃管理之模型方法論的新概念，進行干擾之分析，並以舊金山機場為個案，進行操作與設施構建之情境評估。[Kanafani et al. 1996]

對航空公司而言﹐延滯成本是一個重要的問題﹐且金額持續成長中。以美國國內線機場為例﹐每日總延滯達數千個小時﹐花費成本達一年兩億美金。由於滯留空中的成本遠高於停留地面之成本﹐將航空器留置於地面上就成為降低總延滯成本的一個策略。然而一個網路的機場群包含數百架次航行﹐衡量每一架次的留置（Hold）時間極為困難。Kleinman等人應用SIMMOD模擬模式建構包含四個機場之網路，對地面留置策略進行分析，研究結果共降低延滯成本10.3%。[Kleinman et al. 1997]

綜覽國內航空領域，針對機場課題之分析研究仍數少數，且大多為跑道容量分析或靜態流量管理問題。劉韻珠君對跑道容量進行估算分析，分別使用FAA所發展之跑道容量推估規範圖表、以等候理論建立之數學模式和實地調查所建立之模擬模式來分析跑道容量。研究結果指出模擬模式最能夠表現出實際之跑道狀況。[劉韻珠 1978]

周雅蕊君在地面等候策略問題之研究上，分別構建靜態確定性與靜態隨機性地面等候策略模式，以松山機場為起降機場之國內航線作為實例之研究，並以啟發式演算法求取可行解，作為實例之應用工具。[周雅蕊 1995]

李穗玲君針對尖峰時段航空器隔離間距進行實地調查，並採用松山機場塔臺實際起降之紀錄，以數學規劃之方式，求最佳之起降組合及相對應之跑道容量。[李穗玲 1997]

陳朝文君以SIMMOD模擬模式進行松山機場之跑道容量分析，探討SIMMOD模擬模式之理論基礎與構建邏輯，包含機型定義、空邊路網構建等，並分析在不同隔離、混合指數及到場百分比下之跑道容量。[陳朝文 1997]

綜觀上述，國內近年來針對機場課題之研究甚為豐富，但其中僅有成大陳朝文君是運用SIMMOD模擬模式來估計跑道容量。然SIMMOD模擬模式應用範圍廣泛，功能極為強大，其中許多重要功能如動畫顯示等之敘述與討論，皆於陳君論文中付之闕如，因此其內容與潛在應用有待更進一步之了解與發掘。

第三章 SIMMOD模擬模式內容介紹

3.1  資料輸入說明

SIMMOD模擬模式雖然可行之功能強大，然缺點在於使用上不甚親和，且須輸入之資料繁多又瑣碎，或許是其未能廣泛用於國內研究之原因。有鑑於此，本節特將SIMMOD模擬模式在操作與使用上的重點，歸納整理如下。

圖3-1 SIMMOD模擬模式資料輸入結構示意圖

構建SIMMOD模擬模式而需輸入資料構建編輯器的資料，主要可分為空邊資料（Airfield）、空域資料（Airspace）、事件資料（Events）與連結資料（Banks）等四類，如圖3-1所示。各類需輸入的特定資料之結構甚為複雜，而其輸入資料又可分為必要性資料（一定要輸入的資料）與非必要性資料（選擇性輸入資料）兩種，在此依其類別分別討論，而本章主要內容仍以必要性資料為主。

3.1.1 空邊資料

構建空邊所需輸入的資料如圖3-2，主要有空邊節點（Afnodes）、空邊節線（Aflinks）、特性指派（Assignment）、滑行設定（Taxiing）與空邊設施特性（Structure）等五大項，圖中的實線為編輯器內之系統結構，虛線則為該項目之補充說明。

在地面節點與節線的產生，可採用兩種不同的輸入方式，一種是將座標直接輸入編輯器內，另外一種則是以Pre-process Editor所附的點圖功能，參考機場圖將節點節線在電腦螢幕上點出，編輯器會直接轉換為模擬所需的資料。以上兩種方式皆能產生空邊的基本架構，但若以點圖方式進行資料輸入時，建議採用舊版的點圖程式（附在Example & old mkfil.exe磁片中），系統會較為穩定。之後再以編輯器輸入節點節線的特性，如容量、高度、滑行速度與允許之行進方向等等。

在航管屬性指派上，必須要輸入下列三種資料：

- 航空公司指派（Airline）：定義所有使用該機場之航空公司，包含普通航空與航空貨運。

- 航空器特性指派（Temps）：依照航空器的特性給予分類，包括機型的指派（如Boeing 747是屬於重型飛機），並將該群航空器的起、降滑行距離分配與上、下客貨作業時間分配的資料輸入，這些資料都必須調查才能獲得的資料，是輸入資料中取得較為困難的。

- 後退方式（Powerback/Pushback）：航空器要離開機門而進行滑行前，往往需進行後退的動作，航空器能以引擎推力自行後退（Powerback），也可以牽曳車將航空器推出機門（Pushback），然前種方式較為耗油，因此多採用後者。由於Simmod模擬模式還有計算油耗的功能，故可自由選擇模擬時的後推方式，然此項資料非必要性資料。

在滑行設定上，不同的航空器或許有不同的路線，由於尖峰或離峰時間的不同，也可能有不同的滑行與等候策略，藉由這些滑行的設定，可將真實情況顯現出來。然其為選擇性輸入資料，若未設定時，會依造當時滑行道的使用狀況，自行判斷、指派。

在地面設施特性方面，必須要輸入下面三種資料：

- 離場等候（Depart-Que）：由於航管隔離的因素，一般而言機場產生壅塞情況最為嚴重的地方，莫過於離場的等候點。這部份的資料主要在定義該等候點的特性，包含有等候點的位置、離場航路、等候點容量、等候策略等等。

- 機門特性（Gates）：機場在分配機門予航空公司時常以歷史優先權來考量，將某些機門完全交與某些航空公司使用，所以在此必須要對機門進行指派，定義機門的容量與能使用該機門之航空公司。

- 跑道特性（Runways）：首先在建立空邊基本架構時，若是以點圖方式產生時，跑道節線資料就已設定，但若為座標輸入時，在此就要定義出屬於跑道的節線號碼。而後則是對跑道的滑行速度、降落著地點資料的輸入。

3.1.2 空域資料

空域部份所需輸入的資料如圖3-3，主要有空域節點（Nodes）、空域節線（Links）、航空器特性（Aircraft）、航路（Route）、策略設定（Strategy）、其它設定（Other）與機場特性（Airport）等七大項，圖中的實線為編輯器內之系統結構，虛線則為該項目之補充說明。

和空邊部份輸入相同，在空域節點與節線的產生，也可採用點圖或座標輸入的方式。點圖時可參考儀器進場程序圖，而座標輸入則可使用AIP（Aeronautical Information Publication）所提供之參考點經緯度，透過FAA之座標計算程式GEODES進行轉換，以構建空域基本架構。之後再以編輯器輸入節點節線的特性，如容量、高度、隔離距離與節線分類設定等等。

在航空器特性輸入方面，由於不同種類的航空器會有不同的特性，首先要先對航空器進行分類，並輸入各類航空器允許降落的最小視距與最小雲高。之後再分別對各群航空器定義其航段上的速度限制（Links Speed）、前後隔離因子機率、非終端區域內群與群間航空器的隔離標準（Sep Req）、終端區內群與群間航空器的隔離標準與該群航空器所包含的實際機型等資料。大部份的資料都可由AIP取得，且輸入中要注意此項的實際機型設定需和空邊資料中，航空器特性指派時所設定的機型一致（Airfield/Assignment/Tamps）。

在航路設定上，若是由點圖方式建構空域基礎架構時，航路大致已設定完畢，僅需在此項檢查資料的正確性。倘若是採用座標輸入方式，在此要仔細設定各航路所包含的節線。

在其他與策略選項部份，大都為非必要性資料，在此先省略不提，惟在策略選項下的程序設定（Procedures），主要是設定起降航空器間的隔離標準（跑道上的起降隔離，非航路上的隔離），為必要性輸入資料，可於aip中獲得資料。

機場選項部份為連結空域與空邊資料的重要設定，除了要輸入該機場之雲高與跑道視距外，還要對空域與空邊相接的陸空交界點，指定先前設定之隔離程序。

3.1.3 事件資料

事件資料主要在設定航空器的起降班表，其輸入基本架構如圖3-4所示，首次產生事件資料檔時，是以資料構建編輯器的轉換功能，將標準班表檔案（Oag.out）直接轉換成航機起降的基本事件資料。其操作程序如下：

- 進入資料構建編輯器後（Pre-Process Editor），選擇製造檔案（Creat Files）選項中的航班編排（Flt. Schedule）功能。

依需要選擇是否要以新班表建立事件檔案，或是修改原本舊有資料。若是選擇以新班表建立事件檔時，應選擇標準OAG格式。

- 班表產生器（OAG Generater）自動載入班表檔（OAG.OUT）後，即進入航班設定的編輯器。

- 選取指派航路（Assign Routes）之選項，並輸入各航線的進離場航路的使用比例。

- 選擇製造事件資料之選項，產生事件資料檔中的進場（Arrival）與離場（Emplane）事件之初步資料，完成首次產生事件檔案之手續。

後序之事件資料編輯即可直接以事件編輯器進行，大部份的選項都為非必要性輸入資料，然而在此要特別說明一下Mult-Arr、Mult-Dep與追蹤指標（Trace）的使用。

Mult-Arr與Mult-Dep分別是設定除了固定班表外的進場與離場航空器，只需要設定允許進場或離場的時間範圍，電腦會在時間範圍內隨機安插起降航班，可用於航空貨運與普通航空的航班設定，也可用於尋找該班表內還能允許起降航班之時間間隔。

由於SIMMOD是以事件發生為基礎，模擬每個航班的行為，因此若是將所有發生事件一次顯現時，在資料分析上不易突顯焦點。透過追蹤指標的使用，可過濾不需要的資料，將焦點放在欲觀察的重點上，把使用者所在意的資料寫入Log檔案中。主要的控制是透過Pre-process Editor對Events下Trace的開關來選取欲觀察的事件型態；如模擬觀察的重點在起降的動作時，就應該把Trace 003打開；如欲使用Post-processor中Report的功能時就必須打開Trace 181；想觀看油耗報告、圖形報告與動畫模擬時就必須使用Trace 182等等，詳細的Trace功能列表見SIMMOD輸入手冊第八章事件檔的說明。

3.1.4 連結資料

連結資料主要是針對現今常見的軸幅機場中的Hub所使用的功能設定。基本上，在模擬個案中一般航機可視為一個獨立的航班，其離場的時間並不會因為其他航班上的旅客而有所變動。然而若是以連結功能將有轉機需求之相關航班設定一群體時，群體中的航班將會在可接受的延滯情況下，等待群體中其他航班上的轉機旅客。藉由這項功能的應用，可模擬表現出軸幅機場的航班運作狀況，為非必要性之資料輸入。

3.1.5 小結

以上輸入架構之討論，主要是針對透過編輯器來產生與修改之輸入重點。然而編輯器之操作程序極為繁瑣，因此當使用者能熟練的操作SIMMOD模擬模式時，SABRE建議使用者可直接以修改SIMMOD結構資料的Flat File（經由編輯器所產生，用以描述控制參數並供SIMMOD模擬使用之文字檔）的方式，能較有效率的進行資料輸入之步驟。

3.2  模擬邏輯

SIMMOD模擬模式為一個隨機之模擬模式，利用一些使用者定義的隨機變數來表現出現實世界中航班間的各種操作作業，隨機的變數包含有：機門服務時間、非定期航班之產生、起降跑道滑行距離、前後隔離距離、定期航班的航路延滯、轉機旅客之航班留置與轉機時間、增班的產生。基於上述之原因，模擬產生之結果應為實際（Realistic）而非最佳（Not Ideal）之結果，且每次模擬的結果應不相同，因此應以多次的模擬結果平均作為參考。

同時SIMMOD也是一個離散事件（Discrete-event）的模擬模式，模式將事件依照發生時間的先後次序，依序排列出一個事件時間表（Event Schedule），每當一個事件完成後，會再將剩餘之事件從新排列，並選取最接近之事件，進行模擬，而跳過沒有事件發生的時間間隔。以圖3-5舉例說明，一開始SIMMOD的早上七時至八時的事件排程僅有各航班的產生事件，但在遠東1201航班產生後，遠東1201航班的後續相關事件（如上客事件），就會被插入時間排程中，而產生新的事件。

圖3-5 離散事件模擬示意圖

SIMMOD模擬模式為表現出現實航班的操作，需要不少控制指標的設定，使用者應確實瞭解其模擬邏輯，以決定該用何種的控制指標，使模擬結果能符合現況。以下僅依照空域與空邊兩部分，將SIMMOD一些基本模擬邏輯加以整理說明。

3.2.1  空域運作邏輯

SIMMOD模擬模式中的空域是以航點與航段為主要構成之結構，為一個三度之立體空間。航空器依照空域運作邏輯航行於航路（相連之航點與航段）間，除了航路（En-route）與航段（Sector）本身的容量之外，航管的作業程序是是影響空域容量與運作的重要原因，尤其是航空器間的安全隔離與進場順序之安排。通常航管人員會利用一些策略使航空器保持安全隔離，如留置（Holding）、指定航行速度等等措施，透過這些措施邏輯的設定，方可模擬出真實空域的運作。茲將其空域運作邏輯分述如下：

（一）航空器於航段（Links）上之航行規則

（1）航段分類與航空器航行速度（Link Types and Aircraft Spaeed）

為了模擬的需要，SIMMOD必須要計算出航空器到達每個航點的時間，而抵達下一個航點的時間（Time to Arrival, TOA）等於離開上一個航點的時間與航段上的航行時間總和。

基於上述之原因，SIMMOD依照航空器航行速度範圍對航段加以分類，並根據航空器的特性給予該類航段三個速度因子，分別為最大速度、正常速度與最小速度。一般而言，航空器將使用平常速度來航行，然而在航管程序的影響下（如隔離因素），SIMMOD將會指派航空器介於最大速度與最小速度間的適當航行速度。

（2）航段距離的延長（Vectoring Path）

基於飛航安全的考量，管制員有時會引導航空器航行較遠之航路，以錯開該航空器和其他航空器的空中衝突，這樣的路徑一般稱為Vectoring Path（見圖3-6）。SIMMOD可對每一個航段，設定其Vectoring Path，以延長航空器在該航段的航行距離與時間。

圖 3-6 航段距離延長示意圖

（二）航空器於航點（Nodes）上之航行控制

航點為SIMMOD模擬模式在空域中控制航空器的柵欄，對每一個航點，模式會設定兩個等候列（Queue），一個為停留該點的航班等候列，稱為該點的留置等候（Holding Queue），另一個則為將要抵達該點的航班等候列，稱為該點的抵達等候（Node Arrival Queue），來衡量航班進出航點的優先權。

同時模式會檢查目前停留在該航點的其它航班之放行優先權、下一個航點的留置策略（Holding Strategy）與下一個航段的容量，在所有的條件都允許的情況下，模式會給予航班一個特定且合理的速度，而讓航班飛離該節點，否則將會留置該航班，等到條件允許後，再給予放行。

（三）空域留置（Airspace Holding）

空域上的留置，簡單的來說就是考量航空器的放行是否會造成下一個航點的阻塞（Congestion），若會造成阻塞則將航班留置在前一個航點上。因此必須考慮下一個航段與航點的容量，方能決定是否要留置航班。

SIMMOD模擬模式在空域的留置上，可選用下列三種不同的策略標準來決定是否要留置航班。

- 下一個航點上已有留置航班時。

- 下一個航點的留置容量以達飽和時。

- 下一個航點上的留置航班和將抵達該航點的航班總和已超過該航點的留置容量時。

3.2.2  空邊運作邏輯

SIMMOD模擬模式中的空邊主要是以跑道、滑行道、離場等候與機門為主要之構成結構，為一個二度之平面空間。藉由上述組成份子的操作構成整體空邊的運作。茲將空邊運作邏輯依上述項目分述如下：

（一）跑道

跑道被定義為一頭尾相連的節線串（List of Links），而每一個節線的端點都能被定義為跑道出口（Runway Exits）。當一架航空器於跑道上進行起飛或降落的滑行（Takeoff or Landing Roll）時，其它航空器的起非或降落是不被允許的，這樣的管制稱為跑道跑道封閉（Runway Blockage）。此外當進場航班將抵達機場時，管制員也會封閉跑道，此時穿越跑道與起降操作都是不被允許的，而封閉時間的長短則依據使用跑道的航空器機型、天候狀況與使用類型的不同，而有不同之時間規定。

（二）滑行路徑（Taxipaths）

滑行路徑對離場航班而言，為機門滑行至離場等候區的路徑，對進場航班則為跑道出口滑行至機門的路徑。模擬模式對於航班的滑行路徑的選定主要有兩種方法，一個是使用者自訂的滑行路徑，另一個則是最佳滑行路徑（Optimized Taxipaths）。

當機場當局考量地面操作，而對不同的機型或特殊用途之航空器，規定特定之滑行路徑時，便可使用者自訂的滑行路徑，來模擬機場的操作狀況。還可用在滑行路徑改變和原先滑行路徑績效的比較課題。

最佳化滑行路徑則是由電腦自行考量節線特性、滑行時間以及阻塞狀況等因素下，所決定之最佳滑行路徑。

（三）離場等候

為了使航班能依序進入跑道而離場，通常在跑道的端點會設置一個離場等候區，來控制航班離場的順序，然而一條跑道可以超過一個離場等候，端視該機場航管程序之規定。

離場等候策略主要有兩種，一種為嚴格之先進先出（Strict Fist In First Out），後面的航機無法超越前面的航機。另一種則在情況允許下，准許後面的航班先行離場，通常後者較能發揮跑道的使用效率，為松山機場目前所使用之離場等候策略。

（四）機門

所有在空邊的航機都會被指派一個特定之機門，旅客或貨物依賴每架航班所指派之機門來進行裝卸（Loading or Uploading）的動作，這段裝卸所使用的時間則被稱為機門佔用時間（Gate Occupancy Time），這段時間通常是由一個使用者定義的時間分配來隨機產生。

機門延滯的產生，通常是在航機等待滑行道淨空（Taxipath Clear）或者是在模擬軸幅路網（Hub-and-Spoke）時，因等待轉機旅客所產生的延滯。

3.3  資料輸出說明

模擬完成後，SIMMOD 1.2 模擬引擎會輸出七個檔案，供使用者檢查模式之模擬情形是否合理，並提供一些初步的結果。而SIMMOD 2.2模擬引擎的資料輸出檔則稍有不同，在1.2模式中所輸出的REPSTD.xxx和IN1-1.xxx檔案分別更名為REPORT.xxx和INPREP.xxx。

然而上述的輸出檔由於資料格式與功能的不同，有些是直接的資料報告，有的還需再經過轉換方能提供資訊，而有些僅是模擬過程中的步驟紀錄，並非全然都是可供閱讀且有價值的資料報告。

基於上述之原因，本節擬以結構化的方式，將SIMMOD模擬模式的輸出（Output）分類，大致上可分為書面資料報告（Data Detail Report）、圖形與動畫顯示（Presentation Graphics and Animation）、其他等三類，其分類如表3-1所示。以下則以此分類來討論SIMMOD模擬模式的輸出，整理其所能提供之資訊，並評述其價值之所在。

3.3.1 書面資料報告（Data Detail Report）

在SIMMOD模擬模式的資料輸出中，有四個主要在解析模擬過程與結果的資料報告，其產生順序依次為資料輸入回應報告（Data Input Echo Report）、模擬過程的紀錄報告（Simulation Log）、標準報告（Standard Report）與深度報告（Extended Report）。由於SIMMOD是一種隨機模擬的模式，因此對同一個案而言，在理論上後三種報告的內容會因隨機種子不同而不一樣。以下是不同報告的分別討論。

（一）資料輸入回應報告（Data Input Echo Report）

無論是SIMMOD 1.2或2.2模擬引擎所產生的回應報告，其檔案名稱皆為ECHO.xxx，產生於引擎讀取資料後而尚未開始模擬前，為引擎對個案機場之輸入資料所做出的回應檔。主要功能為提供輸入資料之校正，電腦會自動交叉比對相關資料，檢查其是否合乎邏輯，將不合邏輯或不正確之資料以Warning或Error的訊息告知使用者，並將輸入的資料以較易閱讀之格式表現出來，供使用者比對檢查。

藉由Warning和Error兩種的訊息判讀，可發現哪些輸入資料不正確，或該輸入而未輸入。針對Echo所提出的訊息，可幫助使用者發現錯誤，予以改正。需特別注意的是，檔案中出現Warning的訊息時，代表輸入的資料違背模式的邏輯，但並不一定會影響模式的運作，但當Error的訊息超過兩個時，將無法進行模擬。

（二）模擬過程的紀錄報告（Simulation Log）

無論是SIMMOD 1.2或2.2模擬引擎所產生的紀錄報告，其檔案名稱皆為LOG.xxx，為SIMMOD在進行模擬時，按照模擬時間依序產生之模擬事件的紀錄。雖然紀錄報告能夠包含模擬中每一事件的發生，然而分析者可能僅欲探討少數的主題，因此分析者可透過事後編輯器對事件目錄下追蹤指標（Trace）的開關控制來選取需要紀錄的事件型態。基於包含所有事件的報告可能資料非常龐大，通常在一開始會先關掉所有的追蹤指標以節省檔案空間。

對於每一個不同的追蹤指標，模擬模式都給予其不同的指標號碼，而相關的追蹤指標又會將其群組化，再給予一個群組的指標號碼。例如將追蹤指標003打開時，所有有關起飛與降落的事件訊息都會紀錄在報告中。通常在第一次模擬時，會使用Trace 182以能啟動畫功能來檢查模擬的合理性，而後的每次模擬都應使用Trace 181以能使用Report的功能，詳細的Trace功能列表見SIMMOD輸入手冊第八章事件檔的說明。

（三）標準報告（Standard Report）

標準報告是SIMMOD在完成模擬後，而直接產生的模擬結果之初步相關統計資料。藉由標準報告可判讀出該機場容量瓶頸是產生於空中抑或是地面上，即透過標準報告的資料，可初步了解該個案機場空邊與空域的大致運作情形，惟詳細的分析還是需要透過深度報告方能探討和了解。

由SIMMOD 1.2與2.2模擬引擎所產生的標準報告檔，其檔案名稱分別為RPDSTD.xxx與REPORT.xxx，雖然名稱不同，但內容仍是相同的。報告內容依產生之先後次序分別為：地面延滯與旅行時間統計資料（Ground Delay and Travel Time Statistics）、空中延滯與旅行時間統計資料（Air Delay and Travel Time Statistics）、整體延滯與旅行時間統計資料（Overall Delay and Travel Time Statistics）與航段使用統計資料（Sector Occupancy Statistics）等四部份，且整體之統計資料為空中之統計資料與地面統計資料之總計。

表3-1  SIMMOD 模擬模式輸出檔案分類表

| 輸 出 類 別 | 檔 案 名 稱 |  | 檔案 型態 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SIMMOD 1.2 | SIMMOD 2.2 |  |  |
| 書面資料報告 | ECHO.xxx | ECHO.xxx | Text | 資料輸入回應報告，為引擎對個案機場之輸入資料所做出的回應檔，主要功能為提供輸入資料之校正，為可讀性之資料報告。 |
|  | LOG.XXX | LOG.xxx | Text | 模擬過程之紀錄報告，為SIMMOD在進行模擬時，按照模擬時間依序產生之模擬事件的紀錄，為可讀性之資料報告。 |
|  | RPDSTD.xxx | REPORT.xxx | Text | 標準報告（Standard Report），提供個案模擬之初步統計資料，為可讀性之資料報告。 |
|  | INX-Y.xxx | INPREP.xxx | Binary | 為使用Post-processor中Reports功能之輸入檔案，用以產生深度報告，為非可讀性之資料檔案。 |
| 圖形與動畫顯示 | OUTCOME.xxx | OUTCOME.xxx | Binary | 為產生圖形（Graph）與進行動畫模擬（Animation）之輸入資料檔案，非可讀性之資料檔案。 |
| 其 他 | TAXIRED.xxx | TAXIRED.xxx | Text | 為系統偵錯之資料檔案。（Debugging Data File） |
|  | SECTREP.xxx | SECTREP.xxx | Text | 為系統交互檢查之資料檔案。（Sector Crossing Audit） |

在地面延滯與旅行時間統計資料中，SIMMOD將統計對象由上至下分為進場（Arrive）航班、離場（Departure）航班、過境（Transit）航班與總航班，而統計項目由左至右則分別為其航班數量、地面延滯（Ground Delay）之平均與總時間、地面旅行（Ground Travel）之平均與總時間以及地面之停留時間（Ground Time）等四項，且有「旅行時間＋延滯時間=停留時間」之等式關係

空中延滯與旅行時間統計資料與整體延滯與旅行時間統計資料的資料結構大致上與地面部份統計資料相同，僅將統計項目由地面更改為空中與整體，且有例如：地面延滯平均時間與總時間更改為空中延滯平均時間與總時間或整體延滯平均時間與總時間。

而在航段使用統計資料部份的統計資料則有：航段流量統計、航班延滯的總計資料（如多少航班的延滯少於五分鐘，多少航班的延滯是介於五至十分鐘間等等）、各跑道之延滯統計以及隨機種子之數值變化等資料。

（四）深度報告（Extended Report）

深度報告的檔案和前述其它報告的產生方式並不相同，並非是隨著模擬的結束而產生的，且不論是1.2或2.2模擬結果的深度報告，都必須在DOS系統下的1.2模擬模式中產生。以模擬一次為例，1.2和2.2引擎在模擬結束後，分別會產生IN1-1.xxx與INPREP.xxx，藉由事後編輯器內的報告產生器（Report Generator）讀入上述檔案，方可產生深度報告（檔名為OUTREP.xxx）供使用者分析機場，其操作流程示意圖如圖3-7所示。

圖3-7 深度報告產生流程示意圖

其輸入檔案除了名稱不同，其檔案內容與結構也有些許的差異。先就名稱與內容來討論。以SIMMOD 1.2模擬模式而言，其輸入檔案的名稱會隨著內容的不同而改變。如檔案IN3-1.xxx表示其內容紀錄有模擬3次中第1次到第3次的結果，IN3-2.xxx則表示內容紀錄有模擬3次中第2次到第3次的結果。而SIMMOD 2.2模擬引擎則是不論內容如何，檔案名稱都是INPREP.xxx。

其次是檔案內部結構之不同，SIMMOD 2.2所產生的檔案內會在每一個Trace事件後紀錄，該次的Trace是屬於第幾次的模擬，因而其Trace事件後會較1.2版本的多了一組數字。所以在使用SIMMOD 1.2的報告產生器去產生SIMMOD 2.2的結果時，要將INPREP.ABC中第一次出現’THIS IS A NEW TRACE START’ 後的六組數字中的第一組去掉。詳細說明請見附錄E的第12項說明。

深度報告可依照使用者的需求，以15、30或60分鐘的時間間隔，提供多種項目的報表。其項目分別有 1.機群離場與進場流量（Aircraft Group Arrival and Departure Flow） 2.平均跑道流量、需求與累計差值（Average Runway Flow, Demand, and Cumulative Difference） 3.機場陸空旅行及延滯時間（Airport Air and Ground Travel and Delay） 4.跑道陸空旅行及延滯時間（Runway Air and Ground Travel and Delay） 5.單次模擬之地面與空中延滯（Interation Air and Ground Delay）6.機門使用情形（On-Gate Arrival/Off-Gate Departure Flow） 7.各航空公司的進場離場流量（Airline Arrival and Departure Flow） 8.進場航機之平均旅行與延滯時間（Average Arrival Travel and Delay） 9. 離場航機之平均旅行與延滯時間（Average Departure Travel and Delay） 10.離場航班停等情況（Departure Queue Length Summary）。上述之項目除了有數字的統計資料外，還同時提供柱狀圖以供口頭或書面報告之用。

依照實際操作經驗，篩選出以下幾個在分析機場較為重要的項目，分別討論其優點:

（1）平均跑道流量、需求與累計差值

可依照提供之資訊了解跑道使用與需求之狀況，並進一步計算不足或多餘之跑道容量的分佈時段，可作為調整班表時的參考資訊。

（2）機門使用情形

按照使用者需要之時間間隔，將機門使用之情況以統計資料表示，可藉此了解機門在特定時段內的使用情形，可作為機門調配之參考。

（3）進、離場航機之平均旅行與延滯時間

依照適當的時間間距，提供進場與離場航班的平均旅行、機門使用，旅行延滯、機門延滯、離場等候時間的完整統計資料。以此資訊了解進場或離場航班的運作狀況，可間接比對離場與進場航班間的相互影響關係。

（4）離場航班停等長度

可作為判定跑道容量是否飽和之指標，並作為班表調派之參考資料。

3.3.2 圖形與動畫顯示

圖形與動畫顯示功能的使用，乃透過SIMMOD1.2的Post-Processor讀入OUTCOME.xxx的模擬結果檔，將模擬結果以動畫或統計圖形在電腦螢幕上呈現出來，作為使用者分析之工具。其特性分別討論如下：

（一）圖形顯示

圖形顯示功能是將OUTCOME.xxx的模擬結果檔作為輸入資料，依照使用者的需要，畫出多種不同變數的時間圖形，包含有空中與地面延滯的比較、不同航路的延滯比較、不同節點上的延滯比較以及起飛與降落的數量比較。然而圖形顯示功能所提供之圖形大多是跟延滯有關，且圖形大多是以抽樣時點的延滯架數所構成之折線圖，僅能給予使用者一個機場使用情形的輪廓。

圖形中較值得一提的是，可藉由”節點上航班延滯數之時間分佈圖’的功能尋找出空邊之交通動線衝突點，藉以作為改變機場動線之參考，為機場場站規劃時具體之實用工具。

（二）動畫

動畫功能的顯示，是將OUTCOME.xxx的模擬結果檔作為輸入資料，把模擬結果依航班來分類與儲存，並同時將這個檔案與個案中陸空網路進行數位化的動作，而完成動畫功能的顯示。

透過動畫功能，使用者能將模擬過程重現，其主要功能是以觀察的方法來確認網路結構的正確性與航班模擬的合理性。

（1）網路結構之正確性

網路結構的錯誤有時從數位圖中也無法發現，必須依賴動畫功能方能發現。例如正確建構跑道的點圖方向，應是依照跑道上航空器的行進方向，從跑道前端依序建構至其尾端。若是建構時未依序或是反向構建時，將會造成節線的重疊或方向錯誤，但卻無法從圖形結構上看出來。而使用動畫功能時，就能因航空器的不正常行進，而發現這樣的錯誤。（Ex:航空器在跑道上反向起降的現象）

（2）航班模擬的合理性

基於飛航安全的考量，航空器必須遵守航管隔離的設定標準。然而當航管標準設定錯誤時，僅檢查輸入的資料，似乎也不容易發現這樣的問題。此時唯有依賴動畫功能，透過航班模擬合理性的觀察，來發現這樣的現象。Ex:航班消失於航路中之不合理現象

3.3.3 其他

在其他類中，主要有三個輸出檔案，分別為TAXIRED.xxx 、SECTREP.xxx 與HISTORY.xxx等三個檔案。

TAXIRED.xxx與SECTREP.xxx主要是系統對模擬資料的檢查之結果檔案，是兩種模擬引擎都會產生之輸出檔案，且不同版本的輸出名稱皆會相同。其中TAXIRED.xxx為系統偵錯之資料檔案（Debugging Data File）。而SECTREP.xxx則是系統交互檢查之資料檔案（Sector Crossing Audit）。