第七章 現況模擬結果與發展情境分析

本章以驗證與修正後之松山機場模擬模式為基礎，進行松山機場之現況模擬，包括：全日平均與尖峰時段進離場航班之旅行與延滯時間比較。並以國內空運現況為基礎，對松山機場模擬模式，進行隔離改變與運量成長之發展情境分析，期能提供松山機場主管當局具體之資訊與建議。

7.1 松山機場現況模擬結果分析

若以起降航班數來定義機場之尖峰時段，依照模式的模擬結果顯示，在民國88年4月14日排定的班表下，松山機場的起降尖峰時段會出現在上午七點至十點以及下午的四點至七點；在理想的情況下，上午八時至九時的航班起降需求將達40架次，為松山機場之尖峰小時。（見圖7-1 起降架次分佈圖）

圖7-1  起降架次分佈圖

根據模擬結果的顯示，全日進場航班247架次，平均空中停留時間14.57分鐘，平均地面停留時間19.76分鐘；離場航班248架次，平均空中停留時間15.05分鐘，平均地面停留時間26.2分鐘，平均離場等候時間為4.16分鐘，數據整理如表7-1與圖7-2所示。從圖中可發現，松山機場離場與進場航班的重要差別，在於進場航班通常會有較明顯的空中延滯時間，而離場航班則有較明顯的離場等候時間。推究其主要之原因，應在跑道容量的限制上，由於跑道容量的有限，進場航班在安全的考量下，有時必須依照管制員的指示，在特定位置進行盤旋的程序，而有空中延滯時間；反觀離場航班則在跑道頭待命，依照管制員的指示，在安全的航管隔離下，進行離場程序，而有離場等候時間。其中離場等候時間明顯高於其他延滯時間，顯示出松山機場目前容量之瓶頸在於地面跑道之容量。

表7-1全日進離場航班時間比較表

|  | 進場航班 | 離場航班 |
| --- | --- | --- |
| 平均空中旅行時間 | 12.99分 | 15.03分 |
| 平均地面旅行時間 | 4.11 分 | 3.80 分 |
| 平均機門佔用時間 | 15.62分 | 18.00分 |
| 平均空中延滯時間 | 1.58 分 | 0.02 分 |
| 平均地面延滯時間 | 0.03 分 | 0.11 分 |
| 平均機門延滯時間 | 0 分 | 0.13 分 |
| 平均離場等候時間 | N / A | 4.16 分 |
| 平均空中停留時間 | 14.57分 | 15.05分 |
| 平均地面停留時間 | 19.76分 | 26.2 分 |

圖7-2 全日進離場航班時間比較直條圖

表7-2 尖峰小時進離場航班時間比較表

|  | 進場航班 | 離場航班 |
| --- | --- | --- |
| 平均空中旅行時間 | 13.14分 | 14.66分 |
| 平均地面旅行時間 | 3.99 分 | 3.61 分 |
| 平均機門佔用時間 | 15.27分 | 17.67分 |
| 平均空中延滯時間 | 1.86 分 | 0.01 分 |
| 平均地面延滯時間 | 0.01 分 | 0.31 分 |
| 平均機門延滯時間 | 0 分 | 0.08 分 |
| 平均離場等候時間 | N / A | 10.22分 |
| 平均空中停留時間 | 15 分 | 14.67分 |
| 平均地面停留時間 | 19.27分 | 31.89分 |

圖7-3 尖峰小時進離場航班時間比較直條圖

而尖峰小時的模擬結果顯示，進場航班19架次，平均空中停留時間15分鐘，平均地面停留時間19.27分鐘；離場航班21架次，平均空中停留時間14.67分鐘，平均地面停留時間31.89分鐘，平均離場等候時間為10.22分鐘，數據整理如表7-2與圖7-3所示。從圖中可發現不論是全日或尖峰小時，對於進場航班之空中與停留時間都影響不大，反而是離場航班在地面停留時間會因尖峰而增大，其主要原因在於地面離場等候時間的急速增大。

從圖7-4可以明顯的看出進離場航班的延滯時間分配；對離場航班而言，離場等候時間佔所有延滯的96.2％，顯示地面等候時間為其主要之延滯時間；對進場航班而言，99％的延滯為空中延滯時間，顯示空中延滯時間為其主要之延滯時間。然而比較進離場航班延滯時間的大小，可以發現離場航班所產生之延滯遠大於進場航班，顯示松山機場的主要延滯產生於離場航班。

圖7-4 尖峰小時進離場航班延滯時間分配圖

7.2 發展情境分析

7.2.1 進場隔離改變分析

由7.1小節的現況模擬可知跑道容量不足將造成地面離場航班的離場等候時間增加，因此本研究嘗試在不增加進場航班的延滯下，利用航管特性的改變來增加跑道容量。假設航班的班表皆未變動，那麼離場航班抵達跑道頭與進場航班抵達機場的時間也應不變，此時在不增加進場航班的延滯下，若能降低離場航班的等候延滯，表示跑道被更有效率地使用，間接增加跑道之容量。

在第六章時曾提及，松山機場之進場航班，在雷達無法提供機場附近之相關資訊予管制員的情況下，進場航空器的隔離，大約是使用5海浬為一般的隔離引導。然而為了改善松山機場周圍雷達資訊的不足，民航局已於松山塔台旁建置新雷達站，預定於明年將能啟用，屆時能給予管制員更詳實之航機雷達資訊。

基於新雷達站之啟用，本研究模擬進場航班在改變前後隔離的情況下，能否在不增加進場航班的延滯下，而能降低離場航班的等候延滯。針對進場程序之航路上隔離標準的改變，本研究模擬隔離標準分別為3海浬、4海浬、5海浬、6海浬以及7海浬等五種隔離標準，並將全日航班平均與尖峰小時之模擬結果分別整理如表7-3與7-4所示。

表7-3 不同進場隔離標準比較表（全日平均）

| 進場隔離標準 |  | 3 海浬 | 4 海浬 | 5 海浬 | 6 海浬 | 7 海浬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 場 航 班 | 空中旅行時間 | 12.99分 | 12.99分 | 12.99分 | 12.99分 | 12.99分 |
|  | 空中延滯時間 | 1.52 分 | 1.15 分 | 1.58 分 | 2.0 分 | 2.9 分 |
|  | 空中停留時間 | 14.51分 | 14.14分 | 14.57分 | 14.99分 | 15.89分 |
| 離場 航班 | 離場等候時間 | 3.96 分 | 2.84 分 | 4.16 分 | 3.3 分 | 2.47 分 |

表7-4 不同進場隔離標準比較表（尖峰小時）

| 進場隔離標準 |  | 3 海浬 | 4 海浬 | 5 海浬 | 6 海浬 | 7 海浬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 場 航 班 | 空中旅行時間 | 13.12分 | 13.12分 | 13.14分 | 13.14分 | 13.14分 |
|  | 空中延滯時間 | 1.57 分 | 1.31 分 | 1.86 分 | 2.34 分 | 3.16 分 |
|  | 空中停留時間 | 14.69分 | 14.43分 | 15.00 分 | 15.48分 | 16.30分 |
| 離場 航班 | 離場等候時間 | 9.16 分 | 6.16 分 | 10.22 分 | 9.98 分 | 2.66 分 |

由表7-3與7-4可發現，最短的離場等候時間發生在進場隔離採用7海浬時，但是拉大隔離距離也直接增大了進場航班的空中延滯。對航空公司而言，空中延滯時間的增加，將直接增加油耗成本，因此要拉大進場航班的前後隔離距離必須要先考量進場航班的空中延滯時間。

圖7-5 進場航班之空中延滯趨勢圖

不同進場隔離標準之空中趨勢圖繪製如圖7-5。一般而言，空中延滯應會隨著進場隔離的拉大雸增加，然而從圖中卻發現當進場隔離由3海浬變換為4海浬時，其空中延滯時間反而減少。針對此以現象，本研究透過SIMMOD動畫功能，進行更深入之探討。

由圖7-6可發現，不同航路上的航班在匯集（Merge）時，航班前後隔離標準（In-trail Separation）的大小，將會影響航班匯集的難易度。當進場隔離採用3海浬時，因為航班間距過小將使得東部進場航路和西部進場航路上航班的匯集等待時間較長，此為3海浬隔離之空中延滯時間高於4海浬隔離之空中延滯時間的主要原因

圖7-6 航班匯集（Merge）示意圖

而採用4海浬進場隔離時，不僅能有效的降低離場班的離場等候延滯，同時也降低了進場航班的空中延滯時間，可發現對空中延滯時間而言，當進場隔離採用4海浬時，其延滯時間為最小；且採用4海浬隔離標準時，離場航班之平均離場等候時間僅高於隔離標準採7海浬時，較目前現行使用之5海浬為優。尤其是對尖峰小時而言，平均航班的離場等候可從10.22分鐘降至6.16分鐘，降幅約達39.7％。

基於上述之原因，本研究建議松山機場主管當局，在明年雷達站啟用而飛航安全許可下，可對松山機場之進場航班使用4海浬之前後隔離標準，能更有效的增加跑道的使用效率。

7.2.2 系統運作容量分析

本小節中嘗試以全體航班數成長為影響因素，探討松山機場系統運作容量與各種延滯指標的關係。本研究以現有航班數的5％為一單位，藉以比較航班數增加分別對進場與離場航班所造成之延滯的敏感性。

圖7-7 進場航班日平均延滯趨勢圖

由圖7-7可以發現當航班數增加至20％以上，進場航班的地面延滯將隨著航班數的增多而大幅度的增加；而航班數成長對空中延滯的影響程度遠小於地面延滯。

由圖7-8可以發現當航班數增加至15％以上，離場航班的地面延滯將隨著航班數的增多而大幅度的增加，且增加之幅度大於離場等候延滯所增加之幅度，推究其原因在於等待離場之航班數過多，導致排隊等待離場之航班已塞滿且超出西滑行道的容量，而影響到空邊上其它航班的正常運作。

圖7-8 離場航班日平均延滯趨勢圖

本研究並針對尖峰小時進行進離場航班的延滯分析，結果如圖7-9與7-10所示。比較圖7-7與圖7-9，可發現對進場航班而言，不論尖峰或著是全日平均，當增班比例到達20％以上時，進場航班的地面延滯都將隨著航班數的增多而大幅度的增加，唯一不同點在於尖峰小時的地面延滯時間成長幅度較大。

圖7-9進場航班尖峰小時延滯趨勢圖

從圖7-10的尖峰小時離場航班延滯趨勢圖，本研究發現對尖峰小時的離場航班而言，離場等候時間隨著增班比例的增加而增大，然而當增班比例超過20％以上時，離場等候延滯的增加幅度卻不再有遞增的現象。推究其原因在於尖峰小時的航班趨近飽和時，航班數的繼續增加，只會讓超過容量之航班遞移至下一個小時離場。導致下一個小時離場等候時間的增大。

圖 7-10 離場航班尖峰小時延滯時間趨勢圖

經由以上之研究發現，當預定起降之航班超過松山機場系統所能容許運作容量時，航班將會產生遞移的現象。基於上述之原因，本研究結合SIMMOD模擬模式與Gilbo [Gilbo 1993]之機場容量最佳化之研究，進行松山機場系統容量之推估。

由於航班會有遞移之現象，一小時內松山機場所能允許之起降航班不可能超過其系統運作容量，超過之數量會遞移到下一個小時。因此當增量超過其系統運作容量時，所蒐集到之最大起降組合應為松山機場之最佳系統運作容量，而延起降組合點外圍所繪製出之包絡線，則為松山機場不同起降組合的最佳情況下，系統容量所能允許之最大起降組合。整理現有班表以及5％、10％、15％與20％之隨機增班模擬的10次模擬結果，蒐集每一個小時的起降組合，可得到17個時段（上午6時至下午11時）＊10（模擬次數）*5（班表種類），共850個起降組合，將相同的組合標示於同一點上，共可得到195組不同的起降組合，資料整理如圖7-11所示。

由於本研究是以一小時為資料的收集單位，因此相較於Gilbo以每15分鐘為單位的機場容量圖，本研究之容量圖較無法收集到靠近X、Y軸的起降組合，原因在於機場運作，除了在清晨和深夜外，通常不太會有一個小時內起降航班大部分為單獨之連續離場航班或進場航班。因而收集到之起降組合會比較靠近包絡線。而推估之機場容量從圖中發現，松山機場目前系統最佳運作容量在45架之起降組合，研究所收集到的起降組合分別有進場15架次與離場30架次、進場19架次與離場26架次、進場20架次與離場25架次和進場22架次與離場23架次等四種組合。

(25,19)

(26,14)

圖7-11 松山機場最佳系統運作容量示意圖

(11,31)

(15,30)

(19,26)

(20,25)

(22,23)

(26,14)

(25,19)

7.2.3 北高航班成長分析

本小節中針對松山機場中班次最密集的北高航線，進行北高航線於尖峰小時增班，對現行松山機場運作之影響的探討。

圖7-12 北高航線尖峰小時進場航班變化趨勢圖

由圖7-12可以發現進場航班的空中延滯會隨著北高航線航班數的增加而遞增。雖然地面延滯時間在北高航班數增加超過5班以上，會隨著航班數的增加而開始明顯地增加，然而其數值並不大，顯示增班對進場航班不會造成重大影響。

圖7-13 北高航線尖峰小時離場航班變化趨勢圖

除此之外，離場航班增班一架雖然對地面延滯無大影響，然而卻會造成離場航班平均約4分鐘的離場等候時間的增加。增班是否有其經濟效益，還需要深入的探討。

第八章 結論與建議

發展臺灣成為亞太營運中心是我國既定之重大政策，其中尤以空運中心為近年來發展之重點。然而成立空運中心，就需有完善之評估工具，能正確衡量出空運中心將對臺灣機場與空域所造成之衝擊，進而提出相關之因應措施。

有鑑於此，本研究之目的在於完整地探討與應用SIMMOD模擬模式，對其模擬邏輯與模式執行進行探討，並透過松山機場個案之建立，進行模式構建、修正、驗證與發展情境之應用，以確實瞭解該系統之適用性。

本研究之內容分為兩部份：第一部份為模擬邏輯與模式執行之探討，藉由此部份之探討，得到正確且完整之模擬執行與分析資訊；第二部份則為模擬模式之應用分析，以松山機場做為個案機場，進行模擬模式之構建，並配合國內空運之發展現況，完成發展情境之建立與分析。

在第一部份模擬邏輯與模式執行之探討中，本研究應用美國聖地牙哥機場資料，建立簡例測試機場，作為模式探討之分析工具。除詳述SIMMOD模擬模式之資料輸入結構、模擬邏輯與資料輸出結構之外，並分別對SIMMOD 1.2和2.2版之模擬模式的架構與輸出進行比較，提出以SIMMOD 2.2版模擬引擎配合SIMMOD 1.2版之事前構建（Pre-process）與事後分析（Post-process）功能，為目前SIMMOD模擬模式之最佳應用組合的建議。

第二部份之應用分析中，本研究利用台北飛航情報區飛航指南（AIP）所提供之資料配合實地訪談，建構完成松山機場模擬模式。而後利用航管自動化系統資料庫配合實地之目測調查資料，進行松山機場模式之測試與修正。測試結果發現發現針對各離場航路分別建立其離場等候，模擬結果最能表現出目前松山機場之航管特性。此外，透過空域停留時間與空邊離場等候時間之驗證，顯示本研究所建立之松山機場模擬模式與松山機場現況之差異比例在5％以下，證實本研究所建立之松山機場模擬模式的確能正確地表現出松山機場之航班作業情形。

此外，本研究透過模式之現況模擬分析，證實松山機場之容量瓶頸在於地面跑道之容量。本研究發現松山機場之進場航班在使用4海浬之前後隔離標準時，能更有效的增加跑道的使用效率，而提出進場航班採用4海浬前後隔離之具體建議。為進行松山機場系統運作容量之推估，本研究亦結合SIMMOD模擬模式與Gilbo[ Gilbo 1993]之機場容量最佳化模式，以松山機場之模擬結果繪製出松山機場最佳容量圖，並發現松山機場目前系統最佳運作容量在45架之起降總和。

此外本研究在尖峰小時北高航線增班的研究下，亦發現增班對進場航班的影響遠小於離場航班，而在目前尖峰小時的班表下，對北高航線增加一架航班，將導致離場航班平均約4分鐘的離場等候時間的增加。

本論文為國內首次正式對SIMMOD模擬模式進行全面性探討與應用之研究。透過SIMMOD模擬模式理論與功能的探討以及松山機場的個案研究，證實SIMMOD模擬模式於國內應用之確實可行，亦希冀本研究之結果能提供國內後續航空運輸研究者對未來應用SIMMOD之有效參考借鏡。

以下將提出幾點後序研究方向的建議：

- 由於資料不易取得，本研究並未考量GA（軍機）對松山機場之影響，後續可針對GA部份，繼續進行松山機場之研究。

- 在中正機場積極擴建的同時，可利用SIMMOD模擬模式構建中正機場雙跑道模擬模式，作為規劃評估之工具。

- 建構包含台灣之所有機場的聯合模擬模式，進行台灣整體空域規劃研究。