動態車流方程式數值解之研究

－以LWR及其包含擴散項之模式為例

學生：盧金辰                          指導教授：卓訓榮

國立交通大學運輸工程與管理學系碩士班

摘要

動態的車流行為可以做為道路規劃者有力的分析工具，或是當成即時資訊的提供來源。然而，車流波動方程式為一雙曲型偏微分方程式，求解不易，不同的初始和邊界條件都會導致不同的結果出現，較複雜的波動方程式甚至於不存在解析解。所以，要廣泛的應用車流波動方程，必須透過數值模擬方法來求解。

有鑑於以往求解車流波動方程，大部分均利用一階準確的有限差分數值方法求解，使得準確度並不高。本研究乃針對有限差分方法，嘗試利用準確度較高且數值結果不發生震動的TVD數值方法，及近幾年來才發展的高階準確ENO數值方法，來求解車流問題。並比較於初始條件為不連續的情況下，利用TVD、ENO方法及傳統一階準確Lax-F法、Godunov方法和二階準確的Lax-W法，求解具解析解的準線性車流問題。結果發現TVD和ENO數值方法明顯的優於其它的方法。此外，並考慮包含擴散項的LWR延伸車流模式，利用數值方法模擬求解，分析其交通意義。

最後，考慮道路為具有車輛進出交通狀況的非線性車流問題，而此車輛進出入項為密度、空間和時間的函數，以數值方法模擬求解此複雜的非線性車流問題，比較此進出入項對於結果的影響，並解釋其於交通上的行為。

The Study of Numerical Methods for Traffic Flow Continuum Models

-- LWR Model and LWR With Diffusion Term Model

Student：Chin-Chen Lu                  Advisor：Hsun-Jung Cho

Institute of Traffic and Transportation

National Chiao Tung University

Abstract

Macroscopic traffic flow continuum models are partial difference equations (PDEs) with initial and boundary conditions. Since the analytical solutions of traffic flow continuum models are difficult to be solved, numerical methods become a suitable way to find the solution. However, different numerical methods will result in different solutions；how to find an approximate and efficient solution becomes an important course.

In the past, solving numerical solution of traffic flow continuum models is usually used first order approximation numerical methods, giving lower accurate. This study takes aim at numerical finite difference methods. Use numerical methods that are at least second order accurate on smooth solution and yet give well resolved , nonoscillatory discontinuities – TVD method, and uniform high order accurate methods – ENO methods, to solve traffic flow continuum models problem. In these result, we find that TVD and ENO numerical is obviously better than traditional methods. In addition, we consider LWR with diffusion term model problem, and using numerical methods to solve it.

Finally, this study will consider nonlinear problem. It adds a reaction term to LWR Model. This study use numerical methods to solve these complex nonlinear problem.

目         錄

目錄	Ⅰ

圖目錄	Ⅳ

表目錄	Ⅵ

- 緒論	1

  - 研究動機	1

  - 研究目的	1

  - 研究內容	3

  - 研究方法與流程	3

- 文獻回顧	6

2.1       車流波動方程理論之回顧	6

2.1.1     LWR一階車流波動方程	6

2.1.2     其他的一階車流波動方程	8

2.1.3     一階車流波動方程之分類	9

2.2       高階車流波動方程	11

2.2.1     Payne原始高階車流波動方程	11

2.2.2     改良之高階車流波動方程	12

2.3       車流波動方程的數值方法回顧	13

2.3.1     顯型式數值方法	13

2.3.2     隱型式數值方法	15

2.3.3     高階準確數值方法	16

2.4       以LWR車流模式為本研究之基礎	18

- 車流模式之推導	19

3.1       守恆律之推導	19

3.2       車輛守恆律模式之推導	20

3.3       導入擴散項之守恆律，LWR延伸模式的推導	21

3.3.1     一維空間的LWR延伸模式	21

3.3.2     LWR延伸模式解的特性	22

3.4       初始條件和邊界條件	24

3.4.1     初始條件	24

3.4.2     邊界條件	25

- 有限差分數值方法	26

4.1       傳統差分方法	27

4.1.1     單邊近似法（One-Side Method）	27

4.1.2     Lax-F 方法	28

4.1.3     Lax-Wendroff 和 Beam-Warming方法	28

4.1.4     Leap-Frog 方法	30

4.1.5     隱型式方法	31

4.2       GODUNOV方法	32

4.3       收斂性的探討	33

4.4       TVD法	34

4.4.1     建構間斷線性函數	35

4.4.2     TV (Total Variation)	35

4.4.3     斜率限制法	36

4.5       ENO方法	37

4.5.1     半離散（Semi-discrete）方法	38

4.5.2     ENO方法	39

4.5.3     ENO方法邊界問題的處理	46

- 數值方法結果比較	48

5.1       具解析解之一階車流模式數值結果比較	48

5.1.1     傳統差分方法模擬結果	50

5.1.2     TVD、ENO差分方法模擬結果	54

5.2       含擴散項的車流問題	59

5.2.1     TVD、ENO差分方法模擬結果	60

5.2.2     數值結果交通意義	62

5.3       其他密度-速度關係的車流模式	63

- 道路包含車輛進出之車流問題	66

6.1       非線性問題的處理	66

6.2       數值模擬結果	69

6.3       實際道路模擬	78

6.3.1     資料的選取	79

6.3.2     資料處理及校估	81

6.3.3     模擬結果比較	83

- 結論與建議	85

7.1       結論	85

7.2       建議	86

參考文獻	87

圖     目     錄

圖 1.1   研究流程圖	5

圖 4.1   Lax-Wendroff 震動產生說明	30

圖 4.2   Lax-F有限差分法的數值相關區域	34

圖 4.3   間斷線性函數	35

圖 4.4   半離散方法之空間離散	38

圖 4.5   ENO邊界問題的處理	46

圖 5.1   Lax-F 方法之三維圖形	51

圖 5.2   Lax-W 方法之三維圖形	51

圖 5.3   Godunov 方法之三維圖形	52

圖 5.4   時間為3分鐘時之解析解	52

圖 5.5   傳統差分方法二維圖形比較	53

圖 5.6   TVD 方法之三維圖形	54

圖 5.7   ENO 方法之三維圖形	54

圖 5.8   時間為3分鐘時之TVD二維圖形	55

圖 5.9   時間為3分鐘時之ENO二維圖形	55

圖 5.10  TVD、ENO差分方法二維圖形比較	55

圖 5.11  差分方法二維圖形比較	56

圖 5.12  TVD 方法LWR延伸模式之三維圖形	60

圖 5.13  ENO方法LWR延伸模式之三維圖形	61

圖 5.14  ENO法和TVD法之二維圖形比較	61

圖 5.15  ENO法LWR與LWR延伸模式之二維圖形比較	62

圖 5.16  衝擊波行為	63

圖 5.17  UnderWood	64

圖 5.18  Northwestern	65

圖 6.1  範例一準線性車流問題	71

圖 6.2  範例一非線性車流問題	71

圖 6.3  範例一二維圖形比較	72

圖 6.4  範例二準線性車流問題	73

圖 6.5  範例二非線性車流問題	74

圖 6.6  範例二二維圖形比較	74

圖 6.7  範例三無匝道口車流問題	75

圖 6.8  範例三有匝道口車流問題	76

圖 6.9  範例三二維圖形比較	76

圖 6.10  範例四有匝道口車流問題	77

圖 6.11  範例四二維圖形比較	78

圖 6.12  偵測器佈設位置	81

圖 6.13  校估圖表	81

圖 6.14  實際資料三維圖形	82

圖 6.15  ENO模擬三維圖形	83

圖 6.16  進出匝道模擬三維圖形	84

表     目     錄

表 2.1   一階波動方程之分類比較	9

表 2.2   單一階段車流模式之一階波動方程式	10

表 4.1   常見的隱形式方法	32

表 5.1   各差分方法誤差比較表	59

表 5.2   各車流模式	64

表 6.1   研究路段原始資料	80