- 航空公司班機準點績效之評估

班機準點向來為航空公司服務品質衡量指標之一，因此，班機延誤往往會影響航空公司形象及商機。本研究認為評估航機準點性時間之界定，不應僅以航機到離機門時間與班表時間差為零或以15分鐘為有效範圍，應從各個機場本身容量的限制或流量管制及班表規劃來加以修正，以確認實際上航空公司本身的準點性。所以，本章為改善以往不甚精準、不客觀的衡量方式。乃以機場運輸設施服務水準觀點著眼，構建一班機準點績效評估模式，引用第四章之技術性延誤指標與班表系統延誤指標來衡量每一時點每架航機因機場容量限制或流量管制所產生之技術性延誤，進而排除此技術性延誤所造成航機額外之實際延誤的增加。在內容上首先回顧航空公司班機準點特性及準點績效評估問題，並釐清航空公司班機準點之定義與衡量方式，以改善過去傳統上實際班機起降機門時間與班表時間差之15分鐘內視為準點之說。其次，本文所定義之班機準點係將班機之實際延誤時間排除因機場容量限制或流量管制所產生之技術性延誤(包括班表系統延誤)。在建構航機準點績效評估過程，應用航機技術性延誤模式以衡量任一時點所產生的技術性延誤，將任一時點每一班次實際的起降延誤值減去該時點依據技術性延誤模式所求得該時點最後一班次操作完成時間，以修正班機實際延誤值。最後，以簡例操作分析本研究之評估方式之適用性，並藉與其他方法的對比以討論班機準點績效評估方式之公平性與客觀性。

6.1 航空公司班機準點之界定與準點評估課題

當機場班次密集，班機一有延誤就會影響旅客的權益，並影響後續航機起降時間的延誤，然影響航空公司班機延誤的原因除了航空公司本身航機的調度、航機飛行時間、地勤作業能力、天氣等因素外，因機場跑道容量限制或流量管制的因素而影響的航機之延誤更是不可忽視。若忽略分析流量管制所造成的延誤，將使旅客對某一延誤班機服務品質的誤解，而影響此一航空公司的商機。因此，各航空公司其服務品質正確性的判斷，實有賴於客觀、公平的班機準點績效衡量指標與評估方法來彰顯。一般視班機延誤為實際班機起降機門時間與班表的時間差，當此差距在十五分鐘內，則視為正常班機起降運作之有效時間範圍，亦即班機到離機門前後十五分鐘為可接受的準點。本研究認為若以此數據定義延誤，將無法清楚劃分延誤問題產生的原因，係可歸因於航空公司或機場流量管理單位，此將造成航空公司之準點績效好壞無法釐清。事實上，航空公司因自身問題所造成的航空器或服務作業延誤理應加以衡量。但因流量管制或流量管理所造成航路管制點的進離場延誤及機場設施容量不足的延誤，則是不能歸罪於航空公司。因此，本研究認為欲客觀、真正反映航空公司之準點績效，必須將因機場流量管制或機場容量限制因素排除，使得因機場技術性延誤所導致旅客延誤問題可加以合理考量。

本研究認為準點的衡量標準，如果未能反應因不同機場間容量限制所造成延誤的差異，將造成對於起降擁擠機場的航機其準點衡量的不公平。因此，本文認為對於航空公司之班機延誤之衡量宜考量各機場該時點因容量限制所造成航空公司的延誤，也就是將各航機於各機場實際延誤值減除因該時點機場容量限制所產生的延誤，如此才能真正反映出不同航空公司於不同航線上之服務水準。其次，由於各機場容量皆有所不同，不適用皆採用以同一種準點範圍(如15分鐘)，應按各機場每一時點容量大小的變化來彈性調整，適度地修正以往班次準點低估或高估等不客觀的評估過程與結果。

6.2 航空公司班機準點績效評估模式之構建

航空公司班機準點的界定，必須依據各機場容量的限制及流量的管制狀況，才能客觀地決定衡量每一班次之準點性，彰顯各航空公司本身之準點績效，茲將評估模式說明如下：

6.2.1  基本假設與限制

由於班次之準點標準以到離場機門時間與班表時間差不超過15分鐘，將過於僵化且不能反應不同機場間之容量限制問題，對於起降擁擠機場的班次衡量上的不公平。因此，本章將引用前述第四章之兩種延誤因素：技術性延誤與班表系統延誤來代表機場容量限制對航空公司班次延誤的影響；技術性延誤為機場容量限制或流量管制所產生的延誤表示任一航空公司之到達或離去的準點實際上是受限任一機場或航線容量的限制，而班表系統延誤則為航機因班表時點規劃不當未能於既定時間內準時起降影響後續航機之起降時間，對於因天候因素所造成之班次延誤並不考慮在內。

6.2.2  航空公司每一班次準點的衡量

任一時點進離場航機之延滯等候狀況並不能算是航空公司本身時間服務品質的問題，基本上，一跑道按照班表每一時點僅能允許一架航機起降，因此，每一時點除了第一架可按班表準時起降，其他班次皆會延誤。所以，每一時點起降的架次量若超過一架，一定會產生航機技術性延誤。因此，本研究依其每一時點最後班次之操作完成時間來修正該時點各班機之粗(實際)延誤時間正可合理的反映機場容量不足的現象。故而本文乃將任一時點班次實際的起降延誤值減除該時點最後一班次操作完成時間，作為衡量每一時點每一航機必須排除之航機技術性延誤，乃應用前述第四章所建立之航機技術性延誤分析模式以求解每一時點之航機技術性延誤，茲將本研究之衡量步驟依序說明如下：

1. 每一時點每一航機必須排除之航機技術性延誤之衡量

依據航機延誤分析模式以求解每一時點每一航機必須排除之航機技術性延誤，可由求解所有時點每架航機之總加權延誤最小，即所有時點空中/地面航管技術性延誤最小，由於每個機場容量限制因素有所差異，常見之流量管理手段即以調整空中與地面權重值，轉移至地面延誤承擔以改善危險且成本大之空中延誤。

2.每一時點最後一架班次預期操作完成時間的衡量

依據前述航機延誤分析模式中不同空中與地面延誤權重情境其最佳解，即可求得每一狀況下之最佳航機起降順序，並從而求得班表中每一時點每一航機預期之起降時間及最後一班次操作完成時間。

3.每一時點任一航空公司班次之淨延誤時間衡量

此時，每一時點任一航空公司之班次實際到離機門時間與班表時間之差值若未超過每一時點最後一架班次預期操作完成時間，即視該時點該班次之淨延誤值為0，即準點。當一班次淨延誤時間值愈小表愈準點，如(6.1)式所示：

Vakpf=Rakpf−Okp								          (6.1)

Vakpf=a航空公司於k機場p時點f班次之淨延誤時間值。

Rakpf=a航空公司於k機場p時點f班次之粗（實際）延誤時間值，即到離機門時間與班表時間之差距值。

Okp=依據延誤分析模式最佳解求得k機場p時點最後班次預期操作完成時間值。

6.2.3 航空公司之準點績效評估

由於此階段，航空公司每個班次之淨延誤已將每個航線可能因跑道或航路容量限制及班表規劃不當等因素排除，此結果除可免除以往文獻評估擁擠機場航機準點績效時無法公平處理架次量權重加權不加權的問題，更可客觀的將每一航空公司於任一機場或多機場純屬於航空公司本身的延誤清楚的加以衡量，以進行各航空公司準點績效的對比。

1. 單一機場航空公司間之班機準點績效的評估

單一機場各航空公司各航線之準點性衡量，即累計該航空公司於該機場之所有航線之淨延誤時間值，並除以該航空公司在該機場之總起降量，即任一航空公司於該機場之平均總淨延誤值，如(6.2)式所示。各航空公司依此平均淨延誤值的大小順位排序，理論上，本研究評估方法並不會因各航空公司航線多寡或到達/離去架次量的差異而影響其排序結果的公平性。當此平均淨延誤值愈小即表示該航空公司之準點性愈好，各航空公司可依其平均總淨延誤時間值依序排列名次。

Punctualityak=1p=1mkf=1nakNakpfp=1mkf=1nakVakpf									  (6.2)

Punctualityak=k機場a航空公司之準點績效值，即為k機場各航空公司之平均總淨延誤值。

nak=a航空公司於k機場起降之總架次量。

mk=k機場之時點總數。

Nakpf=a航空公司於k機場在p時點之f班次。

2.航空公司於多機場之班機準點績效之評估

航空公司於多機場班機準點績效的評估，可累計各航空公司於各機場各一班機之淨延誤時間加總，並除以該公司於所有機場之總起降量，即為各航空公司之平均總淨延誤值，如式(6.3)所示。當此平均淨延誤值愈小即表示該航空公司之準點性愈好，理論上此種評估方式並不會因各航空公司於各機場航線多寡而影響其評估結果的公平性。

Punctualitya=k=1lPunctualityak										   (6.3)

Punctualitya=a航空公司之準點績效值，即為各航空公司平均各機場之總淨延誤值。

l=機場總數。

6.3 航空公司班機準點績效評估示例

6.3.1 個案說明

理論上，只要任一航機到離機門時間與班表時間差確知，即可運用本研究模式進行各航空公司班次之準點績效的評估，由於松山機場進場路徑將較為擁擠，且跑道只有一條，進出班次在尖峰小時跑道容量限制現象更為明顯。因此，乃選以前述第五章民國八十六年一月班表樣本，選取當月十四日尖峰小時（9-10時）之42班機之實際觀測資料分析，如表6.1所示。其次，本文所採用東西進離場航線之航機起降隔離參數值之推估，乃引用前述第五章表5.2所選取民國八十四年三月至八十六年三月兩年中尖峰小時且目視天候下之起降隔離資料，計算出不同起降型態之隔離時間平均值。

    - 評估結果分析與檢討

1. 每一時點每一航機必須排除之航機技術性延誤之分析

依據前述表6.1之各時點航空公司起降量及表5.2之航機起降隔離數據輸入前述第四章航機延誤分析模式之數學規劃式求解，應用Lindo與Lingo套裝軟體求解，數分鐘即可求解完成，依不同空中與地面延誤權重情境，求得每一狀況下之最佳航機起降順序，並從而求得班表中每一時點每一航機預期之起降時間及每一時點最後班次操作完成時間，其結果如表6.2所示。每一時點每一航機必須排除之航機技術性延誤後，則可根據班表中每一時點最後一班次預期之操作完成時間與其實際延誤時間的差距值，來判斷任一時點班次之準點性。表6.2顯示在機場容量限制下，除了09:00、09:05時點外，每個時點每架航機所必須排除之航機技術性延誤值皆在5分鐘以上，其中最嚴重的09:10時點每架航機所必須排除之航機技術性延誤值為11分鐘。所以，表6.2 數據反映了任一時點進離場航機因機場容量限制所產生進離場延滯到達或起飛的嚴重性，因此，本研究依其每一時點最後班次之操作完成時間來修正該時點各班機之粗(實際)延誤時間正可合理的反映機場容量不足的現象。

表6.1      42架航機實際起降機門時間與班表起降時間

| 航空公司 | 航線 | 班次 | 實際起降機門時間 | 班表時起降間 | 航空公司 | 航線 | 班次 | 實際起降機門時間 | 班表起降時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大華 | 嘉義-台北 | GCA-9544 | 9:01 | 9:00 | 馬公 | 台東-台北 | MKO-852 | 9:35 | 9:25 |
| 國華 | 台北-台東 | FAL-765 | 9:03 | 9:00 | 馬公 | 花蓮-台北 | MKO-8102 | 9:37 | 9:30 |
| 遠東 | 台東-台北 | FAT-072 | 9:05 | 9:00 | 復興 | 台北-花蓮 | TNA-013 | 9:38 | 9:25 |
| 大華 | 台北-台中 | GCA-9477 | 9:06 | 9:00 | 大華 | 台北-嘉義 | GCA-9547 | 9:39 | 9:30 |
| 國華 | 馬公-台北 | FAL-7916 | 9:07 | 9:05 | 國華 | 台中-台北 | FAL-706 | 9:40 | 9:25 |
| 大華 | 台中-台北 | GCA-9474 | 9:10 | 9:10 | 復興 | 台北-高雄 | TNA-559 | 9:41 | 9:30 |
| 馬公 | 馬公-台北 | MKO-862 | 9:12 | 9:10 | 復興 | 台東-台北 | TNA-246 | 9:42 | 9:30 |
| 馬公 | 台北-高雄 | MKO-803 | 9:13 | 9:00 | 大華 | 台北-屏東 | GCA-9845 | 9:43 | 9:30 |
| 大華 | 屏東-台北 | GCA-9842 | 9:15 | 9:10 | 復興 | 嘉義-台北 | TNA-236 | 9:44 | 9:35 |
| 遠東 | 台北-台南 | FAT-163 | 9:16 | 9:10 | 馬公 | 台北-馬公 | MKO-861 | 9:45 | 9:40 |
| 遠東 | 金門-台北 | FAT-052 | 9:18 | 9:10 | 國華 | 馬祖-台北 | FAL-7602 | 9:47 | 9:35 |
| 遠東 | 台北-馬公 | FAT-183 | 9:20 | 9:10 | 遠東 | 台北-金門 | FAT-053 | 9:49 | 9:40 |
| 遠東 | 台北-台東 | FAT-073 | 9:23 | 9:20 | 復興 | 馬公-台北 | TNA-502 | 9:50 | 9:40 |
| 復興 | 台南-台北 | TNA-520 | 9:24 | 9:10 | 復興 | 高雄-台北 | TNA-554 | 9:53 | 9:40 |
| 國華 | 台北-台中 | FAL-707 | 9:25 | 9:20 | 復興 | 台北-台南 | TNA-521 | 9:54 | 9:40 |
| 中華 | 高雄-台北 | CAL-274 | 9:26 | 9:10 | 中華 | 台北-高雄 | CAL-275 | 9:56 | 9:40 |
| 馬公 | 高雄-台北 | MKO-806 | 9:28 | 9:10 | 大華 | 台北-台中 | GCA-9479 | 9:57 | 9:50 |
| 遠東 | 高雄-台北 | FAT-110 | 9:30 | 9:20 | 遠東 | 台南-台北 | FAT-1164 | 10:00 | 9:40 |
| 遠東 | 台北-花蓮 | FAT-093 | 9:32 | 9:20 | 大華 | 嘉義-台北 | GCA-9546 | 10:01 | 9:50 |
| 國華 | 台北-高雄 | FAL-789 | 9:33 | 9:20 | 遠東 | 台北-高雄 | FAT-113 | 10:03 | 9:50 |
| 遠東 | 台北-高雄 | FAT-111 | 9:34 | 9:20 | 復興 | 台北-嘉義 | TNA-235 | 10:04 | 9:50 |

資料來源：民國86年1月14日航機實際觀測資料

表6.2  不同空中/地面延誤情境下每一時點最後班次預期起降時間  單位：分

| 空中/地面延誤權重比 時點 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 09:05.08 | 09:04.88 | 09:04.48 | 09:04.88 | 09:04.88 |
| 09:05 | 09:06.55 | 09:05.97 | 09:05.95 | 09:05.97 | 09:05.97 |
| 09:10 | 09:21.02 | 09:21.45 | 09:21.02 | 09:21.07 | 09:21.07 |
| 09:20 | 09:28.32 | 09:28.70 | 09:28.32 | 09:28.77 | 09:28.32 |
| 09:25 | 09:31.53 | 09:31.92 | 09:31.53 | 09:31.77 | 09:31.77 |
| 09:30 | 09:37.98 | 09:38.65 | 09:37.72 | 09:37.77 | 09:37.77 |
| 09:35 | 09:40.92 | 09:41.20 | 09:40.65 | 09:40.70 | 09:40.70 |
| 09:40 | 09:50.15 | 09:50.82 | 09:49.68 | 09:50.32 | 09:50.32 |
| 09:50 | 09:55.22 | 09:55.88 | 09:54.75 | 09:55.38 | 09:55.38 |

2.各進離場班次之淨延誤分析

各班機粗（實際）延誤時間可由表6.1各班次實際起降機門時間與班表時間相減求得。再根據前述(6.1)式之計算式，可分別算出尖峰小時中不同機場容量限制下各航空公司每一時點任一航線準點之服務水準，其結果如表6.3及表6.4所示，再進一步整理各航空公司東西航線進離場班次之淨延誤分佈如表6.5所示，由西部進場/離場航線之平均粗延誤數據及平均淨延誤數據，顯示以大華航空之表現最優，中華航空最差。總的來說除了國華航空外，各航空公司其粗延誤之進場標準差都較離場的標準差為大，顯示進場航機每次延誤時間變化性較大，但各航空公司其淨延誤之進/離場標準差的差異，除大華及遠東航空外，各航空公司其淨延誤之進場標準差都較離場的標準差為小，顯示這些航空公司進場航機每次延誤時間的變化性已較為縮小。

3.各航空公司班機準點績效評估之結果與檢討

再將表6.3、表6.4不同情境下所得出各航空公司各班次之淨延誤，再依據前述(6.2)式之計算式，分別評估不同空中/地面延誤權重下各航空公司之準點績效值，其結果如表6.6所示，顯示使用不同的評估方法，雖然對績效值最壞與最好的航空公司的名次順位並不會影響，但對中間名次的航空公司排名的變動影響很大。採用航空公司實際延誤評估方式，其所估計各航空公司之總粗延誤值數據明顯較之其他衡量方式為大，但就其對航空公司準點名次排序的公平性實值得討論，尤其在評估擁擠機場尖峰時段的航機準點性時，如果在評估時不加以考量機場容量限制因素，起降架次量多的航空公司在此時段被延誤的機會也相對的提高，如個案中之遠東航空在松山機場尖峰小時的起降量高達11架，此11架航機其實際之總延誤雖為110分鐘，其須排除之總技術性延誤卻高達79.87分鐘(空中/地面延誤權重比為1：1)。另國華6架，此6架航機其實際之總延誤僅53分鐘，其須排除之總技術性延誤達32.45分鐘(空中/地面延誤權重比為1：1)。事實上，遠航平均淨延誤是較國華航空低的，但依此種評估結果遠東航空卻是排名較差者。因此，採用航空公司實際延誤評估方式可能會造成起降量較多的航空公司評估上不公平的待遇，這也是前述文獻所提不管加權不加權起降量皆不能根本解決實際延誤評估方式先天上不公平性的缺失。其次，若採用每架航機實際延誤值低於15分鐘仍算準點的評估方式，則恐造成高估某些航空公司班機準點績效的問題產生，如個案中之大華航空一小時8個班次，復興航空一小時9個班次，國華航空一小時6架，三者每一班次都有延誤，由於皆低於15分鐘皆為準點，其結果將造成無法辨視大華、國華與復興航空何者較準點的問題。反觀，本研究之評估方式考量機場因機場容量限制或採行地面延誤策略實施流量管制時，造各機場各時點所能提供服務水準等級下降或有所差異，使得航機進離機場之準點性受到干擾，故以排除航機實際延誤所承擔技術性延誤，來衡量航空公司本身之作業準點表6.3  機場容量限制下(空中/地面延誤權重比1:1)各航空公司各班次之淨延誤 單位:分鐘

| 班次 | 粗延誤時間 | 每一時點最後班次操作完成時間 | 班次淨延誤時間 | 班次 | 粗延誤時間 | 每一時點最後班次操作完成時間 | 班次淨延誤時間 | 班次 | 粗延誤時間 | 每一時點最後班次操作完成時間 | 淨延誤時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCA-9544 | 1 | 4.48 | 0 | FAL-707 | 5 | 8.32 | 0 | GCA-9845 | 13 | 7.72 | 5.28 |
| FAL-765 | 3 | 4.48 | 0 | CAL-274 | 16 | 11.02 | 4.98 | TNA-236 | 9 | 5.65 | 3.35 |
| FAT-072 | 5 | 4.48 | 0.52 | MKO-806 | 18 | 11.02 | 6.98 | MKO-861 | 5 | 9.68 | 0 |
| GCA-9477 | 6 | 4.48 | 1.52 | FAT-110 | 10 | 8.32 | 1.68 | FAL-7602 | 12 | 5.65 | 6.35 |
| FAL-7916 | 2 | 0.95 | 1.05 | FAT-093 | 12 | 8.32 | 3.68 | FAT-053 | 9 | 9.68 | 0 |
| GCA-9474 | 0 | 11.02 | 0 | FAL-789 | 13 | 8.32 | 4.68 | TNA-502 | 10 | 9.68 | 0.32 |
| MKO-862 | 2 | 11.02 | 0 | FAT-111 | 14 | 8.32 | 5.68 | TNA-554 | 13 | 9.68 | 3.32 |
| MKO-803 | 13 | 4.48 | 8.52 | MKO-852 | 10 | 6.53 | 3.47 | TNA-521 | 14 | 9.68 | 4.32 |
| GCA-9842 | 5 | 11.02 | 0 | MKO-8102 | 7 | 7.72 | 0 | CAL-275 | 16 | 9.68 | 6.32 |
| FAT-163 | 6 | 11.02 | 0 | TNA-013 | 13 | 6.53 | 6.47 | GCA-9479 | 7 | 4.75 | 2.25 |
| FAT-052 | 8 | 11.02 | 0 | GCA-9547 | 9 | 7.72 | 1.28 | FAT-1164 | 20 | 9.68 | 10.32 |
| FAT-183 | 10 | 11.02 | 0 | FAL-706 | 15 | 6.53 | 8.47 | GCA-9546 | 11 | 4.75 | 6.25 |
| FAT-073 | 3 | 8.32 | 0 | TNA-559 | 11 | 7.72 | 3.28 | FAT-113 | 13 | 4.75 | 8.25 |
| TNA-520 | 14 | 11.02 | 2.98 | TNA-246 | 12 | 7.72 | 4.28 | TNA-235 | 14 | 4.75 | 9.25 |

表6.4  機場容量限制下(空中/地面延誤權重比1:0)各航空公司各班次之淨延誤 單位：分

| 班次 | 粗延誤時間 | 每一時點最後班次操作完成時間 | 淨延誤時間 | 班次 | 粗延誤時間 | 每一時點最後班次操作完成時間 | 淨延誤時間 | 班次 | 粗延誤時間 | 每一時點最後班次操作完成時間 | 淨延誤時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCA-9544 | 1 | 4.88 | 0 | FAL-707 | 5 | 8.7 | 0 | GCA-9845 | 13 | 8.65 | 4.35 |
| FAL-765 | 3 | 4.88 | 0 | CAL-274 | 16 | 11.45 | 4.55 | TNA-236 | 9 | 6.2 | 2.8 |
| FAT-072 | 5 | 4.88 | 0.12 | MKO-806 | 18 | 11.45 | 6.55 | MKO-861 | 5 | 10.82 | 0 |
| GCA-9477 | 6 | 4.88 | 1.12 | FAT-110 | 10 | 8.7 | 1.3 | FAL-7602 | 12 | 6.2 | 5.8 |
| FAL-7916 | 2 | 0.97 | 1.03 | FAT-093 | 12 | 8.7 | 3.3 | FAT-053 | 9 | 10.82 | 0 |
| GCA-9474 | 0 | 11.45 | 0 | FAL-789 | 13 | 8.7 | 4.3 | TNA-502 | 10 | 10.82 | 0 |
| MKO-862 | 2 | 11.45 | 0 | FAT-111 | 14 | 8.7 | 5.3 | TNA-554 | 13 | 10.82 | 2.18 |
| MKO-803 | 13 | 4.88 | 8.12 | MKO-852 | 10 | 6.92 | 3.08 | TNA-521 | 14 | 10.82 | 3.18 |
| GCA-9842 | 5 | 11.45 | 0 | MKO-8102 | 7 | 8.65 | 0 | CAL-275 | 16 | 10.82 | 5.18 |
| FAT-163 | 6 | 11.45 | 0 | TNA-013 | 13 | 6.92 | 6.08 | GCA-9479 | 7 | 5.88 | 1.12 |
| FAT-052 | 8 | 11.45 | 0 | GCA-9547 | 9 | 8.65 | 0.35 | FAT-1164 | 20 | 10.82 | 9.18 |
| FAT-183 | 10 | 11.45 | 0 | FAL-706 | 15 | 6.92 | 8.08 | GCA-9546 | 11 | 5.88 | 5.12 |
| FAT-073 | 3 | 8.7 | 0 | TNA-559 | 11 | 8.65 | 2.35 | FAT-113 | 13 | 5.88 | 7.12 |
| TNA-520 | 14 | 11.45 | 2.55 | TNA-246 | 12 | 8.65 | 3.35 | TNA-235 | 14 | 5.88 | 8.12 |

性，不但可以免除航空公司總班次數多寡對衡量該公司平均延誤不公平的影響外，更可明顯反映出該航空公司本身之作業績效的好壞。

表6.5  各航空公司東西航線之平均粗延誤與平均淨延誤分佈    單位：分鐘

| 航空公司 | 起降 | 起降量(架次) | 平均粗延誤 |  | 平均淨延誤(空中與地面延誤權重比1:1) |  | 平均淨延誤(空中與地面延誤權重比1:0) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 東部航線 | 西部航線 | 東部航線 | 西部航線 | 東部航線 | 西部航線 |
| 大華 | 進場 | 5 |  | 5.20(4.82) |  | 1.51(2.71) |  | 1.09(2.26) |
|  | 離場 | 3 |  | 8.67(3.79) |  | 3.02(1.99) |  | 2.20(1.86) |
| 中華 | 進場 | 1 |  | 16(-) |  | 4.98(-) |  | 4.55(-) |
|  | 離場 | 1 |  | 16(-) |  | 6.32(-) |  | 5.18(-) |
| 馬公 | 進場 | 4 | 8.50(2.12) | 10(11.31) | 1.74(2.45) | 3.49(4.94) | 1.54(2.18) | 3.28(4.63) |
|  | 離場 | 2 |  | 9(5.66) |  | 4.26(6.02) |  | 4.06(5.74) |
| 國華 | 進場 | 3 |  | 9(6.08) |  | 4.03(2.71) |  | 3.71(2.44) |
|  | 離場 | 3 | 3(-) | 10(7.07) | 0 | 4.24(5.99) | 0 | 4.04(5.71) |
| 復興 | 進場 | 5 | 12(-) | 11.5(2.38) | 4.28(-) | 2.49(1.46) | 3.35(-) | 1.88(1.28) |
|  | 離場 | 4 | 13(-) | 13(1.73) | 6.47(-) | 5.62(3.19) | 6.08(-) | 4.55(3.12) |
| 遠東 | 進場 | 4 | 5(-) | 12.67(6.43) | 0.52(-) | 4.00(5.54) | 0.12(-) | 3.49(4.97) |
|  | 離場 | 7 | 7.50(6.36) | 10.40(3.21) | 1.84(2.60) | 2.79(3.92) | 1.65(2.33) | 2.48(3.46) |

註：(延誤標準差)

表6.6   不同評估方式下各航空公司尖峰小時準點績效之對比

| 航空公司 |  | 航機之實際延誤 |  |  | 航機之實際延誤低於15分鐘為準點 |  |  | 排除技術性延誤 (空中/地面延誤權重比1:1) |  |  | 排除技術性延誤 (空中/地面延誤權重比1:0) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 總班次數 | 總粗延誤值(分) | 平均總粗延誤值(分) | 準點名次 | 總粗延誤值(分) | 平均總粗延誤值(分) | 準點名次 | 總淨延誤值(分) | 平均總淨延誤值(分) | 準點名次 | 總淨延誤值(分) | 平均總淨延誤值(分) | 準點名次 |
| 大華 | 8 | 52 | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.58 | 2.07 | 1 | 12.06 | 1.51 | 1 |
| 國華 | 6 | 53 | 8.83 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.55 | 3.43 | 4 | 19.21 | 3.20 | 4 |
| 馬公 | 6 | 55 | 9.17 | 3 | 4 | 0.66 | 5 | 18.97 | 3.16 | 3 | 17.75 | 2.96 | 3 |
| 遠東 | 11 | 110 | 10.00 | 4 | 6 | 0.54 | 4 | 30.13 | 2.74 | 2 | 26.32 | 2.39 | 2 |
| 復興 | 9 | 110 | 12.22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37.57 | 4.17 | 5 | 30.61 | 3.40 | 5 |
| 中華 | 2 | 32 | 16.00 | 6 | 4 | 2.00 | 6 | 11.30 | 5.65 | 6 | 9.73 | 4.87 | 6 |

由於，不同流量管理策略將改變航機進離場順序，而航機進離場的順序更會影響各航空公司不同航線之準點，因此，民航管理當局對於航空公司準點績效衡量，不宜皆用航機之實際延誤時間(到離機門時間-班表時間)來判定航機之準點，甚至以航機之實際延誤低於15分鐘視為準點的作法，都將失去衡量航空公司準點績效的意義，應隨機場流量管理情境的不同，考量排除航機實際延誤所承擔之機場技術性延誤的影響，以達評估方式之客觀公平性。

    - 未來發展與建議

本研究之評估方式排除航機實際延誤所承擔之技術性延誤的影響，考量機場所能提供服務水準為依據，改善以往評估航空公司準點績效過程中無法反應因不同機場間容量限制所造成航空公司班次準點的影響。同時，本研究的評估方式亦不會因航空公司於擁擠機場班次量的多寡而影響任一航空公司班機準點績效評分之公平性。因此，未來可就國內機場之實際運作資料的提供或量測，使本研究之結果更具整體性與完整性，依據本研究所建構之準點績效評估模式，客觀、公平的評估航空公司班機之準點績效。