第七章  班表檢核與新增班次可行性之使用分析

由前述第五章尖峰小時所呈現流量管理延誤的嚴重性除了受到容量的限制外，如果班表排的不好，將使得航機延誤更形嚴重，因此，本章將對班表時點規劃及每一時點的起降架次分配實有必要有系統的加以討論，以降低因班表規劃缺失所造成的流量管理的困難。基本上，尖峰小時航機之起降順序的安排是最能反應跑道容量使用效率與班表規劃服務水準的探討。因此，本研究乃就現況延誤狀況，設計一小時的理想班表，並應用前述第四章之延誤分析模式與前述實際班表之總延誤比較分析，以討論班表規劃時點之配置問題。

其次，隨著航空需求日增之趨勢，機場容量的供給有限，對於尖峰小時尚未有效使用之機場剩餘容量該如何利用，且不影響機場正常之管理運作，有效利用現有容量，以達尖峰小時航機起降之最佳使用目的，提高機場設施容量之使用效率，實為目前班表新增班次使用契待探討的課題。基於上述考量，擬就機場跑道最大容量與目前班表航機起降量之差額所衍生之剩餘容量分析之，以跑道容量之最佳使用效率與降低航機延誤為目標，並應用前述第四章之延誤分析模式，運用航機技術性延誤、班表系統性延誤兩指標以衡量航機延誤水準，考量新加入航班有效利用跑道空檔原則與可能造成航機延誤的程度來決定航空業者所申請新增加班次之可行性，包括可增加之機型、到離場班次量以及插入班表時點之分析。

7.1  現況班表之檢討

7.1.1   跑道容量使用最大化之班表規劃概念

一個適當的班表規劃必須滿足航機之起降需求及降低航機之延誤時間，基本上，尖峰小時航機之起降順序是最能反映目前跑道容量使用狀況與航機航機延誤服務水準的探討。尤其是尖峰小時航機之需求已近似跑道之最大飽和容量，對於尖峰小時班表每個時點每個時間帶之使用是否有達到跑道容量之充分使用，在過往的文獻上並未論，僅就班次起降需求、機場容量限制、航權而產生規劃班表構想。Gilbo(1995)提出運用到離場包絡曲線容量來組合機場時間帶的使用參考。由前述跑道容量的推估所考慮尖峰小時內航機之最小隔離時間、航機起降型態 (連續離場、連續到達、到達離場及離場到達等組合)以及隔離特性的差異，來推估機場之最大容量。就機場跑道航機起降順序諸型態中，以航機離場緊接著到達之航機順序的隔離時間最小(汪進財、韓復華、李穗玲，1997)，連續離場之航機隔離時間次之。因此，本研究認為為充分使用有效的跑道空檔時間，應進一步分析班表該如何配置跑道容量，提出有效利用跑道空檔原則概念，以規劃分析機場之實際容量或最大容量。藉由探討如何改變航機起降型態的組合，以規劃適當到離場時間帶的使用順序，並降低航機延誤的惡化問題。因此，實有必要滿足以最短時間排完班表預定之架次外，並適時調整班表時刻表各種時點區間長度及航機起降量，以發揮有效使用跑道最大容量之意義。

7.1.2  規劃時點長度的檢討

由於尖峰小時航機擁擠，尖峰小時所求解的最大（理想）容量(如前述第三章所推估之松山機場跑道最大容量為47架)，理論上其最佳起降量可近似於實際航機之起降需求量。若不考慮起降需求量時，僅考慮前一時點的架次量的多寡於接續後一時點時，是否會超過其跑道（單一跑道）預期可供操作起降的時間，因此本研究乃假設各種起降型態出現的機率一樣時，每一時點之架次數與總起降隔離型態數差1，每一時點之第一架航機不計算其隔離時間，則依班表可能使用的時點長度(5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘)，來分析每一種時點長度的架次量可能產生之班表系統性延誤，並採用不分機型連續起降、到達離去、離去到達、連續離去等四種航機起降隔離時間數據推估延誤發生機率其結果如表7.1所示。其中每一時點長度可容納架次量於所規劃的時間完成起降的多寡不一，因此，每一時點長度所出現延誤的機率亦不同，如以5分鐘時點為例，4架航機起降次(即總起降型態次數為3)時，其起降的順序有16 (=24)種狀況(AAAA, AAAD, AADA, AADD, A DAA, ADAD, ADDA, ADDD, DAAA, DAAD, DADA, DADD, DDAA, DDAD, DDDA, DDDD)，此16種加總之隔離時間並未超過5分鐘。同樣地，5架航機之起降順序共有32 (=25)種，其中有8(DDDDA, DDADA, DADDA, ADDDA, DDADD, DADDD, DDDAD, DDDDD)種起降順序超過5分鐘，其餘24(AAAAA, AAAAD, AAADA, AAADD, AADAA, AADAD, AADDA, AADDD, ADAAA, ADAAD, ADADA, ADADD, ADAA, ADDAD, ADDDA, ADDDD, DAAAA, DAAAD, DAADA, DAADD, DADAA, DADAD, ADDA, DADDD, DDAAA, DDAAD, DDADA, DDADD, DDDAA, DDDAD, DDDDA, DDDDD)種其起降隔離時間皆超過5分鐘，所以5架航機在5分鐘延誤的機率為0.75(=24/32).

同時，表7.1指出了每一時點長度出現延誤機率的差異，其中5分鐘時點長度的設計是較會產生班表系統延誤，由於以5分鐘12個時點長度的長度，如果1小時有47架次起降，勢必平均每一個時點必須安排4至5個架次量，若其中任一時點安排5個架次量就有0.75的機率會產生班表系統延誤，6個架次量則必定產生班表系統延誤，而一時點安排4個架次量雖不會產生下一時點班表系統延誤，卻浪費了該時點跑道最大容量的使用。至於10分鐘之6個時點長度、15分鐘之43個時點長度、20分鐘之3個時點長度。若同樣1小時有47架次須於一小時完成起降，則10分鐘時點長度勢必平均每一個時點必須安排7至8個架次量，此時則有0.06的機率會產生班表系統延誤，15分鐘時點長度勢必平均每一個時點必須安排11至12個架次量，此時也有0.193的機率會產生班表系統延誤，20分鐘時點長度勢必平均每一個時點必須安排15至16個架次量，此時也有0.388的機率會產生班表系統延誤。由上述幾種時點長度出現班表系統延誤的機率與每一時點的架次量，顯示規劃長度較小的時點比較容易產生有剩餘容量沒被運用。由於實務上航機到達的隨機性，因此，航管人員較有能力運用跑道空檔原則於較小時點長度的剩餘緩衝時間使用，來調整航機起降的先後以降低航機延誤，而大的時點航機多控制時間長而且航機到達時間的變化更大，可能造成航管人員較難有效控制航機延誤，此時，流量管理策略所能控制延誤的效能就大為降低。所以，在規劃班表時點長度時，除了發揮跑道容量之最大使用外，更應選擇適當易控制的時點長度，來提升實務上流量管理技術的效能。

表7.1   每種時點長度架次量(起降型態總次數)安排之班表系統延誤機率

| 時點 架次量 (起降型態總次數) | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 時點 架次量(起降型態總次數) | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12(11) | 1 | 1 | 0.192 | 0 |
| 5(4) | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 13(12) | 1 | 1 | 0.958 | 0 |
| 6(5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 14(13) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 15(14) | 1 | 1 | 1 | 0.008 |
| 8(7) | 1 | 0.060 | 0 | 0 | 16(15) | 1 | 1 | 1 | 0.385 |
| 9(8) | 1 | 0.898 | 0 | 0 | 17(16) | 1 | 1 | 1 | 0.982 |
| 10(9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18(17) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11(10) | 1 | 1 | 0.001 | 0 |  |  |  |  |  |

7.1.3  時點架次量之檢討

在前述第五章延誤分析模式的驗證過程中，指出班表航機起降時間的安排，對航機技術性延誤具有相當的影響，各班表時點航機架次安排的愈均勻，相對的總延誤將愈小，否則，其延誤即會愈大。因此，本研究乃根據此一發現，不考慮目前班表每一時點需求的分配，僅考慮一小時的班表需求限制，列舉四種皆為一小時42架次的班表，並以5分鐘時點長度，應用第四章航機延誤模式來分析時點架次量的安排。若能適當安排每一時點的起降架次量與起降型態仍可適當的降低班表系統延誤的產生，並降低航機技術性延誤，茲就表7.2所設計之四種班表與現況班表之總延誤的差異說明如下：

如表7.2顯示此四種班表的延誤皆低於前述第五章尖峰一小時42架班表的延誤。此說明了班表時點航機架次安排的愈均勻的重要性，相對的總延誤將愈小，否則，其延誤即會愈大，並且與實務上流量管制先到先服務延誤值差距更小。其中在各時點架次量設計上，可發現若欲降低班表之系統延誤值，各時點安排的架次量不可超過各該時點每一時點之平均架次量數量，且架次量的變動量不宜大於1架航機，如表7.2中所設計之四樣本，其每一時點的架次量安排，難免不一樣數量，此時尤須注意前後時點架次量變動不宜大於1架。但一般排班都希望整點起降時，則宜於前一時點安排架次量較多時，於次一時點則須降低架次量，以降低班表系統延誤之往後延誤效應的產生。

表7.2  不同時點架次量安排下之總延誤比較      單位：分鐘

| 類型 | 每一時點架次量 | 5分鐘架次標準差 | 航機總延誤 | 先到先服務法則 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現況班表 | 5,1,9,0,6,3,5,2,7,0,4,0 | 3.00 | 197 | 150.97(42.05) |
| 樣本一 | 4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3 | 0.52 | 63.12 | 104.821(9.44) |
| 樣本二 | 3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4 | 0.52 | 62.88 | 100.474(18.88) |
| 樣本三 | 3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4 | 0.52 | 63.35 | 101.439(9.056) |
| 樣本四 | 4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3 | 0.52 | 62.52 | 105.410(11.38) |

註：( 標準差)

7.1.4  班表規劃之建議

在實務上若變動原先班表之安排順序，恐引來航空公司時間帶取得權利的爭議，尤其對於原先擁有時間帶的航空公司而言。因此，班表的重新規劃首須重視各航空公司祖父權與公平性，其次，才能對目前班表中存有最大容量之若干時點作適當的起降安排。在時點長度的選擇除了重視跑道最大容量的使用外，更應考量實務流量管制效能，以縮小實際航機延誤變化不確定的因素。各時點各區間安排的架次量儘量不可超過各該時點每一區間之平均可容納架次數其變動量不宜大於1架航機。在各時點各長度架次量安排，難免數量不一，此時宜將架次量較多安排在最後長度，但一般排班都希望整點班機起降時，則宜於最前段安排架次量多時，於次一時點長度則降低架次量，以降低班表系統延誤之往後延誤效應的產生。

7.2  新增班次之可行性分析

7.2.1  新增班次之使用概念

在進行新增班次可行性分析前，必須先了解或推估機場之最大容量，其後才能依機場最大容量與目前班表航機起降量之差額所衍生之剩餘容量分析。本研究為規劃使用機場之實際容量或最大容量，認為可利用跑道空檔原則概念，來探討該如何改變航機起降型態的組合來影響跑道使用效率，來達到適當到離場時間帶的使用順序，以降低航機延誤的惡化問題。基本上，尖峰小時航機之起降順序是最能反應目前跑道使用效率的高低與航機航機延誤服務水準的探討。尤其是尖峰小時航機之需求已近似跑道之最大飽和容量，若跑道之使用效率低將造成航機延誤的擴大，就易於造成機場其他設施的負荷。因此，實有必要有效衡量跑道之使用效率，除了須滿足以最短時間排完班表預定之架次外，也必須免除跑道高效率使用結果所可能導致航機延誤服務水準的降低，適時調整航機之起降順序，以達其實務上之跑道使用效率之意義。

目前有關剩餘容量的文獻(Stark,1998;Abeyratne,2000)僅探討其使用之經濟價值，尚未進一步分析如何於班表進行配置與使用。至於剩餘容量之定義，係以單位小時(尖峰小時)允許最大的起降架次數與現階段班表每一個時段(1小時)的差額，即為每一時段(1小時)的剩餘容量，但這些剩餘容量並不是全部均可充分被利用。規劃剩餘容量時必須了解可插入的時段所受到既定班表的限制，包括如機型的組成、起降順序型態等，以避免插入新班次會產生過大的延誤。就松山機場跑道航機起降順序諸型態中，以航機離場緊接著到達之航機順序的隔離時間最小，連續離場之航機隔離時間次之。為了能充分使用有限的跑道空檔時間，宜儘量讓新插入的航機所佔用的時間愈短將愈有效率。因此，本文為有效利用跑道空檔之原則以充分組合航機順序為離場到達及連續離場之型態，並據以決定到底可加入者為進場或是離場航機，以增加機場剩餘容量的使用。

7.2.2  延誤分析模式應用於新增班次之可行性分析

在機場正常運作狀況下，要探討如何運用機場的剩餘容量時，首先須檢核是否有剩餘容量。有了剩餘容量才能依航機最佳起降型態順序之安排原則，從現況班表起降之需求型態，找出適當可插入之時間帶與各種機型之起降型態組合。因此，本研究可根據航機不同型態之隔離參數(連續到達、連續離場、離場到達及到達離場之隔離間距)，並考量尖峰班表起降型態與機型需求進行目前班表單位小時(尖峰小時)航機之延誤服務水準。理論上，欲使剩餘容量作最佳的使用將可能會改變現有班表的安排。亦即重新安排班表以及其相應的航機起降順序將達成剩餘容量之最佳使用效率。然在實務上若變動原先班表之安排順序，恐引來航空公司時間帶取得權利的爭議，尤其對於原先擁有時間帶的航空公司而言。因此，班表的重新規劃首須重視各航空公司祖父權與公平性，其次，才能對目前班表中存有剩餘容量之若干時點作適當的起降安排。

由於所規劃之新增班次必須達到降低航機延誤服務水準為目標，必須以有效利用跑道空檔原則來進行。而跑道使用效率的高低端視單位時間實際航機起降量是否接近理論上既定的設施容量，當既定之設施容量無法負荷時，航機就會產生技術性延誤。由於跑道容量的限制，單位時間內航機最大起降量有一定的範圍，若班表的起降需求規劃超過此一範圍，就會產生班表系統延誤，並波及後續航機之起降作業。為避免原先班表系統延誤所造成班機延誤的擴大，最佳的方式即為以能達到跑道最佳使用之最短航機隔離時間來安排航機起降順序。所以，對於新增班次之使用方式，在目標的設定上對於可能造成之延誤則是以不超過原先班表的所有航機之平均累計總技術性延誤(包括航管技術性延誤與班表系統性延誤)最小為評估標準來處理。

若考慮單位小時剩餘容量之最佳使用時，並允許對班表中若干不理想之起降班機作調整，可能產生班表實際運作上的困難。因此，本文以不變動現行班表之使用方式，來進行剩餘容量之指派，並規劃可行的新增班次使用時點與起降型態。茲就新增班次可行性之使用分析步驟如圖7.1 所示，並就其流程說明如下：

步驟一：以最短航機隔離時間之起降順序安排現有班表各時點航機之起降，並計算現有班表下之延誤服務水準，即現有班表尖峰小時每架航機之平均延誤。

步驟二：依據步驟一所產生每一時點之技術性延誤與班表系統性延誤值，檢視現有班表航機在最短起降順序安排下，每一時點是否仍有剩餘時間可供規劃新增班次使用，即每一時點之後一接續時點與此一時點預計班次操作完成時間(所謂預計班次操新作完成時間即累計該一時點所有航機之隔離值)之差值，當其差值小於航機最小隔離值，即為沒有剩餘時間可供新增班次之使用，則拒絕新增航機需求的申請。

步驟三：對有剩餘容量的時點，計算新增加班次數可插入的機型、起降型態及可插入的時點分析。由於規劃目標為新增加班次之新班表平均每架航機之延誤服務水準不可超過原先班表平均每架航機之延誤服務水準且新班表最後一架航機之服務完成時間不可超過1小時，所以排班時須考量增加班次後之新班表平均每架航機之延誤不得逾越上述服務水準之兩項指標。

此步驟可分四小步驟予以完成。

(1)列出所有可能之新增航機之需求數量、機型及起降型態組合(即航空公司所提出之申請)，先由其中一組合，帶入班表中尚有剩餘容量之時點插入，跳至第一步驟，並更改第一步驟之航機延誤模式中預插入時點之起降需求數量、機型數及起降型態組合，總架次量也因此而增加，但其他時點之起降需求數量、機型數及起降比率則維持原班表規劃不變動，重新計算新增加班次後新班表之最佳起降順序與平均每架航機之延誤。

(2)檢查該一新增航機之需求數量、機型數及起降型態組合所產生之航機延誤水準，是否會超過原先班表平均每架航機之延誤水準(目標式)；如果此一新增的班次規劃其新班表並未超過原先班表航機延誤服務水準，則進入第(3)步驟。如果超過原先班表航機延誤水準，則放棄此一新增班次的規劃，如果已無新增班次之需求組合，則停止操作。如果尚有其他新增班次之需求組合，則回第(1)步驟另外選取另一新增航機之需求數量、機型及起降型態組合，再跳至第一步驟，更改第一步驟之航機延誤模式中，欲插入時點之起降需求數量、機型數及起降型態組合，總架次量也因此而增加，但其他時點之起降需求數量、機型數及起降比率則維持原班表規劃不變動，重新計算新增加班次後新班表之最佳起降順序與平均每架航機之延誤。

(3)檢查此一新增班次規劃其新班表是否會使新班表最後一架航機之服務完成時間超過1小時；如果新班表最後一架航機之服務完成時間沒超過1小時，則進入第(4)個步驟。如果超出1小時，則放棄此一新增班次規劃，如果已無新增班次之需求組合，則停止操作。如果尚有其他新增班次之需求組合，則回第(1)步驟另外選取另一新增航機之需求數量、機型及起降型態組合，再跳至第一步驟，更改第一步驟之航機延誤模式中，欲插入時點之起降需求數量、機型數及起降型態組合，總架次量也因此而增加，但其他時點之起降需求數量、機型數及起降比率則維持原班表規劃不變動，重新計算新增加班次後新班表之最佳起降順序與平均每架航機之延誤。

(4)更新整個時段之累計運作時間及記錄可行之剩餘容量使用狀況，如果已無新增班次之需求組合，則停止操作。如果尚有其他新增班次之需求組合，則回第(1)步驟另外選取另一新增航機之需求數量、機型及起降型態組合，再跳至第一步驟，更改第一步驟之航機延誤模式中，欲插入時點之起降需求數量、機型數及起降型態組合，總架次量也因此而增加，但其他時點之起降需求數量、機型數及起降比率則維持原班表規劃不變動，重新計算新增加班次後新班表之最佳起降順序與平均每架航機之延誤。

圖  7.1   新增班次可行性之使用分析步驟

列出新增班次之可能需求組合

(輸入機型、起降型態、起降時點)

計算每一新增班次需求組合所造成新班表之航機延誤服務水準

(平均每架航機延誤)

現有班表之航機延誤服務水準計算

(平均每架航機延誤)

否

是

否

否

是

是

記錄該新增班次需求組合之插入班表分布時點、機型、起降型態

拒絕新增班次規劃

是

否

結束運算與操作

檢核現有班表是否有剩餘容量

新班表之平均每架航機延誤是否高於現有班表之服務水準

新班表總航機數之操作完成時間是否超過

1小時

是否尚有其他需求

7.3   個案分析與檢討

為增加新增班次實務上使用分析之應用性，可將第四章延誤分析模式無機型差異的航機起降型態決策變數改變為有機型差異的決策變數，調查各種航機隔離時間參數，並依據前7.2節所述之分析步驟進行。

7.3.1  案例使用參數說明

1.實際航機起降隔離參數的選定與估算

為使本研究所推估之隔離間距切合尖峰小時架次量最大之特性，又能滿足最大容量下的安全隔離限制，俾使本研究所推估尖峰小時起降之最小隔離間距具代表性與實用性，乃根據前述民國八十四年三月至八十六年三月(共兩年)松山機場塔台實際航機起降資料，並依據第三章之抽樣方式篩選適當之起降隔離參數。有關航機機型之分類方式，亦依據第三章表3.2進行分類，由於小型螺旋槳機較不符合未來市場需求，故本研究並未將此機型列入分析。另重型機之樣本較少，本研究將之併入大型噴射機型一起分析。有關進離場航機尖峰小時隔離時間參數之估算結果如表7.3~7.6所示。茲就松山機場跑道起降型態之36種起降隔離時間參數之統計資料分析如下：

(1)連續到達

航機連續到達的隔離時間的大小主要受前機降落跑道後至脫離跑道前之佔用跑道時間與後機允許降落後之降落速度兩因素之影響。一般前機佔有跑道時間以重型機最長、次為大型噴射機、大型螺旋槳機、小型噴射機，後機降落跑道的速度則以重型機最快、次為大型噴射機、大型螺旋槳機、小型噴射機，如表7.3之隔離數值中以前機為大型螺旋槳機且後機為小型噴射機之航機隔離時間最長達2分鐘。而前後機皆為小型噴射機時其隔離時間最短僅0.55分鐘(惟樣本數僅2筆，代表性較差)。

表 7.3 連續到達各機型之隔離數值

| 前機 後機 | 重型機及大型噴射機 | 大型螺旋槳機 | 小型噴射機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型機及大型噴射機 | (14,1.571,0.646) | (24,1.833,0.482) | (6,1.000,1.095) |
| 大型螺旋槳機 | (23,1.565,0.590) | (18,1.500,0.707) | (6,2.000,0) |
| 小型噴射機 | (9,1.667,0.707) | (3,1.667,0.577) | (2,0.500,0.707) |

註：(樣本數，平均值，標準差)

(2)到達離場

航機到達離場隔離時間的大小主要受前機降落跑道後至脫離跑道前之佔用跑道時間與後機允許離場後使用跑道起飛時間(由跑道頭至離地時間)兩因素之影響，而有隔離時間的差異。由表7.4數據顯示前機佔有跑道時間以重型機及大型噴射機最長，次為大型螺旋槳機、小型噴射機最短，後機使用跑道起飛時間則以重型機、大型噴射機最長、次為大型螺旋槳機、小型噴射機最短，因此，隨著前後機機型的大小差異，則前後航機之隔離時間就有所不同。其中以前機為重型機、大型噴射機所須之隔離數據較大些。

表  7.4  到達離場各機型之隔離數值

| 前機 後機 | 重型機及大型噴射機 | 大型螺旋槳機 | 小型噴射機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型機及大型噴射機 | (101,1.614,0.489) | (87,1.414,0.495) | (14,1.429,0.514) |
| 大型螺旋槳機 | (89,1.573,0.497) | (65,1.385,0.490) | (6,1.167,0.408) |
| 小型噴射機 | (22,1.409,0.503) | (8,1.625,0.518) | (3,1.333,0.577) |

註：(樣本數，平均值，標準差)

(3)離場到達

航機離場到達隔離時間的大小主要受後機允許降落時之降落速度因素之影響。由表7.5中前後航機所顯示的數據指出除前後機皆為小型噴射機時，其隔離值較大外(1.33分鐘)，其餘前後航機隔離值大小皆隨著機型大小的降低而降低前後機之隔離時間，隔離值大約在0.9~1.2分鐘變動。

表  7.5  離場到達各機型之隔離數值

| 前機 後機 | 重型機及大型噴射機 | 大型螺旋槳機 | 小型噴射機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型機及大型噴射機 | (113,1.115,0.458) | (74,1.216,0.504) | (14,1.000,0.784) |
| 大型螺旋槳機 | (74,1.108,0.512) | (70,1.243,0.550) | (14,0.929,0.475) |
| 小型噴射機 | (8,0.875,0.641) | (14,0.929,0.730) | (3,1.333,0.577) |

註：(樣本數，平均值，標準差)

(4)連續離場

航機連續離場隔離時間的大小主要受後機允許離場時使用跑道起飛時間(由跑道頭至離地間)因素之影響，後機使用跑道起飛時間則以重型機、大型噴射機最長、次為大型螺旋槳機、小型噴射機最短，如表7.6顯示當前機為小型噴射機且後機為，當後機之機型為重型機及大型噴射機之前後隔離時間最長為1.8分鐘，其他航機之隔離值則介於1.1~1.4分鐘左右。

表  7.6  連續離場各機型之隔離數值

| 前機 後機 | 重型機及大型噴射機 | 大型螺旋槳機 | 小型噴射機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型機及大型噴射機 | (8,1.125,0.835) | (51,1.235,0.473) | (5,1.400,0.548) |
| 大型螺旋槳機 | (39,1.333,0.478) | (16,1.375,0.500) | (7,1.286,0.488) |
| 小型噴射機 | (5,1.800,0.447) | (3,1.333,1.155) | - |

註：(樣本數，平均值，標準差)

2.尖峰小時班表各時點之起降需求限制

尖峰小時班表的選定則是以班次量最多之民國八十六年一月九點至十點的班表進行測試，期藉此分析因機場跑道容量限制下該如何使用剩餘容量，其各時點航機起降之需求如表7.7所示。

表7.7  民國八十六年一月九點至十點的班表航機起降分布狀況

| 起降時點 | 到達架次 | 起飛架次 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 2(=1, =1, =0) | 3(=1, =1, =1) |
| 09:05 | 1(=0, =0, =1) | 0 |
| 09:10 | 7(=2, =3, =1, =1) | 2(=2, =0, =0) |
| 09:20 | 1(=1, =0, =0) | 5(=3, =1,  =1) |
| 09:25 | 1(=1, =0, =0) | 2(=0, =2, =0) |
| 09:30 | 3(=1, =2, =0) | 2(=0, =2, =0) |
| 09:35 | 2(=0, =1, =1) | 0 |
| 09:40 | 3(=1, =2, =0) | 4(=3, =1, =0) |
| 09:50 | 1(=0, =1, =0) | 3(=1, =2, =0) |
| 合計 | 21(=7, =10, =3, =1) | 21(=10, =9, =2) |

註：表大型噴射機表大型螺旋槳機表小型噴射機表重型機

7.3.2  新增班次之可行性分析

依據前述步驟一，應用Lindo套裝軟體，計算現有尖峰小時班表(即表7.7)之航機最佳化起降順序與平均每架航機之延誤水準，並輸入表7.3-7.6之航機隔離參數及表7.7之班表需求量限制，其結果如表7.8所示，在考量新加入的班次不可降低原先班表之服務水準的條件下，故插入的剩餘容量一定不可造成班次延誤的擴大，其理由為插入任一剩餘容量都可能造成原先班表班次延誤之擴大，由於原先班表在規劃平均每架航機已有4.71分的延誤，縱然該時點尚有剩餘容量可插入，也要符合插入後沒超過最終時間，雖有影響後續班次時點班次的延誤，其因插入剩餘容量所產生平均每架航機的延誤值不可以比目前班表平均每架航機已有的延誤值大。因此，管理當局若期冀新增班次之結果不造成現有機場航機額外之延誤狀況的產生，可採用本文剩餘容量之使用分析方式，檢核現有班表各時段各時點視機場可容許的延誤狀況，插入適當班機的起降需求。

當航空業者提出新增班次的需求時，管理當局對於航空公司機場營運時間帶分配的除了考量航線間之連繫及營運安排上之協調外，基於合理公平分配剩餘容量及有效地增進跑道容量之使用效率，可依表7.8原班表各時點之航機延誤狀況，進行剩餘容量的分析作為新增時間帶規劃之參考，如表7.9所示，顯示目前僅09:05:00時點與09:50:00兩時點尚可安排時間帶。此時，可將航空公司所提出之需求組合；包括機型、起降型態及插入時點。管理當局即可根據前述剩餘容量使用之分析步驟，進行跑道容量使用效率與航機延誤水準評估，獲得可行之需求組合，以供時間帶配置之決策依據。

表7.8   原有班表之延誤水準

| 班表時點 | 航機最佳起降次序 | 預計操作完成時間 | 技術性延誤(秒) | 班表系統延誤(秒) | 班機延誤 (秒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00:00 | DADAD | 09:04:41 | 693 | 0 | 693 |
| 09:05:00 | A | 09:05:37 | 0 | 37 | 37 |
| 09:10:00 | DAAAADAAA | 09:20:53 | 2887 | 0 | 2887 |
| 09:20:00 | DADDDD | 09:27:57 | 1049 | 738 | 1787 |
| 09:25:00 | DAD | 09:31:42 | 217 | 753 | 970 |
| 09:30:00 | ADADA | 09:38:04 | 789 | 885 | 1674 |
| 09:35:00 | AA | 09:40:44 | 100 | 488 | 588 |
| 09:40:00 | DADDDAA | 09:49:49 | 1593 | 889 | 2482 |
| 09:50:00 | DDDA | 09:55:01 | 463 | 288 | 751 |
| 總延誤 |  |  | 7791 | 4078 | 11869 |
| 平均延誤 |  |  |  |  | 4.71分 |

註：A表到達架次，D表離去架次，表大型噴射機(重型機) 表大型螺旋槳機表小型噴射機

表7.9  剩餘容量之初步檢視

| 班表時點 | 操作完成時間 | 有無剩餘容量 | 班表時點 | 操作完成時間 | 有無剩餘容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 00:00 | 09:04:41 | 無 | 09:05:00 | 09:05:37 | 可能有 |
| 09:10:00 | 09:20:53 | 無 | 09:20:00 | 09:27:57 | 無 |
| 09:25:00 | 09:31:42 | 無 | 09:30:00 | 09:38:04 | 無 |
| 09:35:00 | 09:40:44 | 無 | 09:40:00 | 09:49:49 | 無 |
| 09:50:00 | 09:55:01 | 可能有 |  |  |  |

由於，航空業者為因應尖峰時段市場時間帶的競爭，可能提出之需求組合在本研究係假設已知，因此管理當局可以本研究之剩餘容量之規劃模式與操作步驟，依據新加入的班次不可降低原先班表之服務水準條件，即新增加的剩餘容量一定不可造成班次延誤的擴大的原則，以篩選適當的增加架次量與插入時點。本研究僅舉例說明航空業者為因應尖峰時段市場時間帶的競爭，可能提出之需求組合，如尖峰時段大型航機需求高，離島地區中、小型機旅遊航線之需求高，並未全部列舉，如表7.10所示。

在表7.10中編號1~8種需求組合其新班表航機之平均延誤皆在原班表航機之平均延誤4.71分以下，這些新班表最後一架航機完成時間也在10:00:00以前，結果顯示最多可再加入3個時間帶(班次)，其中09:05:00時點可增加2個到達或離去班次，大小機型皆可，同時於09:50:00時點亦可增加1個到達或離去架次，或於09:05:00時點可增加1個到達或離去班次，大小機型皆可，同時於09:50:00時點亦可增加2個到達或離去架次，但大機型之插入使用有其限制，如編號9至11所示，大航機之需求組合下，其航機之平均延誤則超過4.71分。至於編號12至14所列增加4個班次需求組合，其新班表最後一架航機完成時間雖在10:00:00以前，但航機之平均延誤則超過4.71分，管理當局可依此原則合理地拒絕此類需求組合。另編號15之需求組合，於09:05:00與09:50:00兩時點皆以兩架小型機之離場時，則剩餘容量之使用可高達4架，不過，也印證了剩餘容量局部最佳化的結果未能將全部的剩餘容量指派到班表中。

表7.10   新增班次之使用評估

| 項目 編號 | 新增班次需求組合 (起降型態,機型，時點) | 延誤水準 (分/架) | 新班表最後一架操作完成時間是否超過1小時 (秒) | 新班表總架 次數(架) | 可否規劃使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (A,,09:05)(D,,09:05) | 4.614 | 3301 | 44 | 可 |
| 2 | (A,,09:05)(D,,09:05)(A,,09:50) | 4.663 | 3393 | 45 | 可 |
| 3 | (D,,09:05)(D,,09:50)(D,,09:50) | 4.555 | 3419 | 45 | 可 |
| 4 | (D,,09:05)(D,,09:50)(D,,09:50) | 4.554 | 3419 | 45 | 可 |
| 5 | (D,,09:05)(D,,09:50)(D,,09:50) | 4.553 | 3419 | 45 | 可 |
| 6 | (D,,09:05)(A,,09:50)(A,,09:50) | 4.627 | 3392 | 45 | 可 |
| 7 | (D,,09:05)(A,,09:50)(A,,09:50) | 4.627 | 3392 | 45 | 可 |
| 8 | (D,,09:05)(A,,09:50)(A,,09:50) | 4.626 | 3392 | 45 | 可 |
| 9 | (D,,09:05)(A,,09:50)(A,,09:50) | 4.716 | 3446 | 45 | 否 |
| 10 | (D,,09:05)(A,,09:50)(A,,09:50) | 4.754 | 3478 | 45 | 否 |
| 11 | (D,,09:05)(A,,09:50)(A,,09:50) | 4.761 | 3480 | 45 | 否 |
| 12 | (A,,09:05)(D,,09:05) (A,,09:50) (A,,09:50) | 4.728 | 3459 | 46 | 否 |
| 13 | (D,,09:05) (D,,09:50)(D,,09:50) (D, ,09:50) | 4.727 | 3492 | 46 | 否 |
| 14 | (D, ,09:05) (D, ,09:50)(D,,09:50) (D,,09:50) | 4.726 | 3492 | 46 | 否 |
| 15 | ((D,,09:05) (D,,09:05)(D,,09:50) (D,,09:50) | 4.707 | 3444 | 46 | 可 |

7.3.3  結果檢討與分析

由前述之實例測試可知，由於現行班表尖峰小時中，某些一時點之起型態降安排不均衡及時點間基本單位不一，使得跑道效率無法發揮，故可以使用之剩餘容量有限，如表7.7中09:10:00時點9個班次中，到達班次多達7班，而離去班次僅2班，而09:20:00時點6個班次中，離去班次達5班，而到達班次僅1班。使得跑道有效利用空檔原則被侷限，降低跑道之使用效率。若重新整理此兩個時點之起降組合，其跑道最佳之使用效率一定比目前班表之起降順序運作效率高。另外。由於班次之延誤有後延效應，易造成影響後一時點班次起降之準點。如表7.8中09:20:00之延誤效應後推影響09:25:00時點之正常運作，5分鐘之規劃時間是足以運作3個班次的起降，卻不足以消散上一時點剩下的延誤。這說明了若班表系統延誤的效應是具有累積延誤效應。因此，規劃班表宜重視班表系統延誤效應的問題。另如表7.8所示09:10:00與09:20:00時點之明顯班表系統延誤，實務上，可能必須有二架航機提早到達與起飛，才不致浪費時間帶及跑道之使用，也增加了實務班次調派的問題產生。所以，現行班表實須合理予以規劃每個時點的基本單位與安排起降架次型態，以避免班表系統延誤的問題產生，以提高跑道之使用效率，滿足旅客對班表準點起降之信賴度。

至於，新增班次之可行性使用分析，可於前述表7.10所列舉的需求組合之使用分析中，若將航機插於09:05:00時點，最多則僅能插入2架任意型機，由於09:10:00 時點將產生嚴重的班表系統延誤效應，所以若於09:05:00時點，欲再插入航機時，將造成對後續時點延誤效應的影響，造成平均每架航機的延誤增加。如於09:05:00時點插入1架機型(任意機型)、任意一種起降型態，且於09:50:00時點就可再插入2架航，但機型大小有其起降使用上的限制，或於09:05:00時點插入2架機型(任意機型及起降型態)，於09:50:00時點就可再插入1架(任意機型及起降型態)等狀況。指出了當3架都插入大機型進場時有其困難度，在插入時點的分析上，宜善用跑道空檔原則，才不致造成航機之平均延誤因多增加一機型的插入，而超過原班表之延誤水準。至於，插入4架小型航機時，所採用之到達或離場起降型態亦受到限制。由前述分析中說明了若以局部使用剩餘容量的方式加入新班次，是未能將全部的剩餘容量指派到班表中，若又未能善用跑道空檔之原則，當原班表某一時點起降型態或起降量差異大時，將使班表系統尖峰小時延誤之延誤效應也因此擴大，導致跑道空檔之原則無法有效利用，使得可供使用的剩餘容量更為有限，這是分析剩餘容量的使用時，宜重視的問題與關鍵點。

7.3.4   未來發展與建議

本研究之新增班次可行性之使用分析，僅從如何發揮剩餘容量之使用價值，應用航機延誤水準與跑道使用效率的觀念以評估原班表之延誤水準，進而考量現有班表時間帶使用權限制下之局部最佳化的使用方式，不變動目前班表，且不造成現行班表延誤之惡化，簡易示例分析尖峰小時可使用的剩餘容量該如何配置，由前述分析得知若局部使用剩餘容量的方式加入新班次，是未能將全部的剩餘容量指派到班表中。若又未能善用跑道空檔之原則，則當原班表某一時點起降型態或起降量差異大時，將造成跑道空檔之原則無法有效利用，且班表系統延誤之延誤效應也因此擴大，使得尖峰小時可供使用的剩餘容量更少。

本研究除了可提供有關當局作為審核新增加班次的參考外，重新思考班表時點合理規劃原則，亦可輔助檢核目前各機場班表時點規劃之適當與否，作為時間帶營運管理時之使用配置參考。惟對於航空業者所提之新增班次於起迄機場之班次調度、機場停機坪與航路容量的限制，所產生影響機場擁擠問題的擴大，本研究並未進一步討論，僅就如何增加跑道容量使用觀念進行分析，故於實例分析上係假設航空公司營運調度沒問題，管理當局僅就其所提之時間帶申請時點或起降量進行分析，未來宜進一步加入航空公司營運調度問題的探討。至於班表規劃之每一時點可容許若干延誤服務水準標準，以滿足旅客對班表的信賴度，亦是未來合理規劃班表時點應加以研究的方向。

連續離場無該機型之樣本隔離值，本研究以不分機型之平均隔離值1.217分鐘計。