第一章  緒論

1.1  研究動機與目的

1.1.1  研究動機

國內航空運輸自開放天空以來，由於需求快速成長，使得部份機場須以可行之起降額度，密集的安排班次；然在機場設施容量與航管設施不足下，一旦突發狀況發生，如遇天氣不佳或尖峰時段，機場相關航管因應作業即顯不足，嚴重影響班機之起降作業，造成班機延誤或班次取消，直接造成旅客損失，也間接造成航管人員工作負荷加重。本研究認為如何有效利用現有容量，為流量管理最主要的工作，其中容量之定義及其影響因素為何，則是首先必須面對與處理的課題，才能分析現有容量究竟為多少。

就機場容量而言，天候及航管設施能量為二主要的影響因素，而航機起降主要會使用與機場容量有關的機場跑道、滑行道及停機坪等設施，因此航機離場與到達的互動關係及航機起降隔離標準為影響跑道容量之重要因素。然機場跑道的容量往往受限於天候的狀況、航機機型大小、飛行速度及跑道、滑行道之幾何設計，甚至管制人員之指派與駕駛員之協調與溝通等因素將影響跑道每一時段容量的變化。所以機場跑道容量為一變數，每時段並不是固定不變的，尤其在尖峰時段所衡量之跑道容量更是目前最為關鍵性的機場容量供給議題。如何有效、安全的隔離飛機之起降，考量跑道容量推估之相關影響因素，則是衡量跑道容量時必須深加熟慮的準則。

其次，航管相關科技之大幅度進步，雖對於提升機場或航路之容量有所助益，惟此為一長期性措施，就時效而言，短期內無法因應大幅成長之空運需求。而增建跑道、停機坪或登機門、改善跑道與滑行道幾何佈設、改變航管程序、改善助航設施以及改善航機起降順序的管理都可適度的提高機場容量，降低班機起降的延誤。不過，由於上述的改善方法中有些涉及龐大金額的投入、或對目前實質環境有所影響且緩不濟急(CAA,2000;ICAO,2000)，然機場航機延誤問題的主因為機場容量之不足，尤其是跑道容量的不足常為機場擁擠的瓶頸。故為改善機場延誤，除了符合飛安要求之飛航管制，改善航管設施之硬體設備外，尚須了解機場航機延誤發生的主要關鍵性課題，諸如流量管理績效的好壞、班表規劃之適當與否，才能進一步有效掌握機場容量使用之最佳化，妥善規劃跑道使用之航機起降隔離型態，以提高航管管理效率。因此，若能採取成本花費較小的延誤管理手段，諸如調整航機進離場延誤的分配，依據航機預期到達時間選擇適當的航機進離場指派策略以降低延誤，應是短期內增加及改善既有設施所能提供容量的有效方法。

面對機場擁擠問題，尤其是改善機場跑道之使用效率，以使單位時間航機起降地面之架次量是否有達到容量之最大使用為目標。以往在流量管理的策略中鮮少涉及調整航機起降跑道順序對機場容量之使用效率的探討，及因管制點容量限制而改變航機起降順序以提供空中與地面延誤策略之操作性戰術的研究，一般僅在既有之航管條件下，就減少航空公司航機與乘客之延誤成本的產生，或單位時間所通過之航機數最大化進行分析，或依航機先到先服務或某些航機具有優先權來實施空中或地面等候，這些目標可能僅衡量到機場部份延誤，未能有效彰顯流量管制或流量管理之績效，而對於因飛航管制及流量管理所造成之技術性延誤，以及其對機場跑道設施容量使用效率之影響卻少有研究探討。就國內松山機場而言，航機在跑道頭等待起飛或空中盤旋所呈現的地面、空中延誤問題，也同樣反應出機場容量不足的現象，此為松山機場流量管理問題中最為棘手的一項。由於跑道只有一條，加上航機起降又相當密集，依目前航管以到場航機皆優先下降，當航機連續到達間距以91秒計，一遇航機連續降落七、八架，則地面航機在跑道頭等待須長至十～十二分鐘再滑行起飛。此種離場延誤與目前航機起降順序指派是否已達跑道最佳使用效率，實有必要作進一步的分析機場設施容量（即跑道、滑行道及停機坪）與航機地面/空中的延誤問題，才能進一步釐清航機延誤之主因係屬航空公司自身產生的問題，還是因流量管制或機場容量不足所致，以進一步因應機場擁擠問題提出有效管理航機起降策略。

1.1.2	 研究目的

本研究之主要目的如下：

1.發展跑道容量推估模式以評估目前跑道之容量是否有充份使用。

2.釐清航機延誤之意義與衡量方式，發展一套有效的延誤分析模式，以便能反應流量管理績效優劣，並以此績效有效管理航機之起降運作。

3.排除機場容量限制所產生的延誤，公平評估航空公司班機準點績效。

4.作為班表規劃/檢核、剩餘容量使用之研究基礎與參考。

1.2 	 研究範圍與限制

1.2.1 研究範圍

本研究僅探討單一機場流量管理，由於機場產生擁擠的問題可能受到跑道或管制點容量的限制，限制了航機可通過機場設施之最大架次量。所有到達航機在降落跑道前一定須透過進場管制點到達機場，離場航機由跑道起飛後必須透過離場管制點離去。且航機需求流量於進離場管制點之分佈，將影響機場跑道之使用效率。因此，本研究乃將跑道容量最佳化使用之分析範圍擴大，涵蓋機場跑道與到離場管制點所構成之容量系統。由於松山機場為國內擁擠最為嚴重之機場，短期間擴建跑道不易且最迫切急需有效管理跑道航機之起降。因此，本研究乃以松山機場為研究對象，研究範圍如圖1.1所示，探討該機場跑道容量之推估與延誤分析的問題。目前松山機場有兩條進場路徑即IL-2與ZL-1，離場路徑有WP-1,S-1,ROMEO2,NA-1,PS-1等五條。其中IL-2及ZL-1東西進場路線最後於林口會合，併為一條進場降落路徑，而離場航線則分別由東西各兩條路徑離場。

其次，機場產生擁擠的問題可能受到跑道或管制點容量的限制，限制了航機可通過機場設施之最大架次量。且航機需求流量於進離場管制點之分佈，將影響機場跑道之使用效率。至於滑行道、機門等機場地面作業次系統對班機技術性延誤之影響較為間接，本研究則不列入分析。

圖1.1      研究範圍

1.2.2  研究限制

本研究之跑道容量係指現有跑道設施，於正常運作狀況及所設定(specify之條件下，一單位時間內跑道上可容許之飛機離場、到達架次量。一單位時間，目前採一小時的推估理由是因一小時持續穩定的航機流量較能代表航管人員處於客觀正常壓力的工作狀況下。其次，因為機場跑道容量每時段並不是固定不變的，以尖峰小時所衡量之跑道容量是最能代表機場在現有條件下之最大供給量。尤其松山機場於尖峰時段內航機之起降量，一般均認為已趨於飽和，亦即其已在接近容量水準下運作。因此，本研究將以尖峰小時內所推估之起降架次數來代表機場跑道之現階段容量，即定義機場容量為在現有運作條件下，於同ㄧ種天候狀況天候、塔台管制員與飛航駕駛員皆處於良好操作狀況，尖峰小時所能起降之最多架次數。再者，由於跑道起降順序的限制主要是受進離場航機之隔離與跑道容量限制的影響，且尖峰小時所衡量之跑道容量是最能代表機場在現有條件下之供給量，尤其機場於尖峰時段內航機之起降量已趨於飽和，亦即其已在接近容量水準下運作，將更能反應出設施之瓶頸。

另本研究認為跑道使用效率的高低端視單位時間實際航機起降量是否接近理論上既定的設施容量，當既定之設施容量無法負荷時，航機就會產生技術性延誤。為有效使用跑道，本研究認為跑道是機場進離場流量瓶頸之所在，若能考慮進離場管制點同一航路航機及不同航路航機併流隔離時間的差異特性，並據以調整航機起降順序，有效控制航機之起降隔離時間的使用，一定能提高跑道之使用效率與降低航機之延誤。所以乃考量航機通過管制點起降跑道需求限制、航機最小隔離原則，以航機之起降總技術性延誤最小為目標。由於跑道容量限制的因素，造成單位時間內航機最大起降量有一定的範圍，若班表的起降需求規劃超過此一範圍，就會產生班表系統延誤。而為避免原先班表系統延誤所造成班機延誤的擴大，最佳的方式即為以能達到跑道最佳使用之最短航機隔離時間來安排航機起降順序。所以，在目標的設定上可以預定通過管制點所有航機之累計總技術性延誤最小之方式加以處理。

1.3  研究架構與方法

    - 研究架構

本研究之核心部份為探討機場跑道容量推估與延誤分析模式，如圖1.2 所示，分由飛航需求與航管設施效率等向度著手了解航機延誤特性與機場容量特性間之相互關係，藉此關係的成立以建立跑道容量推估與航機延誤分析模式，並由航機延誤特性定義出航機之技術性延誤指標與航機班表系統性延誤指標，進而釐清航機延誤類型與衡量方式，建立航機延誤分析模式之芻型。其次，為考量此一航機延誤模分析模式於流量管理作業環境之適合性與功能性，藉由其他服務法則

飛航需求

航管設施效率

航機延誤特性

機場容量特性

班表規劃之檢核與新增班次之使用分析

跑道容量之定義與推估分析

航機延誤分析模式

流量管理績效分析

航機技術性延誤之定義與衡量

航機班表系統延誤之定義與衡量

航空公司班機準

點績效應用

模式之驗證與實際航機延誤推估

圖 1.2 研究架構

航機延誤類型與衡量方式，建立航機延誤分析模式之芻型。其次，為考量此一航機延誤模分析模式於流量管理作業環境之適合性與功能性，乃藉由其他服務法則

之模擬驗證與實際航機之延誤推估比較。核心外圍之部份，為此一航機延誤模分析模式之延伸應用，包括流量管理績效分析、及協助釐清航空公司班機準點性的界定與衡量，以解決飛航需求班表規劃的問題。

1.3.2  研究方法

機場跑道容量之推估擬改善過去研究之推估缺失，首先推估跑道不同機型起降組合之隔離間距參數，其次則為建立機場容量之推估模式。因為機場跑道容量每時段並不是固定不變的，以尖峰時段所衡量之跑道容量是最能代表機場在現有條件下之最大供給量。因此，本研究將以尖峰時段內所推估之起降架次數來代表機場之最大容量，即定義機場容量為在現有運作條件下，尖峰時段(1小時)所能起降之最多架次數，再以起降航機隔離間距進行統計分析。本研究僅就天候狀況良好資料進行隔離間距係數分析。統計分析前後機不同的起降組合(連續起飛、連續降落、起飛降落、降落起飛)次數之隔離間距值，其後則根據前後機型之隔離間距反推尖峰小時各種起降組合數量與不同起降組合需求數量、以簡單之數學規劃模式，應用Lindo套裝軟體推算出機場尖峰小時機場容量之航機架次數及不同起降型態次數。

在資料的取用上，則進行航機安全隔離間距值的篩選與推估，資料係從每天尖峰小時實際運作資料中抽取最為擁擠之時段而得，由抽取的資料中分離出不同的航機起降型態(連續離場、連續到達、離場到達、到達離場)並分別就其次數以及相對應之航機間距進行統計分析。為使本研究所推估之隔離間距切合尖峰小時架次量最大之特性，又能滿足最大容量下的安全隔離限制，俾使本研究所推估尖峰小時起降之最小隔離間距具代表性與實用性，乃就所取得民國八十四年三月至八十六年三月(共二年)松山機場起降資料，分別就尖峰時段之持續時間進行樣本之分類篩選，俾尋求最能代表跑道容量之尖峰小時飛航隔離統計參數。

由於機場航機流量管理策略主要在尋求機場容量供給與航班需求間之平衡，其主要目的係為使機場航機流量最佳化，提高現有機場容量的使用效率，降低航機之延誤。因此，延誤分析模式的建立，必須考量衡量與控制影響容量與流量管理績效之相關變數，本研究僅以管制點、跑道容量的限制所產生之技術性延誤，來討論如何安排航機起降跑道，以便使總技術性延誤最小，假設所有的航機都按照班表之時間等待起飛或降落，並不是一般班表所指到離機門時間，此一簡化過程並不會造成實務上分析的太多困擾，理論上，只要進出跑道與到離機門的時間差確知，原有班表即可依需要作一修正，若此等時間差為一固定常數，其只不過將班表時間作一適度的平移而已，不致造成求解的困難。至於對模式結果最具關鍵性影響之不同起降型態之航機隔離時間參數之選用，則是以機場處於正常運作，天候狀況良好，塔台管制員與飛航駕駛員皆處於良好操作狀況下，實際尖峰一小時推估起降隔離間距值之數據而得，其理由是因一小時持續穩定的航機流量較能代表航管人員處於較正常負荷的工作狀況。因此，本研究在考量跑道及進離場航路容量的限制下，藉由數學規劃建構一理論的靜態最佳化延誤分析模式，應用Lindo與Lingo套裝軟體求解。同時，為驗證最佳化模式之合理性與可用性，並以松山機場航機起降之實際隔離時間為輸入參數。也分別進行其他服務法則之延誤模擬推估與分析以驗證本延誤分析模式於實務分析之適合性，並透過模擬與迴歸分析之技巧來展現本模式之預測能力及實務上分析的功能性，進一步推估他服務法則之延誤，應用於分析其他不同的流量管理策略之流量管理績效，同時，本研究乃進一步將前述2年班表中9點至10點之20個樣本，進行不同服務法則延誤迴歸估計式之推估。

再者，本研究認為評估航機準點性時間的界定，不應僅以航機到離機門時間與班表時間差為零或十五分鐘為準點，應從各機場本身容量的限制或流量管制及班表規劃來加以修正航機準點時間的界定，以確認實際上各航空公司本身的準點性。因此，乃將本研究乃引用前述之航機之最佳化延誤分析模式，來檢討航機準點的界定與排除技術性延誤。最後，本研究認為提昇流量管理績效另一重要途徑即檢討班表規劃問題，因此，本研究乃應用前述最佳化延誤分析模式檢討班表規劃，除了分析現況班表的缺失外，本研究亦提出理想性的班表規劃時點單位選擇及每一時點架次量分配原則，並提出對現有班表規劃原則與改善建議。至於尖峰小時尚未加以應用的稀有資源剩餘容量，為提高機場設施容量之使用效率，乃針對跑道容量之最佳使用效率與不影響增加新增加航機所造成原機場延誤的嚴重的目標下，應用前述最佳化延誤分析模式，考量新加入航班有效利用跑道空檔原則與可能造成航機延誤的程度來決定運輸業者所申請新增加班次之可行性、可增加之機型、到離場班次量以及插入班表時點的依據。

1.4 	 研究內容與流程

1.4.1  研究內容

1.文獻回顧

- 廣泛蒐集國內外現有流量管理、機場容量、航機延誤及飛航管制等相關之研究文獻加以回顧，就其觀念發展歷程與各項研究成果作一綜合整理，其內容包含機場容量之界定、容量推估方法、延誤之界定、延誤之衡量模式、流量管理績效之評估與策略等。

2.問題探討與分析

包括跑道容量推估模式與延誤分析模式之理論基礎與應用上的限制，探討在一既定的尖峰小時，如何依跑道的設定、天候狀況及預測到離場航機需求變化，推估跑道容量，並應用延誤分析模式，分析在容量之限制下到離場航機之流量管理績效，並就目前對流量管理之延誤定義與流量管理績效管理的課題，研定具體研究重點，其內容包括跑道容量之界定、跑道容量相關影響因素之分析、跑道容量之推估、流量管理延誤之界定、延誤衡量方式、延誤分析模式之建立及場流量管理績效策略。並就前述具體最佳化延誤模式之研究成果，將之應用在班表規劃檢討、剩餘容量之使用分析、航機有效準點時間的衡量與分析。

3.模式構建

- 首先為跑道容量推估模式之建立，考慮相關影響因素之推估，包括航機到離場容量之互動關係、航機安全隔離的標準、起降跑道的隔離程序、機場起降設施的限制及滿足需求等因素求解機場跑道單位時間之最大容量。

航機延誤分析模式構建方面，則根據前述跑道容量分析之結果及相關之影響因素建立模式。首先回顧流量管理之基本概念，釐清延誤分析模式於衡量流量管制或流量管理績效的重要性，提出延誤的界定與衡量延誤途徑。再者，透過技術性延誤及系統性延誤的衡量方式，在既定班表航機起降需求分佈、跑道容量的限制、進離管制點容量的限制下，分析到離場航機之空中與地面延誤，最後則為延誤分析模式於流量管理的應用與驗證，並考量航機之起降隔離型態接續限制、跑道起降指派限制、以及進離場管制點容量限制，並假設空中與地面延誤不同權重之情境，以分析各近離場航路的負荷及延誤，藉由其他服務法則之模擬延誤結果以驗證本延誤分析模式之適用性，進而應用於分析其他服務法則之流量管理績效。

4.實例應用與檢討

- 藉由松山機場尖峰時段及良好天候狀態下之容量推估與延誤分析模式之實例分析，檢討不同空中/地面延誤情境下之流量管理績效、其他服務法則之延誤模擬與其迴歸推計式之推估、檢討班表規劃課題及其相應之航機起降管理策略，甚而機場剩餘容量之使用分析、及航空公司班機準點時間的界定與澄清的應用。

5.結論與建議

經由前述模式之構建，最後則針對不同情境需求狀況，提出跑道容量之最大架次量，及跑道使用之相應起降方式與延誤管理績效，並以實例應證分析航空公司班機準點績效之評估方式，建議改善班表規劃與使用剩餘容量使用之可行途徑。

    - 研究流程

研究流程如圖1.3所示，包括資料分析、模式建立、模式之檢討與應用等部分，茲分述如下：

1.資料分析

- 相關文獻回顧與相關課題之分析、

- 不同航機起降組合之隔離參數的推估、

- 航機起降需求分析、

- 航機延誤特性分析。

2.模式建立

- 機場容量推估模式之建立、

- 機場航機延誤分析模式之建立。

3.模式之檢討與應用

- 機場流量管理績效之檢討、

- 航機延誤分析模式之實務驗證、

- 其他服務法則延誤推估式之建立、

- 航機準點性之衡量與評估、

- 班表規劃之檢討、

- 剩餘容量規劃之使用分析。

班表到離場需求特性

起降型態特性分析

跑道容量推估

航機之隔離時間分析

航機之延誤分析

飛航需求分析

流量管制中心

航機到達

離去機場

航機到達

離去跑道

航機到達離去機門

航機到達離去滑行道

飛航計劃

機場航機流量管理情境分析

跑道空檔使用原則

空中/地面航機等候作業指派

航機技術性延誤分析模式

航機隔離時間推估

定義跑道容量

文獻回顧

機場航機流量管理績效分析

模式驗證

圖1.3  研究流程

新增班次之使用分析

流量管理績效評估

實際航機延誤推估

選擇班表規劃之檢核原則

延誤特性與分類

班表系統延誤衡量

航機技術性延誤衡量

其他航機指派策略

新增班次之使用分析原則與步驟

現行/理想班表之比較

航空公司班機準點之檢核

班表檢核

建立航空公司班機準點評估模式

發展機場延誤管理策略

航機起降之隔離限制與分析

文獻回顧