- 航機延誤分析模式之建立

4.1 延誤之衡量

由於所有到達航機在降落跑道前一定須透過進場管制點到達機場，離場航機由跑道起飛後必須透過離場管制點離去。因此，機場產生擁擠的問題可能受到跑道或管制點容量的限制，限制了航機可通過機場設施之最大架次量。同時，航機流量於進離場管制點之分佈，亦將影響機場跑道之使用效率。本研究因此乃將跑道容量最佳化使用之分析範圍擴大，涵蓋機場跑道與到離場管制點所構成之容量系統。至於滑行道、機門等機場地面作業次系統對班機技術性延誤之影響較為間接，本研究則不列入分析。

跑道使用效率的高低端視單位時間實際航機起降量是否接近理論上既定的設施容量，當既定之設施容量無法負荷時，航機就會產生技術性延誤。為有效使用跑道，若能考慮進離場管制點同一航路航機及不同航路航機併流隔離時間的差異特性，並據以調整航機起降順序，有效控制航機之起降隔離時間的使用，則一定能提高跑道之使用效率與降低航機之延誤。換言之，在考量航機通過管制點起降跑道需求限制及航機最小隔離原則下，使航機之起降總技術性延誤最小化，將能有效提昇跑道之使用效率。另外，由於跑道容量的限制，單位時間內航機最大起降量有一定的範圍，若班表的起降需求規劃超過此一範圍，就會產生班表系統延誤，並波及後續航機之起降作業。為避免原先班表系統延誤所造成班機延誤的擴大，最佳的方式即為以能達到跑道最佳使用之最短航機隔離時間來安排航機起降順序。所以，在目標的設定上可以預定通過管制點所有航機之累計總技術性延誤(包括航管技術性延誤與班表系統擴散性延誤)最小之方式加以處理。

    - 符號說明

為便於模式之表達與運作，茲將本文後續使用符號之定義說明如下：

AAp,ji,k：第p個時點第j架航機是否隨由航路i進場之前機，陸續經由航路k連續到達之二元變數。若AAp,ji,k=1，則為第p個時點第j架航機隨由航路i進場之前機，陸續經由航路k連續到達之隔離型態。若AAp,ji,k=0，則否。

ADp,ji,k：第p個時點第j架航機是否隨由航路路線i進場之前機，陸續經由航路k離場之二元變數。若ADp,ji,k=1，則為第p個時點第j架航機隨由航路i進場之前機，陸續經由航路k離場之隔離型態。若ADp,ji,k=0，則否。

DAp,ji,k：第p個時點第j架航機是否隨由航路i離場之前機，陸續經由航路k進場之二元變數。若DAp,ji,k=1，則為第p個時點第j架航機隨由航路i離場之前機，陸續經由航路k進場之隔離型態。若DAp,ji,k=0，則否。

DDp,ji,k：第p個時點第j架航機是否隨由航路i離場之前機，陸續經由航路k離場之二元變數。若DDp,ji,k=1，則為第p個時點第j架航機隨由航路i離場之前機，陸續經由航路k連續離場之隔離型態。若DDp,ji,k=0，則否。

SAAi,k,SADi,k,SDAi,k,SDDi,k：分別表示前機經過航路i而後機經過航路k之連續離場、到達離場、離場到達及連續離場等起降型態之前後機隔離時間。

na：進場航路數

nd：離場航路數

M：班表起降之時點總數

TP：班表第p時點之時間延續長度

F(p)：p時點之航機數

F(Ap)：p時點之到達航機數

Api,Dpk：分別為第P時點通過i進場管制點或k離場管制點預定之到場與離場之架次數

Xp+：班表第p時點所產生之系統延誤

R(A),R(D)：分別表示進場/離場航路的集合

Va,Vg：分別表示空中之系統性延誤與地面之系統性延誤

4.1.2  模式目標式之建立與假設

為了分析總航機技術性延誤最小化問題，首先定義個別航機技術性延誤為航機被安排起降之時間減去班表預定之時間的差值，在此定義下，當每一時點同時起降之航機班數不只一班時，必然會有技術性延誤產生，而由於實務上班機時刻表的安排一般以五分鐘或十分鐘為基本單位。所以，其在時間軸上並非連續，而是間斷性終於某些時點。因此，除非航機可以提前起降作業，否則班表所產生的技術性延誤將不可免。若假設所有航機均不能較所訂之時間提早起飛或降落，且每一時點第一架起降之航機均準點無延誤，則安排在同一時點其他航機之技術性延誤可依下列之說明計算之，如圖4.1所示。

圖4.1   五架航機使用跑道之延誤

T1

T0

T1             T2             T3                  T4                      T5

時間

當班表在同一時點將有五架航機使用跑道起降，假設第一班準點起（降）跑道，則第二班之延誤即為其與第一班所需之隔離時間，而第三班之延誤則為第二班與第一班之隔離時間以及第三班與第二班隔離時間之累積值，依此類推，則第四班之延誤為第二班與第一班之隔離時間、第三班與第二班之隔離時間及第四班與第三班之隔離時間的累積值；至於第五班之延誤則為第二班與第一班之隔離時間、第三班與第二班之隔離時間、第四班與第三班之隔離時間及第五班與第四班之隔離時間的累積值。由於每一班次與前一班次間之隔離時間與起降型態有關，而兩班機間之起降型態計四種：即連續到達(AA)、到達離去(AD)、離去到達(DA)及連續離去(DD)，且此四種型態在任何兩航機間只有一種是正確的，只要出現其中一種，其餘三種型態即不可能同時出現，每一班次之起降型態只能出現一次。因此，任兩架航機間之隔離時間即可以SAA⋅AA+SAD⋅AD+SDA⋅DA+SDD⋅DD表示，其中AA,AD,DA,DD表示航機起降隔離型態，為一二元整數變數，其和為一，而SAA,SAD,SDA,SDD則分別代表對應起降隔離型態之隔離時間。據此，本例該時點所產生之個別航機之總延誤即為除該時點之第一班外，加總其餘每一班次之延誤，如(4.1)式所示。

i=25(SAA⋅j=2iAAj+SAD⋅j=2iADj+SDA⋅j=2iDAj+SDD⋅j=2iDDj)			           (4.1)

當考慮進離場路線差異可能使航機隔離需求不同於上述隔離時間時，則航機每時點不同進離場路線之航機起降型態就更複雜，如仍以五架航機為例，如進場有na條路線,離場有nd條路線，則會有na.na種連續到達型態，nd.nd種連續離場型態，na.nd種到達離去型態及nd.na種離場到達型態。在此種狀況下，該一時點各班機所產生之總延誤則可寫成(4.2)式，

l=25j=2l(i=1nak=1naSAAi,k⋅AAji,k+i=1nak=1ndSADi,kADji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDji,k)															                   (4.2)

其中第j架出現航機所需之隔離時間為(i=1nak=1naSAAi,k⋅AAji,k+i=1nak=1ndSADi,kADji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDji,k)。且

i=1nak=1naAAji,k+i=1nak=1ndADji,k+i=1ndk=1naDAji,k+i=1ndk=1ndDDji,k=1

當分析之時段包含M個時點且第P時點之班機數為F(P)時，則該時段之航管技術性總延誤如(4.3)式所示。p=1Ml=2F(p)j=2l(i=1nak=1naSAAi,k⋅AAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k)  (4.3)

其次，由於跑道容量限制的因素，以最短航機隔離時間來安排航機起降順序，雖可避免班機延誤的擴大，然事實上班機若依規劃之班表起降，由於每一時點航機之起降數量未必能於既定時間內完成跑道起降作業，因此，每一時點第一架起降之航機並無法如上述所言，均能準點起降，亦即會產生前一時點因操作時間不足以致造成後一時點航機之延誤，此一部份的延誤稱之為班表系統所造成之擴散性延誤，簡稱為系統擴散性延誤，其將造成後續時點航機起降之延誤效應(Delay ripple)。也就是由於前面班次的延誤，而導致後續班次的延誤，相對於班表的準點而言，就會影響旅客之有效到達延誤。因此，流量管理之績效衡量除了須考慮各時點個別航機之技術性延誤外，仍須將各時點可能產生之系統擴散延誤加入各時點航機之技術性延誤的核計中，才能彰顯各時點因容量設施限制所採用的流量管理策略、流量管制戰術所造成旅客延誤的多寡是否合宜。至於班表系統擴散性延誤之衡量係假設P時點航機必須於P-1時點所有航機均完成起降作業後始能起降，如此，班表系統擴散性延誤即可由各時點已排好之最短航機隔離時間所計算出之每個時點航機最終操作完成時間與此一時點所允許之完成時間相減即得，若此一時點之操作完成時間超過此一時點預計之容許時間，則將有系統擴散延誤產生，記錄此擴散延誤值，並觀察於下幾個時點此系統擴散延誤值可否消散，並將所記錄之延誤值乘以因系統擴散延誤影響所及時點之班機數。如以第一時點共有5架航機準備起降為例，該時點與下時點之時間隔離僅為5分鐘，亦即於5分鐘內除必須將此5架航機完成起降外，對於下一時點之第一架航機亦必須滿足最小之起降隔離時間，才不致發生班表系統擴散性延誤。以最短航機隔離時間來安排此5架航機起降順序得出總操作時間為4分29秒，則剩下的31秒將影響到下一個時點航機無法準點起降，若第5架航機與下一時點之第一架航機之隔時時間為88秒，則第一時點之系統擴散延誤即為57秒，以數學式表示如下：

X1+=j=26(i=1nak=1naSAAi,k⋅AAji,k+i=1nak=1ndSADi,k⋅ADji,k+i=1ndj=1naSDAi,k⋅DAji,k+i=1ndj=1nS⋅DD)−300+若其後的時點仍無法消散此系統擴散性延誤效應，該延誤將持續影響到後續時點的航機起降時間。因此，第時點之系統擴散性延誤表示如(4.4)式：

(4.4)

其中。

之大小仍由第個時點航機之最佳起降順序求得，且其並不會影響第個時點航機之最佳起降排序之求解，其值僅會影響後續時點航機之延誤，如對第+1時點各航機造成之總系統擴散性延誤為，若當分析之時段包含個時點，則時點累積之系統擴散性延誤即如(4.5)式所示：

(4.5)

至於系統擴散延誤對後續時點航機之起降影響仍是使整個航班產生往後平移之延誤效應，但前ㄧ時點最後一架航機與下一時點第一架航機間之隔離起降型態之技術性延誤，仍會對後續時點各航機之最佳起降順序之安排有所影響。因此，在進行精確的航機最佳起降順序之求解時，必須針對此二種延誤一齊進行求解，以求得所有航機最佳起降順序的安排，綜合(4.3)式與(4.5)式所代表之兩項延誤，可得航機之總延誤如(4.6)式所示。

(4.6)

4.2   模式之構建

由於各時點航機起降跑道必須依照班表之規劃通過預定之條進場 /條離場路線，限制式方面首先考量每一時點航機架次量必須與班表之起降需求量一致，如(4.7)式與(4.8)式分別表示分析時段之第時點，經由航路航機需求量之限制式：

(4.7)

(4.8)

其中式（4.7）中括弧部份乃表示第個時點第架航機是否經由航路到達，加總時點內所有航機，其值即應等於時點內經由航路到達之航機數。同理式(4.8)為滿足時點經由航路離場之航機數。

其次，由於任一航機之起降必須符合班表所規劃通過之進離場管制點的限制，且其前後航機之起降型態必須能接續，亦即每一時點所有的班機之隔離型態，必須要協調一致，不致產生如前機為到達，而後機之隔離型態卻為連續起飛或起飛到達等不一致之情形。如(4.9)式與(4.10)式即為限制前後航機間起降型態接續一致性之限制關係式：

(4.9)

(4.10)

其中，(4.9)式說明每一p時點第架航機其前機第架為到場情況之接續型態的限制，當第架航機之前機為通過航路到場，且第架航機為通過任一管制點之到場或離場型態，則前機（第架）不可能出現有離場或不經由航路進場的現象，因此，不等號左邊表示前機經由航路到達之情形，若前機由航路抵達，則k=1ndADp,jα,k+k=1naAAp,jα,k之值為1，否則為0。為了確保此一航機接續之一致性，一旦前機為起飛航機或由其他航路抵達，不等式右邊之值即必須為0，同理(4.10)式仍為確保前機為經由航路起飛航機之接續限制。

至於航機之指派限制方面，則考量任一時間，跑道僅允許一種起降型態被指派，而每一架航機無論其經由任何航路進出一定要被指派一次。如(4.11)所示。

(4.11)

最後，考量管制點容量的限制，由於航機都須經由各進場管制點進入跑道，若航機欲併入最終進場點之需求量大於該管制點之容量時，即會造成空中延誤。同理，離場航機之需求量若大於離場管制點之容量時，即會產生地面延誤，合計空中與地面之延誤即為(4.6)式所表示之總延誤。換言之，到達航機之空中延誤與離場航機之地面延誤可由(4.6)式拆解獲得，其分別以(4.12)與(4.13)式表示之，亦即空中延誤為：

p=1Ml=2F(p)(i=1nak=1naAAp,li,k+i=1ndk=1naDAp,li,k)⋅j=2l(i=1nak=1naSAAi,kAAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k) + 									                 	                    (4.12)

地面延誤則為：

p=1Ml=2F(p)(i=1nak=1ndADp,li,k+i=1ndk=1ndDDp,li,k)⋅j=2l(i=1nak=1naSAAi,kAAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k) + 												                    (4.13)

總和上節之延誤計算式與各相關限制式，在總加權延誤最小化目標下之航機延誤模式可表達如下：

w1p=1Ml=2F(p)(i=1nak=1naAAp,li,k+i=1ndk=1naDAp,li,k)⋅j=2l(i=1nak=1naSAAi,kAAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k)

w2p=1Ml=2F(p)(i=1nak=1ndADp,li,k+i=1ndk=1ndDDp,li,k)⋅j=2l(i=1nak=1naSAAi,kAAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k)											                    (4.14)

∀  p					           (4.15)

(4.16)

(4.17)

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)

AAp,ji,k,ADp,ji,k,DAp,ji,k,DDp,ji,k	為二元整數變數						            (4.22)

其中，式(4.14)目標式為空中與地面之技術性延誤與班表系統性延誤之總加權延誤，限制式(4.15)為班表系統延誤之計算式，其值必須為大於等於零之正值。(4.16)式、式(4.17)表示經過任一管制點到/離場之需求量限制，(4.18)式、(4.19)式係航機起降型態接續限制，(4.20)式為航機起降跑道之指派限制，(4.21)式為每一階段所產生擴散性延誤必大於等於零，(4.22)式為起降隔離型態決策變數之零一整數變數限制。

若目標式(4.14)之權重為，則模式目標式可簡化成下列之線性形式：

(4.23)

式(4.15)~式(4.22)

若，則原模式變為如(4.24)式所示之非線性形式：

p=1Ml=2F(p)(i=1nak=1ndADp,li,k+i=1ndk=1ndDDp,li,k)⋅j=2l(i=1nak=1naSAAi,kAAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k) +p=1M−1Xp+⋅Dp+1k													            (4.24)

式(4.15)~式(4.22)

若則，亦即僅考慮航機之空中延誤，則模式亦屬非線性形式，如(4.25)式所示：

p=1Ml=2F(p)(i=1nak=1naAAp,li,k+i=1ndk=1naDAp,li,k)⋅j=2l(i=1nak=1naSAAi,kAAp,ji,k+i=1nak=1ndSADi,kADp,ji,k+i=1ndk=1naSDAi,kDAp,ji,k+i=1ndk=1ndSDDi,kDDp,ji,k) +p=1M−1Xp+⋅Ap+1k			                   					 			            (4.25)

式(4.15)~式(4.22)

第五章  機場流量管理之實例分析

5.1   流量管理績效結果分析

本研究僅以管制點、跑道容量的限制所產生之技術性延誤，來討論如何安排航機起降跑道，以便使總技術性延誤最小，假設所有的航機都按照班表之時間等待起飛或降落，並不是一般班表所指到離機門時間，此一簡化過程並不會造成實務分析上太多的困擾，理論上，只要進出跑道與到離機門的時間差確知，原有班表即可依需要作一修正，若此等時間差為一固定常數，其只不過將班表時間作一適度的平移而已，不致造成求解的困難。

5.1.1  案例說明

由於松山機場為國內擁擠最為嚴重之機場，短期間擴建跑道不易且最迫切急需有效管理跑道航機之起降。因此本研究乃以松山機場為研究對象，研究範圍如圖1.1所示；目前松山機場有兩條進場路徑即IL-2與ZL-1，離場路徑有WP-1,S-1,ROMEO2,NA-1,PS-1等五條。其中IL-2及ZL-1東西進場路線最後會合林口併為一條進場降落路徑，而離場航線則分別由東西各兩條路徑離場。

其次，本研究為分析通過東西各別管制點進離場航線之航機起降隔離時間差異，乃選取民國八十四年三月至八十六年三月兩年中，尖峰小時班表班次量最多之民國八十六年一月班表進行測試，期藉此分析因機場跑道容量不足所產生之技術性延誤程度。一月份的班表又以九點之起降架次量最多，其尖峰小時各時點航機起降之需求如表5.1所示。顯示西部進離場路線之架次量遠大於東部進離場路線之架次量。

表5.1  尖峰小時班表航機起降需求分布

| 時點 | 到達架次 | 西部進場路線 | 東部進場路線 | 起飛架次 | 西部離場路線 | 東部離場路線 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 2A | 1A | 1A | 3D | 2D | 1D |
| 09:05 | 1A | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:10 | 7A | 7A | 0 | 2D | 2D | 0 |
| 09:20 | 1A | 1A | 0 | 5D | 3D | 2D |
| 09:25 | 1A | 0 | 1A | 2D | 1D | 1D |
| 09:30 | 3A | 1A | 2A | 2D | 2D | 0 |
| 09:35 | 2A | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:40 | 3A | 3A | 0 | 4D | 4D | 0 |
| 09:50 | 1A | 1A | 0 | 3D | 3D | 0 |
| 合計 | 21A | 17A | 4A | 21D | 17D | 4D |

註：A表進場航機，D表離場航機

至於有關通過東西進離場航線之航機起降隔離參數值之推估，乃選取前述兩年中尖峰小時且目視天候下之起降隔離資料，計算出不同起降型態之隔離時間平均值，如表5.2所示。若不分東西航線進離場起降隔離時間差異，該資料顯示以離場到達之航機隔離值最短，而連續進場之航機隔離值最長。若分東西航路進離場起降隔離型態，可發現東部航線由於通過頻率少，所以東部航線之連續進場之隔離時間最長約有二分鐘，甚至東部連續離場之航機之隔離時間也有三分鐘之久(此種型態出現頻率非常少，僅收集到三筆同樣數據，此種間隔並非航管所需之隔離時間，應是東部航班少，以致連續到達或連續離場間隔較長)。就松山機場跑道起降型態之十六種起降隔離時間參數之統計資料顯示；以前後航機通過東部航線之離去到達起降之隔離時間最短(SDAE,E=0.82分)，而前後航機

分由西部離場由東部到場之離去到達起降之隔離時間次小(SDAW,E=1分)。至於西部航線部份，以DWAW起降型態所對應之隔離時間較小(SDAW,W=1.08分)，由於西部航路起降頻繁，所以，於未來航機最短起降時間選擇型態中，此種型態出現的機會應該是最多。

表5.2  東西航線航機之起降型態之隔離時間              單位：分

| 前機 後機 | AE | AW | DE | DW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE | (2.00,-,1) | (1.67,0.49,12) | (1.22,0.44,9) | (1.55,0.50,42) |
| AW | (1.72,0.57,18) | (1.46,0.68,102) | (1.29,0.46,65) | (1.52,0.50,301) |
| DE | (0.82,0.60,11) | (1.23,0.54,57) | (3.00,0,3)* | (1.19,0.40,26) |
| DW | (1.00,0.47,37) | (1.08,0.57,312) | (1.24,0.66,17) | (1.23,0.60,109) |

註：括弧內數字分別表平均值，標準差，樣本數，A，D分別表示航機為到達、離場型態，E，W分別表示東、西航路。

5.1.2  情境分析

以下茲應用Lindo及Lingo套裝軟體，分別就不同空中與地面延誤權重下之情境，分析其流量管理之績效。

1.空中與地面延誤之權重相同

此情境下之結果如表5.3所示，尖峰小時航機因設施容量之限制所造成之技術性延誤中，空中延誤較地面延誤高，平均每架航機會有4.69分之延誤產生，相應之最佳化航機順序則如表5.4所示，顯示分布於九個時點起降之42架航機中，其最佳起降型態每個時點仍符合最小間距之安排方式，如時點09:00:00時的起降量共5架，其最佳起降順序為DWAEDEDWAW。

表5.3   尖峰小時航機起降跑道之延誤      單位：分

| 延誤類型 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航管技術性延誤 | 82.90 | 45.95 | 128.85 |
| 班表系統擴散性延誤 | 31.05 | 37.10 | 68.15 |
| 合計 | 113.95 | 83.05 | 197.00 |
| 平均延誤 | 5.43 | 3.95 | 4.69 |

另從表5.3及表5.4亦可發現由於東西航線進離場班表時點規劃架次量不佳所導致之班表系統擴散性延誤問題，如9:10:00時點共有九架航機準備起降，由於該時點航機之起降量大，且以西部航機到達比率大，由於該時點僅規劃十分鐘之操作時間，將導致班表系統擴散性延誤效應，使得後續9:25:00時點及9:30:00時點的航機皆因此延誤效應無法消散而影響航機延誤起降。

其次，由表5.4班表各時點各航機最佳起降次序之分布狀況觀之，各時點不同航機起降隔離型態之順序，皆是以符合航機最小隔離原則進行安排。顯示規劃班表各時點航機起降量時宜重視該時點東西部航機之起降比率，以便能以最短隔離起降型態來增加跑道之使用效率。

表5.4   尖峰小時班表各時點延誤之分布      單位：分

| 班表時點 | 最佳起降次序 | 航管技術性延誤 | 班表系統擴散性延誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00:00 | DWAEDEDWAW | 11.100 | 0 |
| 09:05:00 | AW | 0 | 0.950 |
| 09:10:00 | DWAWDWAWAWAWAWAWAW | 47.783 | 0 |
| 09:20:00 | DEDWAWDWDWDE | 18.000 | 13.800 |
| 09:25:00 | AEDEDW | 3.617 | 12.400 |
| 09:30:00 | AEDWAEDWAW | 13.383 | 12.667 |
| 09:35:00 | AWAW | 1.467 | 8.367 |
| 09:40:00 | DWDWAWDWAWDWAW | 26.250 | 15.167 |
| 09:50:00 | DWDWDWAW | 7.250 | 4.800 |
| 合計 |  | 128.85 | 68.150 |

松山機場目前主要服務對象為西部航機之進離場，表5.5 顯示早上尖峰小時(9:00-10:00)西部進場航機之平均技術性延誤高達4.67分，離場航機之平均技術性延誤為2.147分，而東部進場航機之平均技術性延誤僅有0.887分，離場航機之平均技術性延誤為2.363分，顯示西部進場管制點流量負荷之嚴重性。其次，由於東部航機起降量較少，且均排於尖峰小時內的尖峰時段，所以東部航線平均每架航機系統擴散性延誤值高於西部航機。總觀航機進場之平均總延誤較之航機離場之平均總延誤大，其中西部航線每架進/離場航機之平均延誤值仍高過東部航線航機進/離場，顯示流量愈大的航線所承受之平均延誤值愈大，亦顯示該航路負荷之嚴重性。

表5.5   班表東西航線之延誤分布            單位：分

| 類型 | 東部航線進場延誤 | 西部航線進場延誤 | 東部航線離場延誤 | 西部航線離場延誤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航管技術性延誤 | 3.55(0.887) | 79.35(4.667) | 9.45(2.363) | 36.50(2.147) |
| 班表系統擴散性延誤 | 9.20(2.300) | 21.85(1.285) | 8.73(2.182) | 28.37(1.669) |
| 總延誤 | 12.75(3.187) | 101.20(5.952) | 18.18(4.545) | 64.87(3.816) |

註：括弧內的數字表平均延誤值

2.空中與地面延誤權重有別

由於空中延誤有危險之虞且成本大，因此為減低航機之空中延誤，常以流量管理手段，將其轉移至地面延誤來承擔，如此的作法雖可減少航機空中延誤，但相對的亦增加了地面的延誤，為了了解此兩者間之消長關係，本節將以調整空中與地面延誤權重的方式加以分析。

由於每一時點航管技術性延誤的大小係受限於該時點航機之起降型態與航機量，若將延誤目標由空中延誤轉移至地面延誤承擔時，此時空中之技術性延誤雖獲得有效的改善，但也導致地面技術性延誤不斷的增加，如表5.6數據所示，顯示在地面延誤最小目標下，空中技術性延誤為91.950分鐘，在空中延誤最小目標下，空中技術性延誤則為45.750分鐘，約降低46分鐘的負荷，相對地，地面技術性延誤卻由原來的46.733分鐘，變為94.650分鐘，約增加了58分鐘。當空中與地面權重由2比1增至3比1時，對空中技術性延誤降低則維持不變。

表5.6   不同空中/地面權重設定下之航管技術性延誤   單位：分

| 空中/地面權重比 | 東部航線空中延誤(1) | 西部航線空中延誤(2) | 空中延誤(3)=(1)+(2) | 東部航線地面延誤(4) | 西部航線地面延誤(5) | 地面延誤(6)=(4)+(5) | 航管技術性延誤(7)=(3)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:1 | 7.967 (1.992) | 83.983 (4.940) | 91.95 (4.379) | 7.233 (1.808) | 29.500 (1.735) | 36.733 (1.749) | 128.683 (3.064) |
| 2:1 | 5.650 (1.413) | 47.517 (2.795) | 53.167 (2.532) | 7.050 (1.763) | 76.883 (4.523) | 83.933 (3.997) | 137.100 (3.264) |
| 3:1 | 5.650 (1.413) | 47.517 (2.795) | 53.167 (2.532) | 7.050 (1.763) | 76.883 (4.523) | 83.933 (3.997) | 137.100 (3.264) |
| 1:0 | 6.283 (1.571) | 39.467 (2.322) | 45.750 (2.179) | 9.950 (2.488) | 84.700 (4.982) | 94.650 (4.507) | 140.400 (3.343) |
| 1:1 | 3.550 (0.887) | 79.350 (4.667) | 82.900 (3.948) | 9.450 (2.363) | 36.500 (2.147) | 45.950 (2.188) | 128.850 (3.068) |

註：括弧內的數字表平均延誤值

其次，若將延誤目標由空中延誤轉移至地面延誤承擔時，此時空中之技術性延誤雖獲得有效的改善，但由於每一時點的到達航機皆優先，且到達航機較之離去航機的隔離時間大，所以將導致每一時點離去航機之等待時間增加，同時也使得每個階段所產生的系統延誤也會跟著擴大，造成每個階段所產生的系統擴散性延誤會不斷地增加。因此，在既定班表需求的限制下，將造成系統擴散性延誤之空中與地面延誤無法獲得改善，如表5.7所示之80.033分數據即反應了此一現象。如表5.8所示在不同空中延誤與地面延誤權重的設定下，其總延誤皆較空中與地面權重相等時高，但為了空中航機之安全性，若採取空中延誤最小的目標，將使原來總延誤197分鐘(空中、地面權重相等之最佳解)，增加約23.433分鐘的延誤，平均每架航機之延誤為5.248分鐘，空中延誤由113.95分鐘，降至81.883分鐘，空中延誤僅改善32.067分鐘，平均每架航機之空中延誤為3.899分鐘。地面延誤由83.05分鐘(空中、地面權重相等之最佳解)，增加至138.550分鐘，地面延誤增加約55.500分鐘，平均每架航機之地面延誤6.598分。至於在地面延誤最小的目標下其總延誤也較空中、地面權重相等目標之值大5.867分鐘。另空中與地面權重若調整至2比1或3比1的狀況下，亦可改善空中延誤的嚴重性，但改善的幅度有限約在28.800分鐘。此說明了若原先班表每一時點起降比率的差異及每一時點的持續時間規劃不善，將導致空中延誤最小的目標下，空中技術性延誤雖獲得改善，對於後續時點航機之班表系統擴散性延誤的改善不大，造成空中延誤之改善空間有限。

表5.7   不同空中/地面權重設定下之班表系統擴散性延誤   單位：分

| 空中/地面延誤權重比 | 東部航線空中延誤(1) | 西部航線空中延誤(2) | 空中延誤(3)=(1)+(2) | 東部航線地面延誤(4) | 西部航線地面延誤(5) | 地面延誤(6)=(4)+(5) | 班表系統擴散性延誤(7)=(3)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:1 | 9.667 (2.417) | 24.483 (1.440) | 34.150 (1.626) | 8.733 (2.183) | 31.300 (1.841) | 40.033 (1.906) | 74.183 (1.766) |
| 2:1 | 9.717 (2.429) | 22.267 (1.310) | 31.984 (1.523) | 9.250 (2.313) | 29.633 (1.743) | 38.883 (1.852) | 70.867 (1.687) |
| 3:1 | 9.717 (2.429) | 22.267 (1.310) | 31.984 (1.523) | 9.250 (2.313) | 29.633 (1.743) | 38.883 (1.852) | 70.867 (1.687) |
| 1:0 | 10.350 (2.588) | 25.783 (1.517) | 36.133 (1.721) | 9.583 (2.396) | 34.317 (2.019.) | 43.900 (2.090) | 80.033 (1.906) |
| 1:1 | 9.200 (2.300) | 21.850 (1.285) | 31.050 (1.411) | 8.730 (2.182) | 28.370 (1.669) | 37.100 (1.686) | 68.150 (1.623) |

註：括弧內的數字表平均延誤值

表5.8   不同空中/地面權重設定下之總延誤                  單位：分

| 空中/地面權重比 | 東部航線空中延誤(1) | 西部航線空中延誤(2) | 空中延誤(3)=(1)+(2) | 東部航線地面延誤(4) | 西部航線地面延誤(5) | 地面延誤(6)=(4)+(5) | 總延誤(7)=(3)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:1 | 17.633 (4.408) | 108.467 (6.380) | 126.100 (6.005) | 15.967 (3.992) | 60.800 (3.576) | 76.767 (3.656) | 202.867 (4.830) |
| 2:1 | 15.367 (3.842) | 69.783 (4.105) | 85.150 (4.055) | 16.300 (4.075) | 106.517 (6.266) | 122.817 (5.848) | 207.967 (4.952) |
| 3:1 | 15.367 (3.842) | 69.783 (4.105) | 85.150 (4.055) | 16.300 (4.075) | 106.517 (6.266) | 122.817 (5.848) | 207.967 (4.952) |
| 1:0 | 16.633 (4.158) | 65.250 (3.662) | 81.883 (3.899) | 19.533 (4.883) | 119.017 (7.001) | 138.550 (6.598) | 220.433 (5.248) |
| 1:1 | 12.750 (3.187) | 101.200 (5.952) | 113.950 (5.43.) | 18.180 (4.545) | 64.870 (3.816) | 83.050 (3.950) | 197.000 (4.690) |

註：括弧內的數字表平均延誤值

由前述模式分析，東西部航機合併進場之容量，十分鐘最少可通過6架，最多可通過7架，以目前班表東西航線進場航機於各時點之數量都未達飽和，而東西部離場航機係各自由其航路離去，其可通過的架次數仍受限於跑道，因此目前尖峰時段各時點管制點所通過流量所造成的延誤衝擊並不顯著，也就是受到管制點容量限制之影響不大。

另外，就航管人員指派航機進離松山機場順序觀之，可能方式如表5.9所列之24種順序，依本模式所使用之隔離時間參數，計算此24種指派航機起降所產生之航管技術性延誤及班表系統性延誤。此24種指派原則所產生之總延誤值介於260分鐘～300分鐘間，平均延誤值則介於6分鐘～8分鐘間，明顯大於本研究所得最佳解之總延誤與平均延誤，顯示以最短隔離間距指派之作法確可彰顯機場流量管理之績效，達到有效降低航機延誤的優點。

表5.9    24種可能之航機起降指派策略之總延誤比較       單位：分

| 航機起降指派策略 （>表進離場之優先順序） | 西部到場航機延誤(1) | 東部到場航機延誤(2) | 到場航機延誤(3)=(1)+(2) | 西部離場航機延誤(4) | 東部離場航機延誤(5) | 離場航機延誤(6)=(4)+(5) | 總延誤(7)=(3)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AW>AE>DW>DE | 87.517 | 25.183 | 112.700 | 151.683 | 33.883 | 185.567 | 298.267 |
| AW>DW>DE>AE | 86.483 | 34.883 | 121.367 | 138.933 | 30.950 | 169.883 | 291.250 |
| AW>DE>AE>DW | 83.483 | 25.650 | 109.133 | 161.350 | 18.917 | 180.267 | 289.400 |
| AW>AE>DW>DE | 87.517 | 25.183 | 112.700 | 151.683 | 33.883 | 185.567 | 298.267 |
| AW>DW>AE>DE | 84.350 | 32.250 | 116.600 | 136.533 | 32.917 | 169.450 | 286.050 |
| AW>DE>DW>AE | 85.683 | 34.483 | 120.167 | 152.733 | 18.917 | 171.650 | 291.817 |
| AE>AW>DW>DE | 89.350 | 19.200 | 108.550 | 147.017 | 33.800 | 180.817 | 289.367 |
| AE>DW>DE>AW | 140.533 | 21.050 | 161.583 | 98.300 | 29.750 | 128.050 | 289.633 |
| AE>DE>AW>DW | 94.850 | 19.800 | 114.650 | 164.117 | 18.000 | 182.117 | 296.767 |
| AE>AW>DE>DW | 86.817 | 18.500 | 105.317 | 158.817 | 21.567 | 180.383 | 285.700 |
| AE>DW>AW>DE | 127.433 | 18.050 | 145.483 | 88.300 | 32.150 | 120.450 | 265.933 |
| AE>DE>DW>AW | 134.600 | 19.350 | 153.950 | 106.567 | 17.083 | 123.650 | 277.600 |
| DW>AW>AE>DE | 125.800 | 31.850 | 157.650 | 80.983 | 32.050 | 113.033 | 270.683 |
| DW>AE>DE>AW | 136.833 | 27.750 | 164.583 | 82.983 | 28.417 | 111.400 | 275.983 |
| DW>DE>AE>AW | 138.767 | 30.250 | 169.017 | 84.783 | 26.450 | 111.233 | 280.250 |
| DW>AW>DE>AE | 126.800 | 33.683 | 160.483 | 82.783 | 29.417 | 112.200 | 272.683 |
| DW>AE>AW>DE | 128.900 | 26.450 | 155.350 | 78.650 | 31.983 | 110.633 | 265.983 |
| DW>DE>AW>AE | 136.600 | 35.983 | 172.583 | 87.117 | 26.450 | 113.567 | 286.150 |
| DE>AE>DW>AW | 131.267 | 19.617 | 150.883 | 101.833 | 14.217 | 116.050 | 266.933 |
| DE>DW>AW>AE | 132.033 | 34.183 | 166.217 | 97.050 | 14.217 | 111.267 | 277.483 |
| DE>AW>AE>DW | 92.983 | 27.800 | 120.783 | 168.683 | 15.800 | 184.483 | 305.267 |
| DE>AE>AW>DW | 96.317 | 22.067 | 118.383 | 166.183 | 15.800 | 181.983 | 300.367 |
| DE>DW>AE>AW | 134.867 | 28.783 | 163.650 | 94.717 | 14.217 | 108.933 | 272.583 |
| DE>AW>DW>AE | 94.617 | 36.067 | 130.683 | 158.933 | 15.800 | 174.733 | 305.417 |

5.2  模式之實務驗證

由於前述所衡量個別航機之技術性延誤係為航機被安排起降之時間減去班表之預定時間的差值，其衡量航機起降之預定時間係以每一時點之時間值為標準，而不是以班表每一時點各航機真正之起降時間為標準，實際上航機雖有班表遵循，但其並無法完全按照班表於某一時點起降跑道，基本上，每一時點內的所有航機應會在某一時段內隨機的到達或起飛。因此，若假設所有航機均不能較現在所訂的時間提早或延遲到達或降落，所計算的技術性延誤值恐有高估的問題。因此，本研究乃對每一時間點起降的航機，依每一時間點持續時間長度，隨機分布所有航機預定之起降時間，並將所有航機之模擬起降時間依時間之先後排序，以進行航機先到先服務指派與到達航機優先指派之延誤分析，並與本研究模式所推算之延誤相比較。其中，所謂的航機先到先服務指派原則係以模擬航機預計到達、離去時間先後以決定該航機使用跑道起降之優先順序。至於到達航機優先之指派順序，原則上除以航機到達或離去時間先後決定其使用跑道的先後順序外，尚須滿足到達航機與離去航機使用跑道的時間上不可產生競爭，若對跑道使用時間上產生競爭時，則以到達航機為優先。

有關航機之隨機分布時間，乃以亂數表產生每個時點航機之起降時間，如一時點09:00:00預定起降的航機數共有五架，依班表此時點之長度為五分鐘，將此五架航機隨機產生五個起降時間，分別為09:03:16(AW)、09:01:03(DE)、09:04:28(AE)、09:04:05(DW)、09:03:32(DW)等五個時間，依時間之先後排序則為：09:01:03(DE)、09:03:16(AW)、09:03:32(DW)、 09:04:05(DW)、09:04:28(AE)，此即為五架航機模擬之預定起降時間。根據八十四年三月至八十六年三月兩年中之班表，選取一小時有42架次之樣本，其特性如表5.10所示，由於此四樣本於每時點所安排之起降型態與架次數有所差異，因此，此四樣本後續模擬與最佳化之航機之總隔離值與總延誤亦會有所差異。茲就不同指派原則及相關的起降隔離時間，分別進行此四樣本之模擬。每一樣本模擬作業進行30次，並求出各樣本模擬30次之總延誤平均值，其結果如表5.11所示，顯示先到先服務法則之總延誤較之本研究之最佳化模式所推算之值為小，至於到達航機優先法則所求得之延誤則與最佳化模式所得者相差有限。進一步觀察四個樣本之航機延誤，可發現當各時點進離場架次量分佈之變異大(標準差大)時，無論使用何種法則，航機總延誤也會有變大的趨勢。如四個樣本中，以樣本一之架次分布標準差最小，其相對之總延誤亦為最小，而樣本三、四架次分佈之變異較大，其總延誤相對亦較大。

由於本研究靜態延誤最佳化理論模式每時點航機之到達或離去，除非有系統班表延誤之影響，假設每時點之航機均可準點到達或離去，若無法準點起飛或降落，則視為因航管因素造成之技術性延誤。因此，理論上，在實際航機起降分佈不過於集中之狀況下，本研究靜態最佳化模式之總延誤應該會比先到先服務法則之模擬總延誤之平均值大，此一論點與表5.11所示之結果相符，一小時42架次總延誤之差距約在30～46分鐘，即每架航機之平均延誤差距約0.71分～1.1分鐘左右。然而靜態延誤最佳化模式之總延誤並不見得始終比到達航機優先服務法則大，一小時42架總延誤之差距約在-5～10分鐘，每架航機之平均延誤差距約-0.11～0.24分鐘左右。進一步重複模擬實驗前述兩種法則時，可發現航機起降分布集中或分散，將影響航機總延誤的大小，亦即在同一班表之下，航機延誤本身亦為一隨機變數。

表5.10       1小時起降42架次航機之樣本資料

| 樣本 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時點 | 進場架次 | 離場架次 | 總架次數 | 進場架次 | 離場架次 | 總架次數 | 進場架次 | 離場架次 | 總架次數 | 進場架次 | 離場架次 | 總架次數 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 架次數 | 20 | 22 | 42 | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42 |
| 平均值 | 1.67 | 1.83 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| 標準差 | 1.67 | 1.8 | 2.71 | 1.96 | 1.76 | 3.00 | 2.26 | 1.66 | 3.26 | 2.26 | 1.66 | 3.15 |

表5.11    不同服務法則下航機延誤之比較               單位：分

| 樣本 | 先到先服務 (1) | 到達航機優先 (2) | 靜態最佳化 (3) | (1)-(3) | (2)-(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 137.97(34.28) | 164.68(37.95) | 168.25 | -30.28 | -3.57 |
| 2 | 150.97(42.05) | 200.65(53.15) | 197.00 | -46.03 | 3.65 |
| 3 | 206.01(34.09) | 231.39(42.61) | 236.55 | -30.54 | -5.16 |
| 4 | 204.15(41.32) | 256.34(48.89) | 246.17 | -42.02 | 10.17 |
| 平均值 | 174.78 | 213.27 | 211.99 | -37.21 | 1.28 |
| 標準差 | 35.402 | 39.596 | 36.099 | -0.697 | 3.497 |

註：括弧內之數字為標準差

以樣本二為例將所模擬之30次結果列出如表5.12、表5.13所示，當航機之空中延誤或地面延誤之標準差愈大，其總延誤亦愈大，若航機總隔離時間小且變異小(標準差小)，則其所產生之總延誤亦會較小。在先到先服務法則之下，因航機隔離或跑道使用時間的限制，後到航機必須等候先到航機的服務完畢後，始得接受服務，以致若預期到達或離去航機之分布呈集中趨勢，尤其預期到達離場時間間距又小於正常航機之隔離時間，且預期到達離場時間間距標準差大時，將造成其地面及空中延誤標準差變大，則後續航機之延誤將加大並往後遞延，在此狀況下，先到先服務法則所分析之延誤可能會比靜態最佳化模式所推估值還要大，如表5.13中樣本二之第3、15、18、20、22次之模擬結果即顯現此種特性，其空中與地面延誤不但大且其標準差亦較大。反之，當各時點預期到達或離去之時間分布呈均勻分散，即前後到達或離去航機有適度的隔離操作時間，則模擬所得之空中與地面延誤標準差即會有較小的趨勢，總延誤也就會較小。如表5.13中第16、26次之模擬結果，此時，航機間之隔離順序若符合最小原則，則模擬之總延誤會更小。

表5.12      先到先服務法則於樣本二之模擬結果          單位：分

| 指標 次數 | 到離場航機 時間間距 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 | 總隔離時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.389(1.158) | 61.468(2.023) | 74.389(2.315) | 135.857(2.035) | 54.900(0.284) |
| 2 | 1.385(1.344) | 66.965(2.170) | 77.023(2.343) | 143.988(2.051) | 54.500(0.297) |
| 3 | 1.370(1.128) | 103.310(3.427) | 118.324(3.581) | 221.634(3.220) | 57.100(0.387) |
| 4 | 1.404(1.355) | 87.645(3.089) | 108.478(3.457) | 196.124(3.232) | 55.983(0.393) |
| 5 | 1.330(1.323) | 60.368(1.881) | 85.376(2.512) | 145.744(1.965) | 54.883(0.173) |
| 6 | 1.452(1.499) | 57.900(2.095) | 74.240(2.515) | 132.139(2.393) | 53.583(0.281) |
| 7 | 1.442(1.381) | 84.466(2.801) | 89.767(2.787) | 174.233(2.609) | 54.883(0.300) |
| 8 | 1.448(1.244) | 70.189(2.325) | 88.814(2.663) | 159.002(2.293) | 54.433(0.276) |
| 9 | 1.434(1.366) | 59.997(2.260) | 68.026(2.444) | 128.023(2.518) | 53.450(0.297) |
| 10 | 1.392(1.343) | 80.193(3.136) | 88.212(2.885) | 168.404(3.152) | 56.767(0.396) |
| 11 | 1.353(1.318) | 69.563(1.995) | 74.424(2.220) | 143.987(1.702) | 54.550(0.316) |
| 12 | 1.382(1.210) | 51.248(1.704) | 53.694(1.610) | 104.941(1.516) | 54.483(0.298) |
| 13 | 1.425(1.409) | 87.170(3.310) | 106.285(3.343) | 193.455(3.372) | 56.250(0.396) |
| 14 | 1.343(1.096) | 79.256(2.683) | 93.731(2.572) | 172.987(2.278) | 54.950(0.294) |
| 15 | 1.346(1.540) | 124.586(4.075) | 150.648(4.280) | 275.235(3.623) | 57.050(0.399) |
| 16 | 1.380(1.256) | 40.823(1.432) | 45.578(1.428) | 86.401(1.389) | 53.867(0.291) |
| 17 | 1.392(1.206) | 65.156(1.968) | 50.841(1.677) | 115.997(1.684) | 54.850(0.301) |
| 18 | 1.371(1.368) | 90.883(2.960) | 118.249(3.336) | 209.132(2.723) | 56.483(0.405) |
| 19 | 1.420(1.223) | 71.974(2.607) | 84.486(2.419) | 156.460(2.363) | 54.850(0.291) |
| 20 | 1.416(1.414) | 85.919(2.887) | 100.494(2.958) | 186.414(2.657) | 54.683(0.289) |
| 21 | 1.392(1.360) | 62.939(2.327) | 91.195(2.716) | 154.133(2.474) | 56.333(0.390) |
| 22 | 1.440(1.426) | 87.819(2.985) | 94.955(2.855) | 182.774(2.716) | 57.483(0.470) |
| 23 | 1.260(1.301) | 68.423(2.209) | 76.861(2.229) | 145.284(1.933) | 53.800(0.300) |
| 24 | 1.387(1.491) | 53.585(1.861) | 67.978(2.022) | 121.562(1.822) | 53.900(0.293) |
| 25 | 1.320(1.110) | 49.716(1.516) | 62.608(1.870) | 112.324(1.476) | 53.717(0.294) |
| 26 | 1.430(1.272) | 51.746(1.775) | 44.505(1.570) | 96.250(1.715) | 54.067(0.292) |
| 27 | 1.380(1.387) | 57.986(1.965) | 68.013(2.089) | 125.999(1.909) | 54.533(0.286) |
| 28 | 1.413(1.307) | 48.338(1.536) | 41.586(1.518) | 89.924(1.307) | 54.033(0.279) |
| 29 | 1.339(1.334) | 62.482(2.082) | 70.986(2.124) | 133.468(1.334) | 55.233(0.314) |
| 30 | 1.396(1.428) | 51.629(1.592) | 65.616(1.959) | 117.245(1.428) | 54.467(0.285) |
| 平均值 | 1.388 | 69.791 | 81.179 | 150.971 | 55.002 |
| 標準差 | 0.043 | 18.407 | 24.375 | 42.054 | 1.144 |

註：括弧內之數字為每一航機延誤或隔離時間標準差

至於到達航機優先服務法則下之航機總延誤受預期航機進離場時間間距的影響較不明顯，受到航機進離場預期起降型態分布的影響較大，尤其當預期到達航機與離去航機產生競爭使用跑道次數多時，由於連續的到達航機皆優先，此時不但連續到達航機因到達時間相近（集中），後續連續到達航機會受影響，已準備離場航機之實際起飛時間更會受到影響(雖預計比到達航機早離場，但因與即將到場航機隔離操作時間不足，且到場航機優先，因此需在地面等候)，造成離場航機地面延誤的擴大。在此狀況下，到達航機優先服務法則之總延誤就會高於靜態延誤最佳化模式之總延誤，如表5.13中第3、12、14、15次模擬所顯現之地面延誤與總延誤。同時，觀察表5.13到達航機優先服務法則之總延誤及其標準差，可發現其皆明顯較表5.12之先到先服務法則大。

表5.13   到達航機優先服務法則於樣本二模擬結果        單位：分

| 指標 次數 | 到離場航機 時間間距 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 | 總隔離時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.389(1.158) | 24.835(0.820) | 129.172(4.506) | 154.007(4.153) | 55.517(0.299) |
| 2 | 1.385(1.344) | 22.120(0.913) | 185.539(6.434) | 207.659(6.121) | 54.783(0.298) |
| 3 | 1.370(1.128) | 21.455(0.917) | 273.727(8.849) | 295.182(8.505) | 57.617(0.384) |
| 4 | 1.404(1.355) | 17.852(0.868) | 207.599(7.098) | 225.451(6.844) | 53.767(0.298) |
| 5 | 1.330(1.323) | 23.340(0.924) | 130.831(4.223) | 154.171(3.892) | 54.267(0.304) |
| 6 | 1.452(1.499) | 17.059(0.728) | 229.020(7.446) | 246.079(7.172) | 55.717(0.283) |
| 7 | 1.442(1.381) | 24.184(0.954) | 195.684(6.305) | 219.868(5.931) | 56.433(0.404) |
| 8 | 1.448(1.244) | 19.913(0.951) | 179.257(6.108) | 199.170(5.837) | 55.317(0.288) |
| 9 | 1.434(1.366) | 18.585(0.881) | 158.728(5.809) | 177.313(5.576) | 54.617(0.285) |
| 10 | 1.392(1.343) | 13.281(0.645) | 208.578(7.469) | 221.859(7.279) | 57.517(0.404) |
| 11 | 1.353(1.318) | 18.274(0.797) | 142.270(4.337) | 160.544(4.062) | 54.383(0.279) |
| 12 | 1.382(1.210) | 7.460(0.369) | 286.781(9.273) | 294.241(9.146) | 55.667(0.301) |
| 13 | 1.425(1.409) | 14.928(0.675) | 193.806(6.838) | 208.733(6.622) | 54.567(0.294) |
| 14 | 1.343(1.096) | 18.893(1.002) | 248.156(7.979) | 267.049(7.696) | 56.233(0.300) |
| 15 | 1.346(1.540) | 31.108(1.297) | 281.793(8.698) | 312.9(8.195) | 57.550(0.391) |
| 16 | 1.380(1.256) | 14.354(0.527) | 118.279(4.161) | 132.633(3.952) | 55.750(0.311) |
| 17 | 1.392(1.206) | 25.599(1.113) | 121.818(4.493) | 147.417(4.219) | 55.483(0.299) |
| 18 | 1.371(1.368) | 22.999(1.041) | 267.251(7.709) | 290.250(7.306) | 54.783(0.298) |
| 19 | 1.420(1.223) | 20.718(0.889) | 203.324(6.502) | 224.042(6.178) | 56.033(0.305) |
| 20 | 1.416(1.414) | 20.526(0.924) | 210.457(6.677) | 230.983(6.358) | 55.100(0.279) |
| 21 | 1.392(1.360) | 18.449(0.797) | 137.247(4.337) | 155.696(4.062) | 54.900(0.279) |
| 22 | 1.440(1.426) | 15.400(0.669) | 163.323(5.396) | 178.723(5.162) | 54.300(0.291) |
| 23 | 1.260(1.301) | 18.460(0.757) | 177.553(5.413) | 196.013(5.106) | 56.150(0.399) |
| 24 | 1.387(1.491) | 9.401(0.482) | 213.398(6.913) | 222.803(6.760) | 55.267(0.289) |
| 25 | 1.320(1.110) | 20.127(0.727) | 129.461(4.412) | 149.587(4.120) | 55.017(0.302) |
| 26 | 1.430(1.272) | 21.63(0.911) | 109.794(4.160) | 131.425(3.921) | 54.700(0.279) |
| 27 | 1.380(1.387) | 13.855(0.561) | 140.225(4.359) | 154.080(4.130) | 55.433(0.286) |
| 28 | 1.413(1.307) | 15.992(0.596) | 125.849(4.230) | 141.841(3.989) | 55.017(0.305) |
| 29 | 1.339(1.334) | 17.134(0.681) | 162.328(4.927) | 179.461(4.637) | 54.583(0.304) |
| 30 | 1.396(1.428) | 25.864(0.940) | 114.338(3.679) | 140.202(3.314) | 54.867(0.289) |
| 平均值 | 1.388 | 19.127 | 181.52 | 200.646 | 55.378 |
| 標準值 | 0.043 | 4.973 | 53.362 | 53.145 | 0.972 |

5.3  最佳化延誤模式與實際航機延誤之相關分析

經由前述分析，可獲知靜態延誤最佳化模式與先到先服務及優先到達航機服務法則對於航機延誤狀況呈現某一程度的相關，三者所估計之延誤差異僅在一定範圍內變動。為增進本延誤分析模式於實務分析上的功能，俾進一步應用於分析有關流量管理策略之績效。因此，乃進一步選擇如表5.14所示之20個不同班表(樣本)，應用Lindo套裝軟體，進行延誤最佳化模式之求解以及模擬分析，結果分別列示於表5.15、5.16、5.17。其中表5.16及表5.17之95%(實際為1-2/30=0.9433)信賴區間上限值乃取每一樣本30次模擬總延誤中之第二大值，下限值則取每一樣本30次模擬總延誤中之第二小值，此95%信賴區間很清楚的顯示在某一班表條件下，航機延誤並非為一固定的數值，其會隨著諸多不確定的因素而變動，且變動的幅度有隨著班機數量的增加而擴大的趨勢。此一訊息顯示延誤愈大時，流量管理技術所能發揮的空間與效能將愈大。另方面，延誤愈大時，欲正確預估真實的延誤值，其困難度亦愈高。

表5.14  20個樣本班表之相關參數

| 樣本 | 最佳化模式之延誤(分) | 一小時班次數(架) | 平均5分鐘到場架次(架) | 平均5分鐘離場架次(架) | 平均5分鐘架次數(架) | 5分鐘到場架次標準差(架) | 5分鐘離場架次標準差(架) | 5分鐘架次數標準差(架) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168.25 | 42 | 1.67 | 1.83 | 3.50 | 1.67 | 1.80 | 2.71 |
| 2 | 197.00 | 42 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | 1.96 | 1.76 | 3.00 |
| 3 | 236.55 | 42 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | 2.26 | 1.66 | 3.26 |
| 4 | 246.17 | 42 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | 2.26 | 1.66 | 3.15 |
| 5 | 180.70 | 41 | 1.58 | 1.83 | 3.42 | 1.44 | 1.64 | 2.84 |
| 6 | 138.35 | 41 | 1.58 | 1.83 | 3.42 | 1.56 | 1.75 | 2.97 |
| 7 | 110.48 | 40 | 1.50 | 1.83 | 3.33 | 1.31 | 1.47 | 2.50 |
| 8 | 114.45 | 40 | 1.58 | 1.75 | 3.33 | 1.31 | 1.48 | 2.31 |
| 9 | 131.22 | 40 | 1.58 | 1.75 | 3.33 | 1.56 | 1.76 | 2.87 |
| 10 | 130.77 | 40 | 1.50 | 1.83 | 3.33 | 1.78 | 1.80 | 2.81 |
| 11 | 113.77 | 39 | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 1.24 | 1.36 | 2.38 |
| 12 | 99.78 | 39 | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 1.45 | 1.36 | 1.71 |
| 13 | 105.55 | 39 | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 1.31 | 1.42 | 1.91 |
| 14 | 108.22 | 39 | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 1.45 | 1.42 | 2.01 |
| 15 | 110.80 | 39 | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 1.51 | 1.36 | 1.86 |
| 16 | 161.70 | 39 | 1.50 | 1.75 | 3.25 | 1.45 | 1.60 | 2.49 |
| 17 | 125.48 | 38 | 1.42 | 1.75 | 3.17 | 1.31 | 1.54 | 2.44 |
| 18 | 163.17 | 38 | 1.42 | 1.75 | 3.17 | 1.31 | 1.71 | 2.52 |
| 19 | 169.93 | 38 | 1.42 | 1.75 | 3.17 | 1.16 | 2.22 | 2.86 |
| 20 | 184.68 | 38 | 1.33 | 1.83 | 3.17 | 1.23 | 2.37 | 3.21 |

表5.15  延誤最佳化模式求解結果                      單位：分

| 樣本 | 總隔離時間 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 | 空中系統延誤 | 地面系統延誤 | 系統延誤 | 空中技術性延誤 | 地面技術性延誤 | 技術性延誤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52.42 | 91.63 | 76.62 | 168.25 | 28.45 | 26.98 | 55.43 | 63.18 | 49.63 | 112.82 |
| 2 | 52.22 | 113.95 | 83.05 | 197.00 | 31.05 | 37.10 | 68.15 | 82.90 | 45.95 | 128.85 |
| 3 | 52.12 | 134.85 | 101.70 | 236.55 | 40.70 | 53.93 | 94.63 | 94.15 | 47.77 | 141.92 |
| 4 | 52.47 | 140.40 | 105.77 | 246.17 | 46.23 | 63.07 | 109.3 | 94.17 | 42.70 | 136.87 |
| 6 | 50.92 | 82.82 | 55.53 | 138.35 | 10.55 | 7.95 | 18.50 | 72.27 | 47.58 | 119.85 |
| 7 | 49.10 | 63.52 | 46.97 | 110.48 | 8.70 | 4.45 | 13.15 | 54.82 | 42.52 | 97.33 |
| 8 | 49.20 | 65.65 | 48.80 | 114.45 | 13.88 | 8.25 | 22.13 | 51.77 | 40.55 | 92.32 |
| 9 | 49.78 | 78.28 | 52.93 | 131.22 | 10.55 | 7.95 | 18.50 | 67.73 | 44.98 | 112.72 |
| 10 | 49.68 | 77.02 | 53.75 | 130.77 | 10.92 | 7.88 | 18.80 | 66.10 | 45.87 | 111.97 |
| 11 | 47.92 | 58.52 | 55.25 | 113.77 | 11.02 | 9.98 | 21.00 | 47.50 | 45.27 | 92.77 |
| 12 | 48.92 | 56.08 | 43.70 | 99.78 | 17.87 | 6.73 | 24.60 | 38.22 | 36.97 | 75.18 |
| 13 | 48.88 | 56.85 | 48.70 | 105.55 | 21.07 | 6.25 | 27.32 | 35.78 | 42.45 | 78.23 |
| 14 | 48.82 | 63.15 | 45.07 | 108.22 | 19.45 | 7.92 | 27.37 | 43.70 | 37.15 | 80.85 |
| 15 | 48.92 | 64.17 | 46.63 | 110.80 | 23.40 | 8.20 | 31.60 | 40.77 | 38.43 | 79.20 |
| 15 | 50.95 | 97.12 | 83.58 | 180.70 | 29.08 | 34.37 | 63.45 | 68.03 | 49.22 | 117.25 |
| 16 | 48.33 | 95.92 | 65.78 | 161.70 | 47.92 | 18.47 | 66.38 | 48.00 | 47.32 | 95.32 |
| 17 | 46.08 | 72.05 | 53.43 | 125.48 | 24.85 | 15.25 | 40.10 | 47.20 | 38.18 | 85.38 |
| 18 | 46.08 | 93.85 | 69.32 | 163.17 | 44.05 | 28.62 | 72.67 | 49.80 | 40.70 | 90.50 |
| 19 | 46.78 | 86.30 | 83.63 | 169.93 | 45.05 | 22.17 | 67.22 | 41.25 | 61.47 | 102.72 |
| 20 | 46.35 | 87.53 | 97.15 | 184.68 | 43.55 | 24.72 | 68.27 | 43.98 | 72.43 | 116.42 |

表5.16  先到先服務法則之航機延誤模擬結果                 單位：分

| 樣本 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 | 空中延誤標準差 | 地面延誤標準差 | 總延誤標準差 | 95%信賴區間下限值 | 95%信賴區間上限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67.28 | 70.70 | 137.97 | 17.36 | 19.29 | 34.28 | 94.43 | 217.73 |
| 2 | 69.79 | 81.18 | 150.97 | 18.41 | 24.37 | 42.05 | 89.92 | 221.63 |
| 3 | 99.30 | 106.71 | 206.01 | 18.05 | 18.49 | 34.09 | 156.25 | 269.59 |
| 4 | 90.13 | 114.02 | 204.15 | 20.19 | 31.69 | 41.32 | 147.49 | 268.12 |
| 5 | 73.36 | 91.73 | 165.08 | 18.68 | 18.59 | 35.14 | 111.12 | 216.99 |
| 6 | 42.76 | 48.55 | 91.31 | 15.03 | 17.81 | 31.97 | 60.17 | 163.26 |
| 7 | 33.53 | 41.68 | 75.21 | 7.69 | 11.05 | 17.21 | 50.67 | 111.83 |
| 8 | 35.66 | 43.32 | 78.98 | 9.31 | 9.96 | 17.12 | 56.31 | 112.65 |
| 9 | 37.24 | 43.76 | 81.00 | 12.28 | 13.80 | 24.53 | 53.25 | 148.16 |
| 10 | 39.70 | 46.28 | 85.98 | 10.28 | 16.92 | 26.03 | 54.08 | 148.85 |
| 11 | 40.53 | 43.73 | 84.26 | 7.95 | 8.71 | 15.70 | 60.35 | 110.72 |
| 12 | 46.33 | 32.68 | 79.01 | 8.95 | 7.83 | 15.57 | 57.94 | 113.07 |
| 13 | 50.79 | 36.01 | 86.80 | 8.60 | 6.23 | 12.35 | 66.47 | 107.97 |
| 14 | 52.25 | 37.74 | 89.99 | 8.64 | 7.84 | 14.56 | 70.59 | 117.06 |
| 15 | 54.04 | 35.20 | 89.24 | 10.98 | 6.79 | 10.91 | 72.01 | 107.66 |
| 16 | 80.19 | 46.62 | 126.81 | 12.77 | 7.43 | 18.75 | 105.28 | 169.39 |
| 17 | 55.68 | 49.54 | 105.22 | 9.18 | 9.04 | 15.30 | 83.14 | 130.34 |
| 18 | 74.04 | 64.82 | 138.86 | 14.16 | 10.18 | 22.91 | 107.35 | 168.63 |
| 19 | 63.17 | 66.50 | 129.67 | 8.05 | 7.03 | 12.52 | 112.60 | 150.68 |
| 20 | 66.16 | 78.58 | 144.74 | 9.53 | 9.58 | 14.81 | 126.07 | 173.19 |

表5.17  到達航機優先服務法則之航機延誤模擬結果          單位：分

| 樣本 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 | 空中延誤標準差 | 地面延誤標準差 | 總延誤標準差 | 95%信賴區間下限值 | 95%信賴區間上限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.63 | 143.05 | 164.68 | 6.25 | 38.65 | 37.95 | 121.55 | 245.23 |
| 2 | 19.13 | 181.52 | 200.65 | 4.97 | 53.36 | 53.15 | 132.63 | 295.18 |
| 3 | 27.45 | 203.94 | 231.39 | 8.19 | 41.06 | 42.61 | 164.25 | 318.26 |
| 4 | 25.36 | 230.98 | 256.34 | 6.08 | 47.32 | 48.89 | 172.77 | 329.76 |
| 5 | 17.53 | 184.55 | 202.08 | 6.46 | 42.00 | 41.64 | 136.72 | 276.55 |
| 6 | 15.65 | 94.32 | 109.98 | 5.56 | 30.44 | 31.93 | 67.06 | 169.32 |
| 7 | 13.96 | 72.43 | 86.39 | 3.39 | 16.07 | 17.16 | 59.46 | 124.09 |
| 8 | 12.55 | 81.80 | 94.34 | 3.66 | 19.15 | 20.23 | 65.81 | 131.53 |
| 9 | 13.32 | 77.70 | 91.02 | 4.14 | 26.28 | 25.27 | 61.75 | 144.75 |
| 10 | 17.15 | 80.65 | 97.80 | 4.54 | 29.99 | 29.30 | 60.68 | 167.28 |
| 11 | 15.57 | 83.39 | 98.96 | 4.64 | 16.32 | 17.92 | 75.53 | 129.65 |
| 12 | 24.94 | 71.81 | 96.75 | 6.87 | 30.20 | 29.96 | 69.41 | 174.95 |
| 13 | 22.14 | 85.54 | 107.69 | 4.57 | 22.18 | 20.93 | 80.03 | 150.28 |
| 14 | 23.62 | 83.80 | 107.43 | 6.21 | 20.55 | 18.46 | 80.11 | 143.01 |
| 15 | 27.06 | 79.66 | 106.71 | 6.41 | 17.00 | 16.11 | 85.78 | 139.98 |
| 16 | 21.00 | 133.25 | 154.25 | 4.61 | 22.31 | 19.95 | 123.9 | 190.89 |
| 17 | 16.21 | 117.92 | 134.14 | 5.48 | 21.93 | 20.18 | 98.02 | 159.24 |
| 18 | 15.20 | 186.75 | 201.95 | 6.49 | 35.30 | 35.14 | 154.26 | 264 |
| 19 | 12.97 | 146.56 | 159.54 | 3.78 | 18.03 | 17.76 | 136.47 | 192.08 |
| 20 | 13.62 | 157.72 | 171.33 | 4.84 | 16.77 | 16.85 | 144.23 | 199.31 |

利用表5.14、5.15、5.16、5.17之資料進行各變數間之相關分析，其結果如表5.18至表5.21所示，由此相關分析結果可發現最佳化模式所求得之延誤與先到先服務法則或到達航機優先服務法則所模擬之延誤間有相當高之相關性，同時航機延誤與五分鐘到達與離場架次之標準差亦頗有相關。因此，選取最佳化模式之延誤、到場架次標準差與離場架次標準差三變數作為實際航機延誤推估迴歸分析之用。

表5.18   班表相關參數之相關分析

| 變數 | 平均5分鐘架次數 | 5分鐘到達架次標準差 | 5分鐘離去架次標準差 | 5分鐘架次數標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均5分鐘架次數 | 1 |  |  |  |
| 5分鐘到達架次標準差 | 0.8051 | 1 |  |  |
| 5分鐘離去架次標準差 | -0.0501 | -0.0153 | 1 |  |
| 5分鐘架次數標準差 | 0.4843 | 0.4825 | 0.7168 | 1 |

表5.19 先到先服務法則之延誤相關變數之相關分析

| 變數 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中延誤 | 1 |  |  |
| 地面延誤 | 0.8182 | 1 |  |
| 總延誤 | 0.9403 | 0.9650 | 1 |
| 最佳解空中延誤 | 0.8549 | 0.9223 | 0.9358 |
| 最佳解地面延誤 | 0.8325 | 0.9560 | 0.9455 |
| 最佳解總延誤 | 0.8695 | 0.9653 | 0.9679 |
| 最佳解空中系統延誤 | 0.8839 | 0.6586 | 0.7930 |
| 最佳解地面系統延誤 | 0.8920 | 0.9655 | 0.9783 |
| 最佳解系統延誤 | 0.9562 | 0.8890 | 0.9623 |
| 最佳解空中技術延誤 | 0.4729 | 0.7400 | 0.6536 |
| 最佳解地面技術延誤 | 0.2473 | 0.4004 | 0.3498 |
| 最佳解技術性延誤 | 0.5292 | 0.8336 | 0.7347 |
| 平均5分鐘到達架次 | 0.3884 | 0.5394 | 0.4964 |
| 平均5分鐘離去架次 | -0.1719 | 0.1091 | -0.0139 |
| 平均5分鐘架次數 | 0.3257 | 0.5677 | 0.4845 |
| 5分鐘到達架次標準差 | 0.5504 | 0.6368 | 0.6279 |
| 5分鐘離去架次標準差 | 0.2765 | 0.4496 | 0.3922 |
| 5分鐘架次標準差 | 0.4693 | 0.7747 | 0.6725 |

表5.20  到達航機優先服務法則下之延誤相關變數之相關分析

| 變數 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空中延誤 | 1 |  |  |
| 地面延誤 | 0.1964 | 1 |  |
| 總延誤 | 0.2868 | 0.9957 | 1 |
| 最佳解空中延誤 | 0.2763 | 0.9114 | 0.9167 |
| 最佳解地面延誤 | 0.1266 | 0.9235 | 0.9142 |
| 最佳解總延誤 | 0.2141 | 0.9438 | 0.9425 |
| 最佳解空中系統延誤 | 0.2256 | 0.8203 | 0.8228 |
| 最佳解地面系統延誤 | 0.3481 | 0.9570 | 0.9680 |
| 最佳解系統延誤 | 0.3147 | 0.9631 | 0.9709 |
| 最佳解空中技術延誤 | 0.1996 | 0.5992 | 0.6044 |
| 最佳解地面技術延誤 | -0.3826 | 0.3387 | 0.2945 |
| 最佳解技術性延誤 | 0.0171 | 0.6812 | 0.6671 |
| 平均5分鐘到達架次 | 0.4488 | 0.4167 | 0.4498 |
| 平均5分鐘離去架次 | -0.2992 | -0.0361 | -0.0637 |
| 平均5分鐘架次數 | 0.3343 | 0.4001 | 0.4226 |
| 5分鐘到達架次標準差 | 0.5867 | 0.5281 | 0.5716 |
| 5分鐘離去架次標準差 | -0.4284 | 0.4280 | 0.3775 |
| 5分鐘架次標準差 | -0.2645 | 0.6635 | 0.6231 |

表5.21  最佳化模式之延誤與班表變數之相關分析

| 變數 | 最佳解空中延誤 | 最佳解地面延誤 | 最佳解總延誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最佳解空中延誤 | 1 |  |  |
| 最佳解地面延誤 | 0.8865 | 1 |  |
| 最佳解總延誤 | 0.9761 | 0.9659 | 1 |
| 最佳解空中系統延誤 | 0.6862 | 0.7754 | 0.7482 |
| 最佳解地面系統延誤 | 0.9475 | 0.9155 | 0.9603 |
| 最佳解系統延誤 | 0.8919 | 0.9169 | 0.9298 |
| 最佳解空中技術延誤 | 0.8240 | 0.6004 | 0.7432 |
| 最佳解地面技術延誤 | 0.2681 | 0.6056 | 0.4345 |
| 最佳解技術性延誤 | 0.8531 | 0.7953 | 0.8510 |
| 平均5分鐘到達架次 | 0.6380 | 0.3850 | 0.5379 |
| 平均5分鐘離去架次 | -0.0197 | 0.1014 | 0.0366 |
| 平均5分鐘架次數 | 0.6183 | 0.4156 | 0.5413 |
| 5分鐘到達架次標準差 | 0.7735 | 0.5183 | 0.6764 |
| 5分鐘離去架次標準差 | 0.3889 | 0.6218 | 0.5097 |
| 5分鐘架次標準差 | 0.7726 | 0.7940 | 0.8054 |

5.4 建立其他服務法則延誤之推估式

進一步就最佳化模式所求之延誤、5分鐘到場架次標準差與離場架次標準差三變數作相關分析，可發現到場架次與離場架次兩者之標準差間相關係數甚低可謂互相獨立（-0.0153），但是延誤與到離場架次標準差間仍有相當高的相關性，為避免共線問題，因此，僅選擇最佳化模式之延誤作為自變數，對實際航機延誤作簡單迴歸分析，其結果如下：

(1)先到先服務法則之總延誤迴歸模式推估式為：

DelayFIFS=−20.3231+0.920155Optimal

t=  (-2.317)   (16.328)           R2=0.937,F=266.588,N=20

(2)到達航機優先服務法則之總延誤迴歸模式推估式為：

DelayPRIORITY=0.972079Optimal

t=  (35.513)               R2=0.867,F=124.222,N=20

由迴歸模式之係數可發現最佳化模式所推估之延誤值較先到先服務法則與到達航機優先法則下之模擬延誤值為大，符合預期。以U檢定*此二模式預測誤差率，先到先服務之延誤推估模式的U檢定值為0.0066，到達航機優先服務之延誤

推估模式的U檢定值為0.0148，顯示以簡易可行的最佳化總延誤的結果直接推估

*：U=v=1nYv−Yv2/v=1nYv2

先到先服務法則或到達航機優先法則之總延誤，其預測值與實際值的U檢定值接近0，兩者具一致性。再進一步分析此二模式預測之準確程度，如表5.22及表5.23所示，觀察此20個樣本預測值全數皆落在95%信賴區間內。因此，本延誤分析模式具有相當良好的預測能力，其不但可作為流量管理績效之分析工具外，亦可事先預測不同流量管理策略下不同班表所將產生延誤之大小，以分析班表規劃之適當性。

表5.22  先到先服務法則下總延誤之預測結果 單位：分

| 樣本 | 95%信賴區間 模擬下限值 | 模擬值平均值 | 95%信賴區間 模擬上限值 | 預測值平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94.43 | 137.97 | 217.73 | 134.49 |
| 2 | 89.92 | 150.97 | 221.63 | 160.95 |
| 3 | 156.25 | 206.01 | 269.59 | 197.34 |
| 4 | 147.49 | 204.15 | 268.12 | 206.19 |
| 5 | 111.12 | 165.08 | 216.99 | 145.95 |
| 6 | 60.17 | 91.31 | 163.26 | 106.98 |
| 7 | 50.67 | 75.21 | 111.83 | 81.34 |
| 8 | 56.31 | 78.98 | 112.65 | 84.99 |
| 9 | 53.25 | 81.00 | 148.16 | 100.42 |
| 10 | 54.08 | 85.98 | 148.85 | 100.01 |
| 11 | 60.35 | 84.26 | 110.72 | 84.36 |
| 12 | 57.94 | 79.01 | 113.07 | 71.49 |
| 13 | 66.47 | 86.80 | 107.97 | 76.80 |
| 14 | 70.59 | 89.99 | 117.06 | 79.26 |
| 15 | 72.01 | 89.24 | 107.66 | 81.63 |
| 16 | 105.28 | 126.81 | 169.39 | 128.47 |
| 17 | 83.14 | 105.22 | 130.34 | 95.14 |
| 18 | 107.35 | 138.86 | 168.63 | 129.82 |
| 19 | 112.60 | 129.67 | 150.68 | 136.04 |
| 20 | 126.07 | 144.74 | 173.19 | 149.61 |

表5.23  到達航機優先服務法則下總延誤之預測結果  單位：分

| 樣本 | 95%信賴區間 模擬下限值 | 模擬值平均值 | 95%信賴區間 模擬上限值 | 預測值平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121.55 | 164.68 | 245.23 | 163.55 |
| 2 | 132.63 | 200.65 | 295.18 | 191.50 |
| 3 | 164.25 | 231.39 | 318.26 | 229.95 |
| 4 | 172.77 | 256.34 | 329.76 | 239.30 |
| 5 | 136.72 | 202.08 | 276.55 | 175.65 |
| 6 | 67.06 | 109.98 | 169.32 | 134.49 |
| 7 | 59.46 | 86.39 | 124.09 | 107.40 |
| 8 | 65.81 | 94.34 | 131.53 | 111.25 |
| 9 | 61.75 | 91.02 | 144.75 | 127.56 |
| 10 | 60.68 | 97.80 | 167.28 | 127.12 |
| 11 | 75.53 | 98.96 | 129.65 | 110.59 |
| 12 | 69.41 | 96.75 | 174.95 | 96.99 |
| 13 | 80.03 | 107.69 | 150.28 | 102.60 |
| 14 | 80.11 | 107.43 | 143.01 | 105.20 |
| 15 | 85.78 | 106.71 | 139.98 | 107.71 |
| 16 | 123.90 | 154.25 | 190.89 | 157.19 |
| 17 | 98.02 | 134.14 | 159.24 | 121.98 |
| 18 | 154.26 | 201.95 | 264.00 | 158.61 |
| 19 | 136.47 | 159.54 | 192.08 | 165.19 |
| 20 | 144.23 | 171.33 | 199.31 | 179.52 |

5.5   SIMMOD模擬延誤數據之比較分析

本研究分析模式雖然不能反映現有航班之機場作業情形，卻可提供現有班表預期推估採用不同航機隔離標準所能提高跑道使用效率的成效分析，故本研究乃根據戚文豪於民國八十八年四月份班表資料(戚文豪，1999)，應用Lingo及Lindo軟體計算本研究之每小時之技術性延誤，如表5.24及5.25所示，並就本研究結果與戚文豪應用SIMMOD模擬松山機場所得尖峰/全日小時進場航機平均空中延滯數據作一比較。就戚文豪所模擬尖峰小時（08:00~09:00），進場航機平均空中延滯為1.86分鐘(採用五海浬隔離標準)，較之本研究同樣尖峰小時19架航機平均空中延誤2.63分鐘低0.77分鐘。其次，戚文豪全日進場航機(247架)平均空中延滯時間為1.58分鐘，亦較之本研究所推估全日進場航機(265架)平均值空中延誤2.47分鐘低0.89分鐘。不過，由於SIMMOD模擬所採用的服務策略為先到先服務，而本研究係採空中與地面延誤權重一樣，所以本研究航機尖峰/全日之空中延誤時間當然會較高些。若依據前述5.4節先到先服務法則之總延誤推估模式推估，可求得先到先服務法則其尖峰小時之總延誤為49.70(=-20.3231 +0.929155 *75.36)分鐘，則其平均延誤為1.34(=49.02/37)分鐘，將更低於戚文豪以五海浬為隔離標準之空中平均延誤1.86分鐘。因此，在航機數不變的狀況下，當本研究空中與地面延誤權重比一樣的情境下，是較接近戚文豪以六海浬隔離標準來指派航機降落才能維持平均空中延滯2.34分鐘。若尖峰小時之空中與地面權重改為1:0時，則本研究19架航機之平均空中延誤則降低至1.23分鐘，除了低於戚文豪以五海浬隔離標準之平均空中延滯1.86分鐘，亦低於四海浬隔離標準之平均空中延滯1.31分鐘。由戚文豪SIMMOD模擬不同航機隔離標準所產生空中平均延滯狀況與本研究延誤分析模式空中/地面延誤權重情境的比對，顯示兩者之流量管制與流量管理策略的隔離數據是一致的，且透過5.3節先到先服務法則之總延誤推估模式推估轉換求得，且彼此間採用不同服務法則數據上的差距亦可以合理解釋，因此，本研究對現有班表預期推估先到先服務法則之總延誤或反推流量管制航機隔離標準應是合理可信的，如前述兩者皆以採用較小四海浬的空中航機隔離標準以降低平均空中延誤，同時兩者皆認為尖峰小時架次量大、延誤嚴重。本研究認為縮小進場航機隔離標準雖能提高機場容量，但所能改善的延誤空間畢竟有限。因此，更須從班表的架次安排加以檢討與改善。

表5.24  民國八十八年四月份尖峰小時每架航機之平均延誤

| 空中與地面權重比 | 空中總延延誤(分鐘) | 地面總延誤(分鐘) | 總延誤(分鐘) | 平均空中延誤(分鐘/架) | 平均地面延誤(分鐘/架) | 平均延誤 (分鐘/架) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1 | 50.08 | 25.28 | 75.36 | 2.63 | 1.26 | 1.88 |
| 1:0 | 23.42 | 63.33 | 86.75 | 1.23 | 3.17 | 2.17 |
| SIMMOD(四海浬) | - | - | - | 1.31 | - | - |
| SIMMOD(五海浬) | - | - | - | 1.86 | - | - |
| SIMMOD(六海浬) | - | - | - | 2.34 | - | - |

其次，若要更精確分析班表規劃課題，可再擴展至全日班表前後時點架次量的檢討，應用前述第四章尖峰小時的航機最佳化延誤模式，擴大時點範圍並將每前一個小時最後時點最後一架航機所產生的班表系統延誤的影響再計算至每後一小時第一時點的班表系統延誤，即可分析與預測每一班表全日每小時延誤分佈狀況，並可就各機場不同容量限制下，預測後續數小時不同時點空中與地面延誤權重的改變，以研擬各種流量管理策略。由於，總班表系統延誤與總技術性延誤兩指標延誤值其相關度非常高，亦就是說每個時點流量管理延誤的嚴重性除了受到容量的限制外，如果班表排的不好，將使得航機延誤更嚴重，如表5.25中07:55時點由於其架次量大造成後續8:00時點及後續時點班表系統性延誤無法消散，使得八點這一小時平均航機延誤值較大。另此一班表顯示其每五分鐘時點架次量標準差大時亦會造成其平均航機延誤值較大。因此，本研究認為班表時點規劃及其每一時點航機起降架次的分配，實有必要有系統的加以討論，以降低因班表規劃缺失所造成流量管理的困難。

表  5.25    民國八十八年四月全日每小時每架航機之平均延誤

| 小時 | 到達架次 | 離去架次 | 總架次 | 平均5分鐘架次數 | 5分鐘架次標準差 | 空中延誤 | 地面延誤 | 總延誤 | 空中平均延誤 | 地面平均延誤 | 平均航機延誤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.98 | 0.00 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
| 7 | 32 | 9 | 23 | 2.67 | 1.56 | 26.22 | 28.58 | 53.80 | 2.91 | 1.24 | 1.68 |
| 8 | 37 | 18 | 19 | 3.08 | 1.44 | 54.30 | 27.07 | 81.37 | 3.02 | 1.42 | 2.20 |
| 9 | 33 | 16 | 17 | 2.75 | 1.42 | 40.52 | 22.77 | 63.29 | 2.53 | 1.34 | 1.92 |
| 10 | 34 | 14 | 20 | 2.83 | 1.70 | 40.62 | 24.83 | 65.45 | 2.90 | 1.24 | 1.93 |
| 11 | 31 | 17 | 14 | 2.58 | 1.24 | 28.95 | 13.50 | 42.45 | 1.70 | 0.96 | 1.37 |
| 12 | 34 | 19 | 15 | 2.83 | 1.53 | 48.95 | 21.18 | 70.13 | 2.58 | 1.41 | 2.06 |
| 13 | 37 | 19 | 18 | 3.08 | 2.27 | 61.12 | 42.80 | 103.92 | 3.22 | 2.38 | 2.81 |
| 14 | 32 | 12 | 20 | 2.67 | 1.30 | 29.43 | 20.07 | 49.50 | 2.45 | 1.00 | 1.55 |
| 15 | 33 | 18 | 15 | 2.75 | 2.01 | 52.97 | 15.45 | 68.42 | 2.94 | 1.03 | 2.07 |
| 16 | 35 | 20 | 15 | 2.92 | 1.24 | 45.15 | 20.28 | 65.43 | 2.26 | 1.35 | 1.87 |
| 17 | 36 | 16 | 20 | 3.00 | 1.35 | 35.12 | 25.23 | 60.55 | 2.20 | 1.26 | 1.68 |
| 18 | 37 | 17 | 20 | 3.08 | 2.15 | 62.57 | 45.40 | 107.97 | 3.68 | 2.27 | 2.92 |
| 19 | 35 | 19 | 16 | 2.92 | 2.15 | 72.02 | 53.40 | 125.42 | 3.79 | 3.34 | 3.58 |
| 20 | 34 | 19 | 15 | 2.83 | 1.59 | 49.00 | 26.03 | 75.03 | 2.58 | 1.74 | 2.21 |
| 21 | 30 | 21 | 9 | 2.50 | 1.57 | 44.58 | 9.68 | 54.26 | 2.12 | 1.08 | 1.81 |
| 22 | 15 | 11 | 4 | 1.25 | 1.22 | 11.82 | 1.23 | 13.05 | 1.07 | 0.31 | 0.87 |
| 平均值 | 31.35 | 15.59 | 15.76 | 2.61 | 1.57 | 41.37 | 23.67 | 65.00 | 2.47 | 1.41 | 1.95 |
| 標準差 | 7.85 | 5.21 | 4.94 | 0.65 | 0.37 | 18.32 | 13.74 | 30.35 | 0.92 | 0.71 | 0.71 |

5.6  結果檢討與分析

機場班機起降延誤程度不但影響旅客及航空公司之服務品質，更是機場流量管理績效好壞之重要指標，而欲有效衡量航機技術性延誤則需有一可信賴的工具可供使用。因此，本研究在考量跑道及進離場航路容量的限制下，藉由數學規劃方式構建一理論性的靜態最佳化延誤分析模式。同時為驗證最佳化模式之可用性，透過模擬與迴歸分析之技巧來展現模式之預測能力。綜合模式發展、驗證與分析結果之發現，茲就重要之結論與建議歸納如下：

1.航機技術性延誤的來源可能是因為設施容量不足，也可能是因為班表規劃不當。因此，在模化航機技術性延誤時應將航管造成之技術性延誤及班表造成之擴散性延誤予以區分，俾能更深入分析延誤的本質與改善的對策。

2.航機延誤有必要作更清礎明確的定義，如此，空中延誤與地面延誤始可清礎有效的以數學列式嚴謹的呈現。

3.總航機延誤最小值會發生於空中與地面延誤權重相等之情況。雖然為了空中航機的安全與成本的考量，會適度的給予空中航機優先降落的權利，但給予空中航機或地面航機優先權，均會使總航機延誤增加，應用時宜妥善斟酌。

4.不同的航管服務法則對航機的延誤會有不同程度的影響，到達航機優先之航管方式所造成之延誤將較先到先服務之方式為大。

5.班表航機起降時間的安排，對航機技術性延誤具有相當的影響，班表各時點航機架次安排得愈均勻，其相對之總延誤將愈小，否則，其延誤即會愈大。

6.在給定特定班表之條件下，航機技術性延誤並非為一定值，其會隨著諸多不確定因素，而有相當幅度的變動，且變動的幅度有隨著班表小時班機數量的增加而擴大的趨勢。此一現象表示延誤愈大時，流量管理技術所能發揮的空間與效能將愈大。另方面，延誤愈大時，欲正確預估真實的延誤值，其困難度亦愈高。

7.就本研究之樣本結果觀之，最佳化理論模式所求解之航機延誤會較先到先服務法則所對應之延誤為高，但與到達航機優先服務法則相較，則可能高估，也可能低估。不過，最佳化模式之航機延誤值與先到先服務法則或到達航機優先法則下所模擬之航機延誤值間均具有高度的相關性，其迴歸分析的R2值分別高達0.937與0.867。

8.由迴歸模式之檢定結果，可發現最佳化之延誤分析模式，對於航機技術性延誤之預測能力相當良好，預測值全數皆落在95%信賴區間內，顯示其除可作為流量管理績效之分析工具外，亦可事先預測不同流量管理策略下不同班表所將產生延誤的大小，以分析班表規劃的適當性。

9.本研究對於航機預期起降時間之模擬僅以隨機亂數產生，屬均勻分佈之型態，並未分析其他可能之函數分佈型態，未來可對航機進離場預期時間之其他分佈型態作更多的研究，以便能對迴歸模式作必要的修正。

10.本研究之延誤最佳化分析模式其基本假設乃假設每一時點之航機均不能提早到達或離去，所以並不能完全掌握實際上航機可能之其他到達離去分佈型態，故所推估之延誤值會比先到先服務法則及到達航機優先法則大。為使模式更具真實性與適用性，建議未來可針對如何鬆綁模式中對於航機到達與離去時間假設的限制，進行更深入的研究。

11.由戚文豪SIMMOD模擬不同航機隔離標準所產生空中平均延滯狀況與本研究延誤分析模式空中/地面延誤權重情境的比對，顯示兩者之流量管制與流量管理策略的隔離數據是一致的。另縮小進場航機隔離標準雖能提高機場容量，但所能改善的延誤空間畢竟有限。因此，更須從班表時點架次量安排加以檢討。