- 文獻回顧

本章文獻回顧係蒐集國內外現有流量管理、機場容量、航機延誤、飛航管制、航機準點評估等相關之研究文獻，包括機場容量之界定、容量推估方法、延誤之定義、延誤之衡量模式、流量管理策略及班機準點績效之評估方式等作一綜合性之整理分析。

2.1 跑道容量推估文獻

2.1.1 跑道容量之界定

1.機場容量定義

有關機場容量的定義，FAA(1976,1983)認為一小時機場（包括跑道、滑行道、停機坪、機門等設施）可容納航機運作最大架次量。Newell(1979)則認為機場容量是一設施在足夠的長的一段時間可以容納最大平均流量，原則上這一段時間必須是有限長的時間。Horonjeff(1994)認為機場容量的定義是指服務設施在某一段時間所能處理的能力。Mitre 公司（Swedish,1996）則假設降落及起飛是持續不斷的，並且管制員及駕駛員都注意到所有的航管規則，管制員及駕駛員都處於最佳狀態，在一般正常的操作狀態下，沒有誤失進場或取消起飛的狀況，認為機場尖峰時段的容量為計算每小時的操作數（起降數與起飛數）的平均值。 Gilbo(1993)則認為機場容量定義為一固定時段（十五分鐘或一小時）在既有運作的狀況如跑道設定、天候狀況下能被完成的航機起降運作最大數量。

2.跑道容量定義

至於相關文獻對跑道容量有加以定義的有Tosic and Horonjeff(1976)認為跑道上航機下降容量為在一單位時間航機連續下降跑道上的最大量。另Fan(1992)認為一小時跑道容量應定義為在既有運作的狀況下跑道上一小時內航機起降運作最大數量。Urbatzka and Wilken(1997)則認為跑道容量的定義為在現有安全規定、 操作狀況、適當與舒適的標準和其他可能的狀況下，在一既有的時段中所能通過跑道設施最大流通單位量，根據容量最終的或飽和的概念，所以跑道容量等於跑道在飛航管制規則下可容納航機最大的起飛與降落移動量，並列出其飽和容量與Horonjeff 實際容量、需求及延滯的關係圖。

2.1.2 跑道容量之推估方式

有關機場容量推估文獻早期大部份均以等候理論之分析模式，來估計不同機型之跑道佔用時間與隔離間距，其基本假設係以平均到達(離場)比率一定小於平均的服務比率。其中以Newel1（1979）的推估方法最具代表性，在Newell的推估方式中則依完全起飛、完全到達、起飛與到達比率一樣的混合及起飛與到達比率不一樣的混合等狀況來加以分析航機之隔離時間，在不同機型之連續起飛、連續降落及起飛降落等三型態之關係式子，分析不同服務法則之航機平均到達/起飛比率。其次，相關的文獻大都以等候理論為基礎並發展出機率分配函數來推估機場容量，以機率分配模式來分析僅有離場、僅有到達以及起降混合等狀況下，各種不同機型組合下實際的機場容量。

至於一般跑道容量推估方式係依據美國航空聯邦管理局所規定之規範定出不同型式之跑道容量規模。而FAA的研究（1976,1983）係依航機起降隔離(水平)標準及航機起降之混合比率，按照跑道幾何型式，定出不同跑道型式之目視規則與儀降規則下跑道所容許之架次數。Horonjeff(1994)則依據FAA之推估方式列出航機起降跑道不同機型之起降隔離間距（距離）。Tosic（1976）則比較在不同儀降設施的狀況下，航機前後機型之飛行速度與隔離，運用不同儀降設施在直線進場(one-way approach)與曲線進場(multi-way approach)上之垂直與水平隔離的差異，指出MLS的曲線進場路徑將比儀降設施(ILS)之直線進場方式更易增加跑道到達容量，建議改善儀降設施以增加機場容量。Fan（1992）則實測不同機型隔離時間及跑道佔用時間來估計尖峰小時的跑道容量。Gilbo(1993)在其機場容量之估計與最佳化方式中，提出機場起降容量必定大於實際的航機流量，在起降相互影響的過程中，以實證資料構建外凸之到離場包絡曲線，並考慮機場航機起降需求，於此曲線上尋求機場容量之最佳起降量。MITRE（Swedish, 1996）公司則以機率分配分析模式，運用模擬的方式將跑道長度、寬度、方向、跑道的斜度、風速、溫度等作為模式的輸入，以計算每一機型之跑道平均使用時間。並以模擬的方式探討松山機場於目視飛航管制或儀降飛航管制下之跑道容量，分別就不同導航監控設施的組合情境加以分析其對容量的影響。

2.1.3  文獻評析

上述有關跑道容量文獻所提之容量定義皆是指現有操作之最大容量，乃指在一般狀況下其容量與機場設施條件、航機起降狀況及航管控制有直接的關係，在不同條件下，其容量值便有所不同。而所謂的單位時間通常以一個小時或十五分鐘為單位，其中，因一小時持續穩定的航機流量較能代表航管人員處於較無壓力的工作狀況(汪進財，韓復華，李穗玲，1997)。其次，機場跑道容量每時段並不是固定不變的，尤其以尖峰時段所衡量之跑道容量是最能代表機場在現有條件下之最大供給量。如松山機場於尖峰時段內航機之起降量，一般均認為已趨於飽和，亦即其已在接近容量水準下之運作。因此，本研究認為以尖峰時段內所推估之起降架次數來代表機場跑道現階段之容量，應能符合機場容量在現有運作條件下，尖峰時段(1小時)所能起降之最多架次數。

其次，上述推估方式大都以航機在起降的過程將航機經過航路、進場、機場跑道及離場等界面，分析其進離場階段中之進場、離場路徑航機之最小隔離原則、機型種類、跑道佔用時間來推估機場跑道容量。上述文獻跑道容量衡量方式大多以航機安全、起降隔離時間或距離為基礎，以單位小時的航機混合比率，以推估單位小時內跑道容許之起降架次數，或評比不同之儀降設施所能提高之機場容量，建議採行可行的儀降設施。因此，本研究認為若能整合前述相關研究之處理程序，考慮尖峰小時內航機之最小隔離時間、航機起降型態 (連續離場、連續到達、到達離場及離場到達等組合)以及航機隔離時間特性差異，運用統計方法以分析松山機場現有起降航機之起降時間，應該能獲得較之以往所作之隔離研究更具解釋性與合理性之推估程序與結果。

2.2 航機延誤與機場流量管理文獻

2.2.1 航機延誤之定義與類型

影響航機準點概有五種延誤（Shaw,1987），包括旅客處理延誤(Traffic handling delays)、航機地面作業延誤(Aircraft turnaround delays)、航空器技術延誤(Aircraft technical delays)、流量管制與機場延誤(Air traffic control and airport delays)及天候延誤(Weather delays)。另美國聯邦航空管理局將延誤分列兩種（Cheslow,1990），第一種為航機之技術性延誤(Technical delays)，係指因流量管理的限制所造成的延誤，為影響航機正常起降運作時間的達成所產生之延滯。第二種為有效的到達延誤(Effective delays)，即實際到達時間與班表預定抵達時間之差，為直接影響旅客延誤多寡之衡量指標。

本研究認為流量管理所要探討的延誤即是因機場容量限制或因流量管制所造成航機延誤的課題，因此，不同於一般航機之延誤定義範圍。一般視航機延誤為實際航機起降機門時間與班表的時間差，當此差距在正負十五分鐘內，則視為正常航機起降運作之有效時間範圍，亦即班機到場或離場前後十五分鐘為可接受的有效準點範圍。若以此數據定義航機延誤，將劃分不清楚延誤問題產生的原因係可歸因於航空公司或機場流量管理單位，造成流量管理之績效好壞無法釐清。事實上，流量管理所要處理的航機延誤，應是因容量限制的原因以致航管單位必須以某一流量管制規則對航機起降進行管制，使得航機於正常運作狀況下要用額外的時間才能起飛或降落地面的延誤，也就是所謂的技術性延誤，包括因流量管制或流量管理所造成航路管制點的進離場延誤及機場設施容量(跑道)不足的延誤，但並不包括航空公司因自身問題所造成的航空器或服務作業延誤。

- 2.2.2  航機延誤之衡量方式

為協助流量管理者決定適當地面或空中延誤採用的策略，評估有那些航機須延誤，到離場的航機該如何配置起降順序（Brinton, 1992；Teodorovic, Basic 1993；Gilbo, 1993；Anderatta, Jacur, 1987），一直是為有效提高跑道使用效率之流量管理所必須加以處理與面對之工作。然而，在以往機場流量管理最佳化模式（Odoni, 1987, 1994；Booth, 1994）或Mitre公司、SIMMOD模擬軟體，針對流量管理的策略中探討機場容量的限制或對流量管理績效所衡量之延誤並未細分延誤類型。一般僅在既有之航管條件下，視減少航空公司航機與乘客之延誤成本的產生(Odoni, 1987;Andreatta,  Romanin-Jacur ,1987; Hamazawi,1992；Ahmad, Jarrah and Yu, 1993; Andreatta, Odoni, Richetta, 1993; Richetta, Odoni, 1993; Terrab, Odoni, 1993;Odoni, 1994; Vranas, Bertsimas, Odoni, 1994；Richetta ,1995; Milan,1997 ；Andreatta, Brunetta, 1998)，或視單位時間所通過之航機數最大化，或依航機先到先服務（Andreussi, Bianco,Ricciardlli, 1981;Bianco, Olmo,Giordani, 1997; Dear, Sherif 1991;傅耀南,1998 ）或某些航機具有優先權(Milan,1997)來實施空中或地面等候策略(Odoni, 1987;Andreatta,  Romanin-Jacur ,1987;Andreatta, Brunetta, 1998; Andreatta, Odoni, Richetta, 1993; Odoni, 1994; Richetta ,1995; Richetta, Odoni, 1993; Terrab, Odoni, 1993;Vranas, Bertsimas, Odoni, 1994)，這些目標雖可作為機場延誤之一種衡量方式，但對於因流量管制或流量管理因素之影響而造成的技術性延誤，卻無法在延誤之目標式內明確加以衡量，未能有效彰顯流量管制或流量管理之績效。

2.2.3   流量管理策略之應用

有關飛航流量管理的研究最早是開始於地面航機等候策略最佳化模式的研究，美國大部份模式都是起因於擁擠機場的限制才開始發展此類模式(Odoni, 1987;Andreatta,  Romanin-Jacur ,1987;Andreatta, Brunetta, 1998; Andreatta, Odoni, Richetta, 1993; Odoni, 1994; Richetta ,1995; Richetta, Odoni, 1993; Terrab, Odoni, 1993;Vranas, Bertsimas, Odoni, 1994)，這些模式已發展至靜態分析個案，其中Andreatta和Romanin-Jacur (1987)則針對單一機場一擁擠持續階段分析，Terrab, 和Odoni(1993)則對單機場、多個階段與決定性容量限制提出確定性的解法。同年，Richetta、 Odoni(1993)提出了以線性規劃求解單一機場多階段隨機性容量的問題，Vranas等人(1994)則是針對機場網路架構提出整數規劃求解，考量不同機場間之相互關係。晚近發展則隨著機場容量時間的改變，發展動態規劃求解(Richetta, 1993; Vranas, Bertsimas, Odoni, 1994)。另一些研究則將地面延誤模式的擁擠問題擴展到對航路(Lindsay, Boyd, Burlingame,1993; Tosic,Babic,et al.1995)與航機路線選擇的影響分析。Vranas(1996)在分析歐洲多機場地面延誤時也考量到必須穿越航路的擁擠的問題。另空域模式主要由Tosic（Tosic, Babic et al., 1995）等人所發展，則加入延誤多階段的處理，事先的預知可降低航路上延誤，利用航機速度、或起飛時間的調整來降低延誤。基本上，對航機流量管制範圍、航機排序策略處理及問題求解形式皆不同於機場模式。航空學域除了有此兩大傳統主流之研究外，晚近，也有部份學者從飛航流量管制（Andreussi, Bianco,Ricciardlli, 1981;Bianco, Olmo,Giordani, 1997; Dear, Sherif 1991;傅耀南,1998 ）、航機模糊多評準進場指派（Teodorovic, Basic 1993）、機場容量與需求管理（Gilbo,1993）、航機延誤成本起降指派（Ahmad, Jarrah and Yu, 1993; Teodorovic, Basic, 1993;Hamazawi,1992  ）、時間帶替代指派（Alberto, 1991）等層面從事航機進場模擬（Andreussi, Bianco ,Ricciardelli, 1981; Bianco,Olmo, Giordani, 1997）、航機順序問題求解（Andreussi, Bianco,Ricciardlli, 1981; Brinton, 1992; Bianco, Olmo,Giordani, 1997）、或以啟發式演算法求解（Dear, Sherif,1991; 傅耀南,1998）進行航機進場的指派或航機延誤的指派，茲評述上述文獻相關論點如下：

1.機場模式

有關機場航機流量管理最佳化模式問題解決，從早期Odoni(Odoni, 1987,1994; Anderatta, and Jacur,1987; Helme, and Lindsay,1992; Bielli,Calicchio et al., 1982;Terrab and Paulose, 1992; Terrab, Odoni,1993; Richetta,Odoni,1993,1994; Richetta, 1995;Vranas, Bertsimas,Odoni,1994) 等人所發展的機場流量的管理模式為代表，依其決問題形式大致上可歸納ㄧ階段靜態指派、多階段動態指派與確定機率性、確定隨機性處理、動態隨機性等類型。所謂靜態即指地面等候策略在一天之初即已決定不隨時間而改變，所謂動態意指必須在每隔一時段視實際狀況與當時對未來之預測情況，針對上個時段尚未執行之地面等候策略進行修正。所謂的確定是指容量為已知，隨機或機率是指機場容量的變化。

- 機場流量管理之最佳化模式依決策變數之不同特性可分為三類（Booth 1994），即總體流量模式(Aggregate Flow Models)、時段指派模式(Interval Assignment Models)、發生事件時間模式(Time of Event Models)三類，其中總體流量模式使用之決策變數係以航機流量為主，時段指派模式則指派航機至某一特定時段起降，發生事件時間模式則以航機實際起降時間直接進行分析。

- （1）總體流量模式:

Bielli et al(1982)透過網路模式之發展，支援機場航機自動控制(或半自動)系統之預測與策略評估。視機場航機流量之組成為一多商品流的型式，即有到達、起飛及飛過機場上空等三種路線組合，假設在流量守恆的狀態與機場容量的限制下，求解機場流量總成本最小的動態問題。

Marcia P.Helme(1992)藉著時空網路的構架，試圖產生能降低飛航延滯的替選時間表，從時空網路圖上可了解機場、航點等地點需求之時間分佈。運用多商品最小成本流量、時空網路法快速提供決策者對起迄路線流量控制策略。此法之好處可應用時空網路模式掌握航點容量的限制，達到動態容量的規劃及時性要求。

- （2）時段指派模式:

- 此類模式是由靜態確定性的基礎模式，逐漸發展為靜態隨機、動態隨機模式，主要在求解地面機場間航機延誤問題，尤其地面航機等候問題。    Odoni(1987)認為機場擁擠的主因為機場容量之不足，航路及空域並不是造成航機延誤之主因，視天氣為影響機場容量的主要因素，因此在模式的構建上基本的假設有四；(1).網路上只有機場有容量限制，不考慮路線容量的限制。(2).航機於起迄機場之飛行時間已知且確定(3).在研究時段已獲知機場起降之飛航時程表。(4).機場容量視為隨機變數。以構建單一機場確定性與隨機之數學規劃模式。

- Andreatta, Romain-Jacur(1987)除了使用地面等候策略外，又加入考量航機進場降落的先後順序因素以減少機場擁擠的成本，其模式乃假設航機進場順序為已知，並將機場容量之隨機變數之機率值為已知，不隨時間而改變。所有進場航機之皆以相同之飛行速度降落，亦即不考慮航機性能對降落時間的影響。所有空中等待的航機須在一時段全部降落。以動態規劃演算法求解尚未起飛之航機是否須作地面等候。

- Richetta, Odoni(1993)認為航機地面等待日漸增加，而靜態地面等待策略僅能指出是那一架航機需地面等待，如要解決每架航機需等待多久的策略則須將地面等候策略問題轉換為最小成本流量問題，並加入考量實務上到達航機之接續限制。以隨機線性規劃求解，分以四種演算法進行延滯績效的評比。由於該模式之決策變數並不是以指派航機於何時段起降機場，而是以預定在某一時段的起降機場的航機總數取代。所以，其求解結果僅能獲知各時段中須從事地面等候之航機總數，無法獲知各航機於機場之起降時間。由於此篇考量不同機型之航機具有不同的延誤成本，所以實證結果顯示小型機之等候成本低，因此，小型機吸收了約90﹪的地面等候，但小型機卻只佔總飛機數的45﹪，顯示了此種演算法不公平的缺點。

- Terrab,Odoni(Terrab,Paulose 1992；Terrab,Odoni,1993)針對機場容量具隨機性特性考量，架構出靜態隨機模式，在作法上將一天內機場之天氣狀況分類為多種情況，每種情況各有其發生之機率值，也各有其相對應之每一時段機場容量之預測值，並視總期待之延誤成本為目標函數。1993年Terrab,Odoni在模式之求解上則發展動態規劃演算法加以求解，惟因航機數與時段數等問題規模龐大影響求解，作者又自行發展啟發式演算法求解之。

- Vranas,P.B.,(1994)及Octavio Richetta（Richetta,Odoni,1993,1994; Richetta 1995;Vranas, Bertsimas,Odoni,1994）等人引入多機場動態確定性及動態隨機性之地面等候模式亦即隨著時間及情況而修正地面之等候策略，以解決多機場之機場航機地面等待問題，此兩者惟一之差異點是隨機性模式是將未來之機場容量之預測值以機率的方式來預測。而確定性模式則視機場容量為一常數，並假設所有到達與離開是獨立的，且所有機型延滯成本函數都一樣。同時，在解題時簡化假設空中延滯為零，建立了三種地面等候策略數學模式即，並以整數規劃法、線性規劃鬆弛法(LP Relax)、分解法(Decomposed)之啟發式方式求解。此外，作者並舉出多機場動態確定性模式之取消班機的應用情境，諸如對同一航機若取消班機之接續影響及對不同班機取消班機的乘客轉接班機的影響。並考慮機場之到離場容量之相互影響情況、考慮飛機可在空中加速的情況，亦即考量實際航機到達時間早於預定到場時間的探討，使得模式的實用價值提高，但航空業者可能無法在事前有足夠的時間做準備是其缺點。另動態隨機性模式之實證結果險示根據新資訊(天氣預測)、新情報，以隨時修改地面成本，將能節省由於延誤而產生的成本。惟各機場之容量值預測卻以同一時間的天氣情況表示之，此假設或可適用於機場間的距離非常近，且天氣型態也頗為相近時才能成立，故有所缺失。

- 周雅蕊(1996)，延續國外已發展的靜態、確定性模式構建單一機場之地面等候策略，其求解目標除空中/地面延滯成本最小外，尚加入航機等候之懲罰成本，因國內航機飛行有續接飛航的特性，引入航機延誤對其續接飛航任務影響的限制，並依機場容量是否為隨機變數，以整數規劃方法分別構建確定性與隨機性模式，發展一啟發式演算法來進行模式的求解。惟其所建立之隨機性模式所考量之機場容量仍為簡單的天候正常與否、機場關閉等靜態下的經驗估計值。對於航機等候之公平性的處理上，由於使用懲罰成本的設定方式，易於強迫成本較高的航機進行等候，導致需要等候之航機並不是機場起降比例較高的來等候的缺點。

(3)發生事件時間模式

Mitre(1992)公司在其對美國國家空域系統所作之數學模式，發展流量管理模式以降低機場擁擠與延滯。其主要的操作規劃有三；一稱為地面延滯規劃，即延滯飛機在起點起飛的時間有效地改變機場到達率，以降低目的地飛機的到達容量。第二種策略為空中航機隔離的限制，第三種重新安排在空中的路線以降低空域容量。Mitre公司則進行整合線性規劃、非線性規劃及線性網路最佳化的應用發展。

- 2.空域模式

- Tosic（1995）認為Odoni等人在求解機場流量管理之最佳化問題時，雖有增加需求預測的重要性，但只對交通流量管理問題予以整合，並未視機場擁擠的問題可從整個空域航路流量構面以解決之。所以Tosic提出可由有兩種途徑尋求解決；其一為滿足預知起迄流量模式下之預知需求，求解現存網路之最佳使用，其二則為對現存網路適當的修正。

- 在第一途徑裡，網路之最佳使用問題是不能以簡單的最大流量演算法解決的，基於網路上流量需求主要是起迄對的流量組合，這些流量是動態，其特性隨著時間在密度、實際需求與分佈等而改變，並且是隨機性。如此的動態與隨機問題，用傳統的最大流量演算法是不能解決問題的。因此，認為目前最需發展一適當的演算法，探討在一已知的時段中，最大化網路上的流量所應考慮任何特別的流量型態，如滿足流量間需要的比率及一些流量的優先特性，還有如何同時考慮流量變數型態在時段上的順序。甚至航機延滯最小化的問題的解決，如何修正航機時刻於某種可接受的程度，以避免因班表而導致的延滯。

- 在第二途徑裡，Tosic認為必須修正現存的網路甚或設計一新的網路，藉由早期最佳化演算所定義的部份，應就重要部份網路流量需求型態去增加容量，如單程路線或平行路線等去滿足需求型態。

- 3.飛航流量管制模式（Andreussi, Bianco,Ricciardlli, 1981;Bianco, Olmo,Giordani 1997; Helme, Lindsay 1992）

- 飛航流量管制的觀點認為一機場的擁擠主要集中於跑道航機之起降，而跑道的擁擠與否則受到航機進場的幾何設計、航線上飛航控制、進場曲線、儀控、航機順序與航機隔離、跑道容量與不同天候狀況下的操作方式等因素的影響。因此，相關的文獻以研究進離場順序的問題居多，茲敘述如下：

(1)航機進場順序問題求解（Dear, Sherif, 1991;傅耀南,1998）

Dear（1991）是最早用靜態的觀念來處理航機順序問題，其基本假設是所有的航機都在同一時間堆疊裡等候降落，影響航機起降順序問題，可以由航機順序問題(Sequence problem)求解方法解決之，其基本概念為維持航機間之安全隔離，而有航機間之最小安全隔離，以其預期的降落時間與航機之進場速度來加以控制航機之降落順序，其中以先來先服務策略則為最常見的操作策略。對於動態的控制則以混合航機組合隨其時間而改變的方式來加以處理。對於操作順序上重新組合順序的限制方法則源於限制位置移轉（Constrained position shifting）（Bianco, Olmo,Giordani, 1997）的觀念，使任何一架飛機在特定的參數下設計最大位置移轉（Maximum position shifting）的操作準則，以解決實務航機進場可使用的時間帶。在實務上，按照不同機型的飛行速度於各階段接受服務序列的方式加以來求解的，其控制方式為針對不同航機進入航管系統、進場等階段控制點按照先進先出法則、優先法則分別模擬計算出不同航機起降機場順序可能造成的延誤成本，並從中求解延誤最小的控制方式。

Dear, R.G. 與Sherif, Y.S.(1991)也以CPS觀念以靜態和動態模擬方式求解航機進場的順序，在靜態的模式中作者將航機順序的決定以累積旅行推銷員求解方式，允許控制者於一已知的時間和航機數，以最小平均延誤為目標，在兩下限門檻值尋求啟發式方法以求解航機到達的順序。至於動態的模式中則隨每一航機進場時間的改變，重新再次計算航機的順序。該文證明了以CPS方式模擬求解較一般先來先服務之總平均延誤小。

Brinton, C.R.(Brinton, 1992）則以implicit Enumberation演算法的架構，以動態排班回饋方式，來控制航機進場規劃過程對跑道的指派與航機指派績效的管理。

Psarafits（Bianco, Olmo,Giordani, 1997）則發展限制位置移轉之動態規劃演算法，其目標是最小化一組航機總下降時間最少，其模式架構類似於旅行推銷員方法。

Lucio Bianco（Bianco, Olmo,Giordani, 1997）等人則以最小化一組航機平均航機到達延誤為目標，在已知的航機等級與到達時間下，設計一演算法求解之。

另Teodorovic(1993)為解決單一機場航機進場順序問題，發展多階段航機進場操作架構，求解航機延誤成本最小化模式。此模式將航機間的延誤分佈依其航機機型大小及其延誤可行時間長短關係分別建立航機延誤隸屬函數，藉由模糊推論的方式將不同的航機大小隸屬函數及延誤時間長短隸屬函數所對應的九種情境原則，即規定大型機延誤幾分鐘，小型機延誤幾分鐘的關係式子指派到達航機之延誤時間，依不同情境原則下偏好指標的高低與機場容量每一時段區間的限制，依先到先服務的方式來指派航機於某一時段區間可行降落與否，以求出各航機之進場之先後順序與其延誤之時段區間的分布。提供決策者對於一段時段區間不同航機之總延誤程度的參考。

傅耀南(1998)改良周雅蕊(1996)單機場航機地面延誤模式，同樣以航機延誤成本最小為目標，將傳統流量管理最佳化模式的容量限制去掉，並引用航機間起降型態隔離限制方式（汪進財、韓復華、李穗玲，1997）進行機場航機流量管制的指派模式，並以啟發式求解之。

4.延誤成本之評比

Milan（1997）為評估星型機場流量管理策略之服務法則的選定，提出以每單位時間所能承受的延誤成本最小為衡量的依據，Milan所衡量的延誤成本包括每架航機在機場每單位服務時間所支出之旅客與航機地面/空中的延誤成本、可能造成下階段航機起飛之地面作業延誤時間成本、旅客轉乘其他航機之等待延誤成本。乃設計依先到先服務、靜態優先成本函數、動態優先成本函數等三種方式進行延誤總成本的評比，選擇延誤最小成本之指派策略。此種方式反應不同機型之延誤成本的估算方式皆能公平的按其單位時間所能節省的成本作為進場先後指派依據，結果顯示以靜態優先成本函數之總延誤成本最小，動態優先成本函數之總延誤成本不是最小，但不同機型間延誤的分配則較均衡。此種依航機延誤成本所佔使用機場服務時間的比例大小，作為機場於飽和容量下控制降落航機進入擁擠機場的次序，是較能反映航機間進場公平性的處理方式與鼓勵有效率的航機為優先進場的現象，頗符合機場處於飽和容量下，控制航機進場順序實務上之需要。不過，由靜態優先成本函數中仍以高承載的大型航機仍較為優先，但卻無法反映出停留在機場的服務時間愈短愈好原則為優先的可行性。

- 5.機場容量與需求管理

在前述Odoni等人的機場流量管理最佳化的模式中，雖有列入機場容量的隨機特性的限制，但尚未從容量使用與需求管理的觀念來分析機場容量設施的使用效率。Gilbo（1993,1997）機場容量之估計與最佳化模式中，則提出機場起降容量必定大於實際的航機流量觀念，在起降相互影響的過程中，以實證資料構建外凸之到離場包絡曲線，並考慮機場航機起降需求，於此曲線上，尋求機場容量之最佳起降量。Gilbo模式特色可針對不同時段需求的變化，了解機場航機延誤起降的分布狀況。

2.2.4  文獻評析

上述的文獻為解決機場擁擠問題的擴大，不外以使機場的流量起降量最大，航機延誤最小作為流量管理探討的目標，為達到這些目標之一，其模式就必須能反應不確定性、隨機性、模式必須很快速即可產生替選策略、模式必須可反應動態的特性、模式目標函數與限制必須可反應出實務上可量測的目標與限制反應其模式的特性與功能，因此，上述文獻大部分皆從基礎性的研究為芻型然後發展實務上模式之需求結構。其中以地面延誤策略模式是發展最為成熟，各模式雖各有其特點，大多不外以空中延誤與地面延誤成本最小為目標，所有到達與離去航機之限制(如航機接續、容量限制等)，其問題解決規模從單一機場到多機場地面等候問題的探討，在模式結構機場容量隨機性的改良、航班的接續考量、延誤成本的衡量上及模式動態隨機的改良等，因應航機延誤時來指派航機的起降，卻忽略了應用航機起降的隔離特性來分析機場容量隨機特性，並未探討如何改變航機起降型態組合的組合，來進行航機的延誤指派，運用適當的到離場時間帶。僅以滿足流量間需要的比率及一些流量的優先特性，尚未考量流量變數型態在時段上的順序。並未加入航機起降型態的限制與探討，來滿足起降需求來加以控制機場航機起降的順序。當未善用機場容量的變化及航機起降型態組合來管理機場的運作，就易於浪費機場容量設施的使用。因此，為求有效管理機場流量，應隨時段不同起降型態組合的控制與調整，來滿足航機需求限制，改善時段航機的擁擠問題及起降順序的排定。

為協助流量管理者決定適當地面或空中延誤採用的策略，評估有那些航機須延誤，到離場的航機該如何配置起降順序，一直是為有效提高跑道使用效率之流量管理所必須加以處理與面對之工作。然而，針對機場容量的限制，以往機場流量管理最佳化模式（Dear et al., 1991; Helme et al., 1992; Cheslow, 1990; Milan, 1997）所衡量之流量管理績效，僅就單位時間之總延誤成本最小，以分析航機之先到先服務、或某些航機具有優先權等航管服務規則下之總延誤成本，但對於因流量管制或流量管理因素所造成的技術性延誤，並未於延誤目標式內明確加以定義與衡量，未能有效彰顯流量管制或流量管理之績效。

其次，從地面等候(延誤)模式所產生之航機之起降安排，流量管制以航機隔離間距來控制航機之起降隔離，以先到先服務、航機延誤成本評比、模糊多評準航機進場指派等法則的發展來指派航機起降或進場。大致上因數學模式複雜求解困難，解題需耗費多時，而影響流量管理實務上處理航機起降即時決策之時效性，皆朝向以模擬方式或用啟發式的演算法進行求解實務上航機之起降順序。基本上，在求解方法皆朝向實務處理之時效性，故本研究也試著研擬一簡易的數學分析模式來加以發展。而一般模擬模式或CPS方法常以已知的一組航機之進場航機的飛行速度來加以控制，雖可得知延誤的多寡與分布，尚未從求解的過程中加入不同機型起降型態之隔離時間差異與起降型態組合來加以分析運用。

另外，本研究認為機場最佳流量起降型態是處於機場正常運作狀況的環境，是輔助管理單位規劃班表之重要的基礎研究，前述文獻之一般航機起降原則的應用，如航機隔離安全的限制、先到先服務、航機延誤成本評比、模糊多評準推論模式、時間帶替選等優先法則，可提供本研究未來規劃航機起降順序準則構建參考與評比。而機場管理流量起降該如何將航機起降多種組合加以規劃，以達減少機場正常運作下所產生之延誤效應，是前述文獻裡尚未加以研究的領域，除Gilbo從容量管理的觀點，指出隨起降需求的改變所產生的延誤，但該模式卻無法得知該如何改變起降航機的組合型態以降低延誤或消除延誤，應是本研究機航機延誤模式可加以探討的空間。

至於如何改善延誤效應以提升機場容量使用效率的研究，最常見諸於作業研究文獻之等候理論中（Newell, 1979;Glockner,1993; Venkatakrishnan, 1993; Rutner et al.,1997; Luo, 1997），透過容量與延誤之關係的描述，以掌握可行之流量管理策略。當機場跑道容量之延誤被等候模式加以評估時，每一等候線上航機起降需遵照預定班表需求特性與隨機特性的服務規則來加以處理。因此，每一架航機之起降服務時間成為機場設施配置與航機航管規則之重要函數。假使一機場無足夠容量來滿足需求，其結果將造成延誤的增加，而容量的短缺與延誤為一非線性關係，延誤隨著需求與容量比值趨近一時，延誤時間將呈快速的增加。因此，部份學者則反對以模擬延誤水準來進行容量的分析（Marchi, 1996），他們認為延誤既然為非線性，將使得模擬微小的分析參數誤差即可造成延誤計算上誇大且可能不正確的改變，認為延誤為一種容量不足的表現，應該算計的數量為容量，其量計單位應為每一小時航機最大起降量或通過數量。

再者，學者Gilbo（1995,1997）認為到離場容量使用會相互影響，因此，到場與離場容量使用比率的改變是造成延誤的主因。該模式除了視機場容量為一變數，並討論進離場控制點容量限制對機場容量的影響，惟對於進離場控制點容量限制，僅以一般航機通過控制點之服務水準，假設每一進離場控制點每十五分鐘可允許十架航機通過的容量限制。此種限制不但簡化粗糙，也忽略進離場控制點的通過架次數，會受進或離場航線間流量之互動及跑道容量的限制，蓋此等因素都將影響跑道航機之隔離時間與降落或離開架次量之多寡。其次，該模式延誤計算時間方式，亦有缺漏，如延誤時間之估算是將每一個時間區間延誤架次數乘以每一區間單位時間，因為每一個時間區間停等之航機並不是同時到達，等待時間長短不一，此等估算方式將造成相當的誤差。因此，本研究認為針對Gilbo的論點仍有值得改進發展的空間，諸如延誤時間估算、管制點容量限制宜視為變數處理、進場航機與離場航機互動的限制等。

總之，本研究認為未來在處理流量管理績效時，仍有值得改進之處，諸如航機延誤類型的分類、機場流量管理績效之衡量指標的選定、延誤時間估算、管制點容量限制宜視為變數處理、進場航機與離場航機互動的限制等。如此，才能真正反應管理航機進離場的延誤控制，並有效衡量空中及地面的技術性延誤的策略與戰術，使得因技術性延誤所導致旅客之有效的到達延誤可降至最低。且本研究認為延誤分析模式，應從實務跑道容量的限制、進離管制點容量的限制及航機需求變化狀況來探討如何彰顯流量管理績效，來達到跑道之最佳化使用。本研究將整合前述流量管理相關研究之處理程序，考慮尖峰小時內航機之最小隔離時間、航機起降型態 (連續離場、連續到達、到達離場及離場到達等組合)以及隔離特性的差異，及管制點容量限制、管制點間流量之相互關係等，來分析跑道與管制點等所構成之容量系統的最佳使用，以期能獲得更精準之流量管理策略。

  - 航空公司班機準點績效評估文獻

2.3.1  航班準點評估方式與課題

當機場班次密集，班機一有延誤就會影響旅客的權益，並影響後續航機起降時間的延誤，然影響航空公司班機延誤的原因除了航空公司本身航機的調度、航機飛行時間、地勤作業能力、天氣等因素外，因機場跑道容量限制或流量管制的因素而影響的航機之延誤更是不可忽視。若忽略分析流量管制所造成的延誤，將使旅客對某一延誤班機服務品質的誤解，而影響此一航空公司的商機。因此，各航空公司其服務品質正確性的判斷，實有賴於客觀、公平的班機準點績效衡量指標與評估方法來彰顯。一般視班機延誤為實際班機起降機門時間與班表的時間差，當此差距在十五分鐘內，則視為正常班機起降運作之有效時間範圍，亦即班機到離機門前後十五分鐘為可接受的準點。本研究認為若以此數據定義延誤，將無法清楚劃分延誤問題產生的原因，係可歸因於航空公司或機場流量管理單位，此將造成航空公司之準點績效好壞無法釐清。事實上，航空公司因自身問題所造成的航空器或服務作業延誤理應加以衡量。但因流量管制或流量管理所造成航路管制點的進離場延誤及機場設施容量不足的延誤，則是不能歸罪於航空公司。因此，本研究認為欲客觀、真正反映航空公司之準點績效，必須將因機場流量管制或機場容量限制因素排除，使得因機場技術性延誤所導致旅客延誤問題可加以合理考量。

再者，運輸規劃界人士多運用服務水準作為描述運輸設施運作績效與使用者滿意度的指標，通常於個案實例分析中，大多以機場航廈及地面設施的服務設施為主，如Lemer,A.C.(1992)則提出考慮旅客、航空公司、機場管理與其他相關部門等四個層面來分析航廈在舒適性、方便性、成本及環境等方面的績效表現。然近年來在航空公司準點績效的評估，如透過準點的班次數來衡量，計算各個航空公司準點的班次數佔總班次數的百分比，並以各航空公司在該機場的總架次數為權重加權計算各家航空公司之準點績效值。然就其統計數據上之評估結果，對於起降擁擠機場比率次數較多的航空公司是較不公平，並未從旅客或航空公司的滿意度來衡量，同時，也較不易清楚歸因是機場容量問題或是航空公司本身的延誤。至於航空公司準點績效評估文獻，如美國運輸部(Caulkins,J.P.et al.,1993)則是透過延誤或準點的班次數量來衡量，其對航空公司的評估步驟有二：首先以15分鐘為準點的界定標準，將各家航空公司在各個不同機場的準點百分率分別計算出。第二步驟則對於各航空公司在每個機場所得的評分，分別以該公司在該機場的總架次數為權重，加權計算而得各家航空公司的總準點績效。這種評估方式並未完全地將使用者或營運者的滿意度加以衡量，而是以各個航空公司準點的班次數佔總班次數的百分率作為其在該機場的準點績效指標。Caulkins,J.P.(1993)則認為此種衡量方式不公平，主要的論點為某些機場較難降落或較擁擠，較易於導致延誤，也因為某些機場氣候環境差、容量不足，以至於降落該機場的班機準點與否存在較大的變異，而採用15分鐘的準點標準與變異程度較大的狀況下，航空公司很難藉由增加時刻表上的時間來減少其準點與否的變異程度，當航空公司有較多的班次飛往不易準時到達的機場，便易於使得該航空公司的總準點績效評分較差。此種並未考慮每個機場外在環境的差異，亦未考慮每家航空公司的航線班次安排的差異性，所以評估的結果當然不十分客觀。

2.3.2 文獻評析

本研究認為Caulkins雖然改善美國運輸部班機延誤的衡量方式，但是對於權重的選取上則是對每個機場都給予相同的權重，且仍以15分鐘為準點標準，亦即擁擠與不擁擠的機場權重是一樣的，此種情況雖然在每個機場的班次數的多寡已不會影響評分的結果，卻亦未能反應因不同機場間容量限制所造成延誤的差異，亦造成對於起降擁擠機場的航機其準點衡量的不公平。因此，本研究認為就準點評估之公平性而言，並不適合採用航機到達或離開機門15分鐘內，皆籠統地視為有效的準點範圍。所以，本文認為對於航空公司之班機延誤之衡量宜考量各機場該時點因容量限制所造成航空公司的延誤，也就是將各航機於各機場實際延誤值減除因該時點機場容量限制所產生的延誤，如此才能真正反映出不同航空公司於不同航線上之服務水準。其次，由於各機場容量皆有所不同，不適用皆採用以15分鐘為有效之準點範圍標準，應按各機場每一時點容量大小的變化來彈性調整，適度地修正以往班次準點低估或高估等不客觀的評估過程與結果。

第三章   跑道容量推估與分析

3.1 跑道容量之定義與特性

機場航機流量管理（Odoni,1994）內容主要包括機場容量供給與航班需求的平衡，就機場容量而言，天候及航管設施能量為二主要的影響因素，而航機起降主要會使用與機場容量有關的機場跑道、滑行道及停機坪等設施，因此航機離場與到達的互動關係及航機起降隔離標準為影響跑道容量之重要因素。尤其在不同的天候狀態下會有所差異，彰顯出機場容量具有不確定的特性。然機場跑道容量往往受限於天候的狀況、航機機型大小、飛行速度及跑道、滑行道之幾何設計，甚至管制人員之指派與駕駛員之協調與溝通等因素將影響跑道每一時段容量的變化。所以機場跑道容量為一變數，每時段並不是固定不變的，尤其在尖峰時段所衡量之跑道容量更是目前最為關鍵性的機場容量供給議題。如何有效、安全的隔離飛機之起降，考量跑道容量推估之相關影響因素，則為衡量跑道容量必需深加熟慮的準則。

3.1.1  跑道容量之定義

跑道容量指現有跑道設施，於正常運作狀況及所設定(specify)之條件下，一時段中跑道上可容許之飛機離場、到達架次量。本研究所衡量的跑道容量為天氣狀況良好、塔台管制員與飛航駕駛員皆處於良好操作狀況下，機場每小時所能提供之最大容量。因為機場跑道容量每小時並不是固定不變的，以尖峰小時所衡量之跑道容量是最能代表機場在現有條件下之最大供給量。尤其松山機場於尖峰小時內航機之起降量，一般均認為已趨於飽和，亦即其已在接近容量水準下運作。因此，本研究將以尖峰小時內所推估之起降架次數來代表機場跑道之現階段容量，即定義機場容量為在現有運作條件下，尖峰時段(1小時)所能起降之最多架次數。

3.1.2  跑道之安全隔離特性

飛機起降跑道都有安全之起降隔離原則（民航局，1995）；一般規定係以跑道上不可同一時間有兩架飛機起降，到達架次優先離場架次，離場航機需與前一到達航機間有一安全之隔離。其管制作業一般如下：(1)當前一架飛機降落脫離跑道後航管人員始對後一降落飛機發落地許可。(2)當前一架飛機降落後，航管人員對後一架起飛班機發進入跑道待命許可，待前機脫離跑道後始發佈起飛許可給後機。(3)前機起飛後，航管人員對後機發落地許可(4)連續起飛班機之隔離時間原則上為一分鐘。因此，理論上，假使確認不同機型於不同航機起降型態下之各種最小安全隔離間距，單位時間內跑道所能允許之起降航機數量即可推知。

3.2 航機安全隔離間距分析

跑道容量之推估將分兩階段進行，第一階段首先推估跑道上航機起降型態之安全隔離間距，第二階段則依第一階段安全隔離間距之結果，進一步分析機場跑道容量。茲將推估之過程說明如下：

本研究於航機安全隔離間距之分析，採用松山機場塔臺實際起降時間之記錄為之，在眾多起降時間資料中，首先須決定樣本之選取，其次為對不同機型之分類，最後才進行前後機之隔離間距之推估。

3.2.1 樣本之選取

資料係從每天尖峰小時實際運作資料中抽取最為擁擠之時段而得，由抽取的資料中分離出不同的航機起降型態(連續離場、連續到達、離場到達、到達離場)並分別就其次數以及相對應之航機間距進行統計分析，並將此等資料進一步加入機型之分類，擴展構建更複雜之機型別航機起降隔離統計數據，以求得不同機型之起降型態隔離時間值。為使本研究所推估之隔離間距切合尖峰小時架次量最大之特性，又能滿足最大容量下的安全隔離限制，俾使本研究所推估尖峰小時起降之最小隔離間距具代表性與實用性，乃就所取得民國八十四年三月至八十五年七月(共十七月)松山機場起降資料，分別就尖峰時段之持續時間進行樣本之分類篩選，俾尋求最能代表跑道容量之尖峰時段飛航隔離統計參數。尖峰時段之持續時間計分十五分鐘、三十分鐘以及六十分鐘三類；其中第一種狀況係將一天營運時間為十七小時（6~23時)劃分為六十八個十五分鐘的時段，選取每天十五分鐘各時段中之最大起降架次量，且航機之隔離間距均在兩分鐘（含）以下的時段，此係假設航管人員若可在安全的運作下持續十五分鐘之尖峰作業，則其應可以此等效率安全的操作航機隔離，因此跑道最大容量可以此等航機隔離標準來加以推估。

第二種狀況係將一天營運時間劃分為三十四個半小時的時段，選取半小時各時段中之最大起降架次量，且航機的隔離間距均在兩分鐘（含）以下的時段，此係考慮航管人員可持續十五分鐘緊崩之工作壓力，但不宜持續過久。因此，只考慮持續尖峰作業能達三十分鐘之樣本資料，應用此等資料分析結果或較能為航管人員接受，其壓力亦可較少。此狀況尖峰持續時間必需達半小時之操作且隔離皆在兩分鐘以下之資料，很明顯的會較少，故入選的資料組數明顯降低。

第三種狀況係將一天營運時間劃分為十七個一小時的時段，選取每小時各時段中之最大起降架次量，且航機隔離的間距均在兩分鐘(含)以下的時段，此係假設航管人員無法如前述之作業持續一長時間，因此，在安全的考量下，只有能持續一小時之實際作業資料始列入航機隔離標準的分析之用。

三種狀況經由樣本篩選及統計分析，其結果如表 3.1所示，可發現十五分鐘選樣，其隔離值最小，但樣本的變異數最大，此一結果顯示出若以十五分鐘選樣之隔離值作為容量推估之依據，將造成高估跑道容量水準，而其變異數大則顯示航管人員於此種工作壓力下，可能造成航機隔離間距不足，對於安全不無影響。三十分鐘選樣所取的隔離值次小，樣本的變異數亦次之，而六十分鐘選樣所取得的隔離值最大，樣本的變異數最小，安全性較高，較能代表理想尖峰小時容量水準最低門檻，因在管制人員處於良好狀況下，此一標準所推得之機場容量，將使允許起降的航機處於安全有序、密集且隔離間距變異小的理想狀況。因此，本研究乃以第三種狀況作為本研究航機隔離間距之輸入參數。

註：航管資料中航機到達時間係指航機落地時之時間，離場時間則為航機離地時之時間，其並非通過跑道上某一點之時間。

表 3.1  航機隔離間距              單位：分鐘

| 起降型態 | 15分鐘(680組) | 30分鐘(257組) | 60分鐘(25組) |
| --- | --- | --- | --- |
| 連續到達 | (1.14,0.785,1064) | (1.26,0.753, 805) | (1.52,0.658,133) |
| 連續離場 | (1.02,0.612,1434) | (1.14,0.591,1034) | (1.22,0.577,152) |
| 到達離場 | (1.41,0.561,2789) | (1.47,0.501,2061) | (1.48,0.500,417) |
| 離場到達 | (0.93,0.575,2825) | (1.03,0.574,2086) | (1.08,0.559,417) |
| 說明 | 隔離值最小 隔離值變異最大 反推容量值最大 | 隔離值次之 隔離值變異次之 反推容量值次之 | 隔離值最大 隔離值變異最小 反推容量值為最低門檻 |

註：(平均值,標準差，樣本)

3.2.2 機型分類

由於航機的大小將直接影響航機起降之隔離，為有效分析不同航機隔離間距，乃將航機機型依其特性予以分類，參照MITRE(Swedish,1996)公司之分類標準進行分類，將飛航松山機場之航空器歸納分類為重型機、大型螺旋槳客機、大型噴射客機及小型螺旋槳客機、小型噴射客機等五類，俾利不同機型隔離之分析，分類結果如表 3.2所示。

3.2.3  航機隔離間距推估

表 3.2   機型分類

| 分類 | 機型 |
| --- | --- |
| 大型噴射機 | B757,BA46,B737,MD80/82,EA32 |
| 大型螺旋槳機 | B350,FK50,C130,SF34/340,BE02,ATR42/72,BH1900,DASH8 |
| 小型噴射機 | HS74,DO82 |
| 小型螺旋槳機 | BN2,S365 |
| 重型機 | B-767 |

若不分機型，各種型態之航機起降隔離間離距如前述表3.1所示。大小機型由於起降速度及尾流會影響前後機之隔離距離或時間，在此四種起降型態與前後機型之不同組合下，航機佔用跑道時間將不同，將影響前後機之隔離時間的估算。

本研究以松山機場(民國八十四年三月至民國八十五年七月共十七個月) 之起降班機之實際運作資料中篩選出二十五組尖峰(持續時間一小時)樣本加以分析，茲就此等結果說明如下：

1.前後機不分機型之起降隔離時間

本研究所推估現況航機起降之隔離時間中，連續到達隔離時間之平均值為1.52分鐘，離場到達隔離時間之平均值為1.08分鐘，到達離場隔離時間之平均值為1.48分鐘，連續離場隔離時間之平均值為1.22分鐘。就連續到達之隔離時間觀之，因航機實際佔用跑道之時間不大於一分鐘，因此，此等隔離主要仍受限於進場時前後機至少需隔離3海浬之規定，以航機進場速度每小時150浬計，則其需有1.2分鐘之隔離時間，因此，平均1.52分鐘之隔離應屬安全且合理之推估。至於離場到達之隔離時間平均為1.08分鐘是否合理，可從航管作業加以說明，當航機離地後，航管人員對進場航機始頒發落地許可，從頒發落地許可至航機落地間之時間，一般在1分鐘內即可完成，因此，此一推估值亦屬合理。而到達離場之隔離時間之合理性，則可就進場航機落地至脫離跑道之時間，以及離場航機從跑道頭至離地所需時間估計，其約為航機佔用跑道時間之兩倍，而航機佔用跑道時間因機型不同而有別，其值約介於40~60秒間。因此，平均1.48分鐘之隔離亦頗合理。最後，連續離場之隔離時間為1.22分鐘，稍大於航管1分鐘以上規定，亦頗合理。總的來說，此等推估值，應屬相當合理可靠。

2.前後機分機型之起降隔離時間

有關前後機分機型之起降隔離間距，由於樣本數太少，並不適合就此資料作推論分析之。

3.3   跑道容量推估模式之建立

根據上述所推估四種不同型態之隔離參數(連續到達、連續離場、離場到達及到達離場之隔離間距)，並考量尖峰班表起降型態需求，進行分機型與不分機型之機場跑道容量推估。

3.3.1  不分機型之跑道容量推估

目標式係追求尖峰小時起降總次數最大(如(3.1)式)，(3.2)式為起降航機佔用跑道時間之總和必須小於60分鐘之限制，(3.3)~(3.6)式為一小時內此四種起降型態出現次數的限制，(3.7)式為到達離場型態與離場到達型態彼此間的次數關係，(3.8)式為連續到達與到達離場之次數總和必須滿足尖峰小時到達架次限制，(3.9)式為連續離場與離場到達之次數總和必須滿足尖峰小時離場架次限制，(3.10)式代表連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態之架次數為整數變數。求解此一簡單的最佳解問題，即可以推算尖峰小時跑道上之現況最大容量。

MAX  	(3.1)

ST.   aAA+bAD+cDA+dDD≤60	(3.2)

AA³aal	  	(3.3)

AD³adl	  	(3.4)

DA³dal 	(3.5)

DD³ddl	(3.6)

AD−DA≤1	(3.7)

(3.8)

(3.9)

AA,AD,DA,DD³0,Integer	(3.10)

茲就上列各式中之變數及參數意義說明如下：

AA,AD,DA,DD分別代表連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態之架次數。

a,b,c,d分別為連續到達、到達離場、離場到達、連續離場航機間之平均隔離時間。

aal,adl,dal,ddl分別為尖峰小時連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態之下限次數。

A為尖峰小時到達架次數。

D為尖峰小時離場架次數。

3.3.2  分機型之跑道容量推估

目標式仍以追求尖峰小時不同機型起降總次數最大(3.11)式，(3.12)式為不同起降機型佔用跑道時間之總和必須小於60分鐘的限制，(3.13)~(3.16)式為一小時內此不同機型之起降型態架次數的限制，(3.17)式為不同機型於一時段之總到達離場型態與其總離場到達型態彼此間之次數關係，(3.18)式為各種機型連續到達與到達離場之次數總和必須滿足尖峰小時該種機型之到達架次限制，(3.19)式為各種機型連續離場與離場到達之次數總和必須滿足尖峰小時該種機型之離場架次限制，(3.20)式為各種機型之航機連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態之起降架次數為整數變數。

MAX  	(3.11)

ST.   ijaijAAij+ijbijADij+ijcijDAij+ijdij.DDij≤60	(3.12)

AAij³aaijl	(3.13)

ADij³adijl	(3.14)

DAij³daijl	(3.15)

DDij³ddijl	(3.16)

|ijADij−ijDAij|≤1	(3.17)

(3.18)

(3.19)

AAij,ADij,DAij,DDij³0,Integer	(3.20)

各類變數及參數之定義如下：

AAij,ADij,DAij,DDij分別為各種機型之航機連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態之起降架次數，其中i=1,2,3,4,5與j=1,2,3,4,5分別代表前後機為大型噴射機、大型螺旋槳機、小型噴射機、小型螺旋槳機及重型機。

aij,bij,cij,dij為分別為各型航機前後連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態之平均隔離時間。

aaijl,adijl,daijl,ddijl分別為尖峰小時不同機型之連續到達、到達離場、離場到達、連續離場型態下限次數。

Ai為i機型尖峰小時到達架次數。

Di為i機型尖峰小時離場架次數。

3.4 推估結果之分析與應用

本文僅依不分機型之容量推估方式，對松山機場之容量進行推估，其間有關之參數乃依現行班表及航機尖峰小時之實際資料分析而得。現行班表尖峰小時最大架次量仍集中於早上9時至10時之時段，其最大到達架次為22架，最大離場架次為21架，此一資料即為本推估程式中(3.8)式及(3.9)式之輸入。至於航機實際起降型態，亦由實際運作資料中篩選出此一尖峰小時而獲得，其型態分佈如表3.3所示。由表3.3之數字可看出尖峰小時內之航機有相當比例的連續到達與連續離場之運作型態，此一現象應與台北至台中及台北至高雄等都會間旅次之需求型態有相當直接的關係。

表 3.3 實際起降型態之上下限值

| 類型 | 上限值 | 下限值 |
| --- | --- | --- |
| 連續到達 | 10 | 3 |
| 連續離場 | 8 | 3 |
| 到達離場 | 19 | 16 |
| 離場到達 | 19 | 16 |

至於，停機坪之限制，若以松山機場可供停放航機之數量（固定翼42架）（台北航空站，1996）觀之，應不致對跑道容量有所影響，不過，就可使用之空橋數量（8座）觀之，將不足以應付連續到場或連續離場航機之使用，部份航機將無法使用空橋上、下旅客，此等機坪調度因素於尖峰小時或許會影響航機運作，間接造成對跑道容量的影響。不過，本文對於此等影響將暫不考慮。

應用Lindo套裝軟體，輸入上述之航機起降型態之參數值以及前述所推估之四種起降型態之隔離間距值，經由運算可求得目前松山機場尖峰小時之起降架次可達47架次，共有四種(連續到達、到達離場、離場到達、連續離場)型態之最佳組合，分別為(3,18,19,6)、(3,19,20,4) 、(3,19,19,5)、 (3,20,20,3)，此一結果較現有時刻表安排之42架次為高，另據MITRE分析松山機場容量顯示當機場增設VOR/DME時為47架，此與本研究天候狀況良好所推估之尖峰小時之架次量一樣，MITRE報告指出若又增加ASR助航設施後機場容量達58架次。可發現本研究所推估松山機場尖峰小時跑道之最大容量值應屬相當合理可行，同時也意味著若能強化航管及助航設施，則松山機場之跑道容量應可再予以提昇。

在考量機場運作安全與效率原則下，本研究所發展之機場容量推估，可應用在天候良好狀況下之跑道容量估算，其除可作為機場航機起降隔離間距之參考，提高航機流量管理績效外，並可作為建議機場起降時間帶安排策略之參考。由於跑道容量深受天候狀況之影響，本研究僅分析良好天候下之機場容量，未來其他研究可就不同天候狀況所導致機場容量的可能變化作深入分析，以便進一步能就各種情境下之航機延滯作分析探討。

其次，由於本研究所採用之航機起降資料，係以分鐘為最小記錄單位，不足0.5分鐘的時間以0分鐘登錄，超過0.5分鐘的時間以1分鐘計，雖然當樣本夠大時，此等四捨五入之資料不致於對航機隔離時間的平均值有太大影響，但其對隔離時間之標準差是會有高估的現象，對於欲進行更精確之容量推估仍有影響，建議有關當局宜以秒為最小單位作資料之記錄與儲存，以增加資料所能提供資訊的正確性與實用性。