第八章  結論與建議

本研究所發展之機場跑道容量推估與航機延誤分析模式，分析了影響跑道使用效率的重要因素如機場容量、起降之班次需求、航機起降隔離及管制點容量的限制等對跑道使用效率的考量，使得本研究技術性延誤模式的衡量目標，能正確因應不同狀況而調整跑道航機之起降順序，提高跑道之使用效率，並配合可應用流量管理策略與其績效，指派航機之起降以降低延誤的擴大。茲就各章重要之結論與建議歸納如下：

8.1 結論

首先，跑道容量之推估是必要的卻不容易進行的工作，以我國機場而言，目前尚無容量預測的準則與方法，以反應機場之真正營運效能，因此，本研究在考量機場運作安全與效率原則下，所發展之機場容量推估，可應用在天候良好狀況下之跑道容量估算，其除可作為機場航機起降隔離間距之參考，提高航機流量管理績效外，並可作為建議機場起降時間帶安排策略之參考。

其次，機場班機起降延誤程度不但影響旅客及航空公司之服務品質，更是機場流量管理績效好壞之重要指標，而欲有效衡量航機技術性延誤則需有一可信賴的工具可供使用。因此，本研究在考量跑道及進離場航路容量的限制下，藉由數學規劃方式構建一理論性的靜態最佳化延誤分析模式。同時為驗證最佳化模式之可用性，透過模擬與迴歸分析之技巧來展現模式之預測能力。綜合模式發展、驗證與分析結果及應用之發現，茲就重要之結論歸納如下：

- 航機技術性延誤的來源可能是因為設施容量不足，也可能是因為班表規劃不當。因此，在模化航機技術性延誤時應將航管造成之技術性延誤及班表造成之擴散性延誤予以區分，俾能更深入分析延誤的本質與改善的對策。

- 航機延誤有必要作更清礎明確的定義，如此，空中延誤與地面延誤始可清礎有效的以數學列式嚴謹的呈現。

3.總航機延誤最小值會發生於空中與地面延誤權重相等之情況。雖然為了空中航機的安全與成本的考量，會適度的給予空中航機優先降落的權利，但給予空中航機或地面航機優先權，均會使總航機延誤增加，應用時宜妥善斟酌。

4.不同的航管服務法則對航機的延誤會有不同程度的影響，到達航機優先之航管方式所造成之延誤將較先到先服務之方式為大。

5.班表航機起降時間的安排，對航機技術性延誤具有相當的影響，班表各時點航機架次安排得愈均勻，其相對之總延誤將愈小，否則，其延誤即會愈大。

6.在給定特定班表之條件下，航機技術性延誤並非為一定值，其會隨著諸多不確定因素，而有相當幅度的變動，且變動的幅度有隨著班表小時班機數量的增加而擴大的趨勢。此一現象表示延誤愈大時，流量管理技術所能發揮的空間與效能將愈大。另方面，延誤愈大時，欲正確預估真實的延誤值，其困難度亦愈高。

7.就本研究之樣本結果觀之，最佳化理論模式所求解之航機延誤會較先到先服務法則所對應之延誤為高，但與到達航機優先服務法則相較，則可能高估，也可能低估。不過，最佳化模式之航機延誤值與先到先服務法則或到達航機優先法則下所模擬之航機延誤值間均具有高度的相關性，其迴歸分析的R2值分別高達0.937與0.867。

8.由迴歸模式之檢定結果，可發現最佳化之延誤分析模式，對於航機技術性延誤之預測能力相當良好，預測值全數皆落在95%信賴區間內，顯示其除可作為流量管理績效之分析工具外，亦可事先預測不同流量管理策略下不同班表所將產生延誤的大小，以分析班表規劃的適當性。

9.由戚文豪SIMMOD模擬不同航機隔離標準所產生空中平均延滯狀況與本研究延誤分析模式空中/地面延誤權重情境的比對，顯示兩者之流量管制與流量管理策略的隔離數據是一致的。另縮小進場航機隔離標準雖能提高機場容量，但所能改善的延誤空間畢竟有限。因此，更須從班表時點架次量安排加以檢討。

另本研究所提出對航空公司班機之準點績效評估方式，排除航機實際延誤所承擔之技術性延誤的影響，考量機場管理單位在實施流量管制或因機場容量限制下，各機場各時點所能提供服務水準等級的差異。應可輔助各機場管理單位因應不同的流量管理情境下，就機場所能提供的相對服務水準，來相對要求航空公司班機準點時間。且由實例個案顯示此種評估方式不但可以免除航空公司總班次數多寡對其平均延誤不公平的影響外，更可明顯反映出該航空公司本身之作業績效的好壞。

.   至於班表規劃的檢核分析，本研究認為班表的重新規劃首須重視各航空公司祖父權與公平性，其次，才能對目前班表中存有最大容量之若干時點作適當的起降安排的調整。在時點長度的選擇宜規劃短的時點長度，以避免流量大時間長管制不易，只要每一時點架次量安排均勻，仍可發揮跑道最大容量的使用。每一時點架次量的安排儘量不可超過各該時點平均可容納架次數，前後時點架次量變動不宜大於1架航機。若各時點架次量安排為滿足市場需求，難免數量不一，如一般排班都希望整點班機起降時，則宜於前一時點安排架次量較多時，於次一時點則降低架次量，以降低班表系統延誤之往後延誤效應的產生。

在提高跑道容量之最大化使用的目標下，如適當的就班表架次量與班表時點規劃加以改善，仍可降低架次量大所產生之延誤大的現象。

在考量航機流量平衡及不影響機場正常運作狀況下，應用航機延誤服誤水準與跑道使用效率的觀念來考量新增班次時，由前述分析得知若局部使用剩餘容量方式來評估新增班次，是未能將全部剩餘容量指派到班表中。若原班表某些時點起降量差異大時，將造成班表系統延誤之延誤效應擴大，導致跑道空檔原則無法有效利用，使得尖峰小時可供使用的剩餘容量更為有限。

8.2  建議

1.由於跑道容量深受天候狀況之影響，本研究僅分析良好天候下之機場容量，未來宜就不同天候狀況所導致機場容量的可能變化作深入分析，以便進一步能就各種情境下之航機延滯作分析探討。

2.由於本研究所採用之航機起降資料，係以分鐘為最小記錄單位，不足0.5分鐘的時間以0分鐘登錄，超過0.5分鐘的時間以1分鐘計，雖然當樣本夠大時，此等四捨五入之資料不致於對航機隔離時間的平均值有太大影響，但其對隔離時間之標準差是會有高估的現象，對於欲進行更精確之容量推估仍有影響，建議有關當局宜以秒為最小單位作資料之記錄與儲存，以增加資料所能提供資訊的正確性與實用性。

3.本研究之延誤分析模式其基本假設乃以每一時點之航機均不能提早到達或離去，所以並不能完全掌握實際上航機可能之其他到達離去分佈型態，故所推估之延誤值會比先到先服務法則及到達航機優先法則大。為使模式更具真實性與適用性，建議未來可針對如何鬆綁模式中對於航機到達與離去時間假設的限制，進行更深入的研究。其次，本研究對於航機預期起降時間之模擬僅以隨機亂數產生，屬均勻分佈之型態，並未分析其他可能之函數分佈型態，未來可對航機進離場預期時間之其他分佈型態作更多的研究，以便能對迴歸模式作必要的修正。

4.為增加延誤分析模式對於目前不同機場不同航路容量承載量及延誤的狀況的分析與應用性，未來應對每一機場航機實際起降之隔離時間進行統計調查，俾利隔離參數使用之正確性，以反映出各機場適當之機場跑道容量限制下，所須採取之流量管理策略與國內班表調整的依據。

5.至於班表規劃每一時點可容許若干延誤服務水準標準，以滿足旅客對班表的信賴度，亦是未來合理規劃班表時點應加以研究的方向。

6.為客觀公平地評估各航空公司之班機準點績效，提高機場管理單位與航空公司的作業績效，未來可因應各機場不同空中與地面延誤權重之流量管理情境，可依據本研究所建構之準點績效評估模式，具體有效地衡量各機場之有效準點標準及各航空公司任一航線準點服務水準。

7.未來可以本研究所建立之延誤模式基礎提供技術性延誤觀念的發展芻型，就國內整體航空路網，各機場之容量限制、航路管制點限制、航空需求變化及航機流量平衡等所造成機場間之延誤，發展國內多機場延誤管理之決策支援之系統架構。特別在分析多機場航機延誤時，某一時點離去機場技術性延誤必須小於到達機場另一時點由此一離去機場之到達技術性延誤，否則到達航機可能會有不能排班的問題，其次，當某一時點離去機場的離去技術性延誤所產生到達機場另一到達時點之班表系統性延誤的問題，並不能單獨的分析一機場本身之班表系統延誤，尚須考量其他機場所帶來班表系統延誤增加的衡量與影響，也就是說，考量因某一起飛機場某一班表時點之離去航機因起飛機場本身之容量限制的延誤或班表配置問題，所造成另一到達機場之有此到達航機的時點其所有航機起降時間於班表時間的延誤，使得此一時點航機之班表起降時間須重新調整，都是值得再加以研究探討。