第四章 整體交通感應匝道儀控模式之構建

線性二次最佳理論為基礎之匝道儀控模式，大多將高速公路儀控問題視為調節器問題處理，藉由調整儀控率控制駛入高速公路的車輛數以調節主線車流運行狀態，使高速公路運輸服務績效為最佳。本研究仍將以此控制概念進行儀控模式之構建。

4.1高速公路巨觀車流模式

欲以自動控制理論進行最佳控制時，必須將受控系統的車流運作特性以數學模式描述；在各種的車流模式中，以1971年Payne(1971)構建之高階波動方程式最具代表性，此動態方程式曾在許多有關高速公路車流模擬Payne(1979)及匝道儀控等方面之研究中廣被運用。Isaksen(1973)曾將Payne(1971)的原始高階模式(Origional High-Order Model)予以離散（差分）方式表示，本研究將引用該模式作為描述高速公路動態車流行為之依據，構建適應性整體匝道儀控模式。Payne的車流模式說明如下：

高速公路儀控系統於各上匝道上游主線車道和上、下匝道等適當位置（x0, x1, …, xN）裝設偵測器，負責偵測各時段的流量資料；若以x0, x1, …, xN位置為分界點，xl~xl+1定義為路段l，依此可將高速公路劃分成N個路段；除路段0外，每個路段至多僅包含一個上匝道和一個下匝道，路段1到路段N-1為實際的控制範圍。該高速公路路段l可示意如圖4-1所示。

l

路段N-1

xN-1

(k)

(k)

…

路段0

xl

xl+1

l-1

x1

x0

1

…

…

l+1

圖4-1 高速公路示意圖

圖中符號定義如下：

qlk：在第k時段期間，通過xl點每車道單位時間的流量（vehicles per lane per hour），l=0,1,…,N-1。

ρlk：路段密度：在時間點kt時，路段l每車道的密度（xl到xl+1之間每車道每公里的車輛數）（vehicles per lane per kilometer）。

ulk：路段速度：在時間點kt時，路段l的速度（xl到xl+1之間的平均速度），l=0,1,…,N-1。

slk：在第k時段期間，位於xl之下匝道單位時間駛離高速公路的流量，即輸出流率（vehicles per hour），l=1,…,N-1。

rlk：在第k時段期間，位於xl之上匝道每單位時間駛入高速公路的流量，及輸入流率（vehicles per hour），l=0,1,…,N-1。

nl：主線路段xl到xl+1之間的車道數。

t：時段長度。

Rlk：在第k時段期間，位於xl之上匝道駛入高速公路的車輛數（vehicles），即Rlk=Δt⋅rlk，l=0,1,…,N-1，並令R0k=q0k。

Slk：在第k時段期間，位於xl之下匝道駛離高速公路的車輛數（vehicles），即Slk=Δt⋅slk，l=1,…,N-1。

Ulk：在時間點kt時，模式求解出下一時段（即第k+1時段）上匝道xl之最佳儀控率，其單位為每單位時段駛入高速公路的車輛數（vehicles），l=0,1,…,N-1。

根據以上符號定義， Isaksen（1973）將Payne(1971)的原始高階模式(Origional High-Order Model)以差分方式表示如下：

速度動態方程式

ulk+1=ulk−Δt ulkulk−ul−1k0.5xl+1−x −Δtτulk−ueρlk−νΔtτ1ρlkρl+1k−ρlk0.5xl+2−xl	(4-1)

其中

ueρlk：第k時段時，路段l在均衡速度密度關係下所對映的速度。

τ：駕駛者的反應時間(reaction time)。

ν：預測係數。代表駕駛者對下一路段密度改變的預期。

−Δtτulk−ueρlk：為鬆弛項(relaxation term)。

−νΔtτ1ρlkρl+1k−ρlk0.5xl+2−xl：為參與項(anticipation term)。

密度動態方程式

根據流量守恆原理，高速公路路段l密度的動態關係如下：

ρlk+1=ρlk+Δtnl−1qlk+1−nlql+1k+1nlxl+1−xl+Δtrlk+1−slk+1nlxl+1−xl	(4-2)

流量的動態方程式

假設第k+1時段通過位置xl的流量是由該位置上游之路段第k時段的狀態（速度、密度）決定，即令：

qlk+1=ρl−1k ul−1k	(4-3)

由Payne的波動方程式，吾人可將其以自動控制理論的狀態空間法來分析系統；以狀態空間法描述系統時，系統的特性是由狀態變數所構成的高階或串聯式之一階微分（差分）方程式所組成；在交通感應儀控系統中，由於每個儀控週期時間不長，因此可將Isaksen（1973）之非線性方程式予以線性化處理；進行線性化的基本假設為：由於高速公路整體交通感應匝道儀控的目的在藉由調整儀控率，控制上匝道進入高速公路的車輛數，使高速公路能維持在理想狀態下進行運作，雖然系統受擾動因素的影響，但是透過不斷的儀控率調整，系統在各時段之實際狀態值將會在理想狀態附近擾動，故可將理想狀態值視為操作點(operating point)，對模式進行線性化，即可令：實際的狀態值=理想的狀態值+偏差量，即：

ρlk=ρo,lk+ρlk

ulk=uo,lk+ulk

qlk=qo,lk+qlk	(4-4)

而理想的狀態值一般是由交通工程專家根據研究後給定，所以通常在正常車流條件下或短時間內，各時段的理想狀態值（速度、密度）的變化不大，故可令其為非時變之常數(constant)，即令：

ρo,lk+1=ρo,lk=ρo,l

uo,lk+1=uo,lk=uo,l

qo,lk+1=qo,lk=q0,l	(4-5)

其中

ρlk、ulk、qlk：分別代表第k時段路段l實際的(actual)密度、速度和流量。

ρo,lk、uo,lk、qo,lk：分別代表第k時段路段l理想的(nominal)密度和速度和流量。

ρlk、ulk、qlk：分別代表第k時段路段l實際狀態和理想狀態之間的偏差量。

而整個線性化過程將在模式構建時，再給予說明。

4.2 整體匝道儀控系統狀態方程式之構建

根據台灣地區公路容量手冊(民79)及美國公路容量手冊（1994）中對於車流的運作狀況，通常是以速度、流量及密度等三種基本的衡量要素來描述，其中只要兩者確定，由流量—速度—密度的關係式可知第三者；通常於控制時大多選擇速度、密度作為描述系統之狀態變數，本研究將予以沿用；此外，為了與動態OD推估技術結合，本研究特別將下匝道流量部份獨立出來，以一個描述下匝道流量與主線密度互動的狀態變數ΔρSlk表示；因此，本研究所構建之狀態程式將包含：速度、密度及下匝道流量與主線密度互動的ΔρSlk等三個狀態變數，整個模式構建過程詳述如后。

1. 速度狀態方程式

根據4.1節Payne的速度動態差分方程式（4-1），吾人可透過線性化後，將其以狀態方程式表示，以方便以控制理論進行求解，其過程如下：

已知（4-1）式

ulk+1=ulk−Δt ulkulk−ul−1k0.5xl+1−x −Δtτulk−ueρlk−νΔtτ1ρlkρl+1k−ρlk0.5xl+2−xl	(4-6)

移項

ulk+1−ulkΔt=− ulkulk−ul−1k0.5xl+1−x−1τulk−ueρlk−ν1τ1ρlkρl+1k−ρlk0.5xl+2−xl	(4-7)

對任何一時間點t=kDt而言上式可以t重新表示如下：

ult+Δt−ultΔt− ultult−ul−1t0.5xl+1−x −1τult−ueρlt −ντ1ρltρl+1t−ρlt0.5xl+2−xl	(4-8)

假設速度方程式是連續可微分的，當Dt→0，即等式兩邊對t微分；則（4-8）式等式左邊

limΔt→0ult+Δt−ultΔt=ut	(4-9)

以調節器處理匝道儀控時，我們所真正重視的是實際狀態和理想狀態之間的差異程度，如果能使此偏差量為最小的情況下之儀控率即為最佳之儀控率；因此，可取各路段之實際狀態和理想狀態的偏差作為狀態變數，即ρlk、ulk。

limΔt→0ulk+1t+Δt−ulktΔtlimΔt→0uo,l+ult+Δt−uo,l+ultΔt=ult	(4-10)

ult：實際速度和理想速度差的變動率。

由於速度方程式是連續可微分的，當系統穩定或Dt→0、即ulk+1=ulk時，

ult=0+ddt− ultult−ul−1t0.5xl+1−x −1τult−ueρlt −ντ1ρltρl+1t−ρlt0.5xl+2−xl	(4-11)

將（4-11）式等號右邊以理想狀態為操作點取線性並微分後可得到：

ult= 10.5xl+1−xuo,l⋅ul−1t +1τ∂ueρlt∂ρlt|ρlt=ρo,l+ντ10.5xl+2−xlρo,l+1ρo,l2ρlt

+uo,l−1−2uo,l0.5xl+1−x−1τ⋅ult+−ντ10.5xl+2−xl1ρo,l⋅ρl+1t	(4-12)

歸納上式（4-12）可將速度的狀態方程式表示如下：

ul(t)=a2(l+1),2lul−1(t)+a2(l+1),2l+1ρl(t) +a2(l+1),2l+2ul(t)+a2(l+1),2l+3ρl+1 l=0,1,...,N−1	(4-13)

其中

a2(l+1),2l=uo,l0.5xl+1−xl−1

a2(l+1),2l+1=1τ∂ueρlt∂ρlt|ρlt=ρo,l+ντ10.5xl+2−xlρo,l+1ρo,l2

a2(l+1),2l+2=uo,l−1−2uo,l0.5xl+1−x−1τ

a2(l+1),2l+3=−ντ10.5xl+2−xl1ρo,l	(4-14)

2. 密度狀態方程式

將Payne以流量守恆原理構建的動態密度方程式（4-2）重新整理可得到以下四項：

ρlk+1=ρlk+Δtnl−1qlk+1−nlql+1k+1nlxl+1−xl−Δtslk+1nlxl+1−xl+Δtrlk+1nlxl+1−xl	(4-15)

其中所考慮的對象包括：

第一項：代表高速公路路段l第k時段的密度。

第二項：為第k+1時段中，路段l上游邊界駛入和下游邊界駛離該路段的車輛數所造成路段密度的變動。

第三項：反應由下匝道駛離的流量slk+1對路段l密度的變化情形。

第四項：為上匝道流量對路段密度的影響。

為了充分反應各時段上匝道流量的OD型態在整體交通感應匝道儀控中，各匝道之間所產生的互動關係，本研究擬將下匝道流量重新以動態OD的觀念加以描述。所以整個密度動態方程式模式構建程序分成以下四個步驟完成：

步驟一：建立路段上下游邊界流量對路段密度變動的狀態方程式。

步驟二：將（4.2.1）節之速度狀態方程式與步驟一的狀態方程式合併，並予以離散化。

步驟三：構建下匝道流量的動態方程式，並將此動態方程式轉成下匝道流量對路段密度變動之狀態方程式。

步驟四：加入控制變數（儀控率）對路段密度的影響。

按以上步驟逐步推導，其過程說明如下：

步驟一：考慮路段上下游邊界流量對路段密度的影響

首先，先將由方程式（4-3）予以線性化，已知：

qlk+1=ρl−1k ul−1k	(4-16)

令t=kDt，則對任何一時間點t而言，上式可表示成：

qlt+Δt=ρl−1t ul−1t	(4-17)

上式可以線性近似表示為：

qlt+Δt=ρl−1t ul−1tρo,l−1 uo,l−1+∂ρl−1t ul−1t∂ρl−1t |ρl−1t=ρo,l−1 ,ul−1t= uo,l−1ρl−1t−ρo,l−1 +∂ρl−1t ul−1t∂ul−1t |ρl−1k=ρo,l−1 ,ul−1k= uo,l−1ulkt−uo,l=ρo,l−1 uo,l−1+uo,l−1ρl−1t−ρo,l−1+ρo,l−1ul−1t−uo,l−1

(4-18)

可得

qlt+Δt=ρo,l−1 uo,l−1+uo,l−1ρl−1t+ρo,l−1ul−1t	(4-19)

dqlt=uo,l−1ρl−1t+ρo,l−1ul−1t	(4-20)

接下來考慮密度動態方程式：首先，先不考慮上、下匝道流量的部份，即先視rlk+1=0、slk+1=0；由方程式（4-2）可知

ρlk+1=ρlk+Δtnl−1qlk+1−nlql+1k+1nlxl+1−xl	(4-21)

令t=kDt，則對任何一時間點t而言，上式可表示成：

移項整理：

ρlt+Δt−ρltΔt=nl−1qlt+Δt−nlql+1t+Δtnlxl+1−xl	(4-22)

令Δt→0，即對t微分：

limΔt→0ρlt+Δt−ρltΔt=limΔt→0ρo,l+ρlt+Δt−ρo,l+ρltΔtlimΔt→0ρlt+Δt−ρltΔt=ρlt	(4-23)

則

ρlt=0+dnl−1qlt+Δt−nlql+1t+Δtnlxl+1−xl	(4-24)

將式（4-20）代入上式

ρlt=1nlxl+1−xlnl−1d(qlt)−nld(ql+1t)	(4-25)

=1nlxl+1−xl[nl−1uo,l−1ρl−1t+ρo,l−1ul−1t −nluo,lρlt+ρo,lult] l=0,1,...,N−1.	(4-26)

歸納上式可表示為：

ρlt=a2l+1,2l−1ρl−1t +a2l+1,2lul−1t+a2l+1,2l+1 ρlt +a2l+1,2l+2 ult.	(4-27)

其中

a2l+1,2l−1=nl−1uo,l−1nlxl+1−xl

a2l+1,2l=nl−1ρo,l−1nlxl+1−xl

a2l+1,2l+1=−uo,lxl+1−xl

a2l+1,2l+2=−ρo,lxl+1−xl	(4-28)

l=0,1,,.N−1

步驟二：速度、密度狀態方程之合併與離散化

將密度狀態方程式（4-13）和速度狀態方程式（4-27）以矩陣表示，即可構成如以下之連續型狀態方程式。

x1=A1x1t	(4-29)

其中

x1k=ρ0t,u0t,ρ1t,...,ρN−1t,uN−1t1×2NT

x1k=ρ0t,u0t,ρ1t,...,ρN−1t,uN−1t1×2NT	(4-30)

A1=a11a120⋯0a21a22a23⋮a31a32a33000a42a43⋱⋱0⋮0⋱aN−1,N−1aN−1,N0⋯0aN,N−2aN,N−1aN,N2N×2N	(4-31)

由於匝道儀控系統之交通資料取樣與控制策略的實施以及動態OD推估是以離散的方式進行，故需將先前所構建之連續的密度、速度狀態方程式（4-29）予以離散化處理。通常交通感應匝道儀控的控制和取樣週期較小，因此，可將此連續的狀態方程式近似表示成以下離散的狀態方程式。

由方程式（4-29），原連續的狀態方程式為：

x1=A1x1t	(4-32)

令t0=kΔt，t=k+1Δt

x1≃x1k+1−x1kΔt=A1⋅x1k

⇒ x1k+1=x1k+ΔtA1x1k =I+ΔtA1x1k	(4-33)

因此，可將（4-29）式連續狀態方程式近似的離散化成為：

x1k+1=Gx1k	(4-34)

其中

G=ΔtA1+I
       =Δta11a120⋯00a21a22a23⋮⋮a31a32a33a34000a42a43⋱⋱0⋮0⋯⋱aN−1,N−1aN−1,N0⋯0aN,N−2aN,N−1aN,N2N×2N+I	(4-35)

I=2N×2N維的單位矩陣

x1k=ρ0k,u0k,ρ1k,...,ρN−1k,uN−1k1×2NT

x1k+1=ρ0k+1,u0k+1,ρ1k+1,...,ρN−1k+1,uN−1k+11×2NT	(4-36)

步驟三：下匝道流量對路段密度擾動量之動態方程式

本研究將各時段下匝道流量以動態OD觀念加以描述，藉由卡爾曼濾波器對參數進行線上估計與預測，以獲得下匝道流量前後期間的動態關係，構建下匝道流量對路段密度擾動量之動態方程式；模式構建過程如下：

在各時段時由下匝道駛離高速公路車輛數的多寡會影響該時段的密度，若以ΔρSlk表示其擾動量，則可將變數ΔρSlk的定義為：

ΔρSlk：在第k時段時下匝道l駛離的車輛數對主線路段l密度的擾動量，l=1,2,…,N-1。

假設第k時段時下匝道l駛離的車輛數為Slk，由圖4-1可知，第k時段時下匝道l駛離的車輛數Slk對主線路段l密度的擾動量為：

ΔρSlk=Slknlxl+1−xl	(4-37)

同理，第k+1時段下匝道駛離的車輛數對密度的擾動量可表示為：

ΔρSlk+1=Slk+1nlxl+1−xl	(4-38)

由4.1節變數定義可知，第k+1時段下匝道流量Slk+1=Δt⋅slk+1，則

Δtslk+1nlxl+1−xl=Slk+1nlxl+1−xl=ΔρSlk+1	(4-39)

即等於動態密度方程式（4-2）右邊第三項。

由3.3節（3-59）式，在第k時段時，未來第k+n時段下匝道流量的預測方程式為:

Sj(k+n)=i=0j−1 [Rik+n−tij+(k)⋅θij+(k+1|k) +Rik+n−tij−(k)⋅θij−(k+1|k)]⋅fijk+1|k j=1,2,...N, n=1,2,λ.	(4-40)

式中

λ：最大預測的時段數

假設第k時段和第k+1時段路段l下匝道j的流量存在一時變的係數Ajk，使得：

Sjk+1=Ajk⋅Sjk	(4-41)

則

Ajk=Sjk+1Sjk	(4-42)

=i=0j−1Rik+1−ti j−k⋅θi j−k+1|k⋅fi jk+1|k +Rik+1−ti j+k⋅θi j+k+1|k⋅fi jk+1|ki=0j−1Rik−ti j−k⋅θi j−k|k⋅fijk|k +Rik−ti j+k⋅θij+k|k⋅fijk|k.	(4-43)

因此，透過動態OD預測，吾人即可獲得第k時段到第k+1時段時，路段l的下匝道流量對該路段密度擾動量之動態關係式如下：

ΔρSlk+1=Slk+1nlxl+1−xl=AlkSlknlxl+1−xl=AlkΔρSlk

ΔρSlk+1=AlkΔρSlk      l=1,2,…,N-1	(4-44)

同理，亦可推估未來k+N時段的下匝道流量為主線密度擾動的動態關係。

步驟四：上匝道流量對路段密度擾動量

由於第k+1時段上匝道駛入的車輛數Rlk+1乃是由時間點kΔt時即時計算得到之最佳儀控率Ulk決定，即可令：

Rlk+1=Ulk   ，l=0,1,…,N-1	(4-45)

由密度動態差分方程式（4-2）第四項可知，控制變數與狀態變數（路段密度變動ρlk+1）的關係為：

Δtrlk+1nlxl+1−xl=1nlxl+1−xlRlk+1=1nlxl+1−xlUlk	(4-46)

即上匝道流量對路段密度的影響則由該匝道所處之路段長路和車道數決定。

將(4-46)以通式表示，則

b2l+1,l+1=1nlxl+1−xl ,l=0,1,2,...,N−1.	(4-47)

3. 適應性整體匝道儀控系統之狀態方程式

根據以上推估結果，以矩陣方式予以合併，其過程說明如下：

將下匝道密度擾動狀態方程式（4-44）以矩陣表示，並令其等於D4(k)，則：

D4(k)=A1k00000A2k⋱0000⋱0000⋱AN−2k00000AN−1kN−1×N−1	(4-48)

而將各下匝道流量對路段密度的擾動量以矩陣D2(k)表示，則

D2(k)=00⋯⋯0000⋱000−A1k0⋱⋱0000⋱0⋱⋮0−A2k⋱00⋮00⋱000⋮0⋱0−AN−2k0⋮⋮⋱0000⋮⋱⋱0−AN−1k00⋯⋯002N×N−1	(4-49)

考慮儀控率對路段密度之影響，將(4-47)以矩陣表示如下：

BUk	(4-50)

其中

B：為控制矩陣。

Uk：是由控制變數所組成之N×1維行向量，稱之為控制向量。其中如有部份路段無上匝道者，令該路段對應之控制矩陣內的參數為0即可。

B=B1B23N−1×N	(4-51)

B1=b11000⋯000000b3200⋮00000⋱0⋮00000b2N−1×N000002N×N，B2=0N−1×N	(4-52)

將矩陣(4-34、48、49)合併，可獲得時變之整體匝道儀控系統之系統矩陣A(k)，加入控制變數的影響(4-50)後，高速公路整體匝道儀控系統狀態方程式如下：

xk+1=A k x k+BUk	(4-53)

式中

狀態向量：

xk=ρ0k,u0k,...,ρN−1k,uN−1k,ΔρS1(k),...,ΔρSN−1(k) 1×3N−1T

xk+1=ρ0k+1,...,uN−1k+1,ΔρS1(k+1),...,ΔρSN−1(k+1) 1×3N−1T	(4-54)

系統矩陣Ak：

A(k)=GD2(k)D3D4(k)3N−1×3N−1	(4-55)

其中

G：為維數2N×2N非時變矩陣。

D2(k)：為2N×N-1維時變矩陣。

D3：為N-1×2N維之0矩陣。

D4(k)：為N-1×N維時變矩陣。

4.3 輸出方程式與性能指標

- 輸出方程式

由圖4-1可知，第k時段通過主線路段l的車輛數可表示為：

ylk=Δt nl ql+1k	(4-56)

由速度密度流量關係

ql+1k=ρlk ulk	(4-57)

將上式線性化後可得：

qlk=ρo,luo,l+uo,lρlk+ρo,lulk	(4-58)

代入（4-58）式，令yo,l=Δt nlρo,luo,l則第k時段主線流量為：

ylk=Δt nlρo,luo,l+Δt nl uo,lρlk+ρo,lulk=yo,l+ylk	(4-59)

則第k時段主線實際流量與理想的流量兩者的偏差量為：

ylk=ylk−yo,l=Δt nl uo,lρlk+ρo,lulk	(4-60)

上式可歸納為：

ylk=cl+1,2l+1ρlk+cl+1,2l+2ulk	(4-61)

其中

cl+1,2l+1=Δt nluo,l

cl+1,2l+2=Δt nl ρo,l  ，l=0,1,2,…,N-1	(4-62)

以矩陣表示輸出方程式為

yk=Cxk	(4-63)

其中輸出向量為

yk=y0k,y1k,y2k,⋯,yN−1k 1×NT	(4-64)

輸出矩陣：

C=C1C2N×3N−1

C1=c11c1200⋱0000c23c24⋱0000000⋱000⋮⋮0⋮⋱⋱00000⋱cN−1,2(N−1)000000⋱0cN,2N−1cN,2NN×2N	(4-65)

C2=N×N-1維的零矩陣。

- 性能指標（目標函數）

本研究將控制目標定為：在給定的時間內(k~k+(λ-1)Δt )，使通過高速公路主線各路段的流量和理想狀態的流量之間偏差量的平方和最小。以數學式可表示成：

Min J=n=0λ−1yTk+nQ1yk+n+UTk+nQ2Uk+n	(4-66)

其中

y(k)：輸出向量，代表主線路段流量與理想流量之間的偏差量。

U(k)：控制向量，儀控率。

Q1：輸出變數的相對權重。

Q2：控制變數的相對權重。

各路段之車流如能在接近理想狀態條件下運行，則高速公路所能通過的車輛數為最大。

由(4-66)式之性能指標函數可將其以狀態向量表示，其轉換過程如下：

將(4-64)帶入(4-66)，則

J=n=0λ−1yTk+nQ1yk+n+UTk+nQ2Uk+n =n=0λ−1Cx(k+n)Tk+nQ1Cx(k+n)+UTk+nQ2Uk+n =n=0λ−1xTk+nCTQ1Cx(k+n)+UTk+nQ2Uk+n	(4-67)

令Q1'=CTQ1C，即可將輸出反饋之性能指標函數以狀態向量表示成：

Min J=n=0λ−1xTk+nQ1x(k+n)+UTk+nQ2Uk+n	 (4-68)

4.4 高速公路適應性整體匝道儀控模式求解演算法

綜合前面三節（4.1~4.3），本研究之高速公路適應性整體匝道儀控模式可以方塊圖表示如下：

圖4-2 輸出回授最佳控制系統結構

而模式求解的演算流程（如圖4-3）可概分為三個階段：

第一階段：起始設定，包括動態OD推估和控制模式所需之各項起始條件設定。為節省運算時間，本研究亦將儀控系統中，部份非時變的矩陣，放在此階段處理。

第二階段：動態OD推估與預測之演算法；該演算流程主要是依據Chang and Wu(1994)原文中所介紹的演算流程。

第三階段：預測未來n時段，各下匝道流量，構建下匝道流量之動態關係以輸出回授線性二次控制理論求解最佳儀控率。

動態OD參數估計與預測

下匝道流量預測

Sjk+n|k，n=0,1,2,L,λ

起始狀態設定（k=0）

取得第k時段流量資料

Aj(k+n|k) , n=0,1,2,...,λ

儀控模式求解

最佳儀控率

動態OD參數估計與預測

適應性整體匝道儀控

匝道需求容量限制

時變的系統矩陣

Ak+n|k，n=0,1,2,L,λ

執行時間：k~k+Dt

上匝道流量R(k+1)

k=k+1

圖4-3 適應性整體匝道儀控演算流程圖

根據圖4-3演算流程，分三階段說明其演算法。

第一階段：起始(initial)設定

(1) 交通條件起始設定

- 路段長度，Ll=xl+1−xl ,l=0,1,⋯,N−1。

- 起始時路段內的車輛數，nl0, l=0,1,⋯,N−1。

- 時段長度Dt和通過整個路段所需最大的時段數（M）。

- 以前(previous)和起始的平均速度Vlm，m=−M,−M+1,⋯,0。

- 以前和起始各匝道駛入的車輛數Rlm，m=−M,−M+1,⋯,0。

(2) 動態OD推估起始設定

- 計算以前和起始的旅行時間

tm=Li/Vim+Li+1/Vi+1m+⋯+Lj−1/Vj−1m
m=−M,−M+1,⋯,0	(4-69)

- 起始OD參數值

D(0)=F(0),Θ−(0),Θ+(0)T

Θ+(0)=1'−Θ−(0)	(4-70)

- 起始OD參數誤差之共變異矩陣

P0=VarF0Θ−0Θ+0=0.25	(4-71)

- 設定下匝道流量觀測誤差之共變異矩陣。

Vare0=diagr1,r2,⋯,rN	(4-72)

(3) 高速公路變數權重設定

Q0=0

Q1：輸出變數的相對權重。

Q2：控制變數的相對權重。

(4) 計算系統矩陣中非時變矩陣G。

- set : A1矩陣

for  l=0,1,2,..,N-1

a2l+1,l−1=nl−1uo,l−1nlxl+1−xl、a2l+1,l=nl−1ρo,l−1nlxl+1−xl

a2l+1,l+1=−uo,lxl+1−xl  、a2l+1,l+2=−ρo,lxl+1−xl

a2(l+1),2l=uo,l0.5xl+1−xl−1

a2(l+1),2l+1=1τ∂ueρlt∂ρlt|ρlt=ρo,l+ντ10.5xl+2−xlρo,l+1ρo,l2

a2(l+1),2l+2=uo,l−1−2uo,l0.5xl+1−x−1τ

a2(l+1),2l+3=−ντ10.5xl+2−xl1ρo,l	(4-73)

- G=ΔtA1+I，I=2N×2N維的單位矩陣。

(5) 計算控制矩陣：B

- for  l=0,1,N-1

b2l+1,l+1=1nlxl+1−xl 	(4-74)

- set

B=B1B23N−1×N

B2=0N−1×N

(6) 計算輸出矩陣：C

- for  l=0,1,N-1

cl+1,2l+1=Δt nluo,l

cl+1,2l+2=Δt nl ρo,l  ，l=0,1,2,…,N-1	(4-75)

- set

C=C1C2N×3N−1

C2=N×N-1維的零矩陣。

(7) 設定D3為0矩陣。

第二階段：動態OD起迄比例和指派比例的推估與預測演算法

遞迴步驟：

For k> =1,2,…

步驟1：取得的流量資料計算出路段旅行時間tijk

步驟2：計算矩陣

(1) Hj,Ni+j−ii+12k−1=Rik−tij+k⋅θij+k|k−1 +Rik−tij−k⋅θij−k|k−1 for 0≤i<j≤N	(4-76)

Hk−1矩陣內的其他元素均為零。

(2) J−=Jrs−
Jj,Ni+j−ii+12−=Rik−tij−k⋅fijk|k−1
for 0≤i<j≤N	(4-77)

J−矩陣內的其他元素均為零。

(3) J+=Jrs+

Jj,Ni+j−ii+12+=Rik−tij+k⋅fijk|k−1
for 0≤i<j≤N	(4-78)

J+矩陣內的其他元素均為零。

(4)  set

Jk=f1f2⋮fN=Hk−1J−J+N×3N(N=1)2	(4-79)

式中每一個fi是一個1×3*N(N+1)/2為的列(row)向量。

(5)  set

Zk=S1S2⋮SN=S1k,S2k⋯,SNkT	(4-80)

步驟3：開始執行Sequential Kalman Filtering（SKF）

(1) F0=Fk|k−1, Θ−0=Θ−k|k−1, Θ+0=Θ+k|k−1

(2) 計算OD參數之共變異矩陣

P0=O⋅Pk−1OT+W	(4-81)

步驟4：SKF Iteration, Truncation , Normalization：

for i=1,2,…,N

(1) 計算卡爾曼增益

gi=Pi−1fi−1TfiPi−1fiT+ri−1	(4-82)

(2) 更新本期之共變異矩陣

Pi=Pi−1−gifiPi−1	(4-83)

(3) 計算先期預測誤差

δi=Sik−fiFik|k−1	(4-84)

(4)  Truncation：

目的：使OD參數能滿足小於1、大於0的限制條件。

作法：修正卡爾曼增益α'倍。

α'=MAX0≤α≤1α|0≤Fk−1Θ−k−1Θ+k−1+αδigi≤1	(4-85)

而修正後的OD參數的估計值為：

FkΘ−kΘ+k=Fk−1Θ−k−1Θ+k−1+α'δigi	(4-86)

(5) Normalization：

目的：在使各起點OD比例值的和等於1。

for  m=1,…,N-2

βm=j=m+1Nfmjk

fmjk=fmjk/βm  j=m+1,...,N	(4-87)

步驟5：計算記錄第k時段之共變異矩陣和參數推估值

set：

Pk=PN

FkΘ−k=FNΘ−N

Θ+(k)=1'−Θ−(k)	(4-88)

第三階段：最佳儀控率求解演算法

步驟6：下匝道流量預測Sl(k+n|k)

(1)  for  n=0,1, 2,…,λ。

for  j=1,2,…,N-1。

Sj(k+n|k)=i=0j−1 [Rik+n−tij+(k)⋅θij+(k+1|k) +Rik+n−tij−(k)⋅θij−(k+1|k)]⋅fijk+1|k	(4-89)

(2) 計算時變系統矩陣A(k)、A(k+1)、…A(k+λ-1)

for  n=1, 2,…,λ。

for  j=1,2,…,N-1。

Ajk+n=Sjk+nSjk+n−1	(4-90)

(3)  set  D2(k+n)矩陣

(4)  set  D4(k+n)

(5)  set

Ak+n=GD2k+nD3D4(k+n)	(4-91)

步驟7：線性二次時變系統最佳控制軌跡求解

(1)  set  S（k+λ）= Q0

(2) 計算回授增益L(k+n)、S(k+n)

for n=λ-1,λ-2,...,0.

L(k+n)=Q2+BTS(k+n+1)B−1BTS(k+n+1)A(k+n)	(4-92)

S(k+n)=AT(k+n)S(k+n+1)A(k+n)+Q1' −LT(k+n)Q2+BTS(k+n+1)B⋅L(k+n)	(4-93)

(3) 計算最佳儀控率

U(k)=−L(k)x(k)	(4-94)

(4) 考慮匝道交通需求和容量限制

for  l=1,2,…N-1

Rl(k+1) <= Queue l (k)+Deand l (k+1)	(4-95)

and

Rl(k+1) <= Ramp_Capacity l (k+1)	(4-96)

回到第二階段步驟1，繼續下一個時段。