第六章  結論與建議

6.1 結論

- 以Payne(1973)為代表之線性二次整體匝道儀控模式，其理想狀態條件中，假設上、下匝道的流量和主線流量成一比例關係，並依此作為線性化之基礎；就交通資料的取得方式來看，該模式以「點」的流量資料作為模式決策依據，較無法反應高速公路整體匝道儀控中各路段車流的OD特性。

- 本研究以Payne(1971)的波動方程式為基礎，結合Chang and Wu(1994)的動態OD推估技術與線性二次（LQ）最佳控制理論，所構建之適應性整體匝道道儀控模式，經模擬確認後顯示，利用動態OD推估方法來預測下匝道流量，以間接反應OD擾動的作法，可以正確求得最佳儀控。

- 經由模擬顯示，不同時段長度的穩定狀態並不一致，主要是受控制時實際的交通條件所影響，在路段流量接近飽和且車流狀態平穩下，各時段長度的穩定點與理想狀態的差異較小，不同時段長度下的穩定狀態之間的差異也較小，反之則差異較大；由此可以推論，控制決策時所採用的時段長度應隨交通條件的變化而改變，當路段流量接近飽和、車流較為穩定時，如有必要，控制決策時的時段長度可以適當的予以延長；反之應予以縮短，以適時的反應交通量之擾動。

- 模式決策時所考量的時間範圍（預測時段數）亦會影響系統穩定時的狀態，主要亦是由主線的車流狀態決定；當受控路段的車流狀態與理想狀態差異較大且擾動較高時，控制決策所考慮的時間範圍應予以延長，以增加系統的穩定度。此外，在系統預測能力方面：當系統短期預測能力較高時，則控制決策時所考慮的時間範圍可予以縮短，一來可以防止因長時間預測所產生之誤差對控制決策的正確性造成影響，再則可以提昇系統因應交通條件變化的能力。

- 方案模擬分析顯示，本研究所構建之匝道儀控模式，在需求飽和的情況下，能將主線流量、速度、密度維持在理想狀態條件下運行，達到流量最大的控制目標；此外，間接亦能達到節省路段旅行時間的功用。

6.2 建議

- 本研究所構建之整體交通感應匝道儀控模式，在模擬分析時如能進一步和坊間著名的模擬軟體整合，藉由模擬軟體中偵測器的設置，取得各時段的流量資料作為匝道儀控模式資料取得之依據，則模式控制的模擬結果會更具說服力。

- 動態OD推估方面，Chang and Wu(1994)為簡化模式以提高求解的效率，在路段旅行時間上假設同一時段駛入高速公路的車輛的旅行時間差異只會介於兩相鄰時段內。而在OD起迄比例fij(k)則是以平均值得概念進行動態OD推估。此舉可能產生模式過於簡化，而使該模式僅能適用於匝道較密集、路段距離較短之都會區高速公路系統。因此，該模式似乎有必要再予以修正，以擴大模式的適用範圍。