第二章 文獻回顧

2.1 基本的匝道儀控儀控策略

高速公路匝道儀控策略發展至今已有30多年歷史，相關文獻眾多，本研究僅就收集的各類型之文獻進行回顧，內容則著重在以自動控制理論為基礎之整體匝道儀控模式。

匝道儀控是高速公路交通擁擠管理的主要方法，也是運輸走廊控制系統中最重要的次系統之一，其方式是在上匝道處，適當的限制進入高速公路之車輛數，以避免高速公路主線交通量過大時，因上匝道車輛之加入而使壅塞情形更加嚴重，迅速降低其服務水準。

總體而言，匝道儀控之實施方式依其控制範圍、控制目的、作業方式可分類如下：

1. 依控制範圍分類

- 地區儀控(Local Metering Control)或（Independent Metering）

指各匝道獨立進行儀控作業，各匝道間之儀控率無互動性。

- 整體儀控(Coordinated Metering Control)或（Integrated  Metering）

指儀控範圍內各匝道之作業彼此互動，某一路段之儀控水準可由其上游各匝道之儀控率做多種之組合。

2. 依控制目的分類

- 需求—容量儀控（Demand—Capacity Metering）

主要目的在消除主線壅塞，其儀控率由主線上游之交通量與下游瓶頸道路容量決定，一般係令匝道疏解率等於下游容量減去上游流量之差。

- 匯入控制(Merge Control)

匯入控制的主要目的在有效利用高速公路上車流的間距(Gap)，使匝道車輛能安全的匯入主線車道並降低匝道車輛匯入時對主線車流的干擾。

3. 依作業方式分類

- 定時儀控（Pretimed Ramp Metering）

定時匝道儀控所使用的號誌週期乃是根據歷史的交通資料計算出不同時段之最佳儀控率事先予以設定以供執行，為疏解重現性擁塞(Recurrent Congestion)所實施之預防性交通控制；其優點係所需之設備最少，控制邏輯之設計最簡易，且駕駛者較能預知號誌固定運轉方式而採均一之行止。其缺點為無法即時反應主線及匝道即時需求之變化，較適用於車流穩定之狀況。

- 交通感應儀控(Traffic Responsive Metering)

交通感應儀控的儀控率是按即時量測的交通變數值即時估算下一控制時段之儀控率，能積極反應出匝道上、下游路段需求與容量關係，對交通變異較大之狀況較能即時因應，唯需要較多即時資料蒐集設備，控制邏輯亦較複雜。依其控制的範圍的不同可分為地區交通感應儀(Local Responsive Metering)控和整體交通感應儀控(Coordinated Traffic Responsive Metering)兩種，前者是以即時的主線交通狀況為基礎，直接決定單一匝道之儀控率，與其他匝道並無互動性，後者則結合了數個實施交通感應儀控之匝道，考量各匝道即時的交通變數，以整體系統最佳化為控制的目標，求出個匝道之最佳儀控率。

依理論而言，整體交通感應匝道儀控方式因具備因應交通條件變化可同時解決重現和非重現性擁擠問題，並考慮匝道彼此之間的互動性，可達到整體最佳化，如經妥善設計，必能達到最佳的控制成效。

2.2 匝道儀控之控制模式

匝道儀控模式可區分如下：

- 定時儀控控制模式

Wattleworth and Berry（1965）首先利用確定性之線性規劃(Linear Programming)方法作為尋求匝道儀控控制最佳化策略之工具。該模式將匝道控制視為一資源分配問題，在有限的高速公路路段容量、上匝道等候長度限制及最小流入車輛數與需求限制下，將資源分配給各上匝道，使各上匝道流入車輛數為最大。 該線性規劃模式可簡述如下：

目標式：各上匝道流入車輛數為最大。

(2-1)

限制式：

a. 路段容量限制

i=1jαij ri≤bj, j=1,.......,N	(2-2)

b. 最小流入車輛數與需求限制。

0≤rj,min≤rj≤dj j=1,2,...,N	(2-3)

c. 上匝道等候長度(λj)限制：

λj(t)=λi(0)+t(dj−rj)≤λj,max .	(2-4)

rj：進口匝道j的流量

αij：匝道i的OD rate，i≤j; 0≤αij≤1

bj：路段j的容量(veh/hr)

dj：路段j的需求量(veh/hr)

sj：第j個下匝道的流量(veh/hr)

qj=i=1jαij ri路段j的流量

Wattleworth提出上述最佳化模式之後，Wattleworth（1967）本人、Wang and May（1973）、Eldor（1977）、林福田（民69）等人基於不同的觀點與控制目標陸續修正該模式。上述之線性規劃模式均未考慮路段長度、車流行駛時間等對匝道儀控率與各入口匝道下游主線路段之影響，其結果並不能保證各主線路段不會因短暫的不穩定車流而造成局部壅塞情況出現；因此，Papageorgiou（1980）提出以動態車流為基礎之線性規劃模式，以求解定時儀控之最佳儀控率。定時匝道儀控模式採歷史的流量資料為基礎求解儀控率，各匝道流量之OD型態可透過事前的調查取得，但因儀控率乃事先設定，無法隨即時交通條件改變而因應之，因此，控制能力有一定的限制。

- 地區交通感應模式

典型的地區交通感應策略有：需求—容量控制、佔有率控制、ALINEA策略、特殊狀況處理等方式；其中需求—容量控制與佔有率的控制邏輯類似，而特殊狀況處理係指為某種特殊原因而適時的對其儀控率所做的調整（如優先控制、高乘載車輛紅燈延長及流量調整等）。

Papageorgiou （1991）所提出之ALINEA策略是利用古典的自動控制理論所建立之回授控制模式，其基本理念是將匝道儀控視為一調節器(Regulator)問題處理；將匝道上游主線流量的變動視為系統之擾動，透過儀控率控制上匝道駛入主線的車輛數，藉以調節儀控範圍內主線的流量、密度與上匝道流量能儘量維持在一理想的狀態下運行，由於一般偵測器只能測得佔有率，因此，該模式將密度以佔有率代替；其儀控率之估算公式如下：

r k=r k−1+VC OC−OO	(2-5)

其中

r k：第k個控制時段中之匝道儀控率

OC：儀控目標之佔有率水準

OO：匝道入口下游主線路段流量之佔有率水準

VC：模式參數，為流量佔有率曲線上OO點之車流速度，需經校估得到。

由上式可知，當主線下游佔有率小於臨界佔有率時，可增加該匝道之儀控率，反之，如果主線下游佔有率超過臨界佔有率時則可減小匝道儀控率。由於地區交通感應儀控的考量範圍僅止於該匝道本身，未考慮各匝道之間的互動問題，因此，無法達到整體最佳化的目標。

此外，在非線性地區交通感應匝道儀控部份：

Zhang and Ritchie（1997）以L.R.W.流量守恆律模式、非線性流量—密度函數為基礎，提出一個利用類神經網路(Artificial Neural Network)演算法求解非線性回授控制問題的方法，該非線性回授控制器是由一層或多層向前傳遞(feed-forward—MLF)的類神經網路組成，主要用來捕捉模式非線性之特性，與自動控制理論相較，類神經網路可以直接處理非線性系統而不需線性化。

- 整體交通感應式模式(Coordinated Traffic Responsive Metering)

整體交通感應儀控模式依其演算法可分為數學規劃法之最佳化模式、自動控制理論模式和近似解(Heuristic)三類；數學規劃的演算邏輯類似於開路控制的方式，主要的優點為數學規劃模式考慮的範圍較廣，較為周延，可同時考慮動態OD及各種的限制條件如匝道等候線長度限制等的問題，但模式往往過於複雜，求解過程較為繁複，並可能產生無解或無法收斂的情形；而以自動控制理論為基礎之匝道儀控模式，屬閉路控制；根據Papageorgiou（1984）分析指出，除非能精確預測出系統未來的狀態，否則開路控制往往無法達到理想的控制結果；閉路控制本身含有反饋機制，因此，具有減少系統誤差、自動調整增益(Gain)、保持系統穩定和減少外來雜訊對系統發生干擾等優點，其控制結果會比開路控制理想。

- 自動控制理論之匝道儀控模式

Payne（1971） 首先將流體力學中的動量方程式引入車流理論中，並結合LWR的流量守恆律模式及流量速度密度關係式，構建了著名的原始高階模式(Original High-Order Model)車流模型。Isaken and Payne（1973）以該模式為基礎，最早將自動控制理論應用在匝道儀控上，此後以LQ控制理論為基礎之儀控模式研究，大多延續該控制理念。Isaken and Payne（1973）的控制理念是將匝道儀控視為一狀態調節器(State Regulator)問題處理，藉由限制上匝道駛入的車輛數，調節高速公路路段的密度和速度；而控制模式構建的方法，則假設高速公路車流運行在理想狀態條件(Ideal State Conditions)或稱名義條件(Nominal Condition)下，對該方程式取線性化後，轉成方便控制理論應用的狀態方程式形式。控制目標是以使各路段的速度、密度能與理想狀態之間的偏差量(Deviation)之平方和為最小，求解儀控率。在求解儀控時，考慮矩陣規模過大求解困難的問題，將矩陣予以分割處理，故所求得之儀控率為次佳解。

由該研究穩定理想狀態條件中，關於上、下匝道流量的處理時，假設在理想狀態下，各時段上、下匝道的流率會和其上游主線流量成一比例關係。即定義第k+1時段上匝道流率：rik+1=αjk+1qj−1k+1，下匝道流率sik+1=βjk+1qj−1k+1，並令α、β為固定常數值，構成一個非時變之系統矩陣；由此可知，該研究在求解最佳控制軌跡時，主要是以「點」流量的變化關係作為決策依據，較無法反應高速公路車流的OD特性。

Goldstein and Kumar（1982）提出高速公路分散式的控制策略，使系統在部份設施發生故障時，其他無故障控制設施仍能維持一定的效能，以增進控制系統的可靠度。其作法是藉由串聯技術(Cascading Technique)對系統矩陣進一步處理，使儀控範圍內各路段儀控率求解僅相鄰路段有關，與其他路段無關，所以當單一控制器故障時，部份儀控系統仍可維持運作。該研究的控制模式基本上和Isaken and Payne（1973）相同。

Papageorgiou and Mayr（1982）考慮線性化模型在交通狀態受到嚴重干擾以致與理想狀態差異過大，將導致模式失效問題，以動態車流模式為基礎，構建非線性最佳化模式，研究結果顯示，非線性模式在此一情況下模式的控制效果較佳。然而在該研究仍假設OD為已知，並假設下匝道流量會和其上游主線流量成一比例關係。

Papageorgiou（1984）有鑑於一般數學規劃模式考慮周延，但可能發生無解、無唯一解或無法收斂的情形，且無反饋機制，而傳統LQ控制模式雖具備反饋機制，但模式又往往過於簡化，不易被人接受，因此，引用自動控制理論之多層式控制架構(Hierarchical Control Structure)將原本複雜的整體匝道儀控控制問題分為三層處理：

- 最佳化層：此層的目的是先以簡化的數學規劃模式求解一參考的控制軌跡，使其具備開路控制的優點，在旅行時間最小下求解儀控率。

- 直接控制層：為了使模式具備反饋機制，降低擾動對的影響，在直接控制層中，再以LQ控制方式處理；在二次性能指標(Quadratic Performance Functions)最小下，沿著該參考的控制軌跡，求解儀控率。

- 適應層：適應層的目的在藉由即時的流量資料，觀察模式和實際狀態值的差異程度，即時更新前兩層之模式參數，以調整最佳化層模式簡化後所產生的誤差。

此模式在最佳化層中雖然已考慮動態OD問題，但是在該研究中並未說明OD資料的取得方式，模式評估時仍假設OD資料為已知。

根據以上分析，在現有之匝道儀控系統中，以LQ控制理論為基礎的匝道儀控模式關於匝道流量動態關係處理時，通常假設匝道流量會和其上游主線流量成一比例關係，此舉僅能描述高速公路『點』的車流特性，較無法展現高速公路車流的OD特性，因此，發展以動態OD為基礎的整體匝道儀控策略有其必要性。

- 數學規劃模式

數學規劃法之最佳化模式，通常是以整個運輸走廊為控制考量範圍。

Chang等人（1993）以高速公路及其平行替代道路做整體性考量對象，構建動態系統最佳控制模式(DSCOM)，求解儀控率。其中關於動態交通量預測則是根據即時交通量資料和旅次OD矩陣推估得到。

Chang等人（1994）基於整體匝道儀控的即時性（real time）要求，藉由流量守恆律、雙階段線性的流量—密度模式，在總旅行時間最小下，建立一線性模式，以提昇求解的效率。然而在該模式中並沒有考慮OD問題，而是透過即時的參數估計和預測的方式建立動態車流關係。

Zhang等人（1996）以L.W.R.的流量守恆律模式和雙階段(Two Segment)的流量—密度關係，構建一非線性之最佳化模式，在總旅行時間最小下以最佳控制理論求解儀控率。由該研究結果顯示該模式對系統旅行時間的節省上有所幫助；此外，在下匝道流量方面則是假設其和主線流量之間呈一比例關係的方式處理。

Chin（1996）構建涵蓋路口號誌、匝道儀控、路線導引之整體動態控制模式。

- 近似解

Kahng（1984）提出延伸定時交通感應控制(Extended Pretimed Traffic Responsive Control：EPT)和延伸地區交通感應控制(Extended Local Traffic Responsive Control：ELT)。EPT控制策略是由定時儀控延伸而來，其和定時儀控之間的主要差異是EPT控制於儀控率選擇時，同時參考了即時和過去的交通資訊，透過線性規劃，求解儀控率。在其控制程序中關於需求預測的方法，主要仍以『點』的流量資料進行預測，故無法描述高速公路流量傳導的時空特性。ELP控制策略則是由地區交通感應控制之需求—容量法延伸而來，兩者主要差異在ELP控制決策時，考量相鄰路段之交通狀況，調整儀控率。

- 國內整體交通感應匝道控制模式之相關研究

國內關於高速公路整體交通感應匝道控制之研究主要是以電腦模擬分析法(Computer Simulation Approach)作為儀控策略分析依據，此研究方法與本研究之自動控制理論不同，以下選定數篇相關之研究報告，說明目前國內在高速公路匝道儀控之研究方向。

羅永光（民79）等人利用FREQ8PE模擬高速公路車流上下匝道之操作績效，並由此軟體提供匝道儀控之最佳儀控策略，並選用PROLOG作為構建專家系統之工具，以建立一高速公路交通控制策略專家系統之雛形。

張程皓（民83） 以FREQ10PE模擬模式為分析工具，由出、入口匝道流量及路段流量資料推估高速公路旅次起迄型態，探討高速公路於都會區之功能定位，並作為研擬匝道儀控程序之量化基礎，由高速公路與平面道路之互動關係，考量短程旅次轉移等特性，構建都會區高速公路和平面道路之整合控制程序。

Wei and Wu（1996）該研究以FREQ10PC模擬資料為輸入，訓練類神經網路模組（ANN model）以捕捉交通資料時間和空間差異與儀控率之間的相互關係，作為地區交通感應匝道儀控的決策依據。

蘇志強和蘇梓見（民85）對高速公路匝道儀控策略做詳盡的回顧和比較，此二人並於（民86）研究中採用FRESIM微觀車流模擬模式，以完整的實驗設計配合高速公路實質條件，針對主線與匝道490種不同的流量組合，進行模擬實驗，建立高速公路主線容量、臨界佔有率及流量—佔有率關係圖等，提供地區交通感應儀控系統即時查表控制之用。

蘇志強、莊弼昌和蘇梓見（民86）以Nexpert Object構建高速公路入口匝道儀控專家系統，以取代人工作業方式；此系統分成自動儀控、手動強制儀控、參數設定和時制計畫編輯等四大部份，並具有三種匝道彈性調整能力，同時以FRESIM進行模擬試驗，建立佔有率對照表，提供地區交通感應儀控使用，並將專家系統與FRESIM車流模式整合，對此專家系統進行評估。