- 第三章 方法論

3.1 最佳控制理論

目前以自動控制理論處理高速公路匝道儀控問題時，通常將其視為狀態調節器問題處理；狀態調節器的任務是當系統受到外力擾動時，希望在不消耗過多的控制能量下，維持系統的狀態向量之各分量能接近平衡狀態。而線性、二次最佳控制是指當受控對象的系統方程式是線性的，且性能指標函數是二次型式；在這種特殊情況下的最佳控制問題由於它在數學上比較容易處理，且在實際運用時又可以這種性能指標來表示，透過動態規劃法，可以導出具有狀態回授的線性閉迴路最佳控制系統，因此，這種控制方式常被實際用來處理各種的控制問題。

一個離散時間的線性時變受控系統的狀態空間可描述如下：

給定系統方程式為：

xk+1=A(k)x(k)+B(k)u(k)y(k)=C(k)x(k)	(3-1)

性能指標為：

J=xTNQ0x(N)+k=0N−1xT(k)Q1x(k)+uT(k)Q2u(k)	(3-2)

在處理調解器問題時，J式中第一項xTNQ0x(N)代表與終端誤差有關的代價，第二項k=0N−1xT(k)Q1x(k)表示與過渡過程誤差有關的代價，第三項k=0N−1uT(k)Q2u(k)表示與控制能量有關的代價。而以上三項性能指標的相對重要性則由其加權矩陣Q0、Q1、Q2來決定，為了使最佳控制在數學上具有唯一解，要求Q0、Q1為非負定矩陣，Q2為正定矩陣（即：Q0≥0、Q1≥0、Q2>0），詳細的推導與證明請參考韓曾晉「適應控制系統」（民81）一書，將其公式推導結果整理如下：

已知：

- （1）系統方程式為：

xk+1=A(k)x(k)+B(k)u(k)y(k)=C(k)x(k)	(3-3)

- （2）性能指標為：

J=xTNQ0x(N)+k=0N−1xT(k)Q1x(k)+uT(k)Q2u(k)	(3-4)

則此線性二次最佳控制系統之最佳控制律為：

- （3）最佳控制律

u(k)=−L(k)x(k)	(3-5)

式中L(k)為回授增益矩陣。

L(k)=Q2+BT(k)S(k+1)B(k)−1BT(k)S(k+1)A(k)	(3-6)

而S(k)則必須滿足Riccati方程式

S(k)=A(k)S(k+1)A(k)+Q1 −LT(k) Q2+BT(k)S(k+1)B(k) L(k)	(3-7)

- （4）邊界條件為：

S(N)=Q0	(3-8)

- （5）最小代價為

Ix(0),0=minxT(N)Q0x(N)+k=0N−1[xT(k)Q1x(k)+uT(k)Q2u(k)]xT(0)S(0)x(0)	(3-9)

其中x(0)代表初始狀態

如輸出向量作為反饋信號時，則稱之為輸出調節器問題。輸出調節器的任務是在不消耗過多的控制能量的前提下，當系統受到外部干擾時，維持系統的輸出向量接近平衡狀態。

輸出回授之性能指標在不考慮終端成本時可定義為：

J=k=0N−1yT(k)Q1y(k)+uT(k)Q2u(k) 	(3-10)

將（3.1)帶入上式整理後即可轉化成類似於狀態調節器問題進行。

輸出回授之性能指標

J=k=0N−1xT(k)C(k)TQ1C(k)x(k)+uT(k)Q2u(k)	(3-11)

而整個具有輸出回授之時變的線性二次最佳控制系統可以結構圖表示如下：

- 圖3-1 線性二次最佳控制系統方塊結構圖

3.2 動態OD推估方法

由於本研究動態OD參數取得的方式是依據Chang and Wu(1994)所建立之高速公路之動態起迄推估模式作為理論基礎，僅在運用時稍加變化；因此，在此對其動態OD推估模式，摘要整理如下。

- 高速公路動態OD推估問題描述

假如有一條高速公路共有N個路段（如圖3-2所示）。

q0

Segment 0

S1

S2

S3

SN-1

qN

R1

R2

R3

RN-1

q1

q2

qN-1

Segment N-1

Segment 1

Segment 2

Segment 3

q3

···

R0

SN

- 圖3-2 高速公路OD推估示意圖

符號說明：

Rik：在時段k時從上匝道i進入高速公路之車輛數。

Sik：在時段k時從下匝道j駛出高速公路之車輛數。

Tijk：在時段k時從上匝道i進入高速公路，而從下匝道j離開高速公路之車輛數。

fijk：Tijk/Rik，OD比例。

qlk：在時段k時通過路段l起始線之車輛數。

nlk：在時段k時路段l上之車輛數。

θijmk：在(k-m)時段所產生的Tijk−m，經過m個時段後在時段k時到達下匝道j之車輛數佔Tijk−m的比例。

tijk：在時段k時從i到j所需之平均旅行時間。

Δt：時段長度。tij−(k)=int[tij(k)Δt]，tij+(k)=tij−(k)+1

Llk：路段l的長度。

Qlk：在時段k，路段l的平均流量。

ρl(k)：在時段k，路段l的平均密度。

ulk：在時段k，路段l的平均速度。

- 觀測方程式構建

根據以上定義，依流量守恆原理可建立以下方程式：

Ri(k)=j=i+1NTij(k) , i=0,1,...,N−1	(3-12)

Tij(k)=Ri(k)⋅fij(k) , 0≤i≤j≤N	(3-13)

其中fij(k)的限制為：

0≤fij(k)≤1 , 0≤i<j≤N	(3-14)

j=i+1Nfij(k)=1 , i=0,1,...,N−1	(3-15)

考慮個別駕駛者的駕駛速度不同，因此，從i到j，即時是在相同的時段k出發的車輛其到達的j的時間可能不同，此一到達時間可能分佈在第k+1、k+2、…、k+M時段上，而不同的OD對之分佈範圍M亦可能不同，為了反應此一旅行速度所造成之旅行時間的變異，加入一狀態變數θijm(k)，其定義為：

θijm(k)＝[在(k-m)時段時產生的Tij(k−m)，而在時段k時到達之車輛數]/Tij(k−m)，亦即描述過去某一OD對的車輛數在第k時段時到達的比例。

0≤θijm(k)≤1 , 0≤i<j≤N, m=0,1,...,M	(3-16)

m=0Mθijm(k+m)=1 , 0≤i<j≤N	(3-17)

考慮此變數後，則在第k時段觀測到下匝道j的車輛數Sjk可寫成：

Sjk=m=0Mi=0j−1Tijk−m⋅θijmk  =m=0Mi=0j−1Rik−m⋅θijmk⋅fijk−m , j=1,2,...,N.	(3-18)

而主線觀測到的車輛數qlk可表示為：

qlk−Rlk=m=0Mi=0l−1j=l+1NRik−mθilmkfijk−m l=1,2,...,N−1. 	(3-19)

假設在同一時段由i到j的車輛其到達j的時間只分佈在兩相鄰時段之內，即其旅行時間的變異介於： tij−(k)=inttij(k)Δt 與tij+(k)=tij−(k)+1之間，則高速公路下匝道流量(3-18)與主線流量(3-19)的觀測方程式可簡化如下：

- 下匝道流量觀測方程式

Sj(k)=i=0j−1Rik−tij+(k)⋅θij+(k)⋅fijk−tij+(k) +Rik−tij−(k)⋅θij−(k)⋅fijk−tij−(k) 	(3-20)

j=1,2,N.

- 主線流量觀測方程式

q1(k)−R1(k)=i=0l−1j=l+1NRik−tij+(k)⋅θil+(k)⋅fijk−tij+(k) +Rik−tij−(k)⋅θil−(k)⋅fijk−tij−(k)	(3-21)

l=1,2,...,N−1

- 式中

θij+k≡θijtij+k , θij−kθijtij−k , 0≤i<j≤N.	(3-22)

θil+k≡θiltij+k , θil−kθiltij−k , 0≤i<l≤N.	(3-23)

- 動態起迄推估模式之狀態方程式

欲以卡爾曼濾波器推估動態OD參數時，必須先建立描述狀態變數動態變化關係之狀態方程式；由於通常在進行動態OD推估時，所取的時段長度都很短，故Chang and Wu將狀態變數fij(k)、θijmk的動態關係假設為random walk process，因此狀態變數fij(k)、θijmk之狀態模式可寫成：

fij(k+1)=fij(k)+wij(k)θij−(k+1)=θij−(k)+vij−(k)θij+(k+1)=1−θij−(k)+vij+(k)	(3-24)

其中的"－"和"＋"代表：tij−(k)=int[tij(k)Δt] , tij+(k)=tij−(k)+1。

假設wij(k)、v+ij(k)和v−ij(k)為獨立、零均值、高斯白雜訊過程，共變數（corvariance）為Ewk wlT=dfkδkl，δkl是Kronecker delta，如果 k=l則δkl=1，其他為零。

- 旅行時間tijk推估

為了估計路段平均旅行時間tijk，可從相鄰兩下匝道之旅行時間tj−1,jk開始推估。假設在第k時段路段l的平均路段流量為：

Ql(k)=(ql(k)+ql'(k))2Δt	(3-25)

ql(k)：在第k時段，通過路段l上游邊界的車輛數。

ql'(k)：在第k時段，通過路段l下游邊界的車輛數。

- 平均密度為

ρl(k)=nl(k)Ll	(3-26)

根據流量、速度、密度關係可知路段平均速度為

ul(k)=Ql(k)ρl(k)=Ll[ql(k)+ql'(k)]2⋅nl(k)⋅Δt	(3-27)

假如Lj<uj(k)Δt，即行駛該路段所需的旅行時間小於時段長度時，則從j到j+1的平均旅行時間為：

tj,j+1(k)=Llul(k)=2⋅nl(k)⋅Δtql(k)+ql'(k)	(3-28)

假如Lj>uj(k)Δt，即行駛該路段所需的旅行時間大於時段長度時，則從j出發的車輛需要m'到m'+1個時段來通過j+1，故其平均旅行時間的推估包含兩個步驟：

第一：決定整數m'，其必須滿足以下方程式。

m=0m'−1ul(k−m)⋅Δt≤Ll≤m=0m'ul(k−m)⋅Δt	(3-29)

第二：計算平均旅行時間。

路段j到j+1的旅行時間tjj+1(k)為

tj,j+1(k)=m'⋅Δt+Ll−m=0m'−1ul(k−m)⋅Δtul(k−m)	(3-30)

而式中nl(k)與q'(k)可根據以下遞回式，反覆計算求得：

nl(k)=nl(k−1)+ql(k)−ql'(k) , l=0,1,......,N−1ql'(k)=ql+1(k)−Rl+1(k)+Sl+1(k) , l=0,1,......,N−2	(3-31)

且

qN−1'(k)=SN(k)	(3-32)

因此，旅行時間tj,j+1(k)可由車流資料決定。再由遞回方程式：

tij(k)=ti,j−1(k−tj−1,j(k)Δt)+tj−1,j(k)	(3-33)

即可求出任何起點i到迄點j的平均旅行時間tij(k)。

根據原文獻指出，欲以上述之狀態方程式（3-24）與觀測方程式（3-20,21）推估每一時段之OD分配比例（fijk−mij）時，必須先找出各起迄對之旅行時間mij的最大值Mij，如此，狀態變數向量的維度將從[N(N+1)/2]*1增加至[N(N+1)/2*Mij]*1，如此將增加求解演算過程時計算的反矩陣的複雜度；因此，Chang and Wu將狀態變數fijk重新定義，令其代表從第k-m時段到第k時段之OD流量比例的平均值。因此，原模式修正為：

- 下匝道流量觀測方程式

Sj(k)=i=0j−1[Rik−tij+(k)⋅θij+(k) +Rik−tij−(k)⋅θij−(k)]⋅fijk i=1,2,...N,	(3-34)

主線流量觀測方程式

q1(k)−R1(k)=i=0l−1j=l+1N 	(3-35)

3.3 動態OD模式在整體匝道儀控之應用

- 本研究之動態OD推估模式構建

動態OD推估技術在本研究中主要是用來作為下匝道流量預測，作為描述下匝道流量對主線密度擾動之前後期的動態關係之用，基於減少OD推估時狀態向量的維度、降低計算時的複雜性，以滿足即時性之要求，本研究在動態OD推估部份，將僅利用下匝道流量資訊進行動態OD參數之推估與預測。

因此，本研究之動態OD推估模式如下：

狀態方程式

fij(k+1)=fij(k)+ωij(k)θij−(k+1)=θij−(k)+νij−(k)θij+(k+1)=−θij−(k)+1+νij+(k)	(3-36)

下匝道流量觀測方程式

Sj(k)=i=0j−1 [Rik−tij+(k)⋅θij+(k) +Rik−tij−(k)⋅θij−(k)]⋅fijk i=1,2,...N,	(3-37)

式中為方便EKF演算法之進行，可將方程式（3-36）以矩陣的方式表示如下：

F(k+1)=F(k)+w(k)Θ−(k+1)=Θ−(k)+v−(k)Θ+(k+1)=1−Θ−(k)+v+(k)	(3-38)

其中

F(k)=f01,f02,⋯,fN−1,N, 1×((N+1)N2)T	(3-39)

Θ(k)=[θ01−,θ02−,⋯,θN−1,N−] 1×((N+1)N2)T	(3-40)

Θ+(k)=[θ01+,θ02+,⋯,θN−1,N+] 1×((N+1)N2)T	(3-41)

w(k)、v−(k)、v+(k)、1為具有相同維度之向量矩陣。

同理，可再將（3-38）式以狀態方程式表示成：

D(k+1)=O⋅D(k)+0'0'1'+E⋅W(k)	(3-42)

式中

D(k)：由OD參數fij(k)、θij−(k)、θij+(k)組成之狀態向量。

D(k)=F(k),Θ−,Θ+1×3((N+1)N2)T	(3-43)

O=I000I00−I0，E=I000I000I	(3-44)

0和I則分別代表N (N+1)/2×N (N+1)/2維的單位矩陣和零矩陣。

0',1'則分別代表N (N+1)/2×1維的0、1向量。

W(k)=w(k),v−(k),v+(k)1×3((N+1)N2)T	(3-45)

將（3-37）下匝道觀測方程式以矩陣可表示為

zk=S1k,S2k,...,SNk1×NT 	(3-46)

由於z(k)為非線性，故對zk內的狀態變數以先期狀態預測值D(k|k−1)為操作點(operating point) 進行線性化，則zk可表示為：

zk=Hk−1,J−,J+ Dk+ek	(3-47)

其中

e(k)：代表量測誤差矩陣。

Hj,Ni+j−ii+12k−1=Rik−tij+k⋅θij+k|k−1 +Rik−tij−k⋅θij−k|k−1 for 0≤i<j≤N	(3-48)

J−=Jrs−

Jj,Ni+j−ii+12−=Rik−tij−k⋅fijk|k−1
           for 0≤i<j≤N	(3-49)

J−矩陣內的其他元素均為零。

J+=Jrs+

Jj,Ni+j−ii+12+=Rik−tij+k⋅fijk|k−1
            for 0≤i<j≤N	(3-50)

J+矩陣內的其他元素均為零。

有了系統之狀態方程式（3-42）和觀測方程式（3-47），即可利用Extended Kalman Filter進行狀態推估工作。

- 動態OD參數預測方法

本研究進一步利用卡爾曼濾波器（Kalman Filter）預測系統未來N個時段內之狀態變數值，以預測出未來N時段之下匝道的流量。

依Kalman Filtering  N步預測（N step prediction）公式可表示為：

D(k+n|k)=O (k+n|k)D(k|k) n=1,2,...,N	(3-51)

式中

Dk+n|k：在第k時段時，預測第k+n時段系統狀態的預測值。

Dk|k：在第k時段時，系統狀態的估計值。

即

D(k+n|k)=O(k+n|k+(n−1))×O(k+(n−1)|k+(n−2)) ×⋯×O(k+2|k+1))×O(k+1|k)×D(k|k)  n=1,2,...,N	(3-52)

由上式可知，未來各時段之系統狀態預測值D(k+n|k)，主要是由第k時段狀態估計值D(k|k)以及未來各時段之系統轉置矩陣O(k+n|k)決定。

由於Chang and Wu（1994）將狀態變數fij(k)、θijmk的動態關係假設為random walk process，因此，所構建之動態OD推估模式之狀態方程式的系統矩陣O為非時變且等於

O=I000I00−I0

而On=O，因此可進一步將（3-52）式表示成：

D(k+n|k)=On×D(k|k)=O×D(k|k)=D(k+1|k) n=1,2,...,N	(3-53)

由以上推論可知，就卡爾曼濾波器而言，Chang and Wu所構建之動態OD推估模式未來N個時段系統狀態之預測值等於該時段之一步預測值(one step ahead predection)。

- 下匝道流量預測

由下匝道流量觀測方程式（3-37）可知，第k時段下匝道流量為

Sj(k)=i=0j−1 [Rik−tij+(k)⋅θij+(k|k) +Rik−tij−(k)⋅θij−(k|k)]⋅fijk|k j=1,2,...N,	(3-54)

而第k+1時段下匝道流量的預測值可表示成：

Sj(k+1)=i=0j−1 [Rik+1−tij+(k+1)⋅θij+(k+1|k) +Rik+1−tij−(k+1)⋅θij−(k+1|k)]⋅fijk+1|k j=1,2,...N,	(3-55)

式中

tij+(k+1)、tij−(k+1)：在第k時段預測第k+1時段從i到j的旅行時間。

fij(k+1|k)：在第k時段預測第k+1時段的OD起迄比例。

θij+(k+1|k)、θij−(k+1|k)：在第k時段預測第k+1時段的到達比例。

透過動態OD參數推估和預測，上式的OD參數變為已知，假如能夠再獲得下一時段各起迄對（pair）的旅行時間tijm(k+1|k)，間接就可推估出下一時段下匝道的流量（Sj(k+1)）。

在旅行時間預測方面，基於以下理由：

- 高速公路在擁擠發生前的車流特性較為平穩，且交通感應儀控的調節下，路段的速度、密度將會在理想狀態條件附近擾動，由此可以預期的，短時間內的路段旅行時間差異不大。

- 交通感應儀控每隔單位時段長度會立即根據當時實際觀測之交通資訊重新推估路段旅行時間，故具有即時更新旅行時間的能力。

因此，本研究在從事下匝道流量預測時，假設在預測時間範圍內，各路段前後期的旅行時間不變，即令

tijk=tijk+1=⋯=tijk+n n=1,2,...,λ	(3-56)

其中

λ：最大預測時段數。

由上式（3-56），可將第k+1時段下匝道流量的預測方程式（3-55）式簡化為：

Sj(k+1)=i=0j−1[Rik+1−ti j−k⋅θi j−k+1|k  +Rik+1−ti j+k⋅θi j+k+1|k] fi jk+1|k .	(3-57)

j=1,2,...,N ; i=0,1,...,N−1。

同理，在第k時段時，透過動態OD參數預測未來第k+n時段下匝道流量的預測方程式為:

Sj(k+n)=i=0j−1 [Rik+n−tij+(k+n)⋅θij+(k+n|k) +Rik+n−tij−(k+n)⋅θij−(k+n|k)]⋅fijk+n|k j=1,2,...N, n=1,2,λ.	(3-58)

由(3-53，56)公式，可將未來N個時段下匝道流量的預測公式(3-58）表示為：

Sj(k+n)=i=0j−1 [Rik+n−tij+(k)⋅θij+(k+1|k) +Rik+n−tij−(k)⋅θij−(k+1|k)]⋅fijk+1|k j=1,2,...N, n=1,2,λ. 	(3-59)

由上式可知，假如過去各時段的流量為已知，透過動態OD參數之預測可間接獲得未來各時段下匝道流量的預測值。

- Chang and Wu(1994)動態OD推估模式的適用範圍

Chang and Wu為提高求解的效率，達到即時性的要求，在該動態OD推估模式中，做了以下兩點重要的假設來簡化模式：

- 旅行時間：假設同一時段由i到j的車輛，在進入高速公路後彼此之間的速度差異不大，亦即各車輛之間的旅行時間差異不會太大，因此，令同一時段由上匝道i出發的車輛，其到達j的時間只分佈在兩相鄰時段之內，即其旅行時間的變異介於 tij−(k)=inttij(k)Δt 與tij+(k)=tij−(k)+1之間，其他時段的θijm(k)都等於零，因此，將觀測方程式簡化成方程式(3-20，21)。

- 在原文獻的修正模式中，以平均OD起迄比例fij(k)來代表最近M個時段的OD起迄比例fij(⋅)，而M則代表通過整個路段所需的最大時段數。

由以上假設可知，該模式的準確度受推估時的時段長度和路段長度所影響；就第一個假設而言，時段長度越長，則滿足該假設的機率較高，然而時段長度過長時，單位時段長度內之動態OD資訊會被均質化而無法顯現；就第二假設而言，推估的路段距離短時，準確度會較高。

在整體匝道儀控系統中，一般所採用的控制週期較短，因此在OD推估準確度的要求下，該模式比較適合運用在路段距離較短匝道較為密集的都會區高速公路匝道儀控系統。