- 第五章 數值例測試

在一般的整體匝道儀控模式研究中，通常都假設每一OD pair的流量為已知或假設各下匝道流量與該路段流量之間成一非時變（或時變）的比例關係的情況下進行構建，而模式評估時則事先給定一組OD特性為已知的流量資料來進行模擬。本研究之適應性整體匝道儀控模式乃假設高速公路動態OD特性未知的情況下構建，藉由Chang and Wu（1994）動態OD推估與預測方法，獲得目前(current)及未來OD的分佈型態，建立下匝道流量前後期之動態關係，即時求解最佳儀控率，因此，上述方法在本研究中並太不適用。基於上述原因，本章數值例測試的主要內容如下：

- 由數學的角度確認本研究所構建之「考慮動態OD推估之適應性整體匝道儀控模式」，在OD的擾動下模擬分析控制模式的決策能力，並對模式參數進行敏感度分析。

- 為具體描述模式控制績效，假設在相同交通需求且OD已知的情況下進行有、無匝道管制的模式效益評估。並在交通量相同但是考慮OD擾動下，展示控制模式的模擬輸出。

5.1適應性整體匝道儀控模擬之實驗設計

- 5.1.1 高速公路匝道儀控系統基本資料

- 模擬路況說明

本研究模擬之高速公路匝道儀控系統之路線結構如圖5-1所示；其說明如下：高速公路根據匝道所在位置，將高速公路以x0〜x6分界點，劃分成6個路段，x0〜x1代表第0路段，其餘依此類推，其中路段1〜路段5為匝道儀控系統實際的控制範圍，路段0主要是提供動態OD推估時使用，其本身車流行為並不受系統所控制。高速公路基本的幾何資料如所示。

表5-1 高速公路基本幾何資料表

|  | 路段0 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段長度 （公尺） | 1800 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2000 |
| 車道數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

圖5-1 高速公路匝道儀控系統路線示意圖

- 車流資料

- 流量資料

為能使每次進行的模擬都能在相同的交通需求條件分析，給定模擬期間儀控範圍主線最上游（x0）位置3車道流量（q0）的需求型態如圖5-2，換算成每車道小時其流量介於1260v.p.h到1570v.p.h之間。

圖5-2 主線q0流量需求型態圖

- 車流特性

- 均衡速度密度方程式

本研究引用Haynes(1965)所校估的流量—密度關係式(5-1)作為描述受控範圍內各路段均衡車流特性，由於該方程式為英制單位，且代表的是3車道的流量，經單位轉換後可獲得(5-2)式之速度—密度方程式，其流量速度密度關係如圖5-3。

q=65.59ρ−0.179ρ2−80           	(5- 1)

u=105.39−1.39ρ−26.67ρ−1	(5-2)

圖5-3 流量、速度、密度關係[Haynes,1965]

- 理想車流狀態條件設定

本研究以各路段流量最大為控制目標，由Haynes(1965)的均衡速度—密度關係式可知，當其路段速度為52 k.p.h、密度為38v.p.k時路段流量1976v.p.h為最大。故本研究設定之理想狀態條件為：

理想的流量（qo）= 1976   v.p.h

理想的速度（uo）= 52    k.p.h

理想的密度（ρo）= 38    v.p.k

在3車道的情況下，每小時的理想的流量為5928 vehs/hr。

- 波動方程式參數

在波動方程式中關於駕駛者反應時間參數和預測係數，本研究引用Goldstein(1982)的數據，駕駛者反應時間τ為0.0083小時（30秒），而預測係數ν為19.2 km^2/hr。

5.1.2 模擬前置作業

為進行模式控制能力確認，在動態模擬分析時，各時段相關的流量資料由以下方式取得。

- 第k+1時段下匝道的實際流量=第k時段時對第k+1時段的預測值。

在實務上，動態OD推估是透過偵測器即時取得各時段真實的上匝道與下匝道車輛數資料進行推估，故可將各時段的流量資料視為已知，但是將其運用在匝道儀控系統模擬時，由未來各時段之匝道流量之間互為因果關係，因此無法事先給定；為克服上述問題，本研究假設第k+1時段下匝道的實際流量等於第k時段時對第k+1時段的預測值，即：

S(k+1)=S(k+1|k) 	(5-3)

然而此舉會造成預測誤差不斷累積，使流量出現極端的不平衡，造成下匝道流量過大的現象。以主線q0為例，進一步說明如下：

q0

T03,…,T07

T02

T01

S1

S2

R2

R1

圖5-4 旅次分佈示意圖

假設在第k時段，動態OD推估結果，主線路段q0(k)的旅次分佈除下匝道S2外，其它為0，即f01(k)=f03(k)=0，f02(k)=1，如以該組OD參數再進行下匝道流量預測，其結果會將整個主線流量再次導引到下匝道S2，形成不合理現象。為解決此一問題本研究在動態OD推估時，適當的限制過境旅次比例f07k（從主線上游邊界到主線下游邊界流量的比例）的範圍。

- 第k時間點偵測器偵測到通過各路段下游邊界的流量，由第k時段路段之速度、密度決定。即：ql+1k=ulk⋅ρlk。

由上述各時段流量之間的動態關係，本研究模擬的程序如所示。

圖5-5 適應性整體匝道儀控模擬架構圖

5.2 模式確認

穩定是自動控制系統的基本要求，其代表系統在承受各種不利因素干擾下，仍能妥善地保持在預定的控制狀態；在模式實際控制之前，必先確認此一重要課題。就本研究而言，影響模擬輸出能否達到流量最大之控制目標的因素很多，主要可分為四方面，第一、交通供給面：主要是由主線容量及各匝道容量限制等；第二、交通需求面：包括主線、各匝道需求量的多寡，以及其OD的分佈型態；第三、是模擬的起始狀態設定；最後是控制模式決策的正確性；在上述眾多的因素下，不同的組合，達到控制目標所需的時間就不同；為方便觀察模式決策的正確性以及在OD擾動下的控制能力，本研究首先就模式本身進行確認，主要的工作項目包括：一、模式穩定性模擬，由此辨別模式的正確性。二：模式參數敏感度分析，就本模式的參數：控制的時段長度、模式決策時的預測時段數以及匝道權重等；其中，時段長度和預測範圍的訂定，需經模式確認後方可得知，而匝道權重可依管理者的控制策略適當調整，至於各狀態變數之間的相對權重，在此則引用Papageorgiou (1984)的權重設定值，令各路段密度的相對權重為1，速度的相對權重為0.3，匝道流量的相對權重為 0.01。

- 5.2.1 模式穩定性

為觀察OD參數對本研究模式穩定度的干擾情形，假設在不考慮匝道需求以及容量限制下，進行以下兩階段模擬實驗：首先，將模擬期間各時段之OD流量比例固定（fij(k)），觀察在OD比例穩定的情況下，模式的穩定度程度；再利用3.3節所構建之動態OD推估模式，即時推估OD起迄比例，觀察OD擾動對模式所造成的影響。

- 1.  OD固定下穩定性確認

不考慮匝道需求以及容量限制下，模擬期間各時段之OD對（pair）的流量起迄比例其值固定如表5-2的形式，而各時段之到達比例θij(k)因與路段車流狀態有關仍為未知，需經動態OD推估後得到，故系統矩陣仍為時變矩陣。模擬時的設定如表5-3。輸出整理如表5-4〜表5-5，其相關參數值之輸出圖形如圖5-6所示。其模擬結果分析如下：

在無OD比例擾動下（仍有主線上游流入q0(k)和到達比例θij(k)等干擾），系統模擬結果顯示：

- 由圖5-6(a)路段流量圖：路段0流量(q1)是由其本身需求決定，並不受系統所控制，在給定的需求量低於路段容量的情況下流量自然較低。在受控範圍內，路段1〜路段5的流量均可快速的從起始狀態調整到接近本研究所設定之控制目標(65.8vehs/40sec)。

- 由圖5-6(b,c)路段速度、密度圖：在流量最大的要求下，模擬期間各路段之速度、密度亦會分別位於臨界點附近呈穩定狀態。

- 路段0的流量與理想狀態條件差異較大且擾動較高；路段1在此一較差的交通條件下，依然能達到儀控目的，但是由模擬結果顯示，其變異程度較大。

- 由圖5-6（d），各下匝道流量的大小，是由OD起迄比例和到達比例決定，在OD比例固定下，匝道流量趨於一穩定值。

- 由圖5-6（f），觀察各時段上下匝道流量差的變動情形可知，除匝道1因長期 處在供給大於需求的情況下出現淨流入的情況外，其他匝道皆能以R(k)=S(k)為穩定點。

- 模擬數據顯示，穩定期間各路段的車流資料與上述情況相符，各路段車流資料的平均值均會落在理想狀態附近，標準差亦不大。

綜合以上分析，本模式在需求飽和、OD起迄比例固定的情況下，均能使輸出達到一定的穩定程度，證明本模式在此狀況下具有控制的能力。

表5-2 OD起迄比例表

| OD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.4 |
| R1 | – | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.5 |
| R2 | – | – | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
| R3 | – | – | – | 0.25 | 0.3 | 0.45 |
| R4 | – | – | – | – | 0.2 | 0.8 |
| R5 | – | – | – | – | – | 1 |

表5-3 模擬設定

| 模擬時間 | 4400秒 |
| --- | --- |
| 時段長度 | 40秒 |
| 模擬次數 | 110次 |
| 上游主線流量（q0） | 如圖5-1 |
| 取樣範圍（1小時） | 第21~110時段 |

表5-4  OD固定之路段流量特性統計表

|  |  | 路段0 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 km/hr | 平均值 | 74.53 | 54.75 | 50.80 | 51.37 | 51.87 | 52.50 |
|  | 標準差 | 2.0277 | 0.6180 | 0.1006 | 0.0618 | 0.0095 | 0.0039 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 21.29 | 35.90 | 38.77 | 38.36 | 38.00 | 37.54 |
|  | 標準差 | 1.5250 | 0.4514 | 0.0733 | 0.0450 | 0.0069 | 0.0029 |
| 流量 veh/40s | 平均值 | 52.79 | 65.50 | 65.66 | 65.69 | 65.70 | 65.69 |
|  | 標準差 | 2.3757 | 0.0883 | 0.0059 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0001 |
| 1小時總流量 |  | 4751 | 5895 | 5909 | 5912 | 5913 | 5912 |

*路段0不受控制。

表5-5  OD固定之匝道流量特性統計表

|  | 總流量veh/hr | 平均值(veh/40sec) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下匝道S1 | 190 | 2.11 | 0.0971 |
| 上匝道R1 | 1339 | 14.89 | 2.2868 |
| 下匝道S2 | 447 | 4.97 | 0.0847 |
| 上匝道R2 | 461 | 5.13 | 0.0362 |
| 下匝道S3 | 773 | 8.59 | 0.0847 |
| 上匝道R3 | 775 | 8.61 | 0.0808 |
| 下匝道S4 | 1247 | 13.86 | 0.1018 |
| 上匝道R4 | 1248 | 13.87 | 0.0949 |
| 下匝道S5 | 1738 | 19.31 | 0.1267 |
| 上匝道R5 | 1737 | 19.30 | 0.1228 |

(a) 路段流量圖

(b) 路段速度圖

(c) 路段密度圖

(d) 下匝道流量圖

(e) 上匝道流量圖

(f)各時段上下匝道流量差

圖5-6  OD固定下模式之模擬輸出

2.  OD擾動下模式穩定性確認

本節是假設在需求飽和的情況下，利用動態OD推估方法，即時推估並預測未來的OD參數，藉以預測未來的下匝道流量，作為控制模式之決策依據。模擬時的設定除將OD已知的假設取消外，其它均與OD固定時相同，藉以評估OD擾動是否對模式控制能力產生差異。模擬輸出整理如表5-6、7，其相關車流之圖形如圖5-7、8所示。其模擬結果分析如下：

(1) OD特性分析

由OD分佈圖5-7顯示，模擬期間動態OD推估所獲得之OD起迄比例變動很大。其中在主線流量的部份，由圖5-7（a）主線流量OD分佈圖中，主線流量通過性旅次起迄比例（f06）在第60個時段到第110個時段期間，呈現劇烈震盪，而同時期下匝道2和3的OD起迄比例則增加。

(2) 下匝道流量與OD起迄比例關係

由圖5-7 OD分佈顯示，從第80時段至第95時段期間，下匝道4的OD比例偏高；在各旅次起點中，因主線q0流量較大，其OD比例之變動對車流狀態影響較大，參照圖5-8（d）下匝道流量圖顯示，同時期下匝道4的流量則大幅度的增加；此乃由於模擬時下匝道流量是OD決定之故，雖然此一結果可能與現實不符合，但為維持原始動態OD推估方法的理論完整性，在此階段之模擬實驗並未加以限制。

(3) 上匝道流量

在第80到95時段期間，下匝道4的流量較高，經模式決策後，上匝道流量亦偏高。由圖5-8（f），在第80時段到第100時段期間，在OD的擾動下，上、下匝道流量之間的差異則呈現擾動的狀態。

(4) 路段車流狀態

- 在路段流量方面，由圖5-8（a）顯示，在OD擾動下，各路段流量依然能將主線路段流量維持在流量最大的理想狀態。

- 在路段，在速度、密度方面，由圖5-8（b）、（c）顯示，在OD擾動下，路段速度、密度亦能維持在理想狀態附近擾動；但是第80時段到第100時段期間OD劇烈的擾動下，仍對系統發生相當程度的擾動。

(5) 車流資料

由表5-6和表5-7車流統計資料顯示，在取樣期間各項車流資料的平均值與無OD擾動的模擬輸出值相當接近；在標準差方面則可以看出，模式在OD擾動的情況下明顯的增加，顯示路段車流狀態在OD擾動下產生一定的干擾作用，但在匝道儀控的調節下，系統維持在理想狀態條件之附近擾動。

綜合上述分析，在OD擾動下模式的穩定性雖受影響，然而在需求飽和的情況下，模擬結果顯示，在模式匝道儀控的調節下，系統維持在理想狀態條件之附近擾動，仍能達到流量最大的控制目標。

表5-6  OD擾動之路段車流資料統計表

|  |  | 路段0 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 km/hr | 平均值 | 74.54 | 54.68 | 50.96 | 51.23 | 52.04 | 52.29 |
|  | 標準差 | 2.0277 | 0.6905 | 0.2842 | 0.2528 | 0.3312 | 0.1946 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 21.29 | 35.95 | 38.66 | 38.46 | 37.88 | 37.69 |
|  | 標準差 | 1.5251 | 0.5042 | 0.2071 | 0.1842 | 0.2415 | 0.1420 |
| 流量 veh/40s | 平均值 | 52.79 | 65.51 | 65.67 | 65.68 | 65.69 | 65.69 |
|  | 標準差 | 2.3757 | 0.0965 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0077 | 0.0051 |
| 1小時總流量 |  | 4751 | 5891 | 5910 | 5911 | 5913 | 5913 |

*路段0不受控制。

表5-7  OD擾動之匝道流量資料統計表

| 匝道 | 總流量veh/hr | 平均值veh/40sec | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下匝道S1 | 114 | 1.27 | 0.8453 |
| 上匝道R1 | 1266 | 14.07 | 2.3003 |
| 下匝道S2 | 591 | 6.57 | 9.4568 |
| 上匝道R2 | 603 | 6.70 | 9.3821 |
| 下匝道S3 | 297 | 3.30 | 1.1957 |
| 上匝道R3 | 299 | 3.32 | 1.2187 |
| 下匝道S4 | 1121 | 12.46 | 11.8779 |
| 上匝道R4 | 1121 | 12.46 | 11.8625 |
| 下匝道S5 | 1022 | 11.36 | 4.9647 |
| 上匝道R5 | 1024 | 11.38 | 4.8237 |

(a)主線道q0 OD分佈

(b)上匝道R1 OD分佈

(c)上匝道R2 OD分佈

(d)上匝道R3 OD分佈

(e)上匝道R4的OD分佈

圖5-7 各時段OD起迄比例分佈圖

(a)路段流量圖

(b) 路段速度圖

(c) 路段密度圖

(d) 下匝道流量圖

(e) 上匝道流量圖

(f)各時段上下匝道流量差

圖5-8  OD擾動下模式之模擬輸出

- 5.2.2時段長度

為進行模式時段長度與穩定性之關係的確認工作，本研究給定一組主線上游邊界流量（q0）為已知，OD型態未知的流量資料，在不考慮匝道需求以及容量限制下，改變控制時段長度，觀察模式模擬輸出的穩定情形，作為模式參數設定之依據。不同時段長度下，各路段速度、密度模擬輸出如圖 5-9、圖5-10所示；而整個模擬期間，各路段流量、速度、密度之平均值和標準差則整理於表5-8a至表5-8e。其中關於圖形製作方式特別說明如下：

由於模擬時採用之時段長度不同，因此，相同的模擬時段刻度（time step）在時間上所代表的意義不同，故不能直接將其放在同一時間軸上描繪，為處理此一問題，本研究則透過線性內插法取得各時間點的狀態值，再加以描繪；此外，為方便觀察不同時段長度模式的收斂情形，圖形描繪時僅取前1200秒之系統狀態值進行繪圖工作。其模擬結果分析如下：

- 參照圖 5-9、圖5-10和表5-8：在需求飽和的情況下，模式在此5種時段長度下運作時，各路段均能很快的達到穩定的狀態，各路段速度、密度的穩定點都與理想狀態差異不大；如進一步由線型的排列來看，由路段1、2、3可以清楚的觀察出『時段長度長度越短，收斂速度越快，距離理想狀態越接近』的趨勢；造成起始收斂速度差異的主要原因，是由於採用線性內插法製圖的緣故；至於穩定點上的差異，則可從最佳控制理論的來加以解釋。依最佳控制理論，當預測時段數為4個時段時，其代表控制者希望在未來第k+4個時段時將系統調整到流量最大的控制目標，依據此一目標在性能指標最小下，求得目前之控制最佳之儀控率，因此，在不同的時段長度下會產生調節次數和調節量上的差異，調節次數的差異是由時段長度決定，而每次的調節數量是由系統狀態與理想狀態之間的差異量決定，因此，在不同時段長度下的穩定狀態並不會一致。當系統完全穩定在控制目標時，即系統實際狀態與理想狀態的偏差量完全消失後，此種穩定點上的差異就會消失。

- 由圖 5-9和圖5-10時段長度與路段速度密度關係圖中，比較各路段控制時的主線車流狀態與不同時段長度下的穩定點變異可以發現，路段1流入的車流量較低，且該流量在無匝道的調節下交通量的擾動較大，導致在不同控制時段長度下的穩定點與理想狀態差異較大，並且隨時段長度的增加，其差異越大；相反的，路段2以後，主線車流在匝道儀控的調節下處於理想狀態附近，故不同控制時段長度穩定點之間的差異較低。

- 由表5-8顯示，在不考慮匝道需求以及容量限制下，時段長度較短時，路段車流狀態與理想狀態條件差異較小，所能通過的車輛數較大，但整體而言差異不是很大。

由以上分析可知，本模式控制的時段長度與控制時的交通條件有關，在路段車流接近容量且車流狀態平穩下，控制決策時所採用的時段長度可以適度的予以延長；反之則時段長度應予以縮短，以適時的反應交通量之擾動，以達到控制的目標。

表5-8a 路段1 不同時段長度之車流特性分析

| 時段長度 |  | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 veh/interval | 平均值 | 32.82 | 49.18 | 65.50 | 81.65 | 5864 |
|  | 標準差 | 0.0136 | 0.0437 | 0.0729 | 0.1890 | 97.74 |
| 1小時流量 |  | 5908 | 5902 | 5895 | 5879 | 0.2511 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 53.38 | 54.19 | 54.74 | 55.85 | 56.61 |
|  | 標準差 | 0.3702 | 0.5103 | 0.5695 | 0.7551 | 0.7116 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 36.90 | 36.31 | 35.90 | 35.09 | 34.54 |
|  | 標準差 | 0.2702 | 0.3726 | 0.4159 | 0.5519 | 0.5204 |

- 表5-8b 路段2不同時段長度之車流特性分析

| 時段長度 |  | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 veh/interval | 平均值 | 32.85 | 49.26 | 65.68 | 82.06 | 98.45 |
|  | 標準差 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0104 | 0.0124 | 0.0112 |
| 1小時流量 |  | 5912 | 5911.5 | 5911 | 5908 | 5907 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 51.53 | 51.19 | 51.09 | 50.52 | 50.33 |
|  | 標準差 | 0.0513 | 0.0803 | 0.2792 | 0.1351 | 0.0914 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 38.24 | 38.50 | 38.56 | 38.98 | 39.12 |
|  | 標準差 | 0.0374 | 0.0586 | 0.2035 | 0.0984 | 0.0666 |

表5-8c 路段3不同時段長度之車流特性分析

| 時段長度 |  | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段流量 veh/interval | 平均值 | 32.85 | 49.27 | 65.68 | 82.09 | 98.44 |
|  | 標準差 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0160 | 0.0065 | 0.0295 |
| 1小時流量 |  | 5913 | 5913 | 5911 | 5910 | 5906 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 51.87 | 51.66 | 51.19 | 50.96 | 50.30 |
|  | 標準差 | 0.0240 | 0.0574 | 0.3322 | 0.1023 | 0.2287 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 38.00 | 38.15 | 38.55 | 38.66 | 39.14 |
|  | 標準差 | 0.0175 | 0.0419 | 0.2421 | 0.0745 | 0.1667 |

- 表5-8d 路段4不同時段長度之車流特性分析

| 時段長度 |  | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 veh/interval | 平均值 | 32.85 | 49.28 | 65.69 | 82.12 | 98.55 |
|  | 標準差 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0007 |
| 1小時流量 |  | 5913 | 5913 | 5913 | 5913 | 5913 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 51.98 | 51.95 | 52.11 | 51.83 | 51.80 |
|  | 標準差 | 0.0257 | 0.0231 | 0.2410 | 0.0398 | 0.0472 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 37.91 | 37.94 | 37.82 | 38.02 | 38.05 |
|  | 標準差 | 0.0187 | 0.0169 | 0.1756 | 0.0290 | 0.0344 |

- 表5-8e 路段5不同時段長度之車流特性分析

| 時段長度 |  | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段流量 veh/interval | 平均值 | 32.85 | 49.27 | 65.70 | 82.12 | 98.53 |
|  | 標準差 | 0.0020 | 0.0004 | 0.0044 | 0.0020 | 0.0083 |
| 1小時流量 |  | 5913 | 5913 | 5913 | 5915 | 5912 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 52.07 | 52.16 | 52.31 | 52.43 | 52.66 |
|  | 標準差 | 0.1558 | 0.0588 | 0.2130 | 0.0745 | 0.1629 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 37.85 | 37.79 | 37.68 | 37.59 | 37.42 |
|  | 標準差 | 0.1136 | 0.0429 | 0.1554 | 0.0543 | 0.1188 |

(a) 路段1

(b) 路段2

(c) 路段3

(d) 路段4

(e) 路段5

圖 5-9 時段長度與速度穩定性關係圖

(a) 路段1

(b) 路段2

(c) 路段3

(d) 路段4

(e) 路段5

圖5-10 時段長度與密度穩定性關係圖

- 5.2.3預測時段數

最佳控制理論每時段之最佳控制率的決策是藉由動態規劃法，遞回尋找未來N個時段最佳控制軌跡的方式獲得；因此，在每一控制時段決策時，所考慮的時間越長，控制的效果越趨於穩定，但是隨著時間之延長，系統預測的準確度會逐漸降低、誤差會逐漸的擴大，影響系統的控制績效；在穩定與預測準確度兩者權衡(trade off)作用下，可以找出合理的預測時段數。

在本研究中，每一時段最佳儀控率的產生方式是利用動態OD推估的方式來預測未來N個時段下匝道的流量，並以該流量為基礎，構成一個時變的系統矩陣，計算出最佳控制軌跡，因此下匝道流量預測的準確性成為控制模式穩定與否的重要因素；但是，基於模擬的需要，本研究模擬時已假設第k+1時段下匝道流量等於其預測值，此舉已經大幅降低預測誤差對系統的影響程度，但是對未來第k+2時段以後的下匝道流量的預測值仍將會影響系統穩定行為，故本研究依然決定進行此項模擬實驗。

整個模擬的環境與設定與先前的模擬實驗相似，唯一的差異在求解最佳儀控率時，遞回的次數隨預測時段長度而改變；為方便由圖形觀察不同預測時段數下控制的差異性，在繪圖上，僅以前60個時段為取樣範圍。整個模擬的輸出整理如表5-9、圖5-11、圖5-12所示。模擬結果分析如下：

- 由圖5-12可以發現，不同預測時段數所做的控制決策，其速度、密度的穩定點亦不同，其中路段1的穩定點與理想狀態的差異較大，而下游的路段4和5則差異較小。其形成原因則是與控制時主線的車流狀態有關；模擬期間路段1控制的環境流量較低，與理想狀態條件差異較大，預測時段數越長，其控制的穩定性較高，收斂的速度較快。

- 由路段2到路段5的速度和密度圖可以發現，預測時段數越小，路段速度和密度的穩定點與理想狀態之間的差異越小，以預測時段數2為例；當系統以未來2個時段之車流狀態作為控制決策依據時，其控制結果與理想狀態差異最小；此一模擬結果主要是由於本研究在模擬時將下匝道流量的預測值直接當作下一期匝道流量的實際值，因此，預測時段數越短，預測誤差越小，控制系統結果會較佳。

綜合以上討論可歸納以下三點結論：

- 就控制時的交通條件而言：當受控路段的流量較低與理想狀態條件差異較大時，控制決策時所考慮的時間範圍應予以延長，以增加系統的穩定度。

- 就系統預測能力而言：當系統預測能力較高時，則控制決策時所考慮的時間範圍應予以縮短，一來可以防止因長時間預測所產生之誤差對控制決策的正確性造成影響，再則可以提昇系統因應交通條件變化的能力。

- 預測時段長度之決定與當時所處的交通條件、流量預測的準確性、控制時所採用的時段長度有關，就本研究而言，在交通需求飽（不考慮匝道需求）和且下匝道流量預測準確度很高，時段長度為40秒的情況下，由模擬的結果顯示，預測時段長度為2到6個時段時都可達到流量最大的控制目標。但如進一步考慮各時段速度、密度的穩定點時，可以發現時段長度3和4的穩定點較接近理想的速度、密度狀態。

表5-9a 路段1不同預測時段數之車流特性

| 預測步幅λ |  | 2 step | 3 step | 4 step | 5 step | 6 step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段流量 | 平均值 | 65.16 | 65.26 | 65.29 | 65.43 | 65.40 |
|  | 標準差 | 0.6742 | 0.6858 | 0.6782 | 0.6935 | 0.6897 |
| 1小時流量 |  | 5874 | 5884 | 5884 | 5894 | 5893 |
| 速率 | 平均值 | 56.40 | 55.83 | 55.76 | 54.83 | 55.05 |
|  | 標準差 | 1.6123 | 1.7375 | 1.6046 | 1.7458 | 1.7381 |
| 密度 | 平均值 | 34.69 | 35.11 | 35.16 | 35.84 | 35.68 |
|  | 標準差 | 1.1825 | 1.2738 | 1.1771 | 1.2801 | 1.2744 |

表5-9b 路段2不同預測時段數之車流特性

| 預測步幅λ |  | 2 step | 3 step | 4 step | 5 step | 6 step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 veh/interval | 平均值 | 65.61 | 65.61 | 65.58 | 65.59 | 65.52 |
|  | 標準差 | 0.6688 | 0.6689 | 0.6654 | 0.6659 | 0.6585 |
| 1小時流量 |  | 5907 | 5907 | 5905 | 5905 | 5901 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 52.71 | 51.96 | 51.15 | 51.21 | 50.39 |
|  | 標準差 | 1.8263 | 1.9337 | 2.0262 | 2.0200 | 2.1448 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 37.38 | 37.93 | 38.52 | 38.48 | 39.07 |
|  | 標準差 | 1.3387 | 1.4170 | 1.4845 | 1.4799 | 1.5708 |

- 表5-9c 路段3不同預測時段數之車流特性

| 預測步幅λ |  | 2 step | 3 step | 4 step | 5 step | 6 step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段流量 veh/interval | 平均值 | 65.66 | 65.66 | 65.65 | 65.62 | 65.64 |
|  | 標準差 | 0.2519 | 0.2507 | 0.2500 | 0.2455 | 0.2480 |
| 每小時流量 |  | 5911 | 5910 | 5910 | 5907 | 5908 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 52.34 | 51.54 | 51.37 | 50.71 | 51.02 |
|  | 標準差 | 1.1595 | 1.2480 | 1.2698 | 1.3502 | 1.2990 |
| 密度 veh/hr | 平均值 | 37.66 | 38.24 | 38.37 | 38.84 | 38.61 |
|  | 標準差 | 0.8478 | 0.9123 | 0.9281 | 0.9867 | 0.9494 |

- 表5-9d 路段4不同預測時段數之車流特性

| 預測步幅λ |  | 2 step | 3 step | 4 step | 5 step | 6 step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 veh/interval | 平均值 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.54 |
|  | 標準差 | 1.2240 | 1.2241 | 1.2242 | 1.2239 | 1.2243 |
| 1小時流量 |  | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 | 5903 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 52.61 | 52.38 | 52.27 | 52.61 | 52.16 |
|  | 標準差 | 2.5067 | 2.53 | 2.5374 | 2.4971 | 2.5379 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 37.45 | 37.62 | 37.70 | 37.46 | 37.78 |
|  | 標準差 | 1.8428 | 1.8598 | 1.8652 | 1.8358 | 1.8656 |

- 表5-9e 路段5不同預測時段數之車流特性

| 預測步幅λ |  | 2 step | 3 step | 4 step | 5 step | 6 step |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段流量 veh/interval | 平均值 | 65.47 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 65.48 |
|  | 標準差 | 1.6229 | 1.6234 | 1.6236 | 1.6238 | 1.6235 |
| 1小時流量 |  | 5899 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 速率 km/hr | 平均值 | 53.07 | 52.85 | 52.83 | 52.72 | 52.81 |
|  | 標準差 | 2.8450 | 2.8656 | 2.8488 | 2.8634 | 2.8530 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 37.12 | 37.28 | 37.30 | 37.38 | 37.31 |
|  | 標準差 | 2.0962 | 2.1113 | 2.0992 | 2.1098 | 2.1022 |

(a) 路段1

(b) 路段2

(c) 路段3

(d) 路段4

(e) 路段5

圖5-11 預測時段數對速度穩定性之影響

(a) 路段1

(b) 路段2

(c) 路段3

(d) 路段4

(e) 路段5

圖5-12 預測時段數對密度穩定性之影響

5.3方案模擬分析

動態OD是藉由交通流量資料估計推估OD矩陣，其提前是流量資料為已知；在匝道儀控系統模擬時，未來的交通流量則受現在控制策略所影響，在這因果互動下，每次模擬所推估得到的OD參數會不同，即代表每次模擬時的交通型態不同，所以模擬的輸出結果是無法作為模式優劣評估的依據，但為具體的描述模式控制的輸出結果，本研究假設OD為已知的情況下，進行實施匝道儀控和無實施匝道儀控的模擬實驗，做為模式評估之依據；至於OD擾動下之儀控模擬結果因交通型態不同，只能單獨討論。整個模擬的環境說明如下：

假設模擬期間主線道q0的流量5450 veh/hr，令各匝道的交通需求均如圖5-13所示，呈現一種逐步遞增的型態，以方便觀察模式的控制績效，各時段OD起迄比例如表5-10，匝道容量限制為1000v.p.h，儀控之時段長度為20秒，模擬時間為1800秒(30分鐘)，績效評估時選擇路段流量接近飽和而控制模式真正發揮匝道管制工作的時段為取樣對象，其範圍從第46到第90時段，時間為900秒（15分鐘）。

表5-10  OD起迄比例表

| OD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.75 |
| R1 | – | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.5 |
| R2 | – | – | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| R3 | – | – | – | 0.26 | 0.24 | 0.5 |
| R4 | – | – | – | – | 0.10 | 0.9 |
| R5 | – | – | – | – | – | 1 |

圖5-13 各匝道需求型態

1. 無匝道管制之模擬

在無匝道管制下，各匝道的流量在上匝道容量限制下，由其供需決定，由模擬結果如表5-11、12和圖5-14，初步分析如下：

- 由圖5-14(a)路段流量圖顯示，在主線q0流量固定下，路段0的流量呈現平穩狀態；除路段4外，路段1到路段5則隨上匝道流量不斷的增加，流量逐漸增大，約在第60個時段左右達到飽和（臨界點）狀態，此時主線流量為最大（33veh/20sec），此後隨上匝道駛入的車流量數不斷的增加，路段密度呈現擁擠狀態，導致流量急遽下降。路段4因下匝道S4的流量較高，而且因路段3率先達到擁擠導致通過路段3下游邊界而駛入路段4的流量降低，故未達到擁擠狀態。

- 由圖5-14(b,c)路段速度密度圖則顯示出，隨上匝道流量增加，密度遞增而速度急速下降的趨勢。

(3) 由圖5-14(d)顯示上匝道流量隨需求增加而增加，當匝道需求高於匝道容量後，受容量限制之影響，上匝道流量即不再增加；同時期上匝道則出現車輛停等的現象。

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

(a) 路段流量圖

(b) 路段速度圖

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

(c) 路段密度圖

(d) 上匝道流量圖

(e) 匝道車輛等候圖

(f) 下匝道流量圖

圖5-14 無匝道管制下之模擬輸出

表5-11 無匝道管制之路段車流特性統計表

| 交通參數 |  | 路段0 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 km/hr | 平均值 | 66.46 | 53.34 | 49.82 | 44.95 | 56.45 | 46.92 |
|  | 標準差 | 0.0248 | 4.9586 | 8.0092 | 12.1303 | 3.6156 | 10.4803 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 27.30 | 36.91 | 39.47 | 43.01 | 34.64 | 41.58 |
|  | 標準差 | 0.0183 | 3.6182 | 5.8325 | 8.8138 | 2.6449 | 7.6205 |
| 流量 veh/20s. | 平均值 | 30.24 | 32.53 | 32.02 | 30.48 | 32.44 | 31.22 |
|  | 標準差 | 0.0090 | 0.2900 | 1.0391 | 3.6773 | 0.4724 | 2.4996 |
| 15分鐘流量 |  | 1360 | 1463 | 1441 | 1371 | 1460 | 1404 |

表5-12 無匝道管制之匝道流量特性統計表

| 匝道 | 總流量 veh/15min | 平均值 veh/20sec | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下匝道S1 | 68.06 | 1.51 | 0.0000 |
| 上匝道R1 | 234 | 5.20 | 0.4757 |
| 下匝道S2 | 135 | 3.01 | 0.1802 |
| 上匝道R2 | 234 | 5.20 | 0.4736 |
| 下匝道S3 | 107 | 2.38 | 0.1176 |
| 上匝道R3 | 234 | 5.20 | 0.4756 |
| 下匝道S4 | 157 | 3.49 | 0.2624 |
| 上匝道R4 | 234 | 5.19 | 0.4758 |
| 下匝道S5 | 111 | 2.47 | 0.3605 |
| 上匝道R5 | 234 | 5.20 | 0.4755 |

2. 匝道儀控模式之模擬

在相同交通條件和設定下，改由本研究所構建之匝道儀控模式進行匝道儀控模擬，輸出結果表5-13、14、圖5-15所示。初步分析如下：

- 由圖5-15路段流量顯示，當路段車流狀態未達控制目標之前，模式所求解出的最佳儀控率會大於匝道的實際需求，因而儀控系統並不會對上匝道車流發生管制作用，參照圖5-14可以發現，在第60個時段之前，整個車流型態幾乎一致，此乃由於該期間的車流狀態，仍未達匝道管制標準，各上匝道流量仍由本身之供需決定之故。

- 在第60個時段之後，主線車流逐漸達到飽和且上匝道需求仍然很大，匝道儀控模式開始產生管制的作用，在儀控率的調節下，由圖5-15(d)顯示上匝道流量因受到管制而下降。

- 由圖5-15(e)顯示，同時期上匝道開始出現等候車隊直到模擬結束。

- 縱觀圖5-15路段流量、速度、密度圖顯示，高速公路儀控範圍內各路段於匝道儀控的調節下，即時在需求持續飽和時，各路段流量、速度和密度均能穩定在理想狀態條件，達到管制的目的。

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

(a) 路段流量圖

(b) 路段速度圖

(c) 路段密度圖

(d) 上匝道流量圖

(e) 匝道車輛等候圖

(f)下匝道流量圖

圖5-15 匝道管制下之模擬輸出

表5-13 匝道管制之路段車流特性統計表

|  |  | 路段0 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 km/hr | 平均值 | 66.46 | 55.02 | 54.14 | 53.66 | 55.41 | 53.89 |
|  | 標準差 | 0.0248 | 3.0078 | 3.2344 | 2.8359 | 3.8322 | 2.8688 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 27.30 | 35.69 | 36.33 | 36.68 | 35.40 | 36.51 |
|  | 標準差 | 0.0183 | 2.1985 | 2.3636 | 2.0722 | 2.8025 | 2.0963 |
| 流量 veh/20sec | 平均值 | 30.24 | 32.62 | 32.66 | 32.71 | 32.52 | 32.70 |
|  | 標準差 | 0.0090 | 0.3027 | 0.3032 | 0.2547 | 0.4572 | 0.2626 |
| 15分鐘流量 |  | 1360 | 1468 | 1469 | 1472 | 1463 | 1471 |

表5-14 匝道管制之匝道流量特性統計表

| 匝道 | 總流量 veh/15min | 平均值 veh/20 sec | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下匝道S1 | 68 | 1.51 | 0.0000 |
| 上匝道R1 | 207 | 4.602 | 0.5443 |
| 下匝道S2 | 129 | 2.8881 | 0.1662 |
| 上匝道R2 | 172 | 3.8352 | 0.9893 |
| 下匝道S3 | 102 | 2.2775 | 0.0973 |
| 上匝道R3 | 143 | 3.1866 | 1.1897 |
| 下匝道S4 | 137 | 3.04 | 0.2755 |
| 上匝道R4 | 182 | 4.0592 | 1.1180 |
| 下匝道S5 | 97 | 2.1717 | 0.3126 |
| 上匝道R5 | 146 | 3.2477 | 1.2710 |

3. 匝道儀控效益分析

根據上述可知，在模擬整個模擬期間，匝道儀控真正發揮管制作用是在第60個時段之後，未受控制時段的車流型態幾乎是一致的，故本研究以第46到90個時段（15分鐘）為取樣範圍，進行匝道效益評估。而評估項目包括旅行時間（路段旅行時間、匝道延滯時間）和路段流量。在路段旅行時間的計算方面則是引用Wei and Wu (1996)所採用的流體近似法(fluid approximation method)估計，其公式如下：

路段平均旅行時間 = 路段長度 / 路段平均速度

路段總旅行時間 = 路段平均旅行時間×1/2×(流入+流出
                       的車輛數)

而模擬輸出效益評估整理如表5-15、16所示。

- 由表5-15可知，在匝道儀控的管制下，各路段流量流量均能提高，其中又以路段3提昇7.3%、路段5提昇4.7%較高；欲探究其原因，可從圖5-14(a)、圖5-15(a)路段流量圖得知，在無匝道管制調解時，路段3和5率先達到擁擠，所以在匝道儀控調解下，效益特別顯著。

- 在路段旅行時間方面，除路段4外，各路段旅行時間均有顯著的減少，其中又以路段3旅行時間減少21%為最高；其造成原因和上述相同；此外，特別值得一提的是路段4的旅行時間反而增加8.3%，其原因是由於路段4在無匝道管制時，原本處於非擁擠狀態（參圖5-14），如今在整體最佳化的匝道儀控調解下，對路段4的旅行時間雖然產生負面效益，但此一負效益可從其他路段所產生的正效益得到補償。因此整個儀控範圍內，各路段旅行時間加總後，約比無匝道儀控的旅行時間節省2173分鐘（11.2%）。

- 在匝道延滯方面，在匝道管制下，各匝道停等延滯現象非常明顯，比無匝道儀控增加1299分鐘（531%），此是由於控制的目標在使各路段流量最大，當匝道需求量太高時，自然應管制匝道流量的駛入，防止主線路段密度太高、流量降低。

- 在總旅行時間方面，總旅行時間包括路段旅行時間和匝道延滯，由模擬顯示對整個系統而言，總旅行時間減少4.52%，約874分鐘。

表5-15 匝道管制績效評估

| 評估項目 | 策略 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段總旅行時間(分) | 不控制 | 3017 | 3851 | 4325 | 3786 | 4340 |
|  | 控制 | 2886 | 3423 | 3394 | 3894 | 3548 |
| 路段通過車輛數 | 不控制 | 1463 | 1441 | 1372 | 1460 | 1405 |
|  | 控制 | 1468 | 1469 | 1472 | 1463 | 1471 |
| 上匝道車輛數 | 不控制 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
|  | 控制 | 207 | 172 | 143 | 182 | 146 |
| 下匝道車輛數 | 不控制 | 68 | 135 | 107 | 157 | 111 |
|  | 控制 | 68 | 129 | 102 | 137 | 97 |
| 路段旅行時間（秒） | 不控制 | 102.58 | 127.66 | 151.52 | 121.01 | 148.80 |
|  | 控制 | 99.34 | 116.04 | 118.62 | 131.14 | 124.21 |
| 匝道延滯時間(分) | 不控制 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | 控制 | 137 | 289 | 475 | 214 | 429 |

表5-16 匝道管制績效比較表

| 評估項目 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段總旅行時間 減少（分） | 131 (4.3%) | 428 (11.1%) | 931 (21.5%) | -108 (-2.8%) | 791 (18%) | 2173 (11.2%) |
| 通過車輛數 增加（輛） | 5 (0.34%) | 28 (1.94%) | 100 (7.3%) | 3 (0.21%) | 66 (4.70%) | 202 (3.52%) |
| 單位車輛路段旅行時間減少（秒） | 3 (2.9%) | 11 (8.6%) | 33 (21%) | -10 (-8.3%) | 24 (16.2%) | - - |
| 匝道延滯時間 增加(分) | 88 (179%) | 240 (489%) | 426 (869%) | 165 (336%) | 380 (775%) | 1299 (530%) |

*總旅行時間減少874分鐘（4.52%）。

4.動態OD擾動下匝道儀控之模擬

在相同的交通需求與匝道容量限制下，取消OD固定之假設，改藉由動態OD推估方法獲得即時的OD參數，重複進行匝道儀控管制模擬。模擬結果整理如圖5-16、17和表5-17、18、19所示。模擬結果分析如下：

- 由圖5-17，模擬期間藉由動態OD推估結果，各時段之OD呈現上下擾動的狀態。

- 由圖5-16(f)下匝道流量圖顯示，下匝道流量在OD擾動決定下亦呈現上下擾動狀態。與圖5-14和圖5-15的下匝道流量圖相比較可發現，雖然模擬時，主線和上匝道輸入的流量大小相同，但因其OD起迄比例並不相同，所以與OD固定時下匝道的車流型態差異較大。

- 由圖5-16路段流量、速度和密度圖顯示，各路段隨匝道流量增加逐漸遞增，並穩定在流量最大的控制目標。進一步與OD固定時的穩定型態相比較可以發現，由於OD型態不同，造成各路段達到飽和的時間點有所差異；例如，在OD固定時路段4最晚達到飽和，但在OD擾動下路段5最晚才達到流量最大的控制目標。

- 比較OD固定和OD擾動下匝道儀控的各種模擬輸出數據顯示兩者差異很大，造成的原因亦是由於OD固定與OD不固定時，雖然輸入的流量相同，但其交通型態不同所致。

由上述分析可知，在動態OD擾動下，雖然模擬時以相同的流量為輸入，但因各時段之OD起迄比例不同，代表該流量的交通型態與OD固定時的流量型態不同，因此無法作為模式評估之依據，然而由模擬結果顯示，本模式即使在考慮OD的擾動下，依然能達到匝道管制的目的。

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

(a) 路段流量圖

(b) 路段速度圖

路段：0黃1紅2紫紅3綠4藍5藍綠

(c) 路段密度圖

(d) 上匝道流量圖

(e) 匝道車輛等候圖

(f)下匝道流量圖

圖5-16  OD擾動匝道管制下之模擬輸出

(a)主線道q0 OD分佈

(b)上匝道R1 OD分佈

(c)上匝道R2 OD分佈

(d)上匝道R3 OD分佈

圖5-17 OD起迄比例分佈圖

表5-17  OD擾動匝道管制下之路段車流特性統計表

|  |  | 路段0 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 km/hr | 平均值 | 66.46 | 52.91 | 51.72 | 51.92 | 52.24 | 53.92 |
|  | 標準差 | 0.0248 | 1.2172 | 0.1336 | 0.0422 | 0.7722 | 2.6467 |
| 密度 veh/km | 平均值 | 27.30 | 37.23 | 38.10 | 37.95 | 37.73 | 36.49 |
|  | 標準差 | 0.0183 | 0.8887 | 0.0974 | 0.0307 | 0.5635 | 1.9335 |
| 流量 veh/20s | 平均值 | 30.24 | 32.82 | 32.84 | 32.85 | 32.84 | 32.71 |
|  | 標準差 | 0.0090 | 0.0675 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0266 | 0.2136 |
| 15分鐘流量 |  | 1360 | 1477 | 1478 | 1478 | 1477 | 1472 |

表5-18  OD擾動匝道管制下之匝道流量特性統計表

| 匝道 | 總流量 veh/15min | 平均值 veh/20s | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下匝道S1 | 12 | 0.2711 | 0.0647 |
| 上匝道R1 | 146 | 3.25 | 0.6685 |
| 下匝道S2 | 18 | 0.41 | 0.0636 |
| 上匝道R2 | 26 | 0.60 | 0.7399 |
| 下匝道S3 | 31 | 0.69 | 0.1058 |
| 上匝道R3 | 35 | 0.78 | 0.5271 |
| 下匝道S4 | 41 | 0.91 | 0.4726 |
| 上匝道R4 | 59 | 1.32 | 1.3440 |
| 下匝道S5 | 95 | 2.13 | 1.0689 |
| 上匝道R5 | 125 | 2.78 | 1.7484 |

表5-19  OD擾動匝道管制下之旅行時間統計表

| 項目/路段 | 路段1 | 路段2 | 路段3 | 路段4 | 路段5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段總旅行時間（分鐘） | 2889 | 3306 | 3317 | 3861 | 3531 |
| 車輛平均旅行時間(秒/車） | 117.36 | 134.21 | 134.65 | 156.85 | 143.93 |
| 匝道延滯時間 (分鐘) | 543.8 | 1492.2 | 1463.1 | 1114.8 | 512.8 |

5.4 綜合討論

由5.2節模式確認和5.3節的方案評估，可獲得以下結論：

- 模式穩定性
模擬結果顯示，本研究引用動態OD推估的方法來預測下匝道流量，間接反應OD擾動的作法，就控制模式而言可以正確求得最佳儀控，使各路段主線流量穩定在理想狀態條件達到流量最大的控制目標。但為比較模式穩定情況，在此階段模擬中並未對匝道容量與需求設限，所以動態OD推估結果會出現某些時段OD起迄比例分配不均，會導致單位時段長度內下匝道流量過大，使得模式求解出的最佳儀控率亦必須跟著提高。由實務的觀點，此一模擬結果或許並不合理，但就控制模式本身而言，此一現象更可以證明模式的控制能力。

- 時段長度
模擬結果顯示，在需求飽和的情況下，各路段均能達到主線流量最大的控制目標，但是不同時段長度的穩定狀態並不一致，主要是由於時段長度不同，其調節次數和每次調整的量上有所差異，然此一差異會隨控制時的交通條件而改變；當路段容量接近飽和且車流狀態平穩下此一差異便會消失。由此顯示，在在需求飽和的情況下，儀控率改變的週期可以適度的予以延長；反之則時段長度應予以縮短，以適時的反應交通量之擾動。

- 預測時段數
不同預測時段數下所做的控制決策，其速度、密度的穩定點會有所差異，主要是由控制時主線的車流狀態決定；當受控路段的流量較低與理想狀態條件差異較大或車流狀態擾動較高時，控制決策時所考慮的時間範圍可以予以延長，以增加系統的穩定度。在系統預測能力方面：當系統短期預測能力較高時，則控制決策時所考慮的時間範圍可予以縮短，一來可以防止因長時間預測所產生之誤差對控制決策的正確性造成影響，再則可以提昇系統因應交通條件變化的能力。

- 由方案模擬評估顯示，在匝道儀控調解下各路段均能穩定在理想狀態條件上，使路段流量能達到流量最大的控制目標；總體而言，在方案分析時雖然匝道儀控模式真正發揮管制作用的時間約只有10分鐘（第60個時段到第90個時段），但由模擬結果顯示，在實施本模式之匝道儀控下可使路段流量提高3.52%（202輛車），總旅行時間減少4.52%（874分鐘），效益頗為顯著。

- 「考慮動態OD之整體匝道儀控」是假設在OD未知的情況下，由即時的流量資料推估獲得，並依據OD特性預測未來下匝道流量，作為控制時的決策依據；因此，在各時段的OD參數與控制變數之間互為因果關係，所以每次模擬所推估之OD參數型態並不一致，表示輸入的交通型態不同，故無法進行OD擾動下之方案評估；但由模擬顯示，在考慮動態OD的擾動下，依然可以穩定在理想的狀態條件，達到流量最大的控制目標。