論文題目：考慮動態OD推估之適應性整體匝道儀控模式研究

頁數：116

校所組別：私立淡江大學  交通管理學系  運輸科學研究所

畢業時間及論文提要別：八十六學年度第二學期碩士學位論文提要

研究生：  李宗憶                指導教授：張 堂 賢  博士

論文提要內容：

匝道儀控是高速公路交通壅擠管理的主要方法，也是運輸走廊控制系統中最重要的次系統之一，歷年來已有相當多的研究成果發表，並有許多成功的實施經驗。在相關的匝道儀控策略中，整體交通感應匝道儀控是依據即時的交通資料，在考量各匝道之間的互動關係下，促使儀控範圍內車流運行達到最佳化；其中對於匝道之間互動關係，本研究引用動態OD技術估計並預測各時段上匝道駛入高速公路車輛的OD分配及其到達下匝道的時間分佈來加以描述，以充分反應高速公路各匝道之間車流運行的OD特性。在系統描述方面，本研究則採用Payne(1971)的波動方程式來描述高速公路車流運行的動態系統模式，以促使系統狀態與理想狀態之間的偏差量最小為控制目標，構成所謂的線性二次控制問題。結合動態OD推估技術與線性二次控制理論，形成一個具有反饋機制和反應OD特性之適應性整體匝道儀控模式。經模擬確認顯示，本研究所構建之適應性整體匝道儀控模式可正確求解儀控率。

關鍵字：整體匝道儀控、適應性控制、LQ控制、動態OD、卡爾曼濾波器