第一章  緒論

1.1 研究動機與目的

中山高速公路自民國六十七年全線通車以來，就一直為台灣地區西部走廊之南北重要運輸動脈，更是各都會區平時通勤之重要路線之一；在尖峰、甚至部份非尖峰時間其需求已遠超過原有道路之設計容量，使得高速公路發生壅塞之時間逐年加劇。匝道儀控是高速公路交通壅擠管理的主要方法之一，在相關的匝道儀控策略中，以整體交通感應匝道儀控(Coordinated Traffic Responsive Metering)所考慮的範圍最廣範、周延，除了基本的即時之交通資料外，並考慮了各匝道之間彼此的互動關係，相信如能妥善的設計，應能使高速公路整體的車流運行維持在最佳的狀態，使系統發揮應有的服務功能。因此，本研究希望能在此一領域略盡棉薄之力。

控制的方式概可分為開路控制(Opened-Loop Control)和閉路控制(Closed-Loop Control)或稱回饋控制兩種；開路控制之整體匝道儀控可以一般常見的數學規劃模式為代表；閉路控制之整體匝道儀控則以線性二次控制（LQ）最為常見；就控制的角度而言，除非能精確的預測出系統未來的狀態，否則開路控制往往無法達到理想的控制結果(Papageorgiou,1984)；閉路控制統因具有減少系統誤差、自動調整系統增益、保持系統穩定度和減少外來干擾或雜訊對系統的影響等效應，其控制結果較為理想。睽諸過去的整體匝道儀控研究中，關於各匝道之間的互動關係問題的描述上，LQ控制通常假設匝道流量與主線流量之間成一比例關係，而此一比例的取得方式大多僅以『點』的流量時間序列資料進行推估，本研究認為此一假設似乎未能明確的描述各匝道之間車流的時空特性。追本溯源，各時段下匝道的流量可由過去各時段上匝道駛入高速公路車輛的OD分配以及其到達下匝道時間的分佈情形所決定；因此，如能精確掌握到各時段上匝道流量的OD分配以及其在各下匝道的到達時間分配，則能精確的描述各匝道之間的互動關係，至於如何精確的推估這兩種OD參數則屬於動態OD推估的問題。

近年來，已有許多動態OD推估技術不斷的開發出來，尤其是在高速公路動態OD推估的技術已逐漸的趨於成熟階段；因此，本研究冀能將動態OD推估技術與自動控制理論結合，構建一個具有反饋機制以及能夠即時反應OD特性之整體匝道儀控模式。

1.2 研究內容

研究內容主要包括：

- 回顧高速公路匝道儀控之相關文獻，內容則著重於交通感應匝道儀控之研究。

- 結合動態OD推估方法，建立一適應性整體匝道儀控模式之構建。

- 針對該模式進行模式確認工作，以證明模式的正確性。

1.3 研究方法

根據上述研究內容，本研究主要的研究方法如下：

1. 自動控制理論

為擷取回饋控制的優點，本研究採用自動控制理論之線性二次最佳控制理論，作為匝道儀控模式儀控率求解之依據。

2. 動態OD推估與預測

引用Chang and Wu（1994）所建立之高速公路動態起迄推估方法之基礎加以修正，並進一步利用推廣的卡爾曼濾波器(Extended Kalman Filter)對未來的OD參數進行線上預測，並根據OD預測結果預測未來N個時段之下匝道流量，建立各下匝道流量對其主線密度擾動前後期的動態關係。

3. 適應性整體匝道儀控模式構建。

本研究引用Payne（1971）所構建之波動方程式，作為描述車流變化之依據，假設高速公路在實施匝道儀控下，車流運作會在理想狀態條件(Ideal State Condition)附近擾動，以該理想狀態條件為操作點(Operating Point)，將波動方程式轉為線性的狀態方程式，構建高速公路整體匝道儀控模式。

4. 模式確認

為證明模式的可行性，本研究構建一虛擬的高速公路路線，以MATLAB撰寫模擬程式，經由控制模式的模擬輸出，進行模式確認工作。

1.4 研究範圍

本研究的範圍僅止於高速公路系統本身，以促進高速公路各路段流量最大化為控制目標；至於高速公路實施匝道儀控後可能對平面道路可能帶來的衝擊或需求轉移等問題則暫不于以考慮。

1.5 研究流程

根據上述，本研究之研究流程如圖1-1所示：

界定問題及研究範圍

文獻回顧

路段動態OD參數

之推估與預測

適應性整體匝道儀控模式構建與求解

模式確認

結論與建議

圖1-1 研究流程