第六章 動態通勤模糊推論決策模式
之實證分析

6.1實證樣本特性

動態決策行為模型(一)與動態決策行為模型(二)之實證分析樣本分別為完全資訊組之兩替選路徑皆預測之樣本通勤者與有限資訊組之樣本通勤者，由於本研究為探討動態通勤決策行為，故實證以個人為主，即以每一樣本通勤者為一實證對象，故其分佈情形如表6-1-1所示。因為實驗天可分15天與20天，故將樣本通勤者分類，模型(一)中實驗15天的樣本通勤者共計有3人，實驗20天的樣本通勤者則計有7人，合計有10人；模型(二)中實驗15天的樣本通勤者共計有20人，實驗20天的樣本通勤者則計有12人，合計有32人。

表6-1-1　樣本分佈表

|  | 模型一 |  |  | 模型二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15天 | 20天 |  | 15天 | 20天 | 合計(人) |
| 區段一 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 區段二 | - | - | - | 7 | 0 | 7 |
| 區段三 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 區段四 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 區段五 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 合計(人) | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | 32 |

6.2模型之訓練與驗證測試

6.2.1模型之訓練與驗證測試

模型訓練參數起始值如表6-2-1，資料讀取方式為循序收斂誤差最大設定為10%，最小為1%，若誤差已達最大設定值則停止訓練，每次收斂步幅為0.5；學習次數以100次為主，若誤差一直無法達到最大設定值時，至第100次訓練結束時停止訓練；推論規則之權重起始值設定為1，收斂步幅設定為0.1，此表示所有規則在起始時其重要性一致，待訓練次數遞增時，以每次0.1的幅度收斂，以達到修正規則的目的。由於資料呈現日復一日的變動，為了能符合此一條件，本研究設定模型訓練時，資料讀取方式為循序讀取法，即先取第一筆資料做訓練，待訓練完成後再取第二筆資料訓練謂之。

表6-2-1　模式起始值

| 學習次數 | 100次 |
| --- | --- |
| 收斂誤差 | 10%~1% |
| 收斂步幅 | 0.5 |
| 規則權重起始值 | 1.0 |
| 規則權重之收斂步幅 | 0.1 |
| 資料讀取方式 | 循序取樣法 |

由於本研究探討乃動態路徑選擇行為，此一選擇行為係隨時間變動，呈現五種動態行為(如4.5節)，本研究受限於時間與資料之不足，乃探討單日動態、多日動態、週期性單日動態與週期性多日動態，其中多日動態包含二日與三日動態，其說明如下：

1.單日動態：將駕駛者每一天的決策資料視為一筆輸入，而每天之決策行為僅受前一天影響，如圖6.2.1所示。即第一天資料訓練完成後，以第二天資料為測試，判斷學習訓練是否良好；若不佳，則接著訓練第二天資料，測試第三天，如此循環直到實驗日完為止。

圖6.2.1　單日動態示意圖

2.多日動態：其中又分為二日動態與三日動態，其間之差異僅在於將連續二天之通勤結果或是連續三天之通勤結果，以作為下一日之通勤決策參考，如圖6.2.2所示。即以連續二日或連續三日之通勤資料作為訓練範例，待訓練完成後，以下一日測試其結果，若訓練情形不佳，則繼續以連續二日或三日之資料進行訓練，直到實驗日完為止。

圖6.2.2　多日動態示意圖(二日與三日)

3.週期性單日動態：每週內以單日動態處理，一旦一週的起始日時，則以上一週的第一天資料學習完成後為其起始，而一週內呈現單日動態現象，如圖6.2.3所示。

圖6.2.3　週期性單日動態示意圖

4.多日動態：作法與週期性單日動態同，但每週內改為多日動態，多日動態又分為二日及三日動態，如圖6.2.4、圖6.2.5所示。

圖6.2.4　週期性二日動態示意圖

圖6.2.5　週期性三日動態示意圖

根據上述可整理出本研究進行實證之模型與動態行為，及其用於實證之資料如表6-2-2所示。

表6-2-2　實證之模型配置表

|  | 動態決策行為模型(一) |  | 動態決策行為模型(二) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單日動態 | 單日動態路徑選擇模式一 | 完全資訊組，共Combin人 | 單日動態路徑變換模式一 | 有限資訊組，共Combin人 |
| 二日動態 | 二日動態路徑選擇模式二 |  | 二日動態路徑變換模式二 |  |
| 三日動態 | 三日動態路徑選擇模式三 |  | 三日動態路徑變換模式三 |  |
| 週期性單日動態 | 週期性單日動態路徑選擇模式四 |  | 週期性單日動態路徑變換模式四 |  |
| 週期性二日動態 | 週期性單日動態路徑選擇模式五 |  | 週期性單日動態路徑變換模式五 |  |
| 週期性三日動態 | 週期性單日動態路徑選擇模式六 |  | 週期性單日動態路徑變換模式六 |  |

6.2.2模型之訓練與驗證測試判斷

1.模型之訓練結果判斷：模型訓練結果以訓練誤差值來判斷訓練是否收斂；當最大誤差達0.1以下或學習次數達到100次時，視何者先達到，則停止學習，即以此時之誤差值為判斷依據。如圖6.2.6為在學習次數第25次時，最大誤差即達到0.1以下，故停止學習。在左圖中顯示此時最大誤差為0.0072，平均誤差為0.0063，右圖則說明誤差低於1%的訓練範例數為9筆。

圖6.2.7顯示誤差無法達到期望以下，故於最大學習次數時，結束學習，其收斂效果不佳，左圖則說明有七筆資料之誤差可達8~20%，有兩筆資料之誤差仍高達40%以上。

圖6.2.6　滿足最大誤差之收斂情況（收斂佳）

圖6.2.7　滿足最大學習次數之情況（收斂不佳）

2.模型之測試結果判斷：以測試範例正確總數/測試範例總數所得之準確率為判斷基礎。所謂測試即在訓練後以次一日之屬性為輸入，預測其當日之選擇行為，若與實際選擇相同時則為測試正確，反之為不正確。

3.模型之訓練結果與測試結果共同判斷：依訓練收斂良好與否及測試準確率高低可分成四類，所謂收斂良好與否，本研究以收斂誤差目標值為依據(如表6-2-1)，低於10%以下為收斂良好，反之為不好；或以達完全收斂之人數為總實證人數之一半時為良好，反之為不好。測試準確率以80%為界來判斷其高低。其意義及可能原因說明如下：

(1)訓練結果收斂良好，測試結果準確率高

-模型本身具有一定通則

-範例取樣具代表性

-範例數量充份

(2)訓練結果收斂良好，測試結果準確率低

-可能表示訓練範例過於稀少

-測試範例之原則與訓練範例不同

(3)訓練結果收斂不好，測試結果準確率高

-訓練範例只能學出部份原則，而測試範例為以此部份原則為主

-訓練範例訓練結果之輸出值均接近某一數值，而測試範例之目標輸出值大多在此一數值附近

(4)訓練結果收斂不好，測試結果準確率低

-訓練範例本身有矛盾存在，無法學習出共同原則

-網路模式的參數設定不當

根據上述設定模式參數起始值及整理資料，待起始值設定完成後，即可進行資料訓練與測試之模式實證；本研究將分別於6.3與6.4節中說明模式(一)-先出發時間選擇決策後路徑選擇決策模型及模式(二)-先出發時間選擇決策後路徑變換決策模型之實證分析。

6.3先出發時間選擇決策後路徑選擇決策模型實證分析

本模型其決策行為是先進行出發時間選擇決策，而後依據已決定之出發時間，預測各路徑於今日之可能的旅行時間及延滯時間，以作為後續路徑選擇決策之參考。其用於實證之樣本數及各參數詳細說明如6.1及6.2節所述。

1.訓練結果

本模型由於資料訓練結果如表6-3-1所示，整體而言除單日動態現象之訓練結果較不佳外，其他五種動態現象訓練之收斂誤差均小於10以下；以區段而言，則以區段三及區段四之訓練結果不佳。

表6-3-1  先出發時間選擇決策後路徑選擇決策模型之訓練結果

|  | 單日動態 | 兩日動態 | 三日動態 | 週期性單日動態 | 週期性兩日動態 | 週期性三日動態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 0.96 | 3.89 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 區段二 | - | - | - | - | - | - |
| 區段三 | 26.26 | 17.24 | 16.83 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
| 區段四 | 24.59 | 27.67 | 27.67 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| 區段五 | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| 總計 | 13.17 | 9.98 | 8.39 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |

2.測試結果

本模型之測試結果如表6-3-2所示，除區段三與區段四之單日動態現象外，測試結果均為100%；各動態現象除單日動態為75%外，其他五種動態均大於80%。

表6-3-2  先出發時間選擇決策後路徑選擇決策模型之測試結果

|  | 單日動態 | 兩日動態 | 三日動態 | 週期性單日動態 | 週期性兩日動態 | 週期性三日動態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 區段二 | - | - | - | - | - | - |
| 區段三 | 0 | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% |
| 區段四 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 區段五 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 總計 | 75% | 82% | 82% | 91% | 91% | 91% |

3.模型之訓練結果與測試結果共同判斷：

本研究設定訓練結果收斂誤差小於等於10%為收斂良好，大於10%則為收斂不佳，及測試結果大於等於80%為準確率高，小於則為準確低，故可劃分為四種組合：

(1)訓練結果收斂良好，測試結果準確率高：區段五與區段一，皆為訓練結果良好，測試準確率亦高之情形，此乃因為其樣本通勤者之選擇行為不論屬性條件如何改變，其選擇皆固定，故較能訓練出其決策行為。

(2)訓練結果收斂良好，測試結果準確率低：本模型無此一情況。

(3)訓練結果收斂不好，測試結果準確率高：區段四之訓練結果不佳，但其測試結果卻為100%。因其面對相同屬性時會改變選擇行為之日數所佔的比例僅為13.33，如表6-3-3所示，即其決策行為仍有某一通則存在。

(4)訓練結果收斂不好，測試結果準確率低：區段三不論訓練或是測試，其結果均不太良好，原因在於區段三之樣本通勤者之選擇行為較複雜，在面對相同屬性時卻常常變換其路徑選擇，如表6-3-3所示；表6-3-4進一步說明區段三之三個樣本通勤者之選擇情形，其面對相同屬性而改變選擇之比例分別為15%, 60%及26.67%，較難訓練出其選擇之原則，此為影響區段三訓練差測試亦差之主要原因。

表6-3-3  相同屬性下會改變選擇之統計表

|  | 樣本數 | 相同屬性下會改變選擇之人數 | 總人日 | 相同屬性下會改變選擇之人日註1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 5 | 0(0%) | 100 | 0(0%) |
| 區段二 | - | - | - | - |
| 區段三 | 3 | 3(100%) | 50 | 16(32%) |
| 區段四 | 1 | 1(100%) | 15 | 2(13.33%) |
| 區段五 | 1 | 0(0%) | 20 | 0(0%) |
| 總計 | 10 | 4(40%) | 185 | 18(9.73%) |

註1：以路徑1為主，相同屬性下會改選路徑2之天數

表6-3-4  區段三在相同屬性下會改變選擇之樣本分析

| 樣本 | 實驗日數 | 相同屬性下會改變選擇之日數 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 3(15%) |
| 2 | 15 | 9(60%) |
| 3 | 15 | 4(26.67%) |
| 平均 (標準差) |  | 5.33(33.89%) 3.2145(0.2335) |

4.與先前研究之比較

本研究以測試準確度與先前研究比較，如表6-3-5所示，顯示出本研究以模糊類神經網路所構建出之模型較先前研究之準確度有明顯的提高，此乃因為以倒傳遞演算法作學習與訓練，故可以更接近駕駛者之選擇行為。

表6-3-5  模型一測試準確度與先前研究之比較

| 作者 | 先出發時間選擇決策後路徑選擇決策模型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 趙祖祐[1] | 69.88% | 非動態 |
| 張禎誼[2] | 72.29% | 逐日動態 |
| 本研究 | 75% | 單日動態 |
|  | 85.33% | 六種動態之平均 |

6.4先出發時間選擇決策後路徑變換決策模型實證分析

本模型其決策行為是先進行出發時間選擇決策，而後依據已決定之出發時間，預測昨日使用路徑於今日之可能的延滯時間，以作為後續路徑變換決策之參考。其用於實證之樣本數及各參數詳細說明如6.1及6.2節所述。

1.模型之訓練結果

結果如表6-4-1所示，六種動態現象之訓練結果平均誤差均小於10以下，符合本研究之期望；其中又以單日動態與週期性單日動態最佳，皆小於1以下，訓練結果為0.93。以區段別來看，區段三於多日動態與週期性多日動態之訓練結果大於10以上，有略差於其他區段。

表6-4-1　各樣本通勤者之平均誤差收斂情況　　　　單位：%

|  | 單日動態 | 兩日動態 | 三日動態 | 週期性單日動態 | 週期性兩日動態 | 週期性三日動態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 0.946 | 8.64 | 8.95 | 0.928 | 6.77 | 6.86 |
| 區段二 | 0.928 | 5.59 | 5.60 | 0.926 | 5.83 | 6.30 |
| 區段三 | 0.937 | 13.28 | 13.98 | 0.928 | 10.38 | 10.38 |
| 區段四 | 0.932 | 11.81 | 11.50 | 0.926 | 8.70 | 9.11 |
| 區段五 | 0.926 | 4.67 | 5.60 | 0.924 | 2.89 | 2.89 |
| 總計 | 0.93 | 8.80 | 9.13 | 0.93 | 6.91 | 7.11 |

2.模型之測試結果

模型(二)各區段之測試準確度整理如表6-4-2所示，六種動態現象之測試準確度均大於80%，以單日動態及週期性單日動態最高，分別為100%及96.93%，最低為兩日動態，其準確度為87.30%；以區段別來看，則僅區段三於兩日動態及三日動態出現低於80％之準確度外，其餘均大於80%。

表6-4-2　分區段別之測試結果

|  | 單日動態 | 兩日動態 | 三日動態 | 週期性單日動態 | 週期性兩日動態 | 週期性三日動態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 100% | 85.3% | 91.73% | 98.41% | 92.38% | 92.38% |
| 區段二 | 100% | 92.62% | 94.74% | 98.57% | 91.43% | 91.43% |
| 區段三 | 100% | 77.53% | 79.28% | 95.19% | 80% | 80% |
| 區段四 | 100% | 86.75% | 89.38% | 92.50% | 83.33% | 85% |
| 區段五 | 100% | 94.29% | 94.29% | 100% | 98% | 98% |
| 總計 | 100% | 87.30% | 89.88% | 96.93% | 89.03% | 89.36% |

3.模型之訓練結果與測試結果共同判斷

本研究設定訓練結果收斂誤差小於等於10%為收斂良好，大於10%則為收斂不佳，及測試結果大於等於80%為準確率高，小於則為準確低，故可劃分為四種組合：

(1)訓練結果收斂良好，測試結果準確率高：區段一、二及區段五屬此一情況。由表6-4-3及表6-4-4可看出雖然區段一、二及區段五出現面對相同屬性時會變換原路徑之人數及日數均較少，且表6-4-4顯示其標準差皆小於0.01，即其變換行為較有原則可尋。

(2)訓練結果收斂良好，測試結果準確率低：無出現此一現象。

(3)訓練結果收斂不好，測試結果準確率高：區段三之週期性二日及週期性三日動態，區段四之二日及三日動態符合此情形。

(4)訓練結果收斂不好，測試結果準確率低：區段三之二日及三日動態符合此情形。

表6-4-3及表6-4-4為樣本通勤者面臨相同的路徑屬性時，仍會改變其選擇之人數統計，表6-4-3顯示區段三在面對相同屬性時會變動其選擇之樣本比例最高，第二為區段四；而表6-4-4顯示區段三及區段四有較高之差異，故影響兩區段之訓練結果與測試結果。

整體結果可解釋為駕駛者通勤決策行為中，對於路徑之變換決策傾向於選擇熟悉之路徑，故變換情況較少，以致於目標輸出值大多在某一數值附近(不變換路徑,0)。

表6-4-3  模型二相同屬性下會改變選擇之統計表

|  | 樣本數 | 相同屬性下會改變選擇之人數 | 總人日 | 相同屬性下會改變選擇之人日註1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 7 | 3(42.86%) | 115 | 10(8.7%) |
| 區段二 | 7 | 3(42.86%) | 105 | 7(6.67%) |
| 區段三 | 9 | 7(77.78%) | 170 | 38(22.35%) |
| 區段四 | 4 | 3(75%) | 75 | 12(16%) |
| 區段五 | 5 | 3(60%) | 75 | 5(6.67%) |
| 總計 | 32 | 19(59%) | 540 | 72(13.33%) |

註1：以不變換路徑為主，相同屬性下會變換原路徑之天數

表6-4-4  各區段在相同屬性下會改變選擇之樣本分析

| 區段 | 樣本 | 實驗日數 | 相同屬性下會變換路徑之日數 | 相同屬性下會變換路徑之平均日數 (標準差) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段一 | 1 | 15 | 4(26.67%) | 21.11% (0.0962) |
|  | 2 | 15 | 4(26.67%) |  |
|  | 3 | 20 | 2(10%) |  |
| 區段二 | 1 | 15 | 3(20%) | 15.56% (0.0769) |
|  | 2 | 15 | 1(6.67%) |  |
|  | 3 | 15 | 3(20%) |  |
| 區段三 | 1 | 15 | 4(26.67%) | 28.10% (0.1215) |
|  | 2 | 20 | 9(45%) |  |
|  | 3 | 20 | 3(15%) |  |
|  | 4 | 20 | 3(15%) |  |
|  | 5 | 20 | 4(20%) |  |
|  | 6 | 20 | 7(35%) |  |
|  | 7 | 20 | 8(40%) |  |
| 區段四 | 1 | 20 | 2(10%) | 21.67% (0.1258) |
|  | 2 | 15 | 3(20%) |  |
|  | 3 | 20 | 7(35%) |  |
| 區段五 | 1 | 15 | 3(20%) | 11.11% (0.0769) |
|  | 2 | 15 | 1(6.67%) |  |
|  | 3 | 15 | 1(6.67%) |  |

4.與先前研究之比較

本研究以測試準確度與先前研究比較，如表6-4-5所示，顯示出本研究以模糊類神經網路所構建出之模型較先前研究之準確度有明顯的提高，此乃因為以倒傳遞演算法作學習與訓練，故可以更接近駕駛者之變換行為。

表6-4-5  模型二測試準確度與先前研究之比較

| 作者 | 先出發時間選擇決策後路徑變換決策模型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 趙祖祐[1] | 75.32% | 無動態 |
| 張禎誼[2] | 72.63% | 逐日動態 |
| 本研究 | 100% | 單日動態 |
|  | 92.08% | 六種動態之平均 |