第五章 動態模糊通勤決策行為模式之構建

5.1前言

從過去的相關研究中可知，駕駛者會受個人認知與過去累積之經驗影響，使其決策行為呈現出模糊性與動態性；所謂模糊性即駕駛者於決策過程中，對於屬性之認知會以語意方式來加以判斷，如旅行時間長、短等；而動態性則為駕駛者之旅運行為會隨著時間與外在交通環境的不同而有所變動，繼而產生日復一日的行為變動現象。

故利用模糊理論來表達駕駛者決策行為，不但合理且解決了無法量化之決策概念問題，亦可更接近人類決策思維方式。但是，若缺乏動態性之考量則顯有不足之處。所以，本研究以趙祖祐[1]及張禎誼[2]實證過之三種通勤模糊推論決策行為模型為基礎，加入類神經網路，並且考量實證樣本之情形，以構建出動態模糊通勤決策行為模型；其決策行為模型、各通勤推論模式、相關輸入屬性及實證樣本可彙整如表5-1-1。

由於缺乏更詳細之通勤者資料，以連繫路徑變換模式與出發時間選擇模式，故本研究將不探討決策行為模型(六)。。

由於出發選擇與路徑選擇及路徑變換乃一連續性決策，故本研究將決策行為模型一之出發時間選擇模式I及路徑選擇模式I合併成動態決策行為模型(一)，即先進行出發時間決策再進行路徑決策模型；將決策行為模型二之出發時間選擇模式I及路徑變換模式I合併成動態決策行為模型(二)之先進行出發時間決策再進行路徑變換決策模型。兩模型將分別於5.2及5.3節作詳細說明。

表5-1-1　決策行為模型表

5.2先進行出發時間決策，再進行路徑決策模型

-動態決策行為模型(一)

此模型乃由第三章所述之出發時間選擇模式I及路徑選擇模式I組合而成，其決策行為是以昨日之通勤結果為基礎，參考昨日之旅行時間與延滯時間，以進行今日的出發時間選擇決策，爾後依據已決定之出發時間，預測兩路徑於今日可能的旅行時間、延滯時間，根據兩路徑之旅行時間差及延滯時間差以作為今日路徑選擇之參考，其構建過程說明如下：

步驟一：取得資料，本研究仍控制實驗法擷取相關之通勤資料。

步驟二：構建符合模糊類神經網路之架構

本模型之決策行為係以昨日通勤結果推論出今日之出發時間後，由其推論兩路徑之旅行時間，由於延滯時間為期望到達時間-實際到達時間(即出發時間+旅行時間)，故延滯時間仍由出發時間及旅行時間共同推論而得，再以兩路徑之旅行時間差及延滯時間推論今日之路徑選擇，其完整架構如圖5.2.1所示。

此一架構亦可視為類(間接)回饋式網路架構，由於推論出路徑變換後，仍以下一日該路徑之旅行時間與延滯時間為模型之輸入，而非由路徑變換與否直接當成下一次之輸入，故稱之類(間接)回饋式網路架構；主要可分為輸入、隱藏及輸出等三層。

輸入層

隱藏層

輸出層

規則庫１

規則庫6

規則庫5

規則庫4

規則庫3

規則庫2

規則庫8

規則庫7

圖5.2.1　先出發時間選擇後路徑決策模型架構圖

1.輸入層：為將由控制實驗所得之通勤屬性輸入至模型中，以進行推論過程，本模型之輸入屬性為旅行時間及延滯時間。

2.隱藏層：主要作用係處理推論過程，其中涵括有中間變數、推論規則庫

(1)中間變數：本模型之中間變數包括有當日之出發時間(DTt)選擇、各路徑之旅行時間(TT1、TT2)與延滯時間(SD1、SD2)及各路徑之旅行時間差(TTd)與延滯時間差(SDd)。

(2)規則庫：規則庫為執行”Min”與”Max”的任務，透過推論規則”IF….THEN”的關係，將輸入對映到輸出，”IF”端採用”Min”的方式，即在同一規則中，取輸入變數的最小觸發程度；”THEN”端採用”Max”的方式，即將每個規則”IF”端的最小觸發程度乘以權重後，形成組合選擇，並在組合中選擇最大值者。規則庫中包括兩部份，一為推論規則，一為規則權重。

- 推論規則

規則庫1：為處理今日出發時間選擇，其考慮之屬性為昨日通勤之旅行時間值與延滯時間值，組合成”IF”端，每個屬性均有五個認知等級，”THEN”端則由出發時間認知分類所構成，亦有五個認知等級，因為昨日之旅行時間與延滯時間對於今日出發時間而言，有著反向的影響，故計有25個推論規則符合，以其中一個規則為例，可解釋為：

“當昨日之旅行時間為非常短且昨日之延滯時間非常小，則出發時間要非常晚”

規則庫2與規則庫3：為處理今日各路徑之預估旅行時間，其考慮之屬性為今日之出發時間值，即”IF”端，有五個認知等級，”THEN”端分別為路徑1於今日之預估旅行時間以及路徑2於今日之預估旅行時間與延滯時間，亦為五個認知分類等級；由於出發時間對於預估旅行時間影響，不完全是正向或反向影響，故每個規則庫亦搭配出25條規則，以其中一個規則為例，可解釋為：

“當今日之出發時間為非常晚時，則路徑1之旅行時間為非常短”

規則庫4與規則庫5：為處理今日各路徑之預估延滯時間，其考慮之屬性為今日之出發時間值與路徑之旅行時間值，即”IF”端，有五個認知等級，”THEN”端分別為路徑1與路徑2於今日之預估延滯時間，亦為五個認知分類等級，組合成125條規則；以其中一個規則為例，可解釋為：

“當今日之出發時間為非常晚，且路徑1之旅行時間為非常短時，則路徑1之延滯時間為正非常短”

規則庫6與規則庫7：為處理今日路徑之預估旅行時間差與延滯時間差(以路徑1-路徑2)，即”THEN”端，有五個認知等級；其考慮之屬性為今日之路徑旅行時間值與延滯時間值，即”IF”端，亦為五個認知分類等級，各組合成25條規則；以其中一個規則為例，可解釋為：

“當路徑1之旅行時間為非常長，且路徑2之旅行時間為非常短時，則旅行時間差為正非常大”

規則庫8：為處理路徑選擇，其考慮之屬性為路徑1與路徑2之旅行時間差與延滯時間差(路徑1-路俓2)，組合成”IF”端，每個屬性均有五個認知等級，”THEN”端則由路徑選擇模糊認知分類所構成，亦有五個認知等級；若旅行時間差為正值表示路徑1之旅行時間大於路徑2之旅行時間，則路徑選擇為路徑2，反之選擇路徑1；延滯時間亦是，共有125條規則；以其中一個規則為例，可解釋為：

“當旅行時間差為負非常短，且延滯時間差為負非常小，則會選擇路徑1”

- 規則權重

所謂規則權重即為認為決策規則中，其影響程度、發生頻率或可靠度必定有強弱之差異，透過規則的權重更能反映出規則對於決策在實際上扮演的角色。

本研究定義在所有規則庫中，其規則權重起始值均為1，這表示模糊規則”THEN”端被觸發程度為”IF”端的觸發程度乘以1；當權重為0.5時，表示”THEN”端被觸發程度，僅為”IF”端觸發程度的一半。

3.輸出層：經由推論過程得到本模型之輸出變數－路徑選擇(RC)決策，其值介於0~1之間，由於本研究中僅有兩條路徑可供選擇，所以本研究定義輸出值愈接近1表示選擇決策為路徑1，愈接近0表示選擇決策為路徑2。

步驟三：輸入模糊認知分類函數及推論規則

1.屬性模糊認知分類函數：本模型之模糊認知分類函數有時間模糊分類函數及路徑選擇模糊認知分類函數。其說明如下：

(1)旅行時間模糊認知分類函數：以控制實驗結果對於旅行時間模糊認知為劃分旅行時間長短之依據，若旅行時間最短為24分鐘，最長為52分鐘，採用均等方式劃分旅行時間長短認知之隸屬函數，其間共劃分為五個認知分類，包括「非常長(VH)」、「長(H)」、「普通(M)」、「短(L)」、「非常短(VL)」，如圖5.2.2所示。此旅行時間模糊認知分類函數又可因為進行個人動態模糊通勤決策行為推論或整體性資料推論之不同，而須改變為個人模糊認知分類函數或區段平均認知分類函數。

圖5.2.2　旅行時間模糊認知分類函數

(2)延滯時間模糊認知分類函數：以控制實驗結果對於延滯時間模糊認知為劃分旅行時間長短之依據，此認知函數同樣採用均等方式劃分五個延滯時間認知分類，但由於延滯時間可分為早到與晚到之延滯，故影響延滯時間有負值與正值之分，故將其認知分類函數分為「正非常大(V-P)」、「正大(P)」、「零(Z)」、「負小(N)」、「負非常小(V-N)」，如圖5.2.3所示。此延滯時間模糊認知分類函數又可因為進行個人動態模糊通勤決策行為推論或區段性推論之不同，而須改變為個人模糊認知分類函數或區段平均認知分類函數。

圖5.2.3　延滯時間模糊認知分類函數

(3)旅行時間差與延滯時間差之模糊認知分類函數：與延滯時間模糊認知分類函數同，參考圖5.2.3。

(4)出發時間模糊認知分類函數：由於在出發時間選擇決策方面，對於時間方案之定義，必須先找出模糊時間範圍之隸屬函數，透過分類方法界定出發時間模糊分類認知函數。通勤者在決策過程中，會以語意方式進行出發時間之決策，如非常早或晚一點等，因此以每個人之最早與最晚的出發時間設定為7點至8點，配合均等方式劃分五個認知分類函數，包括「非常早(V.Early」、「早(Early)」、「普通(Indifference)」、「晚(Late)」與「非常晚(V.Late)」，如圖5.2.4所示。

圖5.2.4　出發時間模糊認知分類函數

(5)路徑選擇模糊認知分類函數：如圖5.2.5，其界定偏好程度為0~1.0之間，由於本研究中路徑選擇之替選數只有兩條，故本研究定義數值愈接近1表示愈有可能選擇路徑1，數值愈接近0則愈有可能選擇路徑2，且以均等方式劃五個分類等級，包括「會選擇路徑1(C1)」、「可能選擇路徑1(PC1)」、「不一定(I)」、「可能選擇路徑2(PC2)」與「會選擇路徑2(PC2)」。

圖5.2.5　路徑選擇模糊認知分類函數

步驟四：設定模式起始參數及條件

為了控制學習過程，本研究須事先設定模式之起始參數：

1.學習訓練方法：學習方法定義了由目前模式所計算的結果，與期望輸出值之間的誤差程度，進而對模糊推論規則與模糊認知分類函數進行調整，可分為僅調整推論規則或僅調整分類函數，及兩個一起調整；本研究採用兩個一起調整之方法。

2.取樣方法：取樣方法可分為循序取樣法及隨機取樣法，本研究乃探討隨時間變化之通勤行為，故適用循序取樣法。本研究將一天之通勤資訊視為一筆範例，例如有十個之通勤資料，則有十筆之範例，故循序取樣時即先取第一天(第一筆)資料訓練，待訓練完成後再取第二天(第二筆)資料訓練，依序取樣，直到結束。

3.學習率設定：可分為規則學習率、分類函數學習率及收斂誤差學習率；所謂學習率即每次學習調整的程度，此學習率影響了收斂速度；一般而言，設定值愈高會加速收斂，使得學習訓練時間縮短。

本模型之起始參數及條件設定如表5-2-1所示：

表5-2-1　模式起始值

| 學習次數 | 100次 |
| --- | --- |
| 收斂誤差 | 10%~1% |
| 收斂步幅 | 0.5 |
| 規則權重起始值 | 1.0 |
| 規則權重之收斂步幅 | 0.1 |
| 資料讀取方式 | 循序取樣法 |

步驟五：實際學習訓練

本研究乃採用誤差逆向傳遞(倒傳遞演算法)的處理方式，來修正模式之模糊認知函數及規則權重及收斂誤差，當達到預先設定的誤差容許範圍或達到預定的訓練次數時，訓練就終止。

步驟六：測試驗證

訓練完成時透過另一組範例進行模式訓練完成後之測試，以驗證模式之訓練結果。

其測試方法係以另一組輸入範例，經過學習完成後之模式之推論，得到一組模式輸出值，將此模式輸出值與期望輸出值比較，若一致則推論正確，反之則推論不正確；將推論正確之測試範例數／測試範例總數，可得一測試準確率；根據此一準確率進行模式之分析。

5.3先進行出發時間決策，再進行路徑變換模型

-動態決策行為模型(二)

此模型乃由第三章所述之出發時間選擇模式I與路徑變換模式I組合而成，其決策行為是以昨日之通勤結果為基礎，參考昨日之延滯時間，以進行今日的出發時間選擇決策，爾後依據已決定之出發時間，預測昨日路徑於今日可能的延滯時間，以作為今日路徑變換與否之參考，其構建過程說明如下：

步驟一：取得資料，本研究仍控制實驗法擷取相關之通勤資料。

步驟二：構建符合模糊類神經網路之架構

本模型決策行為係以昨日之通勤結果為基礎，參考昨日之延滯時間，以進行今日的出發時間選擇決策，爾後依據已決定之出發時間，預測昨日路徑於今日可能的延滯時間，以作為今日路徑變換與否之參考，其完整架構如圖5.3.1所示。

此一架構亦可視為類(間接)回饋式網路架構，由於推論出路徑變換後，仍以下一日該路徑之旅行時間與延滯時間為模型之輸入，而非由路徑變換與否直接當成下一次之輸入，故稱之類(間接)回饋式網路架構；主要可分為輸入、隱藏及輸出等三層。

輸入層                隱藏層                   輸出層

圖5.3.1　先進行出發時間選擇後進行路徑變換決策模型架構圖

1.輸入層：為將由控制實驗所得之通勤屬性輸入至模型中，本模型之輸入屬性與模型一同，亦為昨日通勤之旅行時間(TTt1)與延滯時間(SDt1)。

2.隱藏層：主要作用係處理推論過程，其中涵括有中間變數、推論規則庫

(1)中間變數：本模型之隱藏層變數包括有當日之出發時間(DTt)選擇與預估昨日使用路徑於當日之延滯時間(SDt)。

(2)規則庫：規則庫為執行”Min”與”Max”的任務，透過推論規則”IF….THEN”的關係，將輸入對映到輸出，”IF”端採用”Min”的方式，即在同一規則中，取輸入變數的最小觸發程度；”THEN”端採用”Max”的方式，即將每個規則”IF”端的最小觸發程度乘以權重後，形成組合選擇，並在組合中選擇最大值者。規則庫中包括兩部份，一為推論規則，一為規則權重。

- 推論規則

規則庫1：如5.2節。

規則庫2：為處理昨日使用之路徑於今日之預估延滯時間，其考慮之屬性為今日之出發時間值，即”IF”端，有五個認知等級，”THEN”端為昨日使用路徑於今日之預估延滯時間，亦為五個認知分類等級，共組成25條規則，以其中一個規則為例，可解釋為：

“當今日之出發時間為非常晚，則今日之預估延滯時間會正非常大”

規則庫3：為處理路徑變換決策，其考慮之屬性為昨日使用路徑於今日之預估延滯時間值，即”IF”端，每個屬性均有五個認知等級，”THEN”端則由路徑變換認知分類函數所構成，亦有五個認知等級，故組合成25條規則，以其中一個規則為例，可解釋為：

“當昨日使用路徑於今日之預估延滯時間非常小，則不會變換原來路徑”

- 規則權重

如5.2節。

3.輸出層：本模型之輸出變數為路徑變換(RCst)決策，其值介於0~1之間，即決策變換昨日使用的路徑或不變換，其值亦介於0~1之間，本研究將其定義愈接近1表示會變換昨日使用的路徑，愈接近0表示不會變換昨日使用的路徑。

步驟三：輸入模糊認知分類函數及推論規則

1.屬性模糊認知分類函數：本模型之模糊認知分類函數有時間模糊分類函數及路徑變換模認知分類函數。其說明如下：

模式中之分類函數須事先定義，其處理方式說明如下：

(1)旅行時間模糊認知分類函數：如5.2節，圖5.2.2所示。

(2)延滯時間模糊認知分類函數：如5.2節，圖5.2.3所示。

(3)出發時間模糊認知分類函數：如5.2節，圖5.2.4所示。

(4)路徑變換模糊認知分類函數：如圖5.3.2所示，其界定變換傾向程度為0~1.0之間，數值愈接近1表示變換傾向程度愈高，數值愈接近0則表示變換傾向程度愈低，且以均等方式劃五個分類等級，包括「會變換昨日之路徑(Switch, S)」、「可能會變換昨日之路徑(P-Switch, P-S)」、「不一定(Indiff., I)」、「可能不會變換昨日使用路徑(PN-Switch, PN-S)」與「不會變換昨日使用路徑(N-Switch, NS)」。

圖5.3.2　路徑變換傾向模糊認知分類函數

步驟四：設定模式起始參數及條件，如5.2節。

步驟五：實際學習訓練，如5.2節。

步驟六：測試驗證，如5.2節。