第二章 文獻回顧

2.1駕駛者決策行為

駕駛者決策行為包含認知、評估及反應與決策三個部份，如圖2.1.1。

1.認知部份(Perception)

駕駛者決策行為會受其個人社經等外在特性及自我偏好、累積經驗等內在特性，與外部環境如交通路網現況、可得之交通資訊等影響，經過個人感受之判斷，於是不同的駕駛者有不同的認知。

2.評估部份(Evaluation)

一般常用來探討決策行為之決策規則有：效用最大規則(Utility Maximization Rule)與滿意規則(Satisficing Rule)；另若干研究顯示，駕駛者決策經驗中，確實具有模糊感知的特性存在，因此得以模糊推論機制來描述駕駛者決策行為者，其決策規則為模糊推論規則(Production Rule)。

3.反應與決策(Response/Action)

當駕駛者執行其選擇之方案後，該日之旅行績效則會納入決策經驗中，並加以學習，以作為未來決策之重要參考訊息；如此學習與預測週而復始的交互影響，可視為動態決策之概念。

在通勤行為研究中，對於通勤行為模式之假設，可依據決策模式之性質分為確定性模式、機率性模式與模糊性模式。

1.確定性模式(Deterministic Model)

所謂確定性模式，即變數之間的關係為確定的，而且模式之處理可以確定之數學式表示。即認為人類之決策會完全依照方案評估之結果而做決策，對於次佳方案之選擇機率為零。

2.機率性模式(Probabilistic Model)

機率性模式亦稱為隨機性模式，利用機率性模式處理通勤者決策行為是目前使用最為廣泛的；其假設通勤者決策行為中有無法透過觀測得來的特性，因此透過隨機項來捕捉決策過程中之不確定性，所以對於問題之處理利用機率方法建立一隨機方式進行分析，認為模式中變數之關係有某種隨機性存在，因此模式之結果（出象）會以某種機率型式出現。而較佳方案被採用之機率較高。

由於機率性決策模式是用來解釋人類行為之不一致性(inconsistency)，認為人類之決策行為可以機率來表示，而衡量方案之效用由兩個部份組成：一為系統效用(Systematic Utility)，另一為隨機項(Random Component)；所謂固定效用，為某方案之效用為固定的，並不受其他方案之影響而改變；而隨機項則屬於隨機變數，其來源有以下四點：未觀測到之屬性、未觀測到的偏好變數、量測誤差及不完全資訊與工具或替代變數，因此決策出象屬於隨機變數。

模式中之不可衡量部份，屬於誤差項，根據不同的假設，兩種常見之機率性模式可分為：

(1)假設誤差項屬於i.i.d. Gumbel分配之羅吉特模式(Logit Model)，或其衍生之巢狀羅吉特模式(Nested Logit Model)。

(2)假設誤差項屬於i.i.d.常態(Normal)分配之普羅比模式(Probit Model)。

3.模糊性模式

採用模糊邏輯方式，以最近似於人類自然決策的法則，即以自然語意方式來處理決策思考過程，並構建決策者之決策規則，以探討其決策行為。

學習機制

(Learning)

預測機制

(Prediction)

決策日t

接受訊息

．駕駛人特性

．駕駛人感受機制

環境現況

．路網結構

．路網特性

．路網屬性

交通資訊之給予

．確定式交通資訊

．模糊性交通資訊

模糊規則

(Fuzzy Rule)

效用最大規則

(Utility Maximization Rule)

滿意規則

(Satisficing Rule)

評估(Evaluation)

機率性決策模式

模糊推論決策模式

Model Output

．決策（Decision Making）

．選擇方案

決策出象

至下一決策點t+1

Response/Action

決策規則

圖2.1.1駕駛人動態路徑決策行為模式架構

2.2駕駛人旅運決策行為之相關文獻回顧

以往探討有關駕駛人旅運決策行為之研究甚多，依各研究之目的、處理方式來分類，可分為：單一維度決策模式與多維度決策模式、靜態與動態模式、機率性與模糊性模式等。

所謂單一維度決策模式即僅考慮一個決策維度者稱之；多維度決策模式為同時考慮兩個或兩個以上之決策維度。一般之決策維度包含有：出發時間、路徑選擇以及運具選擇等。但在固定旅次目的下，以往之多維度決策研究則以出發時間與路徑選擇兩個維度之探討較多。

靜態與動態之差別則取決於駕駛行為是否會受時間與外在環境變化而影響，其中靜態模式為駕駛行為不隨時間與外在環境變化之影響，而動態模式之構建乃起因於人的行為是會受時間、以及與外在環境之互動效果所影響的，故其通常具有可隨時間而變的更新因子。

機率性模式又稱隨機性模式；其對於問題之處理利用機率方法建立一隨機方式進行分析，認為模式中變數之關係有某種機率存在。而近來在駕駛人路徑選擇之研究皆利用機率性模式，假設路徑選擇中有誤差項(error term)之存在。

模糊性模式即是利用模糊理論建立問題處理模式；其屬性變數為不明確值，且屬性變數間存在之關係並無明確之界線；利用模糊關係(fuzzy relation)或模糊推論(fuzzy inference)等方式加以處理。

對於本研究有關駕駛者旅運行為之文獻回顧，可整理彙總如表2-2-1。

由表2-2-1可知，在以往之研究中，以單維度決策模式之探討較多，多決策維度之探討則屬於有關出發時間與路徑選擇兩個決策維度之研究居多，而運具選擇維度之探討則較少；另外，在問題之處理方式上，則以機率性模型之探討佔大多數，以模糊性模型來處理問題之文獻較少，而且也都侷限於靜態、單維度路徑決策之探討，至於動態、雙維度出發時間與路徑選擇維度之探討則更為少見。

表2-2-1　駕駛者旅運行為文獻彙整表

| 作者 | 年份 | 單維度決策模式 | 多維度決策模式 | 靜態 模式 | 動態 模式 | 機率性模式 | 模糊性模式 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mahmassani and Herman | 1984 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 3 |
| Mahmassani and Chang | 1985 | 出發時間 |  |  |  |  |  | 4 |
| Mahmassani and Chang | 1986 | 出發時間 |  |  |  |  |  | 5 |
| Mahmassani and Tong | 1986 | 出發時間 |  |  |  |  |  | 6 |
| Mahmassani, Chang and Tong | 1987 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Mahmassani and Chang | 1988 | 出發時間 |  |  |  |  |  | 8 |
| Mahmassani and Jayakrishnan | 1988 | 出發時間 |  |  |  |  |  | 9 |
| Mahmassani and Stephan | 1989 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 10 |
| Mahmassani and Walton | 1989 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 11 |
| H.S. Mahmassani | 1990 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 12 |
| C.C. Tong | 1990 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 13 |
| Iida, Akiyama and Uchida | 1992 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 14 |
| R.C. Jout | 民84 | 出發時間 |  |  |  |  |  | 15 |
| 廖曉萍 | 民85 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 16 |
| Hendrickson and Plank | 1984 |  | 出發時間 運具選擇 |  |  |  |  | 17 |
| Abu-Eisheh and F.L. Mannering | 1987 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 18 |
| Antonisse, Daly and Ben-Akiva | 1989 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 19 |

表2-2-1　駕駛者旅運行為文獻彙整表(續)

| 作者 | 年份 | 單維度決策模式 | 多維度決策模式 | 靜態 模式 | 動態 模式 | 機率性模式 | 模糊性模式 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.L. Mannering | 1989 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 20 |
| Mannering, Kim, Barfield and Linda | 1994 |  | 路徑決策 出發時間 運具選擇 |  |  |  |  | 21 |
| Adbel-Aty, Vaughn, Kitamura, Jovanis and Mannering | 1994 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 22 |
| Adbel-Aty, Kitamura and Paul | 1995 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 23 |
| 顏山涼 | 民76 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 24 |
| 林弘慎 | 民80 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 25 |
| 呂錦隆 | 民83 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 26 |
| 吳水威、喻世祥 | 民85 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 27 |
| Teodorovic and Kikuchi | 1990 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 28 |
| Lotan and Koutsopoulos | 1993 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 29 |
| Pang, Takahashi, Yokota and Takenaga | 1995 | 路徑決策 |  |  |  |  |  | 30 |
| 趙祖祐 | 民87 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 1 |
| 張禎誼 | 民87 |  | 路徑決策 出發時間 |  |  |  |  | 2 |

2.3類神經網路應用於運輸領域之相關文獻回顧

1.類神經網路應用於駕駛人旅運決策行為之文獻回顧

雖然類神經網路在運輸上的應用很多，然而對於駕駛者決策行為的探討卻不多，主要可分為策略的模式化及直覺的決策，分別以Yang et al(1992)[31]與Dougherty及Joint(1992)[32]為代表。他們以路徑選擇模擬實驗取得資料，並使用類神經網路作訓練與學習，以期能作出相似的決策。Yang et al.,[31]分析在給駕駛者的資訊有變化時，其反應率的改變，而反應率的改變表示若駕駛者沒有獲得充分資訊時，他們的決策會變成較不合理；而Dougherty與Joint[32]在訓練的網路上執行彈性測試，以得到每一準則的相對重要性。

Hai Yang et al.,(1993)[31]使用類神經網路探討路徑選擇行為，以實驗設計法收集駕駛者在32個模擬日裡的路徑選擇，根據收集到的路徑選擇資料，構建類神經網路模式以預測駕駛者在先進旅行者資訊系統下之路徑選擇；Deborah Shmueli, Ilansalomon and Daniel Shefer(1996)[33]使用前向式類神經網路及倒傳遞學習演算法來預測總體旅次量，並比較男女旅次需求型態之差異與嘗試結合總體與個體旅運模式。

2.類神經網路在其他運輸領域上之應用

國內學者張俊雄[34]使用倒傳遞類神經網路於土木工程上，來處理一些不易以數值分析方法來解決的問題，如地震震度及加速度峰值(PGA)之預測或橋樑損壞之評估等。陳柏熹(1994)[35]利用類神經網路為學習控制器，學習訓練網路以追隨參考模式的動態特性，進而控制飛機以符合規範需求。王勝石、魏健宏與張淳智(1995)[36]利用影像處理技術結合類神經網路之學習系統以增強影像辨識與分類的功能，以進行車種分類的研究；魏健宏、黃國平、陳昭宏(1996)[37]以倒傳遞神經網路發展高速公路意外事件自動偵測模式；林鄉鎮與魏健宏(1996)[38]曾探討類神經網路在刺激-反應方程式、四大限制方程式和行為門檻模式等跟車模式方面之適用性。吳耿毓[39]首先構建一具有時空特性之類神經網路儀控率推估模式，用以學習掌握高速公路車流動態特性並推估儀控率，並構建一具有時空關係之儀控率自我修正專家系統，以修正不適當之儀控策略。林鄉鎮、何志宏[40]以虛擬實境之技術建構一條虛擬高速公路車流環境，並蒐集77個受測者在控制車流下的變換車道行為，然後以倒傳遞網路訓練與學習，得到各種情況下的變換車道行為模式。

表2-3-1  類神經網路之文獻彙整

| 作者 | 年份 | 網路型態 | 輸入變數 | 輸出變數 | 網路架構 | 應用範圍 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yang | 1992 | 倒傳遞類神經網路 | 9 | 1 | 三個 | 路徑選擇 | 31 |
| 張俊雄 | 1993 | 倒傳遞類神經網路 | 4 | 1 | 三層 | 地震震度預度 | 34 |
|  |  |  | 9 |  |  | 橋樑損壞評估 |  |
| 陳柏熹 | 1994 | 倒傳遞類神經網路 | 11 | 1 | 三層 | 縱向飛行控制 | 35 |
| 王勝石、魏健宏、 張淳智 | 1995 | 倒傳遞類神經網路 | 48 | 3 | 三層 | 車種分類 | 36 |
| Doborah et. al. | 1996 | 倒傳遞類神經網路 | 84 | 4 | 四個 | 旅次選擇預測 | 33 |
| 魏健宏、黃國平、陳昭宏 | 1996 | 倒傳遞類神經網路 | 8 | 1 | 三層 | 高速公路事件偵測 | 37 |
| 吳耿毓 | 1996 | 倒傳遞類神經網路 |  |  | 四層 |  | 39 |
| 林鄉鎮、何志宏 | 1998 | 倒傳遞類神經網路 | 5 | 1 | 4 | 高速公路變換車道行為 | 40 |
|  |  |  | 9 |  | 3 |  |  |

2.4模糊類神經網路應用於運輸領域之相關文獻回顧

1.模糊類神經網路應用於駕駛人旅運決策行為之文獻回顧

Pang等[41]於1995年結合模糊理論與類神經網路，提出適應性路徑選擇演算法（Adaptive Route Selection Algorithm, ARS）以建立駕駛者路徑選擇行為模式；由於模糊類神經法可表示駕駛者路徑選擇與路徑屬性的相互關連，故可適應於駕駛者的決策與提供駕駛者建議路徑。

2.模糊類神經網路在其他運輸領域上之應用

模糊類神經網路應用於運輸上的國內相關研究有：蔡伯宜(82)[42]以模糊規則引導的類神經網路控制器應用於滑車倒擺定位控制系統上；蔣天文(83)[43]將模糊類神網路應用於汽車車燈控制上，以期能克服天候及路況因素，滅少人為控制的疏失；何曙光(84)[44]結合模糊邏輯控制與類神經網路，應用於船舶航向控制，並實際模擬以評估各自航器應用之可行性。

邱裕鈞、藍武王(86)[45]利用-cuts技術進行模式化，並提出具體可行之模糊類神經網路學習演算法及應用於鋪面診斷專家系統；葉信宏(87)[46]應用適應性類神經模糊推論系統(ANFIS)，依跟車間距將駕駛人區分為高、中、低三種冒險度，再分別建立其加減速之模糊推論規則，並結合類神經網路之學習能力來修正駕駛人對於跟車間距及前後車相對速度的隸屬函數。

由表2-3-1可知，類神經網路在運輸領域之應用方面，網路型態多為倒傳遞網路，架構以三層居多；輸入變數可隨研究者決定；至於應用範圍則很廣泛。

由表2-4-1可知，模糊類神經網路在運輸領域之應用方面，網路型態亦以倒傳遞為主，但網路架構則為五層或六層，其因為輸入變數須經模糊處理；模糊隸屬函數以三角型居多，至於輸入及輸出變數、模糊集合項與規則數則無明顯分類。應用範圍亦很廣泛。

表2-4-1  模糊類神經網路之文獻彙整

| 作者 | 年份 | 網路型態 | 輸入變數 | 輸出變數 | 網路架構 | 應用範圍 | 分類函數集合 | 規則數 | 分類函數形式 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡伯宜 | 1993 | 倒傳遞類神經網路 | 3 | 1 | ＊ | 滑車倒擉之定位 | 5 | 125 | 三角型 | 42 |
| 蔣天文 | 1994 | 倒傳遞類神經網路 | 5 | 6 | ＊ | 車燈控制 | 3 | 36 | 三角形函數 | 43 |
| Pang et. al. | 1995 | 倒傳遞類神經網路 | 6 | 6 | 五層 | 路徑選擇 | 6 | 6 | 三角型 | 41 |
| 何曙光 | 84年 | 倒傳遞類神經網路 | 2 | 1 | 五層 | 船舶航向控制 | 7 | 49 | 高斯分佈函數 | 44 |
| 陳士傑 | 85年 | 倒傳遞類神經網路 | 3 | 1 | 六層 | 模型車路徑控制 | 3、5 | ＊ | 三角形函數 | 48 |
|  |  |  | 2 |  |  | 倒單擺平衡點控制 | 6 | ＊ |  |  |
| 陳冠廷 | 86年 | 倒傳遞類神經網路 | 2 | ＊ | ＊ | 分類辨識 | 3 | 9 | 三角型函數、梯形函數 | 47 |
| 邱裕鈞、藍武王 | 1997 | 倒傳遞類神經網路 | 6 | 1 | 三層 | 鋪面診斷 | 5 | ＊ | 三角型 | 45 |
| 葉信宏 | 1998 | 倒傳遞類神經網路 | 2 | 1 | 五層 | 跟車行為 | 5 | 25 | 鐘型函數 | 46 |

註：＊為原文不明

2.5動態模糊通勤決策行為資料蒐集

圖2.5.1  實驗通勤區域圖

本研究結合控制實驗法擷取連續動態的旅運行為觀察，並參照趙祖祐與張禎誼建立之模糊推論決策行為模式之先驗知識，進而運用模糊類神經模式架構，作為實驗及檢驗其實用性。

所謂控制實驗法(Controlled Laboratory Experiment)即以實際觀察旅運者之資料為基礎，配合模擬的各種交通環境，再對整個系統結構下之各個因素作彈性地控制，避免其他條件因素之干擾，以瞭解不同因素對系統之影響。

實驗說明如下：

1.通勤區範圍

(1)本研究通勤區之設定為，起點為實驗分配的居住區段，迄點為市中心(CBD)(如圖2.5.1)。

(2)將通勤區劃分為9個區段，每個區段為2公里；其中區段1至5為住宅區，有旅次的產生，而最後一個區段(第九區段)則為通勤者的目的地。

2.替選路線及性質

本實驗的替選路線有二：路線1為四車道(每方向兩車道)的快速道路，速限為60kph；路線2為二車道的市區道路，速限為40kph，作為實驗通勤者路徑決策之選擇。經過模擬，在理想狀況下(以自由流速度行駛)各區段行駛各路線的通勤時間如表2-5-1所示；而為避免受試者對於實驗系統不熟悉感而造成回答結果不合邏輯，本表亦提供作為受試者對通勤環境之先驗基礎。

表2-5-1　理想狀況下平均旅行時間表

|  | 行駛路線1 | 行駛路線2 |
| --- | --- | --- |
| 區段1 區段2 區段3 區段4 區段5 | 26分鐘 25分鐘 24分鐘 21分鐘 20分鐘 | 34分鐘 33分鐘 32分鐘 30分鐘 28分鐘 |

3.通勤實驗條件說明

透過實驗條件的說明，讓實驗通勤者能對於其所面對的通勤環境以及相關的通勤條件有所瞭解，並利於本研究排除非相關之干擾因素，其中包括：

(1)通勤實驗的目的地為學校

(2)上班(打卡)或上課開始時間為上午8:30整

(3)上班(或上課)禁止遲到

(4)在上午尖峰時段通常會有交通壅塞產生

(5)本研究並不包括尋找停車位之問題

(6)本實驗探討出發前的決策，不考慮通勤途中行駛路線的變換。

控制實驗重複進行20次，代表受試者20天(4週)的決策過程，如此才有足夠時間讓受試者完整反映出其決策過程；而且本研究認為通勤者對於模糊旅行時間的認知或是其他相關屬性將具有動態性質，因此需要有足預的實驗時間來反受試者的認知行為。

根據資訊型態不同將受試者分為兩組，藉以探討不同的資訊取得量對於模糊屬性認知以及通勤決策之影響：

(1)一組為通勤者只透過本身通勤經驗累積，作為個人決策之依據，通勤過程並無外在資訊加以輔助，將此樣本組稱為有限資訊組(Limited-Information)。

(2)另一組通勤者透過某交通資訊之給予，將會得知前一日各路線的通勤狀況，做為個人決策參考；而本實驗將提供受試者前一日各路線在各出發時間的實際旅行時間與到達時間之組合，以作為本組受試者今日決策之參考，稱為完全資訊組(Full-Information)。

4.實驗結果

依不同資訊型態及居住區段劃分之實驗樣本回收情形如表2-5-2所示。

表2-5-2　實驗結果樣本分佈表

| 區住區段 | 資訊型態 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有限資訊組 | 完全資訊組 |
| 區段1 | 11 | 11 |
| 區段2 | 13 | 10 |
| 區段3 | 15 | 10 |
| 區段4 | 10 | 10 |
| 區段5 | 10 | 15 |
| 總計 | 59 | 56 |