鋪面服務力指標構建方法之研究

研究生：張紹晃                指導教授：曾國雄 教授

國立交通大學交通運輸研究所

摘     要

目前台灣地區的公路鋪面設計較多採用AASHTO的設計方法進行，輔助以工程經驗再對設計內容及相關參數加以修正。AASHTO設計方法中有許多參數的決定是因地制宜，目前台灣的相關研究也開始針對AASHTO設計方法進行台灣地區適用性之研究，但結果未能普遍實用。因而本研究是以AASHTO設計公式中之現況服務力指標（Present Serviceability Index）之方法為基礎，應用其他關係模式之方法，嘗試發展適用於台灣地區鋪面服務力指標之方法。

本研究中應用模糊迴歸、模糊GMDH及倒傳遞類神經網路三種新的理論方法於鋪面現況服務力指標模式之建構，並且與傳統多元迴歸所建構之鋪面現況服務力指標模式比較，於實證研究結果發現此三種新的理論方法在服務力指標模式的分析應用比傳統多元迴歸優。且經過與工程師討論對於不同模式的實務性，了解明確值對於工程師的決策上之意義並不大，經過比較與討論，在短期少量的資料蒐集上，模糊迴歸較為合適，若能長期蒐集與調查之大量資料，以類神經網路為一較佳的選擇。

模糊迴歸於本研究中應用二次模糊迴歸於模式的建構，由於二次模糊迴歸包含必然性與可能性模式的屬性，於研究中對此項屬性與多元迴歸作驗證，在本研究中結果得知，二次模糊迴歸可得到與傳統多元迴歸相同的結果，且可更能彈性的運用。

Building the Methods for Pavement

Serviceability Index

Student:Shao-Hoang Chang    Advisor: Dr. Gwo-Hshiung Tzeng

Institute of Traffic and Transportation

National Chiao Tung University

# ABSTRACT

Presently, the pavement in Taiwan is almost designed by AASHTO design method which contents and parameters are modified by engineering experience. Many parameters of AASHTO design method take actions that was suited in local circumstance. Presently, other researches also use the AASHTO design method to make the research about the usability in Taiwan, but the result cannot be used widely. This research is based on Present Serviceability Index(PSI) and applies other approaches to develop a new set of approach about PSI which is suitable in Taiwan.

In this research, we apply the fuzzy regression, fuzzy GMDH, and back propagation neural network to construct the PSI and compare it with the result which is constructed by traditional multi-regression. It’s found that the analysis and application of these three theories for PSI are better than the result which is used in multi-regression. After the discussion with engineers for practicability of different model, we can find that clear value is not very meaningful for the engineering decision. After comparisons and discussions, fuzzy regression is more suitable when we cannot get more data in a short time. If we can collect generous data for a long-period, neural network is a better choice.

The research applies the quadratic fuzzy regression to construct models. Because the quadratic fuzzy regression contains the attributes of necessity and possibility, it was identified with multi-regression. As a result, it has the same output with the traditional multi-regression and can be applied more flexibly.

誌  謝

本論文得以順利完成付梓，首先需向恩師曾國雄教授致上萬分謝忱！恩師無論在課業傳授、文思指引、觀點啟發與論文架構均予學生莫大助益，令學生永銘五內。

論文口試期間，承蒙林志棟教授與陳君杰教授撥冗細閱並惠賜卓見，特致謝意。論文撰寫期間，陳郁文學長、江勁毅學長、林成蔚學長、丁士展學長細心點撥，奠定研究基礎，在此深致謝忱。感謝師兄弟嘉鴻、森琳、維謙、志濠，同窗仲杰、俊男、雯瑛、立欽、正揚、耀清、威杉、冠汝、宗龍、俊瑋、俊宏、健邦、光昇、仲璜、宗弘、遠蓉、言宏相互砥礪扶持，好友榮新、育誠、志邑、家璋、天行、英如等人不斷給予精神上的支持與鼓勵，同窗雪敬伉儷及其好友在論文撰寫期間給予莫大幫助。研究期間，公路局工程師張其教先生及中央大學土木所家瑞、境聰、秉祁撥冗幫忙與協助，使論文許多困難得以順利解決。

一路走來有父母、師長、親戚、同學、朋友…等太多人的幫助與關懷，願與所有人一起分享完成學業的喜悅。

最後要感謝父母與兄姐的支持與關懷，浩瀚恩情無以為報，僅以此文獻與雙親。

張 紹 晃    謹誌

於交通大學交研所

民國八十八年六月

目錄

- 緒論 ……………………………………………… 1

1.1 研究背景與緣起 …………………………………… 1

1.2 研究目的與範圍 …………………………………… 1

1.2.1 研究目的 ……………………………………… 1

1.2.2 研究範圍 ……………………………………… 2

1.3 研究方法 …………………………………………… 2

1.4 研究內容與流程 …………………………………… 3

第二章  文獻回顧 ………………………………………… 5

2.1 小組評分（Panel Rating） ………………………… 5

2.2 鋪面破壞調查 ……………………………………… 8

2.3 現況服務力指標 ……………………………………10

2.4 糙度指標 ……………………………………………13

2.5 模式理論方法回顧 …………………………………14

2.5.1 模糊迴歸之文獻 ………………………………14

2.5.2 GMDH之演進 …………………………………24

2.5.3 類神經網路 ……………………………………27

第三章  研究架構與模式理論 ……………………………31

3.1 模糊迴歸方法 ………………………………………31

3.2 模糊GMDH演算程序………………………………35

3.3 倒傳遞類神經網路模式 ……………………………37

第四章  資料蒐集與調查設計 ……………………………42

4.1 小組評分調查 ………………………………………42

4.2 破壞調查 ……………………………………………44

4.2.1 鋪面表面破壞調查內容 ………………………44

4.2.2 鋪面表面破壞調查程序 ………………………44

4.2.3 鋪面表面破壞調查方式 ………………………45

4.2.4 鋪面表面破壞調查表格及填表須知 …………45

4.3 鋪面表面破壞說明 ……………………………………45

第五章  分析結果探討 ……………………………………54

5.1 多元迴歸之PSI模式 ………………………………54

5.2 模糊迴歸之PSI模式 ………………………………57

5.3 模糊GMDH之PSI模式……………………………58

5.4 倒傳遞類神經網路應用於PSI預測 ………………59

5.5 模式之比較分析 ……………………………………61

5.5.1 模糊迴歸與模糊GMDH的比較………………61

5.5.2 模糊迴歸與模糊GMDH對多元迴歸的比較…62

5.6 結果與分析 …………………………………………64

第六章  結論與建議 ………………………………………69

6.1 結論 …………………………………………………69

6.2 建議 …………………………………………………70

參考文獻 ……………………………………………………71

附錄 …………………………………………………………76

評分員指導手冊…………………………………………77

小組評分調查表…………………………………………80

瀝青路面表面狀況幕式評估表…………………………81

模糊GMDH之VBA巨集程式碼………………………82

倒傳遞類神經網路之巨集程式碼………………………90

表目錄

表2-1 小組人數分析表 …………………………………… 7

表2-2 相關研究 ……………………………………………12

表4-1 坑洞嚴重程度表 ……………………………………49

表4-2 路面凹陷嚴重程度表 ………………………………50

表4-3 破壞嚴重性與與破損範圍權重表 …………………53

表5-1 自變數與應變數之相關分析 ………………………55

表5-2 自變數之間自我相關矩陣表 ………………………55

表5-3 網路參數設定狀態 …………………………………59

表5-4 服務力評分等級轉換表 ……………………………60

表5-5 指標結果 ……………………………………………62

表5-6 國內與國外模式之變數比較表 …………………………64

表5-7 模式比較表 …………………………………………65

表5-8 輸出結果 ……………………………………………66

圖目錄

圖1-1 研究流程圖 ………………………………………… 4

圖2-1 AASHO/Weaver式刻度表 ………………………… 6

圖2-2 模糊參數之隸屬函數圖形 …………………………15

圖2-3 最小化問題與最大化問題 …………………………19

圖2-4 構建新變數 …………………………………………25

圖2-5  GMDH演算範例 ……………………………………25

圖2-6  M-P神經元運算 ……………………………………28

圖 3-1 研究架構 ……………………………………………31

圖3-2  L-TYPE模糊數之三角形隸屬函數 ………………33

圖3-3 包含關係圖 …………………………………………34

圖3-4 網路架構圖 …………………………………………38

圖3-5 倒傳遞類神經網路常用的非線性轉換函數 ………39

圖5-1 多元迴歸之PSI預測結果 …………………………56

圖5-2  H=0.5之模糊迴歸之預測結果 ……………………57

圖5-3  H=0.5之模糊GMDH之PSI連結圖 ………………58

圖5-4  H=0.5之模糊GMDH之PSI預測結果 ……………59

圖5-5 網路結構圖 …………………………………………59

圖5-6  H=0.27之模糊迴歸區間與95%信賴區間圖 ………63

圖5-7  H=0.265之模糊GMDH區間與95%信賴區間圖…………63

第一章  緒論

1.1 研究背景與緣起

柔性鋪面的服務滿意度的衡量除可經由客觀的鋪面破壞項目之調查外，尚可以路面使用者對鋪面主觀之評價衡量之。而所謂主觀評價指標係指調查者對鋪面舒適度之主觀感受，以語意或得點評分，以決定一般用路者對於鋪面服務能力之滿意度。客觀之鋪面破壞調查乃是調查鋪面各種破壞發生之嚴重程度及範圍，可利用檢測車或人工目視調查的方式進行，然而若需要決定鋪面的養護時機，原則上仍需依照用路人的接受程度，與相對的儀器指標數值。

目前台灣地區的公路鋪面設計較多採用AASHTO的設計方法進行，輔助以工程經驗再對設計內容及相關參數加以修正。AASHTO設計方法中有許多參數的決定是因地制宜的，目前台灣的相關研究也開始針對AASHTO設計方法進行台灣地區適用性之研究。而本研究亦遵循AASHTO設計公式中的現況服務力指標（Present Serviceability Index, PSI）之觀念，並應用其他方法結合，嘗試發展台灣地區適用的鋪面服務力指標。

1.2 研究目的與範圍

1.2.1研究目的

本研究之研究目的可歸納如下：

- 以AASHTO設計公式中的現況服務力指標（PSI）之觀念建立本土性之鋪面滿意度指標。

- 應用模糊迴歸方法建立鋪面滿意度指標。

- 以模糊GMDH程序演算法（Algorithm of the Fuzzy GMDH）建立鋪面滿意度指標。

- 以類神經網路（Neural network）建立鋪面滿意度指標。

- 比較應用四種方法所建立之指標，並考量其適用性。

1.2.2 研究範圍

本研究將以台灣省公路局第一區工程處的轄區為研究範圍，第一區工程處其下有五個工務段，因為受限調查人力與經費，本研究將在五個工務段所養護的省道、縣道及鄉道中選取中壢工務段所轄之部分路段為調查路段。

1.3 研究方法

本研究首先針對國內外已完成的相關研究進行文獻回顧，以瞭解目前相關研究所得到的結論與面臨的問題，以供後續研究進行時之參考。

針對本研究的目的擬定相關的調查方法與資料蒐集計劃，所需蒐集的資料包括一般用路者小組評分資料及鋪面的破壞調查資料。

彙整所得各項資料，開始進行資料的蒐集及分析與模式構建的工作，在此將研究方法分成三大部分

- 蒐集主觀評分資料

主觀評分資料的蒐集將採小組評分（panel rating）的方式進行。本研究擬進行一般用路者的小組評分（panel rating）調查，預計採用小汽車進行小組評分調查。

- 蒐集客觀資料

客觀資料即破壞資料，蒐集的方式以人工調查得到所需之破壞資料。

- 建構模式的方法

由於過去「鋪面服務力指標」模式的推導或構建多是用多元迴歸的方法，藉以建立起應變數與自變數間的關係，這也是普遍最常見的方法之一，然而，鋪面服務力指標與各破壞因素之間的關係或許非單純的線性關係，而GMDH方法即是假設自變數與應變數間成高階多項式的關係，故研究中嘗試以此方法來構建「鋪面服務力指標模式」。類神經網路具有適應性與學習性的功能，為一種巨型平行處理系統，目前應用範圍極廣，所以本研究亦嘗試引進來構建「鋪面服務力指標模式」。

步驟一：所得破壞資料包括鱷魚裂縫、塊狀裂縫、縱向裂縫、邊緣裂縫、反射裂縫、坑洞、冒油、車轍、波浪形路面、路面凹陷、車道與路肩高差、構造物附近高差、挖掘路面修補、平交道、推擠、人孔高差及修補路面等17項。

步驟二：對步驟一所篩選出來的變數對用路者的主觀滿意度做模式構建，此部分將分成三種方式進行。

- 應用模糊迴歸構建預測模式。

- 以模糊GMDH構建模糊高階多項式模式。

- 以類神經網路構建模式。

步驟三：以預測能力及個別方法所不同的屬性加以比較，以找出四種模式間的優缺點。

1.4 研究內容與流程

本研究的研究流程圖如圖1-1所示。研究步驟將依流程圖進行：

- 研究動機：確定研究範圍與研究目的。

- 文獻蒐集與回顧：蒐集國內、外相關之文獻，並整理、分析各篇文獻之模式特性與優缺點，以提供後續研究之參考。

- 樣本資料蒐集：於中壢工務段所轄道路中，選擇適當樣本路段，選擇的條件為愈廣泛愈好，以利未來資料蒐集之用。

- 用路者滿意度調查：於先前選擇之樣本路段進行一般用路者滿意度調查，以蒐集得到一般用路者之小組評分（panel rating）資料。

- 鋪面破壞項目量測與調查：對樣本路段鋪面的破壞做實地調查，以取得路段的客觀資料。

- 資料處理分析：將前面調查所蒐集得到之資料輸入電腦進行資料整理，以利後續模式的構建與分析。

- 發展鋪面服務力指標模式：應用所得資料構建預測模式，並比較各類模式優劣。

- 模式比較：針對不同理論模式的特性不同、輸出方式不同，對其做預測比較，並對工程師做實務應用的訪談，做實務應用可能性的比較。

- 結論與建議：本研究所得到之結果，及對未來相關研究可再加以改善之建議。

圖1-1 研究流程圖

第二章  文獻回顧

2.1 小組評分（Panel Rating）

小組評分（Panel Rating）係指一固定的小組成員，有計劃地從事評分工作，此種評分方式於1960年AASHO Road Test中首次建立分析架構，用以研究鋪面破壞程度及糙度對於用路者所造成的影響，其評分結果稱為現況服務力評分（Present Serviceability Rating）。

因為評分小組成員代表一般用路者，因此小組成員的挑選必須盡量符合隨機抽樣的精神。自AASHO Road Test建立小組評分的分析架構之後，陸續有多位學者進行鋪面服務力指標的研究，以下就評分小組的設計架構做討論。

Weaver（1979）的研究中指出非駕駛員及路面服務工作的工程師不應列入評分員。Weaver利用精神物理學方法解釋評分的反應，其認為評分員的評分可能受到雜訊干擾，使得結果較真實反應為誇大，評分員的評分為真實反應加上雜訊的結果。

在小組評分中另一個重要的影響因子為評分表之刻度型式。大多數的研究使用的表格為AASHO ROAD TEST的評分表格（或稱AASHO/Weaver式刻度表）。如圖2-1，為五分式刻度評分表，表中另詢問乘客舒適度的接受性。

Nick and Janoff（1983）指出駕駛經驗會影響評分的高低。研究中的小組人數為18人，共三組，總路段數為33段，路段要求樣本範圍盡可能涵蓋所有糙度等級。路段樣本與樣本之間的距離最好愈近愈好，其長度最好在320-640公尺，且盡可能保持固定。

Nick and Janoff的研究中分析三種刻度：(1) AASHO/Weaver式刻度表，(2)Holbrook式刻度—將「程度估計刻度」旁邊的相對數字改良為只有文字說明，(3)無分段式刻度（Non-Segmented Scale）--刻度式只定義兩種極端情形，刻度旁無任何文字或符號說明。結論顯示：Holbrook式刻度有較高的一致性，三者之間經統計檢定卻無足夠證據顯示何者較佳，因此研究中仍採AASHO/Weaver式刻度表進行評分。

圖2-1  AASHO/Weaver式刻度表

Garg et al（1988）認為影響評分的因素相當多，以小組成員特性來分，包括性別、駕駛經驗、年齡等。

Garg et al的研究除採用AASHO/Weaver式刻度外，另採「程度估計刻度」（Magnitude Estimation Scale），此刻度先以固定路段為參考點，定為10，刻度最小值為0，最大為無限大。在滿意度詢問部分採用「五點式林克刻度」（Five-Point Linkert Scale），也就是將AASHO/Weaver式的Yes-No Scale修正為五分式刻度。研究結果顯示此種評分方式使用良好，但是因使用過程複雜且標準定義困難，仍較適合室內的實驗研究室使用。

Janoff（1986）於美國俄亥俄州施行的研究中指出評分員的重要因素為年齡及駕駛經驗，並且建議評分員的組成應為男女各半。試驗路段應涵蓋廣泛的糙度等級，其評分小組共36人，路段數共52段，每段約800公尺。

Riverson et al（1987）研究中指出一般評分員的評分會比公路工程師高，所以專業工程師亦是評分員的重要因素之一。研究中使用2個評分小組，每組5人，比較不同評分員的背景及不同評分對象對於評分結果的影響，評分路段分成5區，每區8段，但對於長度並未詳述。

Nair and Hudson（1986）的研究結果中顯示評分員選擇條件應包括性別、年齡、駕駛經驗及普遍代表性。採用15人的小組，試驗路段100段，其中77段為柔性鋪面，23段為剛性鋪面，樣本涵蓋所有的服務等級。

研究中則將AASHO/Weaver式刻度改良，將刻度旁的文字分類留下，除去數字標示，在是否可接受的部分再加上「無法接受」。

Fwa and Gan（1989）經由文獻整理出小組人數分析表，如表2-1所示。

表2-1 小組人數分析表

| 評分信賴度 | 信賴水準-95% |  |  | 信賴水準-90% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評分 容許誤差 | Fwa and Gan（1989） |  | Nakamura and Michael（1963） | Fwa and Gan（1989） |  | Nakamura and Michael（1963） |
|  | 小汽車 | 巴士 |  | 小汽車 | 巴士 |  |
| 0.3 | 24 | 20 | 31 | 18 | 14 | 21 |
| 0.4 | 14 | 12 | 17 | 10 | 8 | 12 |
| 0.5 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| 0.6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 0.7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 0.8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |

資料來源：Fwa and Gan（1989）

研究中採10人小組，路段長度介於380-510公尺之間左右，共28段。

Moore et al（1987）的研究中以Kansas州公路局的雇員為評分小組，共24人。試驗路段分成東、西、中三區，每區36段，以比較不同區域之間的評分差異。路段鋪面型態包含柔性鋪面、剛性鋪面及複合鋪面，每段長度800公尺。此研究並對Nick and Janoff及Zaniewski and Hudson的文獻進行評析，所得結論認為欲保持0.6的評分標準差、±0.25的容許誤差及95%的可靠度，至少需使用23人的評分小組。

研究中採用的方式為Kansas州公路局所使用的三段式刻度表，此表將舒適度分三個等級：不舒服、可忍受、舒服。刻度旁無舒適定位，研究中並輔以五分式刻度做比較，結果顯示三分式與五分式的刻度有高度相關，顯示三分刻度也可提供正確資料。

Richards（1982）在其研究中分析指出「程度估計式」之評分法較適於實驗室使用，評分仍以AASHO/Weaver式刻度較佳。

周家蓓與吳政隆（1997）的研究指出小組評分中，年齡因素對評分的影響並不顯著，無須刻意安排年齡之配額；但女性的評分卻高於男性，無駕駛經驗的評分員亦有較高的趨勢。評分小組為20人，76個試驗路段，採用AASHO/Weaver式刻度表。

綜觀以上相關評分小組的研究，發現影響評分組員較重要的因素為性別、駕駛經驗與是否為專業人員，試驗路段數愈多與評分員愈多可得到愈穩定的結果，但是人數與路段數的多寡仍要視研究經費與要求的評分誤差而定。而評分刻度表仍以傳統式的AASHO/Weaver式刻度表較為廣大接受及使用。

2.2 鋪面破壞調查

在導出鋪面現況服務力指標模式時，所使用到的破壞參數必須由鋪面破壞調查的到，一般描述破壞的資料包括：

- 破壞類型：主要是以成因及位置加以區別。

- 嚴重程度：由惡化程度加以區別，通常分成不同等級，如輕度、中度與重度。

- 數量：量測某破壞類型在某嚴重程度下之數量，紀錄為單位面積或單位鋪面長度中所含破壞之數量。

破壞調查方式可分為人工目視方式與自動儀器調查方式兩種，以下分述之。

- 人工目視破壞調查方式

在美國公路策略研究計劃（Strategic Highway Research Program, SHRP）中，長期鋪面計劃之鋪面破壞鑑定手冊，主要係採用傳統之目式破壞調查方式。調查人員沿路段而行，且以手繪圖形紀錄鋪面表面破壞之類型與位置，與AASHO道路試驗的調查方式類似。其鋪面計劃的車轍量測方法有攝影法（photographic survey）、Dipstick Profiler法及直規法（straight edge）。

因為傳統式破壞調查方法係調查者沿路段步行而目視破壞調查的方法，因此，有調查速度慢、耗費體力、易紀錄抄寫錯誤及破壞分類與量化可能缺乏一致性的問題。

- 自動儀器破壞調查方式

使用自動化鋪面狀況偵測系統來量測鋪面破壞已成為鋪面養護管理之方向，自動化鋪面狀況偵測系統乃是利用感應器或攝影方式紀錄資料，有較高量測效率且不需交通管制，可收集較完整的資料。以下介紹幾種較常用的儀器：

- Automatic Road Analyzer（ARAN）：ARAN具有紀錄破壞資料之多項功能。其裝置有高速攝影機，可在80kph之速度下紀錄明確清晰之破壞影像，在於工作室將錄影透過影像處理，即可產生破壞之影像紀錄。對鋪面裂縫而言，可輸出裂縫長度、寬度與方位，且裂縫圖亦可由雷射印表機印出。

ARAN量測車轍深度的方式，乃是利用裝置於車輛前端之一組37個超音波感應器，以計算道路之橫向剖面，決定車轍深度與嚴重程度。

- PASCO RoadRecon system：PASCO調查車可縮短現場資料收集時間，調查車分別裝置RoadRecon-70與RoadRecon-75偵測器，其中RoadRecon-70用以收集表面破壞，RoadRecon-75用以收集車轍深度。

- GERPHO system：GERPHO系統自1972年起於法國被廣泛使用，此系統類似PASCO RoadRecon-70，使用裝置於量測車上的35釐米攝影機，以人工光源照亮鋪面，攝影可達15呎之鋪面寬度。GERPHO系統進行鋪面表面連續攝影時之行駛速度可高達60kph。鋪面破壞資料可藉破壞代號（code）經由鍵盤直接輸入微電腦。

- Laser Road Surface Tester：本儀器係由瑞典道路與交通研究所（Swedish road and traffic research institute）發展，已在當地使用數年。該儀器可量測裂縫、車轍深度與縱向剖面（糙度）。現場量測時，保險桿裝有11個雷射檢像鏡（laser range finder）與一加速儀，以量測橫向剖面並偵測裂縫，車輛行駛速度可為30—80kph。

2.3 現況服務力指標

現況服務力指標（Present Serviceability Index, PSI）乃於1964年由Carey和Irick以AASHO道路測試的資料首先建立的指標，此指標是分析預測評分員在指定路段所做的現況服務力評分（Present Serviceability Rating, PSR）的平均值，之後為大眾廣泛的接受，且常學術界所引用。其假設現況服務力指標（PSI）為一對數函數，並以多元迴歸配適得到模式。所以現況服務力指標是用來顯示鋪面目前服務品質等級的一種指標。

AASHO的PSI模式如下：

PSI5.03−1.91log(1+s)−1.38 {r2−0.01C+P             (2-1)

s：路面縱坡度平均變異數，為衡量出粗糙度的一種指標

r：平均車轍深度

C：裂縫長度（ft）

P：修補面積（ft2）

美國猶他州公路局（1981）所使用的PSI指標模式為：

PSI4.18−0.007RC0.658−0.01C+P−1.34RD2           (2-2)

RC為COX meter量測而得之糙度（count/mile）

C為裂縫面積（ft2/1000ft2）

P為修補面積（ft2/1000ft2）

RD為量測車轍最深處深度後之平均車轍深度（inch）

美國賓州公路局（1984）亦曾發展PSI回歸模式：

PSI11.33−4.06logRF−0.01C+P−1.34RD             (2-3)

RF為梅氏指標（in/mile）

C為裂縫（ft/1000ft2）

P為修補面（ft2/1000ft2）

RD為平均車轍深度

在Liu and Herman（1996）的研究中，評析AASHO的PSI模式有四點不合理的地方：

- 截距超過評分規模，AASHO刻度表只有0到5。

- 當s、C、P極接近0時，評分員的評分值會變得極敏感。

- C、P本質上是不同的兩種尺度不應合併在一起。

- 當s、C、P極接近0，r=1.35inch時，PSI=2.5，服務力受車轍影響太大。

因此Liu and Herman重新以AASHO Road Test的資料，導出新的PSI模式。其認為一般用路者對於鋪面的破壞或糙度的敏感度都有一門檻值，超過此一門檻值，用路者才會對此項刺激有所反應，所以Liu and Herman應用Fechner’s Psychophysical Law導入PSI模式中。

Fechner’s Psychophysical Law如下：

R                               (2-4)

R：反應規模

R0：當s=10s0時的反應

s：外在刺激規模

s0：刺激的門檻值

所得到的柔性鋪面PSI模式為

PSI5−1.68log(s0.71)−1.36log(r6.1×10−3)−0.0871log(c7.0×10−3)cP+0.023C     (2-5)

此模式更正了之前所評析的四項不合理點。

而在國外相關文獻中，台大吳正隆將同時進行小組評分與破壞情形之研究整理如表2-2。

表2-2 相關研究

| 出處 | 儀器 | 變數 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nick and Janoff（1983） | Mays Meter | MPR, MRM | 線性 |
| Fwa and Gan（1989） |  | PSRcar, PSRbus | 線性 |
| Garg et al（1988） | - Roadmeter - Profilometer | PSI, MPR, RQI | 線性 |
| Janoff（1986） | - Mays Meter - Profilometer | MPR, PI, RN | 線性，對數 |
| Moore et al（1987） | Mays Meter | PSI,MRM, PSR3,PSR5 | 線性，對數 |
| Riverson et al（1987） | Roadmeter | PCR,SPEED, RN | 線性 |
| Nair and Hudson（1986） | - Profilometer - Mays Meter - Siometer | MPR | 線性 |

資料來源：吳政隆整理（1995）

台灣省公路局在其對台灣地區所進行的道路分析報告中，曾嘗試修正台灣地區PSI模式的適用性，報告中言及美國Minnesota及Utha兩州對於PSI模式之修訂及進行之研究。由於此兩州之研究結果大多只針對糙度指標做大幅修正，所以在公路局的的研究中也只針對糙度變數做修訂，然而原研究報告為何只針對糙度做修正卻無說明。所得到之本土化PSI指標如下：

PSI6.77−1.868log1+PIr−0..01C+P−1.38RD         (2-6)

此模式最終仍遷就不同地區所使用的糙度量測儀器不同而已，對於其他變數仍與AASHO所使用的變數相同，仍未達成本土化的目標。

2.4 糙度指標

糙度為影響舒適、安全及車輛維修成本之鋪面表面不規則現象，可定義為「鋪面表面橫、縱斷面變化之累積值」，其斷面起伏以(縱向起伏)/(橫向單位長度)等於1/500為上限，糙度值一般以縱向剖面儀量度輪機之變化為主，單位為單位路段長之路面縱向變化累積長度。

目前經糙度儀器量測所得之路面糙度變化情形，有兩種轉換糙度指標方法：

- 直接由糙度量測值轉換而成，如梅氏糙度指標（Mays Index; MI）。

- 轉換為國際糙度指標（International Roughness Index: IRI）。

Sayers et al.（1986）指出世界銀行於1982年的國際道路糙度實驗（IRRE）中分析了七種糙度儀及相對糙度指標，並且發展出一套利用四分車模式為基礎的國際糙度指標與梅氏糙度儀所屬梅氏糙度指標再標準測速80kph時，存在以下關係：

MI80mkmIRI80MKM1.5                         (2-7)

單位為m/km。

因此可以輕易的將研究所得的MI資料轉換為國際適用的IRI；經由IRI與其他儀器之指標轉換式，MI亦同樣具有與其他糙度指標互相轉換的功能。

以下為僅以糙度為變數之現況服務力指標模式。

澳洲道路研究委員會（ARRB）的Potter（1978）曾發展糙度與PSI的迴歸模式：

PSI4.28−0.019X80PSI4.36−0.019X50                                (2-8)

X是指澳洲道路主管協會之糙度儀所測得的糙度指標（count/km）。

而美國賓州公路局（1984）亦曾發展梅氏指標與PSI之迴歸模式：

PSI11.06−4.06logRF                             (2-9)

Al-Omari and Darter（1995）以Project 1-23 之SHRP資料庫，進行PSR與IRI之模式分析。

PSR5∗e−0.0026∗IRI                                 (2-10)

2.5 模式理論方法回顧

2.5.1 模糊迴歸之文獻

本節所介紹是有關模糊迴歸的文獻，其中包括理論的形成、演進以及性質的討論和理論的應用等，做一個整理。

模糊迴歸發展至今日，不過是十餘年的光景，故國內外相關的參考文獻都相當的匱乏，尤其是國內，目前所發現的相關資料不多。正因如此，本文所探討的可說是模糊迴歸這十餘年來一系列相關之文獻，依其年代先後所做的介紹:

1. Hideo Tanaka, Satoru Uejima and Kiyoji Asai (1982)

田中(Tanaka)、上島(Uejima)及淺居(Asai)三位先生於1980年率先提出模糊迴歸，由於傳統的線性迴歸(conventional linear regression)在對於數值處理方面，所要求的是一個具有明確數值的環境，其所計算出來的結果也均是明確值，簡單的說：傳統線性迴歸的輸入及輸出均是明確的數值。也因此，當傳統線性迴歸用在衡量所謂不明確(uncertain)的系統時，便會產生所謂的模型誤差(modeling error)，為了避免模型誤差以及能符合不確定性的精神，他們提出了所謂的「模糊迴歸」：

yfX,βyβX                                   (2-11)

此為傳統線性迴歸模型。

yfX,β+εy～A～XA0～+A1～X1+⋯+An～Xn                 (2-12)

為模糊迴歸模型。其中y～、A～為模糊數，Aα,c。A～在本篇所用的模糊數其隸屬函數均為對稱之三角型，即隸屬函數為(2-13)式，其圖形如圖：

μA～a1−α−ac                               (2-13)

α=α0⋮αn，c=c0⋮cn。其中α為模糊參數之中心值，c為模糊參數之模糊度。

圖2-2 模糊參數之隸屬函數圖形

田中等三位學者根據模糊理論中的可能性分佈(Zadeh 1978, Nahmias 1978, Sugeno 1983)，模糊數(Dubois and Prade 1978)及擴展原理(extension priciple (Zadeh 1975, Mizumoto and Tanaka 1979, Negoita and Ralescu 1975, Nguyen 1978))為基礎，利用觀察值(observation)與估計值(estimator)間之模糊數的包含關係(inclusion relation of fuzzy number (Tanaka and Watada 1988))，即H值的限制，加上求取系統模糊參數之模糊度的最小值(minimization)為目標函數，建立以線性規劃求解的模糊迴歸模型:

minα,cJc0+c1+⋯cn

限制式(subject to)

αtxi+1−Hctxi≥yi+1−Hei

−αtxi+1−Hctxi≥−yi+1−Hei           (2-14)

ci≥0fori=0,⋯,n

其中J為線性規劃之目標函數。

yi,ei為觀察值的模糊參數。

H為觀察值與估計值之包含關係。

利用(2-14)式中的線性規劃模型，就可以求取系統的模糊參數A～的估計值，因此Y～的估計值便可得到。田中等三位學者將模糊迴歸系統應用於「預售屋價格的估計」。至於為何預售屋的價格可以適用於模糊迴歸模型呢?田中先生的說法為:「在預售屋的例子裡，由於對高級屋及低級屋來說，線性關係式是不同的，所以採用了模糊迴歸模型。」。

2. 曾喬彬(1982)

曾氏以日人田中先生所提的架構及假設為主要基礎，按田中之構想配合數學之技巧完成一個以Fortran所寫的程式，該程式只要輸入一組觀察值便能迅速解出具有模糊係數的模糊迴歸方程，並利用隨機模擬的資料來探討模糊迴歸的特性。

在文中曾氏討論到H值的變化對模糊迴歸參數產生何種影響;曾氏採用不具有模糊度的觀察值yi,ei，即ei=0，在此條件下，曾氏發現模糊迴歸參數有下列的特性:

- H值的變化不影響模糊迴歸參數的中心值。

- H值與模糊參數的模糊度或寬度呈正向的變動，即H值越大，模糊參數的模糊度也越大。

上述的特性在田中(1988)等一文中被證明。另外曾氏又以傳統線性迴歸、最短距離(即y−y最小)迴歸和模糊迴歸三者做比較，所採用的比較指標有二：(1)y−y2最小，(2) y−y最小。在此二種指標下，其比較所得的結果，當然是模糊迴歸最差。

此外，曾氏又發現模糊迴歸方程有下列三項性質:

- 迴歸係數不再是特定值而呈模糊情況；此外，模糊參數中的常數項也具有一特性，即它的寬度(模糊度)經常為零，沒有模糊情況。

- 自變數的絕對值愈小，將導致模糊參數越模糊。

- 自變數個數增加後，模糊情況將減輕，即模糊參數的總模糊度降低，所謂總模糊度指的是各個模糊參數中模糊度的總和。

3. Behrooz Heshmaty and Abranham Kandel(1985)

Heshmaty與Kandel是首先將模糊迴歸應用在預測上的學者，在文中Heshmaty與Kandel利用傳統迴歸模型來預測國際相機市場的銷售額。另外用模糊迴歸來建立"電腦及其週邊設備銷售額的預測模型"。文中一再強調模糊迴歸是用來表示自然界中不明確(imprecise)及含糊的(vague)現象，而觀察值與估計值之間的殘差是由於系統參數的模糊度產生。

在模糊迴歸的應用上，仍然以田中(1982)等所建立的"可能性模糊線性迴歸"為基礎。樣本主要以美國資料為主，樣本的估計期間為1967至1981，而預測期間為1982至1988。被解釋變數為"電腦及其週邊設備的銷售額"，主要的解釋變數有:1. 購買能力=GNP/CPI。2. 基本利率。3. 3A級公司債利率。4. 使用人口年增率。5. 微電腦銷售量。6. 計算機銷售金額。7. 計算機銷售量。8. 微電腦售價。9. 半導體銷售金額。10. 個人電腦銷售金額。11. 迷你電腦銷售金額。根據上述的變數共建立了三個模型，並在H=0.5與觀察值為明確值下求解。再者，Hesmaty等還提出了三個評估模型的標準，分別如下:

(1)μY～yi0.5：此即為H值，因H設為0.5，故標準要大於0.5，當H改變時標準也要跟著變動。

(2)αtxi−yiyi≤0.2：這個評估的標準就如同殘差除以觀察值，其性質有點類似Lewis(1982)所提的平均百分比誤差(MAPE:mean absolute percent error)。而值若小於0.2則是表示較佳的估計值。

(3)jcjxijyi≤0.3：為估計值之模糊度除以觀察值，其值越小越好。

根據上述的三個標準，從所建立三個模型中評估出一個最佳的估計模型。最後求出電腦及其週邊的銷售額與使用人口、微電腦銷售金額、迷你電腦銷售金額及微電腦售價呈正相關，與其餘變數無關。之後根據所選出的模型來預測1982至1988年，電腦及其週邊的銷售量。在結論中，Heshmaty提到模糊度區間包含估計值的所有可能性，由區間中可算出觀察值的隸屬程度，而在傳統迴歸中，信賴區間似乎是估計出觀察值誤差的上下限。

4. Hiedo Tanka(1987)

田中提到模糊資料(fuzzy data)是非統計的(non-statistic)，但為可能性的，故模糊性資料可視為一個可能性分佈。可能性線性系統可利用擴展原理來擴充，而模糊參數之估計，其輸入可以是明確資料或模糊資料。故模糊迴歸的分析可以視為模糊區間分析(fuzzy interval analysis)。

本篇對模糊迴歸模型，提出有多重要的性質與新的觀點：

- 將模糊參數應用到L-Type模糊數(Dubois and Prade 1980)：在此之前的文獻均使用對稱三角型為模糊參數，對模糊參數而言，限制其隸屬函數為固定型態，似乎是不合理的，因此，採用L-Type模糊數做為模糊參數之隸屬函數，使其隸屬函數的分佈，可以為任意的型態。而L-Type模糊數只限制其具有對稱性。

- 目標函數改為最小化估計值之模糊度：以往的目標函數均是最小化模糊參數的總模糊度，即ci。在此，田中又提出另一種目標函數，即最小化估計值的模糊度(ictxi)。

- 提出最小化與最大化問題(Min problem and Max problem)：先前的目標函數均是採用最小化，此即最小化問題。田中又再提出最大化問題的觀念，也就是求取目標函數的最大化值。(如圖2-3與2-15式)

最小化問題                   最大化問題

圖2-3 最小化問題與最大化問題

最小化問題：

Minα,cJcictxi

最大化問題：

Maxα,cJcictxi

兩者的限制式均為(subject to)

yi≤xitα+L−1Hctxi−eiyi≤xitα−L−1Hctxi−eic≥0                           (2-15)

- 將模糊迴歸應用到動態系統(dynamic system)中：田中把模糊迴歸應用到動態系統(xi+1=axi+bui)中，即將係數a、b以模糊參數來取代。此xi+1=axi+bui式類似於控制工程中的狀態方程式(state equation)(Ogata 1987)。

5. Hedio Tanaka and Junzo Watada(1988)

本篇除承襲田中(1987)所定義的性質外，更進一步討論模糊迴歸的相關性質，在文中主要討論的內容包括:可能性線性模型的完整介紹、模糊數的包含關係、模糊資料與明確資料在使用模型時之區別、最大化與最小化問題之可行解之討論和H值與模糊參數之關係等等。其中較為重要的有：1. 模糊函數的包含關係：更明確的定義出觀察值與估計值問的關係，即是將H值的關係更明確的定義。2. 最小化問題一定有最佳解：即在求取目標函數最小化(Min ictxi)時，定可找到最佳解，不會有無解的情況產生。3. H值與模糊參數之關係：即H值不影響模糊參數的中心值，卻與模糊度成正比，這性質由曾喬彬(1982)提出，在本篇中獲得證明。

6. HideoTanaka, Isao Hayashi and Junzo Watada (1989)

田中(1988)曾提到最小化問題與最大化問題，在本篇又提出一個連結化問題(conjunction problem)，其主要的觀念如圖(2-3)。在最小化問題中，所要求的是Yih⊂Yi～h，而最大化問題中，則要求的是Yih⊃Yi～h，但連結化問題，則是要求在Yih∩Yi～h≠0的情況下，求取目標函數ictxi值最小。此外，更進一步討論連結化問題的性質及H值與各種問題之模糊度關係。

7. Andras Bardossy (1990)

Bardossy強調，資料與傳統迴歸線間的偏差(deviation)，主要源自測量誤差(measurement error)與模型誤差。測量誤差的意義很明確，而模型誤差的產生可能是少了某些獨立變數或選用不同型態的迴歸線，如線性、二次式(quadratic)。並很明白指出，將模糊資料用於傳統迴歸必會產生模型誤差。

Bardossy利用L-R type模糊數，提出四種模糊度的衡量方式，即在模糊迴歸中，可以選用的目標函數有四種。這四種分別是：

(1) J=maxmaxδ1,η1,maxδ2,η2,⋯,maxδr,ηr             (2-16)

(2) J=12ri=1rδi+ηi                                  (2-17)

(3) J=⋯supminμaiai;y=fx,aidydx1⋯dxn (2-18)

(4) J=1Ti=1Tsupminμaiai;y=fx,aidy           (2-19)

其中ai=αi,δi,ηiLR為L-R Type模糊數，a表在h值之限制下。

r：為模糊參數之個數。T：為樣本數。

由於這四種為通式，並涵蓋了田中1982與1987年所提出的目標函數，但在其例子中並未深入討論這四種的差異與優劣。Bardossy最後的結論有三：

- 模糊迴歸可以導為(lead to)數學程式問題。

- 模糊迴歸的結果與所選的L-R Type模糊數、H值及模糊度的衡量方式有關，這些完全是由決策者(decision maker)所決定。

- 模糊迴歸可應用於平坦的模糊數(flat fuzzy number)。

8. Dragan A. Savic and Witold Pedrycz (1991)

本篇按田中(1982)所提之模型，進而發展出一個FLSLR(fuzzy least-square linear regression)，它是利用二階段的方式來建立模糊迴歸模型：

階段一:用最小平方法求得a

αx'x−1x'y                                   (2-20)

階段二:將所求得的a，代入模糊迴歸的線性規劃模型

Minα,cJc=jcj                                 (2-21)

限制式為(Subject to)

yi≤xitα+1−hctxiyi≥xitα−1−hctxic≥0                              (2-22)

作者強調本篇的主要目的不是在比較FLR(fuzzy linear regression)與FLSLR的好壞，而是提出一個求取模糊參數之中心值的替代方式。

9. Herbert Moskowitz and Kwangjae Kim (1993)

一般對H值的設定是由決策者的主觀認定，故本篇一開始即提到一般對H值的兩種設定方式:1. Tanaka與Watada (1988)建議當資料集充份大時，H可設為0，當資料集越小，則H值越大。2. Bardossy, Bogardi與Duckstein (1990)認為H值當由決策者決定，一般推薦值為0.5-0.7間。接著作者又討論H值的一些性質：H值與L−1H成反比的關係、H值與模糊參數之關係(Tanaka 1988)及隸屬函數與模糊度之關係，最後建立出H值、隸屬函數與模糊度三者間的最佳解轉換公式，利用這個轉換公式，作者試圖找到一個良好的H值決定模式，文中作者提出兩種評估H值的方法：(1)分析的方法(analytic approach)。(2)找尋的方法(search approach)，前者是根據已知的隸屬函數型態與決策者決定的模糊度值，來求出適當的H值，後者採二分逼近法求得H值。雖然這是首篇提出一種較客觀的方法來決定H值，但實際上仍無法避免決策者的主觀性，在分析法中決策者要先決定容許的模糊度值；而找尋法則由決策者判斷逼近的結果，並且先有一個概略的模糊度與隸屬函數分佈的準則在心中。

10. Hedio Tanaka and Haekwan Lee (1998)

在使用線性規劃於可能性迴歸分析時，一些係數會變成明確值，Tanaka與Lee為打破此線性規劃的的明確值特徵，提出了以二次規劃法為基礎的區間迴歸分析，應用二次規劃法於區間迴歸分析的另一優點是能整合最小平方的中央趨勢屬性與可能性屬性於模糊迴歸中。其提出了三種不同的二次模糊迴歸模式：

- 為二次規劃模糊迴歸的基本型，當資料可以區間線性模式表示時使用。其模式定義如下：

Mina,cJ=ctj=1pxjxjtc+ξatasubjecttoatxj+ctxj≥yjatxj−ctxj≤yj,j=1,⋯,pci≥0,i=0,⋯,n          (2-23)

- 以二次規劃法整合最小平方的中央趨勢與模糊迴歸的可能性屬性的區間迴歸分析，並可根據問題的屬性以權數k1與k2的控制來調整模式的中央趨勢與模糊迴歸的可能性屬性的強度。

Mina,cJ=k1j=1pyj−atxj2+k2j=1pctxjxjtcsubjecttoatxj+ctxj≥yjatxj−ctxj≤yj,j=1,⋯,pci≥0,i=0,⋯,n (2-24)

- 當資料集為明確值輸入與區間輸出時，可考慮二區間迴歸模型。

Mina,c,dJ=dtj=1pxjxjtd+ξ(ata+ctc)subjecttoatxj+ctxj+dtxj≥yj+ejatxj−ctxj−dtxj≤yj−ejatxj+ctxj≥yj+ejatxj−ctxj≤yj−ej,j=1,⋯,pci≥0,di≥0,i=0,⋯,n    (2-25)

雖然二次規劃比線性規劃更複雜難解，但二次規劃的區間分析使係數寬度更具變化，更能反映出模糊迴歸的中央趨勢與可能性屬性，可以對問題不同的觀點對目標函數的權數做不同的改變。

除上述所介紹的文獻之外，模糊迴歸模型也配合其它不同領域，搭配應用，如Bardossy(1990)等應用在水利工程上。Hayashi(1990)等應用在資料處理的群體方法(group method of data handling : GMDH)、Kaneyoshi(1990)等應用在系統辨識(system identification)上、Ishibuchi(1992)等將模糊迴歸模型配合類神經網路應用及曾國雄等(1993)應用在稅賦規費徵收對小汽車成長之影響上，也大都得到不錯的結果。邵順利(1994)將模糊的觀念應用到風險係數β的解釋，並以證券交易的資料來探討模糊迴歸的性質。

2.5.2 GMDH之演進

GMDH演算程序為俄國學者A. G. Ivakhnenko於1970年所提出，其主要目的之一為改善傳統自動控制理論應用於自然系統中常遇之困難。一般自動控制理論以演譯的方式來探求系統中輸入、輸出之因果關係，然而自然系統常因過於複雜，變因太多，致使其因果關係之物理機制難以確實掌握，如此，以演譯的方式來建構自然系統模式常窒礙難行，或需借助與現實狀況不盡相符之假設條件來簡化系統，因此傳統控制理論應用於建構自然系統模式時，常無法準確描述系統。而GMDH演算程序由於具自組性及啟發性之多層架構，可解決傳統控制理論應用於自然控制系統之不足。

其演算程序如下敘述：

1.構建新變數（constructing new vraiables）

假設m個解釋變數（x1,⋯,xm），將所有的解釋變數每兩個分為一組（共有mm−1/2種組合），然後依下式的二次方程式組合求出與Y（應變數）之迴歸方程式。

Ya+bxi+cxj+dxi2+exj2+fxixj　　　　　　　　　　　(2-26)

2.新生子代之繁衍

根據事先決定之根均方（root mean square）R2值，找出每一代中何種變數組合迴歸式的Rj2超過R2之預設值，在將所有符合要求的組合設定為新變數，如此重複繼續生成新的子代。其中Rj2值的計算公式如下：

Rj2i=1nyi−zij2i=1nyi2;m                    (2-27)

在此yi為實際觀測值；zij為利用(1)式所得到之估計值；ｊ表某一新代方程式中的第ｊ個組合之指標；i表樣本指標。

圖2-4 構建新變數

舉例說明之，若有原始變數xi、xj、xk、xl，經過(1)式組合後，其迴歸式的R12超過預設之水準有U、V兩組，故第二代的變數為U、V，然後再以U、V為新的變數並校估其迴歸式，程序如下圖。

圖2-5 GMDH演算範例

若演算所得最後多項式之R2大於某一設定值則停止操作，並得到最後之關係方程式。

如此一代接一代的二次多項式，如果我們做一個代數替代（algebraic substitutions）以得到原始變數的方程式，我們可以得到一個相當複雜的多項式

y=a+i=1mbixi+i=1mj=1mcijxixj+i=1mj=1mk=1mdijkxixjxk+⋯               (2-28)

這就是Ivakhnenko多項式（Ivakhnenko polynomial）。

Ivakhnenko起初將GMDH演算程序應用於建立河川及海洋中魚類族群之預測模式，獲得良好效果，之後即被廣泛應用於建立各種系統模式中，並有其他學者對其中程序做若干修改，以適用於各種不同之狀況，其中主要應用及修改部分如下：

- Ivankhnenko初期(1971)建議各層節點以雙變數二次複迴歸表示，並將其應用於經濟變化上，其以個人、公司所繳納稅金及政府的預算費用等因素，來建立整體經濟變化模式，而後(1984)更建議可用不同之函數形式，如線性函數及僅含交叉相乘項之二次函數，其中在各層節點中增加線性函數關係之節點，可避免各層自變數與各因變數間之線性關係受制於兩兩組合之架構；而已僅含交叉相乘項之二次函數來表示層與層間之關係，則可減少各節點所需檢定之參數個數，並減緩架構模式之階次發散速度。

- Duffy et al. (1975)建議將資料分為訓練組及檢驗組時，以變異較大之資料為訓練組，而已變異較小之資料為檢驗組，並且建議在各節點之迴歸式中之參數選取時，以參數優選之方式為之。並且將修改之GMDH演算程序應用於建立農業活動中肥料使用所產生之硝酸鹽非點源污染模式。

- Ikeda et al. (1976)在GMDH程序中加入遞迴程序，使各層之節點能利用新增之觀測資料以修正其中參數，期能符合模式之時變性。並將其應於河川日流量變化之預測模式。

- Yoshimura et al. (1982)比較以不同的優選原則來篩選各層之節點，結果顯示以AIC(Akaike’s information criterion)之方式比以殘差平方和(Residual sum of square, RSS)之方式可用較少之參數及層數，然其準確度則稍差。

- Tenorio et al. (1990)以函數集之方式來表現各變數間可能之關係，其在各節點中可選用之函數型式有四種：(1)y=a0+a1x1+a2x2，(2)y=a0+a1x1+ax2+a3x1x2，(3)y=a0+a1x1+a2x12，(4)y=a0+a1x1+a2x2+a3x12+a4x22+a5x1x2。選取最適者為各節點內之函數關係

- Hayashi et al. (1990)將可能性模糊線性迴歸引入GMDH中，構建出新的模糊GMDH演算程序，並應用於日本生產毛額的預測與水壩水溫的預測上。

在國內黃源義(1991)以逐步迴歸的方式修正GMDH演算程序中的每一個輸出單元，有效解決參數過多的問題，並將之應用於降雨、逕流的預測模式上，李梅芳(1992)及楊永祺(1996)亦以逐步迴歸之GMDH應用於水庫水位的預測，亦得到不錯的結果。曾國雄等(1996)曾應用GMDH於赴港旅客需求得預測上。

2.5.3 類神經網路

類神經網路系統的基本結構是模仿生物神經網路的資訊處理系統，在許多文獻均曾對類神經網路作過不同的定義，但都大同小異。在此引用葉怡成（民82）對類神經網路的定義：

「類神經網路是一種計算系統，包括軟體與硬體，它使用大量簡單的相連類神經元來模仿生物神經網路的能力。類神經元是生物神經元的簡單模擬，它從外界環境或者其他類神經元取得資訊，並加以非常簡單的運算，並輸出其結果到外界環境或者其他類神經元。」

要認識類神經網路首先要了解生物神經元模型，在人類大腦中約有1011個神經元，各神經元間則靠神經樹（dendrite）及神經軸（axon）做為連結橋樑，每個神經元約有104個神經樹及神經軸，神經樹可透過神經節（synapse）接受其他神經元送來不同強弱的神經脈衝（pulse）序列訊號，不同種類神經節會抑制或激發脈衝訊號的速率，因此，透過神經樹彙總到神經核的脈衝序列速率是同時取決於前一神經元輸入訊號的強弱及神經節的強度。彙總之訊號經神經核之加成及轉換後，透過神經軸再傳遞給其他相連結的神經元（張懷祖與詹澄勝，民83）。類神經網路便是利用模仿此種操作方式做資訊的處理。

由於生物神經網路具有大量的連結，若均以平行方式進行運作，則其速度將能大大的提昇，且具有驚人的記憶容量。此外，神經細胞藉由神經節的調整使整個網路具有強大的學習能力，可處理分類、聯想等問題。再者，生物神經網路中若有部分神經元受損，將不會影響其正常的功能，此乃因為網路的資訊儲存是採分散式記憶，而該特性使得網路在正常運作下仍能對不完整或有雜訊的資訊輸入也能作適當的處理，而得到正確的結果，擁有相當的容錯性。

「處理單元」（Processing Element）為類神經網路組成的基本單位，它可組成「層」（layer），再由層組成「網路」（network），此為類神經網路基本架構的三個層次。以下就此三個層次來說明類神經網路的基本架構。

一、處理單元與上下層的處理單元互相連結，連接權重值（Wij）好比神經鍵的強度，經過運用McCulloch-Pitts神經元原理（圖4-1）可得其輸出值，即利用集成函數（Summation function）將處理單元與其他多個處理單元連結過來的訊息（Xi）經過加權處理後綜合得處理單元之淨輸入值（netj），再利用作用函數（Activity function）與轉換函數（Transfer function）將處理單元目前的狀態加以綜合並轉換得到該處理單元的輸出值（outj）。

圖2-6 M-P神經元運算

二、在類神經網路中「層」是由若干作用類似的處理單元組成，主要將輸入訊號處理後再輸出給其他層，其輸出方式可將同一層中的處理單元的原始輸出值所組成的向量加以正規化，再作「層」的輸出，此為正規化輸出；或將同一層中的處理單元的原始輸出值所組成的向量中，選擇一個或若干個最強值的處理單元（優勝單元），令其值為1，其餘為０後，再作為「層」的輸出，此則為競爭化輸出。

三、「網路」接收外部輸入的部分稱為輸入層，網路之輸出部分則稱為輸出層，介於其間者稱之為隱藏層。各層間的處理單元相互連結即構成整個「類神經網路」。網路整個網路的總體運作模式有二種：

1.學習過程：網路依學習演算法，從範例中學習，以調整網路連結加權值的過程。

2.回想過程：網路依回想演算法，以輸入資料決定網路輸出資料的過程。

類神經網路型態一般分兩種，一為單層網路，僅具輸出層與輸入層；另一為多層網路，由輸入層、輸出層與隱藏層組成。單層網路大多應用於線性關係的問題，而多層網路則因其隱藏層具適當轉換以剖析資料的特性，故可有效處理非線性等較複雜的問題，但過多的隱藏層亦會使網路更加複雜，產生負面的效果（Nelson，1991；Dayhoff，1990）。若以網路的連結方式分類，則有完全連結與部分連結兩種，部分連結的處理過程較單純，其穩定性及準確性可能略遜於完全連結方式。若就網路架構分類，又可區分為前向式架構（forward）與回饋式架構（feedback），前向式架構即神經元分層排列，每一層只接受前一層的輸出作為輸入，回饋式架構為從輸出層回饋至輸入層或層內、層外各神經元可相互連結者。

類神經網路最重要的特性便是其具有學習能力，藉由外界輸入的資訊，模式將藉著演算法則自動調整各單元間之連結權值，使輸出值能達到期望的狀況，此過程即稱之為學習過程。類神經網路是由處理單元組成，且大多數的演算工作亦均在此完成，目前著名的類神經網路模式不下數十種，從學習策略來分類，可分監督適學習網路（Supervised learning network）、無監督適學習網路（Unsupervised learning network）、聯想式學習網路（Associate learning network）三類，使用的學習演算法分別為監督式、非監督式、聯想式三類學習演算法，基本上此三種演算法皆是由能量函數所推導，能量函數是用來衡量網路的學習效果，所以學習過程即為使能量函數最小化的過程，目的在於降低理論輸出值與網路實際輸出值之差距，一般常用以下的能量函數表示學習的品質：

E=jTj−Aj22                                      (2-29)

Tj=輸出層目標輸出值。

Aj=輸出層推論輸出值。

第三章  研究架構與模式理論

綜觀國內外過去的文獻，大部分是沿用AASHTO設計方法加以修正建立符合其地域性的鋪面服務力指標，由於新理論方法的不斷演進，一些新的理論方法是否可以應用於鋪面服務力指標的建立，本研究即嘗試以台灣地區調查取得之資料，進行不同理論方法來建立鋪面服務力指標模式，以提供工程師參考。本研究之研究架構如圖。以下並對本研究所應用之理論方法之演算法做一簡述。

圖 3-1 研究架構

3.1 模糊迴歸方法

模糊迴歸的理論基礎主要是認為估計值（estimator）與觀測值（observation）間的殘差（residual）並非因衡量誤差（measurement error）所致，而是由於模式參數的不確定性所引起（Tanaka et al. , 1982)），即模式的參數是一個模糊數，所以模式的輸出亦是模糊數。模糊迴歸最重要的精神乃在於將實際觀測值以可能性分布（possibility distribution）來處理。

模糊迴歸模式在建立模型時有下列重要的假設：

1.線性假設

假設自變數與應變數之間有線性關係存在，但在實際操作時可依模式認定（model specification）做不同型式的轉換。

Y～A～XA0～+A1～x1+⋯+Am～xm                   (3-1)

2.模糊參數

所謂模糊參數是指模糊迴歸模型中的迴歸係數為模糊數，根據Dubois和Prade定義之模糊數函數（L-type模糊函數）

(i) LaiL−ai

(ii) L01

(iii) Lai為ai≥0之強遞減函數

(iv) ai|Lai≥0為一封閉區間

定義一個對稱形的模糊數Ai

以Aiαi,ci表示，定義為

μAiai=L(ai−αi)ci,ci0                    (3-2)

αi是一個中心（center），ci是一個寬度（spread），且Lai是一個模糊數之形狀函數（shape function）。

所以隸屬函數表示如下：

μA～a=1−α−ac,α−c≤a≤α+c              (3-3)

也就是說所有的模糊參數均假設成L-type型之模糊函數。

圖3-2 L-TYPE模糊數之三角形隸屬函數

此時根據擴展原理可得歸屬函數μYi～yi如下

μYi～yi=Lyi−xita/ctxi                        (3-4)

3.觀測值Yi=yi,eiL與估計值Yi～之包含關係：即H值得假設

模糊迴歸中的基本觀念；在某個水準下，實際觀測值（模糊數或定值）能被估計值（模糊數）的截集所包含。H是一個界值，使得估計值與觀察值透過H的作用，彼此間有一定程度的關係存在。在定義上，個別的hi是觀察值落在估計值中模糊包含的最大值。而H值是從個別的hi中取最小，即設定觀察值與估計值之間關係的最小門檻。

hiCyiyiH∴H=minhi                              (3-5)

將模糊參數A～的隸屬函數與觀察值得隸屬函數假設成三角型，來觀察估計值間個別的hi值：

設觀察值為Yi=yi,eiL，估計值為Yi～=xitα,ctxiL，故觀察值及估計值得隸屬函數與之間的包含關係如下所示：

μYi=1−yi−yiei                                   (3-6)

μYi=1−yi−xitαctxi                                  (3-7)

圖3-3 包含關係圖

粗線部份之長度為d=yi−xitα+ei1−hi。

由圖可知，11−hi=ctxid，所以hi=1−yi−xitαctxi−ei。

若Yih⊂Yih，則可寫成：

yi+L−1hei≤xitα+L−1hctxi

yi−L−1hei≥xitα−L−1hctxi               (3-8)

4.模糊度的最小化

在模糊迴歸中，田中等多位學者認為殘差(deviation)的產生視為系統結構的不明確所致，因此將殘差視為參數的模糊度。在此考量下，所建立之目標函數是希望將模糊參數或估計值的模糊度最小，故目標函數可定義如下。

Sv=1ncitxi=ic0+c1xi1+⋯+cnxin                  (3-9)

s表示推估模糊數Yi寬度之和，在此，相當於通常迴歸模型誤差之平方和。田中在1998年提出二次規劃的概念，將目標函數定義為s=v=1nctxv2=ctv=1nxvxvtc，根據上述四項假設、H=Minhi以及求取s值最小的限制下，將模糊迴歸模型最後轉換成線性規劃模式，如下表示：

minα,cs=v=1nctxv2=ctv=1nxvxvtc

限制式(subject to)

yi+L−1Hei≤xitα+L−1Hctxi

yi−L−1Hei≥xitα−L−1Hctxi                   (3-10)

c≥0

在此，H值是建構出估計值與觀察值之間的一個限制，在模糊迴歸中，H值是由使用者主觀設定的值，對於H值的設定上有下列兩種不同的說法：

- Tanaka與Watada (1988)建議當資料集充分大時，則H=0；當資料集越小時，H值設定越大。

- Bardossy、Bogardi與Duskstein (1990)則認為H值應由決策者決定，一般建議的值在0.5~0.7之間。

3.2 模糊GMDH演算程序

GMDH為線性模型的應用，為觀測資料（Xv ,Yv）以之時所成部份線性模型，將此以階層之組合，得到模型推定式之方法。其從屬關係如下式

y=fx1,x2,⋯,xp                                (3-11)

此關係式f稱之為「完全表現」，推估模型f為線性模型時，輸出y之推估值y可以如下關係式表之。

yfx1,x2,⋯,xpa0+k1ak1xk1+k1k2ak1k2xk1xk2+k1k2k3ak1k2k3xk1xk2xk3+⋯        (3-12)

如前面所介紹的GMDH，將各階層中傳統的線性迴歸改以模糊迴歸構成即為模糊GMDH，使得f的推估模型近似多項式如下式表示

y～fx1,x2,⋯,xpA～0+k1A～k1xk1+k1k2A～k1k2xk1xk2+k1k2k3A～k1k2k3xk1xk2xk3+⋯    (3-13)

某一階層的觀測值yv可以部份表現式表示

Yv～=GB～,xvyv∈Yv～,i=1,2,⋯,n                                (3-14)

可以求以模糊係數Bi～之寬度ci≥0，使

Sv=1nicixiv                                    (3-15)

為最小之模糊係數Bi～。

在一般的GMDH中，各階層的變數組合迴歸式的篩選是以R2為門檻值，而在模糊GMDH中，對模糊迴歸的評估指標有如下兩種：

Jv1=μYv～yv                                       (3-16)

Jv2=i=1pcixiv                                      (3-17)

(6)式表示推估值Yv包含yv之可能性程度，評估值Jv1具有推估Yv愈高值時，為含觀測值yv之可能性愈高，可以說與觀測值yv近似。

(7)式為表示推估值Yv之寬度評估值，Jv2非常大時，推估值Yv之寬度愈大，則其推估沒有意義，然而評估值Jv2值愈小則寬度愈小，此推估視為有意義。

有關觀測值yv，Jv1愈大時，Jv2愈小時為愈佳，評估函數J有如下定義：

J=v=1nJv2v=1nJv1=v=1ni=1pcixivv=1nμYv～yv                                (3-18)

依此評估函數衡量模糊線性系統之良好度。也就是說評估值J值愈小的模糊線性愈近似觀測資料。

模糊GMDH演算程序：

- 確定與觀測值yi相關之影響變數xiv，若有必要，可將資料標準化。

- 對觀測值yi與變數xv的相關係數計算，選擇相關係數大者為第一層之輸入變數。

- 將資料分割為兩個部分，一為用以得到可能性線性迴歸之訓練資料(training data, TRD)，一為用於中間變數選擇之核對資料(checking data, CHD)。

- 將變數兩兩組合，由TRD建構如下之可能性線性系統

YkA0k+A1kxp+A2kxq+A3kxp2+A4kxq2+A5kxpxqp,q=1,2,⋯,n,p≠q,k=1,2,⋯,12n(n−1)      (3-19)

模糊係數可由(2-21)式與(2-22)式之線性規劃問題求解得到；因為推估值Yk為模糊數，所以下一層的中間變數將以下式求得。

xkyk|μYkyk=1,k=1,2,⋯,12n(n−1)                 (3-20)

- 以CHD計算績效指標Jk

Jki=1Ncxii=1Nμkiyi                                   (3-21)

以此指標自前步驟所產生的新變數選出r個新中間變數出來，這些變數將為下一層的輸入變數，並且決定下一層的指標門檻值θ

θk+1minkJk

- 重複步驟四，一直到m+1層的門檻值θm+1大於第m層的門檻值θm

θm+1minsJsθmminkJk,m=1,2,⋯

- 最後由結束層中選定最佳指標值之單元作為最終輸出單元，最後再由該單元回溯其前一層兩個輸入單元，如此層層前推至最初之輸入變數為止。

3.3 倒傳遞類神經網路模式

早期的感知機神經網路模式，因缺乏隱藏層的學習演算法，其學習能力受到很大的限制，無法解決互斥或（XOR）的問題。本研究所使用之類神經網路模式為倒傳遞網路模式（Back Propagation Network），其研究最早是出現在1974年Werbos的博士論文中，論文中他提出了隱藏層的學習演算法，藉由隱藏層與各層間權值的改變可有效處理非線性關係的問題。

倒傳遞類神經網路的基本原理是利用最陡坡降法（the gradient steepest descent method）的觀念，藉由調整網路連結權值使得其能量函數最小化。

倒傳遞類神經網路架構可以圖 3-3來加以說明，圖中所示為一具有輸入層、輸出層及一層隱藏層之類神經網路，玆說明如下：

一、輸入層：處理單元數目依問題而定，使用線性轉換函數，即
f(x)=x。

二、隱藏層：其處理單元數目並無標準方法可以決定，使用非線性轉換函數。通常隱藏層處理單元數目越多收斂越慢，誤差值越小。但超過一定數目之後，再增加則對降低誤差幾乎沒有幫助，徒增執行時間。太少又不足以反映輸入變數間的交互作用，原則上，問題雜訊高應減少隱藏層節數，複雜性高的問題應用較多的隱藏層節點數；若測試範例誤差遠高於訓練範例誤差，則隱藏層節點數宜減少，反之，宜增加。為平衡品質與成本，應取適當數目為宜。一般隱藏層單元數目選取方法有如下三種：

(1)ÁôÂÃ¼h³æ¤¸¼Æ¥Ø=¿é¤J¼h³æ¤¸¼Æ¥Ø+¿é¥X¼h³æ¤¸¼Æ¥Ø/2   ( 3-21)

(2)ÁôÂÃ¼h³æ¤¸¼Æ¥Ø=¿é¤J¼h³æ¤¸¼Æ¥Ø´¿é¥X¼h³æ¤¸¼Æ¥Ø12     ( 3-22)

(3)採用試誤法尋找。

三、輸出層：處理單元數目依問題而定，使用非線性轉換函數。

圖3-4 網路架構圖

倒傳遞網路最常用的非線性轉換函數為雙彎曲函數（sigmoid function）。

fx=11+e−x                                    (3-23)

這種函數是當自變數趨於正負無限大時，函數值趨於常數，其函數值域在[0,1]之間。

圖3-5 倒傳遞類神經網路常用的非線性轉換函數

網路學習演算法

就一個三層倒傳遞類神經網路而言，可歸納如下八個步驟，其中步驟3至步驟4為「前向過程」，步驟5至步驟7為「反向過程」，步驟8為「覆算過程」，主要步驟如下：

[初始設定]

步驟1：設定各門檻值與參數，如學習速率、各層之單元數等。

步驟2：以隨機亂數設定加權值矩陣Wxh及Why與偏權值向量初始值qh及qy。

[前向過程]假設Ｘ向量、Ｈ向量及Ｙ向量各別表示輸入層向量、隱藏層與輸出層向量，Wxh為輸入層處理單元與隱藏層處理單元之間的連結權值，Why為輸入層處理單元與輸出層處理單元之間的連結權值，qh與qy分別為隱藏層與輸出層之偏權值。輸入層、隱藏層與輸出層之處理單元數分別為i、h、j。

步驟3：輸入「訓練範例」輸入向量Ｘ，與目標輸出向量Ｔ。

步驟4：以目前權值資料計算推論輸出向量Ｙ。

(a)計算隱藏層輸出向量Ｈ

nethiWxhih·Xi−q                      (3-24)

Hhfneth11+exp−neth                        (3-25)

(b)計算推論輸出向量Ｙ

netjhWhyhj·Hh−q                      (3-26)

Yjfnetj11+exp−netj                         (3-27)

步驟5：計算實際輸出向量與理論輸出向量的差距量。

(a)計算輸出層差距量dj

dj=Yj1−YjTj−Yj                          (3-28)

(b)計算隱藏層差距量dh

dh=Hh1−HhjWhyhjdj                    (3-29)

[反向過程]主要為連結權值W與偏權值q的調整。在權值調整過程中，一般的學習速率之值均小於1。

步驟6：計算加權值矩陣修正量DW，及偏權值向量修正量Dq。

(a)計算輸出層加權值矩陣修正量DWhy，及偏權值向量修正量Dqy

DWhyhj=hdjHh                               (3-30)

Dq=-hdj                                 (3-31)

(b)計算隱藏層加權值矩陣修正量DWxh，及偏權值向量修正量Dqh

DWxhih=hdhXi                               (3-32)

Dq=-hdh                                 (3-33)

步驟7：調整加權值矩陣W，及偏權值向量q。

(a)更新輸出層加權值矩陣Why，及偏權值向量qy

Whyhj=Whyhj+DWhyhj                    (3-34)

q=q+Dq                         (3-35)

(b)計算隱藏層加權值矩陣修正量DWxh，及偏權值向量修正量qy

Wxhih=Wxhih+DWxhih                     (3-36)

q=q+Dq                         (3-37)

[覆算過程]

步驟8：重覆步驟3至步驟7，直到收斂為止，即滿足式3-19，其中e為預設之收斂標準。

Yj−TjYj≤e                                  (3-38)

回想過程

在倒傳遞類神經網路中，範例判斷與推論需經過以下的回想過程，其演算步驟如下：

步驟1：設定參數。

步驟2：讀入加權值矩陣Wxh及Why與偏權值向量初始值qh及qy。

步驟3：輸入「測試範例」的輸入向量Ｘ。

步驟4：計算推論輸出向量Ｙ。

(a)計算隱藏層輸出向量Ｈ

nethiWxhih·Xi−q                     (3-39)

Hhfneth11+exp−neth                       (3-40)

(b)計算推論輸出向量Ｙ

netjhWhyhj·Hh−q                     (3-41)

Yjfnetj11+exp−netj                        (3-42)

第四章  資料蒐集與調查設計

4.1 小組評分調查

為得到路段實際的鋪面服務的滿意度資料，首先要先建立一個評分小組，這個評分小組在本研究的模式中即代表所有的用路人，所以整個實驗設計必須盡量完善完整，本次調查設計考慮如下各項內容，包括調查成員、調查表格、調查路段、調查時間、調查運具等，以求調查時得到完整資料。

1. 小組成員組成

由文獻回顧可得知，影響評分的評分員因素包括年齡分布、駕駛經驗、性別、使用的運具及普遍代表性。而在國內研究指出年齡因素並不顯著影響結果（吳政隆, 1995），所以調查成員的篩選將不限定於年齡層的分布，在選取組員時應避免有對道路工程有專業能力的人，以具有普遍代表性，小組成員以廣告方式招募，在依要求之原則加以篩選。

調查小組的成員篩選原則：

- 駕駛經驗：即是否持有駕照，以評估小組人數平均分配之。

- 性別：以評估小組人數平均分配之。

- 普遍代表性：除避免為交通與土木背景方面的人外，宜取各種背景的人，如學生、上班族、家庭主婦等。

因評分人員招募不易及調查經費之限制，本調查所選定之小組人數為12人，男性7人及女性5人，依相關文獻分析可知如此可得95%的評分可靠度及±0.5的容許誤差。評分調查之前對評分員進行評分指導說明，詳細告知評分之考慮因素及評分表格之填選方式，指導說明手冊見附錄一。

2. 調查表格

小組評分所使用之評分表格，在相關文獻分析與AASHTO柔性鋪面設計理論之相容性考量下，將針對傳統AASHO/Weaver式評分刻度（五分式刻度）略加修改，雖然在調查前會有調查說明，在調查表格上仍加上簡單說明以提醒評分員，調查表格見附錄。

3. 調查路段

本調查的調查路段在台灣省公路局第一區工程處的養護路線中選定。為增加樣本數和資料穩定性，路段樣本每段為1km。以1km為一段的原因是考慮到，調查組員需要時間填寫調查表，且調查車需要加速距離以加速到穩定速度，以使調查員可詳細評估。

依照文獻指出，路段樣本最好在500-800左右，但調查時不易區分路段長度，故考量路段易區分及明顯的分段標誌，仍以樁號為準，1km為樣本段。

限於取樣的普遍性，以中壢工務段所轄的縣道為樣本，為避免複雜車流影響評分，將剔除市區道路樣本以維持速度在50至60之間。

4. 調查時間

為確保調查可順利進行與調查資料完整，與破壞調查時間將盡量同時進行，前後不超過一星期，調查時間為民國88年1月16、17日及1月30、31日兩個週末。

5. 調查運具

此次調查之運具為小汽車，且所有調查車之車型均為86年SENTRA汽車，以期減少車輛造成的變異性。

6. 調查方式

每次進行調查一個車道，由右前座之調查員注意每個樁號，並且提醒其他調查員路段的起訖，駕駛者不做評分工作，且維持在同一車道內，遇到路面破壞時也盡量避免閃躲等動作，以使調查員可完全感受此車道的舒適度並給予評分。

4.2 破壞調查

為確保所得鋪面資料完整又能反映現地路況，唯有經過專門訓練之人員，方能有效收集鋪面資料，處理分析及紀錄鋪面資料，使所得資料更為客觀。所以鋪面的破壞調查工作委請中央大學土木所之研究生及中壢工務段之工程師協助，且於實際調查工作進行前，事先安排人員講習。為使量測及記錄能有較客觀且一致的標準，將以中央大學土木所所擬定之柔性路面破損狀況調查手冊，以建立一套較為嚴謹的調查方法，供作鋪面表面破壞調查時依循之用。

4.2.1 鋪面表面破壞調查內容

一般而言，鋪面表面破壞調查內容包括下列兩大部分：

1. 基本資料調查：

包括有關調查路段的基本資料與調查時的環境資料，如路段名稱、路段起訖樁號、路段長度、車道寬度、方向別、天候狀況、調查人員姓名等。

2. 破壞調查：

因調查對象以柔性路面為主，故破壞調查項目一柔性路面體系而定，同時考慮調查之方面性，故將破壞程度以破損嚴重度與破損範圍共同表示。破損嚴重度分輕、中、重三級，以Ｓ、Ｍ、Ｈ分別表示之；破損範圍則依破壞種類不同而定義有所差別。

4.2.2 鋪面表面破壞調查程序

- 準備工作；將某天或某一時間即將進行之調查地點整理出來，並準備好足夠之調查表及調查所需器材。

- 撰寫基本資料：在到達調查地點前，先將調查表格中的基本資料填寫完畢。

- 進行調查記錄：依調查計畫進行鋪面表面破壞調查與記錄工作，若有疑慮，應隨時參考調查手冊中之相關調查注意事項及有關路面破壞定義、嚴重等級之資料。

- 檢核：調查完畢欲離開現場時，應予以重新檢視調查記錄，確定無疑漏。

4.2.3 鋪面表面破壞調查方式

調查方式為人工調查，以一次進行道路之一側為原則。由調查人員於車上進行觀察並評估破損嚴重性與破損範圍。目前破壞調查以人工方式調查，未來可考慮編列經費以鋪面成效檢測車等具影像處理技術之儀器進行調查，以增加調查工作進行之效率。

4.2.4 鋪面表面破壞調查表格及填表須知

鋪面表面破壞調查表格設計如表一。填表原則如下：

- 事先填寫將進行路段基本資料，如路線名稱、路線起訖樁號、方向別等。

- 其餘基本資料，如調查日期、天候狀況等，則於到達現場後再填寫。

- 路段單元之基本資料若無法事先得知，應於調查現場量測，並予以記錄之。

- 進行破壞調查時，沿途發現之破壞種類，即於相關位置記錄其破壞狀況。

- 調查時如有疑慮，應隨時參考調查手冊，尤其是鋪面表面破壞形式及嚴重等級說明部份，應特別留意。

- 調查完畢欲離開現場時，應重新檢視調查表格上各項資料是否有填寫完整，並於調查人員欄內簽名，以示負責。

4.3 鋪面表面破壞說明

破壞調查項目主要是以柔性路面破壞種類作為調查重點，除了常見的各種破壞加以整理分類外，破壞嚴重等級之定義與破壞範圍之衡量亦是重點所在。茲將各破壞項目、嚴重程度及記錄方式描述如下，以便有更深入的認識。

1.鱷魚式裂縫（Alligator Cracking）

- 描述：鱷魚式裂縫是由於瀝青混凝土表面受重覆的交通載重影響所造成的裂縫。裂縫是由在載重下張應力與應變最大的瀝青層表面底部開裂，會像平行縱向裂縫逐漸地向表面增加。在經過重覆的交通載重後，細小裂縫將會互相連結，形成許多像鱷魚表皮般多邊且有尖角的裂塊，這些裂塊最長邊通常小於0.6公尺。

鱷魚式裂縫只會在有重覆交通載重的地區發生，有如行車軌跡一般，所以鱷魚式裂縫並不會在一整個路面區域上都發生，除非整個區域都受到交通載重的影響。（我們定義會覆蓋整個區域面積但是並不是由載重所產生的裂縫為”塊狀裂縫”）鱷魚式裂縫通常被視為一種主要的結構性變型而且通常由車轍造成。

- 嚴重程度

輕度—縱向、多不相交的平行細小裂縫，且裂縫沒有破裂現象。

中度—由輕微龜裂逐漸形成裂塊，且裂塊有輕微的面層破裂現象。

重度—由中級龜裂形成之明顯裂塊，且裂塊邊緣有嚴重的破裂現象；裂塊在交通狀況下亦鬆動被帶出，且可能有唧水現象。

2.塊狀裂縫（Block Cracking）：

- 描述：塊狀裂縫是一種會使鋪面分裂成一堆形狀類似的矩形破片的聯結型裂縫，塊狀的大小從0.25平方公尺到2.5平方公尺都有。塊狀裂縫的形成主因是由瀝青混凝土收縮以及日夜溫差循環所造成的，與載重與否無關。塊狀裂縫通常可以顯示瀝青已經硬化。塊狀裂縫通常會發生在一大片鋪面上，但偶而會發生在無交通載重的地方。這種變形與鱷魚狀裂縫的不同處在於鱷魚狀裂縫會形成許多較小而有銳角的多邊形，而且鱷魚型裂縫是由交通載重所造成的。

- 嚴重程度

輕度—參照縱向裂縫

中度—參照縱向裂縫

重度—參照縱向裂縫

3.縱向及橫向裂縫（Longitudinal and Transverse Cracking）

- 描述：縱向裂縫將平行於鋪面的中心線，以下原因將造成縱向裂縫的產生：1.鋪面接縫修築不良。2.由於低溫、瀝青硬化或是日夜溫差循環造成瀝青混凝土表層收縮。3.由於在底層的表面開裂所造成的反射性裂縫。橫向裂縫沿與道路中心線或方向垂直方向擴展，通常不是由載重所造成。

- 嚴重程度：

輕度—裂縫呈細小毛髮狀，沒有破裂現象。裂縫可有填補，但不可有滲水現象；無填補之裂縫平均寬度小於0.25公分。裂縫不會導致樣有明顯的跳動現象。

中度—列有輕微破裂現象，且裂縫周圍或相交處有其他細小、不規則裂縫出現。有填補之裂縫，會有滲水情況；無填補之裂縫之裂縫平均寬度需介於0.25至0.5公分。裂縫導致車輛有較明顯的跳動現象。

重度—裂縫有嚴重破裂現象，且裂縫周圍或相交處有其他中級至重級嚴重程度之不規則裂縫出現。有填補之裂縫，有滲水情況；無填補之裂縫平均寬度會大於0.5公分。裂縫將導致車輛有劇烈的調跳動現象。

4.邊緣裂縫（Edge Cracking）

- 描述：邊緣裂縫會發生在平行且距鋪面外側邊緣約0.3至0.6公尺處。這種變形會因交通載重而加劇，且接近鋪面邊緣的路層或路基受凍融作用也會有同樣效果。

- 嚴重程度

輕度—小型或中型的裂縫，並無鬆散或綻裂發生。

中度—中型裂縫伴隨少數鬆散或綻裂發生。

重度—可觀的鬆散或綻裂沿邊緣發生。

5.接縫處反射裂縫（Joint Reflection Cracking）

- 描述：這種變形只會在鋪築於波特蘭水泥混凝土板塊上之瀝青鋪面，這種變形並不包括各種其他形式的反射裂縫。這種裂縫主要是因為波特蘭水泥混凝土的熱量、溼氣以及波特蘭水泥混凝土板塊及瀝青混凝土之間的相對移動造成。這種變形與載重無關，但是交通載重仍會造成接近裂縫附近的瀝青混凝土的損壞。如果鋪面沿裂縫破碎，這種裂縫稱為“剝落“。

- 嚴重程度：

輕度—以下狀況其中之一發生時

- 未填充的裂縫寬度小於1公分。

- 填充料處於滿意程度的任何寬度之裂縫。

中度—以下狀況其中之一發生時

- 未填充的裂縫寬度位於1公分及9公分之間。

- 未填充的裂縫小於9公分但是被輕度裂縫圍繞。

- 任何寬度之已填充裂縫，有輕微開裂發生。

重度—以下狀況其中之一發生時

- 不論已填充或未填充的裂縫被中高度的裂縫圍繞。

- 未填充的裂縫其長度大於9公分。

- 任何寬度的裂縫其鋪面邊緣已經開始破裂。

6.坑洞（Potholes）

- 描述：坑洞為位於鋪面表面的小型如碗狀的沈陷。通常直徑小於0.6公尺。坑洞的形成是行車中無意中刮除了鋪面表面所造成，而坑洞的擴大往往是由於溼氣的集中所造成。鋪面會繼續的分解因為不良的表面配比、路基及底層的不夠穩固或是坑洞與高嚴重度的鱷魚狀龜裂相混合。坑洞是與路面結構有關的變形且通常會與風化、鬆散混為一談。當坑洞是由高嚴重度的鱷魚狀龜裂所造成時，應該歸類為坑洞而非風化。

- 嚴重程度：

表4-1 坑洞嚴重程度表

| 坑洞直徑 坑洞深度 | 5公分~15公分 | 15公分~30公分 | 大於30公分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介於1.0~3.0公分 | 輕度 | 輕度 | 中度 |
| 介於3.0~5.0公分 | 輕度 | 中度 | 重度 |
| 大於5.0公分 | 中度 | 重度 | 重度 |

7.冒油（Bleeding）

- 描述：當位於鋪面表層的含瀝青材料開始產生似玻璃的黏性光亮薄膜時，我們稱之為“冒油”。冒油產生的主因在於配比中含有過多的瀝青焦泥或是焦油、密封劑的使用不當及空隙率過低。當氣候炎熱時，瀝青受熱膨脹後填滿孔隙，進而向鋪面表層膨脹，就產生了冒油。由於並不會因為氣候降低而使已形成的冒油現象消失，所以瀝青與焦油將會在表面上慢慢堆積。

- 嚴重程度：

輕度—可看出路面出現不同顏色，且出現連續性之斑點。。

中度—可以明顯地看見冒出的瀝青材料。

重度—路面呈潮濕狀，行車時可能會發出聲音。

8.車轍（Rutting）

- 描述：由輪跡所造成的表面沈陷即為車轍，鋪面的提高可能沿著車轍的痕跡而發生。但是通常只有在道路積水後車轍才值得注意。交通載重造成道路表面或路基的材料偏移或是硬固，造成永久變形，最後形成車轍。明顯的車轍可能會導致鋪面的結構性損壞。

- 嚴重程度：

輕度—車轍在下過雨後較為明顯，且車轍平均深度小於1.25公分。

中度—車轍無雨的情況之下亦明顯，且車轍平均深度需介於1.25至2.5公分。

重度—車轍非常明顯可見，且車轍平均深度會大於2.5公分。

9.波浪型路面（Corrugation）

- 描述波浪型路面是指在一段長3公尺的鋪面內有異常接近的顛簸，隆起的方向與道路方向成垂直。這種變形的形成主因是由不穩定的鋪面表層配合交通載重而形成的。

- 嚴重程度

輕度—波浪型路面造成輕度的行車不適

中度—波浪型路面造成中度的行車不適

重度—波浪型路面造成嚴重的行車不適

10.路面凹陷（Depression）

- 描述：沈陷是局部的鋪面下沈現象。輕度的沈陷並不特別引人注意，除非是在雨後才特別明顯。沈陷形成的主因在於道路基礎的下沈，或是不適的修築方法。沈陷將會造成某些行車障礙，當沈陷度夠高時，或是有水注入，將會造成水滑現象。

- 嚴重程度：

表4-2 路面凹陷嚴重程度表

| 面積（M2） 深度（公分） | 小於1/3 | 介於1/3~1.0 | 大於1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小於2.5 | 輕度 | 輕度 | 中度 |
| 介於2.5~5.0 | 中度 | 中度 | 重度 |
| 大於5.0 | 中度 | 重度 | 重度 |

11.車道與路肩高差（Lane/Shoulder Drop-off）

- 描述：道路與路肩高差表示鋪面邊緣與路肩兩者有高程差的差異。這種變型是因為路肩的侵蝕、路肩下陷或是加鋪路面但是沒有增加路肩高度所造成。

- 嚴重程度：嚴重程度係以車道與路肩之平均高度為依據。

輕度—平均高度差需小於2.5公分。

中度—平均高度差介於2.5至5.0公分。

重度—平均高度差大於5.0公分。

12.構造物附近高差（Building Drop-off）

- 描述：構造高差表示鋪面邊緣與其他構造物（如橋體）兩者有高程差的差異。這種變型是因為路的侵蝕、下陷或是加鋪路面但是沒有增加構造物高度所造成。

- 嚴重程度：嚴重程度係以車道與構造物之平均高度為依據。

輕度—平均高度差需小於1.0公分。

中度—平均高度差介於1.0至3.0公分。

重度—平均高度差大於3.0公分。

13.挖掘道路修補（Utility Cut Patching）

- 描述：挖掘道路修補是在現存鋪面上挖掘埋設管線，重新以新材料鋪設鋪面造成的，與修補路面不同處在於挖掘道路修補面積通常為帶狀。挖掘道路修補無論鋪竹得多完善，仍須視為一項缺陷。通常，某種程度的粗糙度與挖掘道路修補有所關連。

- 嚴重程度：

輕度—挖掘道路修補的情況良好且車行品質無大礙
中度—挖掘道路修補有中度變質情形發生且車行品質中等。

重度—挖掘道路修補嚴重變質且行車品質不良，急需重鋪。

14.平交道（Railraod Crossing）

- 描述：平交道的缺陷是車軌附近的沈陷或是顛簸。

- 嚴重程度：

輕度—平交道附近的行車品質低度不良。

中度—平交道附近的行車品質中度不良。

重度—平交道附近的行車品質高度不良。

15.推擠（Shoving）

- 描述：推擠是因為交通載重的影響導致在路面有一段縱向的變形。當交通量對路面進行推擠時，就會產生短促、不規則的形狀在瀝青表層。這種破壞通常是因為瀝青混凝土液化而成。推擠也有可能是因為瀝青混凝土鋪築在水泥混凝土上，而水泥混凝土對瀝青產生推擠而形成。

- 嚴重程度：

輕度—推擠導致行車品質低度不良。

中度—推擠導致行車品質中度不良。

重度—推擠導致行車品質高度不良。

16.人孔高差（Man-Hole Drop Off or Heave）

- 描述：人孔高差只在人孔、手孔附近發生之破壞，包括高差或周圍瀝青或水泥修補。

- 嚴重程度：

輕度—面部平整之現象。平均高度差需小於2.5公分。

中度—平均高度差需介於2.5公分至5.0公分。

重度—平均高度差大於5.0公分。

17.修補路面（Patching）

- 描述：補坑是由於在已存鋪面上以新材料覆蓋來修補舊有鋪面所造成。無論補坑鋪築得多完善，仍須視為一項缺陷。通常，某種程度的粗糙度與補坑有所關連。通常修補路面為一塊狀修補，與挖掘道路修補不同。

- 嚴重程度：

輕度—補坑的情況良好且車行品質無大礙
中度—補坑有中度變質情形發生且車行品質中等。

重度—補坑嚴重變質且行車品質不良，急需重鋪。

考慮到實際分析需求，所得到之資料必須加以量化，必須引入破壞嚴重性與與破損範圍權重表（表4-3），此表示由公路局資深工程師對國內較具實務經驗之道路工程師問卷訪談，建立個別之隸屬函數並加以反模糊化而得到，可反映目前國內鋪面養護管理的現況。從表中可查到各類破壞嚴重性相對權重，乘上破損範圍相對權重，即可得到該樣本路段於該破壞項目之分析數值。

破壞項目分析數值破壞項目之嚴重性相對權重破壞項目範圍相對權重               (4-1)

表4-3破壞嚴重性與與破損範圍權重表

| 破損類別 | 破損嚴重性 |  |  | 破損範圍 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 輕度 | 中等 | 重度 | 少數 | 局部 | 廣泛 |
| 鱷魚裂縫 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 修補路面 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 人孔高差 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 橫向裂縫及縱向裂縫 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 挖掘道路修補面破損 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 邊緣裂縫 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 坑洞 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 車轍 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 路面凹陷 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 塊狀裂縫 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 接縫處反射裂縫 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 車道與路肩高差 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 冒油 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
| 構造物附近高差 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 波浪型路面 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 推擠 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 平交道 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

資料來源：中央大學張其教博士論文整理

第五章  分析結果探討

本研究於調查路段所收集到的資料有小組評分資料與破壞調查資料，小組評分資料即為鋪面現況服務力評分（Present Serviceability Rating, PSR）；鋪面調查資料包括十七項破壞，所有的調查路段分成模式校估資料114筆，測試範例資料109筆。

在分析方法為多元迴歸、模糊迴歸、模糊GMDH及倒傳遞類神經網路等四大部分。多元迴歸及其統計檢定將採用SPSS For Windows V8.0（統計套裝軟體），將變數資料輸入檔案中進行模式分析。而模糊迴歸、模糊GMDH及倒傳遞類神經網路等則應用其演算法以Excel 97下之VBA構建巨集程式加以分析。不同方法應用發展模式的目的是利用本研究所蒐集到之路人評分資料及鋪面破壞資料進行分析，能於其中找出適當的模式，以期能發展出台灣地區適用之本土化柔性鋪面現況服務力指標。以下就不同之PSI模式發展與比較加以討論。

5.1 多元迴歸之PSI模式

本研究各路段評分員12人，將12人之評分數值平均當成每個路段之平均評分，此為因變數，而自變數部分應含17項破壞，但在調查的所有樣本中，有四項破壞指出現一次或從未出現過，分別為構造物附近高差、冒油、推擠和平交道，所以在以下的討論與模式的構建接剔除此四項破壞，因此為以一對十三之多元迴歸法進行模式發展。

為求得較佳之自變數與應變數間之配適度，首先將自變數不同的型態與應變數建立相關矩陣，如表5-1所示。從中挑選相關值最高者為自變數最適進入型態（藍武王、林麗玉，1991）。

為了解自變數間是否有高度相關而產生共線性問題，本研究建立自變數與自變數之間的相關矩陣，如表5-2。由表中可看出自變數之間的相關性不高，相關性最高的是修補路面的平方與坑洞的三次方，其相關性也只有0.572，所以在應用SPSS套裝軟體來構建多元迴歸時，此十三項自變數將皆考慮在內。

表5-1 自變數與應變數之相關分析

| 自變數 名稱 | 自變數型態 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | x | x2 | x3 | log(1+x) | ln(1+x) |
| 鱷魚裂縫（x1） | -0.002 | 0.012 | -0.002 | 0.007 | -0.002 | -0.002 |
| 挖掘路面修補（x2） | -0.253 | -0.254 | -0.209 | -0.154 | -0.257 | -0.257 |
| 修補路面（x3） | -0.649 | -0.486 | -0.690 | -0.655 | -0.626 | -0.626 |
| 人孔高差（x4） | -0.491 | -0.352 | -0.567 | -0.578 | -0.472 | -0.472 |
| 縱向裂縫與橫向裂縫（x5） | 0.014 | 0.045 | -0.011 | -0.014 | 0.019 | 0.019 |
| 路面凹陷（x6） | -0.073 | -0.086 | -0.048 | -0.033 | -0.075 | -0.075 |
| 車轍（x7） | -0.254 | -0.270 | -0.220 | -0.208 | -0.258 | -0.258 |
| 坑洞（x8） | -0.585 | -0.393 | -0.702 | -0.716 | -0.558 | -0.558 |
| 波浪型路面（x9） | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 邊緣裂縫（x10） | -0.090 | -0.024 | -0.163 | -0.177 | -0.082 | -0.082 |
| 車道與路肩高差（x11） | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| 塊狀裂縫（x12） | 0.048 | 0.057 | 0.028 | 0.011 | 0.049 | 0.049 |
| 反射裂縫（x13） | -0.137 | -0.116 | -0.175 | -0.203 | -0.131 | -0.131 |

表5-2 自變數之間自我相關矩陣表

|  | x1 | log(1+x2) | x32 | x43 | x5 | x6 | x7 | x83 | x9 | x103 | x113 | x12 | x133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1 | -0.008 | -0.071 | -0.098 | 0.356 | 0.060 | -0.026 | 0.017 | 0.045 | -0.153 | -0.135 | 0.215 | -0.086 |
| log(1+x2) | -0.008 | 1 | 0.305 | 0.491 | -0.275 | -0.055 | 0.483 | -0.042 | -0.051 | 0.245 | 0.018 | -0.016 | -0.086 |
| x32 | -0.071 | 0.305 | 1 | 0.304 | -0.101 | -0.067 | 0.194 | 0.572 | -0.011 | 0.153 | 0.013 | -0.052 | 0.082 |
| x43 | -0.098 | 0.491 | 0.304 | 1 | -0.214 | -0.069 | 0.538 | -0.043 | 0.021 | 0.354 | -0.029 | -0.069 | 0.319 |
| x5 | 0.356 | -0.275 | -0.101 | -0.214 | 1 | 0.387 | -0.313 | 0.074 | 0.121 | -0.100 | -0.121 | 0.141 | 0.055 |
| x6 | 0.060 | -0.055 | -0.067 | -0.069 | 0.387 | 1 | -0.091 | 0.209 | -0.026 | -0.031 | -0.032 | 0.056 | -0.044 |
| x7 | -0.026 | 0.483 | 0.194 | 0.538 | -0.313 | -0.091 | 1 | -0.047 | -0.032 | 0.232 | 0.001 | -0.078 | -0.054 |
| x83 | 0.017 | -0.042 | 0.572 | -0.043 | 0.074 | 0.209 | -0.047 | 1 | -0.015 | -0.015 | -0.017 | -0.034 | -0.023 |
| x9 | 0.045 | -0.051 | -0.011 | 0.021 | 0.121 | -0.026 | -0.032 | -0.015 | 1 | -0.012 | -0.011 | -0.022 | -0.015 |
| x103 | -0.153 | 0.245 | 0.153 | 0.354 | -0.100 | -0.031 | 0.232 | -0.015 | -0.012 | 1 | 0.001 | -0.019 | -0.020 |
| x113 | -0.135 | 0.018 | 0.013 | -0.029 | -0.121 | -0.032 | 0.001 | -0.017 | -0.011 | 0.001 | 1 | -0.028 | -0.019 |
| x12 | 0.215 | -0.016 | -0.052 | -0.069 | 0.141 | 0.056 | -0.078 | -0.034 | -0.022 | -0.019 | -0.028 | 1 | -0.038 |
| x133 | -0.086 | -0.086 | 0.082 | 0.319 | 0.055 | -0.044 | -0.054 | -0.023 | -0.015 | -0.020 | -0.019 | -0.038 | 1 |

進行SPSS軟體多元迴歸應用分析時，所使用的方法為逐步迴歸法（Stepwise Regression Method），所得到的結果如5-1式。

PSI8.148304.895−1.935x32−16.635−25.069x43−16.528−52.723x83−3.415                (5-1)

x3：修補路面

x4：人孔高差

x8：坑洞

修正複判定係數（adj-R2）為0.892

F值為306.6

D-W值為1.931，表示模式自我相關並不顯著。

應用此結果於109個測試範例中，以預測誤差平方的總和來觀察其預測結果的誤差程度，其公式如下：

E(y−y)2                                (5-2)

其平方的意義是為了消除正負值相抵銷的情況發生而高估了預測結果，本研究的所得之結果如圖5-1所示，誤差平方和為15.625，若與圖5-1一起觀察可發現其預測結果與實際值相當的接近。

圖5-1 多元迴歸之PSI預測結果

5.2 模糊迴歸之PSI模式

田中等人在1980年為解決模糊環境下模式誤差而提出模糊迴歸的理念，之後又經過多次的研究與修改，此模式基本上為一種區間預測，依照4.1節所述之模糊迴歸的線性規劃，將之應用於PSI模式的建立，其模式之進入變數依前節建立之多元迴歸之三項破壞，分別為修補路面之平方、人孔高差之三次方及坑洞之三次方。利用LINGO 4.0版套裝軟體應用求解（4-10式）之線性規劃。

在H值的取捨方面，依田中於1988年所建議，應根據資料量來決定H值，而Bardossy、Bogardi與Duskstein（1990）則認為H值應由決策者決定，一般建議的值在0.5~0.7之間，因此本研究的問題為將取H=0.5。

H=0.5之模迴迴歸所得結果如下式：

PSI8.129,0.758+−0.345,2.074x32+−22.213,7.121x33+−57.233,6.64x83        (5-3)

x3：修補路面

x4：人孔高差

x8：坑洞

在本研究中之測試範例109例中，僅一例在預測區間之外，此項為一極端值，整個模式的預測區間與實際調查之平均值的包含關係如圖所示。

圖5-2  H=0.5之模糊迴歸之預測結果

5.3 模糊GMDH之PSI模式

GMDH演算法的最大優點在於決策者不需要在事前決定迴歸模式進入變數的型態，而是假定其關係是為一高階的多項式，再根據其演算法中的適者生存，不適者淘汰的方式，自行決定整個模式的型態。而模糊GMDH則是將模糊迴歸應用於GMDH演算法之中，依4.2節之模糊GMDH演算步驟，經利用LINDO 6.01版套裝軟體與EXCEL之VBA的程式結合計算求解所得之結果如下所示，如模糊迴歸相同，H值將取0.5。

H=0.5之PSI之模糊迴歸模式經過演算之後的變數連結架構如下圖所示。

圖5-3  H=0.5之模糊GMDH之PSI連結圖

模糊GMDH的預測與模糊迴歸相同，是以預測區間的方式來做預測，在本研究的測試範例中，實際值與預測區間的包含關係以下圖所示。

圖5-4  H=0.5之模糊GMDH之PSI預測結果

5.4 倒傳遞類神經網路應用於PSI預測

本研究構建之神經網路為三層網路，分別為輸入層、隱藏層及輸出層，學習法則為4.3節所述之倒傳遞演算法，網路基本架構如下圖。

圖5-5  網路結構圖

整個網路參數的設定狀態如表5-3所示。

表5-3 各網路參數設定狀態

| 項目 | 設定狀態 | 項目 | 設定狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 輸入層節點數 | 13 | 初始連結權值 | 皆在0.0～1.0之間 |
| 隱藏層節點數 | 12 | 轉換函數 | Sigmoid Function |
| 輸出層節點數 | 10 | 學習循環數 | 2000 |
| 學習速率 | 0.9 | 連結型態 | 完全連結 |
| 學習方式 | 批次學習 |  |  |

在本研究中，對隱藏層節點數的選取採用「試誤法」，以不斷的試驗，所尋找較佳收斂值的隱藏層單元數。在輸出層方面以「競爭化輸出」為其輸出方式，只選擇一個優勝單元為其結果輸出，為10個輸出節點，所以在訓練與測試範例將經過轉換為適合類神經網路輸出的適合方式，轉換方式如表5-4。為了類神經網路的整體收斂速度，研究中網路的學習是採用批次學習的方式，即每載入一個範例即計算加權值的改變量一次，但並不立即更新加權值，直到所有訓練範例均載入一次，才將加權值的改變量累加，此改變量累加值可能很大，因此將之除以訓練範例數的平方根，批次學習的公式如下：

ΔWij=mΔWijmN                                  (5-3)

Δθij=mΔθijmN                                   (5-4)

其中DWijm=第m個訓練範例的加權值的改變量。

Dqijm=第m個訓練範例的偏權值的改變量。

N=訓練範例數。

表5-4 服務力評分等級轉換表

| 滿意度 | 輸出等級 | 滿意度 | 輸出等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0≦PSR<1 | 0 | 5≦PSR<6 | 5 |
| 1≦PSR<2 | 1 | 6≦PSR<7 | 6 |
| 2≦PSR<3 | 2 | 7≦PSR<8 | 7 |
| 3≦PSR<4 | 3 | 8≦PSR<9 | 8 |
| 4≦PSR<5 | 4 | 9≦PSR<10 | 9 |

因此本研究所建構之倒傳遞類神經網路之PSI亦可是為一種區間的輸出，其輸出的方式雖為等級，但其等級即表示為某一區間。在表5-4之設定狀態下，於本研究之109個測試範例中僅可達76.4%的準確率，而誤判者大部分僅差一個等級，測試範例之判定結果見於表5-6。

5.5 模式之比較分析

傳統迴歸模式與模糊迴歸模式，基本上均假設輸入之解釋變數與應變數之間有因果關係，而模糊迴歸只是假設迴歸係數為模糊數。實際應用在選擇輸入變數時，可先進行經過變數相關分析，以找出應變數與何種型態之自變數相關性最高，而自變數之共線性最小，亦即研究者在使用此二種方法時，需先自行尋找適當之自變數型式。而模糊GMDH方法假設自變數和應變數之間成高階多項式關係，但是應用上使用者不需事先假設自變數型態與應變數間之關係，只需將應變數與原始自變數輸入模式即可，亦即完全交由模式本身的機制產生高階變數之組合。類神經網路為利用學習的方式使網路儘可能逼近所需要的映射，此種映射透過數據資料的訓練或學習資料的輸入、輸出來反映。

由於類神經網路模式的輸出與其他三種模式不同，是以分類判別的方式做輸出，所以在輸出結果的比較上無法與其他三種模式比較，且其輸出結果並不理想，所以本研究在模式的比較並不對類神經網路做比較，而對其做一個檢討。

5.5.1 模糊迴歸與模糊GMDH的比較

由於同為模糊模式，且在其模式基本精神相同，田中於1992年提出模糊GMDH時，曾提出對模糊迴歸的篩選指標，其指標的基本定義為希望所得到的模式在其預測中心值的模糊隸屬度愈高愈好，此項意義表示其中心值愈接近實際值；而模式的預測寬度或模糊度愈小愈好，此項意義表示當寬度愈小對於決策者而言，可以在預測所得的最好與最壞的情況下做決策，當然當這寬度愈小，決策者便可做較精確的決斷。田中以此兩項建構了一項指標公式，此公式如下所示：

J=v=1nJv2v=1nJv1=v=1ni=1pcixivv=1nμYv～yv                               (5-5)

Jv1為預測所得的中心值隸屬度總和

Jv2為預測所得的寬度總和

對兩項指標的總和做整合，因為隸屬度要愈高愈好，寬度愈小愈好，所以J指標對不同模式而言應愈小愈好。

在109個測試範例中，結果如下表所示。

表5-5 指標結果

|  | 模糊迴歸 | 模糊GMDH |
| --- | --- | --- |
| Jv1 | 72.094 | 73.186 |
| Jv2 | 89.448 | 170.556 |
| J | 1.241 | 2.331 |

在H值同為0.5的條件下，相同的測試樣本中，在本研究中模糊迴歸所得到的指標結果較模糊GMDH為佳，單就隸屬度的總和而言，模糊迴歸隸屬度和較模糊GMDH為小，但是在模糊度來看，模糊GMDH的寬度和幾乎是模糊迴歸的兩倍之多，所以造成比較指標上模糊GMDH比模糊迴歸差。

5.5.2 模糊迴歸與模糊GMDH對多元迴歸的比較

因為兩種模式在原始定義與發展本來就不同，所以將之比較相當困難，本研究多元迴歸之95%信賴區間可得到一預測的區間寬度，以模糊迴歸與模糊GMDH的H值動態調整以配合多元迴歸之信賴區間寬度，觀察其區間上下界的關係。

圖5-9為模糊迴歸動態調整H值配適多元迴歸之信賴區間所得到的結果。

圖5-6 H=0.27之模糊迴歸區間與95%信賴區間圖

由圖可看出當模糊迴歸之H值為0.27時幾乎與多元迴歸之95%信賴區間是重合的，發現在本研究的結果中利用模糊迴歸的H值適合度調整可得到多元迴歸信賴區間相同的寬度與趨勢。

圖5-10為模糊GMDH動態調整H值配適多元迴歸之信賴區間所得到的結果。

圖5-7 H=0.265之模糊GMDH區間與95%信賴區間圖

由圖可看出當模糊迴歸之H值為0.265時與多元迴歸之95%信賴區間是是較為接近的，與模糊迴歸所不同的地方在於其區間變化的趨勢並未與多元迴歸相同，但大部分相似。可發現在本研究的結果中利用模糊GMDH的H值適合度調整可得到多元迴歸信賴區間相同的寬度。

5.6結果與分析

從多元迴歸以逐步迴歸方式篩選之後僅存之三變數與國外發展之現況服務力指標模式的變數比較，國外常見且對於服務力影響較大之變數為裂縫、修補面積及車轍，在本研究中所得結果，國人對於修補面積、人孔高差及坑洞的影響較大。從此類差別可得到不同地域性的道路與維修方式，對於服務力指標有不同的影響，且從與工程師的訪談中，國內道路此三類的破壞最為常見，可列為國內道路首要改善的破壞項目。

表5-6 國內與國外模式之變數比較表

| 國外之現況服務力指標模式之變數 | 裂縫、修補面積及車轍 |
| --- | --- |
| 國內之現況服務力指標模式之變數 | 修補面積、人孔高差及坑洞 |

倒傳遞類神經網路的優點在於歸納所輸入的範例，亦即網路的學習是在於找到訓練範例的類同處，而不相關的資料將會被忽略。所以在輸入訓練範例時，應避免一次訓練相同類別的範例，然後在轉換到另一種類別，最好是儘可能的蒐集所有可能範例並隨機的輸入。在本研究中所蒐集之樣本，有98%的樣本是調查平均值5以上，有90%之樣本在6至9之 間，在與工程處工程師和公路局養護課工程師討論結果，因工務處必須維持公路鋪面在一定水準以上，所以必須對公路做定期保養維護工作，是故若要取得各類廣泛資料必須有長期定期之道路測量調查，而本研究因經費與人力不足，調查日期不過為期兩週，是故在樣本數量與廣泛性應為本研究類神經網路模式準確性較其他模式不佳的主因。

表5-8為四種不同的模式建構之輸出結果，有區間輸出，有單一預測值的輸出，也有以等級方式的結果輸出，其中傳統迴歸是依照AASHTO設計方法建構，而其他三種模式皆為第一次的應用，表5-7對四種模式做一比較。

表5-7 模式比較表

| 傳統迴歸 | 模糊迴歸 | 模糊GMDH | 倒傳遞類神經網路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需大量資料 | 相對較少資料即可 | 相對較少的資料即可 | 需大量且廣泛的資料 |
| 從資料之間的關係來處理輸入輸出資料 | 以轉化為LP問題，可引入約束條件 | 為模糊迴歸與GMDH之結合，亦可引入約束條件 | 利用學習的方式使網路儘可能逼近所需要的映射 |
| 輸出值為一明確值 | 輸出值為區間 | 輸出值為區間 | 輸出為等級判別 |

在實務上，與工程師討論之後了解，即使是一個明確的PSR值給養護工程師，在判斷維護方式時，工程師仍需在其經驗做一判斷，亦即在此項數值上做一可能性的範圍來做養護決策，若依此項觀點，模糊迴歸模式、模糊GMDH和倒傳遞類神經網路會較適合於實務應用，但是類神經網路學習所需要的大量資料並非短期所能蒐集得到，以長期的觀點來看，類神經網路所建構的模式可適合工程師應用於實務上；就短期且少量資料建構出適當模式指標而言，模糊迴歸與模糊GMDH較為適合，且模糊迴歸在決策者的對H值的適當控制下可得到與傳統迴歸幾乎完全接近之信賴區間，在模糊度上亦較模糊GMDH為小，故應較為合適。

表5-8 輸出結果

| 編號樣本 | 實際調查之平均值 | 多元迴歸之估計值 | 模糊迴歸 |  | 模糊GMDH |  | 倒傳遞類 神經網路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lower bound | Upper bound | Lower bound | Upper bound |  |
| 1 | 8.33 | 8.13 | 7.35 | 8.91 | 7.36 | 8.93 | 8 |
| 2 | 8.45 | 8.12 | 7.34 | 8.91 | 6.21 | 9.24 | 8 |
| 3 | 8.30 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 7.36 | 8.93 | 7 |
| 4 | 7.79 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 5.22 | 9.54 | 7 |
| 5 | 8.32 | 8.12 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 6 | 8.28 | 8.13 | 7.35 | 8.91 | 7.36 | 8.93 | 8 |
| 7 | 8.50 | 8.12 | 7.34 | 8.91 | 6.21 | 9.24 | 8 |
| 8 | 7.82 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 7.36 | 8.93 | 7 |
| 9 | 8.35 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 5.22 | 9.54 | 7 |
| 10 | 7.96 | 8.12 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 11 | 7.83 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 7.30 | 8.89 | 7 |
| 12 | 8.26 | 8.03 | 7.23 | 8.81 | 7.11 | 8.75 | 8 |
| 13 | 8.30 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 7.30 | 8.89 | 7 |
| 14 | 8.47 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 7.19 | 8.55 | 7 |
| 15 | 8.47 | 8.12 | 7.34 | 8.91 | 6.21 | 9.24 | 8 |
| 16 | 8.45 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 7.36 | 8.93 | 7 |
| 17 | 7.82 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 6.21 | 9.24 | 7 |
| 18 | 7.79 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 7.30 | 8.89 | 8 |
| 19 | 8.28 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 7.36 | 8.93 | 7 |
| 20 | 7.98 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 6.21 | 9.24 | 8 |
| 21 | 7.95 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 7.36 | 8.93 | 8 |
| 22 | 8.40 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 3.68 | 9.72 | 7 |
| 23 | 8.38 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 4.36 | 9.79 | 7 |
| 24 | 6.33 | 6.27 | 5.17 | 7.76 | 3.48 | 7.69 | 7 |
| 25 | 7.44 | 7.91 | 7.09 | 8.75 | 4.38 | 9.08 | 7 |
| 26 | 8.42 | 8.10 | 7.31 | 8.86 | 4.36 | 9.79 | 7 |
| 27 | 8.49 | 8.14 | 7.36 | 8.88 | 6.21 | 9.24 | 8 |
| 28 | 8.32 | 8.06 | 7.27 | 8.84 | 6.18 | 9.23 | 8 |
| 29 | 8.28 | 7.89 | 7.12 | 9.05 | 7.11 | 8.75 | 8 |
| 30 | 5.92 | 6.10 | 5.02 | 7.97 | 4.66 | 8.31 | 6 |
| 31 | 7.76 | 8.09 | 7.32 | 8.93 | 7.30 | 8.89 | 8 |
| 32 | 8.28 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 7.30 | 8.89 | 8 |
| 33 | 8.42 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 7.30 | 8.89 | 8 |
| 34 | 7.80 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 7.30 | 8.89 | 7 |
| 35 | 8.36 | 7.89 | 7.12 | 9.05 | 7.11 | 8.75 | 8 |
| 36 | 7.91 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 7.36 | 8.93 | 7 |
| 37 | 7.96 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.12 | 9.36 | 7 |
| 38 | 8.25 | 7.74 | 6.94 | 8.96 | 6.83 | 8.53 | 7 |
| 39 | 7.96 | 8.11 | 7.33 | 8.94 | 6.11 | 9.37 | 7 |
| 編號樣本 | 實際調查之平均值 | 多元迴歸之估計值 | 模糊迴歸 |  | 模糊GMDH |  | 倒傳遞類 神經網路 |
|  |  |  | Lower bound | Upper bound | Lower bound | Upper bound |  |
| 40 | 7.87 | 7.98 | 7.22 | 9.10 | 3.22 | 8.84 | 8 |
| 41 | 6.31 | 6.27 | 5.17 | 7.76 | 5.01 | 8.80 | 7 |
| 42 | 6.40 | 6.27 | 5.17 | 7.76 | 4.66 | 8.31 | 7 |
| 43 | 8.33 | 8.06 | 7.27 | 8.84 | 6.18 | 9.23 | 8 |
| 44 | 7.86 | 8.09 | 7.32 | 8.93 | 7.30 | 8.89 | 8 |
| 45 | 6.27 | 6.10 | 5.02 | 7.97 | 4.66 | 8.31 | 6 |
| 46 | 4.82 | 2.11 | 0.19 | 4.14 | 3.48 | 7.69 | 8 |
| 47 | 7.80 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 7.30 | 8.89 | 7 |
| 48 | 7.87 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 7.30 | 9.22 | 7 |
| 49 | 7.80 | 8.12 | 7.34 | 8.91 | 7.30 | 9.22 | 8 |
| 50 | 8.39 | 7.74 | 6.94 | 8.96 | 6.83 | 8.53 | 7 |
| 51 | 7.81 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 52 | 8.35 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 53 | 7.93 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 54 | 8.26 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 55 | 7.78 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 56 | 8.47 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 57 | 7.81 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 58 | 7.94 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 59 | 8.48 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 60 | 8.32 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 61 | 8.38 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 62 | 8.46 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 3.68 | 9.72 | 8 |
| 63 | 8.50 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 64 | 7.76 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 65 | 4.35 | 4.15 | 2.53 | 5.06 | 3.68 | 9.72 | 4 |
| 66 | 8.48 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 3.68 | 9.72 | 7 |
| 67 | 8.27 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 5.04 | 9.50 | 7 |
| 68 | 7.87 | 8.13 | 7.35 | 8.89 | 6.21 | 9.24 | 8 |
| 69 | 7.81 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 70 | 7.98 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 71 | 7.93 | 8.13 | 7.35 | 8.91 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 72 | 7.92 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 73 | 8.45 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 74 | 7.88 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 75 | 8.36 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 5.04 | 9.50 | 8 |
| 76 | 7.91 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 77 | 8.34 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 78 | 7.79 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 79 | 8.34 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 編號樣本 | 實際調查之平均值 | 多元迴歸之估計值 | 模糊迴歸 |  | 模糊GMDH |  | 倒傳遞類 神經網路 |
|  |  |  | Lower bound | Upper bound | Lower bound | Upper bound |  |
| 80 | 7.99 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 5.04 | 9.50 | 8 |
| 81 | 7.83 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 82 | 7.88 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 5.04 | 9.50 | 7 |
| 83 | 7.92 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 84 | 8.49 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 85 | 7.78 | 8.11 | 7.33 | 8.86 | 5.04 | 9.50 | 7 |
| 86 | 7.90 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 5.04 | 9.50 | 8 |
| 87 | 8.35 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 3.68 | 9.72 | 7 |
| 88 | 7.84 | 8.09 | 7.31 | 8.88 | 3.68 | 9.72 | 8 |
| 89 | 8.42 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 90 | 7.95 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.12 | 9.36 | 7 |
| 91 | 7.99 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.12 | 9.36 | 7 |
| 92 | 8.34 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 93 | 7.96 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 94 | 8.30 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 95 | 7.97 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 96 | 8.48 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 97 | 7.96 | 8.13 | 7.35 | 8.91 | 6.12 | 9.36 | 7 |
| 98 | 7.88 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 99 | 7.77 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 100 | 7.87 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 101 | 7.92 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 102 | 7.79 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 7 |
| 103 | 8.45 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 104 | 7.94 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.12 | 9.36 | 7 |
| 105 | 7.92 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 106 | 8.47 | 8.14 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 107 | 7.91 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 108 | 7.93 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |
| 109 | 8.45 | 8.15 | 7.37 | 8.89 | 6.14 | 9.21 | 8 |

第六章  結論與建議

6.1 結論

- 本研究以傳統多元迴歸方法所建立之鋪面服務力指標模式為

PSI8.148−1.935x32−25.069x43−52.723x83                  (6-1)

x3：修補路面

x4：人孔高差

x8：坑洞

坑洞對鋪面服務力的影響最大，其次為人孔高差，修補路面相對較小，此三種路面損壞也是在台灣地區最常見到的。

- 依多元迴歸所篩選出來之變數進行模糊迴歸的建構，取H=0.5之模迴迴歸所得結果如下式：

PSI8.129,0.758+−0.345,2.074x32+−22.213,7.121x33+−57.233,6.64x83              (6-2)

x3：修補路面

x4：人孔高差

x8：坑洞

- 模糊GMDH經演算法運算之後的結果，其結構僅有三項變數留下，鱷魚裂縫、人孔高差與坑洞，其中人孔高差與坑洞二項亦是多元迴歸影響較大的兩項變數。

- 倒傳遞類神經網路模式所建之服務力指標等級判別模式，由於資料量與廣泛性的不足，僅有76.4%的準確性，誤差部份為一個等級。

- 在H值同為0.5下，以田中所提出之指標來評估兩模糊模式，模糊迴歸與模糊GMDH的預測隸屬度總和接近，但是模糊GMDH的寬度較模糊迴歸為寬，因此在指標比較之後，認為模糊迴歸較優。

- 在動態調整模糊迴歸適合度H值來配合多元迴歸的信賴區間寬度，發現在本研究所建立之模糊迴歸在H=0.27時寬度與多元迴歸信賴區間幾乎完全接近，或許可以此考量模糊迴歸之寬度為多元迴歸之信賴區間。

- 雖然模糊GMDH在H值0.265時寬度與多元迴歸95%的信賴區間接近，但是在趨勢變化上仍有相當的差距。

- 經過與工程師討論對於不同模式的實務性，了解明確值對於工程師的決策上意義並不大，經過比較與討論，在短期的資料蒐集上，模糊迴歸較為合適，若能長期蒐集與調查，類神經網路是一不錯的選擇。

6.2 建議

本研究受限於研究經費與研究時程，因此所得研究結果不臻完善。在此對於日後進行之相關研究在此提出幾點建議：

- 因為不同的道路特性不同，所以未來應擴大研究範圍，對國道與省道進行小組評分與破壞調查以個別建立鋪面服務力指標模式。且科技的進步，日後研究應可利用檢測車來擔任調查的工作。

- 道路資料庫的建立需長期間的建立，若要構建一個完整的模式，此類資料不可缺，倒傳遞類神經網路若以完善的資料進行學習應可得到極佳的結果。

- 因道路必須維護一定的使用水準，在資料的蒐集上也有相當的困難，日後可建議劃分實驗道路以收集鋪面管理系統所需資料。

- 對於道路終極指標Pt的建立對工程師在道路的維護有相當大的幫助，在日後的研究上可加入分析，如此即使在指標為一區間值亦可做分析判斷。

參考文獻

Bardossy A., (1990), “Note On Fuzzy Regression”, Fuzzy Sets and Systems 37, pp. 65-75.

Bardossy A., Bogardi I., and Duckstien L., (1990), “Fuzzy Regression in Hydrology”, Water Resources Research, Vol. 26, No. 7, pp. 1497-1508.

Banan M. R., and Hjelmstad K. D., (1996), “Neural Networks and AASHO Road Test”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 122, No. 5, pp. 358-366.

Buckley J. J., (1988), “Solving Possibilistic Linear Programming Problems”, Fuzzy Sets and Systems 31, pp. 329-341.

Carhan J. V., Davis W. J., Shahin M. Y., Keane P. L., and Wu M. I., (1987), “Optimal Maintenance Decisions for Pavement Management”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 113, No. 5, pp. 554-572.

Carnahan James V., (1988), “Analytical Framework for Optimizing Pavement Maintenance”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 114, No. 3, pp. 307-322.

Duffy J. J., and Franklin M. A., (1975), “A Learning Identification Algorithm And Its Application to an Environnental System”, IEEE Transaction on Systems Man and Cybernetics, Vol. 1, No.2, pp. 226-239.

Fwa T. F., and Gan K. T., (1989), “Bus-ride Panel of Pavement Serviceability”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 115, No. 2, pp. 176-191.

Fwa T. F., (1990), “Shape Characteristic of Pavement Performance Curves”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 116, No. 5, pp. 692-697.

Fwa T. F., and Sinha K. C., (1992), “Quantification of Agency and User Values of Pavement Performance”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 118, No. 1, pp. 84-98.

Garg A., Horowitz A., and Ross F., (1988), “Establishing Relationships Between Pavement Roughness and Perceptions of Acceptability”, Transportation Research Record 1196, pp. 152-158

Gorski M. B., (1986), “The Implication of the International Road Roughness Experiment for Belgium”, Transportation Research Record 1084, pp. 59-65.

Hayashi I., and Tanaka H., (1990), “The Fuzzy GMDH Algorithm By Possibility Models And Its Application”, Fuzzy Sets and Systems 36, pp. 245-258.

Heshmaty B., and Kandel A., (1985), “Fuzzy Linear Regression and Its Applications to Forecasting in Uncertain Environment ”, Fuzzy Sets and Systems 15, pp. 159-191.

Ikeda S., Fujishige S., and Sawaragi Y., (1976), “Non-linear Prediction Model of River Flow by Self-organization Method”, International Journal of Systems Science, Vol. 7, No. 2, pp. 165-176.

Ishibuchi H., and Tanaka H., (1992), “Fuzzy Regression Analysis Using Neural Network”, Fuzzy Sets and Systems 50, pp. 257-265.

Ivaknenko A. G., (1971), “Polynomial Theory of Complex System”, IEEE Transaction on Systems Man and Cybernetics, Vol. 1, No. 4, pp. 364-378.

Ivey D. L., and Sicking D. L., (1986), “Influence of Pavement Edge and Shoulder Characteristics on Vehicle Handling and Stability”, Transportation Research Record 1084, pp. 30-39.

Janoff Michael S., (1986), “Methodology for Computing Pavement Ride Quality From Pavement Roughness Measurements”, Transportation Research Record 1084, pp. 9-17.

José Holguín-Veras, (1997), “Alternative Modeling Framework for Pavement Serviceability Analysis”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 123, No. 6, pp. 478-483.

Liu C., and Herman R., (1996), “New Approach to Roadway Performance Indices”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 122, No. 5, pp. 329-336.

Moore Raymond K., Clark G. Norman, and Plumb Gary N., (1987), “Present Serviceability-Roughness Correlations Using Rating Panel Data”, Transportation Research Record 1117, pp. 152-158.

Moskowitz H., and Kim K., (1993), “On Assessing the H Value in Fuzzy Linear Regression”, Fuzzy Sets and Systems 58, pp. 303-327.

Nair Sukumar K., and Hudson W. R., (1986), “Serviceability Prediction From User-Based Evaluations of Pavement Ride Quality”, Transportation Research Record 1084, pp. 66-75.

Nick J. B., and Janoff M. S., (1983), “Evaluation of Panel Rating Methods for Assessing Pavement Ride Quality”, Transportation Research Record 946, pp. 5-13.

Paterson Willian D. O., (1986), “International Roughness Index: Relationship to Other Measures of Roughness and Riding Quality”, Transportation Research Record 1084, pp. 49-58.

Richards Larry G., (1982), “Subjective Ride Quality Testing Procedures”, Transportation Research Record 894, pp. 36-42.

Riverson D. N. John, Sinha K. C., Scholer C. F., and Anderson L.Virgil, (1987), “Evaluation of Subjective Rating of Unpaved County Roads in Indiana”, Transportation Research Record 1128, pp. 66-75

Reddy B. B., and Veeraragavan A., (1997), “Structural Performance of Inservice Flexible Pavements”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 123, No. 2, pp. 156-167.

Savic D. A., and Pedryca W., (1991), “Evaluation of Fuzzy Linear Regression Model”, Fuzzy Sets and Systems 39, pp. 51-63.

Sayers M. W., Gillespie T. D., and Queiroz C. A. V., (1986), “The International Road Roughness Experiment: A Basis for Establishing a Standard Scale for Road Roughness Measurements”, Transportation Research Record 1084, pp. 76-85.

Tanaka H., Uejima S., and Asai K., (1982), “Linear Regression Analysis With Fuzzy Model”, IEEE Transaction on Systems Man and Cybernetics, Vol. 12, pp. 903-907.

Tanaka H., (1987), “Fuzzy Data Analysis By Possibilistic Linear Models”, Fuzzy Sets and Systems 24, pp. 363-375.

Tanaka H., Watada J., (1988), “Possibilistic Linear System and Their Application to the Linear Regression Model”, Fuzzy Sets and Systems 24, pp. 363-375.

Tanaka H., Hayashi I., Watada J., (1989), “Possibilistic Linear Regression Analysis For Fuzzy Data”, European Journal of Operational Research 40, pp. 389-396.

Tanaka H., and Lee H., (1998), “Interval Regression Analysis by Quadratic Programming Approach”, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 6, No. 4, pp. 473-481.

Tenorio M. F., and Lee W. T., (1990), “Self-Organizing /network for Optimum Supervised Learning”, IEEE Transaction on Neural Networks, Vol. 1, No. 1, pp. 100-110.

Weaver J. R., (1979), “Quantifying Pavement Serviceability as It Is Judged by Highway Users”, Transportation Research Record 715, pp. 37-44.

Xizhao W., and Minghu H., (1992), “Fuzzy Linear Regression Analysis”, Fuzzy Sets and Systems 51, pp. 179-188.

Yoshimura T., Pandey U.S., Takagi T., and Soeda T., (1982), “Prediction of the Peak Flood Using Revised GMDH Algorithms”, International Journal Systens Science, Vol. 13, No. 5, pp. 547-557.

藍武王、林麗玉，民國80年，台灣地區小汽車預測模式之建立，中國統計學報,第29卷第1期，49-75頁。

黃源義，民國80年6月，自組性演算法及其降雨-逕流模式之應用，台灣大學農業工程研究所碩士論文。

林桂森，民國81年6月，中山高速公路鋪面績效之研究，交通大學交通運輸研究所碩士論文。

李梅芳，民國81年6月，自組非線性系統應用於水位相關之研究，成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。

曾喬彬，民國81年，模糊理論在線性迴歸上的應用，台灣明志工專。

曾國雄、毆嘉瑞、陳郁文，民國82年6月，稅負規費徵收對台灣地區小型汽車銷售量之影響—模糊迴歸與傳統迴歸於公共政策探討之應用，中國行政評論，第2卷第3期，91-126頁。

邵順利，民國83年6月，模糊迴歸模型之探討及其在風險係數β之研究，中央大學資訊管理研究所碩士論文。

牛文元，民國84年6月，柔性鋪面績效預測模式構建程序之研究，台灣大學土木工程研究所碩士論文。

黃世英，民國83年6月，鋪面破壞與糙度指標關係之建立，台灣大學土木工程研究所碩士論文。

吳政隆，民國84年6月，柔性鋪面現況服務力指標之研究，台灣大學土木工程研究所碩士論文。

江煌基，民國84年6月，高速公路鋪面服務能力指標構建之研究，淡江大學土木工程研究所碩士論文。

曹勝雄、曾國雄、江勁毅，民國85年6月，傳統計量迴歸、模糊回歸、GMDH、類神經網路四種方法在預測應用之比較—以國人赴港旅客需求之預測為例，中國統計學報，第34卷第2期，132-161頁。

楊永祺，民國85年6月，自組非線性系統應用於水位水位即時預測，成功大學水利及海洋工程研究所碩士論文。

黃建中，民國86年六月，高速公路鋪面績效預測模式構建—應用馬可夫鍊法，淡江大學土木工程研究所碩士論文。

邱裕鈞、藍武王，民國86年6月，模糊類神經網路學習演算法之推導與應用—以鋪面診斷為例，運輸計劃季刊，第26卷第2期，233-252頁。

王國榮，民國86年，新觀念的Visual Basic 5.0 教本，旗標出版。

陳新明、陳京生，民國86年，Excel 97 VBA 及ODBC的應用，基峰資訊。

周家蓓、吳政隆，民國87年，行車舒適度與鋪面服務績效關係之探討，中國土木水利工程學刊，第10卷第1期，59-68頁。

曾芳美，民國87年6月，時間數列預測方法之整合與比較研究，交通大學工業工程與管理學系科技管理組博士論文。

彭明柳，民國87年，入門與進階運用Visual Basic 5.0 中文專業版徹底研究，博碩文化股份有限公司。

葉怡成，民國87年，類神經網路模式應用與實作，儒林出版。

附錄

評分員指導手冊

乘車舒適度之研究

研究目的:

藉著評分員對公路鋪面舒適度的評分來了解國內公路鋪面之行駛品質，這些資料可幫助公路主管機關在有限的預算下決定鋪面養護的優先順序。

研究目標：

我們將帶您(妳)上車實際是一遍我們預先選定好的數段足以代表全市或全國現存路面等級的路段。途中每經一個選定的路段，您(妳)必須做二項判斷：

第一項是對經過的選定路段打分數，用0~10分表示。

第二項則是評定您(妳)認為該段之行駛舒適度是否可以被您(妳)所接受，勾選是或"否"即可。

如何填寫評分表

首先，我們要您(妳)在車上對鋪面的舒適度做評分並填在我們發給您(妳)的表格上。評分的方式很簡單，只需用筆在0~10分的垂直刻度上劃一小段橫線以顯示您(妳)對每一個被評分路段駛舒適度的感覺與判定。

0與10分的定義

所有被評分路段的分數將會介於0分與10分之間，也就是"極不舒服"與"極平穩"之間。

極不舒服 (0分)：路面差列車子根本就無法開下去，車子劇烈搖晃及振動。

極平穩 (10分)：路面平穩到開車時幾乎感覺不出路的存在。

上述二種情況是不存在的，故您(妳)的評分將不會出現”極不舒服”路段非常差或”極平穩”路段非常舒適的分數。(即評分將介於0~10分之間)

為幫助您(妳)做評分，我們在評分刻度旁加了文字說明來描述鋪面舒適度的狀況。例如，您(妳)對某一被評分路段的感覺是普通 ，但未達到”好”的程度，請把分數評在7的下方某處一即您(妳)認為適合的分數，若按著下去的路段您(妳)的感覺仍是普通 ，但比前一段差，請在3的上方您(妳)認為適合之處劃上橫線標記。

註:我們不是要您(妳)把路段分成這5種(非常好、好、平平、差、非常差)等級;您(妳)應考慮這些小差異來評分以顯現出不同路段間舒適度的些許差異。

評定路段舒適度之接受性

當您(妳)在評分刻度上劃記好分數之後，按著請您評定此路段之舒適程度可不可被您所接受。若可以接受則勾選”是”那一格，若不可以接受則勾選”否”那一格。

評分調查之程序

˙您(妳)無須從頭到尾對整條路線做評分，我們事先業已慎選路線當中若干具代表性的小路段，這些代表性的小路段即是我們要您(妳)打分數的路段。

˙每當您(妳)接近各個被評分路段時，指導員(前座評分員)會報出路段號碼，請填入您(妳)所持評分表格之路段代碼。

˙當指導員說 「開始」時，評分員應集中精神憑感覺判定此路段之舒適度分數為何。

˙行駛每一被評分路段的需1分鐘左右，所以請持續集中精神直到指導員說 「停」。此時，將您(妳)心中的分數劃記在表格上。

˙按著，憑您(妳)的感覺認定此路段之舒適度是否可以接受?勾劃您(妳)的選擇。[下方基本資料欄不必填寫] 有些路段間僅差一個路口，所以請儘快決定您的評分及接受度之選擇。此程序將一直重覆用在每一個被評分的路段上。

評分時應注意之事項

˙評分時，請仔細聽指導員爆出起訖的評分路段。

˙不要受路段表面狀況的影響，只須集中精神感覺行車的舒適度來做評分。

˙不要被車上人員的交談及車外的風景所干擾，是故請勿隨便與車上人員交談。

˙不要將自己的評分表拿給車上其他評分員看，評分結果無所謂對與錯，所以絕對不要討論！我們需要您(妳)個人主觀的評分分數。

˙評分必須具有批評性，可吹毛求疵一點。不要畏於給高分或低分，因為這是個人的主觀的感覺。且評分不要太過集中於某個範圍，儘可放心評分。

˙不要事前對於接受度設下限制，當您覺得不可接受時，即在 「否」格子上打勾，不用擔心評分的高低，所以不要預先設下舒適度的下限分數。

祝君評分愉快！！順利！！

交大交研所

模糊GMDH之VBA巨集程式碼

Declare Sub APPCOL Lib "lnddll32.dll" Alias "APPCOLX_STD" (ByVal Kname As String, Nonz As Long, Value As Single, Idrow As Long, Trouble As Long)

Declare Sub BINVT Lib "lnddll32.dll" Alias "BINVT_STD" (Dda As Double)

Declare Sub CAPOUT Lib "lnddll32.dll" Alias "CAPOUT_STD" (Unit As Long)

Declare Sub CLRBAS Lib "lnddll32.dll" Alias "CLRBAS_STD" ()

Declare Sub D2DMY Lib "lnddll32.dll" Alias "D2DMY_STD" (Ns1800 As Long, Nday As Long, Mon As Long, Nyr As Long)

Declare Sub DEFROW Lib "lnddll32.dll" Alias "DEFROW_STD" (Idir As Long, Rhs As Single, Idrow As Long, Trouble As Long)

Declare Sub DELCON Lib "lnddll32.dll" Alias "DELCON_STD" (I As Long)

Declare Sub DMY2D Lib "lnddll32.dll" Alias "DMY2D_STD" (Nday As Long, Mon As Long, Nyr As Long, Ns1800 As Long, Ndofwk As Long)

Declare Sub DRPVAR Lib "lnddll32.dll" Alias "DRPVAR_STD" (J As Long, Primal As Double, Dual As Double)

Declare Sub FPRIME Lib "lnddll32.dll" Alias "FPRIME_STD" (N1 As Long, N2 As Long)

Declare Sub FREEIT Lib "lnddll32.dll" Alias "FREEIT_STD" (J As Long)

Declare Sub GETCOL Lib "lnddll32.dll" Alias "GETCOLX_STD" (J As Long, ByVal Kname As String, Nonz As Long, Valx As Single, Iro As Long, Subj As Single, Truble As Long)

Declare Sub GO Lib "lnddll32.dll" Alias "GO_STD" (Limgo As Long, Istat As Long)

Declare Sub HEAPFR Lib "lnddll32.dll" Alias "HEAPFR_STD" (N As Long, M As Long, Index As Long, Nval As Long)

Declare Sub HEAPIT Lib "lnddll32.dll" Alias "HEAPIT_STD" (N As Long, M As Long, Index As Long, Nval As Long)

Declare Sub ILINDO Lib "lnddll32.dll" Alias "ILINDO_STD" ()

Declare Sub INIT Lib "lnddll32.dll" Alias "INIT_STD" ()

Declare Sub INSERT Lib "lnddll32.dll" Alias "INSERT_STD" (I As Long, J As Long, Amt As Single, Noadd As Long)

Declare Sub INSROW Lib "lnddll32.dll" Alias "INSROW_STD" (I As Long, Nonz As Long, Lstcol As Long, Valist As Single)

Declare Sub INVPRM Lib "lnddll32.dll" Alias "INVPRM_STD" (N As Long, Iperm As Long)

Declare Sub KLOSE Lib "lnddll32.dll" Alias "KLOSE_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub LOOK Lib "lnddll32.dll" Alias "LOOK_STD" (Row1 As Long, Row2 As Long)

Declare Sub LSALTN Lib "lnddll32.dll" Alias "LSALTNX_STD" (Irtcod As Long, ByVal Ktext As String, J1 As Long, J2 As Long, Inrow As Long)

Declare Sub LSAVPR Lib "lnddll32.dll" Alias "LSAVPRX_STD" (Dz As Double, Memdz As Long, ByVal Kz As String, Memkz As Long, Irtcod As Long)

Declare Sub LSDMPS Lib "lnddll32.dll" Alias "LSDMPS_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub LSEXIT Lib "lnddll32.dll" Alias "LSEXIT_STD" ()

Declare Sub LSFETP Lib "lnddll32.dll" Alias "LSFETP_STD" (Derr As Double, Iparam As Long, Dval As Double)

Declare Sub LSGTPR Lib "lnddll32.dll" Alias "LSGTPRX_STD" (Dz As Double, ByVal Kz As String, Irtcod As Long)

Declare Sub LSGTRO Lib "lnddll32.dll" Alias "LSGTRO_STD" (Irow As Long, Nnzmx As Long, Nnz As Long, Cof As Single, Iscol As Long)

Declare Sub LSINSR Lib "lnddll32.dll" Alias "LSINSR_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub LSPUNC Lib "lnddll32.dll" Alias "LSPUNCX_STD" (Lunit As Long, ByVal XDATA As String)

Declare Sub LSPUTP Lib "lnddll32.dll" Alias "LSPUTP_STD" (Derr As Double, Iparam As Long, Dval As Double)

Declare Sub LUNGET Lib "lnddll32.dll" Alias "LUNGET_STD" (Lunit As Long, Inrout As Long, Notfmt As Long)

Declare Sub LUNOPN Lib "lnddll32.dll" Alias "LUNOPNX_STD" (Lunit As Long, Lfname As Long, ByVal Kfname As String, Inrout As Long, Notfmt As Long, Lutrmi As Long, Lutrmo As Long)

Declare Sub LXBRED Lib "lnddll32.dll" Alias "LXBRED_STD" (Lunit As Long, Inerr As Long)

Declare Sub LXBWRT Lib "lnddll32.dll" Alias "LXBWRT_STD" (Lunit As Long, Inerr As Long)

Declare Sub MAKINT Lib "lnddll32.dll" Alias "MAKINT_STD" (J As Long)

Declare Sub NDXOFV Lib "lnddll32.dll" Alias "NDXOFVX_STD" (ByVal Kline As String, I1 As Long, I2 As Long, J As Long)

Declare Sub NINTEQ Lib "lnddll32.dll" Alias "NINTEQ_STD" (Noint As Long)

Declare Sub OUTSPC Lib "lnddll32.dll" Alias "OUTSPC_STD" (K As Long)

Declare Sub PARBGN Lib "lnddll32.dll" Alias "PARBGN_STD" (K As Long, Paml As Single)

Declare Sub PARSTP Lib "lnddll32.dll" Alias "PARSTP_STD" (Piv As Single, Ji As Long, Jo As Long)

Declare Sub QUIET Lib "lnddll32.dll" Alias "QUIET_STD" (J As Long)

Declare Sub RDBC Lib "lnddll32.dll" Alias "RDBC_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub RDMPS Lib "lnddll32.dll" Alias "RDMPS_STD" (Lunit As Long, Ndir As Long)

Declare Sub REPROW Lib "lnddll32.dll" Alias "REPROW_STD" (I As Long, Primal As Single, Dual As Single)

Declare Sub REPVAR Lib "lnddll32.dll" Alias "REPVAR_STD" (I As Long, Primal As Single, Dual As Single)

Declare Sub RETR Lib "lnddll32.dll" Alias "RETR_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub RNGBGN Lib "lnddll32.dll" Alias "RNGBGN_STD" ()

Declare Sub RNGCOL Lib "lnddll32.dll" Alias "RNGCOL_STD" (J As Long, Cobj As Single, Tu As Single, Td As Single)

Declare Sub RNGROW Lib "lnddll32.dll" Alias "RNGROW_STD" (I As Long, Rhs As Single, Tu As Single, Td As Single)

Declare Sub SAVE Lib "lnddll32.dll" Alias "SAVE_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub SDBC Lib "lnddll32.dll" Alias "SDBC_STD" (Lunit As Long)

Declare Sub SETIPT Lib "lnddll32.dll" Alias "SETIPT_STD" (Tol As Single)

Declare Sub SETQCP Lib "lnddll32.dll" Alias "SETQCP_STD" (J As Long)

Declare Sub SETSLB Lib "lnddll32.dll" Alias "SETSLB_STD" (J As Long, Slb As Single)

Declare Sub SETSUB Lib "lnddll32.dll" Alias "SETSUB_STD" (J As Long, TheSub As Single)

Declare Sub STATS Lib "lnddll32.dll" Alias "STATS_STD" (Idtail As Long)

Dim P As Long, Q As Long, hierval As Long

Dim Y(118) As Single, X(118, 18) As Single, minV As Single, maxV As Single, chv As Single, cx As Single

Dim Info(180, 18, 30), Nxdata(180, 118, 30), Scx As Single

Dim A As Long, B As Long, C As Long, D As Long, count As Long, U As Single, Uf As Single

Dim C0 As Single, C1 As Single, C2 As Single, C3 As Single, C4 As Single, C5 As Single, C6 As Single, C7 As Single, C8 As Single

Dim A0 As Single, A1 As Single, A2 As Single, A3 As Single, A4 As Single, A5 As Single, A6 As Single, A7 As Single, A8 As Single

Dim srn, nov, hval

Function fuzgmdh_()

srn = 110

nov = 113

hval = 0.5

Worksheets("DATA").Activate

Range("A2").Select

For P = 1 To srn

Y(P) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(1, 0).Select

Next P

For P = 1 To nov

ActiveCell.Offset(-srn, 1).Select

For Q = 1 To srn

X(Q, P) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(1, 0).Select

Next Q

Next P

C = 1

count = 1

For Q = 1 To nov

For P = 1 To nov

If Q < P And Q <> P Then

Call fuzreg1

U = 0: Scx = 0

For D = (srn / 2) + 1 To srn

cx = Info(count, 9, C) + Info(count, 10, C) * X(D, Q) + Info(count, 11, C) * X(D, P) + Info(count, 12, C) * X(D, Q) * X(D, Q) + Info(count, 13, C) * X(D, P) * X(D, P) + Info(count, 14, C) * X(D, Q) * X(D, P)

Scx = Scx + cx

Uf = (1 - Abs(Y(D) - Nxdata(count, D, C)) / cx)

If Uf > 0 Then U = U + Uf

Next D

Info(count, 2, C) = Scx / U

Info(count, 17, C) = 1

count = count + 1

End If

Next P

Next Q

For Q = 1 To count - 1

For P = 2 To count - 1

If Info(P - 1, 2, C) > Info(P, 2, C) Then

For D = 1 To 17

maxV = Info(P - 1, D, C)

Info(P - 1, D, C) = Info(P, D, C): Info(P, D, C) = maxV

Next D

For D = 1 To srn

maxV = Nxdata(P - 1, D, C)

Nxdata(P - 1, D, C) = Nxdata(P, D, C): Nxdata(P, D, C) = maxV

Next D

End If

Next P

Next Q

chv = Info(1, 2, 1)

count = 5

Info(count, 17, C) = 0

Do

hierval = count

C = C + 1

count = 1

minV = chv

For Q = 1 To hierval

For P = 1 To hierval

If Q < P And Q <> P Then

Call fuzreg2

End If

Next P

Next Q

Info(count - 1, 17, C) = 0

If count = 1 Then

Info(count, 17, C) = 0

Exit Do

End If

Loop

Worksheets("sheet2").Activate

Range("A1").Select

For A = 1 To C

ActiveCell.Value = A

ActiveCell.Offset(1, 0).Select

count = 1

Do

For P = 1 To 17

ActiveCell.Value = Info(count, P, A)

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next P

ActiveCell.Offset(1, -17).Select

If Info(count, 17, A) = 0 Then Exit Do

count = count + 1

Loop

Next A

End Function

Sub fuzreg1()

Dim Nonz As Long, Istat As Long

Dim I As Long, Idir As Long, Trouble As Long, Idrow As Long

Static Iro(300) As Long

Dim Primal As Single, Dual As Single, K As Long

Static Rhs(300) As Single

Static Value(300) As Single

Dim Kname As String

Call ILINDO

Call INIT

Call LUNOPN(60, 9, "LINDO.OUT", 0, 0, 0, 0)

Call CAPOUT(60)

Call QUIET(0)

Call DEFROW(1, 0#, 1, Trouble)

For A = 1 To srn / 2

Rhs(A * 2 - 1) = Y(A)

B = A * 2 - 1

Call DEFROW(-1, Rhs(B), Idrow, Trouble)

Rhs(A * 2) = Y(A)

B = A * 2

Call DEFROW(1, Rhs(B), Idrow, Trouble)

Next A

For A = 2 To srn + 1

Iro(A - 1) = A

Value(A - 1) = 1

Next A

Kname = "A0      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(1)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = X(A, Q)

Value(A * 2) = X(A, Q)

Next A

Kname = "A1      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(2)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = X(A, P)

Value(A * 2) = X(A, P)

Next A

Kname = "A2      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(3)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = X(A, Q) * X(A, Q)

Value(A * 2) = X(A, Q) * X(A, Q)

Next A

Kname = "A3      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(4)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = X(A, P) * X(A, P)

Value(A * 2) = X(A, P) * X(A, P)

Next A

Kname = "A4      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(5)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = X(A, Q) * X(A, P)

Value(A * 2) = X(A, Q) * X(A, P)

Next A

Kname = "A5      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(6)

Value(1) = srn / 2

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = hval

Value(A * 2 + 1) = -hval

Next A

Kname = "C0      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + X(A, Q)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = X(A, Q) * hval

Value(A * 2 + 1) = -X(A, Q) * hval

Next A

Kname = "C1      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + X(A, P)

Next A

For A = 1 To srn

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = X(A, P) * hval

Value(A * 2 + 1) = -X(A, P) * hval

Next A

Kname = "C2      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + X(A, Q) * X(A, Q)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = X(A, Q) * X(A, Q) * hval

Value(A * 2 + 1) = -X(A, Q) * X(A, Q) * hval

Next A

Kname = "C3      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + X(A, P) * X(A, P)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = X(A, P) * X(A, P) * hval

Value(A * 2 + 1) = -X(A, P) * X(A, P) * hval

Next A

Kname = "C4      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + X(A, Q) * X(A, P)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = X(A, Q) * X(A, P) * hval

Value(A * 2 + 1) = -X(A, Q) * X(A, P) * hval

Next A

Kname = "C5      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call GO(0, Istat)

Call REPROW(1, Primal, Dual)

Info(count, 1, C) = Primal

For A = 1 To 6

Call REPVAR(A, Primal, Dual)

Info(count, A + 2, C) = Primal

Next A

For A = 7 To 12

Call REPVAR(A, Primal, Dual)

Info(count, A + 2, C) = Primal

Next A

Call LSEXIT

Info(count, 15, C) = Q

Info(count, 16, C) = P

For B = 1 To srn

Nxdata(count, B, C) = Info(count, 3, C) + Info(count, 4, C) * X(B, Q) + Info(count, 5, C) * X(B, P) + Info(count, 6, C) * X(B, Q) * X(B, Q) + Info(count, 7, C) * X(B, P) * X(B, P) + Info(count, 8, C) * X(B, Q) * X(B, P)

Next B

End Sub

Sub fuzreg2()

Dim Nonz As Long, Istat As Long

Dim I As Long, Idir As Long, Trouble As Long, Idrow As Long

Static Iro(300) As Long

Dim Primal As Single, Dual As Single, K As Long

Static Rhs(300) As Single

Static Value(300) As Single

Dim Kname As String

Call ILINDO

Call INIT

Call LUNOPN(60, 9, "LINDO.OUT", 0, 0, 0, 0)

Call CAPOUT(60)

Call QUIET(0)

Call DEFROW(1, 0#, 1, Trouble)

For A = 1 To srn / 2

Rhs(A * 2 - 1) = Y(A)

B = A * 2 - 1

Call DEFROW(-1, Rhs(B), Idrow, Trouble)

Rhs(A * 2) = Y(A)

B = A * 2

Call DEFROW(1, Rhs(B), Idrow, Trouble)

Next A

For A = 2 To srn + 1

Iro(A - 1) = A

Value(A - 1) = 1

Next A

Kname = "A0      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(1)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = Nxdata(Q, A, C - 1)

Value(A * 2) = Nxdata(Q, A, C - 1)

Next A

Kname = "A1      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(2)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = Nxdata(P, A, C - 1)

Value(A * 2) = Nxdata(P, A, C - 1)

Next A

Kname = "A2      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(3)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(Q, A, C - 1)

Value(A * 2) = Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(Q, A, C - 1)

Next A

Kname = "A3      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(4)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = Nxdata(P, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1)

Value(A * 2) = Nxdata(P, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1)

Next A

Kname = "A4      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(5)

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2 - 1) = A * 2

Iro(A * 2) = A * 2 + 1

Value(A * 2 - 1) = Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1)

Value(A * 2) = Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1)

Next A

Kname = "A5      "

Nonz = srn

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call FREEIT(6)

Value(1) = srn / 2

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = hval

Value(A * 2 + 1) = -hval

Next A

Kname = "C0      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + Nxdata(Q, A, C - 1)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = Nxdata(Q, A, C - 1) * hval

Value(A * 2 + 1) = -Nxdata(Q, A, C - 1) * hval

Next A

Kname = "C1      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + Nxdata(P, A, C - 1)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = Nxdata(P, A, C - 1) * hval

Value(A * 2 + 1) = -Nxdata(P, A, C - 1) * hval

Next A

Kname = "C2      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(Q, A, C - 1)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(Q, A, C - 1) * hval

Value(A * 2 + 1) = -Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(Q, A, C - 1) * hval

Next A

Kname = "C3      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + Nxdata(P, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = Nxdata(P, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1) * hval

Value(A * 2 + 1) = -Nxdata(P, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1) * hval

Next A

Kname = "C4      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Value(1) = 0

Iro(1) = 1

For A = 1 To srn / 2

Value(1) = Value(1) + Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1)

Next A

For A = 1 To srn / 2

Iro(A * 2) = A * 2

Iro(A * 2 + 1) = A * 2 + 1

Value(A * 2) = Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1) * hval

Value(A * 2 + 1) = -Nxdata(Q, A, C - 1) * Nxdata(P, A, C - 1) * hval

Next A

Kname = "C5      "

Nonz = srn + 1

Call APPCOL(Kname, Nonz, Value(1), Iro(1), Trouble)

Call GO(0, Istat)

Call REPROW(1, Primal, Dual)

Info(count, 1, C) = Primal

For A = 1 To 6

Call REPVAR(A, Primal, Dual)

Info(count, A + 2, C) = Primal

Next A

For A = 7 To 12

Call REPVAR(A, Primal, Dual)

Info(count, A + 2, C) = Primal

Next A

Call LSEXIT

Info(count, 15, C) = Q

Info(count, 16, C) = P

For B = 1 To srn

Nxdata(count, B, C) = Info(count, 3, C) + Info(count, 4, C) * Nxdata(Q, B, C - 1) + Info(count, 5, C) * Nxdata(P, B, C - 1) + Info(count, 6, C) * Nxdata(Q, B, C - 1) * Nxdata(Q, B, C - 1) + Info(count, 7, C) * Nxdata(P, B, C - 1) * Nxdata(P, B, C - 1) + Info(count, 8, C) * Nxdata(Q, B, C - 1) * Nxdata(P, B, C - 1)

Next B

U = 0: Scx = 0

For D = (srn / 2) + 1 To srn

cx = Info(count, 9, C) + Info(count, 10, C) * Nxdata(Q, D, C - 1) + Info(count, 11, C) * Nxdata(P, D, C - 1) + Info(count, 12, C) * Nxdata(Q, D, C - 1) * Nxdata(Q, D, C - 1) + Info(count, 13, C) * Nxdata(P, D, C - 1) * Nxdata(P, D, C - 1) + Info(count, 14, C) * Nxdata(Q, D, C - 1) * Nxdata(P, D, C - 1)

Scx = Scx + cx

Uf = (1 - Abs(Y(D) - Nxdata(count, D, C)) / cx)

If Uf > 0 Then U = U + Uf

Next D

Info(count, 2, C) = Scx / U

If minV > Info(count, 2, C) Then

If chv > Info(count, 2, C) Then

chv = Info(count, 2, C)

End If

Info(count, 17, C) = 1

count = count + 1

End If

End Sub

倒傳遞類神經網路之巨集程式碼

Dim Wxh(30, 30) As Single, Why(30, 30) As Single

Dim dWxh(30, 30) As Single, dWhy(30, 30) As Single

Dim ThetaH(30) As Single, ThetaY(30) As Single

Dim dThetaH(30) As Single, dThetaY(30) As Single

Dim X(30) As Single, Hd(30) As Single, Y(30) As Single

Dim desireY(30) As Single, ony

Dim deltaH(30) As Single, deltaY(30) As Single

Dim initeta As Single, rateeta As Single, mineta As Single, mse As Single

Dim I As Long, J As Long, H As Long

Dim sum As Single

Dim a As Long, b As Long, c As Long

Dim srn As Long, nov As Long, hid As Long, Nout

Dim cycle As Long

Function neunet()

srn = 112

nov = 13

hid = 12

Nout = 10

cycle = 2000

initeta = 0.05

rateeta = 0.9

mineta = 0.001

Sheets("weight").Select

Range("A1").Select

For I = 1 To nov

For H = 1 To hid

Wxh(I, H) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next I

For H = 1 To hid

ThetaH(H) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

For J = 1 To Nout

For H = 1 To hid

Why(H, J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next J

For J = 1 To Nout

ThetaY(J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

eta = initeta

For c = 1 To cycle

eta = eta * rateeta

If eta < mineta Then eta = mineta

Worksheets("data").Activate

Range("A2").Select

For a = 1 To srn

For J = 1 To Nout

desireY(J) = 0

Next J

ony = ActiveCell.Value

desireY(Int(ony)) = 1

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

For J = 1 To nov

X(J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

ActiveCell.Offset(1, -nov - 1).Select

For H = 1 To hid

sum = 0

For I = 1 To nov

sum = sum + X(I) * Wxh(I, H)

Next I

Hd(H) = 1 / (1 + Exp(-(sum - ThetaH(H))))

Next H

For J = 1 To Nout

sum = 0

For H = 1 To hid

sum = sum + Hd(H) * Why(H, J)

Next H

Y(J) = 1 / (1 + Exp(-(sum - ThetaY(J))))

Next J

For J = 1 To Nout

deltaY(J) = Y(J) * (1 - Y(J)) * (desireY(J) - Y(J))

Next J

For H = 1 To hid

sum = 0

For J = 1 To Nout

sum = sum + Why(H, J) * deltaY(J)

Next J

deltaH(H) = Hd(H) * (1 - Hd(H)) * sum

Next H

For J = 1 To Nout

For H = 1 To hid

dWhy(H, J) = eta * deltaY(J) * Hd(H)

Next H

Next J

For J = 1 To Nout

dThetaY(J) = -eta * deltaY(J)

Next J

For H = 1 To hid

For I = 1 To nov

dWxh(I, H) = eta * deltaH(H) * X(I)

Next I

Next H

For H = 1 To hid

dThetaH(H) = -eta * deltaH(H)

Next H

For J = 1 To Nout

For H = 1 To hid

Why(H, J) = Why(H, J) + dWhy(H, J)

Next H

Next J

For J = 1 To Nout

ThetaY(J) = ThetaY(J) + dThetaY(J)

Next J

For H = 1 To hid

For I = 1 To nov

Wxh(I, H) = Wxh(I, H) + dWxh(I, H)

Next I

Next H

For H = 1 To hid

ThetaH(H) = ThetaH(H) + dThetaH(H)

Next H

Next a

Next c

Sheets("weight").Select

Range("A1").Select

For I = 1 To nov

For H = 1 To hid

ActiveCell.Value = Wxh(I, H)

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next I

For H = 1 To hid

ActiveCell.Value = ThetaH(H)

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

For J = 1 To Nout

For H = 1 To hid

ActiveCell.Value = Why(H, J)

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next J

For J = 1 To Nout

ActiveCell.Value = ThetaY(J)

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

End Function

Sub chkdata()

Dim k As Long, ks As Single, perst As Single

srn = 109

nov = 13

hid = 12

Nout = 10

perst = 0

Sheets("weight").Select

Range("A1").Select

For I = 1 To nov

For H = 1 To hid

Wxh(I, H) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next I

For H = 1 To hid

ThetaH(H) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

For J = 1 To Nout

For H = 1 To hid

Why(H, J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next J

For J = 1 To Nout

ThetaY(J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

Worksheets("chkdata").Activate

Range("A2").Select

For a = 1 To srn

For J = 1 To Nout

desireY(J) = 0

Next J

ony = ActiveCell.Value

desireY(Int(ony)) = 1

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

For J = 1 To nov

X(J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

For H = 1 To hid

sum = 0

For I = 1 To nov

sum = sum + X(I) * Wxh(I, H)

Next I

Hd(H) = 1 / (1 + Exp(-(sum - ThetaH(H))))

Next H

For J = 1 To Nout

sum = 0

For H = 1 To hid

sum = sum + Hd(H) * Why(H, J)

Next H

Y(J) = 1 / (1 + Exp(-(sum - ThetaY(J))))

Next J

k = 0

ks = 0

For J = 1 To Nout

If Y(J) > ks Then

ks = Y(J)

k = J

End If

Next J

ActiveCell.Value = k

If desireY(k) = 1 Then perst = perst + 1

ActiveCell.Offset(1, -nov - 1).Select

Next a

perst = perst / srn

ActiveCell.Value = perst

End Sub

Sub compuy()

mse = 0

srn = 112

nov = 13

hid = 12

Nout = 10

Sheets("weight").Select

Range("A1").Select

For I = 1 To nov

For H = 1 To hid

Wxh(I, H) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next I

For H = 1 To hid

ThetaH(H) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

For J = 1 To Nout

For H = 1 To hid

Why(H, J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next H

ActiveCell.Offset(1, -hid).Select

Next J

For J = 1 To Nout

ThetaY(J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

Worksheets("data").Activate

Range("A2").Select

For a = 1 To srn

For J = 1 To Nout

desireY(J) = 0

Next J

ony = ActiveCell.Value

desireY(Int(ony)) = 1

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

For J = 1 To nov

X(J) = ActiveCell.Value

ActiveCell.Offset(0, 1).Select

Next J

ActiveCell.Offset(1, -nov - 1).Select

For H = 1 To hid

sum = 0

For I = 1 To nov

sum = sum + X(I) * Wxh(I, H)

Next I

Hd(H) = 1 / (1 + Exp(-(sum - ThetaH(H))))

Next H

For J = 1 To Nout

sum = 0

For H = 1 To hid

sum = sum + Hd(H) * Why(H, J)

Next H

Y(J) = 1 / (1 + Exp(-(sum - ThetaY(J))))

mse = mse + (desireY(J) - Y(J)) ^ 2

Next J

Next a

Worksheets("sheet3").Activate

Range("A1").Select

ActiveCell.Value = mse

End Sub

簡    歷

姓    名：張紹晃

生    日：民國六十年十一月五日

學 經 歷：民國八十六年六月成功大學交通管理科學系畢業

民國八十八年六月交通大學交通運輸研究所畢業

聯絡地址：桃園縣龍潭鄉中正村龍青路38號

聯絡電話：03-4791711