第五章 模式實證分析

DEA模式應用的第一步就是設定分析目標，從亞洲各主要貨櫃港埠之現況分析和近年來各港埠貨櫃裝卸總量統計資料可得知貨櫃海運市場呈現高度競爭的情形，因此各貨櫃港埠無不以以提昇作業績效，降低營運成本為首要目標，進而吸引更多的貨源來港裝卸，使港埠營運在如此競爭激烈的海運市場中，提高競爭能力以立於不敗之地。因此本研究將分析目標定為各貨櫃港埠裝卸作業之績效評比，希望藉此模式分析探究國內貨櫃裝卸效率低落之原因，並進一步對本國國際商港改善提出建議。

本章首先針對上一章節所選出的DMU，先初選出投入產出項目，再經過篩選原則並將選取或捨棄的原因進一步說明原因，最後選出合適的投入產出項目，繼而運用DEA模式來進行效率的評估，接下來經由評估數值來進行各種效率分析、虛擬乘數分析及差額變數分析，探討其各個貨櫃港埠資源使用情形，並推測無效率的原因及改善方向，最後以敏感度分析探討經變數項目的變換，而造成與原分析結果有何變動影響。

5.1 投入產出項目之選取

運用DEA實際衡量時，不能考慮太多投入產出項目，否則基於柏拉圖最適(Pareto optimality)準則的觀念，各DMU之效率值將均為1，而背離衡量效率的本意，所以一般認為需將類似項目予以合併或採因子分析處理。至於確切的項目數量限制，則需考慮到DEA的幾何空間維數為DMU的投入項數與產出項數之和，當投入項與產出項增多時，DMU的個數亦須相對增加，方能應用包絡線原理尋找最有效率的DMU，故要選用多少項目，可參考模式使用上的經驗法則(rule of thumb)，即受評估的DMU個數至少應為投入、產出項個數和的兩倍。

1.投入項目：

員工人數、機具投入成本、橋式起重機數量、拖車數量、跨載機數量、門式起重機數量、貨櫃車架數、貨櫃堆積機數、貨櫃場面積、貨櫃船席數、貨櫃碼頭長度

2.產出項目：

貨櫃船舶進出港艘次、年貨櫃裝卸總量、貨櫃場搬運能力

表 5.1亞太地區主要港埠貨櫃統計表   單位：萬TEU

| 年別 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港 口 | 總量 | 總量 | 總量 | 總量 | 總量 |
| 香港 | 1,255(1) | 1,346(1) | 1,457(1) | 1,458(2) | 1,621 |
| 新加坡 | 1,171(2) | 1,282(2) | 1,414(2) | 1,514(1) | 1,594 |
| 高雄 | 505 ( 3) | 506 ( 3) | 569 ( 3) | 627 ( 3) | 699 |
| 釜山 | 450 ( 5) | 476 ( 5) | 523 ( 5) | 575 ( 5) | 644 |
| 橫濱 | 276 ( 7) | 235(11) | 253(13) | 220(15) | 217 |
| 東京 | 218(12) | 231(12) | 232(14) | 246(13) | 270 |
| 神戶 | 135(23) | 223(14) | 209(17) | 209(17) | 218 |
| 基隆 | 217(13) | 211(15) | 198(18) | 171(25) | 167 |
| 馬尼拉 | 169(16) | 197(17) | 212(16) | 172(23) | 215 |
| 丹戎不碌 | 130(25) | 142(24) | 191(19) | 190(19) | 227 |
| 上海 | 153(19) | 197(18) | 253(11) | 307(10) | 421 |
| 廈門 | 32(82) | 40(76) | 55 | 65 | 85 |
| 鹽田 | 11 | 35(86) | 64 | 104 | 200 |
| 台中 | 45(69) | 69(50) | 84 | 88 | 111 |

資料來源：本研究整理

資料年度:1999年

( )：世界排名

5.1.1 篩選過程

前述的眾多項目必需進一步篩選，即檢視這些候選項目是否符合下列篩選原則的要求：

1.資料取得可行性；

2.具可控制性；

3.衡量基準一致；

4.與貨櫃運輸的關係明確。

5.投入與產出間應符合”Isotonicity”之假設，亦即投入增加產出不得減少。

表5.2投入產出初步篩選表

| 項目名稱 | 資料取得可行性 | 具可控制性 | 衡量基準一致 | 貨櫃關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 員工人數(人) |  | ○ | ○ | △ |
| 機具投入成本(元) |  | ○ |  | ○ |
| 穚式起重機數量(台) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 拖車數量(台) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 跨載機數量(台) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 門式起重機數量(台) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 貨櫃車架數(台) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 貨櫃堆積機數(台) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 貨櫃場面積(公頃) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貨櫃船席數(個) | ○ | ○ | △ | ○ |
| 貨櫃碼頭長度(公尺) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貨櫃船舶進出港艘次(艘) |  |  | ○ | ○ |
| 年貨櫃裝卸量(TEU) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 貨櫃場搬運能力(TEU/公頃) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 貨櫃裝卸效率(櫃/小時) | ○ | ○ | ○ | ○ |

註：「○」表示符合，「△」表普通，「」表不符合

表*中，全部被記為「○」的項目是初步篩選的合格項目，而含有「△」和「」標記之項目中，經過下列逐步分析後，仍保留「年貨櫃裝卸總量」作為產出項目。

接下來則是針對投入產出項目選取與否提出進一步的解釋及原因為何：

員工人數：因為在資料取得方面不僅不完整且資料內容難以界定是否符合貨櫃裝卸或搬運之員工人數；另一方面，現代的貨櫃港埠皆以裝卸機具來進行運作，因此選取機具的作業效率為投入項目比員工人數將更為合適，因此捨去”員工人數”為投入項目。

機具投入成本：因為資料取得不完整且機具折舊成本未知；另一方面，各個港埠所使用之機具型式不同，其機具所購入價格混雜不一，另外還隱藏通貨膨脹與購入時匯率問題等因素，影響整體衡量標準，因此予以捨棄不採用。

各種貨櫃場搬運機具：由於各港之貨櫃搬運方式不同，所採用的機具也就所有不同，而這些機具包括跨載機、門式起重機、貨櫃車架、貨櫃堆積機等。由於各種貨櫃搬運機具之作業效率皆不相同，因此本研究採用當量的觀念，將其不同的貨櫃搬運機具之作業效率加以轉換成同一機具之作業效率，例如: 跨載機而言其每小時約可搬運37櫃，門式機每小時33櫃，堆積機每小時37櫃，拖車每小時21櫃，因此，若將跨載機為轉換基準，可推估於同一單位時間內，門式機之作業效率相當於33/37台跨載機，堆積機相當於1台跨載機，拖車車架相當於22/37台跨載機。因此相關數據資料使其可以當量觀念轉換成同一生產效率，故本研究予以採用。

船席總長度：船席之寬度與長度有相互之關係，碼頭愈長，所可停靠之船舶較大，貨物較多，需要之設備及容量增加，但該指標與貨櫃船席數彼此之間呈現高度相關，其相關數值高達0.94；另一方面，近年來貨櫃船有大型化的趨勢，且避免大型貨櫃船在同一船席進行停靠時發生船隻碰撞的安全考量，因此在同一時間一個船席往往只能容許一艘貨櫃船進行靠岸裝卸，因此基於上述兩個理由，本研究認為貨櫃船席數比貨櫃船席總長度更能評估一港埠的作業效率，因此選擇貨櫃船席數為投入項目之一，而放棄船席長度此一指標。

貨櫃船舶進出港艘次：一方面因為資料無法取得，另一方面因船舶艘數未能完整說明所其裝運能量大小，一般而言，船舶越大所載運的貨櫃數越多，僅以船舶艘數來作為評估指標，衡量基準將不一致，進而造成評估結果的誤差，故不予於採用。

5.1.2 投入產出項目意涵

本研究之範圍是針對在貨櫃裝卸及搬運作業系統並將其定義為前線及後線兩個部份，所謂前線系統即為船舶停靠在船席由橋式起重機裝卸貨櫃之部份；後線系統為當貨櫃由橋式起重機卸下後，由拖車運載至貨櫃場與貨櫃在貨櫃場內運作由各種貨櫃搬運機具如跨載機、門式起重機、貨櫃車架與貨櫃堆積機搬運之部份。

由於DEA方法的評估結果不受資料衡量單位影響，故將數值較大的投入產出項目在四捨五入後，年貨櫃裝卸量以萬TEU為單位。茲將各投入產出項之意涵說明如下：

1. 橋式起重機數量(Gantry Crane)

由於近年來各國國際貨物的運輸是利用標準形狀的貨櫃代替了過去形式上的包裝，因此貨櫃化的貨物搬運成為現代貨物運輸形態的新主流。而貨櫃在陸上與船上間搬運的主要工具即為橋式起重機，其主要任務係從貨櫃輪上卸下貨櫃或將欲裝船貨櫃裝至貨櫃輪上，為在貨櫃場之最前線作業機具，其作業效率較一般裝卸作業採船上吊桿或起重船之裝卸效率高出許多，因此各國國際貨櫃港埠皆採用橋式起重機來作為貨櫃進出港埠的主要設施。也因為起重機為貨櫃的搬運的重要設備，不管貨櫃的進出皆必需經由該設備來進行，因此起重機的數量也大大影響一個港埠貨櫃作業效率，因此本研究將橋式起重機納入投入項目之中。

2. 櫃場搬運機具數

貨櫃場內之貨櫃搬運機具包括跨載機、門式移載機、貨櫃車架與貨櫃堆積機等四種。所謂跨載機(Straddle carrier)是一種貨櫃搬運機具，本身能承載貨櫃在場地行走，也可在貨櫃堆積場將貨櫃卸在拖車架上，為後線作業中重要性最高之支援機具。門式移載機(Transtainer)主要用在貨櫃堆積場或貨櫃存放場內做為堆放貨櫃及貨櫃左右之排列工作，其跨距較跨載機寬，尤其適用於有鐵路貨櫃場轉換貨櫃，往往利用門式移載機將鐵路車架上之貨櫃卸至拖車架上，在一般無鐵路之貨櫃場，往往與拖車頭及車架配合，將貨櫃堆積場之貨櫃裝至拖車架上，再由拖車運至岸邊裝船，而由船上卸下之貨櫃，則由拖車運至貨櫃堆積場由門式移載機將車架上之貨櫃卸至貨櫃堆積場地。貨櫃堆積機一般在貨櫃儲運場並非主要裝卸機具，因為在貨櫃堆積場內使用貨櫃堆積機堆積貨櫃須要大的空間做為工作迴旋區域，故在大量貨櫃儲運時較不經濟，且不能做選櫃之動作，一般作為貨櫃場之輔助機具。拖車頭與車架為將貨櫃至岸肩載運至貨櫃場及貨櫃場內拖運貨櫃的工具。

櫃場搬運機具為港埠貨櫃運輸的後線部分之主要搬運機具，如果搬運機具無足夠數量來配合橋式起重機的運作，則貨櫃將無法及時進行堆積儲放，迫使整個作業流程將產生停滯的情形，嚴重影響港埠的作業效率，因此櫃場貨櫃機具在作業流程當中是十分重要的一環，唯以有適量的搬運機具配合橋式起重機的作業，才能使整體貨櫃裝卸搬運流程順利進行，因此本研究將櫃場搬運機具數納為投入項目指標之一。過去陳榮聰先生進行港埠績效相關研究當中，也以櫃場搬運機具數作為評估港埠作業效率之一。

經由Containerization International Yearbook可得知各受評貨櫃港所具備之貨櫃場搬運機具種類及數量，然因各港所屬之環境及作業習慣之不同，所以並非各港口之貨櫃場皆採用同樣之貨櫃搬運機具。故為以一致之基準來衡量各港所具之機具數，本研究依各種機具之作業效率加以轉換，以跨載機而言其每小時約可搬運37櫃，門式機每小時33櫃，堆積機每小時37櫃，拖車每小時21櫃，因此，若將跨載機為轉換基準，可推估於同一單位時間內，門式機之作業效率相當於33/37台跨載機，堆積機相當於1台跨載機，拖車車架相當於22/37台跨載機。各種貨櫃搬運機具作業效率之轉換，如表5.3所示。

表5.3搬運機具作業效率轉換表

| 搬運機具 | 作業效率（TEU/小時） | 跨載機當量 |
| --- | --- | --- |
| 跨載機 | 35~40 | 1 |
| 門式機 | 30~35 | 0.89 |
| 堆積機 | 35~40 | 1 |
| 拖車/車架 | 20~22 | 0.57 |

資料來源:本研究整理

3. 貨櫃船席數

貨櫃船席俗稱貨櫃碼頭，供貨櫃船泊停靠裝卸之位置，一般採貼岸式建築，亦間有採用突堤型式者。一港口所擁有之貨櫃船席數愈多，則其所能停靠之船舶數則愈多，當然在相同的時間內，一個港埠貨櫃裝卸總數也就越多，因此使貨櫃船舶的等待時間相對縮短，無形當中也大大影響一港埠之作業效率，因此本研究將貨櫃船席數作為投入項目之一。過去港埠作業績效之相關研究，也有學者將貨櫃船席數作為港埠作業績效的評估指標

4. 貨櫃場面積

此貨櫃場面積係包括碼頭後方之貨櫃堆積場及貨櫃存放場。用以堆放己卸下或即將裝船之貨櫃的貨櫃場之面積，以公頃為計算單位。由於貨櫃自起重機裝卸下來之後，大部分的貨櫃皆是由貨櫃搬運機具搬運至後方的貨櫃堆積場或貨櫃存放場進行暫時堆放儲存或進行轉運貨櫃的裝櫃、拆櫃和併櫃作業的進行，如貨櫃場面積不足以支持上述貨櫃作業的進行時，則貨櫃運輸流程將大大受到影響，港埠作業將呈現無效率的情形，因此貨櫃場面積為港埠貨櫃裝卸搬運流程中十分重要的一環，所以本研究將貨櫃場面積納為評估港埠作業效率的投入指標之一。

產出項目：

- 年裝卸總量(萬TEU)：即每年該港之總貨櫃裝卸量，該數值往往為評估港埠作業效率最基本的項目，另外世界各港埠之排名也以年裝卸量作為最主要的順序排名依據，因此年裝卸總量可以作為港埠作業績效的重要指標之一。而在港埠作業時間方面，依據國際貨櫃港年鑑所提供之資料及詢問台灣地區港務局管理人員得知這些受評港埠之作業時間大都以全日24小時營運，除神戶與東京港每日作業時間大約為20小時，但當貨主或航商有需要時港務局營運人員亦能加長工作時數予以配合，因此，這些港埠之年作業時間並無太大之差異。

表5.4即為針對所選取之投入產出項目的詳細資料。

表5.4投入產出基本資料表

| 項 目 港 埠 | 橋式起重機(台) | 櫃場搬運機具數(台) | 貨櫃船席數(座) | 貨櫃場面積(公頃) | 年裝卸量(99,TEU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 107 | 753 | 37 | 259 | 1,594.5 |
| 香港 | 68 | 546 | 18 | 215 | 1,621.1 |
| 上海 | 15 | 42 | 13 | 133 | 421.0 |
| 廈門 | 9 | 27 | 2 | 152 | 85.0 |
| 鹽田 | 20 | 130 | 5 | 118 | 200.0 |
| 釜山 | 39 | 359 | 15 | 187 | 644.0 |
| 東京 | 27 | 161 | 14 | 118 | 269.6 |
| 神戶 | 51 | 227 | 30 | 217 | 217.6 |
| 基隆 | 23 | 44 | 15 | 20 | 166.6 |
| 台中 | 13 | 171 | 5 | 49 | 110.7 |
| 高雄 | 62 | 183 | 27 | 236 | 698.5 |

資料來源:本研究整理

5.2 分析內容項目

5.2.1 效率分析

若將整體技術效率(CCR效率)予以細分，可發現無效率的來源是缺乏純粹技術效率(BCC效率)或規模效率，即整體技術效率為純粹技術效率與規模效率的乘積，代表各港之整體經營效率。純粹技術效率指各港之投入項目能否有效運用，以達產出最大化或投入最小化，其值表示投入要素在使用上的效率，而規模效率則是代表各港產出與投入的比例是否適當，亦即是否達到最大生產力，其值越高表示規模愈適合，生產力也越大。

由DEA模式之推導，可知效率評估之軸心係建立在效率參考集合上，而效率參考集合是指經由對偶式中λj所對應DMUj組成之集合。當一個DMU出現在其他DMU之參考集合次數愈多，表示此DMU之強度(Robustness)愈強。除了由效率參考集合分析效率強度外，Charnes,Cooper and Thrall(1983)建議依執行結果中各變數值將DMU分類，若以J代表所有DMU之集合，則J=E∪E’∪F∪N，依次說明各集合定義如下：

- E表所有相對有效率DMU所成之集合，它必須滿足：整體效率值等於1且差額變數均為0，而Σλ=1。代表它本身是自己的效率參考集合，不須再去參考其它。

(2)E’表有效率之DMU所成之集合，它與E唯一不同在於Σλ<1，即E’不是落在效率邊界之角點(Corn Point)上。

(3)F為有效率的DMU所成之集合，它滿足以下性質：效率值等於1但至少有一個差額變數大於0。F雖為有效率DMU但不曾出現為其它無效率DMU之參考對象，為一離群值(Outlier)，需針對其差額變數再作分析，以免扭曲評估原義。

(4)N=NF∪NE∪NE’為所有無效率DMU所成之集合，它滿足效率值小於1，且至少有一差額變數大於0。

DMU之分類

1.純粹技術效率

技術效率表示各港埠對於各項投入要素是否有效運用以達到產出極大化或投入極小化之情形。其值越高，代表該港在投入要素使用上越有效率。

2.規模效率

規模效率用以衡量各港口中之產出(Y)與投入(X)要素比例相較於最適規模之DMU即達成最大生產力(Max Y/X)港口之差異程度。當有DMU屬於規模無效率之情形時，須先找出其當時所屬之生產規模階段為增加或減少生產規模，以達到最大生產力與規模效率。規模效率越高代表其規模大小越合適，越接近最適規模，生產力也越大。

3.整體技術效率

港口之整體技術效率包含了純粹技術效率與規模效率，唯有同時達到技術效率與規模效率，才可能達到整體效率。

5.2.2 規模報酬分析

經由DEA模式求解所得之Σλ值可作為各港目前規模報酬的指標。若Σλ＞1，則表示該港正處於規模報酬遞減的階段，亦即投入量越多，所得到的每單位投入平均產量將會越少；若Σλ＜1，則表示該港該年度正處於規模報酬遞增的階段，即投入量越多，所得到的每單位投入平均產量也將會越多；若Σλ＝1，則表示該港處於固定規模報酬的階段。換句話說，如果Σλ＝1，該港之規模效率值必等於1；若Σλ≠1，則規模效率值將會小於1，且Σλ與1的差距越大，表示規模報酬遞增或遞減的情況越嚴重。

5.2.3 差額變數分析

DEA之差額分析提供了無效率受評估決策單位(DMU)改善之方向與改善幅度大小的相關資訊，也就是求得應減少的投入資源的使用量或應增加的產出量，方能到達有效率的境界。差額變數指受評估決策單位與效率前緣上投影點之間的差距，換句話說，如果將相對年效率的港口之投入量依差額變數進行縮減，或將產出量依差額變數予以增加，則該無效率的受評估單位將會移至有效率之效率前緣上。

5.2.4 虛擬乘數分析

模式的虛擬乘數係由客觀的數學模式產生，具有公正之基礎，在投入產出項中，若虛擬乘數趨近於零者，表示此生產要素投入量減少或產出量增加比較不會影響效率值，反之，虛擬乘數較高者，代表當總投入資源或產能有限時，就效率值的追求，決策者處置這些項目的成效最大。

5.2.5 敏感度分析

因為DEA模式易受輸入資料的影響，為使評估結果更具效度，有必要進一步釐清資料變動時的影響程度，可分成兩種情況討論：第一種是模式選取的投入產出項目，不同的項目組合可能導致同一DMU的效率得分改變，又當增加或減少一個投入產出項目時，若其虛擬乘數趨於零，則其他DMU的效率值幾乎不會改變；反之，則表示模式會受該項目影響。另一種是由於DEA求算的是相對效率值，受評估之DMU改變亦會影響模式結果，當增加或減少的DMU為無效率時，對模式結果影響不大，若增加或減少的DMU為有效率，則以其為參考對象的DMU，效率值將產生變化。本研究採用第一種定義的敏感度分析，也就是改變投入產出項目，探討效率值作何變化，與原來的CCR效率值有什麼不同。

5.3  CCR模式、BCC模式之效率分析

若將整體技術效率(CCR效率)予以細分，可發現無效率的來源是缺乏純粹技術效率(BCC效率)或規模效率，即整體技術效率為純粹技術效率與規模效率的乘積，代表港口的整體經營效率。純粹技術效率指各港口在每一年度的投入項目能否有效運用，以達產出最大化或投入最小化，其值表示投入要素在使用上的效率，而規模效率則是代表各港口在每一年度中，產出與投入的比例是否適當，亦即是否達到最大生產力，其值越高表示規模愈適合，生產力也越大。

1. 純粹技術效率、規模效率、整體技術效率

技術效率表示各港口對於各項投入要素是否有效運用以達到產出極大化或投入極小化之情形。其值越高，代表在該港在投入要素使用上越有效率。

規模效率用以衡量各港口中之產出(Y)與投入(X)要素比例相較於最適規模之DMU即達成最大生產力(Max Y/X)港口之差異程度。當有DMU屬於規模無效率之情形時，須先找出其當時所屬之生產規模階段為增加或減少生產規模，以達到最大生產力與規模效率。規模效率越高代表其規模大小越合適，越接近最適規模，生產力也越大。

港口之整體技術效率包含了技術效率與規模效率，唯有同時達到技術效率與規模效率，才可能達到整體效率。

本研究所採用之模式投入項有橋式起重機數量、櫃場搬運機具總數、貨櫃場面積與貨櫃船席數等，而產出項為各港1999年之年貨櫃裝卸總量。

表5.5模式之投入項目與產出項目表

| 模式 | 投入項 |  |  |  | 產出項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 橋式起重機 (台) | 櫃場機具數 (台) | 貨櫃場面積 (公頃) | 貨櫃船席數(個) | 年裝卸量(99,TEU) |

本研究經由lindo程式所運算之結果可得知各港口之各項效率值，其中，總效率為1者，其代表相對最有效率，離1數值愈遠者則相對愈無效率。而由CCR分析(整體技術效率)之結果得知香港、上海與基隆之總效率為1，其餘之港埠皆為相對無效率之港口，依其無效率之程度依序為：新加坡之總效率為0.81、廈門之總效率為0.78、高雄之總效率為0.72、釜山之總效率為0.67、鹽田之總效率為0.5、東京之總效率為0.43、台中之總效率為0.35，最後則為神戶之總效率為0.21。

而上述相對無效率之港口再以BCC模式進行純粹技術效率分析，其結果相對有技術效率之港口分別為香港、上海、基隆、廈門、台中之技術效率值皆為1，而新加坡之技術效率值為0.98、高雄之技術效率值為0.92、鹽田之技術效率值0.81、釜山之技術效率值0.67、東京之技術效率值為0.53、神戶之技術效率值為0.25。

由BCC模式分析得知其規模效率值，其中，香港、上海、基隆之規模效率值為1。釜山之規模效率為0.99、神戶之規模效率為0.85、新加坡之規模效率為0.82、東京之規模效率為0.81、廈門之規模效率為0.78、高雄之規模效率為0.78、鹽田之規模效率為0.61、台中之規模效率為0.35。

表5.6各港口之效率分析表

| 模 式 | 總效率 | 純粹技術效率 | 規模效率 | 參考集合 | 參考次數 | 總效率排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 0.80897 | 0.98359 | 0.82247 | 香港,基隆 | 0 | 4 |
| 香 港 | 1 | 1 | 1 | 香港 | 9 | 1 |
| 上 海 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 7 | 1 |
| 廈 門 | 0.78358 | 1 | 0.78358 | 香港,上海 | 0 | 5 |
| 鹽 田 | 0.49481 | 0.80597 | 0.61393 | 香港,上海 | 0 | 8 |
| 釜 山 | 0.66903 | 0.67127 | 0.99666 | 香港,上海 | 0 | 7 |
| 東 京 | 0.43410 | 0.53061 | 0.81811 | 香港,上海,基隆 | 0 | 9 |
| 神 戶 | 0.21356 | 0.25258 | 0.84551 | 香港,上海,基隆 | 0 | 11 |
| 基 隆 | 1 | 1 | 1 | 基隆 | 5 | 1 |
| 台 中 | 0.35058 | 1 | 0.35058 | 香港,上海 | 0 | 10 |
| 高 雄 | 0.71968 | 0.92304 | 0.77968 | 香港,上海,基隆 | 0 | 6 |

由表5.6可看出總效率、純粹技術效率及規模效率值=1的有香港、上海港及基隆港這三個港埠，代表這在三個貨櫃港埠在投入要素使用上呈現有效率，且產出與投入要素比例適當，而達到最適生產規模；而總效率、純粹技術效率及規模效率值皆不為1的有神戶港、釜山港、新加坡港、高雄港、鹽田港及東京港，其中缺乏純粹技術效率的傾向大於規模無效率者為神戶港、東京港及釜山港，其無效率的主要因素為投入不能有效運用，次要因素為港埠作業之產出與投入要素比例不適當，而造成未達到最適生產規模；另一方面，新加坡港、高雄港、鹽田港這三個港埠正好相反，規模無效率的現象比較嚴重。

針對港口之效率分析表中可進一步發現，純粹技術效率方面，新加坡港與高雄港皆屬無效率，但其值分別為0.98與0.92相當接近1，也就是在投入資源運用方面稍加改善，便能達到有效率的狀態。而釜山港與東京港方面，其值分別為0.67與0.53，離1有一段差距，必須在資源使用情形加以改善。神戶港的純粹技術效率為0.25，表示該港投入資源有嚴重浪費的現象，因此呈現極無效率。

另一方面，就各港的進一步討論可發現，各港規模效率值大多分佈0.8~0.6之間，不像純粹技術效率值各個港埠有相當的落差，其中除了規模有效率的三個港埠外，最接近有效率的港埠就是釜山港，其值高達0.99，因此只要在投入產出比例稍加調整便能達到有效率的狀態。而當中規模呈現最無效率就是台中港，其值僅有0.35，也是台中港整體無效率最主要的原因，因此台中港在投入產出比例應當進行大幅度的調整。凡是規模無效率者，其規模報酬可能為遞增或遞減的狀態，各港之規模變動情形，本研究後續章節將予於近一步進行探討。

整理造成各港無效率之原因整理如下：

- 新加坡港：其純粹技術效率為0.98，規模效率為0.82，故造成其無效率之主要原因為規模效率因素。

- 廈門港：因其純粹技術效率為1，故造成其無效率之原因為規模效率因素，其規模效率值為0.78。

- 鹽田港：其純粹技術效率為0.81，規模效率為0.62，故造成其無效率之主要原因為規模效率因素。

- 釜山港：其純粹技術效率為0.67，規模效率為0.99，故造成其無效率之主要原因為純粹技術效率因素。

- 神戶港：其純粹技術效率為0.25，規模效率為0.85，故造成其無效率之主要原因為純粹技術效率因素。

- 東京港：其純粹技術效率為0.53，規模效率為0.81，故造成其無效率之主要原因為純粹技術效率因素。

- 台中港：因其純粹技術效率為1，故造成其無效率之主要原因為規模效率因素，其規模效率值為0.35。

- 高雄港：其純粹技術效率為0.92，規模效率為0.78，故造成其無效率之主要原因為規模效率因素。

表5.7港口相對無總效率主因表

| 效 率 | 純粹技術效率 | 規模效率 |
| --- | --- | --- |
| 新加坡 |  | ◎ |
| 鹽 田 |  | ◎ |
| 廈 門 |  | ◎ |
| 釜 山 | ◎ |  |
| 東 京 | ◎ |  |
| 神 戶 | ◎ |  |
| 台 中 |  | ◎ |
| 高 雄 |  | ◎ |

表5.8各種效率分佈表

| 效率值分佈 | 1 | 0.9~0.7 | 0.6~0.4 | 0.3~0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總效率 | 香港、上海、基隆 | 新加坡、廈門、高雄 | 鹽田、釜山、東京 | 台中、神戶 |
| 純粹技術效率 | 香港、上海、基隆、廈門、台中 | 新加坡、鹽田、高雄 | 釜山、東京 | 神戶 |
| 規模效率 | 香港、上海、基隆 | 新加坡、廈門、釜山、東京、神戶、高雄、 | 鹽田 | 台中 |

2. 效率參考集合

傳統CCR模式為了加強鑑別程度，避免發生有效率DMU太多而不易判斷優劣的情況，常常藉助對偶模式所求出的λj，其值不為零時所對應的所有DMUj為受評估單位之參考集合，所以當某DMU出現在其他DMU參考集合之次數愈多，表示該DMU有效率的強度(robustness)愈強，若有效率的DMU不曾出現在其他DMU的參考集合中，則屬於「孤芳自賞」型，這種DMU可能為外圍值(outlier)，其效率值為1，但至少有一差額變數大於零。

效率參考組合目的是在找出相對無效率貨櫃單位的改善參考對象。以神戶港為例，有香港、上海港、基隆港作為改善生產效率的參考，換句話說，神戶港之所以為相對無效率單位，是因為香港、上海港、基隆港的生產效率比神戶港好所造成的；亦即這三個有效率的貨櫃港埠若以與神戶港相同的橋式起重機、櫃場總搬運機具、貨櫃船席數及櫃場總面積來投入作業，則它們的產出會比神戶港來的多。

本研究的實証結果如表5.6，CCR效率指出有效率的DMU分別是香港、上海與基隆，主要集中在香港,上海,基隆，而其他港口則沒有被參考過。由於被參考次數出現愈多表示該DMU的效度愈強，香港被參考8次之多，而上海為6次，明顯強度高於其它有效率的DMU，而被參考次數最少的基隆也有4次，並無出現「孤芳自賞」型的例子。

5.4 規模報酬分析

CCR模式是在假設固定規模報酬下求算各DMU的相對效率值，在此情況下，DMU的無效率營運可能是源自於不同規模報酬的營運，當Σλ值等於1為固定規模報酬，而不為1時，規模報酬可能遞減或遞增，且其值與1的差距愈大，表示遞減或遞增的情形愈明顯，依前述之判斷原則，發現全部DMU有固定、遞增及遞減之三種規模報酬，其中，遞增的DMU由於產出增加率大於投入增加率，可積極擴充橋式起重機數目、櫃場機具數、櫃場面積、貨櫃船席數等港口營運投入；遞減則反之，遞減的DMU由於產出增加率小於投入增加率，可減少橋式起重機數目、櫃場機具數、櫃場面積、貨櫃船席數等港口營運投入。

根據模式分析結果，規模報酬遞增的港口有高雄、釜山、廈門、鹽田及東京，表示這些港口必須增加橋式起重機數目、櫃場機具數、櫃場面積、貨櫃船席數等，使營運處於合適的規模；同理，規模報酬遞減的有神戶、新加坡、台中，這些港埠必須減少營運投入，以避免投入資源有浪費的情形；規模報酬固定的為香港、上海與基隆等，表示這些港埠營運規模處於合適的狀態。

表5.9規模報酬分析表

| DMU | Σλ | 規模報酬 |
| --- | --- | --- |
| 新加坡 | 2.24712 | 遞減 |
| 香 港 | 1 | 固定 |
| 上 海 | 1 | 固定 |
| 廈 門 | 0.13765 | 遞增 |
| 鹽 田 | 0.29486 | 遞增 |
| 釜 山 | 0.97720 | 遞增 |
| 東 京 | 0.81194 | 遞增 |
| 神 戶 | 2.05167 | 遞減 |
| 基 隆 | 1 | 固定 |
| 台 中 | 1.26310 | 遞減 |
| 高 雄 | 0.94673 | 遞增 |

5.5 差額變數分析

DEA之差額分析提供了無效率受評估決策單位(DMU)改善之方向與改善幅度大小的相關資訊，也就是求得應減少的投入資源的使用量或應增加的產出量，方能到達有效率的境界。差額變數指受評估決策單位與效率前緣上投影點之間的差距，換句話說，如果將相對效率的港口之投入量依差額變數進行縮減，或將產出量依差額變數予以增加，則該無效率的受評估單位將會移至有效率之效率前緣上。

差額變數分析只針對無效率的DMU，Bowlin認為「從管理的觀點，對於個別DMU而言，能夠定出無效率之來源及應改善的數量，比能夠區別DMU具有效率否，來得更有意義。」相較於其它績效評估方法，差額分析正是DEA模式的特點，其可提供相對無效率DMU的管理者，在資源運用上的方向與所需改善的幅度，藉以提升營運效率。投入項的差額值是根據數學模式計算而得，可作為實際資源運用的參考。以下分別說明各港口之投入差額變數進行討論：

由下表5.10可知各投入項之差額變數分析，就橋式起重機而言，新加坡需減少6台、高雄需減少19台、廈門需減少5台、鹽田需減少3台、東京需減少1台才能使其達到相對有效率。就櫃場機具數而言，釜山需減少86台、新加坡需減少103台、台中需減少74台才能使其達到相對有效率。就貨櫃場面積而言，釜山現有之面積如減少19公頃、廈門減少130公頃、鹽田減少59公頃移作其他用途才能使其之資源達到有效率之運用。至於在貨櫃船席數方面，因其差額變數較小，與目前使用狀況差異不大，故不需加以更改。

在此必須注意的是，以上差額為根據數學模式計算所得，因此並未考慮受評單位DMU的特性與限制，僅就現有的評估對象中找出對它最有利的改善途徑，在實務運用上未必全然可以適用，需就實際狀況妥善運用，例如若橋式起重機及櫃場機具數之差額要求縮減機具數，但實際上機具為已投入成本，不可能因為為達到此差額數量而將部分機具予以閒置不用；因此利用差額分析所得到的結果必須有條件、彈性的加以運用，如果某項投入無法改善，則在其它項的的投入資源要更加節省，或運用策略或先進技術，例如港埠對貨櫃船收取的費率降低，或是作業電腦化、自動化以減少貨櫃船等待延滯的時間…等等，來使產出方面增加，使已投入的資源更能有效的運用。雖然有學者提出領域保證法克服此項缺陷，認為當投入產出之資料存在若干先驗資訊時，權重值應受到限制，將這些限制條件加入DEA模式中，以使評估結果更符合實際狀況，但因此種方法必須輔以客觀的專家意見，實務上引用的並不多。此外，由於DEA是放射性的生產力衡量方法，改善途徑並未非唯一，但本研究在無法取得各個港埠客觀改善途徑參考資料情況下，不考慮政策或其他影響因素，因此只就模式所得到的數據來提出改善方向。

經由各個DMU的差額變數的計算，可以獲得無效率DMU欲達到有效率狀態下所應減少投入的差額數量，也就是每一個DMU經過減少差額變數的計算後，該數值即為投入項目的最佳數值，以使得該DMU能夠在效率前緣上或是位於最為接近效率前緣的位置上，而達有效率的情況。以新加坡為例，該港必須減少橋式起重機5台及減少櫃場搬運總機具103台，使其橋式起重機總共為101台、櫃場搬運總機具總共為650台，而貨櫃場面積、貨櫃船席數數目維持不變，則新加坡港即可達到有效率的狀態。

由於報表呈現投入差額數值為小數點後五位，但機具為一整數單位，因此予以四捨五入，而以整數數值來表示。

表5.10投入差額數值表

| 項 目 DMU | 橋式起重機(台) | 櫃場搬運總機具(台) | 貨櫃場面積(公頃) | 貨櫃船席數(個) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 6 | 103 | 0 | 0 |
| 香 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廈 門 | 5 | 0 | 130 | 0 |
| 鹽 田 | 3 | 0 | 60 | 0 |
| 釜 山 | 0 | 86 | 19 | 0 |
| 東 京 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神 戶 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 基 隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台 中 | 0 | 74 | 0 | 1 |
| 高 雄 | 20 | 0 | 0 | 0 |

表5.11投入最佳值表

| 項 目 DMU | 橋式起重機(台) | 櫃場搬運總機具(台) | 貨櫃場面積 (公頃) | 貨櫃船席數(個) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 101 | 650 | 259 | 37 |
| 香 港 | 68 | 546 | 215 | 18 |
| 上 海 | 15 | 42 | 133 | 13 |
| 廈 門 | 4 | 27 | 152 | 2 |
| 鹽 田 | 17 | 130 | 118 | 5 |
| 釜 山 | 39 | 272 | 187 | 15 |
| 東 京 | 26 | 160 | 118 | 14 |
| 神 戶 | 51 | 227 | 216 | 29 |
| 基 隆 | 23 | 43.5 | 20 | 15 |
| 台 中 | 13 | 97 | 48 | 4 |
| 高 雄 | 43 | 183 | 236 | 27 |

5.6 虛擬乘數分析

模式的虛擬乘數係由客觀的數學模式產生，具有公正之基礎。在投入產出項中，若虛擬乘數趨近於零者，表示此生產要素投入量減少或產出量增加比較不會影響效率值，反之，虛擬乘數較高者，代表當總投入資源或產能有限時，就效率值的追求，決策者處置這些項目的成效最大。

由於本研究選定的產出項目只有年裝卸量，沒有其它產出項做比較，所以可討論投入項。表5.12中粗體的虛擬乘數值，代表對各個DMU的效率值而言，是相對貢獻較大的投入項目，其可分成兩種情況來討論，首先，針對CCR效率為1的DMU，雖然所有投入產出的分配都很適當，但乘數值較大者代表投入量尤其恰當，因此模式給予較高權重，如香港、上海、基隆有效率的主要原因，皆來自於「貨櫃場面積」的投入。其次，對無效率的DMU而言，乘數值大表示該項投入適當，所以模式加重其影響力。

表5.12虛擬乘數數值表

| 虛擬乘數分析 | 投入項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 DMU | 總效率 | 橋式起重機(台) | 櫃場搬運總機具(台) | 貨櫃場面積(公頃) | 貨櫃船席數(個) |
| 新加坡 | 0.80897 | 0.000001 | 0.000001 | 0.004666 | 0.000744 |
| 香 港 | 1 | 0.001041 | 0.001118 | 0.001482 | 0.000001 |
| 上 海 | 1 | 0.004004 | 0.004306 | 0.005707 | 0.000001 |
| 廈 門 | 0.78358 | 0.000001 | 0.025036 | 0.000001 | 0.300109 |
| 鹽 田 | 0.49481 | 0.000001 | 0.010640 | 0.000001 | 0.127546 |
| 釜 山 | 0.66903 | 0.034132 | 0.000001 | 0.000001 | 0.010904 |
| 東 京 | 0.4341 | 0.000001 | 0.007365 | 0.008644 | 0.008161 |
| 神 戶 | 0.21356 | 0.007748 | 0.008332 | 0.011042 | 0.000001 |
| 基 隆 | 1 | 0.010119 | 0.010882 | 0.014422 | 0.000001 |
| 台 中 | 0.35058 | 0.194192 | 0.000001 | 0.006693 | 0.000001 |
| 高 雄 | 0.71968 | 0.000001 | 0.003836 | 0.002229 | 0.003143 |

本研究之虛擬乘數分析是針對港埠在資源限制的情況下，提供管理者針對提昇整個貨櫃裝卸搬運作業效率，提出所有投入項目的權重值，作為改善作業效率的順序，以新加坡為例，權重值以貨櫃場面積為最大，其次為貨櫃船席數，最小為櫃場搬運總機具及橋式起重機，因此在經費、資源有限的情況下，欲提昇整個港埠的作業效率，最有成效的做法是從貨櫃場面積著手，因為每增加一單位貨櫃場面積的投入，所增加的生產效率貢獻程度為最大；相對地，每增加一單位櫃場搬運總機具或橋式起重機的投入，所增加的生產效率貢獻程度為最小；在香港、上海港與基隆港的部分，橋式起重機、櫃場搬運總機具及貨櫃場面積，此三項投入虛擬乘數皆相差不大，因此在這三項投入項進行改善時，其成效將相差不會太大，而高雄港則以貨櫃船席數、櫃場搬運總機具及貨櫃場船席之權重值相差不大；另外再針對表中該項投入虛擬乘數比其他有明顯的差距來進行說明，首先為廈門港及鹽田港的貨櫃船席數乘數分別為0.3及0.1，比起其他項目的乘數有一段的差距，因此廈門港和鹽田港在進行作業效率改善時，應以貨櫃船席數量為改善的第一選擇標的；而台中港則以在橋式起重機數有較高的權重值，且與其他投入項目權重值有明顯的差距，因此台中港應以橋式起重機數為優先改善標的。表5.13則針對各個港埠之虛擬乘數大小順序進行整理排序，內容如下：

| 排序 DMU | 順序一 | 順序二 | 順序三 | 順序四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 貨櫃場面積 | 貨櫃船席數 | 橋式起重機 | 櫃場搬運總機具 |
| 香 港 | 貨櫃場面積 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 | 貨櫃船席數 |
| 上 海 | 貨櫃場面積 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 | 貨櫃船席數 |
| 廈 門 | 貨櫃船席數 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 | 貨櫃場面積 |
| 鹽 田 | 貨櫃船席數 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 | 貨櫃場面積 |
| 釜 山 | 橋式起重機 | 貨櫃船席數 | 櫃場搬運總機具 | 貨櫃場面積 |
| 東 京 | 貨櫃場面積 | 貨櫃船席數 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 |
| 神 戶 | 貨櫃場面積 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 | 貨櫃船席數 |
| 基 隆 | 貨櫃場面積 | 櫃場搬運總機具 | 橋式起重機 | 貨櫃船席數 |
| 台 中 | 橋式起重機 | 貨櫃場面積 | 櫃場搬運總機具 | 貨櫃船席數 |
| 高 雄 | 櫃場搬運總機具 | 貨櫃船席數 | 貨櫃場面積 | 橋式起重機 |

表5.13虛擬乘數順序表

5.7 敏感度分析

因為DEA模式易受輸入資料的影響，為使評估結果更具效度，有必要進一步釐清資料變動時的影響程度，可分成兩種情況討論：首先是模式選取的投入產出項目，不同的項目組合可能導致同一DMU的效率得分改變，又當增加或減少一個投入產出項目時，若其虛擬乘數趨於零，則其他DMU的效率值幾乎不會改變；反之，則表示模式會受該項目影響；另一種因為DEA求算的是相對效率值，受評估之DMU改變亦會影響模式結果，當增加或減少的DMU為無效率時，對模式結果影響不大，若增加或減少的DMU為有效率，則以其為參考對象的DMU，效率值將產生變化。本研究由於受限於經驗法則，也就是DMU的數量必須大於投入產出項兩倍之限制，而本研究所選取的DMU為十一個貨櫃港埠，投入產出項數量的兩倍為十，因此DMU數目不能減少，故本研究採用第一種定義的敏感度分析，也就是維持產出項目並減少投入產出項目，探討效率值作何變化，與原來的效率值有什麼不同。

- 移除「橋式起重機數」

「新組合1」移除「橋式起重機數」後，從效率變動表中可發現新加坡港、廈門港、鹽田港及高雄港其效率值得變動幅度十分小，進一步探究其虛擬乘數有一共同特徵就是乘數值非常小，另一方面效率變動值較大的港埠為釜山港及台中港，而這兩個港埠其橋式起重機數的虛擬乘數皆比其他投入項之虛擬乘數來得高，亦即其所佔的權重比其它投入項目還要大，對整體效率變動有較大的影響。另外在移除橋式起重機數項目而效率值變大的港埠，則可推論該橋式起重機數與其它投入資源在配合比例上比起其他港埠可能有較大的劣勢，因此在剔除貨櫃船席後，造成與其他港埠相比較下，其劣勢情形有縮小的情形，因此效率值有提昇的現象，而效率值變小的港埠則反之。

- 移除「櫃場搬運總機具數」

「新組合2」移除「櫃場搬運總機具數」後，可從效率變動表中發現新加坡港、釜山港及台中港的效率變動較小，探究其虛擬乘數有一共同特徵就是乘數值非常小；而效率變動較大的有廈門港、鹽田港、神戶港、東京港、基隆港及高雄港，這六個港埠其櫃場搬運總機具數的虛擬乘數皆比其他投入項之虛擬乘數來得高，亦即其所佔的權重比其它投入項目還要大，對整體效率變動有較大的影響。另外值得一提的是高雄港，在移除櫃場搬運總機具數後，其效率值有所提昇，亦即高雄港在櫃場搬運機具數與其他投入資源配合時，比起其他港埠在相同情形較處於劣勢，因此在移除櫃場搬運機具數之後，其效率值會有提昇的情形，因此高雄港應當在後線櫃場應當增加搬運機具以改善現行的搬運機具不足的狀態。

表5.14敏感度分析效率值變動表

|  | 原組合 |  | 新組合1 |  | 新組合2 |  | 新組合3 |  | 新組合4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效率值 | 排序 | 效率值 | 排序 | 效率值 | 排序 | 效率值 | 排序 | 效率值 | 排序 |
| 新加坡 | 0.81 | 4 | 0.82 | 4 | 0.83 | 9 | 0.83 | 5 | 0.72 | 4 |
| 香港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上海港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 廈門 | 0.78 | 5 | 0.76 | 5 | 0.52 | 1 | 0.93 | 4 | 0.89 | 3 |
| 鹽田 | 0.49 | 8 | 0.52 | 8 | 0.66 | 5 | 0.57 | 8 | 0.49 | 7 |
| 釜山 | 0.67 | 7 | 0.53 | 7 | 0.69 | 4 | 0.69 | 7 | 0.68 | 5 |
| 東京 | 0.43 | 9 | 0.43 | 10 | 0.49 | 10 | 0.47 | 9 | 0.33 | 10 |
| 神戶 | 0.21 | 11 | 0.22 | 11 | 0.35 | 11 | 0.21 | 11 | 0.41 | 8 |
| 基隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 8 | 1 | 1 | 0.39 | 9 |
| 台中 | 0.35 | 10 | 0.47 | 9 | 0.37 | 7 | 0.35 | 10 | 0.32 | 11 |
| 高雄 | 0.72 | 6 | 0.72 | 6 | 0.89 | 6 | 0.78 | 6 | 0.67 | 6 |

- 移除「貨櫃船席數」

「新組合3」移除「貨櫃船席數」，而效率值變化較大的港埠為廈門港與鹽田港，而小幅變動的有新加坡港、釜山港、東京港與高雄港，如配合虛擬乘數分析可發現效率值變動越大，其貨櫃船席的虛擬乘數值皆比其他投入虛擬乘數值還要高，亦即其所佔的權重比其它投入項目還要大；另外在移除貨櫃船席數項目而效率值變大的港埠，則可推論該貨櫃船席數其它投入資源在配合比例上比起其他港埠可能有較大的劣勢，因此在剔除貨櫃船席後，其效率值有提昇的現象，而效率值變小的港埠則反之。

- 移除「貨櫃場面積」

「新組合4」移除「貨櫃場面積」後，效率變動表中可發現廈門港、

鹽田港及釜山港其效率值得變動幅度十分小，進一步探究其虛擬乘數有一共同特徵就是乘數值非常小，另一方面效率變動值較大的港埠為新加坡港、神戶港、東京港及高雄港，而這四個港埠其貨櫃場面積的虛擬乘數皆比其他投入項之虛擬乘數來得高，亦即其所佔的權重比其它投入項目還要大，對整體效率變動有較大的影響。但在香港、上海港在貨櫃場面積虛擬乘數方面，也大多比其他投入項之虛擬乘數來得高，但其效率值卻仍維持在有效率的狀態，進一步推測其原因，可能這兩個有效率的港埠，在其他投入資源的運用上比其他港埠擁有較大的優勢，使其效率值仍維持在有效率的狀態。另外值得一提是在基隆港的部分，在移除貨櫃場面積之後，其效率值驟降至0.39，也就是基隆港之所以是有效率的港口的原因，是由於基隆港的後線貨櫃場面積僅為20公頃，十分狹小，但該港其他投入資源及產出量狀況仍有一定水準，因此在運用DEA模式時會呈現有效率的情況，也就是移除貨櫃場面積後，其它投入資源與其產出狀況之間比例與其他港埠相比起來，則無法呈現較好的優勢，因此基隆港的效率值才會呈現驟降的情形。

5.8 綜 合 分 析

由表5.6各港口之效率分析表中，針對純粹技術效率數值來進一步探究高雄港投入資源無法有效使用的原因，從投入產出基本資料表中可發現，高雄港的貨櫃場面積高達236公頃，僅次於新加坡，並僅僅略多於香港的215公頃，但在櫃場搬運機具數方面高雄港的183台卻遠遠少於香港的546台，表示高雄港的後線部分擁有比其他港埠更多土地資源，卻沒有足夠櫃場搬運機具來運作，造成後線作業無法及時配合前線系統的運作，造成整個投入資源的運作較香港無效率，因此高雄港可增加櫃場搬運機具，並予以配置在適當的貨櫃場，進而藉此善用貨櫃場的土地資源，並避免因無足夠搬運機具，而造成作業上的延滯，如此高雄港才有足夠的貨櫃搬運機具來配合其它投入資源以達到資源有效運用。

而高雄港的無效率不僅是純粹技術效率呈現無效率，在規模效率也呈現無效率，亦即表示高雄港的產出與投入要素比例無法達到最適規模，另一方面，從表5.9規模報酬分析表中，可得知高雄港為規模報酬遞增的情況，亦即高雄港必須增加投入資源，使其投入及產出之間的比例達到最適規模，如配合表5.12虛擬乘數數值表，可發現高雄港的虛擬乘數大小依序為櫃場搬運總機具(0.003836)、貨櫃船席數(0.003143)、貨櫃場面積(0.002229)，因此就現有的權值來討論，欲增加投入資源來改善作業效率，應當優先處置櫃場搬運總機具項目如此改善成效才會最大。

另一方面，高雄港現有投入產出資源使用情形來探討經由差額變數數值表可得知，高雄港在橋式起重機項目，有將近20台的差額，亦即高雄港目前的橋式起重機總數減去20台後，就能與其他投入資源達到有效配合使用，這表示以目前62台的橋式起重機在正常運作下，則高雄港後線貨櫃搬運系統的處理速度出現無法配合橋式起重機的運作，因此本研究認為為使資源有效的配合運作，必須增加櫃場搬運機具的投入，使整個貨櫃搬運裝卸流程能有效的運作。而增加櫃場搬運機具的數量多寡，是依據高雄港櫃場搬運機具數與橋式起重機數的比值，也就是183台搬運機具數除以42台橋式起重機為4.3，是除去差額後的較佳比值，再以現有的橋式機62台乘以比值4.3為267台櫃場搬運機具，這267台櫃場搬運機具為能有效配合橋式機作業的數值，與高雄港現有的183台有84台的差距，因此高雄港必需增加84台的櫃場搬運機具以配合橋式起重機的有效運作。

針對高雄港擁有較多櫃場土地面積的部分提出本研究的相關建議，由於櫃場包括貨櫃碼頭後方之貨櫃堆積場及貨櫃存放場，其主要進行暫時堆放儲存或進行轉運貨櫃的裝櫃、拆櫃和併櫃及貨物配銷、包裝、流通加工作業的進行，並且近年來各個港埠為了增加經濟活動與港埠的互動，提高港埠的附加價值，達到集貨的作用，紛紛在港區內設立物流配銷中心、國際物流中心及加工出口區等措施。而高雄港先天具有國際海運樞紐地理位置，但高雄港的轉口貨櫃，卻無法進行物配銷、包裝、流通加工等服務，而降低其附加價值，因此本研究認為高雄港應當設立國際物流中心，以吸引國際大型物流業界至台灣設立發貨配銷據點，吸引增加國際貨源，進而提昇高雄港埠的競爭力。

從表5.6港口之效率分析表中，可得知台中港的純粹技術效率是呈現有效率的，但由於其規模效率卻僅僅為0.35058，離固定規模效率值1仍有一段差距，表示台中港的產出與投入要素比例無法達到最適規模，因此造成台中港無效率的原因為規模的無效率；另一方面，從規模報酬分析表中，可得知台中港為規模報酬遞減的情況，亦即台中港必須減少投入資源，使其投入及產出之間的比例達到最適規模，因此如配合表5.12虛擬乘數數值表，可發現台中港的虛擬乘數最大為橋式起重機(0.194192)，次為貨櫃場面積(0.006693)，因此就現有的權值來討論，在欲調整投入資源時，所減少投入資源應當要選擇橋式起重機或貨櫃場面積這兩方面來調整投入，如此就效率值的追求，處置這些項目的成效最大。

再者如以台中港現有投入產出資源使用情形來探討，可從表5.10投入差額數值表，可得知台中港的差額變數為櫃場總機具數74台及貨櫃船席0.72席，亦即在台中港在櫃場櫃場總機具數減去74台後，就能與其他投入資源達到有效配合使用，這表示以目前櫃場總機具數在正常運作下，則台中港前線貨櫃裝卸系統的裝卸處理速度較櫃場機具搬運速度慢，而造成後線櫃場機具有閒置之可能，因此本研究認為應當新購置大型的橋式起重機以取代老舊且作業效率低的橋式起重機，或是針對橋式起重機之機具控制人員進行貨櫃裝卸專業訓練，進而增加橋式起重機作業效率，以因應後線系統作業機具的運作。而橋式機所需增加的數量，依照高雄港的增加櫃場搬運機具數量的比例算法，其除去差額之比例為7.4，配合現有171台櫃場搬運機具，則大約須要10台的橋式起重機，因此台中港必需大約增加10台左右的橋式機，以因應整個作業流程。

基隆港的部分，經由各項的分析數值可發現其總效率、純粹技術效率、規模效率皆呈現相對有效率，在規模報酬亦是呈現固定規模報酬狀態，進一步從表5.4投入產出基本資料表可探究原因，可發現基隆港貨櫃場面積、櫃場總機具數分別為20公頃、44台，這兩個投入資源與其他港埠相較之下是相當少的，但其年裝卸總量卻達167萬TUE，因此經由DEA模式以投入產出數量的比例來分析會呈現相對有效率。在這種低投入高產出的情況，推測機具的使用情況，會有過度使用之虞，在民國89年運研所針對國內港埠裝卸機具的調查報告指出基隆港的機具使用率皆比高雄港及台中港高，因此基隆港埠管理單位應當針對機具的保養、修護方面多加注意。此外在貨櫃場面積因受限於基隆市面積狹小，後線系統因而無法進行擴展，及航道水深不足，無法因應船舶大型化，造成基隆港未來發展形成重大阻礙，值得政府及相關單位重視。

差額數值分析方面，由於基隆港在純粹技術效率及規模效率呈現相對有效率，因此在投入資源並無差額數值；另一方面，針對表5.12虛擬乘數數值表，可發現基隆港的虛擬乘數大小依序為貨櫃場面積(0.014422)、櫃場搬運總機具(0.010882)、貨櫃船席數(0.010119)，因此就現有的權值來討論，基隆港未來欲擴展應當優先處置貨櫃場面積項目如此成效才會最大。

貨櫃裝卸搬運整個流程中，不僅需要足夠且適量的作業機具來運作，還需要其它管理作業層面的配合才得以將貨櫃裝卸搬運的作業以最有效率的方式來運作，例如作業資訊電腦化、自動化或是海關部門之行政效率等等，皆影響整個作業是否有無效率，但由於本研究受限於國際港埠資料取得困難和投入產出項目總和需大於兩倍DMU數目的限制下，因此無法進行全面的研究探討，所以針對其它對貨櫃裝卸搬運作業有影響的層面，提出相關改善建議。

- 作業電腦化、資訊化－隨著電腦硬體設備與軟體技術的快速發展，藉由電腦與資訊科技已縮短資訊處理時效，節省人力成本，並提高管理績效與決策品質已成為許多行業的重要發展趨勢，港埠營運管理亦然，除了一般人事、會計、文書、財務等行政管理事項外，港埠許多營運事項諸如船舶預報、進出港管制、船舶指泊、工人與機具調派、倉儲安排、進出倉庫與內陸運輸工具之調配均可藉由管理資訊系統、決策支援系統等現代化資訊科技之開發與應用以提昇整體作業效率。就以香港與新加坡港為例，這兩大貨櫃港在幾年前以完成港埠電子資料交換系統（EDI）的架構，上海港亦在1998年港埠EDI相繼使用。所謂航港EDI的架構主要提高作業資訊的傳達，進而提高各部門作業的效率及資源的分享。此EDI的架構涉及交通部、關貿網路、航商、貨主、承攬業等單位，其各個單位間利用這資訊傳輸網，將訊息迅速且及時地傳達至目的單位，使整個貨櫃裝卸搬運作業程序有效率地完成。而我國貨櫃港埠雖已開始發展港埠資訊系統，但其成果僅止於會計、文書等行政管理，以及裝卸、倉儲作業資料的統計，缺乏管理決策與整體作業規劃所需要的資訊，此外各子系統獨立開發，難以整合，以至於營運作業仍以人工調配為主，這與香港、新加坡等先進港埠資訊網路系統，仍有很大的差距，因此在貨櫃港埠競爭日益激烈的情況下，我國港埠管理單位必須加速作業電腦化、資訊化的推行，以提昇國內國際貨櫃港埠的競爭力。

- 裝卸機具老舊－本研究投入項目以貨櫃裝卸搬運機具數量為研究作業效率的主軸，但由於無法取得國際各個貨櫃港埠機具的使用年限之詳細資料，因此無法掌握機具的新舊程度及作業速度，使得本研究採用機具種類的平均作業效率，而無法考慮機具使用年齡。一個港埠老舊的作業機具越多，其整體作業效率也就越差，迫使港埠的競爭力下降，針對國內貨櫃港埠受限採購制度與現行法令對於汰換年限的規定，常有機具尚未至使用年限卻由於使用率過高，經常發生故障甚置無法使用，或是機具法訂汰換年限過長，以致機具無法及時更新，皆會使機具裝卸效率難以提高，以致競爭力無法提昇，另外在運研所針對國內港埠裝卸機具的研究報告當中，國內港埠機具平均使用年齡超過15年以上約為總機具數的22%，其比例相當高，會造成整個港埠的作業效率降低，因此在法令應當即時的修改，以因應大環境的變遷。以中國大陸上海港、鹽田港為例，近幾年來成長快速，由於民間(航商)直接投入資金來增購機具、資訊系統來提昇作業效率，因此吸引更多的貨源進而提昇港埠的競爭力，所以台灣港埠為鞏固自身的優勢地位，必須針對政策法令上進行修正，實施並鼓勵民間資金以BOT或約定興建方式直接投入港埠設施，以提昇整體作業效率。

- 人員的專業訓練－雖然貨櫃的裝卸搬運大多仰賴機具的運作，但是人員在職務上的專業技術也間接影響作業的效率，以橋式起重機為例，控制人員裝卸技術的熟練程度，大大影響貨櫃的裝卸效率；另一方面，由於各項硬體全面的電腦化、自動化，操控人員必須具有專業的知識及技能，才得以整個作業流程順利完成，因此人員專業技能的培訓實屬重要，以新加坡為例，港務單位成立專業的人才訓練中心及培訓制度，以因應港埠作業新觀念，因此建議國內港埠管理單位應當制定人才培訓制度，以提高港埠作業操作者之素質，使港埠軟、硬體設施能作最有效的發揮。

- 改善海關作業流程－世界各國海關皆屬不受歡迎的單位，因海關需同時肩負查驗、通關課稅、查緝走私等任務，對於貨物的進出口、轉口作業在時效及成本上自然會延長整個作業流程所花費的時間，因此政府應當進行改善、減化海關繁複的作業程序及修訂相關法令限制，如此將減少貨櫃進出口作業所費時間，並降低航商在港靠泊成本及提高船期調度，如此對提昇我國港埠的國際競爭力將有很大助益。

第六章 結 論 與 建 議

近年來港埠競爭情形日趨激烈，因此比較競爭港埠營運績效之優劣，更顯重要。而港埠作業效率與港埠營運績效息息相關，隨著海洋運輸競爭的日益激烈，世界各大國際港埠莫不希望能提昇本身的作業效率，進而提高生產力，降低營運成本，增加對外競爭能力。因此大部份的港埠皆著重於提昇貨櫃碼頭之作業效率及配合貨櫃營運發展趨勢，進而提昇整體服務品質，期以在競爭激烈之海運市場中保有自身優勢。藉由效率的評估可以量測港埠之表現優劣，並有助於了解本身的優勢與劣勢，體認競爭環境中可能存在的危機或轉機，以採取適當之因應措施，故一套公正客觀的效率評估工具實屬必要。本研究採用DEA模式來建立一套完整且客觀的評估模式，運用CCR模式、BCC模式針對十一個亞太貨櫃進行技術效率和規模效率的評比，且進一步探討國內港埠規模報酬遞增遞減情況，以作為投入資源增減的參考，並以差額分析提供各相對無效率的貨櫃港埠要如何成為有效率的港埠，需要改善的方向和程度，另外以敏感度分析探討當變數項目減少對於效率值的影響情形，最後再將評估結果加以解釋，針對國內貨櫃港埠的貨櫃作業績效提出改善對策。

6.1 結 論

首先針對十一個受評單位的效率分析、規模報酬分析、差額變數分析及虛擬乘數分析結果加以歸納，再針對國內國際櫃港埠提出本研究的結論。

一.整體分析結果:

- 效率分析: 經由lindo程式所執行之結果可得知各港埠之各項效率值，在受評估的十一個貨櫃港埠當中以香港、上海港及基隆港三個港埠之作業效率較佳，在總效率、純粹技術效率及規模效率值皆為1，亦即三個貨櫃港埠在投入要素使用上呈現相對有效率，且產出與投入要素比例適當，而達到最適生產規模；另外其它八個港埠在總效率、純粹技術效率及規模效率值當中有呈現相對無效率的現象，其中以新加坡港、高雄港及廈門港在相對無效率的港埠當中，其效率值較接近1，亦即這三個港埠只須針對現有的投入資源稍作調整，便能達到相對有效率的狀態。而在釜山港、鹽田港、東京港、神戶港及台中港的效率值表現，則離相對有效率有較大的差距，必需針對投入資源的使用與配置進一步進行大幅度的調整，以避免資源的浪費，改善其作業效率。

- 規模報酬分析: 規模報酬遞增的受評港埠由於產出增加率大於投入增加率，可積極增加橋式起重機數目、櫃場機具數目、櫃場面積、貨櫃船席數等投入資源；遞減的受評港埠則反之。在十一個受評估的港埠當中，規模報酬遞增的港埠有廈門港、鹽田港、釜山港、東京港及高雄港，這五個港埠可增加資源的投入，使營運處於合適的規模；另一方面，新加坡港、神戶港及台中港三個港埠，其規模報酬呈現遞減，因此可減少資源投入，以避免投入資源運作的不經濟。香港、上海港與基隆港其規模報酬則呈現固定的狀態，亦即這些港埠營運規模處於合適的狀態。

- 差額變數分析: 差額分析提供了無效率受評估決策單位改善之方向與改善幅度大小的相關資訊，也就是求得應減少的投入資源的使用量方能達到有效率的狀況。其中新加坡港出現差額數值為橋式起重機數及櫃場搬運機具數；廈門港及鹽田港出現差額數值為橋式起重機數及貨櫃場面積；釜山港出現差額數值為櫃場搬運機具數及貨櫃場面積；東京港及神戶港則分別在橋式起重機和貨櫃船席數出現差額數值；最後台中港有74台櫃場搬運機具的差額，高雄港則有20台橋式起重機的差額。另外由於香港、上海港與基隆港為相對有效率的港埠，因此其投入資源並無差額數值存在。

- 虛擬乘數分析:虛擬乘數分析是針對港埠在資源限制的情況下，提供所有投入項目權重值的大小，以作為改善作業效率優先順序的參考。在受評港埠中橋式起重機數有較高的權重值有釜山港及台中港；在櫃場搬運總機具有較高權重值為高雄港；在貨櫃場面積有較高權重值的有新加坡港、香港、神戶港、東京港、神戶港及基隆港；在貨櫃船席數有較高權重值的有廈門港及鹽田港。

- 敏感度分析: 本研究基於經驗法則，「受評單位的數量必須大於投入產出項兩倍」，因此所選取的十一個貨櫃港埠數目不能減少，採用維持產出項目並減少投入項目，探討效率值作何變化，與原來的效率值有何不同。首先在移除貨櫃場面積的部分，可發現基隆港的效率值驟降至0.39，進一步探究其原因發現基隆港之所以為有效率的港口，是由於基隆港的後線貨櫃場面積十分狹小，但該港其他投入資源及產出量狀況仍有一定水準，因此在運用DEA模式時會呈現有效率的情況，也就是移除貨櫃場面積後，其它投入資源與其產出狀況之間比例與其他港埠比較，則無法呈現較好的優勢，因此基隆港的效率值才會呈現驟降的情形。另一方面，在移除櫃場搬運總機具數後，高雄港效率值會有所提昇，亦即高雄港在櫃場搬運機具數與其他投入資源配合時，比起其他港埠在相同情形較處於劣勢，因此在移除櫃場搬運機具數之後，其效率值會有提昇的情形，因此高雄港應在後線櫃場適當增加搬運機具以改善現行的搬運機具不足的狀態。

二. 國內三港之分析結果:

茲進一步針對國內三大國際貨櫃港埠分別提出結論如下:

- 高雄港－基於高雄港在貨櫃起重機數出現20台的差額數值，本研究認為高雄港在後線貨櫃搬運系統的處理速度出現無法配合橋式起重機的運作，因此必須增加84台櫃場搬運機具的投入，使整個貨櫃搬運裝卸流程能更有效的運作。另一方面，在高雄港虛擬乘數數值當中，以櫃場搬運總機具數值為最大，因此就權值來討論，欲調整投入資源來改善作業效率，應當優先處置櫃場搬運總機具項目，改善成效為最大。因此本研究認為為使資源有效的配合運作，高雄港須增加後線系統的櫃場搬運機具之投入，以提昇高雄港的國際競爭力。另外由於高雄港擁有較多櫃場土地面積，因此本研究認為高雄港應當設立國際物流中心，以吸引國際大型物流業界至台灣設立發貨配銷據點，吸引增加國際貨源，進而提昇高雄港貨櫃量。

2.台中港－台中港在規模效率值為0.35，為受評港埠當中最低值，也是台中港為相對無效率的主要因素，亦即台中港在投入產出的比例明顯不適當，而無法使作業效率達到有效率，因此台中港必須在投入資源上進行調整，使港埠呈現較佳的作業效率。另外差額變數分析所分析的結果，在櫃場總機具數出現74台的差額數值，表示以目前櫃場總機具數在正常運作下，台中港前線貨櫃裝卸系統的裝卸處理速度較櫃場機具搬運速度慢，而造成後線櫃場機具有閒置之可能，因此本研究認為台中港應當新購置10台大型的橋式起重機以取代老舊且作業效率低的橋式起重機，或是針對橋式起重機之機具控制人員進行貨櫃裝卸專業訓練，進而增加橋式起重機作業效率，以因應後線系統作業機具的運作。最後台中港的虛擬乘數數值當中，最大為橋式起重機，次為貨櫃場面積，因此就現有的權值來討論，台中港在改善作業效率時，應當要選擇橋式起重機或貨櫃場面積這兩方面來進行調整，改善的成效最大。

3.基隆港－由於基隆港貨櫃場面積、櫃場總機具數這兩項投入項目比起其它港埠的投入有明顯的差距，但其年裝卸總量卻達167萬TUE，經由DEA模式以投入與產出數量的比例來分析會呈現相對有效率，因此會與一般學者及相關研究對基隆港的作業表現的評比有所出入。另外基隆港根據投入產出的比例，為低投入高產出的情況，因此推測機具的使用情況，會有過度使用之虞，港埠管理單位應當針對機具的保養、修護方面多加注意。此外其貨櫃場面積因受限於基隆市面積狹小，後線系統無法擴展，及航道水深不足，無法因應船舶大型化，對於基隆港未來發展形成將有所阻礙。

6.2 建 議

DEA可以作為評估整體效率的有效工具，如果能蒐集完整資訊，作長期的績效評估，應可從中發現港埠問題與發展潛力，但在使用上仍有其限制，本研究發現以下幾個DEA使用上的問題，仍待改進。

- DEA對於變數的選取並沒有一套客觀的篩選方法－變數的選取對於評估的結果有很大的影響，然而DEA並沒有提供如迴歸方法等適合度檢測功能，不知所選的變數是否適當。雖有學者建議以逐步迴歸方式篩選重要之變數，但在變數有限的情況下很容易因此將變數範圍縮小而無法提供有用資訊，其適用性仍待加強。本研究因受限於DMU個數之限制無法選擇太多變數，未來在作類似研究應儘可能蒐集更多的變數資料，將所有可能相關因素都納入考慮，以確保評估結果的正確客觀。

- DEA所評估的是相對而非絕對的結果－DEA僅就現有的評估對象作相對比較，因此所得到的結果會因為對象之不同而改變，例如本研究以亞太地區貨櫃港埠為評估對象，如果加入其它港埠將會產生不同的結果，所加入的對象表現的越好則原有的相對效率值可能會再降低，因此在解釋評估結果時應考量此一特性。

- 改善數值應與其他模式配合運用－本研究只就模式所得結果進行差額變數分析，以找出各投入指標之差額數值，提供改善的方向，但由於DEA模式中差額變數分析，是依據投入較小化，產出較大化的原則，因此所提出的差額數值是以減少投入為方向，但在實務運用上不一定適當，因為港埠已投入的機具成本不應因差額數值的存在而閒置不用，因此必需轉而探討其他投入項目是否有浪費的情況，進而衍生出其他投入項目應當如何調整以配合該項目差額數值的問題，因此本研究建議應利用其它計量方法以估算確實而可行的調整數量。

- 對於港埠資料應完整蒐集以例分析－由於影響港埠營運績效的因素很多，本研究僅針對貨櫃搬運裝卸的作業進行績效評比，研究過程中發現機具的使用率、貨櫃裝卸搬運人員數、貨櫃場搬運能力…等資料十分重要，有助於分析機具作業無效率所在，然而由於本研究是以亞太地區貨櫃港埠為研究對象，對於國外港埠的相關資料很難取得，並且會由於數據資料不完整而將投入產出項目及受評港埠數目進行變動或刪除，因此建議港務局應針對亞太地區競爭地區之港埠，作完善的蒐集與分析，以便了解國外競爭港埠的發展動態，並能儘快調整策略，以因應競爭日益激烈的局勢，並可做為類似研究的基礎，提供更為準確客觀的改善建議。