第三章　軌道運輸安全系統分析

傳統軌道運輸系統安全概念的大都著眼於營運安全，待事故災害發生之後，再來檢討事故發生原因，並謀求解決之道以預防往後同一類型事故災害的發生。而目前歐美先進國家的作法則已經脫離傳統這種亡羊補牢式的作法，因為在面對日趨複雜且精密現代化軌道運輸，傳統作法確實不足，因此在系統概念設計之初就將「安全概念」納入，之後更在系統生命週期各階段執行必要的分析、評估、檢核、驗證、改正、監測等工作，以確保從規劃、設計、興建、營運、維修、報廢等任何階段中，風險都控制在合理範圍內，並確保整個系統處於安全運轉狀態。本章將對於軌道運輸系統中安全上的課題進行分析，其中將對國外對於軌道運輸安全的研究及認證作業進行回顧，也將對軌道運輸系統安全上課題進行分析探討。

# 3.1我國軌道運輸安全相關法規

我國有關軌道運輸相關法規包括鐵路法及大眾捷運法。而為確保軌道營運安

全，鐵路法及大眾捷運法規定之政府及營運者對安全之管理相關條文如下：

1.人員技能之管理：

- 鐵路法第五十六條第二款及大眾捷運法第四十二條中都要求從業人員應予以有效之訓練與管理，並確切瞭解並嚴格執行鐵路法令之規定。內容還規定行車人員之技能、體格，應施行定期檢查及臨時檢查；經檢查不合格者，應限制、暫停或調整其職務。

- 大眾捷運法第三十條中，明文規定操作及修護應由依法經技能檢定合格之技術人員擔任之。

2.系統設施之管理：

- 鐵路法第十九條中，規定鐵路建築及車輛製造之技術規範，應符合交通部之規定。

- 鐵路法第五十六條中規定對於行車路線之坡度、彎度、變電站、電車線、電力調配、列車調配、行車速度、機車車輛檢查、養護、平交道、標誌、號誌、看守人員及車站之設施應妥善規劃設計，並設有旅客在站之安全措施。

- 鐵路法第五十七條及大眾捷運法第四十四條中強調乘客、托運人托運貨物，應遵守鐵路及大眾捷運有關安全法令，並遵從站、車人員之指導。非相關人員不得在軌道系統路線、橋樑、隧道內及站區內非公眾通行之處所通行。但鐵路電化區及大眾捷運系統間，除天橋、地下道及平交道外，不得跨越。

- 鐵路法第五十八條規範對於橫越電化鐵路之電力、通信等線路設備。

- 鐵路法第五十九條則規範了臨近電化鐵路之各項設施應裝設安全防護措施。

- 鐵路法第六十條規定平交道淨空應達四點二公尺。

- 鐵路法第六十一條及大眾捷運法第四十五條，規定鐵路及大眾捷運系統沿線，若有妨礙行車安全或捷運系統營運者，應逕行拆除。

- 大眾捷運法第四十一條規定行車及路線、場、站設施，應妥善管理維護，並應設有緊急逃生設施；車輛機具檢查、養護並應遵守法令規定；捷運系統設施及其運作所採取之特別安全措施，需由地方主管核定。

3.旅客安全之管理：

- 鐵路法第八條及大眾捷運法第四十條規定得設置專業警察，以維護秩序、保障乘客安全。

- 鐵路法第六十二條及大眾捷運法第四十六條規定因行車及其他事故致旅客死傷或財物損失時，負損害賠償責任。

4.事故之管理：

- 鐵路法第五十六條及大眾捷運法第四十三條規定對於對於行車事故，應蒐集資料調查研究，鑑定責任，分析原因，並採取預防措施。

- 大眾捷運法第三十九條規定遇有行車之重大事故時，應立即通知地方及中央主管機關。

# 3.2國外軌道運輸系統安全管理介紹

1.歐聯(European Union)對於軌道運輸安全管理規定

目前歐聯設有一個運輸理事會（European Commission Directorate General for Transport）對於在歐洲運輸網路整合時，軌道運輸就是為其中重要議題之一，在軌道安全的議題上，目前歐洲各國在軌道基礎設施（如軌距）、電力供應系統、號誌系統、通訊系統等都有極大差異，因此對於整個歐洲軌道網路的互通，有極大的障礙[34,44,45]。因此歐聯（1994）提出軌道網路安全最適化的工作內容主要有四項：

（1）列車控制系統需建立相容性。

（2）軌道整體安全性整合。

（3）各國相互營運性。

（4）歐洲整體軌道經濟、組織、及社會議題。

研究報告亦指出歐聯間鐵路安全問題主要癥結在號誌與通訊系統介面的整合上，因此歐洲列車控制系統（European Train Control System, ETCS）計畫係由鐵路國際聯盟（Internation Union of Railway, IUR）主導研究，確保各國軌道產業共同發展營運之技術規範[4]。

2.法國對於軌道安全管理之作法

法國政府設有一國家鐵路局(SNCF)，不論是傳統鐵路、高速鐵路、捷運系統，皆是由SNCF統籌管理。SNCF負責鐵路興建規劃與安全規範之擬定，而交通部陸路運輸委員會（Land Transportation Directorate, LTD）核定，實際負責執行審查工作則是由法國國家運輸及安全研究院（French Nation Institute for Transport and Safety Research, INRETS）。國家運輸及安全研究院在軌道安全管理上，進行任務有（1）軌道獨立安全驗證。（2）監督系統安全運轉。（3）技術研究發展。（4）故障診斷及維修協助。（5）確保自動控制系統之安全。（6）模擬各種操作模式。（7）經濟及技術分析[4]。

3.英國對於軌道安全管理之作法

英國國鐵在1994年完成民營化後，原來組織劃分成Rail Track 和 BRB（British Railway Board），其組織任大致如下所述。Rail Track擁有所有基礎設施、軌道、號誌、和通訊系統，並負責軌道運輸系統安全。BRB則擁有所有車輛、及提供所有運輸服務，並成立車輛租賃公司、列車工程公司、及列車服務公司[44,45]。

英國健康及安全執行委員會（Health & Safety Executive, HSE）則是著重於軌道運輸安全方面的工作上，主要安全管理工作有下列五項[35]：

- 使路線及設施管理單位為負責鐵路營運之主要單位。列車及車站之個別經營者應負責其營運業務之安全管理。

- 確立HSE為獨立之安全管制權責單位。

- 要求所有軌道安全標準為HSE所制訂或認可者。

- 要求所有經營者在安全措施方面均需取得法律上有效認可。

- 要求與安全有密切關係之員工如司機員，需具有資格檢定證書。

因此HSE成立皇家鐵路檢查署(Her Majesty’s Railway Inspectorate, HMRI)，規範了列車運轉及場站管理、營運及操作人員之資格檢定、裝備設施之品質保證等軌道安全管理上之安全標準。

英國鐵路公司Rail Track下設有一個軌道安全與標準委員會，委員會的安全管理系統著重在檢核鐵路配置安全管理是否適當。檢核包括軌道、列車運行、場站營運等上，檢查他們在鐵路安全規章及鐵路標準規範上，是否配置適當及效率性為何。Rail Track也在1999年訂定了到2009年的鐵路安全目標，其主要內容包含：長時間風險管理策略、災難事故風險管理、乘客安全與防護措施、公共安全、職工工作安全等方面，訂定減少事故數的目標及改善計畫策略。

4.日本對於軌道安全管理之作法

日本鐵路最高主管機關為運輸省之鐵道局。鐵道局不僅為政府監督部門，且根據鐵道事業法其亦為鐵路設施檢查查核單位，但目前日本軌道安全管理工作區分為三個部門進行，分別為鐵道局、鐵道建設公團、鐵道綜合技術研究所。鐵道局推動軌道安全管理業務包括鐵道標準與技術發展、鐵道車輛安全認可、新幹線等鐵道設施檢查。鐵道建設公團負責新幹線鐵路及相關設施之建設、鐵路規劃設計、維修或災害改善工程、鐵路設施出租或轉讓其他經營者、鐵路有關建設工程及工程有關之規劃、測量、設計、試驗與研究、及海外技術協助。鐵道綜合研究所主要工作項目有鐵地技術標準化、技術診斷及指導、法令及規章研究、鐵路組織的檢查等[4]。

5.中國大陸對於軌道安全管理作法

中國大陸鐵路運輸管理係由國務院主管全國鐵路工作。由於中國大陸鐵路具有高（高度集中）、大（大聯動機，技術管理複雜）、半（半軍事特點），因此對於中國大陸鐵路實行高度集中，統一指揮的運輸管理體制。鐵道部對地方鐵路、專用鐵路和鐵路專用線進行指導、協調、監督和幫助「鐵路法」規定。鐵路運輸安全所必須遵守的技術管理規程和有關作業標準，均由鐵道部統一制訂管理[12]。鐵道部對鐵道局和鐵道分局在安全管理上有下列關係為：

- 統一下達運輸安全目標、任務、規則和要求。保證鐵路運輸企業完成運輸安全目標任務所需的經費、設施和物資。

- 統一制訂運輸安全法規，建立運輸安全管理體系或網路。

- 審查批准重大安全技術和管理研究項目，及重大安全技術設備改造計畫。

- 審查批復鐵路運輸企業對重大事故的處理結果等。

# 3.3軌道運輸安全管理系統分析

本節將對軌道運輸安全管理系統進行分析，從安全系統管理的理論及軌道運輸安全管理理論、對象、內容等方面進行較為深入探討。

安全（Safety）依照美國安全工程師協會（American Society of Safety Engineers, ASSE）出版之安全專有詞典解釋為：「用以表示相對性地免於傷害或機率較低等可接受程度的風險」。而所謂安全管理若依ASSE定義則為：「企業為達成損失預防及損失控制所必須的作業活動如記錄、組織、監督、控制目標及安全專業人員以及機構內相關人員所需從事之工作」。

## 3.3.1軌道運輸安全管理系統理論

軌道運輸安全系統管理應運用安全系統分析和安全系統評估等技術理論，及系統管理的思想和方法，把構成運輸系統的要素，即人、機（設備）、材料、信息、資金、環境等有效地組織起來，實行整體、動態、定量地全方位安全管理，以求運輸安全達到安全最佳狀態。

根據歸納Hale等文獻所提出之安全管理系統（Safety Management System, SMS），整體安全管理系統應以下列原則表示[47]：

  - 將安全管理融入系統生命週期中，用來解決系統內各種不同問題的活動，並能夠來描述整個管理系統。

  - 安全管理系統係屬於一動態性的管理系統，包含組織中所有的部分及系統生命週期，從設計到淘汰的所有階段，亦會隨著不同階段而改變。

  - 安全管理系統重點在於如何使系統中各個管理要素，能完整的相互連結。如政策制訂與施行方法間關係。

  - 安全管理系統必須能和現存的安全管理、品質管理等管理理念相容。未來有效的安全管理和一般健全的管理間是不能區別的，許多在其專業領域成功的企業，同時也善於安全管理，原因是他們把已具備的管理技能轉用於安全管理上。

  - 安全相關工作可以先簡單地塑造成結構分析和設計技巧（Structure Analysis and Design Technique, SADT）的模式，由各種不同的輸入（Input）、資源（Resource）、及準則限制，而產生所需的輸出（Output）。

  - 風險被視為從正常或期望情況下產生之偏差，而安全管理系統必須具有控制風險的方法與管理決策。

由交通部委託中山科學研究院進行「發展軌道運輸工程系統安全之獨立驗證與確認技術」研究案中及HSE所出版之Railway Safety Principle and Guidance，整理得到軌道之系統安全管理目標有[4,35]：

- 在符合整體任務需求下，將安全性以即時與具經濟效益的方式納入系統設計中。

- 在系統的整個生命過程週期中，將所有與該系統有關的危險事件加以發掘確認、追蹤、評估，並設法加以消除或是將其風險程度降低到能夠被接受的程度。

- 考量並採用歷史性安全資料，亦可由其他系統上所獲得之安全相關經驗知識。

- 在接受或是採用新的科技、材料、設計、測試及操作方式技術時，均考量將其風險程度降到最低。

- 將消除危險事件或是降低危險事件風險程度方面，所採取的任何行動均應做成正式的紀錄文件。

- 在系統的研究發展過程中，即時地將安全特性納入系統中，以避免或減少將來因需改進系統安全，而需採取的修改及回收追溯行動。

- 任何對設計、構型或是任務需求方面的修改變更，均需使得該系統之風險程度仍然維持在能夠被接受的程度之內。

- 在系統生命週期之早期階段，及應考慮系統汰除的安全性及容易性，尤其應儘量減少使用具有危險性的材料。

- 將重要的安全性資料做成文件記錄並建立成資料庫，以作為經驗傳承參考之用。

因此建立在安全系統分析和安全系統評估基礎上的安全系統管理，不僅是軌道運輸，甚至包含所有運輸企業在現代化安全管理都是一個重要努力目標。所謂管理系統化，就是通過對運輸系統要素進行整體研究、綜合分析、組織控制、協調各要素、子系統、部門之間的關係，以進到運輸系統安全的目標，實現統安全最佳狀態。並預測事故發生的途徑，找出經濟有利、合理可行的預測事故發生的良策。

從軌道運輸安全系統工程理論和實踐情況而言，包含安全系統分析、安全系統評估和安全系統管理，三者相互聯繫、相互利用、不可分割。安全系統分析主要分析研究系統的安全和危險因素，了解系統的安全和危險程度，為安全系統評估和安全系統管理提供依據；安全系統評估是按照一定的評估指標和方法對安全保障系統防範效果所進行的總結性評估，以評估安全系統強弱之環節；安全系統管理則是依據安全系統分析和安全系統評估結果，按照「安全第一，預防為主」的原則，構建安全管理體系，強化和落實安全管理機制和措施。

## 3.3.2軌道運輸安全管理對象

軌道運輸安全總體管理，是針對軌道運輸人—機—環境系統整體的安全管理。國內外文獻皆指出影響運輸安全的三大要素分別為人員、機器設備、環境等，因此本研究分別將軌道運輸安全管理的對象簡述如下：

  - 人員：

幾乎所有的事故大都歸咎於人的過失，人為失誤（human error）的 定義是任何人的行動無法與被視為正常的行為模式相符合，或與公認的次序不同。而此處所稱之人員指與軌道系統營運有關的人員、配合支援人員以及系統外的可能有關人員。可能因為上述人員之安全觀念錯誤、缺少或制訂錯誤的作業程序、缺少安全教育訓練、缺少危機意識、判斷錯誤、習慣、人員間干擾、無法專心工作、標示不清楚、人員心理和健康因素等造成事故發生。

人在鐵路軌道運輸系統信息處理中相當重要一環，因此有必要深入探討人是怎樣獲取、選擇、處理和傳達信息的基本規律。為了使人的生理和心理的神經活動控制和保持在正常安全值範圍內，對於人的承受量、疲倦來源和應變能力後果，都必須加以考量。

  - 機器設備：

在正常程序操作下，可能因設備因素而導致事故發生。可能原因如：設備故障、設備設計不良、操作上安全性不佳、設備可靠性低、整體設備安全性配合不佳、維修保養程序制訂有誤、缺乏預防事故設備、缺乏緊急應變設備、故障處理程序有誤。

對於國內軌道運輸而言，新技術方法的引進和新機器的應用，常常需要一段痛苦、耗時和昂貴的學習過程。隨著軌道運輸現代化發展，行車密度和速度不斷提高，用試錯法從事故中獲得「經驗」，毫無疑問地具有較大的風險和代價。因此，對於作為安全因素之一的機器設備，在其規劃、製造和應用的所有階段，都經常檢查是非常必要的。

  - 環境：

因環境引起之意外事故，可區分為內部環境及外部環境。內部環境包含：人機界面使用環境不良、照明度不夠、環境引起工作疲勞、不佳工作環境、人員家庭因素、工作負荷量大、員工間相處環境不佳。外部環境包含：地震、颱風、水災、火災等。

人和機器都被置於環境中，人的操作可能引起機器方面的事故和損失，從而對環境產生有害的影響。另一方面，環境中有許多自然過程，例如地震、颱風等以及源於技術的災害，比如火災、爆炸，都會對機器造成危害。為此必須確定機器是否影響和怎樣影響環境，或者環境是否危及機器，另一方面通過對人與機器、人與環境關係進行透徹的分析，才能避免人—機—環境控制系統的構建中出現錯誤。

## 3.3.3軌道運輸安全管理內容

軌道運輸安全管理涉及面相當廣，內容包括安全組織管理、安全法規管理、安全技術管理、安全教育管理、安全資訊管理及安全資金管理等。因管理因素缺失而導致事故中，因素可能包括：缺乏組織方針、缺乏營運目標、缺乏政策方向、責任權責不明、缺乏安全管理規則、缺乏溝通與協調、未建立安全檢查制度、缺乏事故處理能力、缺乏完善行車規章法令、未建立軌道標準體系、缺乏技術作業方法、缺乏完善安全技術規範、未安全資料庫及管理體系、資金控管不良等。因此，為有效因應事故發生，完整軌道運輸系統安全管理內容概述如下：

  - 安全組織管理：

安全組織管理是安全管理的實施主體，負責安全的組織領導、協調平衡、監督檢查工作，使軌道運輸安全管理體制有效地正常運轉，保證安全目標的實現。其主要內容有：中長期安全計畫及近期安全計畫編制組織實施、方針目標和政策落實、機構設置和職責劃分、安全工作領導原則和方法確定、保證員工安全工作等。

  - 安全法規管理：

安全法規管理的任務是嚴格遵守軌道運輸安全的法律、法規等條文規定對各種運輸規章制度和作業標準進行研究、制訂、修改、完善、貫徹和落實，使運輸安全管理工作做到有法可依、有章可循。其主要內容有：建立、修訂、補充逐步形成相對穩定、協調一致、切實可行的規章制度和作業標準體系。

  - 安全技術管理：

技術管理除了操作技能外，還包括相應的運轉工具和其他物質設備，以及營運過程和作業程序、方法。安全技術管理的任務是正確執行公司有關技術政策、標準、規章和軌道主要技術政策，為運輸安全提供可靠的技術依據和技術措施，並不斷吸收國內外現代科技成果，促使運輸安全管理技術日益提高。因此安全技術管理包括對運輸安全軟硬體技術設備的維護與管理的發揮與應用。其中硬體設備管理包含：設備研制、試驗、引進、裝配、維護和安全質量管理等。軟體設備管理包含：與安全有關的各種操作方法、管理方法、軌道運輸安全的研究與應用。

  - 安全教育管理：

為了運輸營運安全，必須對所有主管及員工進行經常性的安全教育。內容主要包含：（1）安全觀念教育：安全營運方針、政策、重要意義，各項紀律、規章、和事故案例教育等。（2）安全知識教育：運輸營運特點、安全特性、設備性能、各部門作業方法及規範要求、事故成因及預防、安全系統評估方法、人因工程、安全心理學、行為科學等。（3）安全技能教育：主要針對員工進行長期、反覆安全訓練，使其熟悉職務操作、處理異常情況的技術、知識和能力。（4）事故緊急處理教育：事故緊急處理知識教育、自我保護和自救互援教育、事故現場處理和事故緊急處理演練等。

  - 安全資訊管理：

安全資訊一般是指在營運過程中，對一切有利於安全營運的指令和系統安全狀態的描述或反映。安全資訊包含各種運輸安全法規和安全方針、政策、目標、計畫和措施等。運輸安全系統管理就是準確、及時、經濟地收集、加工、傳達、檢核、輸出一切對運輸營運安全有用的資訊管理，並用運輸安全所需的安全指令資訊、安全動態資訊、安全回饋資訊和其他先進的安全科技和管理資訊，精心指揮、組織、管理營運過程，不斷發展提升軌道運輸安全。

  - 安全資金管理：

安全資金管理包括對保證運輸安全所需資金的籌集、調撥、使用、結算、分配等，並進行安全投資的經濟評估與經濟分析，實行財務監督等。

上述軌道運輸安全管理系統是按不同需要，從管理範圍和主要工作等方面分別描述。實務上，各公司部門可按照「分層負責監督」原則，為實現安全方針目標所規定的任務，互相協調配合，亦可發揮整體營運安全優勢。

## 3.3.4軌道運輸安全設施探討

依軌道運輸系統設施大致可區分為：軌道結構設施、車站機場設施、電力系統設施、行車控制設施、機車車輛設施等五大類，因此本研究參考國內外軌道運輸安全報告，研擬出五大設施所需具備之安全措施，並針對五大類所應具備之安全措施需求加以說明。如圖3.1所示。

- 軌道結構設施安全需求：土建基礎穩固、軌道設施符合標準、維護施工人員安全、隧道橋樑設有安全措施、軌道安全防護措施、號誌佈設位置、故障搶修措施、安全維修措施等。

- 車站機場設施：維護場站內人員安全措施、場站內應有各種防災（防火、防風、防震）設施、完整場站搶救計畫、場站逃生設施及措施、場站佈設安全、月台防護措施、故障搶修措施、安全維修措施等。

- 電力系統設施：電力維修人員安全防護措施、建立電力系統管理安全措施、防止人員觸電之界面管理、保持電力系統供應穩定、跳電、斷電預防措施、維持通訊系統正常、故障搶修措施、安全維修措施等。

- 行車控制設施：維持號誌控制系統穩定、確保列車自動控制系統穩定、維持操控系統正常、列車駕駛控制正常、確保轉轍器運轉正常、確保列車車門控制正常、故障搶修措施、安全維修措施等。

- 機車車輛設施：維護列車內乘客安全、確保車輛機械設備安全、確保列車通訊正常、轉動承載裝置符合標準、維持列車行車速度、列車內佈設置符合安全標準、故障搶修搶救措施、安全維修措施。

圖3.1  軌道運輸安全需求設施