第七章  結論與建議

在依據研究動機與課題所發展而成的概念架構下，本研究透過焦點團體的研究方法收集所需資料，並利用風險衡量方法對資料進行分析。在本章首先彙整研究分析所得之結果做成數項結論，最後並提出一些實務上及後續研究的建議供業者及學者參考。

# 7.1結論

- 在軌道運輸系統安全管理分析方面：

  - 利用安全管理系統理論、國內外研究報告、及國內捷運法令規章等，歸納出整個軌道運輸安全管理系統生命週期架構包含：系統安全規劃、系統安全設計、系統安全興建、營運安全管理（運轉安全管理、工作環境安全管理、員工安全訓練管理）、維修安全管理、緊急事故預防處理、監督檢核管理等九大範疇。

  - 利用捷運員工站務、車務及維修三組焦點團體討論九大範疇，探討軌道運輸安全管理因素，結果捷運公司員工分別於系統安全規劃提及19個安全概念問題、系統安全設計提及9個安全概念問題、系統安全興建提及19個安全概念問題、運轉安全管理提及6個安全問題、工作環境安全管理提及13個安全概念問題、員工安全訓練管理提及9個安全概念問題、維修安全管理提及17個安全概念問題、緊急事故預防處理提及19個安全概念問題、監督檢核管理提及14個安全概念問題等，共124個概念。

  - 由捷運公司員工所提及概念加以分析整理後，將所提及概念歸納為19個因素，分別為：乘客問題、設備材料、外在環境因素、公司管理方式及政策、經驗及教導方式、維修技術、設備設計、整體系統問題、員工個人特性、備品採購、部門介面溝通、監督、標示、保養檢查、規範/程序/規章、工程技術、興建承包商、興建/營運單位、工作環境等。

- 在捷運安全管理檢核方面：

  - 根據所得到之軌道運輸系統安全管理因素，予以分類為內外在環境構面、設備因素構面、公司管理制度構面及員工特性構面等四大構面。

  - 在檢核表初稿設計方面，根據每一個因素所包含之概念編制問題，並結合員工提及之概念、參考國內外軌道事故發生因素、與參考文獻下，形成檢核問卷的初稿之專家檢核問卷問項共98題。

  - 採取Lawshe所提出之專業人員問卷評估方法（CVR）來進行本研究專家問卷評估標準，以萃取出捷運安全檢核問題。最後根據CVR檢驗通過題目及本研究考量後，將原本98題萃取出50題檢核題目納入員工檢核問卷初步設計考量。

  - 在捷運公司員工檢核問卷設計方面，最後檢核表內容包含三部份：第一部份告知捷運公司員工本問卷調查目的；第二部份為捷運系統安全管理檢核表問項，同一問項員工將填答兩部份，（一）請員工勾選該問題目前在捷運公司發生的頻率，（二）請員工勾選該問題發生時，將造成捷運事故的嚴重程度；第三部份將請填答員工填寫基本資料。

- 在檢核評估結果方面：

  - 由回收問卷之次數與平均值瞭解，員工認為發生頻率最高五大問項分別為：「月台上乘客過多，發生人潮推擠情形。」、「使用無線通訊設備時發生收訊不良情況。」、「車廂內乘客過多，超過車廂內限定搭乘人數。」、「員工或乘客反應地下段空氣和空調不良。」、及「老弱婦孺乘客因行動不便或電扶梯速度太快，在上下樓梯時摔倒。」

  - 由回收問卷之次數與平均值瞭解，員工認為發生時嚴重度最高五大問項分別為：「民眾臥軌自殺事件被媒體報導出來後，造成其他民眾仿效臥軌自殺。」、「月台上乘客過多，發生人潮推擠情形。」、「設備採購時間過長，導致短時間內無法維修。」、「車輛機械設備發生故障，導致無法由行控中心控制。」、及「國內外材料短缺，導致無法進行維修。」。

  - 依各問項發生頻率與嚴重度之平均值，對照風險程度等級劃分表，對應該問項處於何項風險等級，在依照風險等級評價表，得出該問項評鑑等級。透過檢核表評估分析，評鑑結果問項為「良」共17項、「可」共33項。透過安全檢核表評估法之加權平均法，整體評估等級W值為2.66。因2<2.66<3，可知整體評價結果介於「良」、「可」之間。

  - 透過對各問項之危險性綜合評估，並參考中國大陸鐵路運輸安全管理危險等級參照表，危險性處於「極其危險」有1題；處於「高度危險」有8題；處於「顯著危險」有15題；處於「一般危險」有14題；處於「稍有危險」有12題。

  - 以工安界普遍採用之進行初步危害分析(PHA)與錯誤形式、影響及嚴重度分析(FMECA)為基礎，發展出適合軌道運輸安全使用之分析方式。完成捷運之危害、影響及嚴重度分析，分析項目包含問項、原因、發生後可能影響、發生機率及暴露頻繁度、防護設施、危險性、建議措施。

  - 三種不同階層在相同問項對於發生頻率部份有顯著差異者計有「經驗及教導方式」一項因素；在發生時嚴重程度部份有顯著差異者計有，「外在環境」、「承包商」、「設備材料」等三項因素。研究發現高階主管平均數較偏高。

  - 四種不同服務部門在相同問項對於發生頻率部份有顯著差異者計有「乘客問題」、「外在環境」、「工作環境」、「設備材料」、「設備設計」、「標示」、「公司管理方式及政策」、「監督」、「規範/程序/規章」、「保養檢查」、「經驗及教導方式」等11項因素；在發生時嚴重程度部份有顯著差異者計有，「乘客問題」、「承包商」、「工作環境」等三項因素。研究發現車務及工安員工平均數較偏高。

  - 四種不同年資在相同問項對於發生頻率部份有顯著差異者計有「乘客問題」、「外在環境」、「工作環境」、「設備材料」、「設備設計」、「標示」、「公司管理方式及政策」、「監督」、「規範/程序/規章」、「保養檢查」、「經驗及教導方式」等十一項因素；在發生時嚴重程度部份有顯著差異者計有，「乘客問題」、「外在環境」、「工作環境」等三項因素。研究發現年資為2~6年員工平均數較偏高。

  - 有無事故處理經驗在相同問項對於發生頻率部份有顯著差異者計有「設備材料」等一項因素；在發生時嚴重程度部份有顯著差異者計有，「公司管理方式及政策」、「經驗及教導方式」等二項因素。

# 7.2建議

本研究雖然研究內容目標明確，但受限於時間與人力等因素，在研究過程與結果中有所疏漏及需補強的地方；但國內目前對於軌道運輸安全研究尚在起步階段，還未有相當完整的資料可供參考，因此，研究的最後針對本研究之缺失，以及實務使用上與後續研究可進行的改善，提出幾點建議。

- 對實務界之建議：

  - 未來應逐步建立軌道運輸安全定期自動查核評估作業方式，對於任何影響營運運輸安全進行分析探討，並制訂相關檢查標準與表格。一方面可做為安全預防防護的參考，另一方面可做為事故發生後處理之依據。

  - 建立健全的事故檔案資料庫，有系統分類別地建立完善的事故檔案及其管理制度，無論大小事故都予以記錄建檔，不僅可做為本身及其他軌道運輸系統安全科技發展之借鏡，更可做為安全教育與研究之資料。台灣在發展軌道工業現代化同時，若有完整事故檔案資料庫，建立人為事故分析數據，可使後續有效地可靠地研究控制和杜絕事故的方法及途徑。

  - 加強安全技術設備管理，軌道運輸安全管理是一種相當複雜管理模式，國外鐵路公司在採用新的安全技術裝備時，都非常注重技術設備的安全性指標要求，十分重視標準和規劃的安全基礎研究。因此建議實務上，可投入資金提高安全技術裝備，並有系統建立安全技術管理資料，提供後續或其他軌道運輸系統引進國外新安全設備時之參考。

  - 對於本研究已所發掘之潛在危險問題，可針對每一問題進一步進行檢討，參考本研究所建立危害、影響及錯誤分析表為基礎，詳細針對每一問題建立完整運輸安全分析。

  - 建立各部門、階層、危害問題的各類安全管理檢核表，建立完整的安全管理檢核表是國際安全管理潮流的趨勢，未來實務上可參考國外鐵路公司檢核表內容，結合台灣軌道運輸所可能之遭遇問題，建立各類安全管理檢核表，並可瞭解安全工作不足之處，進而提供適當的改善及檢討措施。

- 對後續研究者之建議：

  - 在建立安全管理系統生命週期中應納入設備安全的淘汰、更新階段，將可更完整建立安全管理架構。

  - 本研究限於時間、人力等因素，在焦點團體討論僅區分為三組，後續在進行焦點團體探討時，車務及站務員工可按照員工階層分組，維修員工可按照各維修專長分組，將有利於探討出更多潛在危險因素。

  - 本研究檢核問卷，限於預算、時間因素，無法建立各類檢核問卷。後續可依各類不同職務部門與階層，建立更適合且更完善之安全管理檢核表，並且全面性地對員工進行調查，如此可更確實且得到實際風險衡量量化指標，提供更客觀研究結果。

  - 研擬適合台灣本土軌道運輸安全風險評估模式，包含各種風險指標、風險等級分數值等，作為後續軌道運輸安全風險管理評估研究之基礎。

  - 本研究已初步達成風險確認階段，後續可針對軌道安全之危害分析及風險評估相關研究如量化風險評估（Quantity Risk Assessment, QRA）、事件樹分析（Event Tree Analysis, ETA）、錯誤樹分析(Fault Tree Analysis, FTA)等，做更深入探討，建立完整國內軌道運輸系統安全研究資料。

  - 本研究所研擬之軌道運輸危害、影響及錯誤分析表，尚有不周延缺漏之處，未來可考量實務單位實際需求情況，納入更多分析要素，建立更完整軌道運輸安全分析表。

  - 研究過程中發現一些檢核表內問項，因階層、部門、年資、事故處理經驗不同，在統計上有顯著差異，後續可再深入探討差異是否合理存在，並找出差異原因，避免不同階層、部門、年資、事故處理經驗等認知有所差異。