第五章 數值實例分析

為明確分析大眾運輸貼制度對公車系統之影響，本章以第四章考量不同目標函數所構建的模式為基礎，參考台北市聯營公車之營運特性，設定合理參數值進行模式之應用，求解各決策變數之最佳化結果，並分析政府補貼目標與業者營運目標不同所造成的差異。以下先就系統重要參數之設定加以說明，之後將參數值代入各模式以演算方式進行最佳化求解，並就最佳化結果予以分析比較，最後再針對系統重要參數進行敏感度分析。此外，本研究並針對現行補貼制度缺失提出建議改善策略，利用所構建之評估模式進行分析。

5.1系統參數探討與模擬公車系統設定

本研究所構建之模式以台北市聯營公車系統之營運狀況為基礎，假設一公車公司營運數條公車路線，進行數值實例分析工作。本節先說明模式中所需之相關重要參數之設定，再參考台北市聯營公車之營運資料，設定本研究所模擬公車系統之營運資料。

5.1.1系統參數探討

本研究係以相關公車系統之研究及台北市聯營公車之營運特性為基礎，進行系統參數之設定，有關本研究系統參數值之彙總整理如表5.1所示。以下說明本研究參數值之設定：

公車營運路線長度D與每日平均營運小時H

本研究假設所有路線之營運路線長度相同，根據張學孔(1997)進行之「台北都會區公車運輸起迄調查」所蒐集之資料，台北市聯營公車路線之平均路線長度約為30公里。而依據86年9月交通局出版之「台北市聯營公車路線手冊」資料，設定公車路線每日平均營運小時為16小時。

表5.1 系統參數設定彙總表

參數定義與符號

設定值

單位

公車營運路線長度D

30

公里

公車每日平均營運小時H

16

小時/日

公車使用者平均旅次長度d

8.4

公里/旅次

初始之公車費率Fo

15

元/旅次

車內時間價值tr

100

元/小時

候車時間價值tw

200

元/小時

每車公里之公車營運成本c

50

元/車公里

公車平均行駛速率V

20

公里/小時

公車使用者一般化成本彈性(

-2.0

-----

候車時間與班距之關係係數a

0.5

-----

二、公車使用者平均旅次長度d

- 本研究假設所有公車使用者之旅次長度相等，有關公車使用者之平均旅次長度d，本研究引用盧曉櫻(1996)所設定之參數值，設定公車使用者之平均旅次長度為8.4公里。

- 初始之公車費率Fo

- 本研究初始之公車費率採用台北市最近一次於87年7月所審定之票價，設定初始公車費率為15元/旅次。

時間價值tr、tw

關於時間價值方面的研究相當多，Small(1992)整理相關之研究，其結論為每小時之時間價值約為時薪的一半，且車外時間價值為車內時間價值的3倍；張學孔等人(1995)利用費率及相關之時間價值彈性係數轉換，得到車內時間價值為83元/小時，到站時間值167元/小時，候車時間價值217元/小時，盧曉櫻(1996)則採用車內時間價值為80元/小時，步行與候車時間價值均為200元/小時。朱家德(1997)以盧曉櫻(1996)之研究為基礎，依物價上漲率3.5%預估2001年旅客步行與

| 候車時間價值為143元/小時，車內時間價值則為95元/小時；黃俐嘉(1997)以四組不同時間價值分析對旅次時間之影響，其結論為車內與候車時間價值合理之比為1：2。 綜合上述研究，本研究以盧曉櫻(1996)之研究為基礎，考量物價上漲，設定車內時間價值為100元/小時，候車時間價值為200元/小時。 每車公里之公車營運成本c 大眾運輸補貼辦法中明訂路線補貼金額之計算公式為該補貼路線之每車公里虧損乘以補貼期間總行駛之車公里，其中每車公里虧損為每車公里合理營運成本減每車公里實際營收。由其計算公式可知，各補貼路線每車公里營運成本之確認對補貼金額之計算相當重要，各路線營運成本應依中央主管機關規定之統一會計科目及路線別成本計算制度之成本項目分類與分攤至各路線別成本，再依各區域特性、車輛型式，由主管機關審定各路線每車公里合理營運成本。但路線別成本計算制度至今尚未實施aa方主管機關皆參照最近一次運價調整所核定之每車公里成本予以訂定。 依據台北市政府交通局辦理87年度補貼市區汽車客運業服務路線營運虧損作業之補充規定，台北市 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

係以86年7月經議會審定之票價推算之每車公里成本49.102元，作為補貼路線每車公里合理營運成本。本研究參考其每車公里合理成本值，設定每車公里之營運成本為50元。

公車平均行駛速率V

本研究假設所有路線之行駛速率相同，設定公車平均行駛速率為20公里/小時。

公車使用者之一般化成本彈性(

- 根據本研究公車使用者需求函數，一般化成本彈性(為費率彈性值乘以乘客之一般化成本與費率之比值。Bly和Oldfield(1986)在其研究之數值分析中，假設費率彈性為-0.33，分析結果為一般化成本彈性之範圍約介於-1.04至-1.29。盧曉櫻(1996)在其研究中則假設公車使用者之一般化成本彈性為-2.0，本研究引用其假設，設定公車使用者之一般化成本為-2.0。

- 候車時間與班距之關係係數a

候車時間與班距關係係數之設定，在乘客到站均一之情況下，可假設為0.5，本研究亦假設候車時間與班距之關係係數為0.5。

5.1.2模擬公車系統設定

台北市聯營公車各公司所經營之一般路線數與87年度接受補貼路線數整理如表5.2所示。由表中之整理可知，台北市聯營公車平均經營路線數與補貼路線數之比約為3：1，故本研究假設一公車公司經營6條路線，其中2條為接受補貼之路線，即i等於2(路線編號為A、B)，j等於4(路線編號為C、D、E、F)。

表5.2 台北市聯營公車經營路線與補貼路線數整理表

公司名

營運路線數

87年度補貼路線數

公車處

99

49

欣欣

24

5

大有

24

5

大南

15

5

光華

16

3

台北

33

5

三重

13

6

首都

10

8

指南

11

6

中興

17

3

平均

26.2

9.5

[資料來源：本研究參酌台北市交通局資料整理而得]

各路線相關營運資料之設定係根據台北市聯營公車之營運資料，將補貼路線依其平均每日行駛車次數分類，未補貼路線之分類方式為賺錢路線、符合補貼條件但未通過補貼審議之虧損路線、未符補貼條件之虧損路線。有關各路線之相關營運資料如表5.3所示。

表5.3 模擬公車系統營運資料彙整表

路線

編號

路線長(公里)

車次/日

載客數/日(人/日)

總行駛里程(公里/日)

營收(元/日)

營虧(元/日)

A

30

12

600

360

9,000

-9,000

B

30

34

2,300

1,020

34,500

-16,500

C

30

70

8,0

| 00 2,100 120,000 15,000 D 30 170 19,000 5,100 285,000 30,000 E 30 25 1,700 750 25,500 -12,000 F 30 80 7,200 2,400 108,000 -12,000 | 表5.3中，路線A與路線B為補貼路線，路線C與D為未補貼路線中之賺錢路線，路線E為符合補貼條件但未獲補貼之虧損路線，路線F為未符合補貼條之虧損路線。 5.2最佳化結果之數值比較 本節利用第四章所構建之模式，以5.1節所設定之參數值及模擬公車系統之營運資料，進行數值實例分析，由於模式求解之演算方式複雜，本研究使用Matlab程式輔助求解。為確實了解補貼制度的實施對大眾運輸之影響，本研究以第五章所構建之模式為基礎，針對未實施補貼之情形，修正系統社會福利最大化模式及業者營運目標最佳化模式之限制式，求解政府若未實施補貼制度情況下之最佳化結果以作為比較基礎。在未實施補貼情形下，本研究所設定之模擬公車系統所經營之路線皆為未補貼路線，因此，損益兩平下社會福利最大化模式之限制式應為所有路線維持損益平衡，而業者營運目標則為所有路線總利潤最大，故不必加入補貼路線損益平衡限制式。 至於實施補貼後之最佳化求解，可分為兩種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

情形探討，一為政府之補貼額度係根據模擬公車系統補貼路線現有之營運虧損予以補貼，；一為在不考慮政府預算限制下，由模式求得最佳化下之各路線補貼額度。

經由前述之各種情境設定，本研究共以六種模式進行分析，各模式代號及說明條列如下：

模式一：未實施補貼制度下，系統社會福利最大化。

模式二：系統社會福利最大化，各路線之補貼額度係根據各路線營運資料之虧損予以補貼，

模式三：系統社會福利最大化，不考慮政府預算限制下，各路線之補貼額度由模式求得最佳化下之各路線補貼額度。

模式四：未實施補貼制度下，業者營運目標最佳化。

模式五：業者營運目標最佳化，各路線之補貼額度係根據各路線營運資料之虧損予以補貼。

模式六：業者營運目標最佳化，不考慮政府預算限制下，各路線之補貼額度由模式求得最佳化下之各路線補貼額度。

此外，模式四、五、六之費率係分別以模式一、二、三所求得之費率代入。有關各模式目標式、限制式及補貼額，彙整如表5.4式所示。

表5.4 各模式彙整表

目標

限制式

補貼額

S1

S2

模式一

系統社會福利最大化

µ §

0

0

模式二

µ §

9,000

16,500

模式三

模式輸出

模式輸出

模式四

所有路線利潤最大化

-----

0

0

模式五

補貼路線載客數最大

未補貼路線利潤最大

µ §

9,000

16,500

模式六

模式輸出

模式輸出

利用5.1節所設定之參數值及模擬公車系統之營運資料，代入各模式求解所得之最佳化結果如表5.5所示，各模式與現況之消費者剩餘、業者總盈餘(為生產者剩餘加補貼款)及系統社會福利之比較則如圖5.1至圖5.3所示。

表5.5 各模式數值最佳化結果

現況

模式一

模式二

模式三

模式四

模式五

模式六

費率(元/旅次)

15

15.16

17.18

14.84

15.16

17.18

14.84

(車公里\日)

各路線行駛車公里

路線A

360

0

450

2,130

0

450

2,130

路線B

1,020

0

1,200

2,370

0

1,200

2,370

路線C

2,100

3,0303,390

2,940

1,380

1,470

1,380

路線D

5,100

4,170

4,620

4,110

2,250

2,340

2,220

- 路線E

- 750

- 1,770

- 2,040

- 1,740

- 0

- 0

- 0

- 路線F

- 2,400

- 2,670

- 3,000

- 2,610

- 1,110

- 1,200

- 1,080

- (元\日)

- 社會福利

- 補貼路線

- 328,035

- 0

- 356,728

- 485,255

- 0

- 356,728

- 485,255

- 未補貼路線

- 2,681,781

- 2,782,858

- 2,769,076

- 2,782,612

- 2,172,550

- 2,192,228

- 2,166,227

- 總和

- 3,009,8162,782,858

- 3,125,804

- 3,267,867

- 2,172,550

- 2,548,956

- 2,651,482

- (元\日)

- 消費者剩餘

- 補貼路線

- 353,535

- 0

- 382,156

- 596,877

- 0

- 382,156

- 596,877

- 未補貼路線2,660,781

- 2,782,593

- 2,768,908

- 2,782,548

- 2,047,665

- 2,037,538

- 2,046,293

- 總和

- 3,014,316

- 2,782,593

- 3,151,064

3,379,425

2,047,665

2,419,694

2,643,170

生產者剩餘(元/日)

-4,500

265

-25,260

-111,558

124,885

129,262

8,312

(元\日)

補貼額

路線A

0

0

9,000

55,302

0

9,000

55,302

|  | 路線B 0 |  | 0 16,500 56,320 |  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,500 56,320 合計 0 0 25,500 111,622 0 25,500 111,622 業者總盈餘(元/日)* -4,500 265 240 64 124,885 154,762 119,934 表5.5 各模式數值最佳化結果(續) 現況 模式一 模式二 模式三 模式四 模式五 模式六 (人\日) 各路線載客數 路線A | 600 0 790 3,450 |  |  |  |  |  |  |
| 0 790 3,450 | 路線B 2,300 0 2,532 |  | 4,190 0 2,532 4,190 路線C 8,000 9,573 9,485 9,530 |  | 6,035 6,050 6,077 路線D 19,000 17,770 17,314 17,849 13,601 13,195 13,612 路線E 1,700 3,504 3,638 3,492 0 0 0 |  | 路線F 7,200 7,561 7,553 7,543 4,235 4,340 4,161 |
| (元 |  |  |  |  |  |  |  |

\人)

每載客補貼

路線A

0

0

11.39

16.03

0

11.39

16.03

路線B

0

0

6.52

13.44

0

6.52

13.44

平均

0

0

7.68

14.61

0

7.68

14.61

(元\車公里)

每車公里補貼

路線A

0

0

20.00

25.96

0

20.00

25.96

路線B

0

0

13.75

23.76

0

13.75

23.76

平均

0

0

13.64

24.80

0

13.64

24.80

註：模式一：未實施

| 補貼制度下，系統社會福利最大化。 模式二：系統社會福利最大化，各路線之補貼額度係根據各路線營運資料之虧損予以補貼。 模式三：系統社會福利最大化，不考慮政府預算限制下，各路線之補貼額度由模式求得。 模式四：未實施補貼制度下，業者營運目標最佳化。 模式五：業者營運目標最佳化，各路線之補貼額度係根據各路線營運資料之虧損予以補貼。 模式六：業者營運目標最佳化，不考慮政府預算限制下，各路線之補貼額度由模式求得。 圖5.1 各模式社會福利比較圖 圖5.2 各模式消費者剩餘比較圖 圖5.3 各模式業者總盈餘比較圖 本研究主要探討政府實施大眾運輸補貼制度後，由於政府政策目標與業者營運目標不同，所導致費率、業者所經營之各路線產出的不同，並由其最佳化結果探討各模式間社會福利及消費者剩餘之差異。以下分別就政府及業者角度，探討補貼對公車系統之影響，其次針對各路線於各模式之最佳化結果，進行比較分析。 政府實施補貼制度之預期效果 政府實施補貼制度之預期效果，可藉由模式一、二、三之最佳化與現況進行綜合比較分析，條列說明如下： 由模式一與現況比較可發現，政府若不實施補貼制度，將使得路線A與路線B停駛，而費率則由15元上升至15.16元。雖然路線C、D、E、F之消費者剩餘皆因行駛車公里數增加而提高，但整體而言，社會福利將由現況之3,009,816元下降為2,782,858元，減少7.54%。此乃因為在維持損益平衡條件下，路線A與路線B由於無法達到收支平衡而停駛，使得該路線之消費者剩餘為零，亦即該路線之公車使用者將因路線停駛而無法搭乘公車。故本研究認為，政府在照顧民眾行的需求之考量下，補貼制度確有其存在之必要性。 模式二之最佳化結果與現況比較，可發現補貼制度實施後，系統社會福利較現況為佳，模式二補貼路線之消費者剩餘因行駛車公里數增加而提高28,621元(約8.1%)，高於政府所投入之總補貼額25,500元；未補貼路線除了路線D，其餘路線之產出皆高於現況。此外，與模式一比較，模式二之未補貼路線行駛車公里數皆高於模式一之產出。雖然模式二之費率17.18元高於現況之15元，無法有效達到政府維持低票價之政策目標，但就整體而言，由於補貼可使系統社會福利增加，實施補貼仍具正面效益。以往關於補貼之最佳化分析，多指出在整個公車系統均接受補貼之情形下，補貼可使系統費率降低並提高服務水準，而由本研究之分析結果可知，在公車系統為部分補貼情形下，補貼並不一定能使費率降低，費率的決定亦受其他未補貼路線之均衡所影響。以本研究之模擬公車系統而言，現況補貼路線之社會福利僅佔系統總社會福利之11%，故其餘未補貼路線對費率決定之影響相對大於補貼路線。 模式三係在不考慮政府預算限制下，所求解之最佳化結果，為所有模式中社會福利最高者。與現況、模式一、二比較，模式三之費率最低，補貼路線之行駛車公里亦為最高，此乃因為政府所投入之補貼額每日高達111,622元所致，同時由於費率最低，模式三之未補貼路線行駛之車公里皆低於模式一與模式二，但與現況比較，除了路線D，其餘未補貼路線之產出仍高於現況。比較模式一、二、三之社會福利可發現，在最佳化情形下，各模式間未補貼路線之社會福利差異不大，系統社會福利之提高主要來自於補貼路線社會福利增加。由前述之分析，若政府之預算足夠，模式三之補貼額度可說是最佳補貼額度。 由模式二、三之最佳化，若將政府所投入之補貼額分別除以補貼路線之載客數及行駛車公里數，可得出平均每人補貼額為7.68、14.61元，平均每車公里補貼13.64、24.80元，分別佔每車公里成本之27.3%、49.6%，由此可看出補貼額對補貼路線之營運助益甚大，故政府應嚴格監督業者對補貼款之運用方式，使補貼款之運用達到效率最大，避免形成補貼款被濫用之情形。 業者對補貼制度之因應策略 前述之分析係針對在理想狀況下，政府實施補貼制度之預期效果。然而由於政府與業者所追求之目標不同，且業者之營運策略對公車系統之影響更為重要，為了解實施補貼制度之實際效果，以下針對模式四、五、六之最佳化結果與現況及模式一、二、三進行比較分析。 模式四、五、六之費率分別與模式一、二、三所求解之最佳費率相同，業者在費率受管制且均一之情況下，能自行調整的只有各路線之行駛車公里數。由最佳化之結果可看出，業者在費率受管制情形下，會降低未補貼路線行駛車公里數以求較大利潤，故除了補貼路線之車公里產出與政府目標一致外，其餘未補貼路線之車公里產出均低於政府目標之最佳化，且系統社會福利均低於現況。 由於政府預算有限，因此本研究認為模式二之補貼額度為實務上較可能採行之方式，而由業者營運目標所對應之模式五可看出，模式五未補貼路線之社會福利雖較高，但比較消費者剩餘及生產者剩餘可發現，其社會福利較高係由於生產者剩餘較高之故。 由模式五、六分別與模式二、三比較可知，由於業者與政府之目標不同，所導致之最佳化結果差異甚大，而分析其差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

異主要來自於未補貼路線，故本研究認為政府除了實施補貼制度以維持補貼路線之服務

| ，對於未補貼路線之服務水準亦應嚴格監督，避免業者任意減班。 三、各路線之比較 本研究模擬公車系統所經營之路線分為三類，即補貼路線(路線A、B)、未補貼路線之賺錢路線(路線C、D)及未補貼路線之虧損路線(路線E、F)，以下分別針對補貼對各類路線之影響進行探討。 補貼路線(路線A、B)： 由模式二、三分別與模式五、六比較可知，補貼路線在接受補貼後，政府與業者目標最佳化之結果均相同。由於本研究假設公車業者為理性經營者，在補貼路線獲得補貼而得以維持損益平衡時，應致力於吸引該路線服務市場之乘客搭乘，故業者經營補貼路線之營運目標為在損益平衡下追求載客數最大，故最佳化結果與政府目標最佳化結果一致。 由上述分析，本研究認為政府對偏遠或服務性路線實施補貼，若欲達到補貼目標，政府應督促業者在接受補貼的同時，努力開發客源，或規定業者在申請補貼時，提出具體的營運改善計畫或行銷策略等配套措施，如此才能有效達成補貼之目標。 未補貼路線之賺錢路線(路線C、D)： 由模式二、三之未補貼路線中，賺錢路線(路線C、D)之車公里數與現況比較可看出，以損益平衡下追求社會福利最大之觀點，路線C與路線D應提高其行駛車公里數。然而由模式五、六最佳化之路線C與路線D行駛車公里數均低於現況之產出值可知，對業者而言，現況仍未達到業者之最大利潤，故業者將降低該類路線之車公里數。此外，由模式四與模式六之比較可發現，不論是否實施補貼制度，在最佳化情況下，該類路線車公里產出之差異不大，由此可推論，業者降低該類路線產出之原因在於其營運目標為追求利潤最大，實施補貼制度並非造成賺錢路線服務水準降低之原因。而由模式二與模式一、三或由模式五與模式四、六分別比較可看出，不論就政府或業者角度，路線C與路線D之車公里產出比其他模式之產出值高，此係由於費率較高之故，也由於費率較高，該類路線之社會福利與消費者剩餘相對較低。 因此，以政府之立場而言，在政府預算有限下，欲同時達到實施補貼制度以維持補貼路線之基本服務，及其他路線損益平衡之目標，將可能導致費率提高，並因而使業者以其營運目標經營時獲得超額利潤。因此本研究認為，雖然實施補貼制度並非造成賺錢路線服務水準降低之原因，然而費率若因補貼制度實施，而導致必須調整時，由於費率調整將對所有路線均產生影響，政府應注意避免其他未補貼路線因費率調整而導致服務水準降低，如此將使得未補貼路線乘客之利益受損。 未補貼路線之虧損路線(路線E、F)： 以政府之立場而言，未補貼路線之虧損路線應提高其服務水準(如行駛車公里數)以吸引更多民眾搭乘，並進而達到損益平衡。而 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

就業者之立場而言，業者為追求最大利潤(或減少虧損)，將減少該類路線之產出，如此即可能導致部分路線因獲利空間不大而停駛(如路線E)，或雖繼續經營但服務水準低於現況(如路線F)。

將上述分析結果對應現階段補貼制度之缺失可知，由於該類路線無法獲得補貼之原因為未達補貼條件，或雖然符合補貼條件，卻因為預算之限制而未能獲得補貼。業者對這些路線予以減班的結果，將導致原先未符合補貼申請條件之路線因減班至符合門檻而得以提出申請，亦或原先即符合補貼門檻之路線由於持續減班，導致次年度補貼審核時，由於被視為相對優先路線而予以補貼。政府之補貼原意在於藉由補貼而使偏遠路線或服務性路線得以維持，如此一來，卻導致業者藉由減班以獲得補貼，民眾反而因此受害。

由前述之分析，本研究認為主管單位應確實釐清偏遠(或服務性)路線與虧損路線之間的差異，例如事先即對所轄業者經營之路線，何者為偏遠路線進行確認，認定方式可以地理區位或該路線服務地區之人口數等，並仔細訂定合理之補貼申請條件，以使真正需要補貼之路線得以獲得補貼，其他虧損路線則應由業者致力於本身經營管理方式之改善而轉虧為盈。

5.3敏感度分析

本節將以模式二作為比較基礎，針對本研究所構建模式中考慮之重要參數進行敏感度分析，並且比較相關重參數對於系統之影響。

一般化成本彈性(

本研究所建立之需求函數中，一般化成本彈性對公車需求量之影響相當顯著，由於藉由一般化成本彈性可計算相對應之費率彈性及車公里彈性，故一般化成本彈性對模式決策變數之最佳化相當重要。為了解一般化成本彈性對系統之影響，本研究變動一般化成本彈性包括-1.6、-1.8、-2.0、-2.2及-2.4，決策變數費率及各路線行駛車公里數隨一般化成本彈性變動之變化如圖5.4與圖5.5所示。

- 由圖5.4可知費率隨一般化成本彈性絕對值增加而提高，且一般化成本彈性絕對值愈大，費率之增加愈快，其平均變化率為-3.03%。而由圖5.5則可看出，各路線行駛車公里數大致隨一般化成本彈性絕對值增加而提高，其平均變化率為-6.5%。

- 圖5.4 一般化成本彈性與費率關係圖

圖5.5 一般成本彈性與各路線行駛車公里數關係圖

二、每車公里營運成本c

- 每車公里營運成本對補貼額度計算之影響甚大，大眾運輸補貼制度實施至今，路線別每車公里成本之認定亦備受爭議。為了解每車公里營運成本對系統最佳化之影響，本研究變動每車公里營運成本包括45元/車公里、50元/車公里及55元/車公里，決策變數費率與各路線行駛車公里數隨每車公里營運成本變動之變化如圖5.6與圖5.7所示。

- 由圖5.6、5.7可知費率隨每車公里營運成本增加而提高，其平均變化率為7.5%；各路線行駛車公里數則隨每車公里營運成本增加而下降，但下降趨勢漸趨平緩，其平均變化率為-12.9%。由此可知每車公里營運成本對費率及行駛車公里數之影響相當顯著，故合理的每車公里營運成本應審慎定之，以免對合理費率之訂定及公車服務水準產生負面影響。

- 此外，由每車公里營運成本對決策變數影響敏感度之分析結果亦可看出，業者的經營效率對公車系統影響甚大，業者之經營具成本效率將可提高系統產出，反之則否。

- 由上述之分析，本研究認為「促大方案」相關配合措施中，「汽車客運業路線別成本計算制度」應儘速實施，以提供執行補貼時合理成本之評估基礎，並協助業者掌握成本控制之重點及成本抑低之方向。

- 圖5.6 每車公里營運成本與費率關係圖

- µ §

- 圖5.7 每車公里成本與各路線行駛車公里數關係圖

- 三、公車使用者之時間價值tr、tw

- 本模式之時間價值包括公車使用者之車內時間價值tr及候車時間價值tw。由於本研究假設補貼前後公車行駛速率不變，只有費率及各路線之產出受影響，故乘客之車內時間可視為一常數，而候車時間主要受公車行駛之車公里數影響。因此在車內時間價值固定下，本研究變動候車時間價值如表5.6所示，決策變數費率與各路線行駛車公里數隨候車時間價值變動之變化如圖5.8與圖5.9所示。

- 由圖5.8、5.9可看出費率與各路線行駛車公里數均隨乘客候車時間價值增加而提高，其平均變化率分別為9.9%與15%，由圖5.9亦可看出補貼路線(路線A、B)隨候車時間價值增加而提高之趨勢較為平緩。由於候車時間價值對公車系統之影響甚為顯著，因此，在進行模式之應用時，應審慎估計正確之候車時間價值，以免因低估而造成乘客候車時間成本過高，或因高估而導致業者產出過多，形成資源浪費。

- 表5.6 時間價值組合變動表

- 組別

- 參數

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 車內時間價值tr(元/小時)

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 候車時間價值tw(元/小時)

- 150

- 175

- 200

- 225

- 250

- 圖5.8 時間價值與費率關係圖

- 圖5.9 時間價值與各路線行駛車公里數關係圖

- 經由以上對一般化成本彈性、每車公里營運成本及時間價值所進行之敏感度分析結果可知，相關重要參數變動對模擬公車系統中各路線行駛車公里數變動之影響趨勢一致，即補貼路線與未補貼路線隨相關重要參數變動而變動之趨勢相同。

- 5.4數值實例綜合分析

- 以往有關補貼之理論研究僅針對整個公車系統均接受補貼之情形加以分析，然而由於國內現行大眾運輸補貼制度係採路線別補貼，同一業者所經營之路線包括補貼與未補貼路線，故本研究考量現況以路線別模式針對國內現行大眾運輸補貼制度進行評估，可明確了解現行補貼制度對公車系統可能產生之影響。

由數值實例分析結果可知，政府實施偏遠路線營運虧損補貼，對提高業者經營偏遠路線之意願確有幫助，若以維持偏遠路線營運之觀點而言，目前之大眾運輸補貼制度已達成該目標。然而一項政策之實施，除了考量對政策實施對象所造成之影響，更應評估對於系統其他部分之影響，由數值分析結果亦可看出，補貼制度之實施對象雖然只針對偏遠路線，然而由於業者本身之營運目標為追求最大利潤，故補貼制度實施後，業者可能改變其營運策略以追求利潤最大，導致未補貼路線之服務水準因此而變動。由政府及業者角度不同所造成之最佳化結果的差異，可提供主管單位在執行大眾運輸補貼制度的同時，思考如何避免業者因追求利潤，而對公車使用者產生負面影響。

目前補貼辦法中對補貼申請路線每日行駛班次數訂有上下限，而由3.4節之分析可知，業者對班次數上限多有爭議。本研究考量不同補貼額度所進行之數值分析結果，可提供政府在研擬偏遠或服務性路線補貼門檻中每日行駛班次數之參考，由模式二及模式三所得到之補貼路線每日行駛車公里數，除以營運路線長度即可求得各路線每日最佳行駛班次數。由於本評估模式之輸出結果為最佳化情形下之結果，故實際應用時，可根據最佳化結果考量實際情形調整。

本研究於第三章曾分析大眾運輸補貼制度之預期目標，以下藉由模式評估結果，分別探討現行制度對各目標之達成。

提供偏遠地區民眾之基本運輸服務：由數值分析結果可知，補貼制度的確可維持偏遠地區之運輸服務，不過政府應督促業者在接受補貼的同時，積極拓展市場，才能有效達成該項目標。

促進民眾使用大眾運輸系統：該目標之達成可分為補貼路線與未補貼路線兩部分探討。由最佳化結果顯示，補貼路線於接受補貼後之行駛車公里數提高，因而降低公車使用者平均候車時間，有助於吸引民眾使用大眾運輸系統。至於未補貼路線若因為業者為追求利潤最大而降低未補貼路線之行駛車公里數，則該路線將流失部分公車使用者。此外，由數值分析結果可知，由於現行補貼對象為偏遠路線，在費率均一情形下，低票價政策是否能維持，仍必須綜合考量整體公車系統之均衡情形。

補助業者虧損，以維持其繼續經營之能力：由數值分析結果，補貼制度實施後，從政府角度，業者已由現況之虧損轉變為損益平衡，可知補貼制度有助於補助業者虧損。此外，由業者角度，偏遠路線接受補貼後，將於損益平衡情形下經營，可維持業者經營偏遠路線之意願。

- 提高業者經營效率：由模式評估結果，本研究認為現行補貼制度未必能提高業者經營效率。由於現行制度於補貼審核時，並未納入業者經營效率之考量，可能導致業者過度依賴補貼，反而未能積極改善本身之管理方式及提昇經營效率。因此，本研究認為政府在審視現行補貼制度時，可考慮是否納入業者經營效率之相關指標作為補貼審核之考量。雖然現行制度為偏遠路線營運虧損補貼，但仍應以補貼具經營效率者為優先考量，如此方能鼓勵經營效率高之業者，並促使經營效率低之業者改善其內部營運。此外，若能藉由補貼政策之推動，促使業者提昇營運效率，則未來即使因政府預算限制，以致於補貼制度無法繼續實施，亦不致使業者無法繼續經營偏遠路線。

- 5.5改善策略分析

- 由前述分析可知，現行補貼制度之缺失主要在於業者為追求利潤最大，可能對部分未補貼路線採取減班以獲得補貼，且現行補貼制度對提昇業者之經營效率未必有明顯助益。本節針對上述缺失，提出(1)監督未補貼路線服務水準及(2)督促業者提昇經營效率之改善建議，以模式五之基礎進行分析，以下分別探討之。

- 5.5.1監督未補貼路線服務水準

- 本研究對於政府與業者追求目標不同所造成未補貼路線行駛班次之差異，可由表5.7中，模式二、模式五之列示看出，故於數值實例綜合分析部份提出政府給予業者補貼款時，應同時監督未補貼路線之服務水準，以避免因補貼款發放後，費率配合調整時，業者藉降低路線服務水準以達利潤最大目標。

- 本研究假設政府監督路線服務水準之方式為要求業者未補貼路線之行駛班次應維持不降，故此處以原行駛車公里數作為限制，試算結果如表5.7所示，其中補貼路線A、B於接受補貼後，在路線損益平衡下可達政府目標，故此處不予討論。而未補貼路線因班次數維持現況要求，故其社會福利較未做行駛車公里限制時提昇17.91%，更接近政府追求社會福利最大的目標，但就業者角度而言，其利潤則降低達58.67%，因此為提高政府補貼目標之達成度，於補貼制度實施時，主管機關有必要適度監督業者未補貼路線之服務水準，然考量系統社會福利及業者合理利潤，此一服務水準門檻訂定值得相關單位深入探討。

- 5.5.2提昇業者經營效率

- 由先前模式分析之結果，認為現行補貼制度並不能使業者以有效率方式經營，可能造成資源浪費之現象，因此，本研究建議政府在給予補貼同時，應監督業者是否有效率的經營各路線。

- 表5.7 政府監督未補貼路線服務水準試算

- 模式二

- (政府觀點)

- 模式五

- (業者觀點)

- 政府監督

- 行駛班次數

- (公里\日)

- 車公里

- 路線C

- 3,390

- 1,470

- 2,100

- 路線D

- 4,620

- 2,340

- 5,100

- 路線E

- 2,040

- 0

- 750

- 路線F

- 3,000

- 1,200

- 2,400

- (班\日)

- 班次數

- 路線C

- 113

- 49

- 70

- 路線D

- 154

- 78

- 170

- 路線E

- 68

- 0

- 25

- 路線F

- 100

- 40

- 80

- 社會福利

- 3,125,804

- 2,548,957

- 3,005,433

- 業者總盈餘

- 240

- 154,762

- 63,967

- 本研究假設業者若以有效率之方式經營公車路線，則其營運成本將可較現況降低，故此處以每車公里成本的降低視為業者提昇經營效率之表現進行分析。本研究於敏感度分析時，曾獲得當每車公里營運成本降低時，以政府追求社會福利最大之觀點，會達到費率降低、路線行駛車公里數增加之結果，此處則在相同費率之比較基礎上，探討每車公里營運成本降低時，由業者角度所產生的反應現象，此一分析試算如表5.8所示。

- 由表中顯示，當業者經營效率提昇時，各路線之行駛車公里具有上升的趨勢，每車公里營運成本下降1元/公里，平均行駛車公里數上升4.27%。此一趨勢如圖5.10所示。而在系統社會福利變化比較方面，當業者經營效率提昇時，社會福利會逐漸增加，每車公里營運成本下降1元/公里，系統社會福利平均上升1.22%，而增加的來源主要為消費者剩餘部份，此一趨勢如圖5.11所示。此外，分析各情況下之業者利潤，可發現當每車公里營運成本降低後，業者利潤有增加之趨勢。

表5.8 經營效率提昇下業者之反應試算

成本($/km)

50(原模式)

49

48

47

46

45

(車公里\日)

路線行駛車公里

路線A

450

480

540

600

660

720

路線B

1,200

1,230

1,320

1,380

1,440

1,500

路線C

1,470

1,500

1,530

1,590

1,620

1,650

路線D

2,340

2,370

2,400

2,460

2,490

2,550

路線E

0

0

0

0

0

0

路線F

1,200

1,230

1,260

1,290

1,320

1,380

班次數(班\日)

路線A

15

16

18

20

22

24

路線B

40

41

44

46

48

50

路線C

49

50

51

53

54

55

路線D

78

79

80

82

83

85

路線E

0

0

0

0

0

0

路線F

40

41

42

43

44

46

社會福利

2,548,957

2,574,447

2,607,636

2,644,788

2,673,815

2,708,706

消費者剩餘

2,419,694

2,439,396

2,468,107

2,499,926

2,523,393

2,552,500

生產者剩餘

129,262

135,051

139,529

144,862

150,422

156,206

業者總盈餘

154,762

160,551

165,029

170,362

175,922

181,706

綜合上述分析，本研究認為政府若能於實施補貼制度的同時，督促業者提昇其經營效率，將可獲得系統社會福利及消費者剩餘增加、且業者利潤提昇之效益，對於促進大眾運輸發展之角度而言，具有正面的價值，值得政府相關單位加以考量實施。

圖5.10經營效率提昇之行駛車公里數變化

圖5.11 經營效率提昇之系統社會福利變化

5.6政府補貼預算限制分析

本研究之模擬系統分析設計乃依據路線實際虧損情形，給予業者該路線全額補貼，即路線A、B所獲之補貼款恰可彌補其營運虧損，此分析結果如前述。然而，就實務上運作觀點，國家資源有限，政府編列之預算亦有其額度限制，不可能完全依照業者虧損情形無限制給予補貼，故此處以模式五為基礎，考量政府受預算限制，僅能給予業者部份補貼款項時，業者可能採取策略之分析。

本研究依照原模擬系統設定之各路線營運條件不變，但對於政府給予之補貼總額分別給予90%、80%、及70%的折減，而分配方式則依兩種情境進行：一為依折減比例平均分配補貼額給路線A、B；一為依照路線受補貼優先順序先全額補貼路線A，剩餘款項再分配給路線B。兩種分配方式經運算後，各情境之相關輸出數值如表5.9及表5.10所示。

由表5.9中可看出，當補貼金額逐漸折減且採平均分配

| 款項方式時，受補貼路線A、B之行駛車公里數逐漸下降，以維持損益平衡之要求，亦即業者會因補貼金額之不足而逐漸降低其行駛班次數，平均每折減10%補貼額，A路線行駛車公里下降18.8%、B路線下降8.1%。 由表5.10，若採用優先全額補貼路線A之方式進行分配，則路線A因維持原有補貼額，故其行駛車公里數如同原模式輸出不變；但路線B因相對補貼額較平均分配方式減少，故其行駛車公里數更為降低，平均每折減10%補貼額，B路線車公里數下降達15.5%，兩種分配方式之受補貼路線行駛車公里數比較如圖5.12所示。 表5.9 補貼款折減情境之模式輸出(平均分配) 方案(折減情形) 原模式 90% 80% 70% 補貼 金額 |  |  | 路線A 9,000 8,100 |  | 7,200 6,300 |  | 路線B 16,500 14,850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,200 路線B 1,200 1,140 1,050 930 路線C 1,470 1,470 1,470 1,470 路線D 2,340 2,340 2,340 2,340 路線E 0 0 0 0 路線F 1,200 1,200 1,200 1,200 (車公里\日) 路線行駛車公里 路線A 450 390 300 240 11,500 | 班次數(班\日) 路線A 15 13 10 8 路線B 40 |  | 38 |  |  |  |  |

35

31

路線C

49

49

49

49

路線D

78

78

78

78

路線E

0

0

0

0

路線F

40

40

40

40

社會福利

2,548,957

2,533,820

2,507,980

2,482,789

消費者剩餘

2,419,694

2,402,700

2,374,149

2,346,203

生產者剩餘

129,262

131,120

133,831

136,586

業者總盈餘

154,436

154,070

154,231

154,386

至於未補貼路線，由於業者目標乃追求利潤最大，故在路線補貼款專用之設定前提下，補貼額之折減並不會影響這些未補貼路線之營運，其行駛車公里數並未因此降低。

表5.10 補貼款折減情境之模式輸出(優先分配路線A)

方案(折減情形)

原模式

90%

80%

70%

補貼

金額

路線A

9000

9,000

9,000

9,000

路線B

16,500

13,950

11,400

8,850

(車公里\日)

路線行駛車公里

路線A

450

450

450

450

路線B

1,200

1,080

930

720

路線C

1,470

1,470

1,470

1,470

路線D

2,340

2,340

2,340

2,340

路線E

0

0

0

0

路線F

1,200

1,200

1,200

1,200

班次數(班\日)

路線A

15

15

15

15

路線B

40

36

31

24

路線C

49

49

49

49

路線D

78

78

78

78

路線E

0

0

0

0

路線F

40

40

40

40

社會福利

2,548,957

2,540,543

2,527,503

2,503,274

消費者剩餘

2,419,694 2,408,950

2,393,400

2,366,510

生產者剩餘

| 129,262 131,120 |  | 133,831 136,586 業者總盈餘 154,762 |  | 154,543 154,504 154,613 分析各情境下系統之社會福利值如圖5.13所示。可知當補貼額逐漸折減時，系統社會福利會逐漸降低，若採用平均分配給受補貼路線之方式時，平均每折減10%補貼金額，系統社會福利下降0.87%；若採優先分配給路線A之方式，則平均降幅為0.59%，趨勢較為緩和。若進一步探討社會福利之降低，可發現社會福利之降低主要由於消費者剩餘之下降，而生產者剩餘則呈現微幅上升情形。 圖5.12 受補貼路線行駛車公里變化 圖5.13 系統社會福利變化 故整合前述分析，可知當政府因預算限制無法給予業者全額補貼時，業者對於應接受補貼路線將採取減少行駛班次數之策略因應。若進一步比較不同之分配方式，可看出若採取優先全額補貼較需要該款項之偏遠路線，剩餘金額再分配給次要補貼路線時，可使得系統社會福利值之下降趨勢較平均分配各路線方式緩和。就政府追求社會福利最大角度而言，此亦為較合適之補貼款分配方法，故本研究建議政府相關單位對於補貼款項分配時可考慮此一概念進行分析，而對於優先受補貼路線之定義分類則值得後續研究進一步分析。 5.7短期設備閒置問題之討論 本研究模式以平均每車公里營運成本作為系統成本計算之基礎，其考量乃在於就長期均衡觀點分析。若改變探討角度，以短期均衡為出發點，則對於成本項之考量應切分成車輛折舊攤提的固定成本以及隨車輛行駛付出之變動成本兩部份。此一考量在於業者因補貼制度影響改變(降低)各路線行駛班次時，將出現部份車輛閒置情形，就原本長期角度而言，業者會逐步將車輛處分或轉移至公司之其他系統運行，並不需考慮原本系統之閒置車輛問題，然就短期考量，此一閒置狀況之存在不應忽視，故此處亦以模式五為基礎，針對業者短期因應行為，將成本重新區分為固定及變動兩項進行分析。 本研究參考台北市公車處營運月報之資料，將車輛折舊成本自原每車公里營運成本中選出，此折舊攤提成本佔車公里成本之10%，經由模式輸出之結果如表5.11所示。由表中各路線車公里數可知，短期業者無法隨意調整其生產規模，在短期利潤最大目標下，為避免因車輛閒置而必須付出閒置成本，業者將提高各路線產出，如此亦使業者利潤降低17.17%，而由於各路線每日行駛班次數較長期為高，造成消費者剩餘提高，系統社會福利亦因此增加，兩者差異約2.21%。 表5.11 長短期業者因應策略比較 長期 短期 (公里\日) 車公里數 路線C 1,470 1,650 路線D 2,340 2,550 路線E 0 30 路線F 1,200 1,380 |  | (班\日) 班次數 路線C 49 55 |  | 路線D 78 85 路線E 0 1 |  | 路線F 40 46 系統社會福利 2,548,957 2,606,441 消費者剩餘 2,419,694 2,503,746 生產者剩餘 154,690 128,123 業者總盈餘 154,762 128,195 5.8績效補貼方式分析 本研究主要目的在於評估現行大眾運輸補貼制度之成效及現行補貼方式可能產生之缺失。於前述之數值實例分析中，可明確看出現行補貼制度所存在之缺失，此外，本研究亦針對缺失提出建議改善策略，經由數值分析顯示可趨進政府補貼之目標。然而，國 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

外過去實施補貼之經驗及相關研究均指出，補貼的分配應以產出為基礎。於此引發一思考課題，或許改變目前之「虧損補貼」方式，將可使補貼效果更趨近政府目標。本研究另以「績效補貼」方式建立一新的補貼公式進行試算，以瞭解若改變補貼方式對於補貼效之影響。

參酌過去績效補貼方式相關研究，多以理論推導方式分析績效補貼之效果，本研究參考馮正民、蔡明志(1989)及張有恆、廖天賦(1991)之研究，於損益平衡限制下，設定以「載客數」作為產出補貼金額計算之指標，構建績效補貼金額計算公式如(5-1)式所示：

µ §	(5-1)

其中，β為每載客之補貼金額，其餘參數如同原先之定義。

模式決策變數仍為費率及各路線行駛車公里數，對於「政府社會福利最大目標」與「業者利潤最大目標」之模式則與原本設定相同。此外，為鼓勵業者提昇營運績效，本研究參考國外實作經驗，設定營運績效門檻，業者需跨越門檻後方能獲得補貼之方式，以「營運收入/營運成本」作為補貼門檻指標，設定路線之指標值應超過50%方能接受績效補貼挹注，構成另一限制式如(5-2)式所示。

µ §	(5-2)

對於每載客補貼額之數值β，過去相關研究並未進行探討與分析，本研究考量探討之目的乃在於分析不同補貼方式之系統績效變化，故以敏感度分析方式對β值進行測試，研究分別以4.0至5.5(單位：元/人次)進行模式之運算，其模式輸出結果如表5.12所示。

就補貼總額而言，如圖5.14所示，當每人次補貼額為4.75元時，政府所支付之總補貼額為25,503元/日，與本研究於第五章數值分析中「根據各路線營運資料之虧損予以補貼」之總補貼額25,500元/日相近，故此處以β=4.75輸出結果作為與原虧損補貼結果比較之基礎。而各β值計算獲得之系統社會福利、各路線行駛車公里數變化趨勢如圖5.15至圖5.17所示。

圖5.14 單位補貼額與補貼總額關係圖

µ §

圖5.15 績效補貼社會福利變化趨勢

表5.12 績效補貼模式最佳化結果

政府社會福利最大化

β(元/人次)

4.00

4.50

4.60

4.70

4.75

4.80

4.90

5.00

5.50

費率(元/旅次)

22.05

21.32

21.17

21.03

20.96

20.89

20.75

20.61

19.96

路線A補貼額

9,350

10,939

11,273

11,614

11,786

11,961

12,314

12,673

14,575

路線B補貼額

10,996

12,778

13,149

13,526

13,717

13,908

14,297

14,690

16,753

總補貼額(元/日)

20,346

23,717

24,423

25,140

25,503

25,869

26,610

27,364

31,329

(車公里\日)

各路線車公里數

路線A

1,230

1,260

1,260

1,290

1,290

1,290

1,290

1,290

1,350

路線B

1,440

1,470

1,470

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,560

路線C

4,320

4,230

4,200

4,200

4,170

4,170

4,140

4,140

4,050

路線D

5,640

5,520

5,490

5,460

5,460

5,430

5,430

5,400

5,280

路線E

2,880

2,820

2,790

2,790

2

| ,760 2,760 2,760 2,730 2,670 |  |  | 路線F 3,826 3,750 3,720 3,690 3,690 3,690 3,660 3,660 |  | 3,570 班次數(班\日) 路線A 41 42 42 43 43 43 43 43 45 路線B 48 49 49 50 50 50 50 50 52 路線C 144 |  | 141 140 140 139 139 138 138 135 |  | 路線D 188 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 183 119 路線E 96 94 93 93 92 92 92 91 89 路線F 128 125 124 123 123 123 122 182 182 181 181 180 176 | 社會福利(元/日) 3,473,442 3,495,828 3,500,153 3,504,423 3,506,537 3,508,637 3,512,792 |  | 3,516,888 3,536,416 表5.12 績效補貼模式最佳化結果(續) 業者營運目標最佳化 β(元/人次) 4.00 |  | 4.50 4.60 4.70 4.75 4.80 |  | 4.90 5.00 |  | 5.50 |
| 1,290 1,290 1,290 1,290 1,350 1,290 (車公里\日) 各路線車公里數 路線A 1,230 1,260 1,260 | 路線B |  | 1,440 1,470 1,470 1,500 |  | 1,500 1,500 1,500 1,500 1,560 |  | 路線C 1,620 |  | 1,620 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,560 路線D 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,430 2,430 2,430 路線E 0 |
| 1,290 0 班次數(班\日) 路線A 41 42 42 43 43 43 43 43 45 路線B 48 49 49 50 50 50 50 50 52 路線C 54 54 0 0 0 0 0 0 0 路線F 1,350 1,350 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

53

53

53

53

53

52

路線D

82

82

82

82

82

82

81

81

81

路線E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

路線F

45

45

44

44

44

44

44

44

43

社會福利(元/日)

2,776,287

2,790,131

2,784,343

2,787,122

2,788,513 2,789,906

2,788,956

2,791,741

2,796,751

圖5.16 績效補貼各路線行駛車公里變化(政府目標)

圖5.17 績效補貼各路線行駛車公里變化(業者目標)

虧損補貼與績效補貼之差異如表5.13所示，就政府追求社會福利最大之角度而言，在政府付出相同額度補貼款之情況下，採用績效補貼方式將使得社會福利上升12.18%，其主要來源為補貼路線消費者剩餘之增加，達50%。而就各路線之服務水準來看，各路線之行駛車公里數以及班次數亦多有提昇，其增加幅度為28.37%。故從政府角度而言，相同之補貼款付出，採用「績效補貼」方式可較原「虧損補貼」方式增加社會福利及提昇路線經營效率，且此效果於補貼路線之反應顯著。

就業者追求利潤最大之目標而言，系統社會福利亦較虧損補貼提昇9.40%，其中消費者剩餘及生產者剩餘各有8.62%及23.95之提昇，且消費者剩餘之增加主要來自補貼路線，佔總增加額度之90.72%。而各路線之行駛車公里數及班次數則增加22.52%，故從業者角度而言，績效補貼方式亦較虧損補貼為佳。但相較於社會福利及路線經營效率之提昇，採用績效補貼方式，費率之輸出結果將較原虧損補貼方式為高。

表5.13 虧損補貼與績效補貼之比較

模式目標

政府目標

業者目標

補貼方式

虧損補貼

績效補貼

虧損補貼

績效補貼

費率

17.18

20.96

17.18

20.96

車公里數(公里)

路線A

450

1,290

450

1,290

路線B

1,200

1,500

1,200

1,500

路線C

3,390

4,170

1,470

1,590

路線D

4,620

5,460

2,340

2,460

路線E

2,040

2,760

0

0

路線F

3,000

3,690

1,200

1,320

班次數(班)

路線A

15

43

15

43

路線B

40

50

40

50

路線C

113

139

49

53

路線D

154

182

78

82

路線E

68

92

0

0

路線F

100

123

40

44

消費者剩餘

3,151,064

3,532,960

2,419,694

2,628,289

生產者剩餘

-25,260

-26,423

129,262

160,224

社會福利

3,125,804

3,506,537

2,548,956

2,788,513

業者總盈餘

240

-920

154,762185,727

整體而言，上述分析可顯示若補貼制度改採績效補貼方式，在相同之補貼款支出條件下，系統社會福利、及各路線之服務水準以績效補貼方式較佳，而績效補貼之費率會較虧損補貼為高。此外，就分析結果亦可發現，「每載客補貼額β」之數值將明顯影響模式輸出結果，因此，此一參數設定值應經深入研究分析確定後，方能運用此評估模式有效分析系統採績效補貼之成效。