國 立 交 通 大 學

交通運輸研究所

碩士論文

國內民用航空安全查核制度之研究

研 究 生：	林維宏

指導教授：	汪進財	教授

中 華 民 國 九十一 年 六 月

國內民用航空安全查核制度之研究

Review and Design a Safety Inspection System for Domestic Civil Aviation

研 究 生：林維宏                Student：Wei-Hung Lin

指導教授：汪進財                Advisor：Jinn-Tsai Wong

國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation

College of Management

National Chiao Tung University

In Partial Fulfillment of the Requirement

for the Degree of

Master of Engineering

in

Traffic and Transportation

June 2002

Hsin-Chu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十一年六月

目		錄

目錄......................................................................................................... i

表目錄.................................................................................................... iii

圖目錄.................................................................................................... iii

第一章	緒論	1

1.1	 研究動機	1

1.2	 研究背景與範圍	2

1.3	 研究目的與課題	4

1.4	 研究方法	6

1.5	 研究流程	6

1.6	 研究架構	8

第二章	飛安查核系統回顧	10

2.1	 整體飛安查核體系	10

2.1.1	國際民航組織	10

2.1.2	民航主管機關	16

2.1.3	航空運輸業者	20

2.2	 FAA查核系統回顧	24

2.2.1	FAA查核系統之初期改善	25

2.2.2	FAA查核系統之徹底檢討	26

2.2.3	FAA查核系統之積極轉變	30

2.2.4	FAA查核系統之當前課題	34

2.3	 小結	35

第三章	飛安查核制度之內涵	36

3.1	 飛安查核系統之組成要素	36

3.2	 飛安查核制度之架構	39

3.2.1	查核制度構建概念	39

3.3.2	具體查核制度設計概念	40

3.3	 查核三階段作業	43

3.4	 飛安查核制度構建	44

3.4.1	工作預劃階段	44

3.4.2	實際執行階段	48

3.4.3	結果分析階段	54

第四章	民航局飛安查核系統現況	58

4.1	 民航局查核現況概述	58

4.1.1	整體查核組織	58

4.1.2	整體執行人力	60

4.1.3	整體運作程序	63

4.2	 工作預劃	67

4.3	 實際執行	69

4.4	 結果分析	74

第五章	飛安查核制度缺失檢討與改善策略擬定	76

5.1	 飛安查核制度比較準則	76

5.2	 飛安查核制度缺失檢討	79

5.2.1	工作預劃階段	79

5.2.2	實際執行階段	80

5.2.3	結果分析階段	83

5.2.4	其他	84

5.3	 飛安查核制度改善策略擬定	85

5.3.1	查核組織	85

5.3.2	執行人力	86

5.3.3	運作程序	89

5.4	 飛安查核制度之全貌	93

5.4.1	預劃作業	93

5.4.2	實際執行	94

5.4.3	結果分析	97

第六章	結論與建議	98

6.1	 結論	98

6.2	 建議	100

參考文獻

A.	中文部分	101

B.	英文部分	102

表	目	錄

表2.1  國際民用航空公約之附約（Annex）	11

表2.2  民航主管機關執行飛安查核工作之要件	18

表2.3  FSF所研擬航空公司飛安管理之體系	20

表2.4  航空公司飛安實踐與落實之軟體機制	23

表2.5  FAA 90天安全檢討計畫之議題內容	27

表2.6  ATOS程序單元之目的	31

表3.1  民航主管機關執行飛安查核工作之要件綜整	37

表3.2  飛安查核表格應具備項目	52

表4.1  飛航標準組織之組織職掌	59

表4.2  飛航安全檢查督導任務分配	60

表4.3  航務與適航查核工作任務	64

表4.3  民國90及91年民航局飛航安全檢查員任務派遣表	71

表5.1  飛安查核制度缺失與改善策略對應表	85

表6.1  查核制度缺失、改善策略及預期績效之對照	99

圖	目	錄

圖1.1  航機失事率及死亡人數趨勢圖	1

圖1.2  飛航安全系統之參與者	3

圖1.3  研究流程圖	7

圖1.4  研究架構圖	8

圖2.1  整體飛安查核體系關係	10

圖2.2  ICAO飛安督導部門組織架構圖	12

圖2.3  ICAO飛安查核作業運作流程圖（含修正行動方案）	14

圖2.4  ICAO飛安查核作業運作流程圖（不含修正行動方案）	15

圖2.5  FAA查核程序圖	17

圖2.6  典型之民航主管機關安全督導組織架構	20

圖2.7  FAA 90天安全檢討議題之關係	30

圖2.8  ATOS之查核執行程序	31

圖2.9  FAA查核計畫研擬系統	33

圖2.10  飛安查核體系之關係架構	35

圖3.1  飛安查核系統之組成要素	36

圖3.2  查核制度架構原則	40

圖3.3  查核三階段作業	44

圖3.4  查核作業工作分派示意圖	47

圖3.5  預劃階段程序圖	48

圖3.6  執行階段程序圖	53

圖3.7  分析階段程序圖	57

圖4.1  飛航標準組之組織架構	59

圖4.2  飛航標準組查核作業架構	66

圖4.3  查核預劃程序	68

圖4.4  查核線上執行程序	74

圖5.1  飛安查核制度之輔助比較基準	77

圖5.2  預劃階段之改善流程	94

圖5.3  執行階段之改善流程	96

圖5.4  分析階段之改善流程	97

第一章	緒論

1.1		研究動機

民用航空是我國城際運輸與國際運輸系統中相當重要之一環，隨著經濟成長與國際化程度日趨成熟，民眾對於民航服務需求日趨殷切；由事故紀錄來看，航空運輸雖遠較其他運輸工具為低，然航空事故之發生，每每造成人民生命及財產之重大損失，亦對國家形象造成相當之負面影響，因此建立一個良好的飛安環境，為政府各部門與民航相關業者持續努力及責無旁貸之工作。

由1959至2000年之全球商用飛機失事統計趨勢來看（圖1.1），雖然航機失事率有明顯下降且趨於穩定之趨勢，但因全球航空公司不斷的拓展航線與擴充航班，以及航機大型化使得載客人數增加等因素，在在造成死亡人數無法隨著失事率之趨勢而相應減少。因之多位學者均提出警訊，指稱若失事率無法獲得進一步之改善，則總失事件數將會呈現增加趨勢，造成更多人員傷亡（Rose, 1990; Hasson, 1997, Berendsen, 2000）。再者，不論波音公司（Boeing）或是空中巴士集團（Airbus）均指稱，至2015年為止，航空運量將維持5%之成長率，亦即若失事率持續不變，則2010年時，全球航機失事件數將從目前之每年平均45件增加至每年平均70件左右。因此，如何進一步有效地降低飛安事件之發生，便成為當前重要之課題。

年

死亡人數

失事率（每百萬起降架次失事數）

總失事數

全毀失事及/或致命事故

機上死亡人數

資料來源：Boeing, Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents, 2001

圖1.1  航機失事率及死亡人數趨勢圖

為了對飛安事件進行進一步之預防，有必要建立一個機制以隨時注意異常現象之發生，並在需要的時候能夠立即警告管理者，以對危險的活動做出回應。為了滿足機制的條件，需要有一套制度對其範圍項目等做出規範，因此，本研究希望在對飛安查核之沿革及實施進行深層瞭解後，能夠針對系統上之缺失對飛安查核制度提出改善措施建議。

1.2		研究背景與範圍

雖然飛安工作包括了事前的事故預防與事後的調查工作，但由於航空事故具稀少性之特色，事故之調查較不屬於查核常態作業，因此本研究僅對事前查核加以探討而不對事後之調查加以著墨，以求事前降低飛安事件發生之潛在危險並落實飛航安全之改善，俾對現行之系統有所助益。另外，由於本研究是以民用航空之查核為主，因此軍用或是其他政府用航空器不為本研究討論的範圍。

飛航安全之研究向為國內外產官學界所重視。由我國民航政策白皮書（交通部民航局，民89）之綜整可知，整個飛航安全系統之參與者，大致上可分成政府（民航局與航空器飛航安全委員會）、航空業者、民間團體、民眾與軍方等層面。民航局主要職責為制定飛航安全之策略、監督與維護飛航安全、認證與檢核航空人員及設施、提供安全的飛航環境，以及查核與監督機場及地面作業之安全；航空器飛航安全委員會主要為調查飛安事件發生之原因，並於事件發生後適時提出失事原因調查報告及改正建議事項，以及與世界各國飛安組織保持密切聯繫；軍方主要則參與空域與機場空間之溝通、協調與使用，以及於失事事件發生時提供搜救與調查之協助；航空公司為飛航運輸提供之主體，負責各項機務與航務作業之運作與管理，以提供使用者便捷之服務與事件發生之防範；民間團體則在機場環境開發、事件急難救助、飛安資訊交流與航空從業人員訓練等事務上，扮演著協調、支援與輔助的角色；與飛航安全系統較相關的民眾有機場附近之居民及搭乘航空運輸之旅客，機場附近居民之養鴿與不當使用無線電及乘客在機上使用電子產品與攜帶危險物品等，皆可能嚴重影響飛航之安全，另在失事事件發生後，此些民眾又往往為災害之主要受害者。此六層面之參與者，彼此間共同合作，且各有其權責與交互影響，其關係可表示如圖1.2所示。

資料來源：交通部民航局，民89

圖1.2  飛航安全系統之參與者

在整個飛航安全體系中，航空公司提供使用者安全的旅運服務，其主要職責為自身作業之督察與監控、機務與航務之安全資訊管理、日常飛行資料之分析、組員資源之管理等預防體系運作，防範意外事故之發生；而民航主管單位之主要職責為制定確保飛航安全之策略、監督民航運輸業與維護飛航安全、認證與檢核航空人員及設施、提供安全的飛航環境、查核與監督機場及地面作業之安全、訓練相關專業人才等。由此可知，航空公司是飛航安全的第一道防線，而民航主管單位則是第二道防線，唯有兩者密切配合，方能使飛航安全得到確保。

為了確保飛航安全，歷來進行了許多相關研究，然多數研究係針對航空公司進行探討，少有以民航主管機關作為研究對象者。一般飛航安全之研究多以歷年事件發生率為衡量航空公司飛安績效的指標，不過Pooley（1999）指出，飛航安全是航空業經營成功與否的重要關鍵，但事件之發生率並不是衡量飛安績效的唯一指標；要做好安全管理，第一步便是要釐清整體飛安系統內各個重要構成分子的功能，如此方能瞭解整體飛安系統運作狀況。Logan（1999）也指出為了提昇飛安績效，僅靠失事與意外事件資料的分析是不夠的，必須更廣泛地針對各個層面加以探討及預防，所以目前世界各國皆朝向廣泛蒐集與分析各項機務與航務等日常性運作資料著手。

相較於航空事件因其偶發性及稀少性，致使資料之分析難以達到飛安之確保；民航局進行適航及航務運作查核之目的為確認航空公司之日常運作是否符合政府飛航管制之規定，以確保飛航安全之維持。其項目深入各項運作層面，對於問題之發掘與失事之預防（Accident Prevention）較為有效。然查核之進行應具有整體性之系統架構，且需依循一定之準則以逐步完成運作流程，以確保運作符合規範並且有效；因此本研究擬以民航局之查核運作為探討主體，針對飛安查核之制度面進行探討，並將範圍界定在制度面之建置及運作上，希望以民航主管機關之角度，針對民航局對航空公司實施適航及航務查核之程序及項目作深入探討，以釐清加強飛安應予注意之議題；並藉由民航局對航空公司之查核與督導，進一步落實航空公司對自身飛航安全之監督與管理。

1.3		研究目的與課題

要讓整體飛安查核能有效運作並發揮功效，除應具備必要之硬體要件外，尚須具備完善之制度以讓查核工作有所依循。而所謂的制度，不同學者間的定義存在很大的歧異：North認為制度是人類設計的限制，用來影響相互間之互動行為（North, 1990）；Williamson以管理結構（governance structure）來定義制度（Williamson, 1985）；Ostrom則是將規則（rules）視為制度（Ostrom, 1986）。總體來說，制度的基本概念包含3項特徵：

- 規則性與限制性

規則與限制係參與者間共同瞭解的規定，說明那些活動是必須或被允許、以及那些活動是被禁止的。參與者依此來安排彼此間重複與互相依賴的關係。

- 管理個人或團體間之相互關係

無論是透過習慣、傳統、外在威權或是強制性的誘因系統，作為被執行與監督的角色，制度之規則與限制適用於各種社會關係。

- 可預測性

規則與限制至少在原則上被認定為適用於未來重複的狀況，因之可預期這些規則與限制在某種程度上是相當穩定的，否則它們即不具備制度的特徵。透過制度的安排，將可有效減少日常生活結構的不確定性，同時個人或群體選擇的範疇將被清楚界定。

因此，制度可以定義為人類為規範管理彼此間互動行為而設計的一些限制；更廣義地說，凡是為了達到想要之結果，因而透過彼此間關係之管理而產生的規定，不論其是否具有強制性，皆可視之為制度。更具體來說，制度應該包括管制目的，以及為了達到管制目的應有之手段。由於與飛安查核相關之飛航安全系統參與者主要為民航局與航空公司，因此為了確切定義飛安查核制度，有必要透過對整體飛安概念之釐清、對航空公司運作之瞭解、以及對飛安查核之理念及沿革進行系統性回顧，以謀客觀訂立出制度內應具備之要素並確保其運作順暢。

因此，基於前述研究背景與動機，進行飛安查核制度研究之主要研究目的有二：

- 適宜飛安查核制度準則之構建。

- 民航局現行飛安查核制度之檢討。

而針對欲達成之研究目的，研究課題應包括：

- 國內外飛安查核相關議題之回顧整理。

- 瞭解飛安查核制度之內涵，並且歸納定義飛安查核制度應具備之架構與要素。

- 檢討國內現行飛安查核制度，發掘查核作業現況缺失並且進行改善措施之研擬。

1.4		研究方法

為了完成所設定研究課題，本研究擬採下列方法進行之：

- 文獻回顧

本研究之目的為構建一合理且可行之航空公司飛航安全查核制度，因此在研究之初，除了對現行航空公司之航、機務查核手冊以及民航局之航務檢查員手冊、適航檢查員手冊進行瞭解之外，並且蒐集國外相關之飛安查核資訊，參照國際間對查核工作之相關處理，對整體查核流程及架構作系統性之歸納整理以吸取先驗知識，在既有之基礎上進行更深一層之研究。經由廣泛而深入的文獻回顧，就飛安查核制度所關心之議題與問題，作完整性的回顧與整理後，為飛安查核制度之研究勾勒出初步輪廓，以使後續研究者可以在最短時間內掌握該飛安查核制度之發展脈絡與主要議題。

- 查核現場跟訪

透過機務與航務檢查之現場跟訪，瞭解國內飛安查核制度之發展現況、以及各查核項目間之相關情況；進一步並與查核員進行深度訪談，討論目前飛安查核制度在實務執行面之優劣處以及應注意之重要議題，以確實掌握現場查核時可能遭遇之困難及失誤，以作為日後擬定流程改善時之參考。

- 整理分析與規劃

總結以上文獻及訪談之結果，以規劃國內飛安查核制度可行之修正方案。

1.5		研究流程

飛航安全為民航事業發展之基礎，為大眾提供一個健全無虞、令人安心的飛航服務環境是政府部門責無旁貸的工作。本研究之目的為構建一合理且可行之民航局飛航安全查核制度，以使當前安全的系統更趨安全。因此，在研究之初，除了對現行航空公司之航、機務查核手冊以及民航局之航務檢查員手冊、適航檢查員手冊進行認識之外，並且計畫藉由查核之現場跟訪，對飛安查核工作項目之內涵及作業程序更加深瞭解；並且藉由蒐集相關之飛安查核資訊，以吸取先驗知識，在既有之基礎上進行更深一層之研究，最終定義出查核制度所應該具備之要素，並且能夠在與飛安查核之現況作比較後，提出策略改善方案以使制度更加完備。研究流程如圖1.3所示。

飛航安全為民航事業發展之基礎，為大眾提供一個健全無虞、令人安心的飛航服務環境是政府部門責無旁貸的工作。本研究希望藉由查核制度作業之改善，使安全的程度持續增加，將一個安全之系統推至更安全的狀況，以確保大眾能夠有更安全的天空。

圖1.3  研究流程圖

1.6		研究架構

飛安查核制度探討之研究架構如圖1.4所示，以下即詳細敘述之。

圖1.4  研究架構圖

1.	整體航空體系回顧

研究之初即先對整體航空體系進行回顧。藉由對國際民航組織、民航主管機關、以及航空運輸業者等航空體系成員之認識，釐清不同層級間相互關係，並確認各層級運作之理念及程序，依此界定各層級應達成之目標及範圍，以就其個別之查核作業系統進行解構，找出飛安查核之重要內涵及項目。

2.	查核制度要素綜整

當航空體系之層級關係已然釐清，藉由歸納綜整上層級對下層級之查核項目，得到飛安查核系統應具備之組成要素可歸納成法令規章、組織結構、執行人力、指導手冊、運作程序與資料分析等六項；而就查核體系各層級之督導動作進行檢視之結果，則是發現查核作業依據時間點之不同可順序分為預劃作業、實際執行以及結果分析三個階段。

3.	理想查核制度初步構建

查核制度之目的必須清楚定義，以使具體的制度設計可以有依循的基準，以及日後有所爭議時可以由制度之目的來加以解決。而為了讓靜態之系統要素得以進行動態操作並運作順暢，因此將查核系統要素結合查核三階段作業，以構建理想查核制度。

4.	現況與理想制度比較

經由檢查員手冊之回顧，初步瞭解民航局查核員之工作類別、項目及內涵，再輔以查核員執行查核工作之現場跟訪，以釐清民航局查核作業系統現況。而為了能夠對現況與理想查核制度作比較，因此將所構建理想查核制度與民航局查核制度之現況並列，並引入明確的準則作為比較之參考依據，以對其作系統性的比較。

5.	現行查核制度缺失發現

藉由步驟四之比較，得到在相同比較準則條件下，現況查核制度與理想狀況之落差，以客觀顯示制度之缺失情形。

6.	改善策略擬定

針對各個制度缺失，依照缺失之類型予以分類，並對其提出相對應之改善策略。

7.	飛安查核制度全貌勾勒

改善策略擬定後，預期策略可能達成之績效，並將其回饋予現行查核制度，以勾勒出飛安查核制度之全貌。

第二章	飛安查核系統回顧

2.1		整體飛安查核體系

綜觀整體飛安查核體系，其層次可分為三級，分別為國際民航組織、各國民航主管機關以及航空運輸業者，三者間之關係如圖2.1所示。航空運輸業者首先必需確保其自身日常運作之安全；而民航主管機關為了確保其安全營運能力能夠持續維持在一定水準，因此必須訂立相關規範加以管理；但由於民用航空商業化、全球化之特性，因之其規範並非單一國家可以訂定，必須藉由一跨國界之機構，亦即國際民航組織，將查核程序予以標準化，以供民航主管機關遵循。以下分別就三者之內涵及職掌加以說明。

圖2.1  整體飛安查核體系關係

2.1.1	國際民航組織

國際民航組織，站在全球宏觀之角度，監督各國飛安組織之運作，並依據芝加哥公約（Chicago Convention）及國際標準與建議措施（International Standard and Recommended Practices：SARPs），建立及施行飛安督導計畫（Safety Oversight Audit Programme），期藉由各國民航組織之共同努力，提升全球之飛安水準，其主要目的有四（ICAO, 2000）：

1.	確認會員符合ICAO制訂之標準。

2.	要求會員遵守ICAO建議之事項。

3.	衡量會員督察系統之成效。

4.	提供會員相關改善之建議。

為達成上述目的，ICAO於規劃方面之職責為對國際安全督察計畫予以管理及實行，並就計畫之標準督察程序加以發展維護，以確保督察程序及成果之品質。而在計畫執行方面，則必須確定標準與建議措施（Standards and Recommended Practices; SARPs）及相關原則之建立，提供ICAO認證之督察員從事督察任務；有必要時則是另外派遣與安全督察計畫相關領域之專家，就修正行動方案之實行加以追蹤並提供建議，並就各會員國間具相關性之安全督察計畫加以協調。

雖然ICAO站在督察之角色查核所有參與會員國之飛安狀況，不過秉持尊重之態度，以不侵犯各會員國之獨立主權為原則，並強調所有報告在不影響各會員國權益之情況下，均以透明公開之方式將訊息傳遞予所有會員國。而整體查核之作業流程，則是改善了以往曠日廢時、不具時效之缺失，明確訂定出各流程之步驟與處理時間。根據ICAO於1944年在芝加哥訂立之國際民航公約（Chicago Convention）第37條，迄今共議定了18項附約如表2.1，而ICAO目前僅針對第一項人員給證（Personnel Licensing）、第六項航機運作（Operation of Aircraft）與第八項航機適航（Airworthiness of Aircraft）進行督察，未來目標則是逐步擴充其範圍，將所有飛安相關項目納入以求全面性地確保全球飛航之安全。

表2.1  國際民用航空公約之附約（Annex）

| 附約 1 | 人員給證 Personnel Licensing |
| --- | --- |
| 附約 2 | 空中規則 Rules of the Air |
| 附約 3 | 國際導航氣象服務 Meteorological Services for International Air Navigation |
| 附約 4 | 航空圖表 Aeronautical Charts |
| 附約 5 | 陸空通訊使用之衡量單位 Units of Measurement to be Used in Air-Ground Communication |
| 附約 6 | 航機運作 Operation of Aircraft |
| 附約 7 | 航機國籍與登記標誌 Aircraft Nationality and Registration Marks |
| 附約 8 | 航機適航 Airworthiness of Aircraft |
| 附約 9 | 空運便利 Facilitation |
| 附約10 | 航空通訊 Aeronautical Telecommunication |
| 附約11 | 飛航交通服務 Air Traffic Services |
| 附約12 | 搜尋及救助 Search And Rescue |
| 附約13 | 航機事故調查 Aircraft Accident Inquiry |
| 附約14 | 航空站 Aerodromes |
| 附約15 | 航空資訊服務 Aeronautical Information Services |
| 附約16 | 環境保護 Environmental Protection |
| 附約17 | 國際民航免遭非法行為干擾之保安防護 Security Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference |
| 附約18 | 危險物品空中安全運輸 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air |

資料來源：ICAO, Memorandum on ICAO, 1994.

為確保整體查核作業之品質，ICAO秉持客觀與一致之態度，給予查核人員充足之訓練，擬定嚴謹與標準之作業規範，並且於查核作業之施行過程中，與各會員國以合作伙伴之關係，充分溝通與瞭解各國之狀況，以確保所有程序與報告之公正與公平。主要負責執行飛安督導計畫運行之單位為飛安督導部（Safety Oversight Audit Section; SOA）及各區域辦事處，其隸屬於ICAO總部之航行局（Air Navigation Bureau; ANB）之下，其組織架構如圖2.2所示。

資料來源：ICAO, Safety Oversight Manual, Part A, 1999.

圖2.2  ICAO飛安督導部門組織架構圖

查核之執行，需依循標準查核程序訂定之流程以進行；而標準查核程序之建立，有賴於熟練且具經驗之ICAO安全督察員查核員加以判斷其需求。而整體飛安督導作業之運作流程如圖2.3與圖2.4所示，若會員國需要就行動方案與國際民航組織進行溝通，所需時間介於132天至180天之內；而若會員國不需提交修正之行動方案，則查核作業所需時間為自查核開始日起123天之內。以下就查核之程序作說明。

當查核初始時，ICAO根據受檢會員國之特定問題以及當地航空產業與民用航空主管機關之結構，依其特定狀況共同定義出執行安全督察之範圍以及進行方法。ICAO進行之安全督察程序包括了通知、年度督查與督察後續追蹤、協議備忘錄（Memorandum of Understanding；MOU）、督察團隊指派、文件與記錄檢討、特定地區安全督察計畫、督察前會議、基地現場督察、督察協議、督察發現、督察後會議、修正之行動方案、督察報告、後續行動、查核後續、督察順序、督察團隊領導人之任務報告、受檢當局之督察回饋表單等。

當要展開查核程序時，ICAO首先應於查核前6個月通知受檢會員國其所排定之查核時程，並將安全督察部門擬定之年度督查與督察後續追蹤，連同一份由ICAO秘書長所簽署協議備忘錄（Memorandum of Understanding; MOU）將之做為附件發送轉予所有受檢會員國；而受檢會員國則是在確認查核時程並同意無誤後，最遲在查核開始4個月前即應將簽署完成之協議備忘錄回覆予ICAO。當完成與受檢會員國之文書往返溝通後，安全督察部門於督察開始前指派一查核團隊，並指定團隊領導人以及合格之團隊成員以負責特定查核工作。查核團隊領導人以及指派之團隊成員需先回顧受檢會員國之標準建議程序（Standard and Recommended Process; SARPs）完成狀態資訊、其依據今次督察活動要求所發出問卷因而提出需接受督察之差異處清單、以及回顧先前已歸檔之督察與評量活動。於督察開始前，特定地區安全督察計畫應予建立並提供給受檢會員國，並於查核開始日舉行督察前會議，以對民航主管機關簡報督察計畫、督察程序與範圍、以及確認督察之時程安排。當進行基地現場督察時，基地現場證據之收集應秉持客觀性及系統性之原則，使用已制訂之協議以確保督察之透明度及可靠度，並將所有督察發現紀錄於標準化之表單當中。若督察發現未遵從芝加哥公約或是ICAO會員國所發布規章，將其記錄為未遵守（Non-Compliance）；若發現不符合ICAO標準，記錄為未符合（Non-conformance）；若是發現未堅持ICAO建議程序、或是與安全相關之指導手冊及飛航實務，則是將其記錄為未嚴守（Non-Adherence）。當督察活動結束時，督察團隊領導人需召集民航主管機關首長及工作人員，以召開督察後會議，對其簡報督察發現並提出相關建議；之後受檢會員國有責任建立一套修正行動方案，以改善於督察

資料來源：ICAO, Safety Oversight Manual, Part A, 1999.

圖2.3  ICAO飛安查核作業運作流程圖（含修正行動方案）

資料來源：ICAO, Safety Oversight Manual, Part A, 1999.

圖2.4  ICAO飛安查核作業運作流程圖（不含修正行動方案）

過程中被記錄之發現。

在安全督察的最後階段，督察團隊領導人需適當地準備並轉送所產生之簡報以及報告，包括一份機密督察定稿以及一份非機密之督察摘要報告。若於督察其間揭露其發現為不符合ICAO標準，則受檢當局必須儘速解決此差異；然若受檢當局無法將問題解決，且在督察定稿與摘要報告繕寫期間，差異依然存在，那麼此項差異就要被紀錄在查核摘要報告中。之後的後續行動將因為受檢會員國所提出之可接受修正行動方案，以及督察後續行動之完成度，因應不同狀況而有不同之對應行動。為了確認修正後行動方案之狀態，在督察活動結束之後，將進行為期1至2年的查核後續行動。除了先前提到之簡報及報告之外，督察團隊領導人需另外準備一份報告，詳述督察處理方式、其中遭遇到之困難，並提出改善督察規劃與處理之建議以供後續執行之參考。受檢會員國之機密督察回饋表單將在督察結束後，於督察後會議時提供予民航主管機關。表單之目的在使受檢當局能告知督察之規劃與處理方式，以使安全督察計畫的不斷改進。所有安全督察之實施，根據ICAO安全督察手冊之規定，皆須根據ICAO議會於第155次會期所核可之準則行事。

2.1.2	民航主管機關

民航主管機關身為全國最高之飛安負責單位，職司飛安管制架構之建立及其後之航空紀律安全督察。其主要之責任為確保有效施行飛安相關之國際標準與建議措施（SARPs），認證與審核申請公司之營運能力，以及持續確保航空公司符合安全規範，以確保該國空運產業運作之安全水準。其主要職務為依循民航法規及國際標準與建議措施之規定，航空人員之給證，航機、航空公司、維修與訓練機構等之認證與審核，以及持續控制及監督各給證人員、認證產品與核可單位之品質（ICAO, 1999）。根據ICAO（1999）之定義，民航主管機關足以確保該國飛航運作之安全，其要件為必須明確制訂主要民航之法規與特殊營運之規範，並且有健全之組織結構與完善之飛安督導功能，運用合格之技術人員與標準之指導手冊進行相關查核之工作，確實執行人員給證、航機認證與持續監督之義務，以解決該國之各項飛安議題。典型之飛安查核運作流程與架構大致如FAA於1997年提出之運作流程，如圖2.5所示。

根據ICAO對民航主管機關飛安系統建立與管理之建議（ICAO, 1999），ICAO飛安督導計畫執行之督導議題（Audit Protocol）（ICAO, 2000），以及美國聯邦航空總署（FAA）對各國飛安水準評量之國際飛安評鑑（International Aviation Safety Assessment）問項（交通部民用航空局，2001），其內容綜整與歸納如表2.2。探討各建議項目或考核內容可知，民航主管機關欲建立與管理一足以確保該國飛航運作安全之督導系統，其要件必須有明確制訂主要民航之法規與特殊營運之規範，並且有健全之組織結構與完善之飛安督導功能，運用合格之技術人員與標準之指導手冊進行相關查核之工作，確實肩負人員給照、航務運作、航機適航等相關之認證與監督工作，而其典型之安全督導組織架構可如圖2.6表之。

資料來源：FAA., Surveillance Improvement Process, 1997.

圖2.5  FAA查核程序圖

表2.2  民航主管機關執行飛安查核工作之要件

ICAO飛安督導手冊（Safety Oversight Manual- Part A）

1.主要民航之法規（Primary aviation legislation） 2.具體營運之規則（Specific operation regulation） - 航機註冊與適航（Aircraft registration and airworthiness） - 航空人員給證（Personnel licensing） - 業者認證與監督（Air operator certification and surveillance） 3.組織之結構與督導之功能（CAA structure and safety oversight function） - 飛航安全標準部門（Flight safety standard department） - 人員認證組（Personnel licensing section） - 飛航作業組（Aircraft operation section） - 航機適航組（Airworthiness section） 4.技術指導之手冊（Technical guidance） 5.合格技術之人員（Qualified technical personnel） - 查核員資格與經歷（Qualification and experience of inspector） - 查核員訓練（Training of inspector） 6.給照與認證之義務（Licensing and certification obligations） 7.持續監督之義務（Continued surveillance obligations） 8.解決安全之議題（Resolution of safety issue）

ICAO飛安督導計畫（Safety Oversight Audit Programme- Audit Protocol）

1.主要民航法規與規則（Primary aviation legislation and civil aviation regulations） - 法規公布與修正程序（Promulgation and amendment procedures） - 法規執行程序（Enforcement procedures） - 查核員之授權（Empowerment of inspectors） 2.民航主管機關之組織（Organization of the state’s civil aviation authority） - 民航組織系統（Civil aviation organization system） - 組織建立（Establishment） - 人員組成與徵募政策（Staffing constitution and recruitment policy） - 人員訓練政策（Staff general training policy） - 作業文件與技術資料庫（Documentation and technical library） - 組織運作資源（Resource） 3.人員認證（Personnel licensing） - 人員給證與訓練系統之法規（Personnel licensing and training system-Regulatory background） - 人員給證與訓練系統之組織架構與人員配置（Organization and staffing of personnel licensing and training system） - 人員給證與評等之程序（Procedures established for personnel licensing and rating） - 人員證照與等級之監控（Control and supervision of licenses and ratings issued） - 訓練機構之監控（Control and supervision of training institutes and/or aviation schools） 4.航機運作（Operation of aircraft） - 航機運作認證之法規（Aircraft operations certification- Regulatory background） - 航機運作認證系統之組織架構與人員配置（Organization and staffing of aircraft operations certification system） - 航機運作認證之程序（Procedures established for aircraft operations certification） - 航機運作之監督（Aircraft operations supervision） 5.航機適航（Airworthiness of aircraft） - 航機適航認證與查核之法規（Airworthiness certification and inspection- Regulatory background） - 航機適航認證與查核之組織架構與人員配置（Organization and staffing of airworthiness certification and inspection） - 航機適航認證與查核之程序（Procedures established for airworthiness certification and inspection） - 航機設計、製造、運作與維修之監督（Surveillance of the design, production, operation and maintenance of aircrafts） - 航機適航認證之更新與持續確認（Renewal and continuing validity of certificates of airworthiness）

FAA國際飛安評鑑（International Aviation Safety Assessment）

1.組織結構與人員（Structure and Personnel） 2.技術性查核人力（Technical inspector workforce） - 人力結構 - 人員資格 - 人員訓練 - 技術性手冊 3.民航法規與規則（Civil aviation law and regulations） - 法規效期與內容 - 各項作業之法令基礎 - 人員認證規則 - 飛航作業規則 - 航機適航規則 - 國際運輸業者規則 4.空運業者之監督（Surveillance of air operators） 5.航空人員之資格與認證（Flight crew member certification and qualification） 6.航機適航（Airworthiness of aircraft）

資料來源：ICAO, Safety Oversight Manual, Part A, 1999.

資料來源：ICAO, Safety Oversight Manual, Part A, 1999.

圖2.6  典型之民航主管機關安全督導組織架構

2.1.3	航空運輸業者

航空運輸業者之主要職責為確保自身符合民航主管機關之相關安全法令規範及自身公司政策，以避免危險事件之發生，提供安全之空運服務，並增加其市場競爭之優勢。基於飛安之重要性與系統之複雜性，為使各航空公司在建立飛安管理機制時能有所依循，以及全面落實飛安管理之精神，美國飛安基金會提出飛安管理應有之內涵（FSF,2000），其分為架構（Structure）、機制（Programs）與風險管理（Risk Management）三大部分，如表2.3所示。

表2.3  FSF所研擬航空公司飛安管理之體系

| 架構 （Structure） | 機制 （Programs） | 風險管理 （Risk Management） |
| --- | --- | --- |
| 目標（Goal） 範圍（Scope） 文化（Culture） 組織（Organization） | 系統組件（Systems） 操控裝置（Controls） 工作流程（Work Process） | 機制設計（Design） 風險分析（Risk Analysis） 關鍵瓶頸（Thresholds） 資料蒐集（Data Collection） |

資料來源：FSF, 2000.

（一）	架構

此一部份為飛安管理之骨幹，可分為目標、範圍、文化與組織四大部分，其意涵分別如下：

- 目標

設立飛安願景與安全績效目標，如避免失事發生、人員傷亡與設施損壞。

- 範圍

選定所欲管理的項目（課程、訓練、監督、矯正），並決定場所（機艙、客艙、維修、地面、安檢）與品質控管方式（內部評估機制），目的為建立全面監控與確保各項日常作業品質之機制。

- 文化

良好的文化是透過由人與人良好的溝通與關係，正確的飛安觀念與使命，以及完善的飛航作業品質管理與內部評估機制，於實習、訓練、工作與經驗累積中慢慢凝聚而成，而且能在經濟與安全的課題間取得平衡。

- 組織

藉由符合資格之人員確保日常程序運作順暢、機組人員符合適航資格與機務維修品質等，而且由專責與獨立的安全部門作全面品質控管。

（二）	機制

此一部份為維繫各飛安管理功能正常運作所需具備之基本要素，其內容包含系統組件、操控裝置與工作流程三大部分。

- 系統組件：組織、政策、程序、文件、紀錄、證照。

- 操控裝置：關鍵流程、決策人員、定期複檢、持續蒐集資料、獨立自主、標準作業手冊。

- 工作流程：認證工作、正確使用績效資訊、人員訓練與考核、服從程序、工作技術。

（三）	風險管理

風險管理是指一連串減緩的措施，包括政策與相關的決策程序，以降低或消除風險，而風險係指潛在危險（Hazard）發生之可能性與其所產生負面之效果，其中所謂的潛在危險是泛指一切可能造成飛安危害之事件、行為或環境。

- 機制設計：確保機制健全且將安全融入營運管理之中，並定義出潛在風險之主要衡量指標。

- 風險分析：衡量潛在危險發生之嚴重度並篩選重要順序。

- 風險門檻：擬定風險門檻值，針對迫切危機處提出警訊。

- 資料蒐集：透過已知事件、自願報告或其他管道蒐集之資料持續不斷地進行風險管理。

就此一飛安管理內涵而言，架構（Structure）與機制（Programs）部分為飛安管理之骨幹，亦為維持航空公司日常飛航運作之基本要件，而風險管理（Risk management）部分藉由完善之飛安資料蒐集與分析，發掘航空公司飛安系統內危險因子，進而改善與提升整體飛安運作之效能，所以此部分亦可稱為飛安管理之分析系統。

此外，為讓整體飛安管理體系能有效運作並發揮功效，除應具備必要之硬體要件外，更應具備實踐與落實之軟體機制，分別為全員整合之飛安態度（A Comprehensive Corporate Approach to Safety）、實踐飛安之有效組織（An Effective Organization for Delivering Safety）與達成飛安監控之系統（Systems to Achieve Safety Oversight）（UK CAA, 2001）（表2.4）。

表2.4  航空公司飛安實踐與落實之軟體機制

全員整合之飛安態度（A Comprehensive Corporate Approach to Safety）

- 明定飛安之職責（Published Safety Accountabilities） - 合格之安全管理人員（Safety Manager） - 積極之安全文化（Positive Safety Culture） - 明確之安全政策與施行方法（Documentation of Business Policies and Practices） - 獨立之安全檢查系統（Independent Safety Oversight Process） - 定期檢討之安全計畫（Regularly Reviewed Safety Plans） - 嚴謹之安全檢討流程（Formal Safety Review Processes）

實踐飛安之有效組織（An Effective Organization for Delivering Safety）

- 安排徵選、聘用、培養與訓練之制度（Arrangements for Selection, Recruitment, Development and Training） - 全員安全認知之訓練（Safety Awareness Training for Management and Staff） - 明訂資產添購與委外運作之標準與督察（Defined Standards and Auditing of Asset Purchases and Contracted Services） - 監控安全重要設施、系統與服務之績效（Monitoring Performance of Safety Significant Equipment, Systems or Services） - 紀錄與監控安全之標準（Recording and Monitoring Safety Standards） - 危險分析與風險評量之工具（Hazard Analysis and Risk Assessment Tools） - 系統變動之管理（Change Management） - 安排工作人員溝通飛安要事之機制（Arrangements for Staff to Communicate Significant Safety Concerns） - 緊急應變之計畫（Emergency Response Planning）

達成飛安監控之系統（Systems to Achieve Safety Oversight）

- 分析飛行資料（Arrangement for the Analysis of Flight Data） - 飛安事件報告（Written Safety Event/Issue Reports） - 施行飛安督察檢視（Conducting Safety Audit Review） - 實行內部意外調查與改正行動（Conducting Internal safety Incident Investigations and Implementing Remedial Actions ） - 有效運用飛安資料進行績效分析（Effective use of Safety Data for Performance Analysis） - 持續飛安提升動作（Arrangements for ongoing Safety Promotion） - 定期檢視飛安管理系統（Periodic Review of the Safety Management System） - 線上管理人員即時監控（Line Manager’s Monitoring）

資料來源：UK CAA, Safety Management Systems for Commercial Air Transport Operations, 2001.

2.2		FAA查核系統回顧

安全一直是飛航服務中最重要的要素，亦是航空業者經營成功與否的重要關鍵，而為加強航空專責機構功能與預防失事事件再次發生，美國於1958年通過聯邦航空法案（Federal Aviation Act），成立聯邦航空局（Federal Aviation Agency）掌管全國空域，並於1967年將其職權與運輸部進一步明確界定，更改成聯邦航空總署（Federal Aviation Administration：FAA），其主職責為認證與審核申請營運公司之營運能力，以及運用查核機制持續確保航空公司符合安全之規範。

自1978年美國針對航空運輸業施行解除管制政策，使得此一產業急遽成長，引發大家對關心此一產業是否會因解除管制政策而降低其飛安水準。因此，國會議員、航空公司高層與學者專家便積極尋求可靠之航空公司飛安衡量方式。1988年美國總會計室（General Accounting Office, GAO）（GAO, 1988）基於大家對上述議題之關切，便針對當時所有飛安相關資料用運於航空公司飛安評鑑上之適切性與品質加以檢討。其認為飛安失事率為以往最常用以衡量航空公司飛安績效之指標，然而由於事件之發生並不常見，而且運用統計方法用於各公司飛安績效之評比上亦不顯著，難以準確衡量各公司飛安績效之實際水準；況且失事僅能反映已發生之事件，對於失事之預防功效有限。此外，個別航空公司之飛安評量工作大多憑藉專家之主觀評判，例如航空公司主管、FAA查核員或保險公司等，雖然此種方式對於檢視與提升航空公司飛安績效有顯著之效果，但由於不同專家有著不同之意見，所以此類資料並不適合用於航空公司間之比較。

專家們認為飛行員能力、維修品質、財務穩定與管理態度等四項為航空公司飛安運作之重要關鍵，所以GAO綜觀其飛安系統，認為有三個可能的資訊來源可以作為客觀比較之衡量依據，其為FAA之查核結果與意外事件資料，以及運輸部（Department of Transportation, DOT）之航空公司財務狀況，但由於查核之目的為確認航空公司是否符合聯邦飛航管制（Federal Aviation Regulation, FAR）之規定，所以最適合用以作為航空公司飛安比較之依據；然而，由於FAA之飛安查核機制存在缺乏標準作業程序、未建立完善之查核資料庫與未構建適宜之飛安問題分析機制等三項問題（GAO, 1987），以致當時之資料仍難以直接用於航空公司間飛安績效之比較。

2.2.1	FAA查核系統之初期改善

基於上述三項問題，FAA著手長期之改善方案，對於缺乏標準作業程序方面，強調標準查核作業手冊之訂定及查核員相關訓練課程之擬定，提升查核作業施行績效之一致性；對於未建立完善之查核資料庫方面，立即設立飛航查核作業報告暨記錄系統（Program Tracking and Reporting System; PTRS），依航務與適航檢查員所需的檢查工作項目，記錄各項查核作業之過程與結果，以及任何改善建議與強制執行之後續追蹤等；對於未構建適宜之飛安問題分析機制方面，運用飛航查核作業報告暨記錄系統（PTRS）資料庫之飛安查核紀錄與飛航安全分析系統（Aviation Safety Analysis System; ASAS）之飛航事件分析資料為基礎，透過科學化、標準化之方式發展飛安績效分析系統（Safety Performance Analysis System; SPAS），充分有效地運用與分析相關查核資料與結果，以提供飛航安全相關部門進行飛安管理措施之參考。

在流程改善方面，成立監理改善程序團隊（Surveillance Improvement Process Team; SIP Team），運用流程品質管理與改善程序（Process Quality Management and Improvement; PQMI），針對航空業者與飛安系統之需求，管理與改善現有與未來查核流程。其次，建立飛航風險分析技術支援系統（Aviation Safety Risk Analysis Technical Support; ASRATS），由檢討查核工作運作項目著手，探討現行查核工作之內容，幫助FAA改善既有缺失，轉型成為有效率且資訊化之組織，使飛安查核員得以正確判別與優先解決風險程度高之危險因子。

由於整體空運市場的快速成長，使得長久以來查核員承擔龐大之工作負荷，以1996年之狀況來說，FAA僅聘用約2500位飛安查核員，配置於91個飛航標準分區辦事處（Flight Standards District Office, FSDO），監控大約7300架定期航空飛行器、11100架不定期航空飛行器與184400架普通航空飛行器，4900座維修場、600所飛行員訓練學校、200所維修員訓練學校與665000位飛行員。飛安績效分析系統（SPAS）設立之目的有三，分別為迅速分析飛安相關資料、設定飛安標準與擬定飛安先驅指標（precursors）與確認飛安飛安迫切風險，所以FAA便思索運用SPAS之功能，依據各項活動之飛安風險程度，有效地運用其有限的飛安查核資源。然而，相關之報告（GAO, 1995 ; GAO, 1996）皆指出，雖然SPAS囊括25個資料庫，廣泛蒐集各種不同之資訊，然而其針對航空公司之查核資料卻常常發生不一致與不完整之狀況，例如1994年之服務困難（Service Difficulty）報告，有46%至98%之比例原因不明，而負責SPAS之人員亦反應不良之資料品質，可能引起系統分析之嚴重危機。此外，總會計室（GAO, 1989）與總查核室（Office of Inspection General, DOT; DOT IG）（DOT IG, 1992）之報告指出，機務查核員往往僅接受到一半的計畫性訓練，以及部分航務查核員未接受充足之訓練或未取得航路查核之資格。再加上，FAA之經費不斷地減低，1993年至1996年在技術訓練上之經費減少了42％之比率，使得飛安查核員越來越難獲得充足之訓練。

新成立公司，由於其營運前幾年往往變動狀況不斷，所以在監理作業之執行上相對於長久經營之航空公司較為困難，尤其是當其營運量亦急速成長時，其飛安狀況將更難掌握。GAO（1997）針對1990年至1994年之統計資料顯示，新成立營運五年內之航空公司，相較於長久經營之航空公司，其失事事件發生率為1.6倍、意外事件發生率為1.5倍、強制改善行動率為2倍，可見新成立之航空公司的確需要投注較多之關心與資源，所以為FAA有限之資源使用再加上一項負擔。

2.2.2	FAA查核系統之徹底檢討

為積極改善上述缺失，FAA（FAA, 1996）之飛航標準部門（Flight Standards; AFS）於1996年6月時，下令所有的航空標準區域辦公室（Flight Standards District Office）抽出一天時間，檢視其內部政策、程序、作業方式、績效以及結果，並因此引發了後續的90天安全檢討計畫（90-Day Safety Review），由執行長（Duty Administrator）Daschle帶領特別成立之專門小組，針對該署迫切改進之議題加以探討，並擬訂具體可行之立即性建議措施。其主要議題分為六項，分別為認證政策與流程（Certification Policy and Process）、安全風險改善之資源分配（Resource Targeting to Address Safety Risk）、新成立空運業者之營運與成長（Newly Certificated Air Carrier Operations and Growth）、委外運作與多樣機隊組成（Outsourcing and Varied Fleet Mix）、查核員與空運業者指導手冊（Inspector and Air Carrier Guidance Material）、查核人員資源（Inspector Resources）等。90天安全檢討計畫於同年9月完成並提出報告，報告內容分別針對所提出之六項議題而提出相對應之主要建議，其內容如表2.5所示。

表2.5  FAA 90天安全檢討計畫之議題內容

| 議題1 | 認證政策與流程（Certification Policy and Process） |
| --- | --- |
| 內容 | 空運業者認證流程之目的為針對申請者採取嚴格審核以確保其未來營運之可行性、品質與安全，然由於申請公司之數量遽增，以及營業項目之複雜性，如委外運作與多樣機隊組成，尤其是當申請人準備不足，更將耗用大量政府之資源，所以如何整合FAA飛安審核與OST財務審核之認證流程與政策為重要議題。 |
| 具體建議 | 嚴格施行OST（Office of the Secretary of Transportation）與FAA之申請程序。 |
| 施行措施 | 1.A 嚴格要求申請者備妥OST要求之申請文件。 1.B 成立FAA全國性認證小組，協助各飛航標準分區辦事處（Flight Standards District Office）進行新航空公司之認證工作。 1.C 要求FAA遵循其認證申請流程之「柵門概念」（Gate Concept）。 1.D 要求申請者送交FAA與未來營運飛機型式及數量有關之OST申請文件副本。 1.E 限制OST與FAA對準備不週與資格不符申請者之協助。 1.F 維持FAA對於新申請者之審查費用，但提高OST之審查費用。 |
| 議題2 | 安全風險改善之資源分配（Resource Targeting to Address Safety Risk） |
| 內容 | FAA能持續減少飛安意外事件之原因來自於在釀成災害前對系統性飛安議題確認與解決之能力，而唯一能達到零失事目標之方法，便是提升其風險評估方法與資訊分析技術。FAA運用SPAS（Safety Performance Analysis System）系統與GAIN （Global Analysis and Information Network）系統掌握飛安趨勢，得以讓FAA在人員不增加之情況下處理更多量之監理業務，亦可使得查核員與航空公司形成伙伴關係，也就是更有效發揮查核、監理與執法等各項資源之效益，而且此一方法亦可讓CMO （Certificate Management Office）更有效地運用區域查核人員（Geographic Inspector）。 |
| 具體建議 | 提升空運業者監理系統之功能並貫徹事後改善之措施以減低飛安風險程度與增加FAA資源使用效率，以及持續提升資料取得之品質與資訊分析之功能。 |
| 施行措施 | 2.A 成立專案計畫以提升空運業者監理系統之功能，期能更系統性與目標性處理已確認之風險。 2.B 減少區域查核員負荷之公司數與提升其專責權限，並有效運用有限查核人力。 2.C 進一步發展空運業者伙伴計畫（Air Carrier Partnership Program），以提升溝通與改正飛安風險之資料品質、實施措施與分析方法。 2.D 發展執行策略以充分發揮查核員與代理人之使用效率。 2.E 於AVR（Regulations and Certification Organization）裡新設立資訊集中管理功能，以立即與正確發佈各項飛安相關資訊。 2.F 發展與施行資訊品質保證機制，包括正確資訊之擷取與分析工具之發展，以確保現有或未來資料庫內資訊之品質，並針對空運業者委外運作活動與急遽成長之品質與風險加以監控。 2.G 充分授予查核員SPAS與OASIS（On-line Aviation Safety Inspection System）等系統之使用訓練與相關工作輔助設備之使用，以提升其資訊與風險分析能力。 2.H 促進OASIS資金之運用與人員之調度。 |
| 議題3 | 新成立空運業者之營運與成長（Newly Certificated Air Carrier Operations and Growth） |
| 內容 | 營運五年以上之空運業者，其營運狀況通常較為穩定且可預測，而且查核員也較為了解，然而對於新成立公司，由於其營運前幾年往往變動狀況不斷，所以在監理作業之執行上相對較為困難，尤其是當其營運量亦急速成長時，其飛安狀況將更難掌握。 |
| 具體建議 | 確認新成立之空運業者擁有適切的資源與結構，以支持其自身穩定安全之營運與成長。 |
| 施行措施 | 3.A 至少營運前五年，提高對新成立空運業者監理之水準。 3.B 設立OST與FAA之協調性機制，定期評量新成立空運業者之管理、財務與營運等能力。 3.C 藉由FAA對於航機營運數、航機形式與經營範疇等之營運規範，以及OST之條件性通過手段，管理新空運業者之成長量於安全範圍。 |
| 議題4 | 委外運作與多樣化機隊組成（Outsourcing and Varied Fleet Mix） |
| 內容 | 許多空運業者，尤其是新成立之公司，除了大量使用委外運作之方式節省成本與維持競爭力，另外常見之狀況為使用多樣化之機隊組成，而多樣化機型使用者，不論自身或其委外承包商，對於營運管理、人員訓練、航機維修等之狀況均較單一機種使用者複雜許多；然而，OST與FAA之認證流程對於維修與訓練委外運作或運用多樣化機隊組成之航空公司並無法有效且適切地監督，所以有必要加以檢討。 |
| 具體建議 | 確保所有空運業者擁有適當之資源與結構得以管理委外運作與多樣化機隊組成，並特別要求於OST與FAA申請表格中提出相關資訊，同時加強OST與FAA於初始或持續營運資格審查程序中對於此類因子之詳加審查。 |
| 施行措施 | 4.A 於OST申請表格中要求委外運作與多樣化機隊組成之相關資訊： - 航機維修與人員訓練活動中自行與委外運作之比例與形式。 - 負責監控委外運作之職位、監控報告之通報、監控工作之落實、專任（full-time）或兼時（part-time）之人員、個別人員之工作執掌、該種合作形式之監控資格。 - 多樣機隊組成運作相關航機維修與人員訓練之經費預算。 4.B 委外運作項目需明列於空運業者之運作手冊中，並於營業規範審查中列為相關參考資料。 - 航機維修與人員訓練活動中自行與委外運作之比例與形式。 - 確認負責監控委外運作之職位、監控報告之通報、監控工作之落實、專任（full-time）或兼時（part-time）之人員、個別人員之工作執掌。 - 委外合作結構於飛安機制中之整合。 4.C 鼓勵空運產業發展委外合作契約模式，並促進查核人員憑藉現有規範或合作契約模式為工具，定期評估委外合作契約之內容與運作。委外合作契約模式必須注意以下議題： - 監督查核系統與機制需符合法令規範。 - FAA對承包商設施之評估權力。 - 適宜之組織層級與充分之設施及設備以支持多樣化機隊運作。 - 與承包商間適切之資料保存與資訊交流。 4.D 擬定適切之指導方針與訓練課程給予查核人員完備之空運經營概念以了解與確認運作系統可能缺陷。 4.E 確立要求新進空運業者遵守航機製造商頒佈維修計畫、時程與程序之政策與方針以。 4.F 方展提供空運業者維持現有適合營運狀況之政策。 4.G 發展落實自身與委外維修場認證與監控之政策與程序。 |
| 議題5 | 查核員與空運業者指導工具（Inspector and Air Carrier Guidance Material） |
| 內容 | 飛安查核員與空運業者之指導方針散落在不同或相異之文件中，其擬定之基礎為聯邦飛航規定（Federal Aviation Regulations, FARs），這些文件也同時為查核員施行各項查核工作之準則，包括認證、監控、執法與事件調查，而空運業者與認證持有人亦可憑藉此類文件幫助自身達到FARs之要求並確保飛航運作之安全。然而，此類工具往往未能充分發佈、難以尋找，或是包含陳舊與矛盾之資訊。 |
| 具體建議 | 確實提供一致、即時、有用與易取得之指導工具給予查核員與空運業者。 |
| 施行措施 | 5.A 精簡與強化現有指導工具以消除重複頒佈之狀況，並確立明確與一致之發佈系統給予查核員與空運業者相關訊息。 5.B 藉由手冊現代化計畫（Handbook Modernization Project）之自動化措施提升指導工具之取得性。 5.C 施行提供查核員新指導工具充足訓練之政策。 |
| 議題6 | 查核人員資源（Inspector Resources） |
| 內容 | 查核工作人力係完成FAA飛安督導責任之核心，以往查核人力由於人員標準與財務狀況而導致人力低估與配置不足的情形發生，即使近期已增加部分人員，並且長久以來持續不斷提升現有資源之使用效率，諸如針對人員施以更好的訓練與針對迫切風險施以優先的人力分配，但仍然不符需求。 |
| 具體建議 | 確保飛航標準（Flight Standards）之資源與訓練適切符合飛航要求。 |
| 施行措施 | 6.A 發展新的飛航標準人力分配模式。 6.B 施行財務機制之革新以確保飛航標準基金配合所需之人事成本。 6.C 藉由全面性補償計畫（Compensation Plan），在人力制度革新下設計新的飛航標準薪資系統。 6.D 設立超越2000年挑戰中心（Challenge 2000 Training Center of Excellence, CEO），以及RCLB（Regulation and Certification Line of Bussiness）內針對飛航標準之技術訓練成立預算執行與督導單位。 |

資料來源：FAA, 90-Day Safety Review,1996.

綜觀此六項議題，其實可分成三個相互呼應之層級（圖2.7），首先是空運環境之變遷，也就是新成立空運業者之營運與成長，以及委外運作與多樣機隊組成兩項議題，隨著空運市場之開放，除了航空運量之持續增加及航空公司紛紛成立外，為了節省成本與提升自身競爭優勢，航空公司採行航機維修與人員訓練委外，以及採用多樣機隊以因應不同之市場需求已成為趨勢；由於FAA舊有規範與查核難以針對此一情形繼續落實飛安之確保工作，以及其查核人力與經費有限，所以如何有效運用資源與提升查核績效便為重要之課題。關於有效運用資源方面，也就是上述之認證政策與流程，以及安全風險改善之資源分配兩項議題，FAA與OST（Office of the Secretary of Transportation）期望藉由兩者之飛安與財務認證流程之妥善整合，以及審核規定與門檻之嚴格執行，減少對於航空公司認證之無謂資源損耗；此外，運用PTRS之風險分析資訊，針對繁多之飛安問題，分配飛安資源於迫切之刀口上。至於提升查核績效方面，也就是上述之查核員與空運業者引導工具，以及查核人員資源兩項議題，期望藉由訊息之充分通知與手冊之明確規範，提升查核能力與統一飛安查核標準，抑或是藉由新的飛航標準人力分配模式（Flight Standards Staffing Model）與財務機制之改革，提供相關人員充足之訓練與合理之薪資。

圖2.7  FAA 90天安全檢討議題之關係

2.2.3	FAA查核系統之積極轉變

為徹底改善以往之缺失與落實90天全面性安全檢討之建議及措施，FAA提出一套由飛航標準部門（Flight Standards; AFS）所發展針對航空運輸業者之全新督察方式，採用系統安全之原則，輔以風險管理之程序，標準化認證與監理流程並將兩者加以連結，以確保航空運輸業者確實將安全建立於作業系統之中；並加入風險評量之理念與方法，期能改正以往查核品質不能有效確保與查核資料不能充分運用之問題，並預先於失事發生前找出與改正肇事之根源，讓整體飛安系統更為安全。此一系統稱為航空運輸監督作業系統（Air Transport Oversight System; ATOS），並於1998年10月由美國前十大航空公司開始施行，預計未來將推展至該國所有航空公司（ATOS, 2001）。其認知到不僅所有查核運作流程應加以妥善整合成一系統，而且航空公司飛安系統之評估亦為提升飛安最有效之方式；為有效評估航空公司飛安績效，並達到事件預防之目的，因而將航空公司的各項飛安運作工作視為一個完整系統，而不再是一個個片段層面，並深入考量與探究其整體飛安運作應有之要素，藉由目前各航空公司系統中所蒐集與分析得到之各項資料，進一步改進原有之飛安認證與查核方式，以符合航空公司飛安運作體系之內涵。

ATOS之查核執行過程包含八個步驟（ATOS, 1998），如圖2.8所示分別為系統架構（System and Configuration）、認證管理（Certificate Management）、監督資源管理（Surveillance Resource Management）、監督實行（Surveillance Implementation）、報告（Reporting）、評估（Evaluation）、分析（Analysis）、實行（Implementation）等，各接段之目的如表2.6所示。

資料來源：FAA, ATOS, 2001.

圖2.8  ATOS之查核執行程序

表2.6  ATOS程序單元之目的

資料來源：FAA, ATOS, 2001.

| ATOS程序單元 （ATOS Process Modules） | 目的（Purpose） |
| --- | --- |
| 系統結構 （System and Configuration） | 提供有效認證、認證管理以及監控等之基本管理活動；發生之時機為認證及其前後階段。包括： - 發展並維持全國性認證之底線標準。 - 建立新進業者認證之基礎。 - 對所有航空運輸業者進行認證之維持與管理。 |
| 認證管理 （Certificate Management） | - 對航空運輸業者及其評估資料進行評量。 - 發展綜合監控計畫。 - 確認認證管理團隊之架構以管理認證及支援系統安全分析。 |
| 監控資源管理 （Surveillance Resource Management） | 提供支援ATOS系統所需之資源、資金以及訓練。 |
| 監控實行 （Surveillance Implementation） | 完成綜合性監控計畫（Comprehensive Surveillance Plan; CSP），並對查核之進行予以描述。 |
| 報告（Reporting） | 將監控過程中收集到之資料轉移至ATOS資料庫（ATOS Data Repository）。 |
| 評量（Evaluation） | 確認查核資料能夠符合ATOS資料品質方針（ATOS Data Quality Guidelines）之規定。 |
| 分析（Analysis） | 將監控實行、報告、評估等程序中收集到之資料加以組織並予以運用，以提供認證管理團隊之決策者所需資訊，以利指出應採取之後續行動。 |
| 執行（Implementation） | 依據得到之資訊（包括ATOS監控資料）採取適當行動。 |

簡言之，ATOS之基本運作內涵為首先釐清航空公司飛安運作系統，並發展FAA認證管理架構，讓作業流程更具系統性；接著構建完整之查核計畫，以作為查核員確認航空公司績效之依據，並考量財務與設備等資源充實查核員之素質，以及適切分派各項查核工作。最後依照FAA資訊管理程序，妥善蒐集與整理查核結果報告，並加以校估與確認，避免報告之疏漏與錯誤，再運用資訊分析系統，尋找飛安潛在風險，提出飛安改善措施。

所以ATOS與以往之不同之處在於（GAO, 1999）：

1.系統性整合運作流程

其認為所有查核運作流程應加以妥善整合，而不再僅是單點或片面之查核，而且整體系統應包含危險與風險之確認、分析、評量與控制等管理機制，以及涵蓋航空公司飛安運作相關之技術、組織與文化等層面。

2.周延性運用查核團隊

針對各個航空公司指派一組查核團隊，共分十組與約540位查核員參與，每組由三位專責航務、機務與航電之主任查核員帶領，並分派一位後艙安全專家，負責組員訓練、登機行李與緊急疏散等程序，運用團隊之力量，確保各個層面之安全。

3.計畫性分配查核資源

在ATOS強調系統安全之理念下，FAA整合航空公司飛航運作之現有安全資料、風險指標與查核員知識，設計一套查核計畫擬定系統（如圖2.9），其能依據個別航空公司之飛安運作狀況，排定各項查核工作之優先順序與查核次數，以確保整體查核計畫之完整性，並有效運用查核之人力資源。其次，依據ATOS之理念，針對各項飛安查核工作，詳盡描述其工作執掌與執行方式，以標準化查核之程序與標準。

圖2.9  FAA查核計畫研擬系統

4.持續性推動系統改善

FAA成立ATOS規劃室（Program Office），專責ATOS系統更改之設計與修正工作，以及運用熱線、服務台與網頁等方式協助各查核團隊；此外，成立內部督察但職權獨立之系統流程督察團隊（System Process Audit Group），持續性監督與評估系統運作之績效，以作為系統改進之依據。

GAO（1999）對於ATOS之評估報告顯示，FAA對於以往最為詬病之查核品質不能有效確保與查核資料不能充分運用兩項問題，著實有所改善。關於查核品質之確保方面，使用系統方法設計一致性與結構性之查核工作，改善以往龐雜且毫無架構之飛安查核，並提供新的標準查核工作執行程序與工作核對清單，避免查核標準不一之狀況與協助查核員確實完成各項查核工作，而且新設立之查核計畫擬定系統，亦可針對重要且關鍵之可能危險事項，優先加強處理；ATOS要求查核員需確實詳加記載各項查核工作與項目，以作為後續分析與報告之依據。查核團隊之設立，改善單獨作業之盲點，使得整體飛安查核之分析得以更為有系統、深入與完整。此外，將查核訓練與查核工作所需資格加以鏈結，避免以前訓練不夠充足或不符需要之問題，並且依查核員之工作技能分派適切之查核工作，以及施以航空公司運作政策與程序之訓練，強化查核員對航空公司整體運作之概念。

關於查核資料之運用方面，完整且正確之查核資料為查核分析與督導作業之基礎，FAA精簡文件之紀錄程序與次要之行政違反事件（administrative violation），減少文書工作量與提升資源使用效率；高品質之查核資料為有效分析與運用之基礎，先前查核品質之確保，無形中也提升了查核資料之品質，而且FAA於各查核小組中設立一位資料評估管理人，於各項資料輸入ATOS分析資料庫前，確認其可信度、正確性與完整性。此外，ATOS之查核計畫擬定系統，亦可用作為航空公司飛安因子之偵測工具，並可依其評量之結果回饋至查核計畫擬定中，強化飛安查核之機制，而且ATOS系統同時賦予查核員彈性之查核權限，允許立即處理面對之新問題，不需排至明年之查核計畫中。

由於ATOS目前與主要航空公司合作，所以尚未面對新進航空公司之複雜問題，不過FAA另外成立之認證標準與評估小組（Certification Standardization and Evaluation）已著手標準化與自動化新航空公司認證流程，負責處理新成立且營運未滿五年之航空公司。

2.2.4	FAA查核系統之當前課題

不過GAO（1999）之報告指出，雖說FAA之ATOS系統已相當完備，對於以往之議題也大幅改善，然而其仍有設計與施行上之問題，限制飛安查核績效之提升。

1.在查核品質方面：

（1）查核指導手冊（guidance）並未足夠完整、充分與詳盡且未能包含所有施行之法規與適用所有合作之公司；此外，計畫預計施行時間不夠充分，使得各項指導手冊未能充分測試，以及給予查核員之訓練不足。

（2）未解決長期的查核員資格與工作分派間之配合問題。

（3）查核小組受限於人員指派之問題，如流動率與工作地點不符合查核員之需求，甚至FAA未能適切評估其業務量所需之完整查核人力。

2.在資料蒐集方面：

（1）未能符合ATOS系統資料分析之需要，且未與現有資料分析系統結合，使得資訊不夠完備，而且其二元式查核結果選項，亦限制住深入分析動作之進行。

（2）由於施行期間短暫，使得所有查核作業僅施行部分，而且新增之資料確認程序，亦讓資料輸入資料庫之動作有所延滯，所以施行後僅能獲取部分且少量之資訊，尚難以充分發揮分析系統之功效。

2.3		小結

就前面小節整體查核體系之運作來看，雖然國際民航組織、民航主管機關與航空運輸業者間屬上對下的層級關係，然而就查核系統之運作精神來說，為構建嚴謹查核體系以落實有效之查核作業，各查核單位實為協助合作之伙伴，而非監督與受檢之對立角色，如此方能創造良好之互信基礎與營造健全之飛安環境；此外，查核系統之運作，不僅在於如何有效整合系統以完成各項飛安作業，更重要的是如何持續改進與提升系統績效，此方為飛安得以持續確保之核心，所以如何從自身之系統運作中發掘問題，或是藉由其他系統之督導與合作，讓系統功能得以不斷提升與強化，實為系統運作之要務。因此，以外部關係而言，國際民航組織、民航主管機關與航空運輸業者間為督導與協調合作的關係；而就各層級中之作業內容來說，必須各自建立系統並維持其運作，因此，整體飛安查核體系之關係架構可表示如圖2.10。

圖2.10  飛安查核體系之關係架構

第三章	飛安查核制度之內涵

由前述章節之探討可知，欲落實飛安查核之功效與提升飛航安全之水準，最重要的便是建立一套良好的飛安查核制度，以深入發掘各項飛安潛在危險因子，更進一步則是針對危險因子研擬方案加以改善，讓整體飛安水準得以確保與提升。因此，不論國際民航組織對民航主管機關之查核，或是民航主管機關對航空運輸業者之查核，飛航安全查核之重點皆在於檢視受檢對象是否擁有良好之飛航安全管理與運作系統，足以發掘與處理各項飛安問題，並持續性監控各項作業之品質，以確保民眾享有安全之航空運輸。透過國際民航組織、民航主管機關與航空運輸業者等飛安查核系統之釐清，以及美國聯邦飛航總署飛安查核系統之回顧，可以概略瞭解現階段飛安查核制度發展軌跡之輪廓。由於飛安查核制度之關鍵在於確實地建立一套系統與有效地進行系統運作，並且必須保證其為確實可行，因此，為了釐清其內涵，本章首先針對飛安查核系統之組成要素進行綜整，之後透過與查核作業之結合，對其架構組成進行深入探討。

3.1		飛安查核系統之組成要素

飛安查核系統之組成要素，依據表3.1之綜整可歸納概分成法令規章、組織結構、執行人力、指導手冊、運作程序與資料分析等六項（圖3.1）；且其內容如下：

圖3.1  飛安查核系統之組成要素

表3.1  民航主管機關執行飛安查核工作之要件綜整

| ICAO飛安督導手冊 | 主要民航之法規（Primary aviation legislation）、具體營運之規則（Specific operation regulation） | 法令規章 |
| --- | --- | --- |
| ICAO飛安督導計畫 | 主要民航法規與規則（Primary aviation legislation and civil aviation regulations）、人員認證（Personnel licensing）、航機運作（Operation of aircraft）、 航機適航（Airworthiness of aircraft） |  |
| FAA國際飛安評鑑 | 民航法規與規則（Civil aviation law and regulations） |  |
| ICAO飛安督導手冊 | 組織之結構與督導之功能（CAA structure and safety oversight function） | 查核組織 |
| ICAO飛安督導計畫 | 民航主管機關之組織（Organization of the state’s civil aviation authority）、航機運作（Operation of aircraft）、航機適航（Airworthiness of aircraft） |  |
| FAA國際飛安評鑑 | 組織結構與人員（Structure and Personnel） |  |
| ICAO飛安督導手冊 | 合格技術之人員（Qualified technical personnel）、給照與認證之義務（Licensing and certification obligations） | 執行人力 |
| ICAO飛安督導計畫 | 民航主管機關之組織（Organization of the state’s civil aviation authority）、人員認證（Personnel licensing）、航機運作（Operation of aircraft）、航機適航（Airworthiness of aircraft） |  |
| FAA國際飛安評鑑 | 組織結構與人員（Structure and Personnel）、技術性查核人力（Technical inspector workforce）、航空人員之資格與認證（Flight crew member certification and qualification） |  |
| ICAO飛安督導手冊 | 技術指導之手冊（Technical guidance）、民航主管機關之組織（Organization of the state’s civil aviation authority） | 指導手冊 |
| ICAO飛安督導計畫 | 技術性查核人力（Technical inspector workforce） |  |
| FAA國際飛安評鑑 | 航機適航（Airworthiness of aircraft） |  |
| ICAO飛安督導手冊 | 持續監督之義務（Continued surveillance obligations） | 運作程序 |
| ICAO飛安督導計畫 | 主要民航法規與規則（Primary aviation legislation and civil aviation regulations）、人員認證（Personnel licensing）、航機運作（Operation of aircraft） 航機適航（Airworthiness of aircraft） |  |
| ICAO飛安督導手冊 | 持續監督之義務（Continued surveillance obligations）、解決安全之議題（Resolution of safety issue） | 資訊分析 |
| ICAO飛安督導計畫 | 人員認證（Personnel licensing）、航機運作（Operation of aircraft）、航機適航（Airworthiness of aircraft） |  |
| FAA國際飛安評鑑 | 空運業者之監督（Surveillance of air operators） |  |

- 法令規章

法令規章為查核系統構成之依據，其目的係規範整體系統之內容與範疇，包括執行人力、組織架構、工作執掌與作業項目等，以及提供各項查核作業施行之權力來源。例如國際民航組織的芝加哥公約和國際標準與建議措施，民航主管機關的民用航空法規與營運規範，以及航空運輸業者之公司營運政策與運作規範。

- 查核組織

組織為查核系統運行之基礎，各飛安查核單位因應其自身查核系統包含之工作內容與施行範疇，而加以適度劃分並建立相對應之各個工作部門，以收專業分工之效，並依各工作部門之作業屬性、工作負荷量與權責輕重，區分適當之管理階級與分配充足之人數。

- 執行人力

人力為查核系統執行之動力，為各查核工作施行與落實之關鍵，所以查核人力之品質更攸關整體系統運作之績效。良好之人力品質，除了應配合職務與工作之需要甄選與分派適合之人員，更應給予良好之新進與定期之訓練，以維持與強化相關知識、技術與能力，並按時評估人員之工作績效與工作需求，以不斷檢討與提升整體之人力素質。

- 指導手冊

手冊為查核系統作業之準則，亦為作業施行之依循與參考，並能確保各項工作執行成效與一致標準。所以完善之手冊不僅能強化整體流程運作之嚴謹性，更可以於專業與複雜之查核作業中協助並提升人員工作效率與效能，以及確保各項作業符合安全之規範。

- 運作程序

程序為查核系統運作之依據，由於其明確定義各項查核工作之施行步驟、必要人力與處理時程等作業要項外，亦包含作業處理所需之相關文件與紀錄，所以其為各項查核工作、組織與人力能否妥善協調與合作以有效且順暢地完成查核任務之重要關鍵。

- 資訊分析

資訊分析為查核系統改進之核心，妥善之資訊分析不僅能由諸多且繁雜之航、機務運作工作中掌握充足之資訊，以正確診斷問題之癥結，並能適切輔助各項對策研擬與改善工作之進行，以及作為下一階段查核計畫擬定之依據，實為飛安查核系統不可或缺之要項。

3.2		飛安查核制度之架構

3.2.1	查核制度構建概念

制度構建之初必須先對制度之目的進行理解，方能針對目的提出對應管制措施以及相關事項之處理規則，從而訂定整體制度。為了避免可能衍生之模糊或是不確定性，制度之目的必須清楚定義，以使具體的制度設計可以有依循的基準，以及防範日後有所爭議時可以由制度之目的來加以解決。除了查核目的之定義外，配合前一小節歸納之6項飛安查核系統要素，作為架構飛安查核制度之基礎，以設定進行飛安查核工作時需遵循之規範限制以及應具備條件之原則。

系統要素首需探討者即為法規之相關問題，但在飛安查核制度之法規面來說，由於修改需時曠日，且常牽涉到許多部門間之協調折衝（例如，飛安參與者中，民眾對民航主管機關之飛安要求、航空公司與民航局就法規之訂定影響層面進行協議、行政與立法部門間之協商、...等），往往牽一髮而動全身，非民航局可獨力定案，且制度之設定即為法規所應致力達成之目標，因之本研究並未針對法規部分加以探討。除去法規面之限制不論，由於被賦予管制航空活動之權利，民航局內專責飛航安全建立與維持之組織（飛航標準組）因此成為促使飛安查核制度落實與改變的重要角色。而組織內的成員則為查核工作施行之關鍵，因共同的目標而結合，在制度的限制下作選擇並且持續推動制度變遷，以設計適於飛安查核目的之方式及程序。由於民用航空運輸係提供民眾以旅運飛航之服務，其具有專業與複雜之特性；因之，基於對安全之確保，航空公司之各項政策、組織、機制、程序、架構、人力等，莫不被嚴格規定應予以文件化記載於各手冊上供相關單位部門參考運用。因此，當完成其他要素之規定時，亦即等同於完成指導手冊所應具有之要項，再之後要注意的僅是手冊之發放是否完全以及內容是否適時更新而已，故而本研究亦不探討指導手冊之要件原則；再者，資訊分析作為改善策略研擬以及查核階段擬定之依據，將於後面小節另行詳述之；因此飛安查核制度應具備之重要要素聚焦於查核組織、執行人力、運作程序等3項，以圖3.2所列之原則對查核制度之現況進行檢視，就各要素於制度形成中應具備之原則進行綜整探討，以在之後對其進行修正檢討。

圖3.2  查核制度架構原則

3.3.2	具體查核制度設計概念

飛安查核制度設立之主要目的，除要求航空運輸業者之運作能夠合乎安全標準外，主要在協助業者預為發掘潛在問題，以提昇整體飛航安全。因此，針對前一小節制度架構之概念，分別探討其中所提出要項之內涵，以作為後續檢討之基礎。

（一）查核組織

- 專門的作業組織

由於航空運輸業為高度專業及複雜之行業，為了有效管理及對安全之維持，有必要於民航主管機關之下，依據各地不同狀況及資源另設專責之飛航安全部門，以確保權責之統一及專業品質。例如，英國於民用航空局下設安全管制群體（Safety Regulation Group; SRG）；加拿大則是在民航總部下（Civil Aviation Headquarter）設有系統安全部門（System Safety Branch）等，都是為了更加專業地提供飛安查核之服務。而除須要有一統籌性組織之存在外，由於查核作業之業務職掌、範圍、專業性等要求各不相同，因此有必要針對不同需求設立特定子部門，且各部門間之層級架構必須確立以解決問題。

- 明確的組織職權

於訂定組織架構後，為了避免查核作業進行時可能遇上之爭議，並且區別不同部門間各應負擔之工作與權責，部門間之職權應清楚界定，以使各步驟皆有所依循，且使相關之查核作業範圍不致重複或無人過問。除了部門本身應達成之權責外，於不同部門間應具有順暢之協調功能，並且保持系統內部定時溝通之機制以利於部門間之相互合作；同時也需與外部機關間加強合作關係，以利各項相關業務之推動。

- 合適的組織文化

除了強制性的規定之外，查核組織還必須要建立非強制性的合適組織文化，以塑造良好之勞工關係與穩定之員工流動率，同時為未來設立欲達成之目標願景，以使成員建立應有認知，用以營造飛安至上之風氣，作為查核制度之組織核心價值。一個能夠自由表達飛安相關資訊的環境，對增進操作安全標準扮演極為重要的角色，同時也對未來飛安有極大的助益。組織文化不僅影響人員行為與工作態度，更會對工作績效產生影響；因此，藉由個人與組織文化間的契合，非但可以強化人力資源管理的實質功能，而且也可以使得飛航安全查核之實行更為有效。

（二）執行人力

- 良好之人員素質

人員為構成組織之主體，亦為查核制度建立之要素，關係整體查核施行成效，因此人力素質之維持極為重要。人力素質之維持可以分為兩個部分加以考慮，亦即在招募階段之資格審查，以及在人員進入之後的持續訓練。在招募方面，為了確保人力素質必須達到一定門檻，可先經由適宜之書面審查及專業考驗，確認應徵人員具有適用之證照及足夠之經驗知識之後，再經由口試對應試者進行觀察，以篩選適任人員。再就人員通過招募進入後來說，必須通過初始訓練才可以開始進行查核；之後仍必須藉由定期規劃之專業訓練及不定期之專題演講等活動，持續在職訓練，並於各項訓練告一段落時獲得認可，以確保人員能持續具有達成職務所需之能力，且對最新趨勢能有所接觸，以促進人員素質的不斷提升。

- 充足之人力規劃

蓋飛安查核斷作業之範圍既專且廣，因此除了對人力素質專業的要求外，人員數量是否足夠涵蓋查核範圍亦為必須確認之重點。配合組織架構及職權安排，考量達成任務應具備之最低限度人力後，再將所有部門之需求作整體考量，尋求人力需求與經濟效益之平衡，並且對人員之流動調配隨時進行監控，以規劃配置人力。

- 適宜之人力授權

由於飛安查核結果牽涉廣泛，為免去外界對於過程及結果的種種干擾及影響，對於排定之查核工作項目或是特定查核事項，皆應安排專門人員負責，並給予充分授權，使其具有絕對且獨立之決策權力，再依照各層級應達成目標，於職權劃分後將決策權力下放，以簡化層層上報之行政步驟，並達成依專業作評判而不受干擾之目標。再者，人員間之溝通及聯絡自然有其必要性，然不同領域之人員應各依職權行事，除非工作間必須進行交叉或雙重確認而要協調決定，否則工作僅相互配合提供應有支援而不進行干預。

- 妥善之團隊運用

飛安查核為一高度龐雜專業之工作，若是個人獨力進行，由於需要注意的項目與相關查核的資訊量相當龐雜，容易產生難以深入的盲點，因之目前飛安查核之潮流係集合不同專長領域之成員，採團隊共同進行方式為之，以在發現缺失時，藉由不同觀點之討論，追溯缺失之真正根源，並提出適切分析與改善建議，供受檢航空公司儘速改進。

（三）運作程序

- 系統化查核方式

為了能夠對缺失作全盤性之追蹤瞭解，查核應有系統地進行，各項查核工作任務之設計理念必須要環環相扣且相互配合，並且妥善安排與整合各項飛安查核作業，照著系統性及程序性之方式分析與檢討航空公司飛安運作之系統，亦即，查核工作應以查核任務導向為主，而不能僅憑片面與單點之查核，必須要將相關查核作業併在同一工作項目之下，於當次查核即完成相關項目之作業，以尋求對缺失之通盤性檢討。

- 監控機制之建立

監控機制是對組織內人員的測量，以協助管理階層進行風險管理、監察各部門對制度及程序的遵守情況，以提高程序的效率和效用，作為後續改進工作的基礎。對於無法達到要求的人員，情節嚴重或培訓教育後仍無改進者，應不再續聘或暫停工作。良好的監控機制對內而言，在很大程度上規範和監督了大多數人員的行為；對外而言，也可以幫助樹立良好的形象。

- 固定之作業標準

當要對查核結果作比較分析時，需要有可信賴且適宜用於分析的資料來源，以供資料分析人員進行分析，因之，固定作業標準之目的在於建立一套制式之選項及提供工作核對清單，讓查核人員能夠依據此工作清單及選項忠實記錄其所觀察到之現象結果，以避免查核標準不一之狀況。

- 順暢之運作流程

運作流程為系統運作之重要參考依據。為了使查核內容不至流於片段，有必要依據系統方法建構出整體清晰之查核藍圖架構，以明確釐清查核作業之順序步驟及對應人員，查核作業之工作才不致偏廢。由於運作流程順暢與否關係整體查核功能之表現，因之後續將對運作程序之功能進行進一步探討。

3.3		查核三階段作業

為了對查核制度作進一步深入探查，必須就查核體系各層級之督導動作進行檢視，俾尋求共通性原則作為探討之基礎。以層級來說，檢查工作應為航空公司自行進行者最為詳盡，民航主管機關站在監督並且協助的立場，乃是引導航空公司查核應予注意並加強之部分，而ICAO則是監督民航主管機關並且協助其完成應盡之責任。因此，以國內民航主管機關的角度來說，除了FAA對轄下航空公司進行查核之程序可供制度擬定參考之外，ICAO作為全球民航主管機關之監督角色，其對組織內各會員國之檢查項目，其實即是各會員國民航主管機關應對轄下航空公司必要之檢查最低底線要求，同樣亦可援作參考。然ICAO所注意的僅是大略之重點項目，並不足以完全涵蓋飛安查核之內容；而處在不同環境會有不同之需求，因此在實際運作上，FAA所提出之系統亦不見得適合直接移植予國內使用。因此，制度之構建將僅以ICAO與FAA之系統流程為基礎，引用合適的原則及概念，而非直接移植其作法加以套用。

就ICAO來說，其位於整體查核體系最上位的層級，在實際查核動作開始前，必須先對查核作業及受檢對象具有相當程度之瞭解，並且就所要進行之工作項目先行通知受檢單位；而在現場查核動作結束後，除就查核活動中之發現對受檢單位提出改善建議，還必須要求受檢單位提出修正行動方案，並就其改善狀況進行持續追蹤。再以FAA提出之ATOS系統來說，雖然其規劃對航空公司之查核程序分為8個階段執行，但仍舊依循與ICAO類似之程序來進行：在查核實行之前先對航空公司提供認證管理，並於擬定綜合性監控計畫後對資源之運用進行分配指派；而在查核之後也會就查核過程中所得到之資料進行評估及分析動作，再依據分析之訊息採取適當活動以回饋予整個查核系統。因此，為了能夠有系統地對飛安查核制度進行檢討，於參考當前國際之作業趨勢之後，就其查核程序進行之時間順序，因此將當前飛安查核作業之查核作業程序劃分為工作預劃、實際執行以及結果分析等三個階段，如圖3.3所示。

圖3.3  查核三階段作業

3.4		飛安查核制度構建

3.2小節已經對飛安查核制度之架構進行內涵說明；為了讓靜態之制度架構得以進行動態操作並運作順暢，因此配合3.3小節之查核三階段作業，本小節擬針對制度架構於不同作業階段應具備之要素進行探討，藉由兩者之結合，以作為制度擬定之主體。

3.4.1	工作預劃階段

3.4.1.1	工作預劃階段目的

工作預劃階段之主要目的，在於詳盡考量特定時間內可運用之飛安查核資源後，得以將之充分整合並予以妥善分配。作為查核作業之起始階段，預劃作業之規劃設計實為其後各階段的實施基礎，關係到各階段的資源充足與否以及查核作業是否有效。若是工作預劃階段能將所有情況盡皆預作考慮並備有應對方案，飛安查核之作業即可說是已完成大半，因此此階段之規範應特別予以著重。

3.4.1.2	工作預劃階段制度設計

（一）工作預劃階段之組織內涵

1.	彈性組織架構

作為充分整合資訊之中心媒介，為了確保資訊傳達及整合之暢通及正確，勢必需要具有彈性之架構，以確定資訊之匯集及流通得以最簡單之方式順暢進行。在彈性組織架構之前提下，首先要確定的即是必須要有規劃人員之存在，以確實對資訊進行操作進而擬定查核預劃；而由於需考慮到之因素眾多，包括可運用資源之限制以及特定查核對象之特殊狀況，因此匯集之資料品質必須精簡且具有系統，以利規劃人員之決策參考。

2.	飛安資源整合

由於工作預劃階段之主要目的在充分整合飛安查核資源，並在詳盡考量後，將查核資源妥善分配以建立查核工作預劃；因之在此前提下，查核預劃組織應擬定定期之整體查核計畫，並指派合適之人員投入查核工作。為了能夠適當對人員進行指派，首先應予建立者即為整合飛安資源之職權，著重與其他組織間之溝通，並授與規劃人員可調閱及諮詢相關資料之權力，使能因應情況對其他單位提出要求，從而正確且通暢地掌握全盤資訊。

3.	團隊合作之組織文化

如前所提，由於查核預劃階段為查核動作實行之開端，必須收集大量之資料並予以應用，因之此時需加強部門組織間團隊合作之組織文化，藉由各自陳述不同組織部門所在意之考量，刺激規劃人員對預劃之安排更加深入思索，以對整體查核概念作完善考量。

（二）工作預劃階段執行人力

1.	人員之自發學習機能

規劃人員於工作預劃擬定時，針對各部分查核作業掌握其查核屬性及作業方式，並且依小組內特定查核員之能力進行適當工作分配，因此，規劃人員應具備最低資格之限制，確保其能充分利用相關資源。此外，由於預劃作業端視情況之不同而需有不同之應變規劃，為了能夠充分掌握是項工作，應該加強規劃人員間之互動，藉由預劃工作上資訊之交換以及面對不同情境時之選擇方式的互動討論，使得規劃人員得以強化自我學習機能，以達成素質之維持。

2.	規劃合適之人員合作關係

預劃規劃除了就飛安資料及分析結果進行理解外，還需要對線上操作可能遭遇之困難、以及遇到特殊事故應予進行的額外步驟有所認識，以充分考慮有可能發生之所有狀況，並就狀況發生時之正確應對方式預作考量。因此，在人力規劃上面，針對特定查核對象除了至少需要有一位規劃人員作為負責預劃工作擬定之主體外，還需要另外再輔以其他單位人力作為輔助，支援預劃規劃人員之要求補足其必須掌握資訊，以進行完備之規劃工作。

3.	預劃計畫之核定授權

飛安查核預劃之擬定除了需要對作業項目完全理解之外，尚須對擬查核之特定對象保持熟悉、考慮所能掌握資源、以及能夠從資料及建議中判斷應予特別重視或可以較為推遲之項目，以對應有之計畫作妥善配置及順序安排。若非同樣專精於此相關領域者，可能在核定之過程產生相當程度困難，因此在專業之考量下，決策權力應適度下放，使規劃人員得以擁有資源使用規劃之自由度，可以對查核計畫作最大程度之決定及修正。

（三）工作預劃階段運作程序

1.	查核項目之安排擬定

查核預劃作業之查核方式係根據所訂定之查核作業項目進行規劃，並以充分完成所有查核項目為要務。然因查核資源有限，不可能在單一年度的時間即完成所有項目之檢查，因此，宜將作業項目依照其不同性質及相關性作考量，依其屬性不同將之分成不同區域，再將每一區域又分成數個分區，並就不同分區之間找出優先順序依次進行；而於擬定查核預劃時，還須考慮於固定期間內每一區域至少能被檢查一次，以維持查核作業之系統性及完整性，拼構出完整查核作業應達成之風貌，如同乳酪理論之立論圖形（圖3.4），使疏失得以在規劃之固定查核年限內被發掘，以防止意外疏失之生成。

圖3.4  查核作業工作分派示意圖

2.	內部審核機制之建立

由於查核預劃作業之擬定係屬組織內部之作業程序，其作業內容需要對整體查核環境包括航空公司、航機製造等資訊，以及查核項目之內涵皆具有相當深入之認知方有能力加以審核；因此，鑑於資訊接收及專業考量，外部監控機制較不易達到效果，應著重在建立內部審核機制。

3.	工作預劃階段之運作流程

當查核伊始，規劃人員必須對查核對象前一年之實際狀況或評量報告、空運輸業者自身之資訊（航空公司或使用人來年機隊運用計畫、發展狀況、人員訓練與機務維修等計畫等）以及航空產業之外部資訊（如設備製造商發佈之資訊）等具有相當程度之認知，接著因應不同狀況，考慮欲達成之查核目標以及查核執行上之限制，從而做出資源配置之決定，擬出針對性之初步查核計畫，並在內部審查通過後即加以傳達施行。因之於工作預劃階段應有之程序如圖3.5所示。

圖3.5  預劃階段程序圖

3.4.2	實際執行階段

3.4.2.1	實際執行階段目的

實際執行階段之主要目的在於落實工作預劃階段規劃之作業，並藉由現場實際觀察，提供足以信賴及可供分析之資料予結果分析階段。實際查核階段需加強現場作業能力，以稱職扮演聯絡工作預劃階段與結果分析階段之中繼角色。

3.4.2.2	實際執行階段制度設計

（一）實際執行階段之組織內涵

1.	查核部門適當分類

由於與飛安相關之查核工作繁多，且牽涉到之專業各有不同，因此，此階段之組織架構，於確定查核工作及其性質並加以分類後，宜根據所從事檢查項目屬性之不同，應再往下細分為不同子單位，如根據FAA之作法，係將之分為航務、航電、維護以及客艙安全等四大類。

2.	督察及糾正航空公司缺失

實際執行階段所應完成的是對航空公司查核作業直接觀察，並將觀察結果詳盡記錄。因此，基於監督者之角色，此階段組織最重要的是應被賦予對航空公司進行查核之權力；而站在對航空公司協助合作的立場，若於查核過程中發現有所缺失，則在現場或是在對航空公司進行查核後簡報時即應予以指出並提供建議。

3.	工作態度之展現

組織文化反映在工作執行層面上之具體表現，即為工作態度之展現。對內而言，查核員除了必須在心態上抱持飛安至上之體認外，為了確實維持對查核作業之專業能力，以及隨時與新知識接軌，必須對各種訓練機會多加參與；而在對外方面，應保持適度之警覺心，在查核進行時抱著質疑的心態，確認航空公司之作業，而在查核告一段落時則應抱持協助之態度，與航空業者共同致力飛安環境之加強。

（二）實際執行階段執行人力

1.	維持人員適職性

飛安查核作業之執行為專業性相當高之工作，必須對飛行過程、法規手冊以及航機機械原理等各項飛行相關均極為專業者方得以勝任。當執行是項階段之工作時，查核員最低之要求是至少要有相對應之執照、並且受過相當之專業檢查員訓練；而後為了持續確保查核員之能力得以勝任檢查工作之執行，必須設計適當之在職訓練以及強化終身學習機制，使能執行相關查核工作。

2.	人力規劃充足

為了能夠達成查核任務，除了專業檢查能力應具備之外，還需要有足夠的人力加以執行才得以涵蓋查核作業之廣泛範圍。而關於充足人力之原則，應適切評估工作業務量所需之最低人力配置，並且考慮不同之工作需要合乎不同最低資格限制，於全盤進行瞭解後，明確核定需求應該有多少，並且將員額補齊。若遇有特殊狀況需要額外人力，則可採臨時雇用之方式加以解決。

3.	報告核可授權之專業

現場查核人員對民用航空業者進行查核時，應被賦予完全之任命，以代表民航主管機關行使查核權力。而在現場查核告一段落後，應對查核過程撰寫調查報告。由於報告之內容需仰賴查核人員充足之專業素養對過程進行判斷，與一般行政報告有所區別，為了確保專業之機制及判斷，報告上呈之核准層級應僅限於民航主管機關內專責飛安查核之部門即可。

4.	查核專業編組

由於查核作業之工作內容廣泛，難以期望查核員能夠全部精通，為了能夠對問題及缺失進行探討，應將專精不同技術及知識之人員加以混合編組為同一團隊以執行任務。團隊技術分組的優點是藉由各種不同領域專才之結合，得以將環節中應檢查之項目自不同角度徹底檢查，以期能夠對問題之發掘更為全面。

（三）實際執行階段運作程序

1.	完整之查核程序

一個特定的檢查活動可於短時間內執行完成，亦可能於某一日開始執行，並於數日後與其他同時在該期間內執行的工作活動一起完成。無論如何，檢查活動乃是開始於查核員開始執行檢查項目，而後於檢查期間，必須要做過該查核表格上的每一項目，且需持續進行到每一項目都做完，且檢查報告亦告完成，就當次查核發現之狀況向航空公司作簡報並加強溝通後，查核執行才能算是正式結束。查核開始前應先通知受檢航空公司，而受檢航空公司則應回應是否可配合查核工作之進行，若有窒礙應提出理由說明，否則即以同意論。查核過程中發現之缺失若有對飛航產生立即危險者，應立刻告知作業人員，否則可以等到結束時再告知，以維護查核之公平性。另外，若是於年度定期查核之查核過程中發現問題，欲對問題作進一步發掘時，由於必須額外撥付時間進行追蹤，因此為了避免後續查核的被濫用，若要增加對查核增加次數及時數，必須舉證原因以說明其必要性。

2.	獨立之監控機制

查核工作實際上即是對航空公司飛安檢查作業之監督，以確保航空公司之飛安檢查合乎標準。同理，查核員對航空公司進行查核，亦應具備監控機制之監督，以確保查核人員於從事特定查核工作時是否具備相關知識，處理該項工作時之反應是否正確，是否適時記錄其查核活動事項，工作過程中是否有判斷錯誤的情形發生，以及是否遵守查核資料品質之要求等。為求監控機制之公正性，督查之機關應非隸屬於飛安查核部門，甚至是編制於民航主管機關以外，兼具自主性與中立性，獨立行使職權以免去裁判兼球員之爭議。

3.	查核資料品質之確保

資料代表的是真實世界中發生之事件，經由查核資料之收集分析，可以對下一步之決策行止作完善考量。因此，為了確保後續分析乃是奠基在有意義之評量基準上，查核人員在查核過程中即應先依內部制式化之評量方法，就資料內容予以驗證篩選，且於查核動作完成後，還必須要對所收集資料之品質再次進行檢視，直到確保資料正確後才可將之傳送給分析過程。

4.	標準作業表格之使用

由於蒐集之資料有可能因查核流程標準不一與查核報告不盡詳實之緣故，使得各項資料對問題現況之反映有所不足，亦難以進行客觀之比較與深入分析。因此，為了能夠讓查核實際執行時沒有疑義，使查核員之查核工作能有所依循、減低查核結果資料品質之爭議，並且作為後續分析階段之資料來源基礎以反應使用人缺失之根源，必須具備一套規範嚴謹以及設計良好、可作最廣泛用途且宜於分析使用之制式查核表格，並且制訂之標準必須能夠符合資料分析需要，以與資料分析系統進行結合，之後再依各航空公司特定情形對其項目作增刪之動作。查核表格應以查核項目之標準作業程序為基礎，將其轉換成條列式的問項以充分涵蓋作業中所有細節。根據綜整分析，表格至少應有的項目如表3.2所示。

表3.2  飛安查核表格應具備項目

| 查核人員 | 進行查核之小組成員應簽名以示對表格內之查核結果負責，並用以確認於後續資料分析完成或發現需要進行缺失追蹤時，需予以回饋之人員，以作為提供後續支援之後盾。 |
| --- | --- |
| 查核地點 | 查核工作進行之地點，包括查核開始以及結束地點。由於查核作業不一定是在固定場所進行以至完成，因此需予記錄以確定查核進行之所在。 |
| 查核時間 | 查核工作開始時間、持續期間、以及結束時間。查核時間之紀錄，可予資料分析人員明確之資料，以清楚得知同樣或類似查核項目之間隔時間、以及完成此類工作所需時間，以回饋予預劃查核，重新規劃合理之查核分配。 |
| 查核對象 | 紀錄接受檢查之航空公司及當次進行檢查之部門，並對部門負責人員以及相關人員予以記錄，以確認當次接觸對象，並且於後續查核追蹤改進時可與之聯絡。 |
| 查核活動標題 | 使查核員確認應進行之查核活動，進而就該活動之所需預作行前準備及瞭解。 |
| 查核目的 | 每一查核活動皆有其特定的系統目的，一般而言，檢查的主要目的是為確定相關的人員、事項或作業環節，符合或持續符合法規、安全操作實施及其他已建立的標準。 |
| 查核項目 | 查核項目乃透過專業判斷後，根據查核之目的而訂定，為查核表格的主要內容。查核項目之分類訂定需力求平均，且宜經全體查核員討論後共同訂立。另外，清楚定義之工作輔助表亦為查核過程中不可或缺，且對各項目之查核標準應予以統一，以使後續分析資料相互間得以作比較。 |
| 查核標準 | 問題之問項應力求明確，使查核員得以遵循一貫的標準立場，儘量減少個人主觀意識的滲入。以提高透明度與可靠度。 |

5.	實際執行階段之運作流程

查核小組根據年度飛安查核計畫之要求組成查核小組，小組內成員於在查核開始前需先對使用人加以熟悉，並於通知查核行程後對其進行檢查，而於查核過程中，需確保查核結果資料之品質以作為後續分析之基礎。至於臨時查核之發生，則是必須要有特殊事件才會被引發，可能之特殊事件原因應包括：年度查核之後續追蹤、接收到與安全有顯著關係之資訊、由上級主管指派之任務、以及飛安事件調查等。不論是定期或臨時之查核，於過程中發現缺失應限期加以改善，若是無法達成則處罰之。因之於實際執行階段應有之流程藍圖如圖3.6所示。

圖3.6  執行階段程序圖

3.4.3	結果分析階段

3.4.3.1	結果分析階段之目的

充足的資訊往往為決策成功的基礎，飛安工作亦同。因此，結果分析階段之主要目的，在於藉由缺失分析資訊之回饋，並且進一步提出可行之改善建議，提供民航主管機關及航空業者必須的資訊，以使政府及相關業者可以就缺失部分進行補救與加強；甚至可以將資訊之回饋更為推前，提供給航機設計或製造商，要求其提供適合特殊環境及需求之航機，以供其設計及製造航空器時可以更加廣泛思考。

3.4.3.2	結果分析階段制度設計

（一）結果分析階段組織架構

1.	輔助支援之組織定位

由於資料分析是為了對預劃擬定及查核實行提供諮詢輔助的作用，因之此處之組織係定位為支援單位。而為了充分發揮支援之功能，應與工作預劃之擬定相結合，作為其中之一員，共同參與年度定期查核預劃之擬定工作。

分析階段最主要之工作內容為進行資料分析工作，以提供給有需要之部門加以運用；而除了能在查核結束後對資料進行分析並提出改善建議之外，還必須能在查核開始前對下年度之查核預劃提出建議，以及在查核進行時能提供查核員應有支援。資料分析需要經年累月，透過長時間的大量資料累積才具有參考價值；而除了常態性分析之外，還必須能夠針對其他部門提出之特殊詢問或要求資訊另外進行資料整理分析，方能確實發揮應有之功效。

2.	雙向學習之模式

分析階段之職責乃是將各個階段收集到的大量資料予以處理後，分離出可供利用結果，並藉由資料之解讀，針對應予改善部分予以強化以期對現況有所助益。改善標的除對查核對象提供建議，更深一層尚應包括對組織內部之建議，也就是說，除了發現問題並對問題進行分析並提出建議之外，還必須從所發現的問題反省制度設計上之缺失及不足進而加以修改，以發展出更完善之制度。

（二）結果分析階段之執行人力

1.	分析人員素質之維持

為了完成分析工作，組織內之分析人員應具備資料數據分析能力；然為了能夠提出更有效建議，雖然不要求人員具有實際飛行或是查核經驗，但應具備相當程度之飛安查核知識，以對相關資訊及專業字彙之使用得以熟習，以利人員對查核資料進行深層發掘。因此，應於人員招募後即予以定期訓練講習，除加強專業知識之吸收外，並使其明瞭資料之運用範疇以作更合適之修改。

2.	適切之人力劃分

在人力規劃方面，分析階段之人力主要在進行資料分析，因此比照起線上查核人員，數量上相對可較少；應予以重視的是，分析工作需要的是對航空實務及分析工具之運用具有相當程度認知之人力，始能將待尚分析之原始查核資料進行正確運用。因此，可在初期由人員將資料彙整後，依照規劃要求，正確地將資料分門別類；接下來則是協調特定領域之查核人員支援分析人員進行合作，按照不同之需求作最適當人力配置，以對分類後資料加以分析並予以正確解讀、回應相關諮詢要求、以及確保分析結果之正確性。

3.	確保分析之中立性

由於飛安資訊可能影響到乘客搭乘飛機之意願，進而衝擊航空公司之經營狀況，一般於處理相關資訊時皆秉持小心謹慎之態度，僅發佈可以接受範圍內之資訊以免產生後遺症。鑑於查核結果事關重大，因此在分析階段，應維持分析之中立性，僅對觀察到之結果作客觀陳述，並且授權分析人員具有決定內容之權力，即使上級對提報結果核定時，亦應只批示核可或不核可，不宜對其分析內容要求更改，以尊重專業之判斷，並避免因受到外界影響而喪失分析之中立性。

（三）結果分析階段運作程序

1.	系統化分析作業

查核結果分析階段必須要在分析後能找出潛在問題，回饋給先前各階段。首先對分析內容之類型作區隔，分析工作乃是作為確定可能系統危險及危險結果之推定作業，可分為一般分析及特定分析，一般分析係屬常態作業，乃依據查核得到之資料進行分析解讀，為一持續進行之分析動作；特定分析則為依據特定人員之要求，提供其所要求特定事項之分析。在分析工作完成之後，為了讓資料不致被誤用，應對分析資料之性質特別標註，例如若為原始資料直接整理而得到之結果，可以註明為事實資訊；加入分析人員個人主觀判斷者可註明為推斷意見等，以讓其他人員於使用分析結果資料時，可以各自就其對資料層級之要求而酌予參考。

2.	資料檢驗機制

作為決策之輔助參考資訊，分析結果資料必須建立在正確無誤之基礎上，才能保證決策具有穩固基礎，減少判斷失當之機會，否則若是以錯誤之資訊進行查核安排，可能導致查核資源之失當配置以致查核方向造成偏差。為了確認所使用分析資料之正確性，必需要有檢驗機制之建立，以免錯誤分析資料之誤用造成之不良後果。檢驗機制除小組內部進行外，還可經由外部督察單位對資料抽查來達成；資料若是正確無誤即傳送予各單位運用，反之則退回分析單位作進一步驗證，並視情況對失職人員加以議處。

3.	資料處理標準

由於分析階段係屬資料處理作業，因此首要工作即為將查核過程中收集到之龐雜原始查核資料，依所需目的之不同，透過不同模式之使用將其轉化為可靠的統計數據後，得以供作後續相關利用。為了讓分析資料精簡且易於理解，因此除了詳盡分析建議報告之外，應將資料另行摘要，並且藉由表格、曲線圖、圖形等方式，以明確顯示各項指標之趨勢，供給相關人員直接利用。另外，關於資訊之對外傳遞方面，為了不致對航空公司營運及飛安造成負面影響，對於查核結果應保持機密並妥善保存，僅提供給受檢航空公司作為改進參考；但於所有航空公司之檢查皆結束後，可以在原始資料經過綜整處理、並且確定公布不致有所後遺症之狀況下予以彙整摘要，以不公布航空公司名稱的方式將包括查核過程發現缺失、建議事項以及後續改正方案之查核摘要傳達予所有航空公司，以作為各公司參考改進飛安之依據。

4.	結果分析階段之運作流程

根據之前探討，因之於結果分析階段應有之運作流程圖如圖3.7所示。

圖3.7  分析階段程序圖

第四章	民航局飛安查核系統現況

本章首先依據第三章所歸納之飛安查核制度架構內涵，綜整並了解民航局現有飛安查核系統之概況；藉由對現行民航飛安查核之瞭解，掌握系統之運作現況，並在之後探討現行查核制度之可能問題，以提出策略改善方案。

飛安監理檢查制度，係由美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration; FAA）率先建立，主要分成航務檢查與與適航檢查兩大類，其目的為確保業者符合運作之標準及航空器之適航。我國自民國85年6月起，配合FAA實行外國航空安全評估計畫（Foreign Aviation Safety Assessment Program; FASAP）之要求，開始實施飛安監理檢查制度，並於89年年底完成「民用航空局航、機務查核先導系統」之建置（第二次飛安策略改進會議建議事項，民90），將航空安全查核員日常之查核資料輸入電腦，希望能對現有之查核資料作即時有效之使用。

為了解國內飛安查核之發展現狀，以下先就查核組織、執行人力以及運作程序等3項飛安查核制度之架構要素，就民航局整體之角度進行概略瞭解；接著依據工作預劃、實際執行以及結果分析階段之不同階段，依序對不同階段中之制度架構要素進行細部綜整探討，以深入釐清目前民航局之飛安查核系統現況。

4.1		民航局查核現況概述

4.1.1	整體查核組織

依據「交通部組織法」第14條及「民用航空法」第3條之規定，制定「交通部民用航空局組織條例」，並且依據此組織條例之第14條訂定「交通部民用航空局辦事細則」，民用航空局內設立飛航標準組以負責飛安查核相關業務並規範其相關權責。飛航標準組之組織架構如圖4.1所示，其編制內包含執行單位組長與副組長各一名，以領導並統整飛安督導工作，並設有政策程序科、航務檢查科、適航檢查科、飛航紀錄科、飛航分析科等五科負責各項核定業務之推動。而其組織職掌與人員飛航安全檢查督導之任務分配分別如表4.1及表4.2所示。

資料來源：交通部民用航空局

圖4.1  飛航標準組之組織架構

表4.1  飛航標準組織之組織職掌

- 航空人員之考驗、檢定、給證、登記及標準之研訂事項。 - 航空器及航空器材標準之研訂與適航檢定給證事項。 - 飛行場地面安全之督導事項。 - 航空器製造廠、維修廠、所設立標準之研訂與設備之檢定給證事項。 - 航空醫務規劃督導及航空人員體檢給證事項。 - 助航設施之飛航測試規劃及執行事項。 - 飛航及機務之查核事項。 - 有關飛航安全之策劃督導事項。 - 航空器違規及失事搜救之處理、聯繫及配合事項。 - 航空器之試飛及特種飛航之申請核准給證事項。 - 民航訓練機構之設立及專業訓練之規劃督導事項。 - 航空器之消防及搶救之規劃督導事項。 - 民用航空防颱措施事項。 - 適航驗證業務之督導及督導事項。 - 國際雙邊適航驗證協定之推動事項。 - 其他交辦事項。

資料來源：交通部民用航空局

表4.2  飛航安全檢查督導任務分配

| 職 稱 | 職 責 |
| --- | --- |
| 局 長 | 綜理督導主持飛航安全督導會議，並隨時抽檢航務、適航檢查業務。 |
| 副局長 | 協助局長執行督導業務並隨時抽檢航務、適航檢查業務。 |
| 組 長 | 綜理檢查業務。 |
| 副組長 | 協助組長綜理檢查業務之執行。 |
| 專門委員 | 飛航測試小組業務督導及航務、適航機坪檢查業務。 |
| 簡任技正 | 督導航務、適航檢查業務。 |
| 航務科科長 | 督導航務檢查員各項檢查業務。 |
| 適航科科長 | 督導適航檢查員各項檢查業務。 |
| 紀錄科科長 | 協助督導航空人員訓練機構、航務簽派及航空人員考驗業務。 |
| 飛航分析科科長 | 督導航務、適航檢查缺點追蹤及紀錄分析業務。 |
| 政策程序科科長 | 督導航空站航務組之消防搶救業務。 |

資料來源：交通部民用航空局，美國聯邦總署飛安評鑑報告，民89

4.1.2	整體執行人力

飛安查核系統之主要執行人力為航空安全檢查人員，其分為航務檢查員與適航檢查員兩類。以下分別針對檢查員之聘用資格及訓練加以描述：

（一）	聘用資格

1.	航務檢查員

- 大專（含）以上學校畢業。

- 曾持有或現在持有相關機型檢定證。

- 申請固定翼航空器者：固定翼航空器正駕駛（其中含檢定證正駕駛）飛航總時間2,500小時以上。

- 申請直昇機航空器者：飛航總時間（含民航與軍中經歷）2,500小時以上者；直昇機正駕駛飛航總時間1,500小時以上。

- 具飛航相關經歷十年以上且最近五年曾從事飛航或航務、飛安相關工作。

- 近五年無飛行違規紀錄或因技術原因造成意外事件或失事事件。

- 無品德不良紀錄。

2.	電子檢查員

- 大專（含）以上通信、電子相關科系畢業。

- 具有五年（含）以上曾從事民用航空器通信、電子維修工作經驗。

- 具有民用航空局地面機械員A/E檢定證書。

- 具備民用航空器通信、電子實際維護技術領班督導經驗二年（含）以上。

- 具有現有民用航空器一種（含）以上機型含儀電全系統訓練證明文件。

- 無品德不良紀錄。

3.	危險品檢查員

- 大專（含）以上學校畢業。

- 具國際航空運輸協會危險品法規訓練合格證明書，及按該協會危險品運輸條例複訓規定，定期複訓並持有證明。

- 最近三年內曾從事危險品航空安全運輸相關工作。

- 具危險品航空安全運輸工作三年以上經歷。

- 無品德不良紀錄。

4.	助理客艙安全檢查員

- 大專（含）以上學校畢業。

- 曾任職航空公司客艙組員飛航經歷三年（含）以上。

- 近五年具有飛安室工作或客艙安全管理、客艙安全督導或訓練工作二年經驗（含）以上。

- 無品德不良紀錄。

（二）	人員訓練

檢查員之訓練包括基礎、複習、專長、在職訓練等，新進檢查員必須完成檢查員基礎訓練考驗合格始得擔任。爾後每年必須完成複訓，檢查員亦必須完成機型訓練及考驗，以執行相關之查核考驗工作，同時，民航局亦安排檢查員參加美國聯邦航空總署及國外之訓練課程，包括檢查員訓練、飛安管理、特殊作業訓練或新機系統訓練等。依據交通部民用航空局航空安全檢查員調派作業要點，檢查員檢定資格之初訓以國外訓練為原則，複訓原則以國外訓練為主、國內訓練為輔。

檢查員之機種檢定資格（Type Rating）取得方式，以原取得機種檢定資格為基礎，每年接受複訓及格後，始可保有原取得機種之檢定資格。對於增列新機種之檢定資格之取得，以原曾持有各該機種檢定資格者予以複訓之方式獲得。若所有檢查員均未曾持有該新機種檢定資格者，以曾飛類似該系列機種、或較新機種更大型、或近似型別者予以全程訓練（不含實機飛行），經訓練及格後，取得該新機種之檢定資格。

4.1.3	整體運作程序

現行民航局對各航空公司之飛安查核作業，主要係以「航務檢查員手冊」及「適航檢查員手冊」為主，提供所有檢查人員在執行檢定給證、技術管理及使用人檢查等任務時之工作指導與指引，手冊內訂定應進行之查核工作任務如表4.3所示。根據民用航空局飛航安全查核要點規定，飛航安全查核分為飛航查核與機務查核兩項，機務查核又分為航空器適航查核、航空器工廠維護查核、航空器停機線查核、航空器修理場所檢定查核。

航務查核係在確保航空公司（或使用人）飛航運作，包括營運規範、各類操作手冊、訓練手冊、飛航組員資格、訓練及簽派、航機操作及管制，皆能符合法規之基本要求，達到一定水準。對於初次申請或公司合併，則需進行五階段之審查，對於營運之航空業者，則依據航務檢查員手冊，進行持續性及全面性之檢查，確保其符合營運規範。航務檢查員手冊規定之職掌，共計26項，附加職掌計14項（表4.3）。每年及每月依據查核計畫執行檢查，每月檢查時數自68小時至83小時不等。截至目前為止，查核對象計有民航運輸業六家，中華、長榮、華信、遠東、立榮及復興；直昇機民航運輸業二家；德安、中興，普通航空業六家，即亞太、凌天、大鵬、金鷹、漢翔、華毅及民航局航空隊。

再就適航查核來說，適航查核係確保航機維護達到適航標準，並檢查航空公司對於航機之適航簽放能否符合規定之程序。對於新接收之飛機，檢查員必須配合航空公司執行新機驗收。各營運之飛機，則每年必須定期執行適航檢查。適航檢查員手冊規定之職掌，共計37項，附加職掌計14項（表4.3）。每年及每月依據查核計畫執行檢查，每月檢查時數自68小時至83小時不等。截至目前為止，適航檢查之航空公司，計有民航運輸業、普通航空業及政府單位機隊共16家，另執行民航局授證之修理廠等8家之檢查工作。

一般而言航空器適航查核屬於定期查核，航空器停機線查核屬於不定期查核；航空器的適航查核係針對各個航空器，在每隔一段期間接受是否適航的檢查，由民航局標準組人員會同其他公司的資深檢定機師，針對某架飛行器作全盤性的檢核，以確保該機的適航安全性；而不定期的航空器停機線查核僅由民航局人員於當日持「查核任務通知單」至該公司要求查核即可。

表4.3  航務與適航查核工作任務

| 航 務 | 適 航 |
| --- | --- |
| - 主要基地檢查 - 場站設施檢查 - 過境場站檢查 - 停機坪檢查 - 駕駛艙航路檢查(含水上航路及航線考驗檢查) - 手冊檢查 - 訓練計畫檢查 - 航務管制檢查—簽派中心 - 航空人員檢查 - 能力與適職性考驗及檢查航空人員檢查 - 機場檢查 - 委任檢定考試官之管理 - 使用人飛航記錄檢查 - 組員記錄檢查 - 簽派員記錄檢查 - 客艙航路檢查 - 最低裝備需求手冊核准 - 航空運輸業管理效能（自我督察）計畫檢查 - 地面除冰／防冰檢查 - 機長操作經驗觀察 - 航空器租賃契約評估 - 第二／三／類儀降作業檢查 - 雙渦輪引擎延展航程作業 - 航空公司申請開闢新航線、現有航線變更機種飛航審核 - 執行運渡飛航之持續授權特種許可 - 航空公司深度評估檢查 | - 主要基地設施檢查 - 次要基地設施檢查 - 過境場站檢查 - 工作場檢查 - 維護現場檢查 - 停機坪檢查 - 航路（駕駛艙及客艙）檢查 - 手冊檢查 - 訓練計畫檢查 - 重量與平衡檢查 - 結構檢查計畫檢查 - 適航管制通知檢查 - 特殊工具／測試裝備檢查 - 維護及檢查計畫檢查 - 最低裝備需求手冊／主最低裝備需求手冊檢查 - 委託維護廠所檢查 - 機械員／檢驗員之檢查 - 檢查員記錄檢查 - 飛航／維護記錄檢查 - 加油設備檢查 - 公司自我督察計畫檢查 - 可靠性計畫檢查 - 雙渦輪引擎航空器延展航程作業檢查 - 重大修理與改裝檢查 - 地面除冰／防冰檢查 - 航空器租賃契約評估 - 進場類別 Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ 計畫檢查 - 短期維護時距展寬檢查 - 保養困難報告系統 - 修理廠所檢查 - 執行運渡飛航之持續授權特種許可 - 委託維護及國外修理要求檢查 - 民用航空器後續適航檢查 - 航空公司申請開闢新航線、現有航線變更及機種飛航審核 - 發動機機車台檢查 - 航空公司深度檢查 - 航空人員地面機械員訓練機構檢查 |
| 附加工作任務： - 緊急逃生與水上迫降之展示 - 訓練核准 - 使用人手冊及程序 - 首次機型驗證飛航檢查 - 航空器適航試飛檢查 - 正式申請函範本及符合之陳述範本 - 檢查員之行為 - 航空人員檢定給證作業程序 - 航空器事故（失事/重大意外）調查處理 - 督導模擬機委託檢查 - 飛安檢查業務督導檢查 - （保留） - 飛安事件調查檢查 - 垂直高度隔離縮減檢查 - 航空公司合併作業檢查 | 附加工作任務： - 正式申請函範本及符合之陳述範本 - 檢查員之行為 - 航空人員檢定給證作業程序 - 航空器檢查業務督導檢查 - 航空器失事（重大意外）調查處理 - 飛安事件調查檢查 - 運航任務執行檢查 - 首次機型驗證飛航檢查 - （保留） - 航空器適航試飛檢查 - 垂直高度隔離縮減檢查 - 航空公司合併作業檢查 - （保留） - （保留） - （保留） - 航空器產品及零組件委託檢定業務檢查 - 適航管制通知委託業務檢查 - 檢定工程師審查與管理檢查 |

資料來源：交通部民用航空局，航務檢查員手冊及適航檢查員手冊，民89

以民航局之監控機制而論，為了瞭解各類飛航安全檢查員執行飛航安全檢查作業狀況，檢查員之派遺、績效考核及督促或協助其改善，都必須要有一個公平客觀之評鑑機制，用以提升飛航安全檢查之水準，保障飛航安全。因之，民航局訂定「交通部民用航空局飛航安全檢查督導及人員考核執行要點」，且明訂飛航安全檢查業務之督導由督導小組執行，每位檢查員每月至少須接受二人次以上之督導為原則。督導小組之成員及職掌如下：

1.	召集人：

由局長擔任，綜理檢查業務，指揮、監督各類檢查員。

2.	副召集人：

由局長指派副局長一員擔任，協助召集人執行督導業務。

3.	執行祕書：

由飛航標準組組長擔任，協助綜理督導小組及檢查業務。

4.	督導員：

由飛航標準組副組長、簡任人員及各科科長擔任執行各類檢查員督導及考核。

檢查員應於每年之六月及十二月接受考核各一次，對於所查核之航空公司發生飛安事件，應立即反映及報告，並作適當之處置。各類檢查員若有考核不佳或不適任、或怠忽職守、或有重大疏失、或有嚴重違法事情發生時，得經「航空安全檢查督導會議」決議，視情況予以懲處。

再就查核之運作流程來說，依據民航局編定之「航務檢查員手冊」與「適航檢查員手冊」可知，主要之飛安查核系統運作程序分為兩類，分別為檢定給證與工作執行之程序。由於本研究重點放在整體運作之部分，此處僅關心工作執行程序而不對檢定給證程序作探討。

工作執行程序為支援檢查員進行整體檢查計畫，以及特定檢查類型計劃與執行時之方向和指引，此指引適用於所有按民航局規定及ICAO實施執行檢查任務之飛航安全檢查員。任何檢查的主要目的是為了判定航空運輸相關作業之人員、事項或特定作業環節至少符合民用航空局最初檢定給證或核准之要求標準。為使檢查員能順利進行判定，檢查應以有順序及標準化的方式進行，所以每一類型之檢查應有個別的目的，且應按檢查員手冊之方向和指引，以相同的態度、方式進行每一次之檢查。

因此，配合現有組織架構及人員職掌，並以工作預劃、實際執行以及結果分析等三個階段為主軸，就前一章節所定義之制度架構要素，檢討現行組織在查核制度中應具有之定位與功能、組織中人員應具備何種能力及職權、以及整個制度之運作程序進行檢討分析，以探討是否具有調整改進之空間，並提出相應改善策略以補現有查核制度之不足。根據綜整之結果，以圖4.2表之，並以此簡化之飛航標準組作業架構流程圖作為之後探討現有飛安查核制度之擴張基礎。

圖4.2  飛航標準組查核作業架構

4.2		工作預劃

依照4.1小節之概述，不同階段之角色及工作定位應有所區分，因此工作預劃之階段性劃分可以整理如下：

（一）查核預劃組織

此階段會牽涉到的組織範圍最為廣泛，可以說飛航標準組當中幾乎所有子系統皆涵蓋其中：包括政策程序科、航務科、適航科、飛航分析科等皆有所相關。政策程序科主導飛航安全相關政策之研擬及規劃、飛航標準政策相關法規之彙整與國際公約之管理，飛航分析科則是透過查核紀錄之分析結果，兩者共同對查核預劃工作提供作業準則及資訊回饋。而航務科與適航科則是負責查核預劃工作之擬定，以作為查核實際執行階段之實施依據。

（二）預劃人力

負責進行查核預劃規劃之人員，係以主任查核員為主體，乃是由航務科及適航科依照分組任務指派後，在各小組中依據經驗、資歷加以選出。航務科及適航科分別責付轄下主任查核員負責整合所接收到之資訊，主任查核員需對負責之航空公司保持熟悉，並配合其餘人員及資訊之支援以達成預劃計畫之擬定。所謂的主任查核員，係由查核員內，依照經驗資歷之綜合評量後選取，由績效良好之資深查核員擔任是項工作；查核員之資格如4.1節所述。目前之查核制度預劃擬定，係責成主任查核員自行擬定預劃計畫後，送陳標準組組長核定即可施行，在授權上已具有相當之權限。

（三）預劃程序

由查核員手冊之敘述可知，當前民航局飛安查核作業之年度工作計畫通常包括每年、每半年、每季、及每月的檢查活動，係責成主任航務檢查員參照FAA建議之檢查工作項目及往年檢查記錄，或是使用人來年之運作計畫之後，按照主任查核員個人專業評判而擬定；但因整體查核資源有限，不可能在一個年度的時間內將所有查核項目全部都作過，因此為了妥善分配寶貴的查核資源，必須將查核工作加以適度規劃分配。

查核預劃係規劃查核執行階段之資源分配。主任查核員進行查核計畫擘劃時，係以年度為基期，進而就施行項目與時程分配等調整查核工作能量之分配。首先決定當年度應達成之工作項目，再往下細分每半年、每季、每月各應達成之工作份量，至於明確之查核時程安排則委由查核員自行全權決定。

當查核計畫初步擬定完成時，需先經內部之審核程序，亦即將預劃計畫送陳標準組主任核定，只需經過其批准即可進行。若是對查核計畫內容沒有額外意見即予核可，準備依照核定計畫加以執行；若是對擬定計畫有其他要求，例如因缺失發生而認為應予加強特定部分之查核，則將查核預劃計畫退回重新作修改後再上呈，直到合乎要求為止，以確保擬定之預劃計畫之確實可行且能針對缺失進行發掘。

因此，根據以上工作程序之執行步驟，綜整當前查核預劃作業之程序如圖4.3所示。

圖4.3  查核預劃程序

4.3		實際執行

以線上執行階段來說，查核員必須按預劃工作時指派之工作任務（Job Function）（表4.3），按照航務及適航檢查員手冊所訂定之原則及目的，執行每月各項預定之查核工作，並就其結果輸入飛安查核資訊系統以進行彙整。因之，此階段是為工作預劃與結果分析兩個階段間之橋樑，制度規範之主要重點在檢視人員是否有足夠能力完成預劃交付之工作，以及查核結果是否可供後續分析使用。

（一）查核執行組織

飛安查核線上作業之執行，係由航務及適航檢查員進行，牽涉到之組織最為單純，僅與航務科與適航科兩個查核執行部門有關，而兩個部門之主要工作要項即為航務查核及機務查核。

航務查核係在確保民航運輸相關人員、事務或作業符合民航局檢定證或核准之要求標準。每一次檢查均必須完成一系列特定項目或特定區域之檢查與評估。初次申請業者，另依據「民用航空運輸業務作業規範檢查表」驗證檢查，憑發航線證書。驗證過程概分：申請前、正式申請、文件符合、驗證、給證等五階段。

再就適航查核來說，航空器適航查核係維護航空器在運作中，持續保持一貫之作業標準，目前所遵循之法規，計有航空器適航檢定給證規則、航空器修理廠設立檢定規則、計畫維護程序、維護簽證程序、機務檢查工作手冊等，採取定期與不定期方式實施查核，瞭解各航空公司是否違反適航規定，並視情況提供改進建議或作成執行處分。

除了航務及適航查核之外，航務科及適航科還要負責飛航測試及適航驗證之業務，飛航測試執行年度或例行飛航測試之助航設備包括：多向導航台、戰術導航台、歸航台及信標台、儀降系統及信標台、進場降落指示器、進場燈、塔台、近場管制台、測距儀、雷達、微波降落系統等，全年飛測時間超過1,000小時；而適航驗證之作業內容，則是針對輸入我國或國產之民用航空產品（包括航空器、航空發動機及螺旋槳），必須由民航局進行型別認可檢定（型別檢定及生產檢定），再通過適航檢查，以取得適航證，始可輸出或出售。另民航局輔導成立之財團法人適航驗證中心，專責辦理航空器的適航驗證工作。

（二）線上執行人力

為了確保查核員能力足以擔當查核工作之順利進行，目前民航局的作法是經由內部督察計畫之結果，配合對查核員之執照採取每年換發的方式，以確保查核員在資格上可以達到基本要求。而在人員任用資格方面，具公務人員任用資格者，依公務人員任用相關規定辦理；不具公務人員任用資格者，則是以約聘方式辦理，約聘人員約聘期限一年，期滿視工作需要及績效，決定是否與其續約。

在查核員之員額方面，民國85年FAA提出其報告前，民航局查核員僅有18位；但在FAA外國航空安全評估計畫之壓力下，民航局緊急進行招考將檢查人力擴充至66人。然因招考人員之素質不盡然符合ICAO標準，且受到近年政府持續進行人事精簡之影響，因此查核人力之員額決定為40位；而在經過民航局人力資源計畫案之檢討後，衡量查核工作情況，已於民國90年將總數調整增加至43人。其中，航務檢查員共有21人，需負責之查核對象計有民航運輸業6家、直昇機民航運輸業2家、普通航空業6家以及民航局航空隊等；適航檢查員共有22人，檢查對象計有民航運輸業、普通航空業及政府單位機隊共16家、另執行民航局授證之8家修理場檢查工作。

而在薪資給定方面，查核員之薪資制度係由行政院銓敘部核定；具公務人員任用資格者，按銓敘規定，依其資格、年資及職缺支給薪俸及相關待遇。約聘人員依其學經歷，按「聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」支給薪俸及相關待遇，依其實際工作鐘點時數加以發放，每天可核報之工作時間上限為8小時，且因所負責之航空公司不同而有不同等級，和其年資經驗等層級並不相關，依其核定之查核工作鐘點費可分為3級：

1). A級航空公司：83小時/月。

2). B級航空公司：80小時/月。

3). C級航空公司：72小時/月。

再就查核人員之團隊組成來說，乃於查核預劃時即已決定應有人數以及組成份子，因此此處僅需依照先前規劃之人員組成進行團隊運用即可。依據「交通部民用航空局航空安全檢查員調派作業要點」之規定，檢查員之派遣原則如下：

- 依檢查員之資歷（飛行小時、學經歷、民航年資、外語能力、及在民航局服務之考核情形等）區分序列。

- 針對相同業別之航空公司，先予以編組，並以組為單位。

- 依航空公司編組規模（機種、機數、飛航組員人數、營運航線性質與數量、軟硬體設備等）予以分類。

- 依檢查員序列配派至相對分類之航空公司編組，並依編組大小派遣適當之檢查員人數。

- 依編組最高主力機種之順序，調派有檢定資格（Type Rating）之檢查員。

- 每一編組以派遺一位主任檢查員為原則，其餘均為檢查員。

- 為考量迴避及其他因素，檢查員以避免派往原服務公司為原則。

- 在同一編組（公司）任檢查員，任期為一年，得延長為兩年，屆時予以輪調為原則，惟情況特殊經局長核准者，任期得再予以適當延長。至任期不足一年（含）之檢查員非因特殊原因，以不調動為原則。

- 特殊問題之航空公司，由局長另行指派檢查員擔任重點檢查與督導工作。

- 檢查員之輪調，以同等級航空公司間之輪調為原則。

根據上述十點之派遣原則，民航局近兩年航務與適航檢查人員派遣之狀況綜整如表4.3。

表4.3  民國90及91年民航局飛航安全檢查員任務派遣表

|  |  | 華航小組 | 長榮小組 | 區域線小組 | 普通業小組 | 維修廠小組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國90年 | 受檢單位數 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
|  | 營運航機數 | 69 | 62 | 45 | 18 | 0 |
|  | 航務檢查員數 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 |
|  | 適航檢查員數 | 5 | 4 | 6 | 6 | ＊ |
| 民國91年 | 受檢單位數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
|  | 營運航機數 | 67 | 65 | 40 | 18 | 0 |
|  | 航務檢查員數 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 |
|  | 適航檢查員數 | 5 | 5 | 6 | 5 | ＊ |

註：（＊）第五類單位由民航局組成專案小組定期查核

資料來源：汪進財等（民91），建立航空公司飛航安全評鑑制度之研究。

（三）線上運作程序

當查核計畫確定且準備執行之前，查核員應根據航務員檢查手冊以及適航員檢查員手冊之指引，徹底明瞭查核工作任務之目的以及應進行之檢查項目，並於檢查過程中，以不干擾航空公司日常運作為原則，進行查核檢查工作，過程中並藉由工作輔助表之幫助，檢查作業是否有所疏漏，而在實際線上執行告一段落之後，還應該繼續對缺點進行追蹤要求其改正。根據檢查員手冊之指引，查核員於查核執行階段之執行程序應包括下列步驟：

1.	檢查前之準備

在執行檢查前，檢查員應儘可能藉由使用人手冊之查閱或與其他人員之討論，以熟悉使用人的系統、方法和程序，並查閱與本次檢查有關的以往檢查資料，以掌握任何過去的缺失或負面傾向。

2.	檢查前之通知

檢查員必須在對例行性工作的干擾或中斷降至最低的情形下安排工作，並於進行檢查前提供事先之通知。

3.	檢查範圍之限制

對每一種檢查類型，檢查員最好能計劃有充足的時間來針對該類型內所有的事項及區域進行評估。

4.	檢查後之報告

當檢查結束時，檢查員通常應與使用人之適當人員簡報以說明檢查結果，其內容應包含檢查範圍及法規遵循狀況意見的彙總，並對所發現符合或超越標準之人員、項目、或部份表示意見，以及檢查中發現的缺失的說明與後續追蹤行動之所有範圍。雖然，個別獨立的缺失類型通常可由使用人於檢查的過程中立即完成與改正，並在檢查後之簡報中經適當的決議而結案，但無論如何，檢查員亦應於檢查報告中完整記錄此類缺失之相關資訊及其改正行動，以為後續趨勢評估提供有用資訊。

5.	缺點之改正

檢查員發現缺失後，應將缺失記錄於民用航空局檢查缺點報告內，缺點改正期限可分三類加以管制追蹤：

- 己有既定之規定（如MEL、AFM、製造廠家Maintenance Manual等）者，則按該規定時限內完成改正工作。

- 報局核准之相關維護、航務各項手冊中規定者，則按該規定時限內完成改正工作。

- 其他不在上述兩類內，不影響飛機適航及飛航安全者（如待器材、工具、特殊裝備或記錄缺失等等），檢查員應協調使用人訂出改正期限，並要求使用人訂定維修管制程序加以追蹤。

上述未按改正期限完成改正者，應個案報局核准。未依規定期限改正且未報准者，檢查員應按「遵守及強制執行程序」之規定辦理，作為強制執行民用航空法所需的指引與量罰標準。使用人在改正期限內完成缺點改正後，檢查員應將改正情況填入民用航空局檢查缺點報告改正情況表且備妥有關佐證資料送民用航空局，並據以複查。

因此，根據以上工作程序之執行步驟，綜整當前查核執行作業之程序如圖4.4所示。

圖4.4  查核線上執行程序

4.4		結果分析

分析階段乃將查核實際執行階段收集到之資料，加以組織運用並進行解讀，以判定趨勢、缺失及其根源。其功用包括：做為決策參考、建立查核資料庫以作為工作預劃之基礎。查核員必須將其建議以問題回報及回饋之形式傳送回予查核資料分析系統，以供作後續修正之基礎資料。

（一）查核分析組織

根據查核制度架構原則，資料分析階段應進行工作，乃是將收集到之查核資料加以彙整，經過分析後回饋予其他部門，以完成資料分析之作用。因此，在飛航標準組之組織系統中，牽涉到記錄科、飛航分析科以及航務科、適航科等單位。

記錄科之主要工作為負責航空人員訓練及檢定給證，舉凡有關航空人員之考驗、檢定、給證、登記及標準之研定，以及航空人員專業訓練之督導、民航局專業技術人員訓練計劃等相關事項之規劃、督導等事宜。除了上述工作外，記錄科還必須對資料進行保管彙整處理事宜，以作為資訊之集散中心。

民航局體認到資訊分析之重要性，於民國88年完成「民用航空局航、機務查核先導系統」建置，將航空安全查核員日常之查核資料輸入電腦，以方便作系統性歸納與整理，進而分析整體飛航安全趨勢，以作為飛安運作之警訊提醒與危險預防，並提供檢查員進行查核與督導等相關作業之參考依據。然基於事權統一之原則，應有一組織負責是項作業之統籌規劃事宜，以更增整體缺點追蹤及紀錄分析之效。基於此一理念，民航局因此更於民國89年修改組織架構，成立飛航分析科，負責飛安查核系統之資訊分析作業，以及督導航務、適航檢查之缺點追蹤與紀錄分析業務，強化各項潛在因子發掘之功效，並定期發佈飛安公告、民航通告，以及航機務查核發現與飛安統計資料，與外界充分傳遞與分享各項飛安資訊。此外，有鑑於資訊管理系統之應用，為飛安查核工作不可或缺之關鍵，飛航分析科目前正積極發展與建置「飛航安全作業管理系統」，期能進一步提升整體飛安查核與管理之成效。

（二）分析人力

所謂的資料分析人員，依據民航局現行之組織規劃來說，應包括航務科、適航科、記錄科以及飛航分析科之人力共同進行是項作業；記錄科及飛航分析科之人員負責資料之收集、彙整、保存以及趨勢分析，航務科及適航科則是就整理好之資料進行分析解讀，以明確決定未來查核應進行方向。

（三）分析程序

結果分析係根據查核員於查核執行階段收集到之資訊，於航務科及適航科內經由專業之判斷整理分類後，彙整送至飛航分析科供作飛安資料分析作業，並於資料分析完成並予以數據化之後，回傳給航務科及適航科，進行資料分析解讀之工作，最後再將過程中得到的原始資料及分析資料全數交予記錄科加以保存，以完成整體分析作業。整體而言，由於關於資料分析之相關法令及規範並不完全，因此分析階段之作業可說是現時較為不足的一環，且目前尚未有具備深度之資訊可回饋予其他階段。

第五章	飛安查核制度缺失檢討與改善策略擬定

經由第三章探討飛安查核制度應有之內涵，歸納綜整出理想查核制度應具備之內涵雛形，接著在第四章完成國內民用航空飛安查核制度現況整理之後，本章節將經由兩者間系統性之比較，突顯出國內目前飛安查核制度之缺失；而由於制度上之缺失可能連帶造成查核作業上產生許多盲點，因此在發掘缺失後，有必要針對制度缺失提出可行改善策略，以更加完備我國現行飛安體系。

5.1		飛安查核制度比較準則

藉由查核制度架構之要素，將理想飛安查核制度應具備之內涵雛形，與國內民用航空飛安查核制度實際現況作相同類別形式之表達；並經由系統性比較兩者間之差異，歸結國內目前飛安查核制度之缺失。然而，為了彌補在比較過程中有可能因疏忽而導致缺失未被發現，因此必須要有明確的準則作為輔助觀察之參考依據；並藉由比較相同準則條件下之兩者差異情形，以客觀顯示制度之缺失情形。

比較準則在原則上除了必須適切反應不同情形之差別外，還必須能夠配合查核制度架構之框架，以作為比較的基準。就實際情形來說，查核制度架構係結合查核三階段作業與查核系統要素而成，藉由兩者的結合，使得靜態查核系統要素得以在不同時間點表現其不同需求，初步展現動態之操作。因此，衡諸實際考量，除了4.3小節原定之查核架構原則以外，為讓整體飛安查核制度能有效運作並發揮功效，應該具備實踐與落實之運作機制，以系統性完成各項飛安查核工作。為了建構運作機制以使系統順利運作，因此就其運作所需要項進行歸納並於綜整後予以定義，可將必須之系統運作要素歸納為詳盡與明確之查核藍圖、標準與客觀之運作程序、充分與深入之資訊分析、確實與有效之飛安改善等4項，以作為飛安查核之輔助比較基準。各運作要素之內容以及與查核三階段作業之對應關係如圖5.1所示。

圖5.1  飛安查核制度之輔助比較基準

以下分別就飛安查核制度運作歸納之四個比較基準依序說明如下。

- 詳盡與明確之查核藍圖

飛安查核之系統運作首應具備詳盡與明確之查核藍圖，以明確顯示整體查核內容，並且供作後續運作分析改善之基礎。藉由釐清工作流程之程序及步驟，將之經由系統化串連後綜整為圖像運作後，構建出查核藍圖之清晰流程，接著針對藍圖中特定節點，對其問題進行系統性發掘，以探索飛安查核運作機制中可能之管理與控制疏失，並且就節點作系統性改善，決定是否要對特定項目進行分割，以發掘與綜整可能之危險因子，作為後續運作要素之基礎。

- 標準與客觀之運作程序

為了讓分派到不同航空公司之查核員於作業過程所得到之查核結果，能夠在查核結束後共同放在一起作有意義的比較，必須建立一套標準化執行程序以及客觀性的評量標準，以使查核員於作業進行時能夠依循標準化程序行事，並將查核資源作合理分配，最後按照評量標準對觀察到的現象作合理評定。另外，由於查核作業是由人來進行，為了讓查核員的主觀判斷差異範圍縮至最小，查核員從初始之徵選即須特別留意，而在之後過程中，亦需加強標準化執行程序以及客觀性評量標準的訓練，以維持人力之素養於一定程度之上，減少判斷誤差過大的情形。

- 充分與深入之資訊分析

為了能夠對資訊進行深入分析，必須要經歷資訊收集、判斷資訊價值、以及對資訊進行解讀之過程。因此，於詳盡收集飛航過程中可能發生問題及狀況的所有資訊之後，應對資料內容之正確性及可利用性進行檢查，必須是兩者皆無誤的前提下資料分析才有意義。而在資訊之整理完成之後，接下來必須建立飛安指標，將不可測之危險轉化為可以估計之風險，供作完整風險評量之憑藉，以作為瞭解各使用人進行飛安查核成效之評鑑結果。

- 確實與有效之飛安改善

於深入之資料分析後，除了釐清缺失所在以外，更重要的是藉由缺失的發現，將其分析內容回饋予飛安查核制度，以對飛安之改善有所助益。為了讓飛安改善措施有所憑藉，必須先要求對文件之處理確實，並且就查核之過程提出嚴謹報告，經由文件記載之審慎處理，之後才能就其記載內容提出適切改善建議。而在提出改善建議後，為了能確實達到效果，應於查核告一段落後對缺失持續追蹤督導，以確保缺失之改善能夠真正達成。

5.2		飛安查核制度缺失檢討

根據理想查核制度應具備之內涵雛形，與國內民用航空飛安查核制度現況作系統性比較，並以輔助比較基準檢查是否仍有不足，以歸結國內目前飛安查核制度之缺失；並分成工作預劃、實際執行以及結果分析等三個作業階段，若是無法歸屬於此三個階段則歸類其他，依序就其中缺失討論之。

5.2.1	工作預劃階段

1.	查核人力資源之指派缺乏彈性

當進行團體任務指派時，民航局的作法如表5.3所示，係先將查核員分為5個查核小組，再由每個小組依經驗資歷選出主任查核員之後，由主任查核員負責統籌規劃查核時程之安排。但如此之作法，將造成查核人員較無法自由進行調動，俾隨時對其他小組之特定工作項目提供支援。例如，當查核小組於查核過程發現重要缺失而欲進行持續追蹤時，受限於原定查核任務必須全部完成之前提，勢必須要增加查核工作時數；然而，受限於諸多客觀因素，如一天可核報之工作時間上限為8小時、預劃查核項目未完成會影響績效考核等因素，查核員必須對狀況作取捨以決定是否對缺失持續發掘，有可能造成無法對缺失進行深入追蹤探討之結果。因此，應對預劃階段之人員指派方式進行檢討，以便可在需要的時候對人員進行彈性調派。

2.	查核人力未見充足

長久以來，飛安查核工作即因無法招募到足夠查核員而難以落實。若遇有飛航事故發生，所有人力必須支援調查工作；或者是遇有特殊狀況，如去年年底FAA來台進行外國航空安全評估計畫，為滿足FAA的要求，民航局因此暫時將人力集中處理有飛航美國航線之航空公司，對原本即不足的人力更是雪上加霜。雖說查核員數目於民國90年經檢討後已由原先之40人調整為現今之43人。相較於為符合FAA查核標準而一度擴充至66人，以此編制人數欲進行整體查核工作仍有所不足，使得查核員承擔龐大之工作負荷。

3.	查核工作任務擬定較不具系統面的安排

綜觀航務及適航檢查員手冊內對工作任務之敘述，除了駕駛艙航路檢查、客艙航路檢查、過境場站檢查及委託維護及國外修理要求檢查之外，大部分查核任務之作業地點通常固定於特定區域，因此可以發現現今之查核任務主要係以特定任務與地點作為考量。以地點為考量的好處是查核員可以減少四處進行查核任務之不便，固定在該處即可完成指派之查核作業；缺點則是因缺少系統性之考量，可能造成查核過程中發現之缺失偏向點的發掘，而無法連成面的考量。

4.	預劃資源分配缺乏客觀資訊輔助

當前民航局飛安查核作業之預劃資源分配，係主任查核員於預劃擬定時，先對所能動用人力作完整檢視，再於參照往年查核記錄後，依憑專業判斷而決定查核工作能量之分配；但因認知上或有差異，且欠缺外界資訊之整體考量，查核資源之分配無法有效根據客觀指引來訂定，或多或少摻雜主任查核員個人主觀意識，而有可能造成擬訂計畫時有所疏漏。

5.2.2	實際執行階段

1.	團隊作業之習慣尚未形成

目前世界上進行飛安查核之趨勢為以小組方式進行之。雖說民航局於預劃作業時即已指派查核小組之成員組成；但在實際執行查核工作時，由於查核員係針對所指派任務各自擬定查核計畫，因此多數查核員仍是獨力進行查核工作，僅在進行整體查核如航空公司深度檢查，或是對新任查核員進行訓練的時候，才會採取團體方式共同對航空公司進行檢查。

2.	薪資制度之訂定不合理

關於查核作業之進行，首先要釐清的觀念即是，並非一定要查核員於使用人現場進行檢查才算是在執行查核工作：於事前對受檢航空公司之認識、行前規劃乃至接受各項與飛安查核相關之訓練等，舉凡目的是為了更加達成飛安查核要求之活動行為者皆應屬之。然而當前薪資制度之訂定，皆以現場進行為準，因之查核員處理行政工作或是進行國外受訓時，皆面臨無法領取鐘點費的問題，並未能如國外（如FAA）之制度列入實際工作所需之範疇，所以查核員若接受進修與訓練之課程，則必須犧牲實際工作之時間與收入，易造成查核員放棄自身能力提升之機會，連帶影響整體查核品質。另外，由於薪資之給付規定限制嚴格，查核員每日至多僅能核報8小時、以至每月之時數均有上限時數限制，有可能造成當查核員於查核過程中發現問題時，為了考量工作時數之限制，而缺乏立即深入調查與徹底分析之意願。此方面之問題應儘速檢討，以訂定合理之薪資給付制度。

3.	查核員資訊銜接易產生混淆

為了防止查核員與航空公司間因互動過密而產生無謂困擾，民航局任務派遣原則規定檢查員至遲每兩年需輪調一次至不同航空公司，然查核工作之嚴謹與落實係建立於查核員對於公司運作狀況之了解，所以查核員於轉換負責查核之公司後，必須對所負責航空公司之手冊內容與運作狀況重新加以深入了解，有可能造成工作執行負荷加重，甚至與先前航空公司狀況產生混淆之狀況，造成對各使用人之查核知識與經驗難以完整累積與傳承。

4.	實際執行與預劃規劃間之時數有落差

就工作預劃與實際執行之時數比較結果來說，查核員於被派駐航空公司的查核實際執行時數普遍高於預劃時數（汪進財等，民91），可見工作預劃時數之評估與實際執行間存在明顯落差；而造成此結果之癥結，在於目前並未有一套可用以明確規劃所有查核項目以及工作進行時間應花費時間之規則，因此查核員於查核預劃擬定時，僅能依過去經驗，約略概估各查核項目及查核作業可能需要時間；是以當查核員於查核過程中發現問題且欲對問題作進一步發掘時，必須額外撥付時間以進行追蹤，而這同時也造成了預劃與實際執行時間之不符。

5.	查核執行項目不夠全面

就民航局對各航空公司之歷年實際查核時數資料來看，不論是航務或適航項目之檢查，大部分均集中在前10項主要查核作業（汪進財等，民91），因此其餘檢查項目分配到之資源相對而言顯得稀少，甚至有些工作任務在數年時間內都未曾進行。然而，投入查核資源比重高的項目，不見得即為關鍵性檢查要項，原因在於當投注人力及時間較多時，雖可能會發現更多的缺失，但卻有可能都是一些較為末端而非整體系統性的問題，因此造成查得越多可能發現缺失越多的現象。

查核工作任務無法完全做到，單一工作任務內之工作項亦如是。根據檢查員手冊之說明，當執行查核作業時，必須以每一項目都完成為原則；但因目前之查核作業對於此點並無強烈要求，因此綜觀查核員之檢查紀錄表單，可發現應進行之檢查工作項目紀錄中，常會出現未檢查項目，不利於對整體查核任務之分析及掌握。

6.	人員職務類別分類過於簡略

就查核員之類別來說，飛航標準組現有組織中僅包含適航及航務兩類查核員，但飛安查核相關工作不僅範圍廣泛並且項目繁雜，除了進行日常飛安查核作業之外，若遇有飛安事故時，亦需要協助調查，如此概略之劃分恐難適切配合各項專門領域之特性，充分發揮個人之能力。

- 查核項目結果判定之質疑

民航局執行飛安查核工作，係為了透過監督機制之施行，以確保並輔助航空公司之安全維持。為了維持查核工作之公正客觀，應具有明確查核判斷標準，使查核員能依此標準作缺失判定。然綜觀飛安查核作業之相關文件，如檢查員手冊、查核工作輔助表、以及民航局查核作業管理系統等，內容即使對查核執行有作說明，如檢查員手冊之一般程序及指引，卻也只規定執行應依照如何的程序及步驟、執行的過程一般而言應注意哪些事項及限制等，至於應如何對實際執行時觀察到現象作判斷之說明，卻是有大部分付之闕如。查核項目之判斷標準既未訂定，造成查核結果之認定係依憑查核員之主觀認知來作決定，因此造成評量結果之客觀性易遭受質疑。

8.	查核員訓練未持續進行

目前查核員之來源多是由極具經驗的民間或軍方航空人員轉任，有時難免會保有原服務單位之習慣及標準；為了讓執行查核之標準能夠劃一，應有適當之訓練課程以將其導向一致。以國內查核員之訓練規劃來說，原則上是以國外訓練為主、國內訓練為輔。然由於現今薪資制度之設計不給付查核員受訓，使得多數查核員不願意出國進修；相應解決之道乃是強化國內訓練以補不足，然目前國內亦並未針對查核員規劃有相關訓練課程，因此查核員於正式履職後通常未再強化個人職能。

5.2.3	結果分析階段

1.	資料未善加利用

以飛航標準組之組織劃分來說，若要對查核資料進行分析，執行階段之查核資料首先應送至航務科及適航科，經由專業之判斷整理分類，彙整後送至飛航分析科以供作飛安資料分析作業，再回傳給航務科及適航科，進行分析後資料之解讀，最後再將過程中所有資料交予記錄科加以保存。以目前來說，查核資料經彙整後，僅在飛航分析科就查核資料之次數及頻率進行統計，而未針對缺失內涵進行深入探討，在查核業務之推動與執行上，尚未能提供適切之後勤分析支援。

再者，由於當前查核結果並無機制之設計以適切回饋予其他階段，因此雖然已經具備大量之資料，卻一直未善加統整並利用。但經由航、機務查核先導系統之設置，除了目前之查核資料皆已電子化之外，同時也將過往之歷史查核資料漸次轉換為相同格式之資料型態，對於日後欲進行分析為一大助益。但因過去並未重視資料分析機制，導致查核資料未必可作分析之用，於資料運用時需特別注意其內涵及限制。另外，由於飛安分析科建置未久（僅約3年），關於分析階段之相關管制條文及程序規範等資料並不完全，同時也造成整體分析作業進行之盲點。

2.	人員間缺乏正式交流機會與課程互動

資料分析人員於收到查核階段資料或是主任查核員之查詢後，應即進行其所查詢資訊之資料分析事項，完成分析後再將結果回傳並且予以記錄，由主任查核員依資料內涵進行解讀。由於飛安查核係對航務及適航進行檢查，因此與航機操作及機械原理密不可分。但因飛安分析人員之資格並不要求其具有實際飛行經驗，且與查核員之交流並不密切，往往查核員熟悉飛行相關現象，但不明白其量化之物理意義；而飛安分析員可以對數據作分析，卻無法確切指出其內涵。因此對相關資訊及專業字彙之使用或有生澀，於主任查核員查詢及資料分析過程可能引起誤解，造成資料在後續解讀上之問題。

3.	查核報告之核準層級甚多

查核工作之進行、分析與評判，主要係仰賴查核員充足之專業素養，然而現有之查核報告審查流程，係將之視為一般行政報告，需透過層層提報與審核方得結案，查核員飛安報告審核之層級除了主任查核員外，甚至還必須往上呈報予飛航標準組組長以至於航空局局長；但並非任一層級之主管均對飛安查核具有相當程度之認知，若上級主管對於法規或標準之認定與查核員有所不同時，往往造成查核員的困擾，同時亦可能使得航空公司對查核員之專業能力有所質疑，造成查核員之士氣受到打擊及職務公信力之受損。

4.	查核資料未詳細述清原因

資料代表的是真實世界中發生之事件，經由資料之收集分析，可以幫助對下一步之決策行止作完善考量。然就現行查核作業管理系統之記錄維護格式來說，其項目僅包含查核案件之基本訊息、檢查結果、不滿意等級等封閉式選項，以及在開放式填答部分列出查核不滿意原因以及改進建議之敘述。但就開放式回答方面來說，僅敘述查核不滿意原因卻未對查核為何滿意之原因加以敘述，使得兩者間之界線未劃分詳細，對查核資料之掌握因此未能全面。

5.	分析結果未適度公開

由於飛安查核之結果有可能成為航空公司攻擊競爭對手之宣傳利器，進而對其營運造成巨大衝擊，因之目前對於飛安查核之結果都是採取不公開的處理方式。然資訊之保存與充分交流為快速累積知識的有效方式，且為消費者應有權利；查核分析結果未適度揭露，除了不同航空公司間無由注意類似缺失以預作處理，且對飛安查核功能亦打了折扣。

5.2.4	其他

1.	名詞翻譯之歧異

國內飛安查核制度係由FAA協助建立，因此在許多方面係直接承襲美國的作法，或者是稍作修改後即予以使用。但在移植作法的同時，卻未能建立統一之翻譯體系，單以「communication」此單字而言，除去人員溝通方面之意義而專指無線電信方面之聯絡，在檢查手冊中即有「通訊」、「通信」、「訊息」等多項翻譯；差別更大者如「check airman」，則是分別翻譯為「檢查航空人員」以及「檢定駕駛」。甚或「inspector」在航務及適航檢查員手冊中以「檢查員」稱之，但在其他法規條文諸如民用航空局飛航安全諮詢委員會設置要點、全天候飛航作業程序、民用航空運輸業固定翼航空器飛航作業管理程序等，則是以「查核員」稱之。

5.3		飛安查核制度改善策略擬定

5.2小節係闡述查核制度現況對照理想狀況之後，對目前查核制度所面臨之主要問題加以整理。由於有些制度性缺失為連貫性之問題，例如查核資源之配置不適當，往前追溯有可能是預劃階段即未客觀訂定查核預劃的緣故。因此，為了系統性解決上述問題，本小節首先將問題依其性質予以分類綜整，並提出對應改善方案如表5.1，最後就方案之精神及具體作法依序討論說明如後。

表5.1  飛安查核制度缺失與改善策略對應表

|  | 飛安查核制度缺失 | 改善策略 |
| --- | --- | --- |
| 查核組織 | 團隊作業之習慣尚未形成 | 營造團隊作業之組織文化 |
| 執行人力 | 查核人力資源之指派缺乏彈性 | 人員之整體運用 |
|  | 查核人力未見充足 | 查核工作與人力之檢討 |
|  | 預劃資源分配缺乏客觀資訊輔助 | 發展客觀之查核資源分配機制 |
|  | 薪資制度之訂定不合理 | 改善薪資給定制度 |
|  | 查核員資訊銜接易產生混淆 | 建置飛安資料庫 |
|  | 人員職務類別分類過於簡略 | 查核員類別重作劃分 |
|  | 查核員訓練未持續進行 | 規劃查核員正式訓練管道 |
|  | 人員間缺乏正式交流機會與課程 | 加強人員溝通 |
| 運作程序 | 查核工作任務擬定較不具系統面安排 | 以系統考量方式分類查核項目 |
|  | 實際執行與預劃規劃間之時數有落差 | 釐清工作任務及項目之時數 |
|  | 查核之執行項目不夠全面 | 查核工作與人力之檢討 |
|  | 查核項目結果判定之質疑 | 賦予查核項目明確之判斷標準 |
|  | 資料未善加利用 | 套裝工具之使用 |
|  | 查核報告之核准層級甚多 | 簡化報告處理決策層級 |
|  | 查核資料未詳細述清原因 | 確保可分析之查核資料品質 |
|  | 分析結果未適度公開 | 飛安資訊之適度揭露 |
| 其他 | 名詞翻譯之歧異 | 譯名之統一 |

5.3.1	查核組織

1.	營造團隊作業之組織文化

人員之作業習慣應由組織文化方面慢慢加以改變。有效的人員管理始於初訓，藉由反覆練習與回饋加強，可將團隊作業之概念成為組織文化的一部份並融入各階段的訓練中，並持續增強此概念。以團隊之使用時機來說，係為了對同一系統下之項目能全面性的瞭解，以期更加接近問題之本質，不致因片面之發現而受到誤導。例如，航務檢查員單獨對人員之設備操作能力進行檢查，發現操作不如預期，因此標示為不滿意；而適航檢查員在另一時間對設備進行檢查，發現設備不能正確作用，於是將設備檢查標示為不滿意。必須同時綜整航務與適航檢查員的檢查工作，才可以發現是因為設備的問題導致人員之操作無法如預期。但團隊合作之運用仍受限於某些特別條件，不見得適用於所有檢查項目。如客艙航路檢查，由於民用航空局不允許檢查員於同一飛航中對另一檢查員進行客艙航路檢查之在職訓練，故每位檢查員必須於檢查前熟悉檢查程序，俾獨力完成檢查工作。總結而言，團隊運用成敗的關鍵之一為查核員之能力，因此查核員還是必須致力於自身能力之提升，以具備獨力完成受指派檢查項目之能力。

5.3.2	執行人力

1.	人員之整體運用

以國內人員指派情況來說，係先組成查核團隊後，再對團隊內成員指派任務，查核員於不同查核團隊被分配到之查核任務可能有所不同，大體上係以其專業為準；但以國外FAA及ICAO之作法來說，查核人員之指派係採整體考量運用之方式，將人力依照需求分散至不同區域後組成查核團隊，查核員在不同查核團隊進行的是相同的查核工作。在客觀條件上，國內查核人力不若FAA充沛，且查核工作在距離上亦屬有限，因此以國內目前作法，在人員運用上相對來說反而較有效率；但應參考人員整體運用之概念，加強查核人員任務執行之靈活性，以在其他查核任務需要時能夠就近加以支援。

2.	檢討查核員數量及雇用方式

組織編制人力既不足以完成查核作業之要求，最直接之解決方法即是尋求於體制內增加編制員額。但以目前政府人事精簡、凍結員額之氛圍來說，欲增加人員名額之難度相對較高；因此，配合查核員調派至遲兩年需輪調不同航空公司之原則，以專案申請之方式與查核員簽訂合適期限之雇用合約，期滿再視情況決定是否續約或為可行之變通選擇。另外，由於查核員除了專業查核工作之外，還需要親自打字、進行文書作業及與航空公司聯繫查核日期等行政工作；為了減低行政方面的負擔，使其能有更充足時間致力於專業查核及分析，因此可增聘行政人員為其處理一般行政工作，以善盡查核員之專業。

然而，即使人員之額度提高，但以查核員目前多為約聘人員之情形來說，由於約聘係採一年一聘之方式，可能因而埋下人員流動之不穩定因素。因此，以長遠來看，除檢討查核人力之需求外，應一併檢討查核員雇用方式。雖說考試任命及銓敘為我國公務員任用之基本原則，但對此專業要求甚高之職務應予以特別考量，以正式雇用代替約聘之實施，使人員之運用回歸正軌，避免不穩定因素之產生。

3.	查核員類別重作劃分

與更動組織架構可能遭遇之困難及阻力相較，由現有組織之內部進行人員職務之局部調整，相對來說似較為適宜。以FAA來說，其作法為將對航空公司之查核工作主要區分為航務、航電、維護以及客艙安全等四類，甚至針對機場安檢與事件調查等工作均設有專任之查核員；然因國情不同，因此不適合完全依從FAA之分類方式，如機場安檢人員之職責主要為機場安全之維持，在我國係由航警單位加以負責，與飛航標準組之業務無關。是以依照目前飛航標準組已有之組織職權劃分，僅針對與飛安查核相關之作業，並參酌我國現時狀況，考慮將航務、適航之職權作更細部劃分，增加不同領域查核人員之設置及類別；並在查核員工作類別劃分完成後，對各類查核員之資格與相關訓練均加以明確規範，同時對應進行工作亦清楚劃分，以區別各類查核員之工作範圍及項目，有效降低查核員之工作負擔，使其能專注於所負責之飛安查核工作項目。

4.	加強人員溝通

溝通障礙之發生，源自於對彼此組織及工作內涵的不瞭解。因此，基於不同團隊合作之期盼，組織方面由權責之釐清加以解決；對彼此工作內涵之認識，則是需要開辦講解課程，使分析人員增加學理方面的知識，並且了解實務面需求及各種專業術語之意涵，以對飛安查核資訊之內涵能夠更加熟習，查核員方面則是需要增加分析之基礎訓練，使能清楚解讀分析報告。不同部門人員間之溝通，可以得到相關之必須參考資訊及建議，以得到個別專業能力以外觀點之判斷輔助。

以上為就不同部門間加強溝通之說明。另外，就同部門來說，因目前國內並未針對預劃擬定之考慮要項及施行進行相對應之訓練計畫，且國外情形與國內不同，在委外訓練方面亦有困難，為了延續經驗及知識之傳承，讓預劃計畫之擬定能夠針對全局作妥善地清楚思考，有必要於預劃擬定前集合各小組之主任查核員施以訓練並進行討論，以交換相關查核實務上會遇到之困難及解決方法，並配合之後提到的可能解決策略持續加強訓練，彌補主任查核員僅能依循個人認知而有可能造成預劃擬定產生之盲點，以加強主任查核員於預劃作業之能力。

5.	改善薪資給定制度

由於薪資之給定影響查核員進修受訓及後續行政處理等工作之意願，因此有必要就查核員鐘點費結構之合理化進行檢討。根據交通部第二次飛航安全改進策略會議建議事項列管表，係建議查核、飛安研究及分析、行政及管理工作各佔三分之一工作時數。此建議事項原來預計於民國89年7月即應完成，雖然至今仍在研擬討論中無法實施，但比照起之前只有現場查核才能核報鐘點費，新制在觀念上已有極大進步。

6.	發展客觀之查核資源分配機制

主任查核員因應可動用之人力情況，可以依據對任務之不同考量，決定查核資源之配置方式。主任查核員可以先訂立所欲達成之目標，再輔以於目標達成期間，所能動用資源之極限作為限制式。例如，所欲達成之作業目標可以為總查核時數最少、或是所有檢查員使用率最高、或是其他考量下之目標；接著再輔以主要限制式，例如查核項目必須涵蓋所有工作項目、關鍵工作項目必須佔有較多比重、相同檢查項目之間隔時間至少要多少時間、不同航空公司各應配置多少人員進行查核、查核團隊中不同領域專長人員之分配、總查核時間在多久以內、...等等，藉由目標式及限制式之訂立，以數字的方式來表達應進行之查核資源分配，並於結果呈現時即可同時確立應如何分派查核能量。

7.	建置飛安資料庫

目前國內政府機關僅有之飛安資料庫，係由行政院飛航安全委員會內之飛航安全組負責維護，但此飛安資料庫係專指航空器飛安事故資料，與飛安查核資料並無相關。為了對查核資料善加利用，應另外建構以查核資料為主之飛安資料庫，以求更加完備整體飛安資訊。

長期以來國內所謂的飛安資料庫系統不過是各家航空公司本身的檔案系統，以及民航局的失事報告書；然目前非僅政府主管機關與航空公司間之資料無法交流，一般航空公司間之資料亦難以互通有無，尤有甚者同家航空公司內部之飛安系統亦無法互相溝通。為統一飛安資源之運用，民航局應採循序漸進之方式，積極發展飛安資料庫。為利於資訊交換，首先應定義飛安資料庫內部資料之標準格式，並以此格式開始建立資料庫之運作；經過一段時間之適應及宣導，慢慢將各航空公司之系統導入，與現有之系統融合並建立飛航安全資訊網路，最後目標則是與世界接軌，與國內外相關飛航安全機構建立資源共享關係。

飛安資料庫之建立非朝夕之功，尤其講求長時間及大量之資料累積，方能建立可供參考之趨向分析；因此應儘速規劃飛安資料庫之建立，以謀求對查核內涵之瞭解並充分掌握可用資源。

8.	規劃查核員正式訓練管道

查核員之訓練工作於民航局相關法規中，並未具文應以何種方式、以及應受何種訓練以持續維持查核員之能力；為了讓查核員能隨時因應外界狀況而做適當反應，如對法規之熟習以及新增查核項目說明等，應規劃正式訓練管道，以持續強化查核員能力。除了於飛航標準組內自行訓練之方式外，以目前民航相關人員訓練工作來說，大部分均委由民航局技術人員訓練所負責，因此或可考慮委託該所儘速規劃設計專門訓練課程以供查核訓練之用。

訓練是一種投資而不是成本。民航局加強訓練投資，通過訓練講習等方式提高查核員的能力，以為飛安查核工作提供優質服務，獲得最大回報的將是整體航空運輸之安全與形象。

5.3.3	運作程序

1.	以系統考量方式分類查核項目

此部分應分為兩個方面進行，首先是查核工作本體的部分，由於目前之查核工作皆是以工作任務為主，因此整體系統性之考量較為欠缺；例如，以牽涉到通信系統之檢查項目而言，單是在航務檢查部分就涵蓋了數個工作任務：駕駛艙航路檢查需檢查對外通話品質是否清晰、無雜訊，以及無線電頻道是否擁擠、重疊或不通；在客艙航路檢查方面，則是檢查擴音器及內部通話系統等；在不同工作任務需檢查人員之部分更涵蓋飛行員、空服員及機坪作業人員。若僅探討其中一個環節，卻忽視同一系統之另外環節，可能會無從獲得整體之資訊，例如僅檢查對外之通信品質，卻未對機上通信設施作檢查，那麼整體通信系統之查核依舊不完整。為了解決此問題，應將查核項目依各個系統作完善之分類，以在缺失發生時可以有效就系統全貌進行深入瞭解，以增進飛航安全。

系統考量之第二個步驟則是必須要對查核項目進行分類，並在刪除與飛安無重大相關之檢查項目後，找出有哪些項目具有關鍵性及急迫性，是每年都必須要做到的、哪些則是較為次要，可以在不同時間分別進行完成的；之後將每年必須要完成之關鍵項目，以及部分次要項目排入年度查核預劃，並對其中重複之查核項目進行檢討，決定是否要作保留。同時，一些較大範圍且可於不同時間完成之工作應予分段，在不同年度執行，如此一來，累積固定期間的查核工作之後，即可以全面完成預計應達成之作業。

再就執行過程來說，應考量系統之運作順序，將一件檢查工作之作業項目平均在各個環節進行，而非將所有項目集中在同一個時段完成，以將檢查項目有效分散。例如，在執行查核的時候，可以先就查核內容通知受檢單位，而由受檢單位就文件或是表格、作業程序等資料先行送審，因此查核員可在線上查核進行之前即先完成部份應查核事項，不需到現場時才予以處理。

2.	釐清各工作任務及項目之時數需求

依規定查核員須依照既定查核計劃進行相關工作，並於年度結束時提出執行報告，如實際執行與預定計劃有所差異時，需提報交通部審核其原因。雖然此一針對問題原委深入探究之立意甚美，但若用以考核及評判查核員工作績效，則可能造成查核員採取規避困擾之行徑，儘量依循預劃之時程，而不願針對航空公司實際風險狀況而加以彈性更改。為了讓查核結果有效回饋於預測時數之規劃，應於事前即徹底釐清查核工作項目之查核時數需求，以減輕查核預劃時數之不確定性，並可就人力需求進行妥善安排。

3.	限制當次檢查範圍並予記錄

每一類型的檢查皆具有一組事項或區域，作為檢查員在檢查過程中觀察及評估的對象，故應分配足夠的時間以便有效的評估所有的事項及區域。然而，執行檢查時不僅外在的實際情況或環境常有相當之變化，即使內在也常有些限制因素如查核人力不足等，使得檢查員常無法對所有特定項目或區域進行評估，因此重點則轉為對有充份的時間及機會進行觀察的項目或區域進行徹底及量化的評估，在某些情況下，由檢查員對檢查範圍進行限制也許是一種確保檢查品質的較好方法，惟針對一項檢查的範圍進行限制時，檢查員應提出如何進行該限制的說明，並藉由記載所評估之手冊及記錄的數目和種類、記載所評估之區域、或記載未評估之區域，以安排下次的查核計畫得以專門針對未作檢查之範圍加以補齊，以利整體系統資訊之掌握。大體上來說，對每一種檢查類型，檢查員最好能計劃有充足的時間來針對該類型內所有的事項及區域進行評估，但無論如何，有範圍限制的檢查，的確是一有效果且仍能提供重要資訊的方法。

4.	賦予查核項目明確之判斷標準

查核標準之訂定，除了明確的事項以外，如航空人員檢查，針對駕駛員有無備用眼鏡作檢查之標準可以明確以「有」或「無」來作區分；多數項目皆無法如此容易作二元劃分：或是根本不對標準作說明，如指定考試員檢查，「能力與適職性」對於指定考試員要如何才算是適職完全沒有說明；或是雖有作說明，但說明卻不十分清楚，如停機坪檢查之裝備檢查說明僅列出「裝備是否在適當的修理狀態」。為了讓評判的標準得以統一，使同樣狀況不致因為查核員之自由心證而得到不同之查核結果，查核員應針對每項查核項目共同議定統一之判斷標準，並以書面如工作輔助表之形式將判定標準予以文件化，以使查核員在進行結果判定時能夠減少模糊。

5.	套裝工具之使用

缺失內涵未能進行深入探討之瓶頸，主要在於當前的初步分析階段僅能進行次數統計及簡單趨勢分析，自然使得後續因缺乏數據及資料的支持而無從進行進一步分析作業；而初步分析之所以無從進行複雜有深度之作業，原因在於缺乏一套設計良好之分析工具，從開始即針對欲解析之作業項目進行問項設計，並於收到查核資料時，得以透過套裝軟體工具之使用，以對查核資料提供深度解析。作業項目之設計問項需由查核員就欲達成目標進行討論後定案；而在套裝軟體的部分，可以由內部人員自行設計，或是於充分溝通後委託外界設計分析工具，並加強人員之訓練，使能順利使用該項系統。

6.	簡化報告處理決策層級

飛安查核為一專業審慎之評量作業，報告內容不同於一般行政報告，需仰賴相當程度之飛安檢查專業背景方能對內容進行判斷。為了使查核標準之認定能夠統一，並且減少因報告傳遞層級過多而可能發生的行政干預，查核員最終審查報告之核可決策層級，應予以簡化下放至飛航標準組組內即可定案之層級，既可使查核員充分發揮專業，同時也減去層層的外在行政干擾。為配合此措施之實行，應同時加強對查核報告的內部監控機制；可由主任查核員針對查核報告之類型，指定該工作類型之專家共同對報告進行認定。除了評估報告內容之外，主任查核員應增加對於特定議題之理解及知識，以加強其對報告內容之分析。

7.	確保可分析之查核資料品質

為了確保後續分析乃是奠基在有意義之評量基準上，應依所欲達成目的進行檢查要項設計，以確保所得到之資料可供分析；而在查核過程中，查核員必須要對所收集資料之品質再次檢視，先依內部制式化之評量方法就資料內容予以驗證篩選，直到確保資料正確後才可將之傳送給分析過程。

為了方便之後的分析作業，填答方式大體上宜採封閉式選項，以求能夠具有量化之比較基準。以此原則而言，問項之回答應減少模糊之尺度，將答案限定於有限的選擇，而後再就其所填寫之選擇之後分別附加查核員進行評判之依據、標準及說明，以在比較不同航空公司之查核記錄時可以有較客觀之比較基準。在判斷過程中，若遇有無法決定應選擇答案之狀況時，則應詳細記錄查核問題之發現，並就無法作判斷之理由作說明，經由後續分析，決定是否應改變問項敘述或是新增檢查項目以求其完備。

8.	飛安資訊之適度揭露

飛安資訊之提供並非無所限制，而是分為可以對外公開的基礎事實資料，以及不應對外公開的敏感性資料。基於政府資訊以公開為原則、不公開為例外之考量，因此，在不侵犯航空公司權益與符合保密條件之情形下，民航局為了將違規問題與建議改善事項之資訊，能夠同樣讓其他業者參考警惕，應將總體查核資料綜整後，將各項查核分析結果以制度性之報告呈現，並以即時、公開與透明之方式傳遞給予各界，如將可公開之資料於網路上公布，以讓查核人員得以增加自我經驗與知識，航空公司得以充分掌握自身飛安狀況。

相關研究報告（Abeyratne,1998， GAO, 1988）顯示，民航主管機關應謹慎處理相關飛安資訊，不當之處理或統計，對主動報告及預防機制之建立皆有其負面之影響，無助於提昇整體飛安環境；故國際間各民航主管機關，對飛安相關資訊之處理與統計，均在兼顧大眾對飛安資訊之需求及降低相關負面影響因素下，做最適當之考量。

5.4		飛安查核制度之全貌

於改善方案擬定完成之後，應將之回饋予原來查核系統，以改善原有系統性缺失，使制度之設定能更加完善。因此，以階段程序藍圖為輔助，以下分別依序就民航局之查核三階段作業進行回顧與比較，以對飛安查核制度改善後之全貌有所理解。

5.4.1	預劃作業

預劃作業階段之改善措施如圖5.2中深色部分所示。藉由飛安資料庫之設置，主任查核員在預劃擬定之初可以就所有應瞭解之情況做完回顧，增加對外界資訊之瞭解；同時藉由查核員間之溝通討論，可以將實際之作業情形予以回饋。因此，主任查核員再非原先僅憑個人經驗即擬定查核計畫，而是得以就各面相來進行查核之整體考量。

而在基礎之資訊齊備後，主任查核員以系統性查核方式來分派查核資源，以對缺失之深層成因深入追蹤；並就檢查各項目之工作時數做出清楚的釐清，使查核員之工作時間得以完善掌握，以利後續查核工作得以全面性完成，將預劃與實際執行間之落差得以縮至最小。於是，在考量完上列諸多因素之後，得以依照查核所欲達成之目的設立目標式及限制式，經由客觀之資源分配機制，以量化之方式進行查核資源分配，因此可以將現有之查核資源作最有效的運用。

在最後的人員指派部分，原先作法係分類為航務及適航檢查員，先指派同一查核小組成員之後，再就此小組指派工作內容，同一人員在不同小組需進行之工作有可能不同。然而因為查核員之分類過於簡略、且此種作法會造成不同小組間之工作涇渭分明，難以發揮互相支援查核作業之效果，因之此處提出兩種解決方案：查核員類別重劃，使查核員能針對負責項目更加深入；人員整體運用則是加強人員運作之彈性，以在其他查核工作人力不足時得以就近支援。

圖5.2  預劃階段之改善流程

5.4.2	實際執行

受限於人員輪調之規定，查核員至遲兩年就必須換駐新的航空公司；而在換駐之後，對新航空公司之法規程序等必須自行加以熟悉以執行查核工作。基於查核員之工作量龐雜，在轉換的過程有時可能對航空公司之內容產生混淆，因此，此處飛安資料庫之使用可以作為不同航空公司間之差異比較，使查核員只需注意與原派駐單位之不同處而不需重頭對航空公司進行瞭解，可以將轉換時之適應期縮至最短。

而在執行飛安查核時，原來之查核制度並未對項目之標準作說明，然若要讓資料之比較有意義，客觀之標準必不可少，因此應訂立明確的比較標準；之後藉由團隊之專業分工，可以使觀察到之內容要比單一查核員進行查核時所觀察到之結果要來得既深且廣。

實際查核不見得能完全遵照排定的預劃進行，因此，若是查核人力不足以完成預定之工作任務及檢查項目，應限制所欲進行之檢查範圍，並對此範圍進行深入之檢查，之後再就未做完的部分盡快補齊，以使查核得以全面。而在查核進行的同時，並非將查核工作完成即可，查核之品質也是同樣重要，因此每於查核進行至一段落，應對資料之品質進行確認，以確保後續之作業分析係建立在正確之基礎。

查核員除需進行專業查核工作外，還需要進行繁複之行政工作。因此可以雇聘行政人員作為輔助，負責文書打字、編排、對外聯絡等行政事項，以讓查核員能夠專心於要求專業程度之查核工作。而由於目前查核報告係採一般行政程序之流程送審，為了確保其內容之客觀中立性，應將最後核可之權力往下移，使其能免於層層的行政干擾。

綜合以上所述，實際執行階段之改善措施如圖5.3中深色部分所示。

圖5.3  執行階段之改善流程

5.4.3	結果分析

結果分析階段是民航局目前相對而言較為不足之一環。以民航局現今之作業流程來說，係將飛安資料彙整後交由資料分析人員就查核或缺失之次數、頻率以及趨勢分析作統計，之後統計資料傳送回主任查核員就其內涵自行解讀。由於查核結果分析為新近增加之作業，因此民航局挹注於此之資源比起其他原本就已經在運行的階段而言相對顯得較少，且相關之程序及規範亦不完整，除了無從充分且深入進行資訊分析之外，也因此而無法獲得確實有效之飛安改善。

因此，結果分析階段之改善措施如圖5.4中深色部分所示，藉由加強人員間之正式溝通，主任查核員與飛安分析員可以就所需要之分析結果進行討論，使得分析資料可以真正作為後續決策參考；而為了滿足主任查核員之資料分析要求，資料分析人員可使用套裝軟體，並透過軟體機能達到深入發掘缺失內涵目的。另外，飛安資料庫在此為資料統整之角色，目的是透過大量資料之收集及分析，以做為其他階段之決策支援；且經由飛安資料庫之整理，使得飛安資訊可以避開敏感性資料，而以總體之形式發佈，協助整體航空環境之資訊透明化。

圖5.4  分析階段之改善流程

第六章	結論與建議

6.1		結論

- 過去一向認為就飛航監督之角度而言，國際民航組織、民航主管機關與航空運輸業者間屬上對下的層級關係；然而就查核系統之運作精神來說，各查核單位則為協助合作之伙伴，而非監督與受檢之對立角色，如此方能創造良好之互信基礎與營造健全之飛安環境。

- 飛安查核系統之構成要素可歸納為法令規章、查核組織、執行人力、指導手冊、運作程序、資訊分析等6項；而本研究架構飛安查核制度之焦點僅針對其中查核組織、執行人力、運作程序等要素進行探討。根據歸納綜整，查核組織應具有之內涵包括專門的作業組織、明確的組織職權、合適的組織文化；執行人力應具有之內涵則包括良好之人員素質、充足之人力規劃、適宜之人力授權、妥善之團隊運用；而運作程序應具有之內涵則是包括系統化查核方式、監控機制之建立、固定之作業標準、以及順暢之運作流程。

- 為了讓制度得以運作順暢，因此除飛安查核制度架構要素之外，應加入時間因子，使其得以動態運作。配合當前國際查核趨勢，因此依時間順序將查核作業程序約略概分為預劃擬定、實際執行、結果分析等三個作業階段。

- 制度之建立，首需對其目的進行理解，而後方能依據欲達成之目的來訂定規範。工作預劃階段之主要目的，在於詳盡考量特定時間內可運用之飛安查核資源後，得以將之充分整合並予以妥善分配；實際執行階段之主要目的在於落實工作預劃階段規劃之作業，並藉由現場實際觀察，提供足以信賴及可供分析之資料予結果分析階段；而結果分析階段主要目的則是在於藉由缺失分析資訊之回饋，對整體系統進行改善。

- 研究提出之制度改善策略並非互斥，而是可合併使用。事實上，許多改善策略其實可以應用在不同階段，例如飛安資料庫之建立，可以提供主任查核員預劃階段之參考、查核小組執行階段之訊息支援、以及作為分析階段之查核分析成果儲積。然為了提出之策略不致重複，因此於特定階段已提出之策略就不再另行提出，而是在制度改善策略比較的部分再行綜合討論之。

- 經由系統性較理想飛安查核制度應有之內涵，以及國內民用航空飛安查核制度之現況整理，因而可突顯出國內目前飛安查核制度之缺失；而由於制度上之缺失可能連帶造成查核作業上產生許多盲點，因此在發掘缺失後，有必要針對制度缺失提出可行改善策略，以更加完備我國現行飛安體系。缺失比較、對應改善策略以及其成效如表6.1所示。

表6.1  查核制度缺失、改善策略及預期績效之對照

| 飛安查核制度缺失 | 改善策略 | 預期績效 |
| --- | --- | --- |
| 團隊作業之習慣尚未形成 | 營造團隊作業之組織文化 | 達成團隊查核之目的 |
| 查核人力資源之指派缺乏彈性 | 人員之整體運用 | 加強人員運用之靈活性 |
| 查核人力未見充足 | 限制當次查核範圍並予記錄 | 掌握整體系統資訊 |
| 預劃資源分配缺乏客觀資訊輔助 | 發展客觀查核資源分配機制 | 資源分派客觀量化 |
| 薪資制度之訂定不合理 | 改善薪資給定制度 | 明訂現場查核外之活動亦可核報 |
| 查核員資訊銜接易生混淆 | 建置飛安資料庫 | 提供預劃擬定參考資訊 整合飛安查核資源 |
| 人員職務類別分類簡略 | 查核員類別重作劃分 | 降低查核員工作負擔 專注於特定領域檢查 |
| 查核員訓練未持續進行 | 規劃查核員正式訓練管道 | 維持查核員專業能力 |
| 人員間缺乏正式交流機會與課程 | 加強人員溝通 | 明瞭他部門作業內涵 提供該部門專業協助 |
| 查核工作任務擬定較不具系統面安排 | 系統考量方式分類查核項目 | 完成系統整體檢視 工作平均分散各環節 |
| 實際執行與預劃規劃間之時數有落差 | 釐清各工作任務及項目之時數需求 | 減輕預劃之不確定性 妥善安排人力配置 |
| 查核之執行項目不夠全面 | 檢討查核員數量及雇用方式 | 增加人員數量 改進聘用方式 |
| 查核項目結果判定之質疑 | 賦予查核項目明確判斷標準 | 減少主觀判定爭議 |
| 資料未善加利用 | 套裝工具之使用 | 查核資料之深入解析 |
| 查核報告之核准層級甚多 | 簡化報告處理決策層級 | 減少行政干預 |
| 查核資料未詳細述清原因 | 確保可分析之查核資料品質 | 確保後續分析之基礎 |
| 分析結果未適度公開 | 飛安資訊之適度揭露 | 使業者知所警惕 |
| 名詞翻譯之歧異 | 譯名之統一 | 名詞之使用定義明確 |

6.2		建議

- 根據理想飛安查核制度與查核實際情況作比較，本研究歸納出相關制度性缺失，並針對缺失提出相應改善策略以估計其效果。然受限於對此問題之深度或有不足，因此或有其他缺失或是改善策略未提出，建議後續可繼續深入探討之。

- 研究提出之制度改善策略均為方向性之提案，並未得到實質方案之具體化成果，建議可以繼續進行改善策略具體化之研究，例如發展客觀查核資源分配機制之改善策略，可先就查核現有資源作完整回顧之後，訂定目標式及限制式，尋求理想之查核資源分配機制模式構建。

- 飛安查核制度牽涉之內容極多，即以國際民航組織目前有進行之檢查項目而言，即包括人員給證、航機運作、航機適航等三項。本研究僅針對民航局檢查員手冊之查核作業，將之分為查核預劃、執行、分析等3個階段，主要係探討航機運作及航機適航之查核，無法完整呈現制度面全貌，建議未來研究可嘗試擴充其他方面，以構建完整系統。

- 由於民航局對飛安查核之具體數據及資料採取不公開之保密原則，若非民航局本身之相關人員，必須於申請且獲核准後方能由民航局之內部網路進行連線瀏覽，如民航局作業管理系統即是。受限於資料之取得，因此無法對缺失或是趨勢等進行統計分析；建議後續若有機會取得資料，可以就數據方面作補強。

- 即使確立了飛安查核制度之架構，但在制度之落實方面又是另一個問題，牽涉到許多人為因素的層面。例如，大量且重複的檢查工作第一次作時，可能有不錯的效果，一旦變成例行工作，則可能基於對結果的預期、無趣、長時間工作、於獨立空間獨自工作、以及工作環境等因素而無法達到效果，而導致可能對應發現之細微損壞加以輕忽。由於本研究僅探討飛安查核制度，未對其他面相如執行面、法規面等進行探討，建議可以就其他面相進行研究，以更推動安全之飛安環境。

- 本研究原擬於完成改善策略後，以問卷方式對查核員進行調查以決定方案實行之可行性及優先權重；但因研究期間適逢空難事故，查核員全力支援事故現場故而無從詢答，因此最後僅以質化方式進行討論。建議嗣後可以針對方案進行量化之優先性評選，以有效的順序配置資源。

參考文獻

A.	中文部分

- 交通部民用航空局（民90），九十一年航空安全檢查航務、適航年度計畫。

- 交通部民用航空局（民90），美國聯邦航空總署飛安評鑑報告。

- 交通部民用航空局（民90），遵守及強制執行程序。

- 交通部民用航空局（民89），民航政策白皮書。

- 交通部民用航空局（民89），航務檢查員手冊，V 3.0。

- 交通部民用航空局（民89），適航檢查員手冊，V 3.0。

- 交通部民用航空局（民88），交通部民用航空局航空安全檢查員調派作業要點。

- 交通部民用航空局（民88），交通部民用航空局飛航安全檢查督導及人員考核執行要點。

- 交通部民用航空局（民76），民用航空局飛航安全查核要點。

- 交通部運輸研究所（民85），台灣地區飛航安全概述。

- 交通部運輸研究所（民88），交通部民用航空局飛安查核資訊系統之開發與建置。

- 交通部運輸研究所（民86），國內外航空事故肇因分析與失事調查組織以及作業之研究。

- 交通部飛航安全改進策略小組（民89），第二次飛航安全改進策略會議報告。http://www.caa.gov.tw/stand/airsafe/meeting.htm

- 汪進財等（民91），「建立航空公司飛航安全評鑑制度之研究」期中報告，交通部民用航空局委託研究案。

- 汪進財、葉文健（民90a），「航空公司飛安管理資訊架構之建立」，國科會計畫（NSC89-2211-E-009-080）部分成果。

- 汪進財、葉文健（民90b），「航空公司飛安管理運作系統之解構」，國科會計畫（NSC89-2211-E-009-080）部分成果。

- 汪進財、鍾易詩、葉文健（民89），「航空公司飛安管理運作模式之研究」，中華民國運輸學會第十五屆學術論文研討會，pp323-332。

- 汪進財、葉文健（民88），「我國整體飛安體系架構與運作狀況之研究」，中華民國運輸學會第十四屆學術論文研討會。

- 張家祝（民89），民航政策與飛安監理制度。

- 鍾易詩（民89），「航空公司飛安管理運作模式之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文。

B.	英文部分

- .Abeyratne R.I.R(1998), “The regulatory management of safety in air transport,” Journal of Air Transport Management, vol. 4, pp 25-37.

- Allen, H. W. and Abate M. L.(1999), “Work Process Analysis: a Necessary Step in the Development of Decision Support Systems-An Aviation Safety Case Study,” Interacting with Computers, pp.623-643.

- Andrews, J. D. and Moss, T. R.(1993), Reliability and Risk Assessment, Longman Group, UK.

- Basselink(1996), “Integrated safety management system,” Flight safety foundation’s 49th annual international air safety seminar at Dubai.

- Berendsen, I.R.(2000), The Role of International Standards and Guidelines for Achieving System Safety, AEA Technology Consulting.

- Boeing(2001), Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents.

- Boeing(1996), 1995 Statistical Summary.

- Braithwaite, G.R.(1998), Australian Aviation Safety: A Systemic Investigation and Case Study Approach, Doctoral Thesis, Loughborough University, UK.

- FAA(2001), “Air transportation oversight system(ATOS),” http://www.faa.gov/avr/afs/atos/index.htm.

- FAA(1997), “ATOS, Surveillance Improvement Process. ”

- GAO(1988), Measuring How Safety Individual Airlines Operate, GAO/RCED-88-61.

- GAO(1995), Data Problems Threaten FAA Strides on Safety Analysis System, GAO/RCED-95-27.

- GAO(1996), Targeting and Training of FAA’s Safety Inspector Workforce, GAO/RCED-96-26.

- GAO(1996), New Airlines Illustrate Long-standing Problems in FAA’s Inspecting Program, GAO/RCED-97-2.

- GAO(1998), Weakness in Inspection and Enforcement Limit FAA in Identifying and Responding, GAO/RCED-98-6.

- GAO(1999), FAA’s New Inspection System Offers Promise, but Problems Need to Be Addressed, GAO/RCED-99-183.

- Hasson, J.(1997), “Boeing’s Safety Assessment Processes for Commercial Airplane Designs.” IEEE, pp4.4-1 - 4.4-7.

- H. W. Allen, M. L.(1999) “Work process analysis: a necessary step in the development of decision support systems. An aviation safety study.” Interacting with computers 11, pp. 623-643.

- ICAO(1994), Memorandum on ICAO.

- ICAO(1999), Safety Oversight Manual, Part A.

- ICAO(2000), Safety Audit Manual.

- Jones, E. E., and Nisbett, R. E.(1971), “The actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior,” Attribution: Perceiving the Causes of Behavior, General Learning Press, NJ.

- Lerner, M. J., and Simmons, C. H.(1966), “Observer’s Reaction to the ‘Innocent Victim’: Compassion or Rejection?” Journal of Personality and Social Psychology, 4, 203.

- Logan T.J.(1999), “Trend toward wider sharing of safety data is resisted by industry concerns,” ICAO Journal, Vol.54, No.1, pp.7-9.

- Matthews, S.(2000), “Human Factors in Aviation Safety,” 第十屆國籍航空飛安年會，台北。

- North, Douglas C.(1990), Institution, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

- Office of system safety, Federal Aviation Administration(1997), Aviation safety data accessibility study.

- Ostrom, E. (1986) "An Agenda for the Study of Institutions," Public Choice, Vol. 48, pp.3-25.

- Peter J.G. Harper(2000), “Regular role in safety reform,” Flight safety Foundation’s 53th annual international air safety seminar at New Orleans, Louisiana.

- Pooley E.D.(1999), “Putting air safety management into practice demands a positive corporate safety culture,” ICAO Journal, Vol.54, No.1, pp.10-14.

- Reason, J.(1990), Human Error, Cambridge University Press, NY.

- Reason, J.(1997), Managing the Risks of Organizational Accidents, Ashgate Published, USA.

- Rose, N.L.(1992), “Profitability and product Quality: Economic Determinants of Airline Safety Performance,” Journal of Political Economy, no. 5, vol.98, pp.44-964.

- Shaver, K. G.(1970), “Defensive attribution: Effects of Severity and Relevance on the Responsibility Assigned for an Accident,” Journal of Personality and Social Psychology, 14, 101.

- Thom, T.(1997), Human Factors and Pilot Performance-Safety, First Aid and Survival, Airlife Published, England.

- United States General Accounting Office(GAO)(1998), “Aviation safety – Measuring how safely individual airlines operate”.

- UK CAA(2001), Safety management Systems for Commercial Air Transport Operations – A Guide to Implementation Prepared by the Air Transport Operations Safety Management Group, London.

- Walster, E.(1966), “Assignment of Responsibility for an Accident,” Journal of Personality and Social Psychology, 3, p.73.

- Williamson, Oliver (1985), The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. New York: Free Press.