表2.4 工場主要設施尺度參考圖

| 項 目 |  |  |  | 機 車 |  | 旅 客 車 |  |  | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E L | D L | E C | D C |  |  |
| 基本條件 | 檢修單位 |  |  | 1輛為單位 |  | 編組進場。進場檢查後以1輛為單位 |  |  | 使用千斤頂時，車頂上及車內之機器拆裝，必要時用吊車 |
|  | 車體抬高放下 |  |  | 使用千斤頂或吊車 |  | 使用千斤頂或吊車 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 拆卸組裝、車體檢修及車體油漆使用 |  | 未設吊車時車體抬高放下使用千斤頂 |  |  |  |
| 線路間隔 | 進場檢查場 |  |  | W + 3.5 ~ 4.5m |  | W + 2.5 ~ 4.5m |  |  | W﹕車體寬﹙m﹚ |
|  | 整備室 |  |  | W + 3.5 ~ 4.5m |  | W + 3.5 ~ 4.5m |  |  |  |
|  | 拆解組立場 |  |  | W + 4.5 ~ 5.5m |  | W + 4.5 ~ 5.0m |  |  |  |
|  | 車體檢修場 |  |  | ------------------ |  | W + 4.0 ~ 4.5m |  |  |  |
|  | 車體油漆場 |  |  | ------------------ |  | W + 4.0 ~ 4.5m |  |  |  |
| 線路中心與建物鋼骨中心之距離 | 進場檢查場 |  |  | W/2 + 3.0 ~ 3.5m |  | W/2 + 3.0 ~ 3.5m |  |  | W﹕車體寬(m) |
|  | 整備室 |  |  | W/2 + 3.0 ~ 3.5m |  | W/2 + 3.0 ~ 3.5m |  |  |  |
|  | 拆解組立場 |  |  | W/2 + 3.5 ~ 4.0m |  | W/2 + 4.0 ~ 4.5m |  |  |  |
|  | 車體檢修場 |  |  | ------------------ |  | W/2 + 3.0 ~ 3.5m |  |  |  |
|  | 車體油漆場 |  |  | ------------------ |  | W/2 + 3.0 ~ 3.5m |  |  |  |
| 建物高度 | 進場檢查場 |  |  | HT+1.3~1.5m | H+2.0~2.5m | HT+1.3~1.5m |  | H+1.5~2.0m | H﹕車體高 |
|  | 整備室 |  |  | HT+1.3~1.5m | H+2.0~2.5m | HT+1.3~1.5m |  | H+1.5~2.0m | HT﹕架線高 |
|  | 拆解組立場 | 千斤頂 |  | ------------------ |  | H+2.0~2.5m |  | H+1.5~2.0m |  |
|  |  | 吊車A |  | H × 2 + 5.0 ~ 6.0m |  | H × 2 + 5.0 ~ 6.0m |  |  | 越過車體之搬送 |
|  |  | 吊車B |  | H + 5.0 ~ 6.0m |  | H + 5.0 ~ 6.0m |  |  | 車體間之搬送 |
|  | 車體檢修場 | 遷車台 |  | ------------------ |  | H+2.0~2.5m |  | H+1.5~2.0m |  |
|  |  | 吊車 |  | ------------------ |  | 同拆卸組裝場 |  | 同拆卸組裝場 |  |
|  | 車體油漆場 |  |  | ------------------ |  | 同拆卸組裝場 |  | 同拆卸組裝場 |  |
| 建物長度 | 進場檢查場 |  |  | N × L + 6.0 ~ 10.0m |  | N × L + 6.0 ~ 10.0m |  |  | N﹕車輛數 |
|  | 整備室 |  |  | N × L + 6.0 ~ 10.0m |  | N × L + 6.0 ~ 10.0m |  |  | L﹕車輛長 |
|  | 拆解組立場 | 千斤頂 |  | ------------------ |  | N×L+(N-1)×(3~5)+6.0~10.0m |  |  |  |
|  |  | 吊車 |  | 1輛時﹕L + 5.0 ~ 6.0 m |  | N×L+(N-1)×(3~5)+6.0~10.0m |  |  |  |
|  | 車體檢修場 |  |  | H + 5.0 ~ 6.0m |  | N×L+(N-1)×(3~5)+6.0~10.0m |  |  |  |
|  | 車體油漆場 |  |  | ------------------ |  | N×L+(N-1)×(3~5)+6.0~10.0m |  |  |  |
| 檢車坑深度 | 進場檢查場 | 單式 |  | ------------------ |  | 0.9 ~ 1.3m |  |  |  |
|  |  | W式 | 中 | 0.8 ~ 1.2m |  | 0.9 ~ 1.3m |  |  |  |
|  |  |  | 外 | 0.5 ~ 0.8m |  | 0.5 ~ 0.8m |  |  |  |
|  | 拆解組立場 | 單式 |  | ------------------ |  | 0.8 ~ 1.2m |  |  |  |
|  |  | W式 | 中 | 0.8 ~ 1.2m |  | 0.8 ~ 1.2m |  |  |  |
|  |  |  | 外 | 0.5 ~ 0.8m |  | 0.5 ~ 0.8m |  |  |  |

資料來源﹕整理自社團法人日本鐵道車輛機械技術學會1996,鐵道車輛檢修設備，p.161。