表2.1  臺灣鐵路管理局動力車檢修分級及週期基準表

| 款 項 | 檢修級別 |  | 行 駛 公 里 |  |  |  | 使 用 期 間 |  |  |  | 施工單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 名 稱 | ( 簡稱 ) | 電力機車 | 電 聯 車 | 柴電機車 (幹線) | 柴電機車 (調車) | 電力機車 | 電 聯 車 | 柴電機車 (幹線) | 柴電機車 (調車) |  |
| 1. | 一級檢修 | 一檢 | 1,200 | 1,500 | 900 | 600 | 一～二天 | 一～二天 | 一～二天 | 一～二天 | 機檢段 |
| 2. | 二級檢修A | 二A | 12,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 一 五天 | 一 五天 | 一 五天 | 二十天 | 機檢段 |
| 3. | 二級檢修B | 二B | 24,000 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 一 個 月 | 一 個 月 | 一 個 月 |  | 機檢段 |
| 4. | 三級檢修A | 三A | 72,000 | 90,000 | 55,000 | 35,000 | 三 個 月 | 三 個 月 | 三 個 月 | 四 個 月 | 機檢段 |
| 5. | 三級檢修B | 三B | 144,000 | 180,000 | 110,000 | 70,000 | 六 個 月 | 六 個 月 | 六 個 月 | 八 個 月 | 機檢段或機廠 |
| 6. | 四級檢修A | 四A | 288,000 | 360,000 | 220,000 | 140,000 | 一 年 | 一 年 | 一 年 | 一六個月 | 機檢段或機廠 |
| 7. | 四級檢修B | 四B | 576,000 | 720,000 | 660,000 | 420,000 | 二 年 | 二 年 | 三 年 | 四 年 | 機廠 |
| 8. | 五級檢修A | 五A | 1,152,000 | 1,440,000 | 1,320,000 | 840,000 | 四 年 | 四 年 | 六 年 | 八 年 | 機廠 |
| 9. | 五級檢修B | 五B | 2,304,000 | 2,880,000 | 2,640,000 | 1,680,000 | 八 年 | 八 年 | 十 二 年 | 一 六 年 | 機廠 |
| 10. | 五級檢修C | 五C | 2 次 2,304,000 | 2次 2,880,000 |  |  | 2 次八年 | 2 次八年 |  |  | 機廠 |

資料來源：本研究整理