表2.8臺灣鐵路電力機車

| 機車型式 | E100 | E200 | E300 | E400 | E1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途別 | 客 貨 | 客 貨 | 客 貨 | 客 貨 | 推拉式列車 |
| 製造年次 | 1976 | 1976 | 1976 | 1980～1982 | 1996～1998 |
| 製造國 | GMC-英國 | GE-美國 | GE-美國 | GE-美國 | UCW-南非 |
| 軸配置 | Bo-Bo | Co-Co | Co-Co | Co-Co | Bo-Bo |
| 定格出力 | 2,050kw/ 2,752HP | 2,800kw/ 3,758HP | 2,800kw/ 3,758HP | 2,800kw/ 3,958HP | 2948HP |
| 總重量 | 72 | 96 | 96 | 92 | 58 |
| 最高速度 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 定格牽引力 | 18,500 | 20,100 | 20,100 | 16,800 |  |

資料來源：台灣鐵路管理局1987,台灣鐵路百年史，p.79。

表2.9 電聯車主要規範

| 型 式 | EMU100 | EMU200 | EMU300 | EMU400 | EMU500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高速度KM/HR | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| 出力KW/HP | 1,275/1,710 | 1,000/1,340 | 928/1,243 | 1,920/2,572 | 2,000/2,680 |
| 最大軸重T | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 編組方式 | P+M+2T+D | M+P+M | M+P+M | M+T+P+M | M+T+P+M |
| 製造廠 | GEC-英 | UCW-南非 | SOCIMI-意 | UCW-南非 | 大宇-南韓 |
| 製造年份 | 民國68年 | 民國76年 | 民國78年 | 民國80年 | 民國84～86年 |
| 用 途 | 自強號 | 自強號 | 自強號 | 通勤用 | 通勤用 |

註：P：駕駛電力車  M：馬達車

T：拖車  D：駕駛拖車