表5.3 主要維修設施之淨空標準

| 項 目 |  |  | 機車維修工區 | 電聯車維修工區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 條件 | 檢修單位 |  | 一輛為單位 | 編組進場，進場檢查後以一輛為單位 |
|  | 車體抬高或放下 |  | 使用千斤頂或吊車 |  |
|  | 其 他 |  | 拆解組立，車體檢修及 車體油漆油漆使用 | 未設吊車時車體抬高放下 使用千斤頂 |
| 路 線 間 隔 | 進出場檢試間 |  | W+2.5~4.5m | W+2.5~4.5m |
|  | 拆解組立場 |  | W+4.5~5.5m | W+4.5~5.0m |
|  | 車體工場 |  |  | W+4.0~4.5m |
|  | 車體油漆場 |  |  | W+4.0~4.5m |
| 路線中心 與建物 鋼骨中心 之距離 | 進出場檢試間 |  | W/2+3.0~3.5m | W/2+3.0~3.5m |
|  | 拆解組立場 |  | W/2+3.5~4.0m | W/2+4.0~4.5m |
|  | 車體工場 |  |  | W/2+3.0~3.5m |
|  | 車體油漆工場 |  |  | W/2+3.0~3.5m |
| 建 物 長 度 | 進出場檢試間 |  | NL+6.0~10m | NL+6.0~10m |
|  | 拆解組立場 | 千斤頂 |  | NLN-13~56~10m |
|  |  | 吊 車 | 1輛時L+5.0~6.0m | NLN-13~56~10m |
|  | 車體工場 |  | L+5.0~6.0m | NLN-13~56~10m |
|  | 車體油漆工場 |  |  | NLN-13~56~10m |