第四章 機廠基本佈置計劃基本架構之建立

本章將探討大肚機廠基本佈置計劃之基本架構，經由該架構之構建，研擬計劃目標，規劃指針及佈置原則，以為後續基本佈置計劃研擬之依據。

4.1 機廠基本佈置計劃基本架構

傳統鐵路之車輛維修基地，依其維修等級可分為二種：一為僅辦理簡單目測、檢查、調整或整備保養之機務段(或檢車段)，日本稱為檢車場或車輛基地；另一為辦理定期維修(大修)之機廠。本研究所探討的屬於需拆解組裝之定期維修機廠。台鐵為維修營運中之機車、客車與貨車，設有台北、高雄及花蓮機廠。基於都市發展之要求、配合政府產業東移政策與台鐵本身之財務經濟等考量，計劃將該等機廠遷建於台中縣之大肚鄉及台東縣之池上鄉二處。未來之大肚機廠將負責柴電機車、電力機車、電聯車(含推拉式列車組及通勤電聯車)之維修工作；池上機廠則負責維修柴油客車(含柴聯車)、貨車及非電化客車(莒光、復興及普通客車)。

機廠之興建通常分為四個階段：第一階段為選擇廠址，第二階段為基本佈置，第三階段為細部佈置，第四階段為建設。本章將以大肚機廠為對象，研擬其基本佈置計劃之基本架構及原則。

一、機廠基本佈置計劃之涵義

機廠佈置係對機廠內之維修設施作具體之安排，亦即對機具安排、作業過程、工作人員活動空間、組件物料之搬運與存放、支援設施之空間等，作最妥善之整合與佈置。鐵路機廠為一規模大且分工複雜之不同廠房結合體，故其佈置計劃需分二階段辦理，首先作全盤基本佈置，統合各基本作業流程與作業場所，並大略決定各主要作業場所之大小、相互關係與組合，故亦稱為塊狀佈置或地域分配或概略佈置。基本佈置完成後接著第二階段進行基本佈置中各作業場所的細部佈置，就各部分裡的各種機具，決定其實際放置位置，包括動力設備與支援設施等。本研究之基本佈置將以系統化之方法，依程序研擬出可行之概略佈置方案，並評估出最適當方案，以作為細部佈置之基礎。

二、基本架構

機廠內部維修設施佈置之基本考量是以維修對象與如何維修二種要素為基礎。本研究構建之機廠佈置基本架構，將以車輛維修作業方法為經，各種車輛之維修基地為緯，分別研擬其佈置內容，如圖4.1所示。基本佈置計劃的程序則參考Richard Muther所發展出來的系統化佈置計劃Systematic Layout Planning方法，稍作修改作為本研究之基本架構如圖4.2所示。

- 車 輛 維 修 基 地

- 車

輛

維               機廠新建

修

作               佈置內容

業

方

法

圖4.1 機廠佈置內容基本架構圖

(一)基本佈置內容之基本架構

- 1.車輛維修基地

本研究依據台鐵遷廠計劃，將車輛維修基地分為機車維修工區、電聯車維修工區及支援作業或服務之通用設施區等三類，分述如下：

(1)機車維修工區

本工區維修之機車包括擔任客貨運及調車之柴電機車、電力機車與推拉式列車組，推拉式列車組係由一般客車多輛聯掛，前後各掛一輛電力機車編組而成。

(2)電聯車維修工區

本工區維修之車種包括：通勤電聯車、自強號電聯車。通勤電聯車係4輛一組，第一、四輛為駕駛馬達車，第二輛為拖車，第三輛為動力車。自強號電聯車有5輛一組及3輛一組二種型式，5輛一組之第一輛為駕駛動力車，第二輛為馬達車，第三、四輛為拖車，第五輛為駕駛拖車；3輛一組其前後為駕駛馬達車，中間為動力車，拖車即為一般之客車。

(3)通用設施區

上述二項維修工區為機廠維修之主體，為有效發揮其維修機能，背後尚需充分之支援作業與服務，如車輛進出場、停留與試運轉所需之路線設備，維修操作所需之動力設備、搬運機具、設備及工具保養、少數配件製作、材料倉儲、環保設施，員工活動所需之洗手間、浴室、更衣室、食堂、辦公室等，此等支援服務設施，雖然分散各區，但其所佔之總面積，有時不下於維修主體工場，故歸類為通用設施區。

2.車輛維修作業方法

參考圖2.1車輛維修作業概要流程圖及圖2.6車輛維修作業配置示意圖，本研究將車輛之主要維修作業流程模式示如圖4.3。

一.進 場 檢 查

二. 拆   卸

四 轉向架檢修                         五. 組件檢修

﹝分 解﹞      三.車體檢修             ﹝分解﹞

四.轉向架檢修                         五.組件檢修

﹝檢查修理﹞     六.車體油漆          ﹝檢查修理﹞

四.轉向架檢修                         五.組件檢修

﹝組裝測試﹞     七.組 立(1)          ﹝組裝測試﹞

七.組立(2).測試

出    廠

圖4.3車輛維修作業流程圖

(二)基本佈置計劃程序之基本架構

圖4.2基本佈置計劃各步驟之分析或規劃要點如下：

1.車種車輛數分析

依台鐵遷廠計畫，大肚機廠之維修對象為柴電機車、電力機車、電聯車含推拉式列車組等車種。各車種每年所需進場大修之數量及每日同時在場之輛數均需預先分析，以作為規劃各工場維修設備之需求條件。

2.作業流程

機廠車輛大修之目的，在使車輛之功能如同新品，故大修時需作徹底拆解、檢修、組裝、測試甚或改型等作業，項目繁多複雜。作業流程為選取最適當之操作順序，使車輛之大修能連續而順暢地向完成方向流動，而無不當的繞道或逆行現象，以完成大修之目的。故作業流程是佈置計劃的核心，本研究將以圖4.3為架構配合各車種的特性，分析繪製各車種之維修作業流程及其所需之作業場所，作為各作業場所佈置之基礎。

3.各工場關係

作業流程固然是機廠佈置之基礎，但不一定是機廠佈置的最佳依據，佈置時尚需考慮各種支援作業或服務與作業流程之調和性，組件體積龐大者或重量過重者或操作不易者，其搬運成本與時間之經濟性等，均需于以評估以比較各作業場所工場彼此接近度之相對重要性。

4.流程工場關係圖

將作業流程與各工場關係等資料彙整後，繪製成圖形，俾轉換為地圖上之佈置。

5.面積之決定所需面積可用面積

各工場所需之面積包括：

(1)車輛、機械、組件等維修物品所佔用之面積。

(2)作業上所使用之機具設備等所佔用之面積。

(3)作業所用之材料及零件等堆置所需之面積。

(4)操作時所需之面積。

(5)通路及其他之預留面積。

以上面積除維修物品本身所佔之面積可計算而得外，其餘因維修時拆解、檢修、堆放、組裝等作業方式之不同而變化頗大，故估算時需審慎考量作業之實際狀況。

用地範圍是大肚機廠佈置之主要限制因素之一，為此常不能獲得所需之全部面積，因此在決定面積時，應在所需面積與可用面積間作一平衡調整。

6.面積關係圖

上述4,5二項決定後，將各工場之位置及面積依比例移繪至地圖上而形成佈置方案。

7.佈置圖之調整修正條件事實限制

面積關係圖是理論上計算與安排所得之最佳方案，但理論上之最佳方案，如果沒經過調整或修正，在實用上不一定可行，故需依廠址條件或環境及操作程序等事實限制，于以修正再修正而整合出合乎要求之佈置與形狀。

8.方案與評估

經過調整後可得二、三個佈置方案，其中任何方案在實用上均為可行，且每一方案均有其特點，究竟採用那一方案，需經評估後再予選定而得大肚機廠基本佈置之成果。

4.2 新廠基本佈置原則之研擬

在研擬新廠基本佈置計劃之前，將先訂定計劃目標，再依序擬定計劃指導方針及基本佈置原則。

- 一、計劃目標

大肚機廠新建之計劃目標為：

(一)參考國外最新工廠佈置方法，引進新式自動化機具、維修及管理技術，以提高維修效率，降低維修成本，增進鐵路行車安全。

(二)配合台鐵未來營運政策。

(三)配合台鐵未來各型車輛維修之趨勢。

(四)整體規劃使符合環保要求。

(五)引進現代化廠務管理及材料供應控制，提高效率節省成本。

二、計劃指導方針

依據計劃目標，本研究擬定之指導方針如下：

(一)整體性系統化規劃

廠區內各工場之佈置應考量下列要件：

1.維修車種之類別、數量及未來汰購趨勢。

2.營運政策及業務發展趨勢。

3.各類待修車種之進場頻率、分級保養所需工時。

4.維修流程及面積保持「再佈置」之彈性。

5.交通及作業動線。

6.各式車輛進出場之調度與軌道佈置。

7.成本經濟因素，包括興建與完工後之營運成本。

8.各工場維修能力之均衡。

(二)廠房佈置

採集中式佈置，以縮短搬運距離，提高工作效率。各工場面積依公元2003年工作量規劃，如工作量增加，尚留有餘地可供擴建。共用相同之機器或設備，避免空間及設備之閒置與浪費。

(三)作業流程及物料流程

各組件之維修，均依作業程序在各工場間順序流動，避免迂迴、倒退或交錯地移動，務使搬運最少，途徑最短，工作最便，速度最快，減免等待，節約人工，以提高工效，減低成本。

(四)物料搬運

儘量做到機械化與系統化，廠房內縱方向以架空橋式移動吊車為主，前後排廠房儘量連軌作業，不能聯軌之處，則採單軌吊車。橫方向以車體移車台及轉向軸移車台為主，形成廠房區全面積接力型機械運送系統。

(五)維修機具及清洗設備

維修機具及清洗設備之選取須能配合未來之工作型態，儘可能採用具有自動化之功能，並考慮其通用性，耐用性及保養之簡易性，清洗設備須能符合最新的環保法規。

- (六)物料供應與倉儲

倉儲為物料供應基地，以便利為必要條件。材料之籌供、存管、領退等各項作業，全面電腦一元化方可迅速事功，節省人力，避免掛漏及停工待料。

三、佈置原則

依據前述之指導方針，綜合4.1節之基本架構內容，研擬大肚機廠之基本佈置及與分析原則如下：

(一)維修車輛數需求分析之依據

1.原則：

(1)維修車輛以柴電機車、電力機車及電聯車含推拉式列車組為主。

(2)預計公元2003年營運中之車輛為柴電機車142幹線運轉50輛，支線及調車用92輛，電力機車197輛，自強號電聯車115輛，通勤電聯車448輛，推拉式列車組336輛。

(3)各車種每日廠修所需之車位數，依台鐵動力車及客貨車檢修分級及週期基準估算之。

2.說明：

(1)上述維修車輛數需求分析所依據之資料，摘自1997年12月台灣鐵路管理局編印之「鐵路局機廠遷建計畫簡報」。

(2)車輛維修輛數及施工日數為估算所需廠房面積之基本因素。每年車輛維修輛數依台鐵動力車及客貨車檢修分級及週期基準而得。各車種平均每日所需修車位則為每年車輛維修輛數除以每年實際工作天數而得。

- 進場檢查

1.原則：

(1)進場檢查所需之檢試間設於入庫線上。

(2)客車維修毋需進場檢查。

2.說明：

(2)柴電機車維修前先在檢試間作起動檢查，電力機車及電聯車則作通電檢查，檢查後參考隨車進廠之履歷簿在段檢修記載，寫成檢查報告，送有關工場作檢查的依據。

(2)客車進場時不必先行檢查。

(二)拆解

1.原則：

(1)拆解場設於各維修區之車體工場內。

(2)拆解作業一般採用架空橋式移動吊車。

2.說明

(1)拆解場設於車體工場內可縮短運距，並節省土地使用面積。

(2)機車拆解前先分解牽引馬達線及轉向架與車體之聯結裝置，再以千斤頂或吊車將車體與轉向架分開，車體送至修車位置，轉向架送至轉向架工場。

(3)客車之拆解先拆解部份組件，電氣組件送至電氣工場，機械組件送至機械工場，再將車體與轉向架分離，車體送至修車位置，轉向架送至轉向架工場。

(四)車體檢修

1.原則

(1)車體檢修在車體工場施作。

(2)各維修區之廠房配置，以車體工場為作業中心。

(3)電力機車、柴電機車之車體檢修採定點制修車，電聯車及客車之車體檢修採據點制修車。

(4)據點制修車，以移車台作為車體之移動作業，移車台需能自動行走。

(5)據點制修車工場內修車位以一線配置一輛為原則，但如檢修輛數多，且移車台移動車體頻繁，為避免移車台移動距離過長，產生不良現象，可採取一線配置二輛或一線配置四輛之方式，惟此種情況,應將檢修程度相同之車輛配置在同一線上，且在線上配置相對的移車台。

2.說明：

(1)車體工場之主要任務為車體檢修、拆裝、調整，至於車上拆下的組件，則分送各有關工場施作。

(2)任何作業流程之基本要求，第一是順暢，作業開始後自一端開始流動，逐步前進，不交叉，不干擾，不走回頭路，到另外一端完工達成任務終止流程，像流水般自高而低，循序漸進；第二是快速，欲使工作自開始到完成所用時間最短，而仍保持合格品質，則必使搬運路線最短，速度最快，各部份工作均能配合時間需要，消除等待；第三是提高品質，不僅功能優異，而且使用壽命延長；第四是降低成本，在整體作業流程中，達成省時、省工、省料、省力之目的。各相關工場的位置須能符合作業流程需要，不迂迴曲折前進，尤需搬運容易，途程最短。基於上述考量，故以車體工場作為作業中心，來規劃廠房位置之佈置。

(3)鐵路機廠修車流程，分為定點制及據點制兩種。台鐵台北機廠多年來動力車修理採定點制，工作雖尚稱穩定，但部份場地因缺乏足夠面積經由改造而成，佔用修車位，使搬運距離加長，費時耗工，故定點式與據點制應就修車作業流程與修車需求量予以考量而選定之。

(4)推拉式列車組係由電力機車與一般客車聯掛而成，基於維修工區維修能力之均衡、用地範圍之限制與車輛調度之方便等考量，而將推拉式列車組併入機車維修工區施工。

(5)各作業場所之面積與規模，應考慮受修車輛及機件所占之場地及組件拆裝工作所需之作業空間而定其面積，各車種各有不同之作業流程與維修車輛數，故其規模不一，各主要作業場所計算所需之面積參考表2.4。

(五)轉向架檢修

1.原則：

(1)轉向架檢修在轉向架工場施作，採據點修理方式。

(2)轉向架工場應佈置於拆解場之近傍。

(3)轉向架分解時，輪軸部份送至輪軸工場檢修。

2.說明：

(1)拆解場將轉向架與車體分離後，轉向架移至轉向工場檢修。動力車之轉向架在分解前，先將牽引馬達拆下、送迴轉電機工場檢修。轉向架之主要組件為骨架及附件、輪軸(含輪軸、軸承、軸箱等)。

(2)轉向架形體及重量均很龐大，故其檢修工場應儘量靠近拆解場。

(六)組件檢修

1.原則：

(1)迴轉電機工場承修動力車及設備之馬達、發電機及平滑圈、柴電機車之引擎等。

(2)機車機械工場承修空氣壓縮機、冷卻裝置、軔機、空氣濾清器等。

(3)機車電氣工場承修電氣動力系統組件及各種電子電器組件。

(4)客車機械工場承修客車軔機、水揚裝置、廁所、門窗、互鉤、座椅、窗簾、地氈、內牆皮、隔熱材料等。

(5)客車電氣工場承修冷氣機、蓄電池、燈具、電扇及各種電器組件。

(6)電聯車之動力分散於動力及馬達上，構造及維修程序與電力機車相若，車內旅客直接使用部份與一般客車無異，至於拖車也與一般客車全同，但維修計劃則全依電氣動力車辦理。

(7)迴轉電機工場以靠近轉向架工場及拆解場為原則。

(8)機械工場、電氣工場以靠近車體工場為原則。

2.說明：

(1)大肚機廠主要維修車種為柴電機車、電力機車及電聯車，其中電聯車之構造實係電力機車與一般客車之組合，故規劃時相關工場之合併有很大的彈性。

(2)為縮短運程，提高搬運效率，減少相互干擾，各組件工場之佈置應以車體工場為中心。

(3)迴轉電機工場之牽引馬達基本大修工作量很大，故其維修場所之配置應以不受其他修理工作之干擾，且運途最短為宜，故應優先靠近轉向架工場。

(七)車體油漆

- 1.原則

(1)客車(包括電聯車)油漆廠應以高品質之標準規劃廠房佈置及機具設備排列。

(2)機車油漆間之油漆工作以手動方式行之，廠房設計以密閉室為原則，屋頂設鼓風機送風經由四周牆壁上方風道進入內，室內混有油漆顆粒之空氣，則以排風機經地面下車溝兩旁設出風道及風道排出，並集中處理。

(3)設於各工場之小型油漆，應設有吸收有機溶劑霧氣之設施，並加以集中處理。

- 2.說明：

(1)客車油漆廠工作量大且要求品質高，雖因每次檢修等級不同，其作業流程與要求不同，但為提高服務旅客之品質，規劃時仍應採高標準。

(2)噴漆時細微油漆顆粒及使用二甲苯，揮散於空氣中，吸入人體有害，尤其PU漆毒性更甚，且遇火花即可能爆炸，故油漆之工作環境規劃時不得疏忽。

(八)組立與測試

1.原則

(1)車體內各組件之組裝在車體工場施作，車體與轉向架之組立在車體工場或組立場施作，轉向架之組件在轉向架工場組裝。

(2)動力車完成組立後之出力試驗，ATS/ATW試驗均在檢試間測試。

(3)機廠內應設置試運轉線供動力車試車之用，其長度以1.5公里以上為原則。

(4)拆解場與組立場以共用為原則。

(5)車輛進場檢查之檢試間與檢修完成後測試之檢試間以共用為原則。

2.說明

(1)機廠整修後之動力車，原則上須經過試車測驗各項性能合格後始可出廠營運。試車應在各型車規定牽引負荷噸數狀況下，仍能達到規定速度，測驗項目包括：起步、加速、最高速度、剎車及停車、牽引力、爬坡力及各種儀錶情況等。

(2)檢修前之拆解與檢修後之組立，其作業順序形成反向操作，且工作時機不衝突，基於有效利用空間與用人精簡等考量，拆解場與組立場以共用為宜。進場檢查與出場測試之檢試間亦類同。

(3)為考慮到工場整修完成後之動力車能迅速試車，故試運轉線之佈置應在工場廠房旁邊並與工場路線連接，以便各工場能隨時利用試車。

(4)理想的試運轉線，應考慮試驗電氣變速問題，則其長度將超過新廠中容許長度，依現有各型動力車設計構造，多需試至65km/hr，因此機廠內建造之試運轉線依此速率估算縱坡度水平時試運轉線之鋪設長度如下：

項     目                  長     度

起動65km/hr                  500m

65km/hr  行駛                  300m

剎車停車                     300m

安全距離                       300m

第1種止車擋距離               30m

計                        1430m≒1500m

(5)牽引力之測定，可由出力試驗判斷，不需路試。

(九)通用設施

- 原則：

(1)支援工場或後勤服務設施，其與相關工場之距離以適中為原則，方便人員及物料之來往流動。

(2)大肚車站至新機廠間佈設專用股道，以作為進出機廠之路線。

(3)維修車輛經由列車掛運至大肚站後摘放於大肚站整備線，再由調車機車牽引入廠進行檢修，不經由龍井車站。

(4)物料倉儲區需鋪設專用運輸股道與正線連繫，方便材料運送。

(5)廠區除滿足其基本功能外，亦應兼顧綠化及景觀規劃。

2.說明：

(1)鈑金工場之工作可分鈑工及焊接兩種，均為配合維修工作所需，其工作場所分散於各修車工場，在工場本部係為上述兩種工作之基地。配合修車所需之工作，在工場本部切料、成形、焊接、作成半成品或成品，攜往修車工場組合或安裝。

(2)機製工場之主要任務為配合維修工作之所需，幾乎每件工作均不相同，包括車床、鑽床、銑床、劃線及特殊工作母機等，因係配合維修工作之所需，故各種組件之加工製造程序因事制宜而無固定之模式。鍛鑄件原則上不自製，若為保留若干彈簧及鍛件修製能力，而設小型鍛工間，則附屬於機製工場。

(3)工機工場為重要之修車支援單位，依其工作性質分為動力管理、機械維修、電氣維修、房屋修繕、空氣軔機等五部份，除第一部份動力管理之動力室外，其餘四部份均集中在一處。

(4)預定廠址位於大肚車站北側之大肚調車場，由大肚車站北至頂街平交道處五百公尺處，為大肚調車場之始，該調車場內雖有各項軌道設施，但調車場已停用，由大肚車站鋪設專用股道進出機廠應足符需求。

(5)新工廠之設計強調綠化環保之理念，故在不影響機廠之運轉功能下，在可種植的空間，儘量予以綠化，以達到美觀兼具環保概念的新時代觀。

(十)各工場之相互關係

1.原則：

各作業場工場間之相鄰位置關係，以Muther所發展之相關表來表示其接近程度。

2.說明：

Muther所發展之相關表，是佈置計劃最切合實際且有效工具之一，相關表是一種交叉表，在表中以不同英文字毋來表示各工場間的接近程度，並以號碼表示其接近之原因，以支援其評估。

(十一)作業流程/工場關係圖

1.原則：

利用符號、編號及線條數所組成的工場關係圖，描述各工場間之空間關係。

2.說明：

綜合作業流程與相關表之關係，以圖解法推引區域佈置，為簡化圖形，以各種符號代表作業性質，符號內之編號代表各工場名稱，符號間則以線條相連結，線條數代表彼此之接近程度。

(十二)面積之決定

1.原則：

(1)檢試間、拆解組立場、車體工場、油漆工場之空間與車輛淨空有關，其所需面積參考表2.4計算而得。

(2)其餘各作業場所之面積以換算法與標準面積法估算之。

2.說明：

(1)基本佈置估計面積常用之方法，依其準確度排列有計算法、換算法、標準面積法、概略位置法與比率趨勢預測法等五種。

(2)表2.4為日本各級鐵路最常用之參考值，台鐵之車輛規格與運轉制度與日本類似，故可參考採用。

(3)換算法是將現有之空間需求轉換為新廠之計劃需求，但應用此法時需考量有關之假設。標準面積法將參考日本最近新建機廠之規劃資料，但要先了解其維修車種與輛數等基本假設條件是否適合。

(十三)佈置方案

1.原則：

依據作業流程/工場關係圖、面積需求及大肚機廠之廠址條件等，以適當之比例尺在地圖上佈置不同之可行方案。

2.說明：

利用比例尺之方式作方案佈置，在視覺上最為簡單具體可靠，其方法有畫圖或素描、平面模型、立體模型等方式，其中以畫圖或素描具有容易做到之優點，本研究以手繪圖為主兼以CAD輔助，以節省佈置變更所費之時間。

(十四)方案評估

1.原則：

利用因素分析法評估建議方案。

2.說明：

(1)常用之工廠佈置方案評估法有：優缺點比較法、因素分析法、成本比較法三種。

(2)本研究因基本條件及分析數據頗為明確，且各方案間之成本差不多，因而成本因素不是評估之主要考量，故以因素分析法評估最適當之方案。