表2.6  臺灣鐵路西線柴電機車

| 機 車 型 式 | RO | RO改造型 | R20 | R100 | R150 | S200 | S300 | S400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 別 | 調 車 | 客 貨 | 客 貨 | 客 貨 | 客 貨 | 客 貨 | 調 車 | 調 車 |
| 製 造 年 | 1960 | 1972～1976 | 1960～1966 | 1969 | 1973﹑1982 | 1960 | 1966 | 1969 |
| 製 造 國 | 日 本 | 日 本 中華民國 | 美 國 | 美 國 | 美 國 | 美 國 | 美 國 | 美 國 |
| 軸 配 置 | Co－Co | Co－Co | AIA－AIA | AIA－AIA | Co－Co | AIA－AIA | B－B | B－B |
| 引擎定格出力/回轉數 | 1,420B.HP 900r.p.m | 1,650HP 900r.p.m | 1,425HP 835r.p.m | 1,650HP 900r.p.m | 1,650HP 900r.p.m | 950HP 835r.p.m | 950HP 835r.p.m | 1,100HP 900r.p.m |
| 機 車 總 重 量 | 84.5 | 84.5 | 78 | 78 | 88 | 65 | 54 | 54 |
| 定 格 牽 引 力 | 14,700 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 19,650 | 15,370 | 12,860 | 12,860 |
| 最 高 速 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |

資料來源：台灣鐵路管理局1987,台灣鐵路百年史，p.77。