表2.2 台灣鐵路管理局客貨車檢修分級及檢修週期基準表

| 檢修別 車 別 | 運用檢修 |  | 一級檢修 ﹙整備檢修﹚ |  | 二級檢修 ﹙整備檢修﹚ |  | 三級檢修 ﹙整備檢修﹚ |  | 四級檢修 ﹙整備檢修﹚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期間或公里 | 擔任 | 期間 | 擔任 | 期間 | 擔任 | 期間 | 擔任 | 期間或公里 | 擔任 |
| 客車 |  | 檢 車 段 | A級﹕60日以內 B級﹕50日以內 C級﹕40日以內 D級﹕30日以內 | 台 北 機 廠 及 檢 車 段 | 氣韌裝置 1年以內 供水裝置 列車用發電機 及其附屬品 車輛蓄電池 1年半內 車輛用電扇 空氣調節裝置 | 台 北 機 廠 及 檢 車 段 | A級﹕三年以內 B級﹕二年半以內 C級﹕二年以內 註﹕不常使用之客車得延長至三年一次 | 台 北 機 廠 | 以15年以內施行一次 | 台 北 機 廠 |
| 貨車 |  |  | A級﹕60日以內 B級﹕50日以內 C級﹕40日以內 D級﹕30日以內 E級﹕20日以內 | 高 雄 機 廠 及 檢 車 段 | 氣韌裝置﹕ 1年以內 列車用發電機 及其附屬品 1年半內 車輛蓄電池 | 高 雄 機 廠 及 檢 車 段 | A級﹕五年以內 B級﹕四年以內 C級﹕三年以內 D級﹕二年以內 註﹕不常使用之貨車得延長至五年一次 | 高 雄 機 廠 | 視實際車況需要施行之 | 高 雄 機 廠 |

資料來源﹕本研究整理。