第六章 結論與建議

鐵路車輛維修制度之建立與維修基地之規劃設計相當複雜，必需審慎研擬規劃，才能達到確保列車運轉安全，提昇營運績效及降低營運成本等目標。本研究參考Richard Muther 所發展出來的「系統化佈置計劃」方法而加以部份修改，建立一套適合於維修作業且具有系統化研究程序之鐵路機廠佈置方法，並以計劃中的台鐵大肚機廠作為此佈置方法之印證個案，期望能提供台鐵作為機廠遷建計劃之規劃設計參考。綜合整個研究過程，歸納成以下幾點結論，並對未來之研究工作與有關單位作數點建議。

6.1.結論

- 由於車輛製造技術進步，品質穩定度與耐久性提昇，因而傳統之預防性維修制度與維修管理理念日漸改變，例如：延長檢查週期，減少列車保養次數，維修機廠採用專業化、自動化與機械化之設施與機具設備，以降低投資與運作成本，增進維修效率。

- 機廠之主要任務為承辦列車大修，當列車運轉若干年或相當數量之里程數後，無論車體或機件均已遭致相當程度的老化或耗損，需將列車送進機廠作徹底的拆解、檢修、組裝、測試甚至改型等作業，故其規模與作業系統龐大複雜。這種大規模的廠房興建計劃，通常分為四 個階段進行：選擇最佳廠址、全盤基本佈置、細部佈置、建設。大肚機廠之廠址台鐵已政策決定，故本研究以第二階段之全盤基本佈置為範圍。基本佈置係統合廠區內之基本作業流程，並決定各作業場所之大小、相互關係與組成。

- 工廠佈置屬設計問題，其與最佳化問題有著基本上之差異存在，工廠佈置問題是一個以定性為主的問題，其尋求解答的方式，特別倚重於整合技術之應用，而非經由分析直接得到答案，因此其解決工廠佈置問題，自成一套體系。有關工廠佈置之技術研究與發展，以美國較為熱絡，其中以國際公認工廠佈置權威Richard Muther所發展出來的系統化佈置計劃Systematic Layout Planning，SLP方法在美、日大工廠廣被應用。SLP是一套具系統研究程序的工廠佈置技術，重視使用查檢表、原則與經驗法則，尤其很重視實務經驗，其利用權數評估各替代方案的現實邏輯，普獲佈置計劃人員的支持。鐵路機廠雖不是生產工廠而是以車輛維修為主，如能利用SLP之精髓而稍加修改將很適合於台鐵機廠之佈置計劃。

- 本研究以車輛維修作業方法為經，各種車輛之維修基地為緯構建基本佈置內容，訂定五項計劃目標，六項計劃指導方針，十四項共四十二點具體之原則，以參考SLP方法所建立之基本佈置計劃程序，逐步解析大肚機廠基本佈置之問題，而有系統的完成大肚機廠的基本佈置。

- 大肚機廠預定地位於台鐵海線龍井與大肚站之間，南北長約2,200公尺，東西寬約200公尺，可用面積約39公頃。未來該機廠將取代現有台北機廠之大部份業務，以維修柴電機車、電力機車及電聯車含推拉式列車組為主。本研究之主要研析過程與成果摘列如下：

- (一)六年國建完成後，台鐵未來之長途客運列車比重降低，中短途區間車及通勤車加重，現有之各型車輛隨之消長，如柴電機車減少，電力機車增加，通勤電聯車成為未來之主要營運車輛。大肚機廠以民國92年預估營運車輛數為基本佈置計劃之需求預估基準。

- (二)綜合日本現代化機廠之作業流程與台鐵現有之作業方式，研擬三車種之維修作業流程及其相對之作業場所。

- (三)利用相關表Relationship Chart描述各工場間之關係。相關表係以等級、理由為基礎，利用交叉法來描述各作業場間之關係，並確保己考慮到其他各有關之作業場所。

- (四)根據作業流程與各工場之關係等資料，繪製流程/工場關係圖，進一步描述各工場之接近度。

- (五)先估算各工場理論上所需之面積，再依實務上可用的空間或其他限制，調整為可用的計劃面積。

- (六)依流程/工場關係圖、計劃面積等資料，佈置不同的替代方案。參酌廠址狹長地形及車輛進場之運轉調度等限制條件，經數次之調整後，將理論之替代方案，修正為二個實際可行的方案。全廠分三個土地使用分區：機車維修工區、電聯車維修工區及通用設施區。前二個工區為機廠之核心，通用設施區則配合該核心而分散配置。方案一是將機車維修工區與電聯車維修工區分散佈置，方案二則將該二工區集中佈置。

- (七)利用因素分析法，將二個替代方案之內容要點及欲達成計劃目標之願望，分解為12個因素或條件列表評估，評估結果方案一之加重評估值最高，故本研究建議以方案一提供台鐵作決策之參考。

6.2.建議

- 由於科技進步，今後台鐵新購車輛之品質與功能將因而明顯改善，目前鐵路先進國家已有延長檢查週期之趨勢。目前台鐵動力車檢修分級及週期基準行之有年，且分級過細，為配合未來新購車輛與新機廠之完成，建議台鐵研究檢討維修保養依運轉需求，分成適當的不同階段執行，俾減少需要保養之列車數。

- 配合新機廠之興建與未來發展趨勢，建議台鐵之維修管理作如下之調整：

- (一)新廠組織儘量合理化與現代化，目前組織必須改變使之簡化，並將原工區制度予以廢止。

- (二)物料供應係機廠非常重要的支援業務，廠區內設有材料廠，綜攬全盤供料作業，依現有體制材料廠隸屬材料處，致使機廠另設材料組，不僅組織重疊，人員增加，常因事權不統一，各自為政，連繫不順暢，造成工場用料不便，影響工效甚鉅，故建議材料廠與機廠材料組應予合併並隸屬機務處，以簡化組織，統一事權，節約用人，使材料廠直接供料到機廠各工場。

- (三)推行管理電腦化，舉凡行政、材料、技術、設備、生產計劃與控制均納入電腦系統，使各單位聯線運作以節省人力，簡化手續，提高效率。

- (四)配件外購，組件修理外包，台鐵提供機廠內部之場所，機廠員工專注於整車維修，使人員及業務精簡化。

- (五)加強員工在職訓練，提升人力素質，使能接納新廠之規劃設計理念，並熟悉新廠之運作。

- 新廠址受狹長地形限制，橫向擴充不易，本研究之二個可行方案，用地約23公頃，對土地已作最有效的利用，全部集中在中二高之南側，預留北側約16公頃之空地，作為未來擴廠之需。台鐵如考慮擴展業務，承包大台中地區捷運車輛之維修業務，可在北側之預留地擴廠較為適宜。

- 建議台鐵繼續後續第三階段之細部佈置計劃研究，使遷廠計劃之推動早日向前邁進一步。細部佈置係針對全盤基本佈置之每一作業場所進行維修設備之選定並決定其擺設位置，其中包括通用設施區內各項支援與服務設備。