第二章 相關文獻探討

本章首先回顧國內外鐵路車輛之維修理念與方式、鐵路機廠規劃等相關文獻，再就台鐵動力車與客貨車之演進及今後發展之趨勢加以探討，以瞭解鐵路機廠規劃之基本要項及未來大肚機廠維修特性。另探討生產企業機構之工廠佈置相關文獻，將企業界之效率與管理觀念，引進鐵路維修機廠之佈置計劃。

2.1 鐵路車輛之維修

一、維修目標與策略

(一)目標

傳統鐵路、捷運系統及高速鐵路等雖各具不同之運輸功能，但為發揮安全、快速、準點、運量大等鐵路特性，鐵路車輛之維修具有下列共同目標：

1.首重安全性

2.減少事故

3.考量經濟性

(二)策略

為達成上述目標，各國或各種型式之鐵路因國情、營運背景、營運狀況、科技能力、工業水準等因素，而有不同之維修政策或策略。

1.提昇列車可用率

高速鐵路因列車組造價昂貴，故需充分配合營運之需要，儘量維持列車在線上運轉，為提昇列車可用率，一般採用之策略為：

(1)保養週期標準化，以期運作迅速；組件更換制度化及標準化。

(2)儘量利用列車空閒時施行維修。

(3)使用高度專業化及效率化之維修機具。

(4)重視在職訓練以培養並提昇技術人員之素質。

2.確保服務品質

車輛之服務品質主要著眼於運轉時之交通安全、設備之可靠性及舒適性，亦就是避免列車故障拋錨，或導致頻繁之維修工作。其策略是建立健全的預防保養。舒適性之要求包括耐用性、美感及清潔衛生均應依旅客要求而保持相當水準。

3.控制成本

在最佳服務品質與效率之需求下，為降低營運總成本，其策略為：

(1)由傳統之預防性維修制度，逐漸傾向於預測性和損壞性維修的相互配合應用。預防性維修制度係指預先設定每一零件之更換週期，屆時無論是否故障一律換新。但由於科技之進步，機件之可靠性與耐用性大為提昇，使得單一元件之損壞或故障，亦不致於危及列車運轉安全。預測性和損壞性維修互相配合運用，係藉著電子設備、電腦系統、通訊系統和自動監視系統之應用，對於列車可能之故障予以預測和自動監視，在不影響列車安全之前提下，將機件一直使用到屆臨損壞時才予以換修，以降低維修作業之時間與成本。

(2)保養依據運轉需求，分成適當的不同階段執行之，俾使需要保養的列車數減至最少。

(3)維修機廠採用專業化的設施及機具設備，以降低投資和運作成本，增進維修效率。

二、維修理念之演進

(一)傳統預防性維修

傳統之維修方式是採用週期性的預防檢測、保養及維修計畫，依據預先擬定之檢修週期，評估各零件之使用壽命年限，在性能破壞或損壞前，即預先更換堪用品或新品，使列車保持在最佳之運轉狀態。此種預防性維修，主要組件大部分的維修工作均在車輛大修時才實施，此項大修施行頻繁(每行駛相當公里數或時間時施行一次)不僅增加機廠的工作負荷，同時局限了大部分組件在兩次大修間的使用年限，同樣的組件使用在不同的車種時，其兩次大修的使用年限可能頗為不同。

(二)新式預防性維修

由於科技進步，車輛及組件因而有下列較顯著的改善：

- 車身結構及其保護塗層品質大為提昇，使其必須大修的年限增加。

2.配線品質提高，使電線與電纜之耐用程度與車輛壽齡相同。

3.主要組件技術提昇，使大部分組件在兩次大修之間的使用壽齡提高。

4.高科技電子裝置代替傳統的電子-機械裝置，減少維修此類配件的工作負荷。

5.採取車輛模組化設計、改善維修空間及方便性，簡化工作，使用新式機具的使用等措施，均使拆卸及組合車輛和配件的作業迅速、省時。

上述技術的改進亦導致下列之影響：

1.車輛購置成本較高。

2.高科技組件需要複雜的維修設備及高度熟練的技術人員，   使大修的工作難度增加。

因此新式的維修方法具有下列特性：

1.車輛大修只當車身結構需要時才施行，對新型車輛而言，只需在壽年之一半時才施行一次大修。

2.在機務段中，維修作業係以定期檢查及組件更換為原則。

(三)維修管理

日本國鐵民營後，車輛製造技術進步，品質穩定度與耐久性提昇及檢查技術提高，因而車輛維修管理之理念日漸改變：

1.延長檢查週期

依據實績等因素設定檢查體系、週期之目標值，利用部分車輛試行延長檢查週期，確認不會發生問題後，再考慮全面實施。

2.引進省力化車輛，延長配件壽齡，以車輛配件不保養、檢查及維修設備自動化、機械化為目標。

三、維修方式與基地

(一)維修方式

- 法國TGV

法國TGV列車組的維修方式採四等級之預防性保養：

(1)第一級：運轉整備及檢查。在機務段實施

(2)第二級：定期檢查。在機務段實施

(3)第三級：主要組件更換。在機務段實施

(4)第四級：車身及主要組件的大修及修理。在機廠實施

其維修週期如圖2.1 所示。

圖2.1  法國TGV列車之維修週期

資料來源：交通部高速鐵路工程籌備處1994，橋頭機廠建造及營運成本估算期末報告，p.2-7。

- 日本新幹線

列車之維修依運轉公里數及營業日數而訂定其檢修週期：

(1)日檢：運轉2,000公里或小於48小時。

(2)月檢：運轉30,000公里或1個月。

(3)轉向架檢查：運轉300,000公里或12個月。

(4)全盤檢查：運轉900,000公里或24個月。

3.日本傳統鐵路及地下鐵(捷運系統)

車輛檢查之等級分為：

(1)日常檢查：3日一次。

(2)月檢查：3個月一次。

(3)重要部分檢查：每3年(新車第一次則於開始使用後4年)或行駛40萬公里即行入場作重要部位分解清洗檢查。

(4)全車檢查：每6年(新車初次全車檢查為7年)即入場作全部分解清洗檢查。

(5)臨時檢查：係於臨時狀況發生時，而施行部分或全車檢查。

4 台北捷運系統

以運轉公里數作為更換零件之依據，以營業日數作為檢查作業之依據，其預防性之保養分為三段五級：

(1)第一段初級維修：包括第一、二級之維修保養。

(2)第二段中級維修：包括第三、四級之維修保養。

(3)第三段高級維修：也就是第五級(車輛大修)之維修保養。

5 臺灣鐵路

台鐵之動力車分五級檢修參閱表2.1，客貨車則分四級檢修參閱表2.2。

(二)維修基地

鐵路車輛維修基地可分為兩類：一為調車場depot)，日本稱為檢車場，台鐵則稱之為機務段或檢車段；另一為機廠workshop。兩者之任務及規劃設計特點各有不同：

- 調車場depot

調車場之主要任務著重於清潔、營運前之例行檢查、定期保養、小修等整備作業，列車在調車場內停留整備時間較短，故調車場內之維修工作注重效率，需能迅速檢測出設備之故障所在，並立即更換零件或新品。場內設備之規劃設計以能應用簡單的動作迅速更換組件為原則。車輛夜間停駛或不出勤時，亦常以調車場作為儲車之用，故調車場除設有一般性之檢修工場外，常需配置相當數量的股道作為列車調度儲車之用。

2. 機廠(workshop)

機廠的主要任務為承辦列車大修，當列車運轉若干年或相當數量之公里數後，無論車體或機件均已遭致相當程度的老化或耗損，調車場之小修或整備不能維持其原有的功能，此時需將列車送進機廠作徹底的拆解、整修、測試、甚至改型等作業。因此機廠內的設備通常較為複雜，對列車拆解及組裝所需之設備選擇與佈置應力求效率化。機廠內之加工機具數量多而複雜，列車在廠內維修往往需時十餘日甚至逾月，故應排定工作日程計畫以進行維修或更新作業。

2.2 鐵路機廠之基本規劃要項與原則

目前世界鐵路交通之主要運輸系統計有:都會間客貨運輸之傳統鐵路、都會區大眾運輸之捷運系統、長途客運之高速鐵路等三大系統。本研究以擔任都會間客貨運輸的傳統鐵路為主要對象，以下為傳統鐵路機廠佈置之基本規劃要項與原則。

一、機廠之任務與作業

(一)任務

機廠除下列之主要任務外，亦可處理車輛設計或製作工作，亦可接受相關單位之委託，代辦鐵路車輛製作及維修保養等工作。在此僅探討下列任務為主:

1.車輛定期維修及定期以外臨時故障或事故時調車場或機務段不能處理的臨時維修。

2.車輛之改造及特別維修。

3.車輛所需的機械或組件製作及維修，材料之生產供應等。

(二)維修作業概要

1.鐵路車輛之構造

鐵路機車、客車、貨車等通稱鐵路車輛。維修作業時將其構造分為車體(上部構造)與轉向架(下部結構)兩大單元來進行:

(1)車體：包括車體外殼，車體內外部之零組件如車頂上方之裝備，內部之機械、座椅、門窗，車體底部之機械、煞車裝備、自動連結等。

(2)轉向架(日文稱台車)：包括迴轉電機、馬達、骨架、輪軸等。

2.主要工作步驟

(1)車輛進場清掃、檢查

(2)將車輛拆解成二部份：車體及轉向架

(3)分別拆卸車體及轉向架擬大修之組件

(4)車體修理

(5)組件檢修

(6)內外油漆

(7)組件重新組裝、車體與轉向架組立

(8)測試、整備、試運轉

車輛維修作業之主要流程如圖2.2。

(三)機廠規劃需考慮之要項

- 維修基地

依車種別可分為：

(1)電聯車維修工區

(2)柴聯車維修工區

(3)機車維修工區

(4)客車維修工區

(5)貨車維修工區

依作業別可分為：

(1)拆解組立場

(2)車體工場

(3)車體油漆工場

(4)轉向架工場

(5)輪軸工場

(6)迴轉電機工場

(7)引擎工場

(8)電氣工場

(9)機械工場

(10)鈑金工場

(11)整備室

(12)試運轉線

(13)材料倉庫

維修場之設施依車種及作業別、通常區分如表2.3所示。

表2.3 作業量較少者應集中佈置，以提高效率，節約成本。

- 維修所需之配合設施

機廠之設施除上述之主要維修設備外，配合維修作         業所需之支援設施計有下列數項：

(1)廠內設備：進出廠線、停留線、試運轉線、裝卸線、電車線、受電站、號誌、廣播通訊網路、照明、通路、加砂等設備。

(2)建物及機械設備：辦公室、工作房、整備室、動力室、倉庫、危險物品庫、調車機車庫、交通車輛停車場、廁所、浴室、更衣室、餐廳、教室、會議室等建物；車輛檢修、試驗、測定、動力、裝卸搬運、鍛冶、受配電、通訊等所需之機具設備。

(3)其他設備：污、廢水及廢棄物處理場，給水、排水、消防等設備。

3. 維修工場規劃時需考慮之要項

機廠之車輛檢查、維修，其內容項目至為廣泛複雜，工作方式雖各有其專業性，但彼此又需直接或間接地相互支援配合，關係複雜密切，規劃時詳加考慮並予以有效統合，以為周延。圖2.3為日本鐵道車輛機械技術協會，將研擬維修工場設施計劃時需考慮之相關事項予以整理而得，並以簡圖示意之。

二、維護設施之規劃

(一)維護設備需求量之估算

維修作業除檢查、維護保養車輛使其恢復原有機能外，對車輛改造、特別維修、備用品之製作或修理等工作亦包含在內，故估算時需予以列入。

估算時以現有之列車為基礎，計算其所需之維修設備量。估算之基本項目及相互關係、程序等如圖2.4所示。各項目之現況值、規定值或目標值確定後，即可估算規劃所需之維修設備能量。

圖2.4 維修設備量估算之基本要素

資料來源：譯自社團法人日本鐵道車輛技術學會1996，車輛檢修設備，p.152。

工場內維修設備需求量之估算方式如下：

1.車輛進場率之計算

進場率係指各車種一年間進場維修之比率，其計算式可分為：

(1)以行駛公里考慮之情況

車輛進場率一年間行駛公里數 規定檢修行駛公里

 上級檢修進場率

配置日車公里365日年檢查限制行駛公里(1-0.1)  上級檢修進場率

(2)以使用日數考慮之情況

車輛進場率1規定檢修週期(年) 上級檢修進場率

12個月規定檢修週期(月)(1-0.1) -上級檢修進場率

規定檢修行駛公里或規定檢修週期為理論計算之上限，實際上在規定之10以內應進場，故計算規劃設備需求時規定檢修行駛公里或規定檢修週期乘以0.9。

車輛進場率係依各車種、各基地配置關係分別計算。

2.檢修輛數之計算

檢修輛數  持有之車輛數車輛進場率

檢修輛數依各車種、各維修基地配置之不同而分別計算。

3.同時在場輛數之計算輛/日

(1)車體工場

同時在場輛數檢修輛數車體工場在場日數一年工作日數1.2(波動率)

(2)整備室

同時在場輛數檢修輛數整備室在場日數一年工作日數1.2(或固定編組輛數)

(3)拆解組立場

同時在場輛數檢修輛數拆卸日數(或組立日數) 一年工作日數21.2(波動率)

除各別計算各車種在各維修工場之同時在場輛數外，亦需計算各維修工場內各車種同時在場之總輛數：

維修工場別同時在場總輛數  各車種別同時在場輛數

4.單線連續式(作業流程)之維修設備需求量

單線連續式之維修作業流程，係車輛進場至出場為連續前進，而以車體維修為主幹，整車進場為主幹線，整車進場後即行分解，各分解組件之維修流程從主幹線流程岔出，待車體行至主組合點時又重新會同主幹已維修完成之配件，完成組裝工作，再送入作業線進行油漆、出場檢修、測試後出車，完成維修作業。其流程如圖2.5所示。此種作業方式已被一些新設置之工場所採用。各分解組件之單位作業時間稱為「單線連續作業時程」。

圖2.5 單線連續式維修作業

資料來源：譯自社團法人日本鐵道車輛技術學會1996，車輛檢修設備，p.153。

單線連續式之維修設備需求量，其計算方式如下：

維修設備能量(輛/日)單線連續作業數全部單線連續作業完成時間(日/輛)

單線連續作業數1日作業時間(時/日) 全部單線連續作業完成時間(時/輛

以圖2.4為例，如每日單線作業時程：1小時，1日作業時間：7小時，則：

維修設備能量(輛/日)5單線連續7時1時5單線連續

7輛/日

(二)作業場地面積與機械數量

1.作業場地面積之計算

維修作業場地所需要之面積，係由下列要素所構成：

(1)車輛、機械、組件等維修物品所占用之面積。

(2)作業上所使用之機械設備、器具等物品所占用之面積。

(3)作業上所使用之材料及器材等堆置所需之面積。

(4)作業時所需之面積。

(5)通路及其他之預留面積。

各維修物品本身所占之面積可簡單地計算出來，但有關轉向架、引擎、主電動機、補助迴轉機、變速機、軔機等因需分解維修，其所需之面積較為廣大，如迴轉機需35倍面積，引擎需擴大至10倍面積。又組裝或組件之堆放方式，依作業方法之不同而變化頗大，但也有一些小組件之作業台及維修機具可在作業所需之面積內置放，故計算作業場地之需求面積時，應審慎考量作業之實際狀況再予估算。

2.機械數量之計算

維修時所使用之機械，其種類與機能繁多，作業方法之改善與技術之進步可說日新月異，故無一定之公式可計算其所需之數量。然通常在一定之期間內，其必要之生產量(維修量或試驗量)以及一部機械所承擔之生產能量，可依下式估算。

必要之機械台數必要之生產數量(年或月)工率一部機械之生產能量(年或月)作業日數

規劃所需之機械台數，除依計算所得之必要台數外，尚需考慮機械故障、檢查及停止使用期間之影響，必要時可考量以預備機械或替代方式等決定所需設置之台數。

(三)設備規模之探討

維修所需之設備，依其功能分別為：

1.車輛進出場、停留、試運轉等所需之路線設備。

2.車輛檢查、修理所需之建物(如維修場、作業場)、機械等設備。

3.維修支援單位(如動力，運送、設備保養)所需之設備。

4.現場維修作業人員使用之建物及其他設備(如更衣室、浴室、餐廳)。

5.一般業務人員所需之設備。

上述1、2二項為維修設備之主體，但3、4、5項設備所佔之面積亦不少，該等設備係依維修設備能量而定。

探討設備規模以一日平均維修輛數或一日平均在場內之車輛數為基準。

探討設備規模之基本要素如圖2.6所示。

圖2.6  設備規模之基本要素

資料來源：譯自社團法人日本鐵道車輛技術學會1996，車輛檢修設備，p.152。

探討維修負擔能力與設備規模時需注意下列幾點：

1.正常定期維修車輛期間，有時亦同理辦理車輛之特別維修、改造，備品之製作及修理，器材組件之再生等，或代辦其他單位之車輛製作、維修工作等，規劃時應加以調查與考量。

2.計算設備規模時，應檢討維修能量之標準，對承辦主體車輛之維修作業，在不妨礙車輛順利運作之原則下，應訂定其標準修能量，以達到設備及工作之效率化。當維修車輛之輛數少時，其平常之設備維持費用等經濟考量，亦是一個重要的課題。

三、維修工場之基本佈置

(一)維修設備之標準形態

車輛之維修係依步驟將各設備、機器及組件等拆卸，並分別予以分解檢查、維修，依此程序其所需之維修設備分別為：

1.拆除車輛上各項裝備、機器及組件，與爾後再組裝所需之場地與機具等。

2.已拆除(或等待安裝)之裝備、機器、組件暫時存放及進出搬運，其所需之場地與機具等。

3.搬入裝備、機器、組件暫時存放、清洗、分解，其所需之場地與機具等。

4.已分解之零組件，其洗清所需之場地與機具等。

5.清洗後之零組件，其檢查、探傷所需之場地與機具等。

6.檢查後之零組件，其修理、再生所需之場地與機具等。

7.修理完後之機器、設備，其暫時陳存放及組裝、試驗所需之場地與機具等。

8.組立完後之機器、裝備，其暫時存放及試驗、測定所需之場   所、機械器具等。

9.修理完後之車輛調整、整備、試運轉行駛所需之場地與機具等。

10.作業時所需要之動力供給設備。

11.組件、材料、備品等之保管設備。

12現場工作人員作息所需之設備。

13.業務單位營運管理之設備。

整廠及各維修工場之作業佈置，應依上列之基本形態，加予妥善規劃。

(二)佈置規劃之基本事項

車輛維修作業之工場佈置簡要示意如圖2.7所示。

如上所述，車輛維修作業至為繁雜，也是一個分割進行的個別作業，相互間須密切連繫且平行進行，故整體之作業佈置計劃，應考量下列事項後，再作決定。

1.應確實掌握計劃之基本條件、維修能量、未來發展之配合等，俾作設備規模之規劃基本資料。

2.車輛維修之各作業場所，係以維修車體為主，佈置應考量其技術面與經濟面，並以不浪費為原則。就拆解組立場與車體工場之相對位置、拆解組裝方式之選定、車體移動方式之決定、車體配置方式之選定等項目，下列替代方案可供抉擇：

(1)拆解組立場與車體工場之相對位置

‧同一棟形

‧橫向鄰接形

‧各棟分離形

(2)拆卸組裝方式

‧油壓千斤頂方式

‧架空橋移動吊車方式

(3)車體移動方式

‧定點式﹝車體不移動﹞

‧移車台移動式

‧架空橋吊車移動式

(4)車體配置方式

‧櫛形並列式

‧縱向直列式

上述各式之選擇組合，依業務量之規模、地理條件、經濟性等綜合檢討後予以決定。對於進出場之替換、移動、轉線方式與通路 亦應一併檢討。

3.車體以外之裝備、機器、組件等，係由車體拆解後運送至各專業工場檢查與修理。此為一般性之作業，但搬運時對品質之影響、搬運量之大小與難易度、搬運時之破損、相互間之配合度等，須予以檢討，作一合理之安排。就機器裝備之拆卸、安裝、搬運、分解、組立等作業之考量，下列場所應鄰接佈置較為適宜：

(1)拆解組立場  轉向架工場

(2)轉向架工場  輪軸工場

(3)轉向架工場  迴轉電機機工場

(4)車體工場  車體油漆工場

4.車體檢修作業之清洗、探傷、組件、油漆等為各作業場所均有之工作，就搬運及與利弊得失之考量，應力求設備共同化，以提高效率與精度，改善作業環境。

5.作業量較少之作業群，應集中在同一作業場，機械設備及工作人員共用，以提高效率，作業量增加時再逐漸分離獨立作業。

6.維修時會產生噪音或振動等之工場，必須加以適當分離，針對需要防塵之作業場所，應予隔離單獨設置。

7.材料倉庫為供給各工場維修材料之所需，故應選定最適當位置設置。

8.電聯車之維修、試驗、檢查、測定等項目繁多，整體佈置計劃須加以考量。

9.各作業場所通用之設備，如電力、蒸汽、壓縮空氣、水等，應集中在一個地方，俾便管理。

10.試運轉線之位置選定，應能提供足夠的需求長度，工場內外之通路，以妨礙路線最小為原則。另於試運轉線、整備室之電車線下方的設施，須設置安全防護設備。

11.將來作業量增加時，其所需增設之作業場地，在某一容許範圍內，可由現有設備予以吸收。在整體配置規劃時，應充分考量估算，以備將來必要時留有可擴充之餘地。

12.由於科技發展之精進，已朝向維修機械化，生產線一貫作業及自動化等趨勢，佈置規劃時應考慮將來之維修輛數、檢修台數、工作人員動向及軟體設施計劃等。

(四)主要維修工場之標準尺度

為便於工場佈置規劃，對於路線間隔、廠房之淨高與長度、檢車坑之尺寸等應先設定其標準尺度。此等標準尺度，應以理論值為基礎，加上實際作業之經驗值而得。

表2.4.為日本各級鐵路規劃維修工場時最常採用之參考值。

圖2.8.為工場建物平面尺度示意圖。

如果車輛有所變化或作業方法明顯改善，該標準尺度亦應隨之調整，修訂規劃尺度時，在技術面與經濟面宜採取高標準之規範。

圖2.8 工場建物平面尺度示意圖

# 2.3台鐵動力車及客貨車之演進

一、動力車之演進

(一)蒸汽機車

遜清巡撫劉銘傳於公元1887年(光緒13年)創建台灣鐵路，公元1895年(光緒21年)清廷將台灣割讓給日本，公元1945年台灣光復後至民國49年止，蒸汽機車一直為台灣鐵路運輸之主力。其後台鐵歷經柴油化與電氣化，蒸汽機車已不符需要，陸續退休報廢，至民國71年最精華之55輛，同年報廢17輛，民國73年將僅有的38輛全部報廢，從此以後台灣西部原野再也看不到蒸汽機車之蹤影。台鐵西線蒸汽機車主要規範如表2.5 所示。

日據時期日人於民國前3年(公元1908年)開始在台灣東部興建軌距2.5英呎(762公厘)的輕便鐵路(台鐵幹線軌距為1,067公厘之窄軌，標準軌距為1,435公厘)起蒸汽機車一直為台灣東線鐵路運輸之主力，直到民國71年東線鐵路拓寬成與西線相同軌距後，蒸汽機車才功成身退。

(二)柴電機車

台鐵於民國47~48年間曾研究幹線動力現代化可行性，其結論雖認為電氣化最有利，唯因巨額資金籌措困難，電力供應尚感缺乏，加上從業人員之技術轉移困難等因素，乃先行採用動力柴油化，民國49年引進柴電機車後，至台鐵動力電氣化完成前，它承擔台鐵之運輸主力，台鐵西部幹線電化完成後，柴電機車仍然擔任部分貨車及支線牽引列車任務，北迴線通車、東線鐵路拓寬及南迴鐵路通車後，柴電機車隨之轉移，擔任東部幹線及南迴鐵路之運輸重任。台鐵柴電機車主要規範如表2.6所示。

(三)柴油客車

- 柴(汽)油客車

柴(汽)油客車為一往返不需調頭轉線而富於機動性之動力客車，台鐵在日據時期開始使用，初期採用汽油引擎之汽油客車，光復後民國38年改用柴油引擎之柴油客車，民國45~46年間加入馬力大、速度快(最高車速95KPH)之新型柴油客車行駛台北-台中-高雄間，此為曾轟動一時之「柴油飛快車」。

- 柴聯車(柴油客車組)

柴油客車組係由柴油客車與拖車合組而成，簡稱柴聯車。民國55年間引進而在台鐵西線風光一時之「光華號」直達車即是，最高速度達100KPH，在電氣化完成前為台鐵最快之列車。台鐵自東西幹線貫通後，為滿足東部旅客之需求及提高服務品質，陸續購進設有冷氣之自強號柴油客車組，投入營運行列迄今。台鐵柴油客車及拖車主要規範如表2.7所示。

- 東線柴(汽油客車

日據時期公元1932年間汽油客車即已加入營運行列，以縮短行車時間，光復後逐漸將汽油引擎改為柴油引擎並牽引拖車，其列車編組為一拖二，東線拓寬後大部分之柴油客車隨之報廢，僅留十輛改造為拓寬後軌距1,067公厘用車輛，供東部區間車使用。

(四)電力機車

台鐵動力電氣化後的電力機車，有英國GEC公司製E100型機車，美國GE公司製E200、300、400型機車，南非UCW公司製E1000型推拉式列車用之機車，由於電力機車牽引多、車速快、運轉時分縮短，更沒有環境汙染之慮，這些都是鐵路電氣化之優點。台鐵電力機車主要規範如表2.8所示。

(五)電聯車(電車組)

客運列車依列車動力配置之型態，可分為二類：

- 動力集中式：列車之一端或兩端配置以機車，其他之車輛則由客車所組成。在僅有一輛前導機車連結之動力集中式列車，當列車抵達終點站需折返時，機車必須調頭；兩端配置有機車之推拉式列車組，折返時則不需調頭。民國85年以後台鐵西線新購之自強號列車均採用推拉式列車組。

- 動力分散式：動力分散到各個車輛，因此各車輛均有動力驅動裝置，但有時動力裝置並非所有車輛都裝，而輔以拖車組成一列。前述之柴聯車(柴油客車組)及電聯車即是。動力分散式之列車首尾兩端均可駕駛，抵達終點欲折返時無需調頭十分方便。

鐵路電氣化首批採購之自強號列車為EMU100型，每組由5輛組成，第一輛為駕駛電力車，第二輛為馬達車，第三、四輛為拖車，第五輛為駕駛拖車，此型式之電聯車可作單組(五輛)，或二、三組之編組行駛，如聯掛三組為一列車，其出力約為柴電機車出力的3倍。編號EMU200、300型之自強號電聯車係以3輛為一組，前後二輛為駕駛馬達車，中間為動力車。民國80年以後為疏運通勤通學之龐大旅運，分批購入捷運系統所採用編號為EMU400、500之通勤型電聯車，以4輛為一組，第一、四輛為駕駛馬達車，第二輛為拖車，第三輛為動力車。台鐵電聯車主要規範如表2.9所示。

- 客貨車之演進

(一)客車部分

台灣光復初期，客車均為木造車輛，歷年來經不斷地改進，已逐漸走向現代化，如：

- 客車鋼體化及輕量化：木造客車全部改為鋼體客車，採用全電焊結構，材質由一般之碳鋼板改為高強度高耐候性之特殊鋼板，結構採用輕量化設計。

- 改善服務設施：改善車廂內部設備、車門、廁所等，以滿足旅客之需求。

- 軔機裝置：更新或改善軔機裝置，以提昇其性能及服務品質。

- 轉向架：轉向架影響行車性能及安全甚鉅，隨著經驗的累積與科技之進步，不斷更新並採用新式設計。

- 客車照明設備：更新並採用新式設備如：客車電源供應、照明燈具、蓄電池等。

(二)貨車部分

台鐵之貨車有篷車、敞車、煤斗車、石斗車、蓬斗車、油罐車、平車等多種型式。台灣光復初期之貨車均為小型低速車輛，為應業務需要，並使其設備走向現代化目標，歷年來已不斷的改進，如：

- 貨車車體：車體鋼體化、大型化，材質採用耐候性耐蝕性較佳之鋼板，改善防銹處理，貨車車體之構造其型式依市場之需要而有所變更，鼓勵貨主自備專用貨車，以減輕投資與維修成本。

- 軔機裝置：更新軔機裝置，以適應大編組貨物運轉需要，並補救貨車在空車及載重時，因重量差距過大施軔時所產生之軔力不均而發生之衝擊缺失。

- 行駛裝置：包括二軸貨車行駛裝置及轉向架之改進等，以減輕車輛之蛇行動搖，增加行車安全及安定度，利於軌道保養並提高行車速度。

三、今後之發展趨勢

(三)客貨運之消長

依據「中華民國八十五年台鐵重要業務統計指標分析」之資料，顯示台鐵客貨運自民國七十五年至八十五年間，其客貨運消長呈現下列現象：

- 八十五年旅客搭乘冷氣列車之旅次佔總旅次69.06%，年平均成長率為3.07個百分點，未來旅客將以搭乘冷氣列車為主。

- 自強號、復興號含電聯車之旅客逐年成長，但自強號旅客平均運程從七十五年163.9公里，降為八十五年94.5公里，降幅達42.34%；復興號含電聯車旅客由七十五年1,839萬人增為八十五年5,527萬人，每旅客平均運程亦由七十五年109.3公里，降為八十五年42.6公里，普通車旅客亦由8,111萬人減少為4,933萬人。此一統計資料顯示，國內航空運輸的蓬勃發展及自用小汽車輛數快速增加，使台鐵主要大站間長程運輸受到重創，自民國七十九年啟用電聯車行駛台北都會區以來，電聯車將逐步取代普通車。

- 台鐵承運之貨物以石灰石、水泥、穀物、煤、貨櫃、特種品、砂石、水泥熟料八項大宗貨物為主，七十五年承運貨物1,734萬噸，上述八項佔80.95%，至八十五年增加為90.65%，顯示承運貨物集中性逐年增強。

- 台鐵七十五年承運貨物1,734萬噸，計22億6,547萬噸公里，平均每噸貨物運程130.6公里，至八十五年貨運噸數減少為1,648萬噸，而延噸公里數在七十五年後呈現逐年衰退現象，八十五年為15億4,020萬噸公里，平均每噸貨物平均運程僅93.5公里；八十五年與七十五年相較，煤、貨櫃承運量明顯減少，而逐年大幅增加之貨物為運程較短之石灰石、水泥。在及門運輸便捷、公路運輸業者之競爭下，加上鐵路裝卸費用居高不下，運能嚴重不足，將導致長程貨源逐年流失。

(二)動力車及客貨車之運轉

截至八十五年底，現有電力機車116輛，柴電機車161輛，電聯車269輛，柴油客車(含柴聯車)220輛，客車1,164輛，貨車3,813輛。台鐵除民國七十九年底新購電聯車48輛外，已多年未購入新車，近一、二年來雖有810輛購車案及空調客車100輛案之新車參與營運，緩和運能不足之困境，但由下列資料顯示，車齡偏高、車輛老舊，應加速汰換舊車，以因應社會需求：

1.根據行政院頒訂鐵路車輛最低使用年限，規定電力機車為20年，柴電機車為30年。截至八十五年底止，台鐵電力機車平均年齡16.20年，其中十五年至未滿二十年有93輛佔總輛數116輛之比例高達80.17%，此車齡層若與規定年限比較，已漸逼近規定最低使用年限20年；截至八十五年底止，台鐵柴電機車平均年齡28.57年，以非常逼近規定使用年限30年，其中二十年至未滿三十年有102輛佔總輛數157輛之比例為64.97%，三十年以上之逾齡車有46輛也佔三成左右，兩者共計94.27%，換言之，柴電機車車齡超過20年以上之車輛約佔九成。

2.根據行政院頒訂鐵路客車最低使用年限為30年，截至八十五年底止，台鐵客車平均年齡19.61年，其中二十年至未滿三十年有616輛佔37.26%為最多，三十年以上之逾齡車亦有291輛佔17.61%，以上兩者共計54.87%%，足見台鐵客車有一半以上使用已超過二十年，而使用十年以下較新的客車僅有369輛約佔二成，主要係新進之高級列車自強號及莒光號210輛及通勤電聯車152輛。

3.根據行政院頒訂鐵路貨車最低使用年限為25年，截至八十五年底止，台鐵貨車平均年齡為27.24年，其中二十年至未滿三十年有2,108輛佔55.29%，三十年以上之逾齡車有1,065輛佔27.93%，以上兩者共計83.22%%，反之，未滿五年僅佔1.31%，係民國八十年新購50輛篷車。台鐵貨車平均年齡已超過規定最低使用年限之25年，顯見貨車充斥著老舊車輛，加上車輛不足經年累月的高密度使用，遂加速車輛逐日老化，衍生故障問題，嚴重影響運能，實應加速汰換不堪使用貨車，以減低維修負擔。

4.810輛購車案之內容為：

(1)通勤電聯車344輛：84年12月首次交車至85年12月底共交228輛，86年10月交車完畢。

(2)推拉式電車組400輛：85年4月首次交車至85年12月底共交105輛，87年1月交車完畢。

(3)空調柴客車66輛：已於85年6月與廠商簽約，預定87年5月首次交車，且於88年4月交車完畢。

5.空調客車100輛案：莒光號45輛及電源車5輛，已於84年交車且加入營運，其餘50輛編列於87年度預算辦理。

6.若以使用能源結構觀察之，85年電力機車佔全線動力車行駛公里之42.45%，柴油動力車佔57.55%，較84年38.29%、61.73%前者增加4.16個百分點，後者則減少4.18個百分點，顯見昔日柴油化動力車已相對減低其重要性，而逐步朝向電力動力車。

(三)未來趨勢之研判

- 基於經濟成長、國民生活水準提高、減少環境污染及降低成本等因素考量，台鐵客車車輛之新購，將以冷氣客車、電聯車及推拉式列車組為主。

- 受到國內航空之蓬勃發展、未來第二高速公路及高速鐵路通車等之衝擊，台鐵長短途客運之比重將產生劇烈之變化。

- 台灣內陸貨物運輸之特色為運量少、運程短，六十七年高速公路通車後，公路運輸挾其及門運輸便捷之特質，使台鐵貨運受到重挫，加上貨車車輛增購率不及車輛報廢之速度、運能不足、貨物裝卸費用過高等因素，台鐵貨運業務勢必萎縮，甚至改變經營政策。

4.鐵路車輛車齡之大小為行車安全與服務品質之象徵，台鐵車齡老舊，但礙於最低使用年限法令之限制及財源困境，汰換速度極為緩慢，往往繼續加以使用，將導致車輛故障層出不窮，增加機廠維修作業量。

5.北迴鐵路電氣化完成後，台鐵之柴油動力車將逐漸由電力動力車所取代。

2.4. 工廠佈置

一、工廠佈置之基本概念

(一)工廠佈置之涵義

工廠佈置係在有限的廠房空間內，對人員、物料流程、機具設備等作有系統的協調，適當的安排與計劃，以期獲得最佳效率與最經濟之操作。因此一個良好的工廠佈置計劃，應具備下列要件：

1.對各種生產設備與人員作一最佳的組合，以獲得適當的生產結構。

2.訂定各種設備包括生產設備、輔助設備、物料搬運、倉儲設備等及人員操作與活動的空間。

3.分析各作業活動之相互關係，以求得各活動空間可能之相關位置。

4.分析物料之進廠、製造、出廠等過程，以安排流程與路徑。

5.調整各作業活動之位置與空間，使人員、機具物料等置於最適當位置。

(二)工廠佈置之原則

潘文章1993將近代大規模製造工廠之機器佈置原則歸納為十四項：

1.最小移動距離原則：生產線上保持各項操作間的最經濟距離。

2.直線前進原則：應避免有迂迴、倒退的路線，並應以直線進行，俾易保持廠內秩序。

3.充分利用空間原則：保持機器間的適當空間，充分利用以免影響工作進行。

4.生產力均衡原則：各機器中心間之生產力應予均衡，即依實際需要而妥善分配機器、人力及動力以發揮最大功效。

5.適合廠內運輸原則：廠內的運輸路線必須保持暢通。

6.工人滿意原則：應有適當的光線、溫度、清潔，務使工作者感到舒適。

7.保持“再佈置”彈性原則：即保持適度彈性，以備於製造程序改變時，易於作重新佈置，適應新需要。

8.便於檢驗原則：即工廠佈置必須預留檢修保養工作所需的空間、及隨時施行品質檢驗，以免機器發生故障。

9.附屬設施適當原則：適當的附屬設施利於工作，便於管理，且能提高工作士氣與效率，故佈置時，不可不慎重考慮。

10.配合設計原則：使建築物之設計能配合佈置的要求。

11.整體原則：所有對工廠佈置有影響的因素都要顧慮，及作統籌考慮，以得到最佳的折衷方案。

12.資本減少原則：工廠佈置時應考慮到整個生產過程中，是否有相同之機器或設備，如何調配使之減少固定資本之投資。

13.順利進行原則：工廠佈置的目的即在於能使製造程序順利進行而無阻礙。

14.流水式製造程序原則：將斷斷續續之工作程序儘可能排列為連續之工作程序，使所有機件，自原料經每一製造過程以至裝配完成均能相互銜接。

(三)工廠佈置問題

工廠佈置與產品設計、製造流程、生產排程等互有關係，規劃設計時，必須密切溝通協調並予以統合。故工廠佈置不能將其局限於廠房內部佈置，以工廠生產作業區域佈置代替了全盤工廠佈置，尚需包括行政事務、物料儲藏、成品倉庫、搬運路線、動力系統、安全系統、膳宿休閒活動等區域，範圍至為廣泛，故佈置問題是一個複雜的系統設計問題。

二、工廠佈置之基本形式

R.Muther1955在“Practical Plant Layout”中將工廠佈置分為固定式佈置Layout by Fixed Position、製程式佈置Layout by Process及生產線式佈置Layout by Line Production等三種基本形式，工廠之實務佈置，大部份將此三種形式適當地組合而成混合式佈置。徐金次1993將各形式之優缺點及適用性歸納如下：

(一)固定式佈置

此種形式係主材料或半成品置於固定場所，而將人、機械、工具或其他材料移動至該處進行工作，同時只能作一個或極少之數量。此種形式之優點為：

- 減少搬運時間。

- 藉著熟練作業員可以很快地完成工作，且可以作業者為一責任單位。

- 不受設計或工程變更之影響。

- 能適應生產量的佈置技巧，不需細密之生產計劃，不需預防保養，富融通性。

其適用之場合為：

- 以手動工具或簡單之機器進行材料加工。

- 只生產一種或是二、三種零件。

- 材料移動之費用過高。

- 生產需仰賴熟練之作業員。

- 品質責任在於固定之作業員。

(二)製程式佈置

此種形式係將同種或類似之製程集中在一起，因此機具也將同機型或類似機型集合配置。其優點為：

- 提高機器稼動，減少機器設備之投資。

- 容易適應產量變化，容易適應計劃變更與工程改變。

- 可提供員工工作獎金，提高工作效率。

- 當設備故障、缺料或員工請假時都可以繼續維持生產。

(三)生產線式佈置

此形式依據產品流程之系列，於各製程中配置必要之機械。其優點為：

- 減少材料搬運。

- 減少半成品量、減低生產時間、降低材料費。

- 有效利用勞力。

此種形式通常在可預估生產計劃，且產量多、製程標準化、作業平衡化及材料之流程具有持續性之情況下採用。

生產線式佈置雖是工廠佈置之最終目的，但在進行生產線配置時，還得注意下列三點：

- 配合生產量做最經濟的佈置。

- 生產線之平衡：如果時間估算不準確，則會發生作業員待料時間，並會增加成本，平衡是生產線生產的基本條件。

- 連續性：生產線上只要某一點停止作業，則其後之生產將完全停止，因此佈置時得考慮連續性。

因此單一之生產線並不一定合乎實際需要。目前許多企業逐漸傾向於較短之生產線，或是雙重生產線，也就是在主線外再加一條副線，使這二條線成為一個生產單元，以修正單一生產線之缺點。

三、工廠佈置方法

上一節曾提及工廠佈置屬於設計問題，因此其與最佳化問題有著基本上之差異存在，工廠佈置問題是一個以定性為主的問題，其尋求解答方式，特別倚重於整合技術之應用，而非經由分析直接得到答案。因此解決工廠佈置問題，自成一套體系，茲將其發展過程中有顯著貢獻部份敘述於後：

(一)Immer 的基本步驟

J.R.Immer 在較早期的書中，曾對「一個佈置問題之分析」作如下之敘述：佈置之分析應由三個簡單的步驟所組成，而且能應用到任何型態的佈置問題上；這些步驟是：

- 將問題書面化。

- 畫出流程線。

- 將流線轉換為「機器設備線」。

(二)Apple 的工廠佈置程序

J.M.Apple曾建議在設計一個工廠佈置時，應遵循下述詳細的步驟：

- 獲取基本資料

- 分析基本資料

- 設計生產流程

- 規劃物料流程型式

- 考慮一般性的物料搬運計畫

- 計算設備需求

- 規劃各個工作站

- 選擇特殊的物料搬運設備

- 整合相同的作業群組

10.設計作業關聯

11.決定儲存需求

12.規劃服務及輔助作業

13.決定空間需求

14.分派作業至總空間

15.考慮建築物類型

16.建立主佈置

17.運用適當人員評估、調整和檢核佈置

18.獲得上級核准

19.設立佈置

20.佈置完成使用之跟進

(三)Reed的工廠佈置程序

R.Reed 在「佈置之準備與規劃」中，曾建議採行下列之「工作的系統規劃」步驟：

- 分析製程

- 決定製造產品所需之流程

- 準備佈置規劃圖

- 決定工作站

- 分析儲存區域之需求

- 建立最小之走道寬度

- 建立辦公室之需求

- 考慮人事設備與服務

- 調查工廠服務之需求

10.提供未來之擴充性

佈置規劃圖包含了以下的資料：作業、運輸、儲存、檢驗、每一個工作單元之標準時間、機器選擇與平衡、人力選擇與平衡及物料搬運需求等。

(四)R.Muther的系統化佈置計劃

這些年來，在規劃設計工廠佈置時，最常被用到的是R.Muther 所發展出來的系統化佈置計劃Systematic Layout Planning方法，簡稱SLP。其要點為：

- 佈置計劃四階段

佈置計劃採取四個步驟來進行，這四個步驟為：

(1)第一階段：選擇最佳廠址

決定佈置工廠的位置，但不限定新廠地，現有舊廠地也可包括在內。

(2)第二階段：基本佈置

統合基本作業流程與可用面積，而後概略決定決定主要作業場所之大小、各部門間之相互關係及組成等，故有時稱為塊狀佈置或地域分配或簡稱為概略佈置。

(3)第三階段：細部佈置

本階段包含選定每件機械和設備的位置。擬佈置之區域內一切物件都要決定其實際設置之地方，包括動力設備和補助設備等。

(4)第四階段：建設

- 解決佈置問題之鑰匙

P.Q.R.S.T五個基本要素是解開佈置問題的鑰匙，亦就是工廠佈置計劃須考慮之要素，其意義為：

(1)產品Product：要製造或生產甚麼。

(2)產量Quantity：各項目要製造多少。

(3)製造程序Routing：如何製造產品或材料的方法。

(4)支援業務Support  Service：各種生產作業活動或單位需有那些後勤支援業務。

(5)時間Time：各產品何時要生產。

- 佈置計劃程序

SLP是以一套有組織又有系統的研究方法和手續去進行工廠佈置工作，其程序如圖2.9所示。此處所討論之程序是指SLP的步驟程序。各程序與分析方法分述如下：

1.P-Q分析

一切工廠佈置問題皆以產品Product和產量Quantity二種基本要素為基礎，所以P-Q分析為任何佈置計劃的第一步工作。P-Q分析通常以P-Q圖來表示如圖2.10所示。根據P-Q圖可研判要採取何種生產系統的基本型式或佈置方法─即生產線式、固定式、製程式或混合式佈置。

2.物料流程

物料流程多為工廠佈置計劃之核心。物料流程有數種分析方法如繪製作業程序圖，多種產品程序圖、流出入表等，由物料流程分析表可決定最有效之作業程序及流動數量等。

3.各作業活動之相互關係

工廠佈置除生產作業或場所之佈置外，尚需整合並規劃所需之支援業務場地。因此必須將各種作業活動之相互關係，支援業務與物料流動等作一有系統之研究，圖2.11所示之相關表，利用交叉關係表示各作業活動之相互關係，並可評估其接近程度的重要性，為一用於佈置計劃上之切實而有效的工具。

4.流程/活動關係圖

應用物料流動分析、各作業活動之相互關係等分析結果，繪成可視之圖，亦就是將它轉換為地面上之佈置，圖2.12為一簡易之範例圖。

5.面積之決定

所需要之面積由製造機械與設備及有關之支援業務設施而定，但這些所需面積必須考慮實際可用面積而予以調整。決定所需面積常用的方法有五種：計算法、換算法、標準面積法、概略位置法與比率趨勢與預測法。上述每種方法均有其用途，甚至在同一佈置集中可用到每一種方法。

6.面積關聯圖

各作業活動所需之面積與可用面積作一平衡研究後，將面積與流程/活動關係圖整合在圖上建立面積關聯圖。

7.圖之調整

以面積關聯圖為基礎，考慮實務上之限制予以調整。實務上最常遇到的限制為：搬運方法、儲藏設備、廠地條件或環境、人力需求、廠房特徵、公共設施或後勤支援、程序與管制等。

8.佈置方案之選擇

利用上述程序，將可獲得一些實用之佈置方案，且任一方案均可達成目標使命，但因每一方案都有其特點，究竟應採用那一方案，通常有下列三種評估選擇方法：

- 優缺點比較法：將各方案之優缺點列出予以比較，此種評估法簡易省時，但不正確，多用於粗略之替代或用於數據尚不太固定且未齊備之基本佈置階段。

- 因素分析法：各佈置方案中均有一些不能用金錢來衡量之無形成本，尤其各佈置方案中在財務分析上難予以區分何者較為有利之情況下，因素分析法將是最有效的評估法，其基本步驟為：先將認為重要或顯著之選擇佈置決定因素列記出來，接著衡量這些因素相互間之相對重要性，再以一次就一個因素來評估各替代方案，最後彙總已評估之數值並比較各案之合計數值。

- 成本比較法：實務上佈置方案之成本比較是用在某種型式的成本比較或財政分析。在作成本分析計算之前，必須對該公司的會計及財務政策非常熟悉，如處理折舊、稅務、成本分攤手續，以及給特定帳目之成本分攤等公司政策，否則容易產生極大之誤差。至於計算新佈置方案之投資效益，常用的方法有數種，如投資報酬率、資本收益率、以及收回年限等，惟何者最佳尚無一致之看法。成本並不是選擇佈置等的唯一估計因素，如前所述，由因素分析法估計的無形條件，常比成本計算及比較更重要。

(五)電腦化佈置計劃

電腦佈置之程式有二類：一為將繪圖及計算工作自動化，但所有涉及決策之部份，仍交由佈置計劃人員來處理，此類程式如商業通用之資料庫管理系統Database Management Systems，DBMS及電腦輔助繪圖及設計系統Computer-Aided Drafting and  Design，CADD；另一為仍在研究發展中之能自行產生多種方案之佈置程式，典型之佈置程式如CRAFT，CORLAFT，CORELAP，ALDEP及PLANET等，這些軟體是批次導向，令使用者沒有親切感，也沒有運用今日我們所知的圖形技巧，近二十年來，雖曾致力在批次導向的程式中加入交談式資料輸入方式，但在演算法的結構及電腦化佈置技術方面，仍無明顯的改變。

電腦化佈置產生演算法則可分為二類型：一為建構式演算法則Construction  Algorithms，係由系統化佈置規劃資料開始或部份SLP之資料，並且藉著不斷重複地加入一個或多個活動到佈置中，直到所有的活動都加入後，便建立出一個區塊佈置。ALDEP，CORELAP即為此類型之程式；另一為改善式演算法則Improvement  Algorithms，正如其名所示，需要一個起始的，原始的區塊佈置，而後經由演算法則不斷運作來改進原有的區塊佈置，CRAFT即為此類型之程式。

目前之電腦化佈置演算法仍有些缺點或弱點，如需加入或加強適當的評分模型Scoring Model，建構式演算法才能判斷那一個佈置是最好的，以作為輸出之依據，改善式演算法才能知道應該對原始的區塊佈置改進到什麼程度，故建立模型以及支援佈置計算工作仍有相當大的研究空間。