第一章 緒論

  - 研究動機

台灣鐵路管理局負責車輛大修業務之機廠，計有台北、高雄、花蓮等三處，其中台北、高雄二機廠因位處都會區，影響未來都會區之整體發展，復因國內環保意識高漲，以致屢遭當地政府及民意機構要求遷廠，經鐵路局審慎研究結果，為響應政府產業東移政策，順應輿情及配合都市發展之需，乃積極籌劃將該三機廠遷建於台中縣大肚鄉與台東縣池上鄉。

台北機廠建於民國24年，高雄機廠建於民國64年，該二機廠分處台鐵幹線南北兩端，承擔鐵路機車、客車、及貨車之維修及配件材料供應，為鐵路後勤支援及維護行車安全之重要基地。歷經數十年之時空變化及為因應台鐵未來之發展，應藉此遷建之機會，研究調整各機廠之維修作業流程及維修設施佈置等，以節省興建及營運成本，避免資源浪費，並提高維修及營運績效，此為本研究動機之一。

鐵路機廠新建工程為一重要且龐大複雜之工程，但因其設置數量有限，且非經常性之建設，故台鐵對機廠之新建，尚乏經驗與完整之規範可為遵循，其中機廠維修設施佈置是否適當，影響爾後之維修效率與成本至鉅，故研擬一套機廠佈置計劃方法，作為機廠興建之參考，實為值得探討之課題，此為本研究動機之二。

  - 研究目的

本研究之主要目的，包括：

- (一)探討國內外鐵路機廠之維修佈置與運作狀況，以了解其特性與趨勢。

- (二)建立一套系統化之鐵路機廠興建計畫之佈置方法，作為國內鐵路交通建設之參考。

- (三)以計劃中台鐵大肚機廠為例，具體驗證並說明系統化佈置方法之每一步驟，並得出量化與可視化之成果，提供台鐵辦理該計劃之參考。

- (四)目前國內正處於高速鐵路、捷運系統等鐵路交通建設之規劃與興建熱潮，希望藉本研究能拋磚引玉，帶動國內相關場站佈置之研究。

  - 研究範圍及內容

一、研究範圍

鐵路機廠之興建一般分為四個步驟：選擇廠址、全盤基本佈置、細部佈置及建設。大肚機廠之廠址台鐵已選定，本研究將以第二步驟之全盤基本佈置為範圍。全盤基本佈置係指統合廠區內之基本作業流程，並決定各作業場所之大小、相互關係及位置，故又稱塊狀佈置或區域分配或概略佈置。

二、研究內容

本研究之主要內容如下：

- (一)鐵路機廠之特性與規劃之基本要項。

- (二)檢討台鐵機廠之維修現況與未來之維修策略。

- (三)機廠佈置計劃之方法。

- (四)建立機廠基本佈置計劃之基本架構。

- (五)大肚機廠基本佈置計劃之研擬。

- (六)結論與建議。

  - 研究方法及流程

本研究主要進行步驟如圖1.1之研究流程所示，而採用之研究方法如下：

- 相關文獻之探討

蒐集國內外鐵路車輛維修及機廠規劃等相關文獻，以了解機廠特性與規劃基本要項。

- 機廠維修作業之探討

依據蒐集之相關文獻，探討國外機廠之維修作業方法並到台鐵台北機廠各工場了解與訪談現場作業人員、機廠主管單位機務處之規劃部門等，檢討現有維修作業之優缺點及未來之展望。

- 工廠佈置方法之探討

參考一般生產工廠之佈置方法，引進工業工程之效率觀念，建立一套適合維修作業且具有系統化研究程序之鐵路機廠佈置方法。

- 大肚機廠基本佈置計劃之研擬

以台鐵預定興建之大肚機廠為例，在台鐵之既定政策與需求等基本條件下，驗證並說明機廠基本佈置計劃之每一步驟，並得出量化成果及地理位置佈置圖，提供台鐵規劃設計之參考。