第三章 台鐵機廠之現況與檢討

台鐵機廠遷建計劃，除配合台鐵未來營運政策及車輛維修技術之發展，引進現代化之廠務管理與材料供應控制外，亦需考量現有維修制度之銜接、作業人員之技術能力、種類型式繁多之新舊車輛及鐵路營運不能受影響等現實條件之限制，無法以全新之理念來規劃，不同於其他鐵路系統(如高速鐵路、捷運系統)的興建規劃，故本章乃對台鐵機廠之運作現況及優缺點作一探討，以作為研擬機廠佈置計劃之參考。

3.1 台鐵車輛維修制度

一、組織

鐵路局機務處為鐵路車輛之檢查、保養及修理主管單位，其下為辦理動力車及客貨車之檢查保養，分別設有機務段及檢車段，其中機務段辦理動力車部份，檢車段辦理客貨車部份，各單位之分佈如圖3.1所示；另為辦理動力車及客貨車之修理、製造，設有台北機廠、高雄機廠及花蓮機廠三處。其中台北、高雄兩處機廠分處台鐵幹線南北兩端，承擔鐵路機、客、貨車和電聯車之維修及配件材料供應，花蓮機廠則位於東部，負責維護柴聯車及電源車等之維修。

二、車輛檢查分級及週期

台鐵動力車檢查維修係以行駛公里及使用期間作為訂定檢修分級及週期之依據，客貨車則以使用期間為依據。動力車及客貨車之檢修分級及週期基準分別如表2.1，2.2所示。

各車種定期依規章之規定進廠段辦理各級檢查、保養或大修。動力車一級檢修時只作一般性檢查，若有必要之修理其項目亦較簡，以後每提昇一級檢修，均依規章增加若干項目，直至最高級。電力機車或電聯車的五C，柴電機車的五B，則需全部分解檢修，各主件全部重整，電線更新等，視如回覆到全新狀態，然後開始第二度檢修循環。

  - 台北機廠

一、背景

台北機廠建於公元1935年，佔地面積約17.4公頃如圖3.2所示。早期之主要業務為維修各型蒸汽機車、客車、貨車及汽油車。台鐵推行工作專業化分工後，貨車維修業務移至高雄機廠，台北機廠則發展自製鋼體客貨車及木造車體之鋼體化業務。隨著時代之進步，蒸汽機車，汽油車逐漸被淘汰而為柴油客車、柴電機車、電力機車及電聯車等所取代，同時業務量逐年增加，廠房及維修設施因之改建或擴建，惟仍不及業務量增加之快速，乃將柴油客車及電源車之維修業務移交花蓮機廠負責。只專注於柴電機車、電力機車、電聯車(含自強號電聯車，通勤電聯車)、客車及最近開始啟用之自強號推拉式列車組的定期各級修理，及定期以外臨時故障或事故機務段不能處理的臨修為主。

二、業務概況

(一)廠區配置

主要工作區劃分為四個工區，各工區分別設有35個工場，總計14個工場，分別為：

1.電氣動力車工區：組立工場、機器工場、電一工場。

2.柴油動力車工區：柴電工場、內燃機工場、電二工場。

3.車輛工區：客車工場、車件工場、電三工場。

4.修製工區：鈑金工場、工機工場、通用工場、熔製工場、鍛 冶   工場。

- (二)維修作業

電力機車及電聯車原都在組立工場修理，因需日車位不足，已將部份電聯車拖車維修移至車輛工區施工。

柴電機車集中在柴電工場拆裝修理，因場地不夠，不得已在機務段增加低級檢修次數，延長進場時間，一些三B檢修在機務段實施。

客車工場經三次擴建後，廠房之修車容量仍有餘裕。民國86年每日廠內平均車數為：柴電機車15輛，電力機車16輛，自強號電聯車8輛，通勤電聯車8輛，自強號推拉式列車組尚未進場，莒光及復興號客車30輛，普通客車10輛，總計87輛，員工編制員額為1,376人。

- (三)現況檢討

1.台北機廠建廠之初係以維修蒸汽機車及貨車類為主，機車維修廠房之組立工場、機器工場及車輛工區之主廠房、材料倉庫等處佈置良好，搬運路徑短、工作流程順暢，通風、採光等工作環境良好，但近數十年來因工作及業務需要，廠房一再擴建，且都是利用餘地增添，無法考慮整體佈置，致工作流程多有削足適履，迂迴掣肘，影響工進，浪費人工。

2.台北機廠主要業務為機車車輛之維修，作業過程中所產生之汙染，如廠內廢油雖經收集處理，惟就目前收集過程觀之，仍不免會有污染地表或滲入地下污染土壤及地下水，甚至雨天經地表逕流進入附近水路，引起當地居民之抗議檢舉；廠內目前有三處小型廢水處理設施，惟處理效果未盡理想，處理後之水質仍有超出標準之現象；機車警笛及柴電機車馬力試驗期間，因音量位準高且延時，其產生之噪音，破壞安寧，常遭致附近居民指責。因此台北機廠之污染改善實刻不容緩。

3.器材供應為工廠生產要素之一，日據時期台北機廠設有材料倉庫，為廠中最大單位。光復後將材料倉庫改制隸屬材料處，台北機廠規定為非存料單位，現領現用，不得存儲，但由於購料，用料單位隸屬不同，徒增手續往返及無謂之協調，加上動力車輛都為進口，其維修所需之外洋材料採購，受限於公營機構行政法令之層層管制與周折，往往貽誤時機，形成供應失序影響效率。

4.現有柴電機車148輛，以後將逐漸淘汰老舊車，新購數量少，因此柴電機車將逐漸減少。現有電力機車180輛，其中64輛為新購配置於推拉式列車組。現有自強號電聯車及通勤電聯車共474輛，嗣後將逐步淘汰自強號電聯車而增購通勤電聯車。推拉式列車組將為長途客運列車之主力。現有之一般客車將逐漸轉移至高雄機廠維修。

5.由於機具老舊及經濟因素考量，台北機廠的生產業務日漸萎縮，鑄鐵、製鋼、壓鋼均已停產，鍛鋼自蒸汽機車報廢以後，因需求減少，產量萎縮，故熔製及鍛冶兩工場縮編，通用工場裁減併入工機工場。

6.台北機場現址地勢略顯低窪，歷年來遇及強大颱風或豪雨曾遭水患，不僅機具設備及在廠維修組件浸泡水中而受損，水退後之修復工作，從廠內環境整頓及機具設備拆洗、烘乾、修理至全部恢復舊觀，往往耗時月餘，影響機廠正常營運至鉅，故廠區之排水規劃不得疏忽。

  - 高雄機廠

- 一、背景

高雄機廠之業務原專注於台鐵西線貨車之大修作業，民國50年至64年間台鐵利用世銀貸款等資源大量增添貨車，致使高雄機廠舊廠房與設備無法負擔貨車定期保養之責，乃於民國64年11月遷建於高雄縣市交界之鳳山市武慶二路現址，並接辦台北機廠移轉之部份客車維修，土地面積約32公頃如圖3.3所示。其業務範圍包括：

(一)客貨車維修：全修、局修及更新。

(二)客貨車新造及改造。

(三)貨車零配件修製。

(四)西線二水站以南各機檢段設備之檢修。

- (五)局外委託修製之工作。

- 二、業務概況

- (一)作業編組與場所

高雄機廠之維修作業組織設有四個單位：

1.第一工場：辦理木工、油漆等工作。

2.第二工場：辦理車輛、車件等工作。

3.第三工場：辦理鉚釘、電焊等工作。

4.第四工場：辦理電機、鍛鐵、機器、鑲配等工作。

主要作業場所計有：拆車場、噴砂場、除銹場、油漆場、木工場、椅墊場、罐體清洗場、貨車轉向架場、貨車場、機器場、鍛鐵場、客車場、客車轉向架場、車輪場、裝配廠等。

- (二)維修作業

需廠修之客貨車一律由各機檢段迴送至高雄港檢車分段，再自高雄港站調入廠內，由廠內之調車機車按車種及廠修次序，將各型車輛分類調至待修停留線，按每天工作分批調進拆車場或除銹場，經除銹及噴底漆後轉入進廠線再依序辦理檢修，經檢修後之車輛，調至油漆工場並經出廠線出廠。

各主要作業場所之作業概況如下：

- 拆車場、噴砂場、除銹場：

- 此三類工場依序串聯在一起，需拆車之車輛(如守車、25C8000、25C10000、30C9000等型)在此由第一工場調派人員施工，每日最大工作量平均在34輛；需噴砂之車輛(如莒光號車輛)如第一工場派人施工，每輛工作日需23天；需除銹之車輛由第一工場派員施工，除銹後噴塗防銹漆，完工後交由移車台分股道停放待修。

- 轉向架場：

- 除轉向架焊補由第三工場派員協辦外，其餘均由第二工場派員作業，如車輪踏面鏇削，車軸與輪盤分解，組立、軸頸整輪盤軸孔加工、車軸探傷、軸承保養、車輪清洗、油漆、轉向架與車輪分解組立，上搖枕及下搖枕焊修避震彈簧，軔管整修等。

- 貨車場、客車場：

- 各型客貨車由移車台移入貨車場或客車場，經第二工場將車下裝置拆除後，利用起重機調入場內工作位置，交由第三工場派員施工，一、二、四工場協辦，完工後由起重機移動交第二工場將車下裝置再組裝，直至完工檢查，由移車台移入油漆場。

- 機器場：

- 由第四工場派員辦理軔機、軔閥、考克、三通閥、五通閥、整修及測試、車件機械加工等作業。

- 電機場：

- 由第四工場派員辦理客車、貨車電機整修及廠內機電設備之檢修。

- 椅墊場：

- 客貨車椅墊集中在此檢修，部份椅墊則交由外商加工。

- 油漆場：

- 移車台將完工之車輛移入油漆場後，由第一工場人員施作車體噴漆、標示文字車號等，完工通過檢查後，由調車機車調離場外，排列於出廠線，等待出發。

民國86年每日廠內平均停留車數為莒光、復興號客車7輛，普通客車15輛，貨車140輛，廠商自備貨車60輛，總計222輛，員工編制員額602人。

- (三)現況檢討

1.貨車維修工作最大之瓶頸在於貨車進場前之除銹作業，由於貨車不像客車平常即需進行內部及外表之清理工作，因其所載運貨物包羅萬象，每每造成內部及外表盡是塵土，再加上久不清理，故送回機廠大修時均需利用空氣錘先行將其厚重之塵土除去，再利用大型之珠擊清洗機將小銹垢清除，整個作業時間每一輛貨車約須12天，頗為費工費時。

2.為因應人員精簡政策以及淘汰不符經濟之工作項目，高雄機廠計畫逐步將一些效率較低或環保問題不易克服之工作，以外包或委外代工方式處理。目前以外包完成者為銅瓦修製工作暨搬運作業，而除銹、油漆及貨車全修工作之全部或部份委託外包之可行性尚在評估作業中。

3.高雄機廠總基地面積約32.1公頃，設有機廠及材料廠兩單位，機廠佔地約27.5公頃，材料廠約4.6公頃。機廠用地除廠房建物外，其餘之地面設有進廠、調車、待修車停留、整備等軌道路線及車道、人行道、廢料堆集場等，佔用現有用地幾達飽和，已無有效空間可供再擴建廠房或設備之需。

- 4.高雄機廠維修設施多為新設之設備，因此在環境衛生、綠化採光等需求較不似台北機廠嚴重，然因噪音、灰塵、振動等問題由於受到貨車需先行除銹，其使用空氣錘所造成之噪音及振動，以及除銹地點為一開放空間，其所引起之灰塵飛揚，更兼鍋爐、鍛冶場加熱爐、彈簧淬火池等排放廢氣問題，仍未能妥善處理。前述該廠東側緊臨高雄汽車工業區，西、北側則為高雄市之住宅區及學校，近年來因環保意識高漲，該廠之噪音及環境污染屢遭四鄰指責及環保單位處罰，鐵路局為改善此一現況，雖斥資添置噴砂除銹吸塵設備、廢水處理設施及廢氣改善設備，然其改善範圍極為有限，且受廠房設施建造有先後秩序之影響，造成無法全面而連續性之改善。

  - 花蓮機廠

花蓮機廠為配合舊廠址之市地重劃開發計劃並擴充改善現有之設備於民國85年6月遷建於現址(花蓮車站旁)。

花蓮機廠之主要業務為維修柴聯車，柴油客車及電源車。場地面積約3.9公頃，其維修作業編組及職掌分別為：

第一工場：辦理柴油客車、引擎、電樞、磁框、轉向架、軔機等檢修工作。

第二工場：辦理車身、電源車、連結裝置等維修工作。

第三工場：辦理機械加工、車輛電氣、馬達、車輛等維修工作。

民國86年每日廠內平均停留車數為：自強號柴聯車8輛，普通柴油客車4輛，行李電源車3輛，共計15輛，員工編制員額為214人。

  - 遷廠計畫與未來營運趨勢

一、遷廠計畫

- (一)遷廠緣由

台北機廠鄰近台北市東區之信義計劃副都市中心，影響未來台北都會區之整體發展，高雄機廠四周商業發達，其所造成之阻隔妨礙市區發展，復因國內環保意識高漲而屢遭民代及市府機構要求遷廠。經鐵路局審慎研究結果，為響應政府產業東移政策，順應輿情及配合都市發展之需，計劃將高雄及花蓮機廠遷設於台東縣池上鄉，除有助於池上鄉當地之發展與繁榮外，且兩廠合併經營，可節省建廠及營運費用；另台北機廠則遷設於台中縣大肚鄉現有之台鐵大肚調車場現址。三個機廠遷離後，原廠現址土地作適當的開發，除可促進都市之發展外，亦可裨益鐵路局之財務。

- (二)遷廠完成後各機廠之分工規劃

高雄機廠與花蓮機廠之維修業務移至池上機廠，台北機廠除了非電化客車(莒光、復興及普通客車)轉移至池上機廠外，其餘之維修業務移至大肚機廠。故新建之大肚、池上兩機廠主要任務，分別為：

1.大肚機廠：負責維修柴電機車、電力機車、電聯車(含自強號電聯車、推拉式列車組及通勤電聯車)。

預計民國92年廠內平均停留車數為柴電機車15輛，電力機車20輛，自強號電聯車12輛，自強號推拉式列車組48輛，通勤電聯車20輛，共計115輛。

2.池上機廠：負責維修柴聯車、柴油客車、貨車及非電化客車(莒光、復興及普通客車)。

預計民國92年廠內平均停留車數為自強號柴聯車8輛，莒光、復興號客車35輛，普通客車20輛，普通柴油客車4輛，行李電源車2輛，貨車36輛，貨主自備貨車170輛，共計275輛。台鐵各機廠民國86年及92年預計修車總別及輛數，如表3.1所示。

- 二、未來營運趨勢

- (一)今後台鐵在客運市場扮演之角色

六年國建完成後台灣交通網路多已完成，台鐵西部長途快速客運旅次量將為高速鐵路及航空業所瓜分，因此台鐵未來之客運勢必簡化客運車種為自強號與復興號(含通勤電聯車)二種。前者作為長途快速列車行駛於南、北迴線及東西幹線，後者運用於中短途區間車及通勤車。

- (二)車輛需求之消長

台鐵為改進服務品質，必需提高行車速度，增加運能及提升車廂設備水準，故其營運政策正朝向完成環島鐵路網、增建雙線軌道、推行電化、簡化車種等四大目標前進，為此各型車輛維修量的消長，將發生重大變化。首先為達成前二項目標，尚需增加機車車輛，但分析過去十年間實績(如表3.2，3.3所示)，因公路及航空運輸之快速發展，鐵路客貨運輸的成長率，遠不如人口及經濟成長率兩種之高，未來環境亦然且高速鐵路的興築、小汽車的成長加上北宜及第二高速公路的增建與省道的整備，勢必影響台灣西部走廊現有鐵路長途客運的去向。爰此今後可能不致增添大量機車，故維修量將不致膨脹過鉅。此外積極推行電化結果，自必增加電力車輛，而相對地大幅汰減柴油動力車輛，而簡化車種之推動，將淘汰各型老舊車輛，而統一為推拉式列車組及通勤電聯車二種。至於貨運方面，預期業務將萎縮，貨車數量當大幅減少。

現有各型車輛及未來之消長概如下述：

1.柴電機車及柴聯車

- (1)柴電機車：因機力不足，運用緊湊，維修時間有限故障頻繁，尤以南迴線通車後為甚。目前約有九成之車齡已超過20年，業已接近或超過報廢年齡，如無添購新車，舊車仍無法報廢，因此預見之未來，柴電機車輛數難於定案。

- (2)柴聯車：主要用於南、北迴線及東線高級列車。

- (3)柴油客車：車齡均已超過20年，目前運用於東西線之各區間車及通勤通學。

2.電力機車及電聯車

- (1)電力機車：隨電化里程的延伸，自必陸續增加。其運                 用將集中於推拉式旅客列車及全部貨物列車，但其增加量尚須視推拉式列車組及通勤電聯車配置量而定。

- (2)電聯車：目前作為台鐵最高級之自強號列車，惟未來自強號將由推拉式列車組所取化，以提高服務品質，現有電聯車以後會逐步減少，惟日後花東及南迴線改為電化，則因各該線運量不多，啟用推拉式列車運能過大，該兩線仍運用小單位電聯車行駛較宜，故日後尚需少量之補充，老舊的淘汰，性能佳的可改駛區間車，其維修量的消長，若與推拉式列車合併計算，應為互補形態。

- (3)推拉式列車：此型車將為台鐵未來長途高級豪華快速列車，以取代現有各型高級列車，今後將適量添購。其維修業務也將為新機廠未來的重點工作。考其組成實係一般客車多輛聯掛，前後各掛一輛電力機車，前拉後推行駛。因此進廠維修時，應整列編組進廠後方將機車與客車分別送入電力機車工場及客車工場分別施工，完工後再聯掛出廠，與目前機車及客車的分工毫無二致。

- (4)通勤電聯車：此種型式為台鐵未來最主要的客運車輛，作短途區間車或通勤車用，行駛距離最遠約100公里左右，編組長短視需求量予以摘掛，機動性高，可依營運需要任意調整，其車廂設備與裝璜與現有自強號電聯車完全相同，僅進出車門及坐椅的排列與數量略加予更動。其未來的運用，主要為各較大城市間及其附近地區聯絡及早晚通勤、通學之用。

3.客車及貨車：客車係指普通客車、行李車及電源車、莒光號及復興號等，型式多且各機件缺乏互換性致品類複雜，其型式可分為坐臥兩用椅車、翻背椅車、固定椅車、通勤車、郵政車、行李車、電源車及少數特種車如花車、客廳車等，今後型式擬簡化為復興號車一種，其餘均逐步淘汰。貨車包含各公民營公司自備車輛，至民國92年時逾齡貨車需大量淘汰。

- 其他車輛數量不多，主要為救險吊車，全部僅有4輛，分佈於南、北、中、東四區，遇機、客、貨車發生出軌事故時，參加救險工作，數量足夠，不需增添。因甚少使用，僅每3 ~ 4年進廠大修拆檢一次，間或也有機務段設備無法處理的偶發故障進廠臨修。

表3.2台鐵歷年客運狀況

| 年 別 | 客運人數 | 延人公里 | 平均運程(公里) |
| --- | --- | --- | --- |
| 民國七十五年 民國七十六年 民國七十七年 民國七十八年 民國七十九年 民國八 十年 民國八十一年 民國八十二年 民國八十三年 民國八十四年 民國八十五年 | 131,606,739 134,168,230 132,160,922 127,283,379 131,736,289 137,123,711 149,260,466 157,294,275 160,329,826 159,981,437 159,438,425 | 8,305,294,472 8,446,356,535 8,223,337,337 8,132,572,775 8,312,178,346 8,611,316,493 9,348,789,194 9,542,117,875 9,505,487,914 9,488,727,888 8,968,500,343 | 63.1 63.0 62.2 63.9 63.1 62.8 62.6 60.7 59.3 59.3 56.3 |

資料來源：台灣鐵路管理局會計處編印1997,台鐵重要業務統計指標分析，p.5。

表3.3台鐵歷年貨運狀況

| 年 別 | 貨運噸數 | 延噸公里 | 每噸平均運程(公里) |
| --- | --- | --- | --- |
| 民國七十五年 民國七十六年 民國七十七年 民國七十八年 民國七十九年 民國八 十年 民國八十一年 民國八十二年 民國八十三年 民國八十四年 民國八十五年 | 17,341,830 19,056,103 18,204,354 18,081,725 16,401,990 16,417,066 17,786,798 19,779,162 19,605,477 19,210,147 16,480,600 | 2,265,474,682 2,339,092,824 2,178,199,688 2,013,303,580 1,792,891,709 1,903,945,084 2,062,656,570 1,964,389,572 1,947,146,099 1,844,698,630 1,540,200,227 | 130.6 125.9 119.7 111.3 109.3 116.0 116.0 99.3 99.3 96.0 93.5 |

資料來源：台灣鐵路管理局會計處編印1997,台鐵重要業務統計指標分析，p.17。